БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ Контролен No:11/2010 Дата: 17.12.2010 ТЕМА: ИЗВЪНРЕДНА ЕДНОКРАТНА ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И РЕГУЛИРОВКАТА НА КЛЮЧАЛКИТЕ НА КАПАЦИТЕ НА ДВИГАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ВС ОТ ТИПА AIRBUS 320 Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа AIRBUS 320, регистрирани в Р. България Област на приложение: Настоящият документ е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа A318/A319/A320/A321 (CFM56 и IAE V2500), регистрирани в Р. България. Настоящият Бюлетин по безопасност на полетите (ББП) No 11/2010 е публикуван с цел повишаване на безопасността на полетите с упоменатия тип ВС. Причина за издаване: Причината за издаване на този ББП е възникналият сериозен инцидент със самолет Airbus А320, експлоатиран от български авиационен оператор, на 10.12.2010 год. Около 4 min 30 s след излитане от летище София, се разрушават капаците на втори (десен) двигател на ВС. При разрушението е пробит масления резервоар на двигателя и започва падане на нивото на маслото поради изтичане. Екипажът прекратява набора на височина, спира двигателя и се завръща на летище София. Подходът и кацането се извършват с един работещ двигател, без последствия за пътниците и екипажа. Нормативно основание: 1) Закон за гражданското въздухоплаване, последно изменение и допълнение, чл. 16б), т.3 и Устройствен правилник на ГД „ГВА”, последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г. чл. 3, ал.3 и чл. 12, ал.3, т. 5. Действия, които трябва да бъдат предприети: Незабавна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигателите на всички самолети тип Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56 и IAE V2500). Да се провери визуално състоянието на: - Engine fan cowl latch hook – IPC item 71-13-13-01A, item 050C, IPC P/N H3207-11; - Engine fan cowl keeper assy. – CMM item 71-13-28, item 373A, CMM P/N H31-25-3. Функционалната проверка на регулировката на ключалката да се изпълни съгласно MPD task 71-13-0-C1-1 Fan cowls - Functional check of fan cowl latch tension. Проверката да се отрази в техническия борден дневник на ВС и да се докладва в ГД „ГВА”, придружено с копие от ТБД в срок от десет работни дни от издаването на този бюлетин. Отговорни за изпълнение на бюлетина: Отговорните ръководители на авиационните оператори които експлоатират ВС от типа A318/A319/A320/A321 (CFM56 и IAE V2500), регистрирани в Р. България Срок на изпълнение: Изпълнението на този ББП 11/2010 да се докладва в ГД „ГВА” срок от десет работни дни от издаването му. Изпълнението на този бюлетин да бъде докладвано на: ГД „ГВА” – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; София 1000, ул. „Дякон Игнатий” 9; тел. : + 359 2 937 1047; факс: + 359 2 948 8053 и на електронни адреси: airworthiness@caa.bg; astankov@caa.bg .

Издаден от: ГД „ГВА” – Отдел „Летателна годност’ За ГД „ГВА”, Стойно Георгиев – Заместник Главен Директор Дата: 17.12.2010