| Joint Aviation Requirements JAR–E Engines | НОРМИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ ДВИГАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 GENERAL 1.1 JAR–E is based on BCAR Section C, and is termed ‘Joint Aviation Requirements for Engines’ or ‘JAR–E’. 2 PRESENTATION 2.1 The requirements of JAR–E are presented in two columns on loose pages, each page being identified by the date of issue or the Change number under which it is amended or reissued. 2.2 Explanatory notes not forming part of the JAR text appear in a smaller typeface. Sub-headings are in italic typeface. 2.3 New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets. | I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.Приложение. 1.1. Тези норми за летателна годност на самолетни двигатели са базирани на изискванията на BCAR Section C и са наречени „Норми за летателна годност на двигатели” 2. Представяне 2.1. Изискванията на JAR-E се отнасят за всички двигатели, освен ако тяхната конструкция е такава, че се описва от други изисквания, не съответстващи или не еквивалентни на настоящите. В тези случаи ГВА ще измени изискванията в съответствие с достигането на еквивалентни стандарти за безопасността на полетите. 2.2. Изискванията се отнасят за всички двигатели. Детайлизирани допълнителни изисквания за буталните двигатели поставени на самолети са изложени в глави втора и трета, а за всички газотурбинни двигатели в глави четвърта и пета. 1.1.4.Всички необходими изменения в изискванията в части II и III за буталните двигатели, предназначени за ротационно задвижвани въздухоплавателни средства ще се решат след консултации с ГВА. |
| JAR–E 10 Applicability (a) This JAR–E contains the airworthiness requirements for aircraft Engines. (b) The requirements of Section 1 apply to all Engines unless their design is such as to render any requirement inappropriate or inadequate. In such cases, the Authority will modify the requirements in order to achieve an equivalent standard of safety. (c) Reserved (d) The requirements of Sub-Section A apply to all Engines. Additional requirements for Piston Engines installed in aeroplanes are detailed in the Sub-Sections B and C and for all Turbine Engines in Sub-Sections D and E. (e) Any necessary variations of the requirements of Sub-Sections B and C for Piston Engines intended for use in rotorcraft will be decided in consultation with the Authority. [Ch. 8, 4.5.90; Ch. 10, 15.8.99] | ГЛАВА А – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ JAR-E 10 Приложение. (а) Този JAR-E съдържа изискванията за летателна годност на двигатели за ВС. (b) Изискванията в Част 1 се отнасят за всички двигатели, освен ако тяхната конструкция е такава, че се описва от други изисквания, не съответстващи или не еквивалентни на настоящите. В тези случаи, Въздухоплавателната администрация (ВА) ще измени изискванията в съответствие с достигането на еквивалентни стандарти за безопасността на полетите. (с) Запазен. (d) Изискванията на Глава “А” се отнасят за всички двигатели. Детайлизирани допълнителни изисквания за буталните двигатели поставени на самолети са изложени в глави “В” и “С”, а за всички газотурбинни двигатели в глави “D” и “Е”. (e) Всички необходими изменения в изискванията в глави “В” и “С” за буталните двигатели предназначени за ротационно задвижвани въздухоплавателни средства (ВС) ще се решат след консултации с Въздухоплавателната администрация. |
| JAR–E 20 Engine Configuration and Interfaces (See ACJ E 20) (a) The Engine manufacturer shall provide a list of all the parts and equipment, including references to the relevant drawings, which defines the type certification configuration of the Engine. (b) The Engine manufacturer shall declare under JAR–E 30 the aircraft requirements code which is assumed as being applicable to the intended installation of the Engine. (c) The Engine manufacturer shall define those aircraft parts and equipment that may be mounted on, or driven by, the Engine, which are not part of the declared Engine configuration and therefore are not covered by the Engine Type Certificate. (d) Manuals shall be provided containing instructions for installing and operating the Engine that are acceptable to the Authority. The Engine installation instructions shall include a definition of the physical and functional interfaces with the aircraft and the aircraft equipment. (e) Engine performance data, compatible with the Engine acceptance and operating limitations, shall be provided for aircraft certification performance, handling and stressing purposes. The data shall be such that the power/thrust of a ‘minimum’ and a ‘maximum’ Engine can be derived and shall include means of determining the effects on performance of variations of Engine bleed and power off-take, forward speed, ambient pressure, temperature and humidity. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 20 Конфигурация и стиковане на двигателите. (а) Производителите на двигатели трябва да осигурят списък на всички комплектоващи части и оборудване, включително приложенията със съответстващите диаграми, които определят конфигурацията на типовия сертификат на двигателя. (b) Производителите на двигатели трябва да декларират съгласно JAR-E 30 ръководства с техническите изискванията и стандарти към ВС, които са предназначени да се използват при планиране монтирането на двигателя на това ВС. (с) Производителите на двигатели трябва да определят тези части и елементи от оборудването на ВС, които могат да бъдат монтирани на или задвижвани от двигателя, които обаче не са част от декларираната конфигурация на двигателя и затова не са описани в типовия му сертификат. (d) Ръководства трябва да осигурят съдържанието на инструкции за монтиране и работа на двигателите, които са приемливи за Въздухоплавателната администрация. Инструкциите за монтиране на двигателя трябва да включват определяне на физическите и функционални стиковъчни размери с ВС и елементите от оборудването на ВС. (е) Характеристиките на двигателя, съвместими с приетите експлоатационни ограничения, трябва да осигурят сертификационните характеристики на ВС, цели на управлението и експлоатационните натоварвания. Данните трябва да бъдат такива, че да регламентират “максимална” и “минимална” мощност/теглителна сила на двигателя и трябва да включват начини за определяне въздействието на характеристиките на изменението на отвеждания въздух и излетната мощност/теглителна сила, попътна скорост, налягане, температура и влажност на околния въздух. |
| JAR–E 25 Instructions for Continued Airworthiness (See ACJ E 25) (a) Except as provided by JAR–E 25(d), manual(s) shall be provided containing instructions which are acceptable to the Authority for continued airworthiness of the Engine. They must be updated as necessary according to changes to existing instructions or changes in Engine definition. (b) The instructions for continued airworthiness must contain a section titled Airworthiness Limitations that is segregated and clearly distinguishable from the rest of the document(s). This section must set forth each mandatory replacement time, inspection interval and related procedure required for type certification, must be approved by the Authority and must contain a legible statement in a prominent location which states that this section is approved by the Authority and that any variation must be approved. (c) The following information must be considered, as appropriate, for inclusion into the manual(s) required by JAR–E 25(a). (1) A detailed description of the Engine and its components, systems and installations. (2) Installation instructions, including proper procedures for uncrating, de inhibiting, acceptance checking, lifting and attaching accessories, with any necessary checks. (3) Basic control and operating information describing how the Engine components, systems and installations operate. Information describing the methods of starting, running, testing and stopping the Engine or its components and systems including any special procedures and limitations that apply. (4) Servicing information that covers details regarding servicing points, capacities of tanks, reservoirs, types of fluids to be used, pressures applicable to the various systems, locations of lubrication points, lubricants to be used and equipment required for servicing. (5) Scheduling information for each part of the Engine that provides the recommended periods at which it should be cleaned, inspected, adjusted, tested and lubricated, and the degree of inspection, the applicable serviceability limits, and work recommended at these periods. Necessary cross-references to the Airworthiness Limitations section must also be included. In addition, the applicant must include, if appropriate, an inspection programme that includes the frequency of the inspections necessary to provide for the continued airworthiness of the Engine. (6) Troubleshooting information describing probable malfunctions, how to recognise those malfunctions and the remedial action for those malfunctions. (7) Information describing the order and method of removing the Engine and its parts and replacing parts, the order and method of disassembly and assembly, with any necessary precautions to be taken. Instructions for proper ground handling, crating and shipping must also be included. (8) Cleaning and inspection instructions that cover the material and apparatus to be used and methods and precautions to be taken. Methods of inspection must also be included. (9) Details of repair methods for worn or otherwise substandard parts and components along with the information necessary to determine when replacement is necessary. Details of all relevant fits and clearances. (10) Instructions for testing including test equipment and instrumentation. (11) Instructions for storage preparation, including any storage limits. (12) A list of the tools and equipment necessary for maintenance and directions as to their method of use. (d) (1) Except as provided in JAR– E 25(d)(2), the instructions for continued airworthiness may be incomplete at the time of the Type Certification provided the Authority has approved a programme which ensures their completion prior to issuance of a standard Certificate of Airworthiness for the aircraft with the Engine installed. (2) Availability of some manual or portion of the instructions for continued airworthiness, dealing with overhaul or other forms of heavy maintenance, may be delayed until after the Engine has entered service. In such cases, the Engine Type Certificate Data Sheet will incorporate a note prohibiting the corresponding heavy maintenance of Engines until the instructions are available. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 25 Инструкции за поддържане на летателната годност. (а) Освен предвиденото в JAR-E 25 (d), ръководство(та) трябва да осигуряват съдържание на инструкции, приемливи за Въздухоплавателната администрация, относно поддържане на летателната годност на двигателя. Те трябва да се обновяват, когато е необходимо, в съответствие с промените в съществуващите инструкции или промени в категориите на двигателя. (b) Инструкциите за поддържане на летателната годност трябва да съдържат Част озаглавена “Ограничения на летателната годност”, която е отделена и ясно различима от останалата част от документацията на изделието. Тази част трябва да формулира всяка задължителна замяна по време, интервал на инспектиране и свързаните с това процедури, необходими за изготвяне на типовия сертификат, които трябва да са одобрени от Въздухоплавателната администрация и трябва да съдържат четливо изложение на видно място, което да оповестява, че настоящата част е одобрена от Въздухоплавателната администрация, както и че всички промени трябва да се одобрят от Въздухоплавателната администрация. (с) Включената в Ръководствата съгласно JAR-E 25(a) информация трябва да бъде съответно обоснована както следва: (1) Детайлно описание на двигателя и неговите компоненти, системи и оборудване. (2) Инсталационни инструкции, включващи характерни процедури за разопаковане, разтоварване, оглед при приемане, повдигане и монтажни приспособления необходими при всички технически обслужвания. (3) Базова информация за управление и работа, описваща как двигателните компоненти, системи и оборудване работят. Информация, описваща методите за пускане, работа, изпитване и спиране на двигателя или неговите компоненти и системи, включваща всякакви специални процедури и отнасящи се ограничения. (4) Информация за техническо обслужване, която засяга подробности за точките на техническо обслужване, вместимости на резервоарите, типове използвани технически флуиди, налягания отнасящи се до различните системи, разположения на точките за смазване и гресиране, използваните смазочни материали и оборудване необходимо за обслужване. (5) Планирана информация за всяка част от двигателя, която определя препоръчителните периоди, в рамките на които частта трябва да бъде почистена, инспектирана, настроена, изпитана и смазана, както и степента на инспектиране, съответните експлоатационни допуски и дейностите предвидени в рамките на тези периоди. Трябва също да бъдат включени необходимите кръстосани препоръки в главата “Ограничения на летателната годност”. В допълнение “кандидатстващият” трябва да включи, ако е подходящо, програма за инспектиране, която честотата на инспекциите, необходими да осигурят поддържането на летателната годност на двигателя. (6) Информация за откриване и отстраняването на неизправности, описваща вероятни неизправности, начина на разпознаването им и ремонтните действия за отстраняването им. (7) Информация описваща реда и начина на демонтиране на двигателя, демонтиране и замяна на неговите части, последователността и начина на разглобяване и сглобяване, с указване на всички необходими предупреждения. Също трябва да бъдат включени инструкциите за правилните товарно/ разтоварни наземни дейности, опаковане и доставяне. (8) Трябва да се включат инструкции за почистване и инспектиране, засягащи материалите и оборудването използвани за това, използваните методи и предпазните мерки, които трябва да се предприемат. Също така трябва да бъдат включени методи на инспектиране. (9) Разработени в подробности методи за ремонт на износени или нестандартни части и компоненти заедно с информацията необходима да определя кога замяната е наложителна. Подробности за съответните монтажи и монтажни хлабини. (10) Инструкции за изпитване, включващи екипировката и инструменталното оборудване. (11) Инструкции за подготовка за съхранение, включващи всякакви експлоатационни ограничения относно съхранението. (12) Списък на инструменталното оборудване и екипировката, необходими за техническото обслужване и указания за методите на използването им. (d) (1) Освен както е определено в JAR-E 25 (d)(2), инструкциите за подържане на летателната годност могат да бъдат непълни за времето на получаване на Типовия Сертификат, при условие, че ВА е одобрила програма, която гарантира тяхното пълно изготвяне преди издаването на стандартния Сертификат за летателна годност на ВС с инсталиран на него двигател. (2) Може да се забави до момента на въвеждане на двигателя в експлоатация, осигуряване наличността на някои Ръководства или части от инструкции за поддържане на летателната годност, отнасящи се до ремонти или други форми на базово техническо обслужване. В тези случаи спецификационният лист на Типовия сертификат на двигателя ще включва забележка, забраняваща съответното базово техническо обслужване до момента на осигуряване на наличността на тези документи. |
| JAR–E 30 Assumptions (See ACJ E 30) (a) In the course of establishing compliance with JAR–E certain assumptions have to be made concerning the conditions that may be imposed on the Engine when it is eventually installed in the aircraft. In order that the validity of the conditions assumed in the Engine certification may be assessed for any particular installation, the Engine manufacturer shall submit, prior to Engine certification, the details of the assumptions made (see ACJ E 30). These assumptions shall be included in the installation instructions for the Engine required under JAR–E 20(d). [Ch. 8, 4.5.90; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 30 Допускания (а) В процеса на установяване на съответствие с JAR-E трябва да се направят съответни допускания, засягащи състоянията, които могат да се открият при двигателя, когато той евентуално се постави на ВС. Поради това, че валидността на тези състояния на двигателя, допуснати в процеса на сертифицирането му, може да бъде оценена за всяко отделно инсталиране, производителят на двигателя трябва да обобщи, преди сертифицирането на двигателя, подробностите по направените допускания. Тези допускания трябва да се включат в изискваните от JAR-E 20(d) инструкции за инсталиране на двигателя. |
| JAR–E 40 Ratings (a) Power ratings shall be established for Take-off Power and/or Thrust and for Maximum Continuous Power and/or Thrust, for all Engines. (b) If desired by the Applicant other ratings may also be established as – (1) Piston Engines – (i) Maximum Recommended Cruising Power. (ii) Maximum Best Economy Cruising Power. (2) Turbine Engines for Multi-engined Aeroplanes – (i) 2 ½-Minute OEI Power/Thrust. (ii) Continuous OEI Power/ Thrust. (3) Turbine Engines for Multi-Engined Rotorcraft – (i) 2 ½-Minute OEI Power. (ii) Continuous OEI Power. (iii) 30-Minute OEI Power. (c) The Engine thrust and/or power ratings will be based on standard atmospheric conditions, with no air bleed for aircraft services and with only those accessories installed which are essential for Engine functioning, including controls, unless otherwise declared in the Engine Type Certificate Data Sheet. (d) Operating limitations appropriate to the intended operating conditions for the Engine shall be established (see ACJ E 40(d)). (e) The Engine’s rated Powers/Thrusts and any operating limitations established under this JAR–E 40 which must be respected by the crew of an aircraft shall be listed in the Engine Type Certificate Data Sheet specified in JAR–21.41. The Engine Type Certificate Data Sheet shall also identify, or make reference to, all other information found necessary for the safe operation of the Engine. (f) The ratings established under this JAR–E 40 must be defined for the lowest power/thrust that all Engines of the same type may be expected to produce under the conditions used to determine these ratings. The Engine Type Certificate Holder must define the minimum testing and associated conditions necessary for ensuring that the Engines will comply with this objective. (See ACJ E 40(f).) [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 40 Режими на двигателя. (а) Трябва да се установят мощностни параметри на двигателя за режим на “Излетна” мощност или теглителна сила и за режим на “Максимално продължителна” мощност и/или теглителна сила. (b) По желание на “кандидатстващия”, могат също да се установят и други характерни режими, като например: (1) За бутални двигатели - (i) Максимална препоръчителна крейсерска мощност; (ii) Максимална най-икономична крейсерска мощност. (2) за газотурбинните двигатели на многодвигателни самолети - (i) 2Ѕ-минути режим на мощността/ теглителна сила с един отказал двигател; (ii) Продължителен режим на мощността/ теглителна сила с един отказал двигател. (3) за газо-турбинните двигатели на много-двигателни роторни ВС (i) 2Ѕ-минути режим на мощността с един отказал двигател; (ii) Продължителен на мощността с един отказал двигател; (iii) 30-минутен на мощността с един отказал двигател. (с) Режимът на двигателя по отношение на теглителната сила и/или мощността ще се основава на стандартните атмосферни условия, без отвеждане на въздух за самолетни нужди, и с инсталирани само тези комплектоващи агрегати, които са основни за работата на двигателя, включващи и управлението му, освен ако друго не е обявено в Типовия сертификат на двигателя. (d) Трябва да бъдат определени експлоатационните ограничения, отнасящи се към конкретни експлоатационни състояния на двигателя. (e) Режимите на двигателя по отношение на мощността/теглителната сила и всякакви експлоатационни ограничения установени в този JAR-E 40, с които трябва да се съобразява екипажа на ВС, трябва да бъдат вписани в спецификационния лист на Типовия сертификат на двигателя, уточнен в JAR-21.41. Спецификационният лист на Типовия сертификат на двигателя трябва също да определя или да дава разяснение на всяка друга информация, създаваща необходимостта от безопасна работа на двигателя. (f) Режимите, определени в този JAR-E 40 трябва да бъдат дефинирани за най-ниската мощност/теглителна сила, която всички двигатели от същия тип се очакват да възпроизведат при условията, използвани да определят тези режими. Притежателят на Типовия сертификат на двигателя, трябва да определи минималния обем от прилагани изпитания и съответните състояния, необходими за осигуряване, че двигателите ще ñå ïîä÷èíÿâàт íà тези цели. |
| JAR–E 50 Controls (See AMJ 20X-1) (a) For Turbine Engines, the Engine controlsystem, including a thrust reverser control if applicable, shall be designed to – (1) Provide a progressive means of selecting Engine power/thrust with adequate sensitivity and accuracy covering the whole range of declared operating conditions. (2) Enable selected value(s) of relevant control parameter(s) to be maintained and the Engine kept within the approved operating limits over changing atmospheric conditions in the declared operating range without the need for continual manual adjustment. (3) Enable the Engine to function satisfactorily under all likely control system movements by the pilot appropriate to the particular flight phase. (4) Retain the ability to control the Engine safely under the appropriate failure conditions determined from the Failure Analysis. (5) Ensure that the above characteristics are not affected unacceptably by the operation of permitted variables such as air bleed, and where appropriate, enable the operation and control of such functions to be effected safely. (b) Engine and Propeller controls shall be designed so that their functioning will not be adversely affected by the declared environmental conditions. (c) Engine automatic controlling systems shall be segregated, mechanically and electrically, from any associated instrumentation systems to the extent necessary to ensure that the probability of a fault in either system resulting in hazardous operation of the other is Extremely Remote. (d) Where any Engine condition is controlled by an automatic controlling system, a statement of the overall limits of accuracy of the controlling system shall be submitted to the Authority. In determining the Engine performance and operating limitations, account will be taken of the declared overall limits of accuracy. (See also JAR–E 60.) [ (e) The design and functioning of Engine control devices, systems, and instruments must give reasonable assurance that those engine operating limitations that can affect turbine, compressor, fan and turbo supercharger rotor structural integrity will not be exceeded in service. ] [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 8, 4.5.90; Ch. 10, 15.8.99; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 50 Управления (а) За газотурбинни двигатели (ГТД), системата за управление на двигателя, включваща и управление на реверсивно устройство, ако има такова, трябва да е проектирана: (1) Да осигури непрекъснат способ на задаване на двигателната мощност/теглителна сила със съответстваща чувствителност и точност, който да покрива целия обхват от обявени експлоатационни условия. (2) Да даде възможност съответните стойности на параметри свързани с управлението на двигателя да бъдат поддържани и да бъдат съхранени в одобрените експлоатационни граници при промяна на атмосферните условия в диапазоните на обявените експлоатационни режими, без да се налага непрекъсната ръчна настройка. (3) Да даде възможност двигателят да функционира задоволително при всички възможни премествания на системата за управление на двигателя от пилота, отнасящи се за отделни фази на полета. (4) Да запазва възможността за безопасно управление на двигателя при възникване на засягащи управлението състояния на откази на двигателя, определени от анализа на отказите. (5) Да осигурява това, че по-горе упоменатите характеристики не се влияят неприемливо при експлоатацията на разрешените променливи конфигурации такива, като отвеждане на въздух, и където е подходящо, да осигурява експлоатацията и управлението на тези функции да се изпълнява безопасно. (b) Управлението на двигател и витло трябва да бъдат проектирани така, че тяхното функциониране да не се влияе неблагоприятно, при декларираните външни условия. (c) Системата за автоматично управление на двигателя трябва да бъде разделена механично и електрически от която и да е свързана контролно измерителна система до степента необходима да осигури, че вероятността от отказ в която и да е система водеща до опасна експлоатация на другата е “изключително малка”. (d) Там където всяко състояние на двигателя се управлява от автоматична система за управление, трябва да се представи за разглеждане от Въздухоплавателната администрация на пълно описание на ограничения на точността на системата за управление. При определяне на характеристиките на двигателя и експлоатационните ограничения, ще се отчитат обявените пълни ограничения на точността (виж също JAR-E 60). (e) Проектирането и функционирането на устройствата, системите и приборите от управлението на двигателя, трябва да дават приемлива гаранция, за това че тези експлоатационни ограничения на двигателя, които могат да въздействат на конструктивната цялост на турбината, компресора, вентилатора и ротора на турбонагнетателя, няма да бъдат превишени в експлоатацията. |
| JAR–E 60 Provision for Instruments (a) Provision shall be made for the fitment of instrumentation necessary to ensure operation in compliance with Engine’s limitations. For Turbine Engines, where in presenting the Failure Analysis, or in complying with any other requirement, dependence is placed on instrumentation which is not otherwise mandatory in the assumed aircraft installation, then Engine approval is dependent upon the provision of such instrumentation. (b) Additional provision for the instruments necessary in all tests will have to be made on the Engines submitted for such tests. (c) A statement shall be submitted to the Authority by the Engine constructor listing the instruments necessary for satisfactory control of the Engine. The overall limits of accuracy required of such instruments for the purposes of enabling the flight crew to control satisfactorily the operation of the Engine shall also be stated so that the suitability of the instruments as installed may be assessed. Due regard shall be given to possible inaccuracies in reading the instruments. In determining the Engine performance and operating limitations, account will be taken of the declared overall limits of accuracy. (d) Provision shall be made near each oil and fuel pressure connection so as to limit the loss of fluid in the event of a pipe failure. (e) (1) (i) The pick-up point on the Engine for the oil pressure gauge and low oil pressure warning device, where applicable, shall be suitably chosen with due regard to all critical components to ensure a satisfactory indication of the oil pressure to the main Engine bearings. (ii) Unless otherwise agreed, there shall be no relief valve or other component liable to failure between the oil pressure gauge and warning device connection and the main Engine bearings. Filters necessary to protect oil jets or metering orifices shall be suitably chosen to reduce the possibility of blockage to a minimum and shall be accessible for periodic inspection. (2) Where an auxiliary lubrication system is independent of the main lubrication system, provision shall be made for the connection of an additional oil pressure gauge at the nearest practicable point to the parts being supplied with oil. (f) For Turbine Engines – Provision for instrumentation shall be made to enable the flight crew to monitor the functioning of the turbine cooling system unless it can be shown that other existing instrumentation provides adequate warning of failure or impending failure or that failure of the cooling system would not endanger the Engine before detection or that the possibility of failure of the cooling system is Extremely Remote. (g) For Piston Engines – (1) Provision shall be made for the fitting of an induction thermometer or ice indicator, as appropriate for the control of the particular system. (2) The boost gauge connection shall be connected at the same point on the induction system as the automatic boost control, if one is fitted, unless otherwise agreed by the Authority. (3) The fuel pressure gauge connection shall be arranged so that the gauge will measure the pressure of the fuel at or adjacent to the entry of the fuel-metering device. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 60 Осигуряване на контролно-измерителни оборудване. (а) Трябва да се осигури поставянето на контролно-измерително оборудване, необходими да осигури експлоатацията в съответствие с ограниченията на двигателя. За газотурбинните двигатели, за които представянето на анализите на отказите или съответствието на всякакви други изисквания зависи от контролно измерителното оборудване, което иначе не е задължително при инсталиране на двигателя на приетото ВС, процесът на одобрение на двигателя зависи от снабдяването с такова контролно-измерително оборудване. (b) На двигателите представени за изпитание трябва да се прави допълнително оборудване с контролно-измерителни прибори, необходими за тези изпитания. (c) От конструктора на двигателя трябва да се представи на Въздухоплавателната администрация списък на контролно-измерителните прибори, необходими за задоволително управление на двигателя. Общите ограничения на точност, изисквани към такова контролно измерително оборудване с цел даване на възможност на полетния екипаж да управлява задоволително експлоатацията на двигателя, също ще бъдат изложени, така че да може да се оцени пригодността на инсталираното контролно-измерително оборудване. Трябва да се отдели необходимо внимание на възможна неточност при разчитане на показанията на контролно-измерителното оборудване. При определянето характеристиките на двигателя и експлоатационните му ограничения, ще се отчитат обявените общи ограничения на точността. (d) Трябва да се направи осигуряване в близост до всяко маслено и горивно съединение, така че да се ограничи загубата на технически флуид в случай на повреда по тръбопроводите. (e) (1) (i) Точката от двигателя за поставяне на манометъра за измерване на текущото налягане на маслото и устройството за предупреждаване достигането на минимално налягане на маслото, където е приложимо, трябва да бъде подходящо избрана с отчитане на всички критични компоненти, за да се осигури задоволителна индикация на налягането на маслото, смазващо основните лагери на двигателя. (ii) Освен ако не е уговорено друго, не трябва да има изпускателен клапан или друг податлив на отказ компонент между свързванията към съответните линии на манометъра за измерване на налягането на маслото и устройството за предупреждение за минимално налягане на маслото и маслените форсунки за подаване на маслото към основните лагери на двигателя. Филтрите необходими да предпазват маслените форсунки или ограничителните диафрагми (отверстия) трябва да са подходящо избрани, за да намалят възможността от блокиране и трябва да са достъпни за периодични инспекции. (2) Там където има независима спомагателна система за смазване, която е независима от основната система за смазване, трябва да се осигури свързване на допълнителен маслен манометър в най-близката конструктивно достъпна точка към частта, към която се подава масло за смазване. (f) За газотурбинните двигатели - Контролно-измерителното оборудване трябва да се направи така, че да даде възможност на екипажа да следи работата на системата за охлаждане на турбината, освен ако може да се покаже, че други съществуващи контролно измерителни оборудвания осигуряват адекватно предупреждение за възникване на отказ или за предпоставка за възникване на отказ или че този отказ в системата за охлаждане на турбината не би застрашил двигателя преди откриването му, или че вероятността за възникване на отказ в системата за охлаждане на турбината е изключително малка. (f) За буталните двигатели - (1) Трябва да се осигури монтаж на термометър или сигнализатор за лед въвъ всмукателната система, както е подходящо, за контрол на съответната система. (2) Свързването на манометричния датчик трябва да е в същата точка от всмукателната система, както и съединяването на автоматичния датчик от управлението, при монтиран единия от тях, освен ако не е установено друго от Въздухоплавателната администрация. (3) Свързването на датчика за измерване на налягането на горивото, трябва да се разположи така, че датчика да измерва налягането на горивото в самото място или в съседство на мястото където горивото влиза в гориво измерващото устройство. |
| JAR–E 70 Materials and Manufacturing Methods (See ACJ E 70) (a) The suitability and durability of materials used in the Engine shall be established on the basis of experience or tests. The assumed design values of properties of materials shall be suitably related to the minimum properties stated in the material specification. (b) Manufacturing methods and processes shall be such as to produce sound structure and mechanisms which retain the original mechanical properties under reasonable service conditions. (c) Material specifications, manufacturing methods and processes should be approved by the Authority and be prepared by an Organisation which the Authority accepts has the necessary capabilities. (d) Changes to material sources, manufacturing methods and processes shall be controlled in a manner acceptable to the Authority. [Ch. 8, 4.5.90] | JAR-E 70 Материали и методи за производство. (а) Годността и срока на експлоатация на материалите, използвани в двигателя трябва да се установяват на базата на експлоатационен опит или изпитания. Допустимите проектни стойности на свойства на материалите трябва да са подходящо свързани с минималните свойства заявени в спецификацията на материалите. (b) Методите и технологиите на производство трябва да са такива, че да гарантират производството на солидна структура и устройство, които да запазят оригиналните механични свойства при приемливи условия на експлоатация. (с) Спецификацията на материалите, методите на производство и технологичните процеси трябва да са одобрени от Въздухоплавателната администрация и са подготвени от организация, която Въздухоплавателната администрация е приела, че има необходимите възможности. (d) Промените в доставчиците на материали, методите на производство и технологичните процеси трябва да се контролират по начин приемлив за Въздухоплавателната администрация. |
| JAR–E 80 Equipment (See ACJ E 80) (a) Equipment Drives and Mountings (1) Mountings and drives for all equipment installed on the Engine shall be designed: (i) to permit safe operation of the Engine with the equipment fitted, and (ii) so that failure of equipment will not result in further damage likely to hazard the aircraft. (2) Mountings and drives for equipment identified under JAR–E 20(c) shall be designed and located so as to minimise the possiblity of defective equipment necessitating Engine shut-down as a result of: (i) contamination or major loss of the Engine oil supply, or (ii) Engine malfunctioning through the application of excessive torque, loose parts falling into the Engine, flailing of the drives, etc. (b) The equipment identified under JAR– E20(a) shall be approved as an integral part of the Engine and must meet the relevant requirements of JAR–E. Unless the requirements prescribed in sub-section C or E, as appropriate, will subject these equipment to such cycles of operation as to adequately represent all the critical conditions affecting its airworthiness to which it may be expected to be exposed during service, the equipment specification shall state those additional airworthiness requirements for which evidence of compliance will be needed. (c) The equipment identified under E20(c) will be accepted for use on an Engine subject to: (1) the equipment meeting the interface requirements identified under E20(d); (2) evidence of satisfactory compliance with E80(a); (3) being approved under the relevant aircraft Type Certificate. (d) Equipment with high energy rotors shall be such as to meet one of the following: (1) failures will not result in significant non containment of high energy debris, or (2) an acceptable level of integrity of the design, including the high energy parts, has been established, or (3) an appropriate combination of (1) and (2). [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 80 Оборудване. (а) Задвижващи механизми и монтажни възли на оборудването. (1) Монтажните възлите и задвижващите механизми за цялото оборудване, инсталирано на двигателя трябва да се проектира така, че: (i) да позволи безопасна работа на двигателя с монтираното на него оборудване и (ii) отказите на оборудването да не водят до последващи повреди, създаващи опасност за ВС. (2) Монтажни възли и задвижващи механизми на оборудване посочени в JAR-E 20(с) трябва да са проектирани и разположени така, че да намалят възможността от необходимо спиране на двигателя поради дефектно оборудване в резултат на: (i) замърсяване или голяма загуба на подавано на двигателно масло или (ii) неизправност на двигателя поради прилагане на прекомерен въртящ момент, разхлабване и попадане в двигателя на части от оборудването, отказ в задвижващите механизми и други. (b) Оборудването определено в JAR-E 20(a) трябва да е одобрено, като интегрирана част от двигателя и трябва да отговаря на съответните изисквания на JAR-E. Освен изискванията описани съответно в глави “С” или “Е”, както е подходящо, това оборудване ще предполага подобни цикли на експлоатация, за да представи адекватно всички критични условия, въздействащи на неговата летателна годност, които може да се очакват да се появят по време на експлоатацията им, спецификацията на оборудването трябва да излага тези допълнителни изисквания към летателната годност, за които ще са необходими доказателства за съответствие. (с) Оборудването определено в JAR-E 20(с) ще бъде прието за използване на двигателя, при условие, че: (1) оборудването отговаря на външните изисквания определени в JAR-E 20 (d); (2) показва задоволително съответствие с JAR-E 80(a). (3) е одобрено под съответния Типов сертификат на ВС (d) Оборудването с високо-енергийни ротационни части трябва да е такова, че да отговаря на някое от следните условия: (1) отказите не трябва да водят до значителни свободно разпръскващи се високо-енергийни отломки или (2) да е установено приемливо ниво на цялост на конструкциите, включваща високо-енергийни части или (3) подходяща комбинация от (1) и (2). |
| JAR–E 90 Prevention of Corrosion and Deterioration (a) Each Engine component and each item of equipment shall be protected from corrosion and deterioration in an Approved manner. (b) Materials which will render the Engine inherently self-protecting against corrosion, without the use of internal and external corrosion inhibitors, shall be used wherever possible. | JAR-E 90 Предпазване от корозия и износване. (а) Всеки двигателен компонент и всяка част от оборудването трябва да бъдат предпазени от корозия и износване по одобрен начин. (b) Там където е възможно трябва да се използват материали, които ще осигурят на двигателя свойството да се само-предпазва от корозия, без да се използват външни или вътрешни химически забавители на корозията. |
| JAR–E 100 Strength (a) The maximum stresses developed in the Engine shall not exceed values conforming to those established by satisfactory practice for the material involved, due account being taken of the particular form of construction and the most severe operating conditions. Where a new type of material is involved, evidence shall be available to substantiate the assumed material characteristics. For Turbine Engines, due consideration shall be given to the effects of any residual stresses in Critical Parts. (See ACJ E 70 (B) paragraph 4.) (b) The Engine components which form part of the Engine mounting and any other parts of the Engine liable to be critically affected shall, when the Engine is properly supported by a suitable Engine-mounting structure, have sufficient strength to withstand the flight and ground loads for the aircraft as a whole in combination with the local loads arising from the operation of the Engine. (c) Each Engine must be designed and constructed to function throughout its declared flight envelope and operating range of rotational speeds and power/thrust, without inducing excessive stress in any Engine part because of vibration and without imparting excessive vibration forces to the aircraft structure. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 100 Якост. (а) Максималните напрежения, възникващи в двигателя, не трябва да превишават стойности съизмерими с тези, установени от задоволителната практика за прилаганите материали, с отчитане на отделни форми на конструкции и най-тежки експлоатационни условия. Там където се прилагат нови типове материали, трябва да са на разположение доказателствени материали за да се потвърдят характеристиките на материалите. За газо-турбинните двигатели трябва да се отдели съответното внимание на действието на всякакви остатъчни напрежения в критични части. (b) Компонентите на двигателя, които формират частите от монтажния възел на двигателя и всякакви други части от двигателя, възможни да бъдат подложени на критически въздействия, когато двигателя е правилно монтиран, чрез съответните монтажни възли от монтажната структура, трябва да притежават достатъчна якост за да издържат на натоварванията по време на полет и земните натоварвания на ВС, като цяло в комбинация с локалните натоварвания пораждащи се от работата на двигателя. (с) Всеки двигател трябва да е проектиран и конструиран да функционира при декларираните му полетни режими и работни диапазони на честота на въртене и мощност/теглителна сила, без да възникват прекомерните напрежения в някои части на двигателя, породени от вибрации и без да се предават прекомерно големи вибрационни натоварвания към конструкцията ВС. |
| JAR–E 110 Drawings and Marking of Parts – Assembly Of Parts (a) The drawings for each Engine component and each item of equipment shall give full particulars of the design and shall indicate the materials used in terms of their specifications. The protective finish and, where applicable, the surface finish, shall be indicated. Any tests necessary to establish the manufacturing quality of components or equipment shall be quoted on the relevant drawings either directly or by reference to other suitable documents. (b) Except where otherwise agreed each part shall be marked so that it can be identified with the drawing to which it was made. The position of the markings shall be indicated on the drawing. (c) Certain parts (including Critical Parts, see JAR–E 515) as may be required by the Authority shall be marked and the constructor shall maintain records related to this marking such that it is possible to establish the relevant manufacturing history of the parts. (d) Assembly of parts of Turbine Engines. Parts, the incorrect assembly of which could result in Hazardous Effects (see ACJ E 510), shall be designed so as to minimise the risk of incorrect assembly or, where this is not practical, permanently marked so as to indicate their correct position when assembled. [Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 110 Чертежи и маркиране на частите – монтаж на частите. (а) Чертежите на всеки двигателен компонент и на всяка част от оборудването трябва да дават пълно описание на конструкцията и трябва да указват използваните материали, от гледна точка на техните спецификации. Трябва да се определя завършващата обработка (за предпазване ) и където е необходимо обработката на повърхността на детайлите. Всякакви изпитания, необходими за установяване на качеството на изработване на компонентите или оборудването трябва да се упоменават в съответните чертежи директно или чрез забележки в други подходящи документи. (b) Освен там където е договорено друго, всяка част трябва да е маркирана така, че да може да се идентифицира с чертежа по който тя е направена. Положението на маркировката трябва да се посочи в чертежа. (с) Трябва да се маркират определени части (включително критичните части, виж JAR–E 515), както би изисквала Въздухоплавателната администрация и конструктора трябва да поддържат записи свързани с това маркиране, така че да е възможно да се установи съответната история за производството на частите. (d) Монтаж на частите на газотурбинните двигатели. Части, неправилното сглобяване на които може да доведе до опасни състояния на двигателя, трябва да бъдат проектирани така, че да минимизират опасността от некоректно монтирани или там, където това на се практикува, да са постоянно маркирани така, че да указват тяхното коректно положение при монтирането им. |
| JAR–E 120 Identification (a) A Fireproof Engine identification plate shall be attached to the Engine at an accessible location and shall include the following information: (1) Constructor’s name. (2) Engine type/variant identification. (3) Engine serial number. (b) The means of Engine identification shall be attached such that it is unlikely to be removed or defaced during normal service or lost or destroyed in an accident. (c) Major Engine Modules that can be changed independently in service shall be suitably identified so as to ensure traceability of parts and to enable proper control over the interchangeability of such Modules with different Engine variants. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR-E 120 Идентифициране. (а) На двигателя трябва да бъде поставена на достъпно място огнеупорна идентификационна табела, която трябва да включва следната информация: (1) Името на Производителя; (2) Тип на двигателя / разновидност; (3) Серийния номер на двигателя. (b) Средствата за идентифициране на двигателя трябва да са поставени така, че да е невъзможно да бъдат свалени или повредени по време на нормалното обслужване на двигателя или да бъдат загубени или унищожени при летателно произшествие. (с) Главните двигателни модули, които могат да се заменят самостоятелно в експлоатацията, трябва да са подходящо обозначени, така че да осигурят проследимост на частта и да дадат възможност за правилно управление на взаимозаменяемостта на тези модули при различните разновидности на типа двигател. |
| JAR–E 130 Tests (a) Test Bed Equipment. All test bed equipment pertinent to the certification test to be run shall be of a type approved by the Authority. All measuring equipment used for the tests shall be calibrated periodically to the satisfaction of the Authority. (b) Propeller Tests. Where applicable, the Engine and Propeller tests may be conducted conjointly, subject to the agreement of the Authority. (c) Engine Failure during Rotorcraft Prototype Tests. Should an Engine failure occur during Rotorcraft prototype tests the cause of the failure shall be established and the action required negotiated with the Authority. (d) Tests – general (1) The tests prescribed in the Sub-Section appropriate to the Engine type shall be run in accordance with the general requirements of JAR–E 130 to JAR–E 160. For tests of Piston Engines which are to be installed in rotorcraft, the requirements should be decided in consultation with the Authority. (2) The development history of the Engine shall be described. When considering Type Approval, the Authority will take this history into account, as well as the results of the type substantiation prescribed in the Sub-Sections A, and C or E (as appropriate) and any equipment substantiation required by JAR– E 80. (3) Where modifications are introduced as a result of any of the tests, all relevant tests already completed will need to be repeated with the modifications embodied in the Engine unless otherwise agreed by the Authority. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 130 Изпитания. (а) Оборудване на изпитателен стенд. Цялото оборудване на изпитателните стендове, отнасящо се до изпълняваните сертификационни изпитания трябва да бъде типово одобрено от Въздухоплавателната администрация. Цялото измервателно оборудване, използвано за изпитанията трябва да се калибрира периодично за да удовлетворява ВА. (b) Изпитания на витла. Там където е приложимо, изпитанието на двигателя и витлото могат да се провеждат съвместно, което е предмет на договаряне с Въздухоплавателната администрация. (с) Отказ на двигателя по време на изпитване на прототипи на ротационни ВС. При наличие на отказ на двигателя по време на изпитания на прототип на ротационно ВС, трябва да се установи причината за отказа и да се обсъди с Въздухоплавателната администрация. (d) Изпитания – общи изисквания. (1) Изпитанията описани в разделите, отнасящи се за типа двигател трябва да се изпълнят в съответствие с основните изисквания, описани в JAR-E 130 до JAR-E 160. За изпитание на бутални двигатели, които ще бъдат инсталирани на ротационни ВС, изискванията трябва да бъдат определени след консултиране с Въздухоплавателната администрация (2) Трябва да бъде описана историята на разработването на двигателя. Когато се разглежда одобрение на типа Въздухоплавателната администрация ще вземе под внимание тази “история”, така както и резултатите от типовото доказване описани в глави “А”, и “С” или “Е” (както е подходящо) и всяко доказване на оборудване изисквано от JAR-E 80. (3) Там където са въведени модификации в резултата на някакви проведени изпитания, всички отнасящи се изпитвания, които вече са били изпълнени, е необходимо да бъдат повторени с въведените в двигателя модификации, освен ако не е установено друго от Въздухоплавателната администрация. |
| JAR–E 140 Test Observations (See ACJ E 140) (a) A Test Observations Code shall be prepared by the constructor, either in accordance with ACJ E 140 or for agreement by the Authority if variations are introduced. (b) Throughout the tests of Sub-Section C and E (for Piston Engines and Turbine Engines respectively), observations of all significant Engine parameters shall be recorded at appropriate times during the test. For event tests (e.g. water spray tests, bird ingestion) significant Engine parameters shall be recorded immediately before the event and to the best possible extent thereafter. For other tests, the Engine parameters shall be recorded at each significant change of speed or manifold pressure, for Piston Engines, change of speed or temperature for Turbine Engines. Where possible Engine conditions shall be allowed to stabilise before observations are taken. In particular, observations taken less than 3 minutes after a change of Engine conditions shall not be included in assessment of performance, unless the rating cannot be used for more than 3 minutes. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 8, 4.5.90] | JAR-E 140 Наблюдения при изпитания. (а) Установените правила за провеждане на изпитание трябва да се изготвят от конструктора или съгласно ACJ E 140 на JAR-E или по договаряне с Въздухоплавателната aдминистрация, ако са въведени промени. (b) Навсякъде в изпитанията описани в глави “С” и “Е” (респективно за бутални и газо-турбинни двигатели) наблюденията на всички значими двигателни параметри трябва да се записват в подходящо време при изпълнение на изпитанията. За изпитания свързани със събития (като например изпитание за впръскване на вода в двигателя, поглъщане на птица в двигателя) значимите двигателни параметри трябва да се записват незабавно преди събитието и в най-възможния момент след това. За останалите изпитания двигателните параметри трябва да се записват при всяка значима промяна на скоростта или налягането в смукателните канали за буталните двигатели и промяна на скоростта или температурата за газо-турбинните двигатели. При възможност трябва да се позволи на двигателя да стабилизира режимите си на работа преди да се осъществи наблюдението на параметрите му. По-специално, наблюдение на параметрите на двигателя извършено за по-рано от 3 минути след промяна на условията на работа на двигателя не трябва да се включва в оценяване на характеристиките, освен ако този режим на работа не може да се използва повече от 3 минути. |
| JAR–E 150 Conditions Applicable to All Tests (a) Artificial Humidity. Except where declared by the Applicant, no artificial means of increasing the humidity of the ambient air shall be employed. (b) Fuel and Oil. The fuel and oil used for all tests shall normally be chosen from those specified in the constructor’s declaration, but where it may have relevance to the results of any particular test, the actual fuel and oil to be used (including any additives) shall be agreed with the Authority. (c) Controls and Adjustments (1) All automatic controls and protection shall be in operation unless agreed by the Authority. For electronic systems, the software standard in use must be identified and must be representative of the design standard to be type certificated. (2) Adjustments (i.e. variable devices not intended to be varied in flight or ground handling) shall be set prior to each test in accordance with the manufacturer’s instructions, and shall not be altered except as permitted by (4). (3) Controls (i.e. variable devices which are intended for use during flight or ground handling) shall be operated in accordance with the manufacturer's instructions. (4) Adjustments shall be checked and unintended variations from the original settings recorded – (i) At each strip examination, (ii) When adjustments are re-set where the nature of a test clearly demands it, (iii) As required by paragraphs relating to specific tests. (5) The manufacturer’s instructions referred to in (2) and (3) shall be those which it is proposed to incorporate (with such minor alterations as the Authority may permit) in the Maintenance, Overhaul and Repair Manuals. (d) Engine Adjustments and Parts Replacement during Tests. During all tests, only servicing and minor repairs shall be permitted, except that, where considered acceptable, major repairs or replacement of parts may be resorted to, provided that the parts in question are subjected to additional penalty tests. These penalty tests will be prescribed by the Authority and will be dependent upon the nature and extent of the repairs or replacements involved. (e) Equipment Drives. All equipment drives not essential to the satisfactory functioning of the Engine shall be disconnected during the Calibration Tests. Throughout all other tests they shall be suitably loaded, either with the equipment listed in the constructor’s declaration or with slave units of a suitable type. [Ch. 8, 4.5.90; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 150 Условия, отнасящи се за всички изпитания. (а) Изкуствена влажност. С изключение, там където е обявено от страна на “кандидатстващия”, не се използват начини за изкуствено повишаване на влажността на околния въздух. (b) Гориво и масло. Горивото и маслото, използвани за всички изпитания нормално трябва да се изберат от тези, посочени в спецификацията на декларацията на конструктора, но там където може да има влияние върху резултатите на всяко специфично изпитание, действително използваното гориво и масло (включващи всякакви добавки) трябва да се договарят с Въздухоплавателната администрация. (с) Управления и настройки. (1) Всички автоматични управления и зашити трябва да са действащи, освен ако не е уговорено друго с Въздухоплавателната администрация. За електронните системи, стандарта на използвания софтуер трябва да е определен и трябва да е типичен за стандарта за проектиране на сертифицирания тип. (2) Настройките (тоест изменящи се устройства не предназначени да променят параметрите си в полет или при наземната поддръжка) трябва да се поставят предварително преди всеки изпитание в съответствие с инструкциите на производителя и не трябва да се променят освен, както се разрешава от (4). (3) Управлението (тоест изменящи се устройства, които са предвидени да се променят в полет или при наземната поддръжка) трябва да се извършва съгласно инструкции на производителя. (4) Настройките трябва да се проверят и да се записват не умишлени изменения от оригиналните настройки - (i) При всяко контролно разглобяване; (ii) Когато настройките са променени, там където естеството на изпитание предполага; (iii) Съгласно изисквания на параграфи отнасящи се до специфични изпитания. (5) Инструкциите на производителя споменати в (2) и (3) трябва да са тези, които са предвидени да се включат (такива минимални промени, които Въздухоплавателната администрация може да разреши) в ръководствата за техническо обслужване, основен ремонт и ремонт в експлоатационни условия (d) Настройки на двигателя и замяна на части по време на изпитания. По време на всички изпитания са разрешени само техническо обслужване и минимален ремонт с изключение там където може да се прибегне до извършване на обсъдени големи ремонти или замени на части при условие, че разглежданите части са обект на допълнителни санкционирани изпитания. Тези изпитания ще се предписват от Въздухоплавателната администрация и ще се определят в зависимост от естеството и степента на последващите ремонти или замени. (е) Задвижващи механизми на оборудването. Всички задвижващи механизми на оборудването, нямащи съществено влияние за задоволителната работа на двигателя трябва да се разкачат при изпълнението на изпитанията за тариране. През всички останали изпитания те трябва да са подходящо натоварени или с описаното в декларацията на конструктора оборудване или със задвижваните от тях агрегати за съответния тип двигател. |
| JAR–E 160 Conditions Applicable to Endurance Tests Each stage of the Endurance Test shall be run non-stop. In the event of a stop occurring during any stage, the stage shall be repeated unless the Authority considers this to be unnecessary. The Authority reserves the right to require the complete test to be repeated if an excessive number of stops occur. | JAR-E 160 Условия, отнасящи се за изпитания на издръжливост. Всеки етап на Изпитание на издръжливост трябва да се изпълнява без прекъсване. В случай на прекъсване по време на който и да е етап от изпитанието, същия етап трябва да се повтори, освен ако Въздухоплавателната администрация не прецени, че това не е необходимо. Въздухоплавателната администрация си запазва правото да изиска вече изпълнен изпитание да бъде повторен, ако има прекалено голям брой спирания при провеждането му. |
| JAR–E 170 Endurance Tests – Inspection Checks and Calibration Tests (a) Preliminary Inspection. The Engine shall be subjected to a pre-assembly inspection, and a record shall be made of the dimensions liable to change by reason of wear, distortion and creep. A record shall also be made of the calibrations and settings of separately functioning Engine components and equipment (e.g. the control system, pumps, actuators, valves). The extent of these inspections and records shall be agreed by the Authority. (b) Engine Calibration Tests. Calibration curves shall be established for the test Engine in accordance with JAR-E 350 for Piston Engines and JAR-E 730 for Turbine Engines. (c) Final Strip Inspection. The Engine shall be subject to a full strip inspection and the dimensions measured in accordance with (a), shall be remeasured and recorded. The condition of the Engine shall be satisfactory for safe continued operation. Separately functioning Engine components and equipment (e.g. the control system, pumps, actuators, valves) shall be functionally checked prior to strip to ensure that any changes in function or settings are satisfactory for normal operation. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 170 Изпитания на издръжливост – контролни проверки и тарировъчни изпитания. (а) Предварителни проверки. Двигателят трябва да се подложи на проверка преди сглобяването си и трябва да се направят записи на допуските подлежащи на промяна вследствие на износване, изкривяване и пластични деформации. Трябва също да се направят записи за тарирането и инсталиранията на отделно функциониращи двигателни компоненти и оборудване (например, системата за управление, помпи, силови приводи, клапани). Степента на тези проверки и записи трябва да се уговаря с Въздухоплавателната администрация. (b) Изпитания за тариране на двигателя. За изпитвания двигател трябва да се установят кривите на диаграмите за тариране съгласно JAR-E 350 за бутални двигатели и съгласно JAR-E 730 за газотурбини двигатели (с) Окончателни проверки след разглобяването на двигателя. Двигателя подлежи на пълно разглобяване оглед и измерване на размерите определени в (а), като тези размери трябва да бъдат отново измерени и записани. Състоянието на двигателя трябва да е задоволително за безопасно продължаване на експлоатацията му. Разделно функциониращите двигателни компоненти и оборудване (например, системата за управление, помпи, силови приводи, клапани) трябва да се проверят за функциониране преди разглобяването, за да се удостовери, че каквито и да са промени във функционирането или инсталирането са задоволинелни за нормалната им експлоатация. |
| JAR–E 180 Propeller Functioning Tests (See ACJ E 180) (a) If approval of the Engine for use with a Variable Pitch Propeller is required, sufficient of the tests prescribed in JAR-P, shall be made either during or on the completion of the Endurance Test to demonstrate that the Propeller-Engine combination will function satisfactorily. The minimum number of tests which will be acceptable for Engine approval is given below. (b) The following tests shall be carried out: (1) Pitch changes cycles – (i) Turbine Engines – (A) Fifty forward pitch change cycles, by operation of Propeller control. (Only applicable when a separate Propeller control is provided). Each cycle shall include the maximum range of pitch likely to be experienced in normal use. (B) 100 operations with-drawing the flight fine pitch lock. These may be combined with the Engine decelerations prescribed in JAR–E 740 for the Endurance Test. (ii) Piston Engines – 100 forward pitch change cycles made as follows: (A) 50 pitch changes operating the throttle, following the sequence – (a) Set the controls so that the Engine is running at Maximum Continuous Power at sea-level. (b) Open the throttle until the maximum take-off manifold pressure is reached. (c) Throttle back until the rotational speed begins to fall below the Maximum Continuous rotational speed. (d) Open the throttle until the Maximum Continuous manifold pressure is reached. (e) Repeat this sequence 49 times. (B) 50 pitch changes operating the rotational speed control following the sequence – (a) Set the controls so that the Engine is running at Maximum Continuous power at sea-level. (b) Move the rotational speed control to the maximum rotational speed position. (c) Move the rotational speed control until the Engine speed has fallen to the minimum controlling rotational speed. (d) Move the rotational speed control to the Maximum Continuous rotational speed position. (e) Repeat the sequence 49 times. (2) 10 feathering cycles. In addition, for Turbine Engines, where the oil tank is to be approved as part of the Engine, the ability to complete one cycle (i.e. one feather and unfeather) when the supply of oil has been reduced to the feathering reserve oil (see JAR– E 570(b)(6)) shall be demonstrated. (3) 200 reverse pitch change cycles (braking or manoeuvring, whichever is greater), and sustaining the appropriate maximum declared Engine conditions for 1 minute during each cycle. In this case, the periods of the Endurance Test covering the range of cruising conditions may be reduced by a total of 3 hours by arrangement with the Authority. (4) 1 reverse (manoeuvring) pitch change cycle, sustaining the appropriate maximum declared Engine conditions for 5 minutes. (c) Additional tests with Reversible Pitch Propellers on Piston Engines – (1) Where approval of an Engine for use with Reversible Pitch Propellers is sought, the appropriate tests of JAR-P, shall be run on Engines essentially identical with the Type Engine. (2) After completion of these tests, those parts of the Engines which may be affected by the reversed thrust or air flow, shall be removed and examined and shall be shown to have suffered no adverse effects. (d) Any other tests considered necessary to demonstrate that the Propeller-Engine combination will function satisfactorily. | JAR-E 180 Функционални изпитания на витлото. (а) Ако се изисква одобрение на двигател за използване с витло с променлива стъпка, удовлетворяването на изпитанията предписани в JAR-P трябва да се направи или по време на изпълнението или при завършването на изпитанията на издръжливост, за да се демонстрира задоволително функциониране на комбинацията двигател-витло. Минималното количество изпитания, които са приемливи за одобрението на двигателя са дадени по-надолу. (b) Трябва да се изпълнят следните изпитания: (1) Цикли на промяна на стъпката - (i) За газотурбинни двигатели (А) Петдесет промени на стъпката напред, чрез използване на системата за управление на витлото (отнася се само, когато е предвидена отделна система за управление на витлото). Всеки цикъл трябва да включва максималната степен на отклонение на стъпката, възможна да бъде реализирана при нормално използване. (В) 100 премествания с изтегляне на фиксатора за фина полетната настройка (коректора на стъпката). Тези премествания могат да се комбинират с дроселиране на двигателя, описано в JAR-E 740 за изпитание на издръжливост. (ii) За бутални двигатели - 100 циклични промени на стъпката напред, изпълнени както следва: (А) 50 промени на стъпката с използване на ръчката за управление на регулатора, като се спазва следната последователност (а) управленията се поставят така, че двигателя да работи на режим “Максимална продължителна мощност” при морското равнище. (b) Отваряне на регулатора докато се достигне максималното излетно налягане в колектора. (с) Връщане на регулатора обратно докато честотата на въртене започне да намалява под максималната продължителна честота на въртене. (d) Отваряне на регулатора до достигане до достигане на максимално продължителното налягане в колектора. (е) повтаря се гореизложената последователност още 49 пъти. (В) 50 промени на стъпката с използване на управлението на честата на въртене на въртене, като се следва последователността - (а) Поставяне на управленията така, че двигателя да работи на режим “Максимално продължителна мощност” при морското равнище. (b) Премества се управлението на честата на въртене в положение, съответстващо на максимална честата на въртене (с) отклонява се управлението на честата на въртене, докато честата на въртене на ротора на двигателя се намали до минимално управляемата (d) премества управлението на честата на въртене до положението съответстващо на максималната продължителна честата на въртене (е) повтаря се гореизложената последователност още 49 пъти. (2) 10 цикъла за флюгиране. В допълнение за газотурбинни двигатели, където масления резервоар се FOF/,SLD, като част от двигателя, трябва да се демонстрира възможността за изпълнение на един цикъл (т.е. едно флюгиране и сваляне от флюгерно положение), когато подаваното масло се намалява с предназначеното за флюгиране масло (Виж JAR-E 570(b)(6)). (3) 200 цикъла на реверс (при спиране или маневриране на ВС, където е по-голямо отклонението) и потвърждаване на съответните максимални декларирани състояния на двигателя в течение на 1 минута по време на всеки цикъл. В този случай периодите на изпитание на издръжливост, включващи диапазона на крейсерските режими на работа на двигателя могат да се намалят общо до 3 часа при договаряне с Въздухоплавателната администрация. (4) 1 цикъл на реверс, при който се поддържат съответните максимални декларирани състояния на двигателя в продължение на 5 минути. (с) Допълнителни изпитания на витла с реверс, монтирани на бутални двигатели. (1) Там където се одобрява двигател с използването на витло реверс, подходящите изпитания от JAR-P трябва да се изпълнят на двигатели основно идентични с типа двигател. (2) След изпълнението на тези изпитания, тези части от двигателя, на които реверсираната теглителна сила или въздушния поток са въздействали, трябва да се демонтират и инспектират и трябва да покажат, че не са били подложени на неблагоприятни въздействия. (с) Всички други изпитания разглеждат необходимостта, да се демонстрира, че комбинацията двигател-витло ще работи задоволително. |
| JAR–E 190 Engines for Aerobatic Use Where approval is sought for an Engine intended for use in an aeroplane for which the Flight Manual will approve aerobatic or semi-aerobatic flight, the Engine constructor shall provide the Authority with evidence of the ability of the Engine to continue to function safely in conditions of inverted flight or for intentional negative g conditions for specified periods. Where the Authority considers the evidence to be acceptable, and such tests as are necessary have been completed satisfactorily, the Engine Approval Letter and the Engine Type Certificate Data Sheet will be endorsed appropriately, e.g. ‘the Engine may be used under sustained negative g or inverted flight conditions for continuous periods not exceeding..... seconds’. | JAR–E 190 Двигатели, използвани за акробатични полети. Там където се изисква одобрение на двигател предназначен за използване на ВС, за което Ръководството за провеждане на полетите ще се одобрява изпълнение на акробатични и полу-акробатични полети, конструктора на двигателя трябва да осигури пред ГВА доказателства за възможностите на двигателя да продължи да функционира безопасно в условията на гръбен полет или при принудително въвеждане в условията на отрицателно претоварване за определени периоди от време. Където ГВА сметне доказателствата за приемливи и необходимите изпитания завършат задоволително, писмото за одобрение на двигателя и спецификационният лист към типовия сертификат ще потвърждават следното, например, “двигателят може да се използва при поддържане на отрицателно претоварване” или “условия на гръбен полет за продължителен период от време не превишаващ … секунди”. |
| JAR–E 200 (RESERVED) | JAR-E 200 (Запазен) |
| JAR–E 210 Failure Analysis (See ACJ E 210) (a) A failure analysis of the Engine, including the control system for a typical installation shall be made to establish that no single fault, or double fault if one of the faults may be present and undetected during pre-flight checks, could lead to unsafe Engine conditions beyond the normal control of the flight crew. (b) In certain cases the failure analysis will depend on assumed installed conditions. Such assumptions shall be stated in the analysis. | JAR-E 210 Анализ на отказите. (а) Трябва да се направи анализ на отказите на двигателя, включващ системата за управление типичен монтаж на двигателя, за да се установи, че няма единичен отказ или двоен отказ, ако единия от отказите може да е възникнал и не се открие по време на предполетната подготовка, които биха довели до опасно състояние на двигателя при последващо нормално управление от страна на екипажа. (b) В някои случаи анализа на отказите ще зависи от определени приети условия при монтирането. Тези допускания трябва да се упоменат в анализа. |
| JAR–E 220 Fire Precautions (a) The design of the Engine shall be such as [to minimise the risk of fire. ] (b) The design of the Engine shall be such that minor failures, in themselves insufficient to cause complete loss of power, do not create an undue risk of fire, in flight and on the ground, in normal and emergency conditions. | JAR-E 220 Мерки за осигуряване на пожарната безопасност. (а) Конструкцията на двигателя трябва да е такава, че да минимизира опасността от пожар. (b) Конструкцията на двигателя трябва да е такава, че при малки откази, сами по себе си недостатъчни да предизвикат пълна загуба на мощността, да не създават прекомерна опасност от пожар в полет и на земя при нормални и аварийни условия. |
| JAR–E 230 De-Icing and Anti-Icing Precautions The design of the Engine induction system shall be such as to minimise the risk of ice formation adversely affecting the functioning of [the Engine and, if necessary, shall include provision for the use of a means for ice prevention. ] | JAR–E 230 Противообледеняване, предупреждение за обледеняване. Конструкцията на всмукателната система на двигателя трябва да е такава, че да намали риска от образуване на лед, влияещо неблагоприятно на работата на двигателя и ако е необходимо трябва да включва осигуряването използването на средства за предпазване от образуване на лед. |
| JAR–E 240 Ignition (a) All spark-ignition Engines shall be equipped either with a dual ignition system having all the magnetic and electrical circuits entirely independent, or with an ignition system which will function with equal reliability in flight. (b) The Engine shall be capable of continued functioning without detonation on each ignition circuit acting singly. (c) Ignition by other than a magneto ignition system shall be such as to ensure equal reliability. The Authority shall be consulted regarding the safeguards necessary to ensure this in relation to the particular system used. | JAR-E 240 Запалване. (а) Всички двигатели екипирани с искрово запалване трябва да се оборудват или с двойна запалителна система, имаща изцяло независими токо-възпроизвеждащи и електрически вериги или със запалителна система, която ще работи с еквивалентна надеждност в полет. (b) Двигателят трябва да е способен за продължителна работа без детонации във всяка една запалителна верига, работеща самостоятелно. (с) Запалване от система различна от система с магнетно запалване трябва да е такова, че да осигурява еквивалентна надеждност. То може да бъде прието само след консултации с Въздухоплавателната администрация. |
| JAR–E 250 Fuel Pumps Except in the case of fuel injection pumps which form an integral part of the Engine fuel metering system, all positive displacement fuel pumps shall incorporate an integral by-pass. | JAR–E 250 Горивни помпи. Освен в случаите на горивни помпи за впръскване на горивото, които са неразделна част от двигателната гориво-подаваща система, всички нагнетателни горивни помпи трябва да включват в конструкцията си вграден бай-пас клапан. |
| JAR–E 260 Filters [ (a) The suction side of each oil pump shall be provided with a filter of adequate capacity and sufficiently fine mesh to preclude damage to the Engine and Engine equipment or the need for such filtration shall be specified in the instructions for installation. ] (b) A suitable filter shall be provided to prevent the ingress of foreign matter into the constant speed unit. [ (c) All parts of the fuel system that are not inherently capable of accepting such foreign matter as is likely to be present in the fuel shall be protected by suitable filter(s) or other equivalent means or the need for such means in the aircraft fuel system shall be specified. These shall provide a degree of filtration sufficient to preclude malfunctioning of the system and be of adequate capacity (in relation to recommended servicing intervals) to accommodate any likely quantity of contaminants in the fuel, including water. ] | JAR-E 260 Филтри. (а) Смукателната страна на всяка маслена помпа трябва да се обезпечи с филтър с адекватна пропускателна способност и достатъчно почистваща мрежа, за да изключи повреди по двигателя и двигателното оборудване или необходимостта от такова филтриране трябва да се определи в инструкциите за монтаж. (b) Трябва да се осигури подходящ филтър, за да предпази от попадане на чужди тела в агрегата за поддържане на постоянна честота на въртене. (с) Всички части на горивната система, за които не е присъща способност за възприемане на такива чужди тела, каквито е вероятно да съществуват в горивото, трябва да се предпазят от подходящ(и) филтър(и) или други еквивалентни средства или трябва да се определи нуждата от такива средства в горивната система на ВС. Те трябва да осигуряват достатъчна степен на филтриране, за да изключат неработоспособност на системата и да са с адекватна пропускателна възможност (в съответствие с препоръчани интервали за техническо обслужване) да натрупват всякакви вероятни количества от замърсители в горивото, включително и вода. |
| JAR–E 270 Lubrication System (a) It shall not be possible for oil to drain into the Engine when it is not running, in such quantities as to introduce a risk of ‘hydraulicing’ or in any way adversely to affect the mechanical reliability of the Engine. (b) Power from Engine lubrication system. The power available from the Engine lubrication system for operating Propeller and other mechanisms closely associated with the powerplant, shall be limited to a value consistent with a safe margin of oil pressure being maintained under the most adverse conditions likely to arise, allowance being made for deterioration of the Engine when nearing the completion of the overhaul period. | JAR-E 270 Система за смазване. (а) За маслото не трябва да е възможно да се дренира в двигателя, когато той не работи, в такива количества каквито да доведат до опасност от “хидравличен удар” или по който и да е начин да влияе неблагоприятно на механичната надеждност на двигателя. (b) Мощност за маслената система на двигателя. Мощността изразходвана за смазващата система на двигателя, за работа на витлото и другите механизми тясно свързани със силовата установка, трябва да се ограничи до стойност съвместима с безопасния запас от поддържаното налягане на маслото при вероятно достигане на най-неблагоприятните условия, трябва да е взето под внимание износването на двигателя, когато наближава времето за изпращане на основен ремонт. |
| JAR–E 280 Engine Drainage Where provision for any device or equipment requiring oil or air drainage is made, the total drainage of the Engine shall not be adversely affected by the maximum drainage permitted for such an equipment or device. | JAR–E 280 Дрениране на двигателя. Където е осигурено дренирането на масло или въздух за всяко устройство или оборудване, общото дрениране на двигателя не трябва да се влияе неблагоприятно от максимално разрешеното дрениране за това оборудване или устройство. |
| JAR–E 290 Hand Turning It shall be possible to rotate the crankshaft in controlled slow motion. Where this is effected by hand-turning gear as distinct from the Propeller, a means of safe guarding the operator against injury, if the Engine starts or kicks back, shall be provided. It shall not be possible to damage the Engine by use of the hand-turning gear. | JAR–E 290 Ръчно развъртане. Трябва да е възможно да се завърти коляновия вал с контролирано бавно движение. Където това става чрез ръчно задвижване, за различен от витлото, трябва да се предвиди начин за предпазване на оператора от нараняване, ако двигателя се запусне или върне обратно движението. Не трябва да е възможно да се повреди двигателя при използване на ръчния привод за развъртане. |
| JAR–E 300 Conditions Applicable To All Tests (a) Coolant Flow. (Applicable to liquid-cooled Engines only). Equipment shall be provided to permit simultaneous observation of the coolant flow to each bank of cylinders. (b) Cylinder Temperatures. (Applicable to air-cooled Engines only). Cylinder temperature observations shall be made on all cylinders throughout the Rating Checks, Detonation, Endurance and Calibration Tests. The location of the point(s) at which the temperature of each cylinder is measured shall be recorded. (c) Temperatures – General. Except as prescribed in (d) and (e), the temperatures shall be held throughout each stage, within the limits given in Table 1, to the values declared as the maxima appropriate to the power, where that power is a limiting condition. TABLE 1 Temperature Applicable to Limits (°C) Oil inlet All Engines ± 3 Coolant outlet Liquid-cooled Engines ± 3 Cylinder Air-cooled Engines ± 5 Charge Cooler All Engines ± 3 (when fitted) (d) Temperatures – at High Powers (1) For the stages in which the Engine is run at Maximum Continuous Power, the limits of (c) apply to 50% of the total running period of each stage; the remaining 50% of the period shall be run at not less than the Maximum Best Economy Cruising temperatures. (2) For the stages in which the Engine is run at Take-off Power for not less than 1 hour continuously, the limits of (c) apply to a continuous period of not less than 15 minutes in each hour only, during which at least one full set of observations shall be taken; the remainder of each hour shall be run at not less than the Maximum Best Economy Cruising temperatures. (3) The limits of (c) are not applicable to stages in which the Engine is run for less than 15 minutes continuously at any one power. (e) Temperatures – Calibration Tests. For the power performance items of the Calibration Tests (JAR–E 170 and JAR–E 350), the limits of (c) shall apply except that the declared temperature may be obtained and set at the commencement of each curve and thereafter be left unadjusted, provided that the temperatures do not vary appreciably from those declared. | ГЛАВА С – БУТАЛНИТЕ ДВИАТЕЛИ, ДОКАЗВАНЕ НА ТИПА JAR-E 300 Условия отнасящи се за всички изпитания. (а) Охлаждащ поток. (Отнася се само за двигатели с течно охлаждане). Трябва да се осигури оборудване, за да позволи едновременно наблюдение на охлаждащия поток на всяка група цилиндри. (b) Температура на цилиндрите. Трябва да се наблюдава температурата на цилиндрите но време на изпитания за проверка на режимите, детонация, издръжливост и тарировка. Трябва да се записват местата на точките в които се измерва температурата на всеки цилиндър. (с) Температури – Общи сведения. Освен както е предписано в (d) и (е), температурите трябва да се поддържат по време на всеки етап, в граници дадени в Таблица 1 на стойности обявени, като максимално подходящи за мощността, където тази мощност е ограничаващо условие. Таблица 1 Температура; Засяга:; Ограничения (°С). Вход на маслото; Всички двигатели; ±3. Изход на хладилен агент; Двигатели с течно охлаждане; ±3. Цилиндър; Двигатели с въздушно охлаждане; ±3. Турбо охлаждане (ако е инсталирано); Всички двигатели; ±3. (d) Температури – при високи мощности. (1) За етапите в които двигателят се изпитва на Максимално продължителна мощност, ограниченията от (с) се отнасят за 50% от общия изпитателен период за всеки етап, през оставащите 50% от периода двигателя трябва да се изпитва при не по-малки от Максималните най-икономични крейсерски температури. (2) За етапите през които двигателя се изпитва на Излетна мощност в продължение на не по-малко от 1 час, ограниченията в (с) се използват за период с продължителност не по-малка от 15 минути само за всеки час, по времето на който трябва да се изпълни поне едно пълно назначено наблюдение; през остатъка от всеки час двигателя трябва да се изпитва на не по-малки от Максималните най-икономични крейсерски температури. (3) Ограниченията в (с) не се отнасят за етапи в които двигателят се изпитва с продължителност по-малка от 15 минути при всяка една стойност на мощността. (е) Температури – изпитания за тариране. За точките от мощностните характеристики на тарировъчните изпитания(JAR-E 170 и JAR-E 350) трябва да се използват ограниченията в (с) освен, когато декларираната температура може да се получи и постави в началото на всяка крива и след това остава неустановена, осигурявайки това, че температурата да няма забележима разлика от декларираната. |
| JAR–E 310 Conditions Applicable To Endurance Tests (a) Crankshaft Rotational Speed and Manifold Pressure. Throughout each stage of the Endurance Test, the crankshaft rotational speed and manifold pressure shall be maintained at, or as near as possible to, the declared maximum values appropriate to the engine operating conditions prescribed. The Authority may require a repeat run if, for any reason, the observed crankshaft rotational speed and manifold pressure deviate by more than ± 1 . 5% from the declared maximum values. (b) Propellers. A representative flight Propeller shall be used during this test. (1) Variable Pitch Propellers. The blade setting of the Propeller need not be set precisely as for flight conditions. If, however, the blade setting does not allow the conditions detailed in the test schedule agreed for the particular Engine, to be achieved, the limitations approved for the Engine will be based on the conditions at which the test is run. (2) Fixed Pitch Propellers. A sufficient number of Propellers shall be used for reasonable approximations to the various power ratings to be made. The number normally acceptable is two, for instance, one primarily suited to Best Economy Cruising conditions, and the other primarily suited to Maximum Continuous or Take-off conditions; prior to the commencement of the tests, the number of Propellers to be used will be decided by the Authority, in consultation with the Applicant. (c) Limitations not Simultaneously Attainable. If a fixed pitch Propeller is fitted for the tests, the Engine shall be operated at the maximum manifold pressure or maximum crankshaft rotational speed appropriate to the conditions of the tests, whichever limitation is reached first. | JAR-E 310 Услови отнасящи се до изпитания на издръжливост. (а) Честотата на въртене на коляновия вал и налягане в смукателния колектор. По време на всеки етап от изпитанията на издръжливост, честотата на въртене на коляновия вал и налягането в смукателния колектор трябва да се поддържат на или възможно най-близо до декларираните максимални стойности съответстващи на описаните работни режими на двигателя. Въздухоплавателната администрация може да изиска повторение на изпитанието, ако поради някакви причини наблюдаваните честота на въртене на коляновия вал и налягане в смукателния колектор варират повече от ±1,5% спрямо декларираните максимални стойности. (b) Витла. По време на това изпитание трябва да се използва типично полетно витло. (1) Витла с променлива стъпка. Поставянето на лопатите на витлото не е необходимо де е прецизно както в условията на полета. Обаче, ако поставянето на лопатите не позволява да се достигнат детайлно съгласуваните съгласно програмата за изпитания положения за отделния двигател, утвърдените за двигателя ограничения ще се базират на условията при които се провежда изпитанието. (2) Витла с фиксирана стъпка. Трябва да се използват подходящ брои витла за да се направи приемливо приближение към измененията на режимите на мощността. Нормално приемливите бройки витла са две, например, едно основно подходящо за най-икономичния крейсерски режим на работа и друго основно подходящо за максимално продължителен или излетен режими на работа; преди началото на изпитване броят на използваните витла ще се определят от Въздухоплавателната администрация след консултация с “кандидатстващия”. (с) Ограничения не осъществими едновременно. Ако за изпитанието е монтирано витло с фиксирана стъпка, двигателят трябва да работи при максимално налягане в смукателния колектор или при максимална честота на въртене на коляновия вал подходящи за режимите на работа по време на изпитанията, което от ограниченията се достигне първо. |
| JAR–E 320 Performance Corrections (See ACJ E 320) All performance results shall be corrected to the conditions of the Standard Atmosphere, in accordance with the formulae of ACJ E 320, paragraph 7(a). Where Engine power is affected by deviation of cylinder temperature or coolant temperature from the prescribed values, appropriate corrections may be made. The corrections for cylinder or coolant temperature (and humidity if the method of ACJ E 320, paragraphs 1 to 6 is not used) shall be approved by the Authority before use in the calculations. | JAR-E 320 Корекция на характеристиките. Всички резултати за характеристики трябва да се коригират към условията на стандартната атмосфера. Там където мощността на двигателя се влияе от отклонение спрямо записаните стойности на температурата на цилиндрите или температурата на охлаждащото тяло, може да се направи подходящо коригиране. Коригирането на температурите на цилиндъра или на охлаждащото трябва да се утвърди от Въздухоплавателната администрация преди използването им в изчисленията. |
| JAR–E 330 Tests – General (a) A single Engine shall be used for all the tests except that, if so desired, the vibration, calibration, and detonation tests may be made on Engines of the same type as the Engine used for the other tests so long as there is essential similarity to that Engine. The vibration tests may be made during preliminary development of the type provided that the design standard and power rating of the Engine used do not differ essentially from the prototype. (b) Approved Power Ratings. The approved power ratings of the Engine shall be based on the results of the calibration test and on the assumed conditions of pressure and temperature in the standard atmosphere, and on the values substantiated by the Endurance Test. | JAR-E 330 Изпитания – Общи положения. (а) Трябва да се използва само един двигател за всичките изпитания, освен ако се желае изпитанията за определяне на вибрациите, тарирането и детонацията могат да се направят на двигатели от същия тип, като двигателят, използван за другите изпитания стига да има съществено сходство с този двигател. Изпитанията на вибрации могат да се правят по време на предварителното разработване на типа при условие, че типа на конструкцията и проектната мощност на изпитвания двигател не се различават съществено от прототипа. (b) Одобрени режимии на мощността. Одобрените режими на мощността на двигателя трябва да се базират на резултатите от тарировъчното изпитание и на приетите условия за налягането и температурата при стандартната атмосфера и на стойностите потвърдени от изпитанието на издръжливост. |
| JAR–E 340 Vibration Tests (See ACJ E 340) (a) Tests by approved methods shall be made on an appropriate mounting to satisfy the Authority that no dangerous torsional or flexural vibration characteristic exists in the dynamic system throughout the operating range of crankshaft rotational speed and Engine power used in flight. In the absence of adequate evidence to the contrary, a maximum stress shown to be safe for continuous use shall be regarded as the maximum safe stress. The range shall include low power operation and shall comprise crankshaft speeds from idling to the highest of the following: 110% of the desired Maximum Continuous speed, 105% of the desired maximum Take-off speed, or the maximum desired overspeed. Observations shall be made at increments of 50 crankshaft rpm throughout this range. Tests covering the range up to the desired maximum take-off speed rating shall also be made with that cylinder not firing which is most critical from the point of view of vibration. (b) A representative flight Propeller shall be used for these tests. In the case of a Fixed Pitch Propeller a ‘throttle’ curve shall be run. In the case of a Variable Pitch Propeller the procedure shall normally be the same, with the Propeller blade pitch set to a fixed value which will give maximum Engine power at maximum Engine rotational speed. If the results of the tests with a Variable Pitch Propeller show the existence of a serious critical vibration within the operating speed range, a more detailed investigation shall be made at speeds within the critical range. (c) A harmonic analysis of the vibration records shall be made by a method approved by the Authority, at each increment of Engine speed and the results plotted against Engine speed so that the predominant orders of vibration and their relative magnitudes are clearly shown throughout the operating speed range of the Engine. (d) In cases where torsional strain in the Propeller shaft has been measured by means of a torsional strain type of vibration pickup, the torque amplitude of the orders of vibration shall be plotted about the mean torque curve for the Engine. In other cases where for practical reasons it is impossible to use the strain type of torsional vibration pickups, and a seismic type of instrument attached to the free end of the crankshaft is used, the angular displacement amplitudes of the various orders of vibration at the free end of the crankshaft shall be plotted against Engine speed. (e) A tabulation based on the theoretical and test results obtained shall be made detailing the following information relating to resonant conditions for the most serious criticals: Engine speed, order of vibration, frequency, maximum and minimum values of vibration stress in the crankshaft and Propeller shaft and the region at which they occur. Diagrams showing the displacement curves for the modes of vibration associated with these criticals should also be presented. (f) If excessive vibration is found to be present in the operating range of the Engine, suitable remedial measures shall be taken prior to the endurance test. (g) If moderate vibration is found to exist, which is not sufficiently serious to warrant the introduction of modifications but needs proof of its effect on the Engine, a vibration penalty test shall be substituted for those stages of the Endurance Test as are considered most suitable and shall include sufficient duration under the most adverse vibration condition to establish the ability of the Engine to resist fatigue failure. | JAR-E 340 Изпитание на вибрации. (а) Трябва да се направи изпитание по одобрени методи на подходящи възли за окачване на двигателя, за да се убеди Въздухоплавателната администрация, че няма да възникнат опасни усукващи или огъващи вибрационни характеристики в динамичната система по време на експлоатационните режими на честоти на въртене на коляновия вал и мощност на двигателя използвани в полет. При липса на адекватни доказателства за обратното, максималното натоварване доказало, че е безопасно за продължително използване трябва да се счита, като максимално безопасно натоварване. Обхвата трябва да включва работа на ниска мощност и трябва да обхваща честотите на въртене на коляновия вал от малък газ до най-високата й стойност от следващите: 110% от изискваната максимална продължителна честота на въртене, 105% от изискваната максимална излетна честота на въртене или изискваното максимално превишение на честотата на въртене. Наблюденията трябва да се правят при нараствания на честотата на въртене с 50 min-1 на коляновия вал през този обхват. Изпитание, включващо обхвата до изискваната максимална излетна честота на въртене, също трябва да се направи с не работещ този цилиндър, които е критичен от гледна точка на вибрациите. (b) За тези изпитания трябва да се използва характерно витло предназначено за полети. За витло с фиксирана стъпка ще се следва дроселната крива. За витло с изменяема стъпка, нормално процедурите би трябвало да са същите, както за витло с конструктивно изменяема но позиционирана по време на изпитанието стъпка, която ще дава максимална двигателна мощност при максимална честота на въртене на коляновия вал. Ако резултатите от изпитание за витло с изменяема стъпка показват наличие на сериозни критични вибрации в рамките на работния диапазон на изменение на честотата на въртене на коляновия вал, трябва да се направи по-детайлно изследване при честоти на въртене в критичния диапазон. (с) Трябва да се направи хармоничен анализ на записите за вибрационното състояние по метод утвърден от Въздухоплавателната администрация, за всяко нарастване на честотата на въртене.Резултатите се чертаят за честоти на въртене на двигателя така, че преобладаващите редове на вибрации и техните относителни величини се показват ясно за целия експлоатационен диапазон от честоти на въртене на двигателя. (d) В случаи, където се измерват усукващи усилия на вала на витлото от средство, което улавя усукващите усилия на вибрациите, трябва да се чертае амплитудата на усукващия момент на порядъците на вибрациите относно средната стойност на кривата на въртящия момент на двигателя. В редица случаи, където по практически причини е невъзможно да се използва измерване посредством улавяне на усукващите вибрации и се използва сеизмичен тип прибор, присъединен към края на вала, трябва да се чертае ъгловото изменение на амплитудите за различни порядъци на вибрации на свободния край на коляновия вал за честотата на въртене на двигателя. (е) Табличното изобразяване базирано на теоретичните и получените от изпитания резултати, трябва да се прави, като детайлно се следва информацията, отнасяща се за резонансните състояния на най-сериозните критични: честоти на въртене на коляновия вал, порядъци на вибрации, честота, максимални и минимални стойности на вибрационното натоварване на коляновия вал и вала на витлото и областта в която те възникват. Диаграмите показващи кривите на изместване на формите на вибрациите, свързани с тези критични параметри, също трябва да се представят. (f) Ако е открито съществуването на прекомерни вибрации в експлоатационния диапазон на двигателя, трябва да се направят подходящи коригиращи ремонти преди изпитанието на издръжливост. (g) Ако е открито съществуването на умерени вибрации, които не са достатъчно сериозни, за да дадат основание за въвеждането на модификации, но изискват доказване на тяхното влияние върху двигателя, трябва да се извършат санкционирани изпитания на вибрации по време на изпитанията на издръжливост и трябва да се включи достатъчна продължителност с най-неблагоприятните вибрационни състояния, за да се установи възможността на двигателя да е устойчив на отказите поради умората на материала. |
| JAR–E 350 Calibration Tests (See ACJ E 350) (a) Sufficient calibration testing shall be conducted to establish the power characteristics of the Engine type over its entire operating range of crankshaft rotational speeds, manifold pressures, fuel/air mixture settings, coolant/cylinder head temperatures, ambient temperatures and altitudes. (b) In order to identify the Engine Power changes that may occur during the Endurance Test, Power calibration curves of the test Engine shall be established at the beginning and the end of the Endurance Test. | JAR-E 350 Тарировъчни изпитания. (а) Трябва да се проведе достатъчно тарировъчно изпитание, за да се установят мощностните характеристики за типа двигател за целия експлоатационен диапазон от честоти на въртене на коляновия вал, колекторно налягане, съотношение на гориво-въздушната смес, температура на охлаждаща течност или глави на цилиндри, околни температури и височини. (b) За да се идентифицират промените на мощността на двигателя, които могат да се получат по време на изпитание на издръжливост, кривите за тариране на мощността на изпитвания двигател трябва да се установят в началото и в края на изпитанията на издръжливост. |
| JAR–E 360 Detonation Tests A test shall be conducted using the dual ignition system and shall be repeated using each separate ignition system alone to determine whether the Engine can function without detonation throughout the range of intended conditions of operation. The Engine shall be operated throughout the range from the lowest crankshaft rotational speed intended to be used for cruising, to the rotational speed used for take-off, at the critical flight operating conditions of manifold pressure, mixture strength oil temperature, coolant or cylinder-head temperatures, and the highest permissible charge temperature or carburettor or Engine air intake temperature. An agreed method shall be used to determine the degree of detonation. The grade of fuel used shall be that declared for the Prototype Engine. This test may be carried out in conjunction with the preliminary rating checks. | JAR–E 360 Изпитания на детонация. Изпитанията трябва да се проведат с използване с използване двойна запалителна система и трябва да се повторят използвайки всяка отделна запалителна система самостоятелно, за да се определи дали двигателя може да работи без детонации в целия диапазон от експлоатационни условия. Двигателят трябва да работи целия диапазон, от най-ниската честота на въртене на коляновия вал, предназначени за използване на крейсерски режими, до честоти на въртене предназначени за излетен режим, за критични полетни експлоатационни условия на колекторно налягане, температура на масло, температура на охлаждаща течност или глави на цилиндри и най-високата входна допустима температура. Трябва да се използва приемлив метод, за да се определи степента на детонация. Категорията на използваното гориво трябва да е тази обявена за прототипа на двигателя. Това изпитание може да се изпълни заедно с предварителните проверки на режимите. |
| JAR–E 370 Starting Tests (a) At least 100 successful Engine starts shall be made, either during or at the end of the Endurance Test, using the normal means of starting and the technique recommended by the Engine constructor. Half the starts shall be made with the Engine cold and half with the Engine hot. (b) Time to start, number of attempts, ambient air temperature, and (in the case of electric starters) current consumption, shall be recorded at the beginning of each 10-hour period. In addition, a record shall be made of the means and amount of priming, if employed, and whether or not oil dilution is used. (c) If alternative means of starting are provided for emergency or standby use, not less than 10 additional starts on each of the alternative means of starting provided shall be made. These tests may be made either as part of the Endurance Test or separately in which case they shall be followed by a suitable strip examination. | JAR-E 370 Изпитание на пускане. (а) Трябва да се направят най-малко 100 сполучливи изпитания на пускане или през или в края на изпитанията на издръжливост, използвайки обикновени средства за пускане и техники препоръчани от конструктора на двигателя. Половината пускания трябва да се направят при студен двигател, а другата половина при загрят двигател. (b) Времето за пускане, броя на опитите, външната температура и (при използване на електрически стартери) консумацията на ток трябва да се запишат в началото на всеки 10-часов период. В допълнение трябва да се направи запис на начините и количеството впръскано гориво в цилиндрите, ако е използвано, и дали е използвано или не разреждане на маслото. (с) Ако са предвидени алтернативни начини за пускане на двигателя за спешно или дублиращо използване, трябва да се направят не по-малко от 10 допълнителни пускания за всеки от предвидените алтернативни начини. Тези изпитания могат да се правят или, като част от изпитанията на издръжливост или отделно. Когато се извършват отделно трябва да се следват от контролно разглобяване. |
| JAR–E 380 Low Temperature Starting Tests (See ACJ E 380) (a) At least 25 successful Engine starts shall be made at oil inlet temperatures, evenly distributed between + 5°C and the minimum temperature declared for starting using representative aircraft and ground starting equipment, i.e. battery, leads, etc., and the technique recommended by the Engine manufacturer. The Engine shall be fitted with a representative flight Propeller or its equivalent and a complete set of equipment. During these tests the oil inlet temperature and the temperature of the Engine and cartridges (if used) shall be substantially the same as the temperature of the ambient air. (b) The following data shall be included in the report on the starting tests: Starter type Priming system Priming fuel type Details of operation of priming system Type of oil used Oil dilution system Percentage dilution used and location at which measurement is made Oil inlet temperature Ambient air temperature Time to start Current consumption (in case of electric starters). (c) Both before and after the completion of the starting tests of (a), the starter and Engine shall be submitted to a strip examination and measurements made of the dimensions liable to change by reason of wear or distortion. The extent of the strip examination shall be agreed by the Authority in each instance. (d) The detailed method of starting throughout the whole range of temperature conditions approved shall be submitted to the Authority for agreement. The minimum oil inlet temperature for starting which can be approved as a result of these tests will be quoted in the Engine Data Sheet. (e) Additional installation tests will be necessary including the determination of the oil dilution and any ‘boiling off’ technique for each particular Engine installation. (f) Both before and after the completion of the installation test of (e), the Engine shall be submitted to a strip examination and measurements made of the dimensions liable to change by reason of wear or distortion. The extent of the strip examination shall be agreed by the Authority in each instance. | JAR-E 380 Изпитание за пускане при ниска температура. (а) Трябва да се направят поне 25 успешни пускания на двигателя при температура на входящото в двигателя масло равномерно разпределена между +5°С и обявената минимална температура за пускане при използвана за типичното ВС и наземното оборудване за пускане, например акумулатор, кабели и т.н. и препоръчаните технически умения от производителя на двигателя. Двигателят трябва да бъде оборудван с типично витло за извършване на полети или негов еквивалент и пълен комплект оборудване. По време на тези изпитания температурата на постъпващото в двигателя масло и температурата на двигателя и картерите (ако се използват) трябва да са реално същите както температурата на околния въздух . (b) Следващите данни трябва да се включат в записа от изпитанието на пускане: Тип на стартера; Системата за впръскване; Подробности относно работа на системата за впръскване; Тип на използваното масло; Системата за разреждане на маслото; Процента на използваното разреждане на маслото и мястото на което се прави измерването; Температура на постъпващото в двигателя масло; Температура на околната среда; Време за пускане Консумация на ток (за електрически стартери). (с) И в двата случая преди и след изпълнението на изпитанието на пускане съгласно (а), стартерът и двигателя трябва да се подложат на разглобяване и изследване и да се направят измервания на размерите изложени на промени причинени от износване или деформация. Обхвата на изследването при разглобено състояние трябва да се уговаря с Въздухоплавателната администрация за всеки отделен случай. (d) Подробен метод за пускане в целия диапазон от одобрени температурни условия трябва да се предостави на Въздухоплавателната администрация за одобрение. Минималната температура на входящото в двигателя масло при пускане, която може да бъде одобрена в резултат на тези изпитание ще се цитира в техническата документация на двигателя. (е) Ще са необходим допълнителни изпитания за проверка на инсталирането на двигателя, включващи определянето на разреждането на маслото и всякакви методи на загряване за всяко отделно инсталиране на двигател. (f) И в двата случая преди и след изпълнението на изпитанието за проверка на инсталирането съгласно (е), двигателя трябва да се подложи на разглобяване и инспекция и да се направят измервания на размерите изложени на промени причинени от износване или деформация. Обхвата на изследването при разглобено състояние трябва да се съгласува с Въздухоплавателната администрация за всеки отделен случай. |
| JAR–E 390 Acceleration Tests (a) The following tests shall be carried out at the end of the Endurance Test: (1) Unsupercharged or Single-speed Supercharged Engines – (i) Without Heated Intake Air. Five accelerations from idling conditions to Take-off Power. (ii) With Intake Air Heated to the Maximum Temperature likely to be experienced in service. Five accelerations from idling conditions to Take-off Power. (2) Two-speed Supercharged Engines – (i) Without Heated Intake Air – (A) With Supercharger in Low Gear. Five accelerations from idling conditions to Take-off Power. (B) With Supercharger in High Gear. Five accelerations from idling conditions to Maximum Continuous Power. (ii) With Intake Air Heated to the Maximum Temperature likely to be Experienced in Service – (A) With Supercharger in Low Gear. Five accelerations from idling conditions to Take-off Power. (B) With Supercharger in High Gear. Five accelerations from idling conditions to Maximum Continuous Power. (b) The Engine shall respond without hesitation and accelerate smoothly throughout the range when the controls are operated in accordance with good piloting technique. (c) If a constant speed Propeller or a Propeller with adjustable pitch is fitted, the blades shall be set as for flight conditions appropriate to the acceleration conditions prescribed. (d) Each acceleration in low gear shall be made with the Engine oil inlet temperature (and, if appropriate, the Engine coolant outlet or cylinder temperature) at the minimum declared ‘for opening-up (cold)’, or the minimum temperature obtainable, whichever is the higher. If the results are satisfactory, the Engine will be approved for use at the temperature at which the tests were made. (e) If the applicant desires to make special cold acceleration tests, then the Authority will agree a schedule of such tests and on the basis of the test results a statement will be made in the Engine Data Sheet that it is suitable for operation at the temperature at which the tests were made. | JAR-E 390 Изпитание на ускорение. (а) Трябва да се изпълнят следните изпитания в края на изпитание на издръжливост: (1) Двигатели без нагнетатели или с едноскоростни нагнетатели - (i) Без загряване на постъпващия въздух, пет ускорения от режим малък газ до излетна мощност. (ii) С нагряване на постъпващ въздух в двигателя до вероятната максимална температура наблюдавана в експлоатацията, пет ускорения от режим малък газ до излетна мощност . (2) Двигатели с двускоростни нагнетатели - (i) Без нагряване на постъпващия въздух - (А) С ниска степен на нагнетяване. Пет ускорения от режим малък газ до излетна мощност . (В) С висока степен на нагнетяване. Пет ускорения от режим малък газ до максимално продължителна мощност. (ii) С нагряване на постъпващия въздух до вероятната максимална температура наблюдавана в експлоатацията - (А) С ниска степен на нагнетяване. Пет ускорения от режим малък газ до излетна мощност . (В) С висока степен на нагнетяване. Пет ускорения от режим малък газ до максимално продължителна мощност. (b) Двигателят трябва да реагира без колебание и да се ускорява гладко през работния диапазон, когато управлението се изпълнява в съответствие с правилни методи на пилотиране. (с) Ако е монтирано витло с постоянна честота на въртене или витло с регулируема стъпка, лопатите трябва да се поставят като за полетни условия, подходяща за предписаните условия на ускорение. (d) Всяко ускорение при ниска степен на нагнетяване трябва да се прави при температура на постъпващото в двигателя масло (и, ако е подходящо, температурата на охладителя или на цилиндрите на двигателя) на минимално декларираната за “горно отваряне” (студено) или минимално получената температура, която е по-висока. Ако резултатите са задоволителни, двигателят ще бъде одобрен за използване при температура, при които се правят изпитанията. (е) Ако “кандидатстващия” желае да направи специално изпитание на ускорението за охладен двигател, тогава Въздухоплавателната администрация ще одобри програмата на това изпитание и на базата на резултатите от изпитанието ще бъде вписано в в спецификационния лист данни, че е подходящ за експлоатация при температура, при която е правено изпитанието. |
| JAR–E 400 Overspeed Tests (a) The tests of (1) and (2) shall be completed during or at the end of the Endurance Test of JAR–E 440. (1) Unsupercharged or Single-speed Supercharged Engines. 20 runs of 30 seconds duration, at the declared Maximum Overspeed or at a speed 5% in excess of the declared maximum Take-off speed whichever is greater. The manifold pressure for these runs shall not be less than the Maximum Continuous manifold pressure. (2) Two-speed Supercharged Engines. 20 runs, each of 30 seconds duration, at the declared Maximum Overspeed or at a speed 5% in excess of the declared maximum Take-off speed whichever is the greater, 10 with the supercharger in low gear and 10 with the supercharger in high gear. The manifold pressure for these runs shall be not less than the Maximum Continuous manifold pressure. (b) A further test consisting of a total of 10-minutes run in stages of not less than one minute shall be made at the declared Maximum Overspeed or at a speed not less than 5% in excess of the declared maximum Take-off speed. The power for this test shall be not greater than 30% Take-off Power. The oil inlet temperature shall be within 30°C of the declared maximum temperature for take-off. This test may be run on a dynamometer. | JAR-E 400 Изпитание за превишена честота на въртене. (а) Изпитанията от (1) и (2) трябва да се изпълнят по време на или в края на изпитанието на издръжливост от JAR-E 440. (1) Двигатели без нагнетатели или с едноскоростни нагнетатели. 20 изпитания всяко едно с продължителност по 30 секунди при декларираното максимално превишаване на честотата на въртене или при честота на въртене с 5% надвишена над обявената максимална излетна честота на въртене, която е по-голямо Налягането в смукателния колектор при тези изпитания не трябва да е по-малко от максималното продължително такова. (2) Двигатели с двускоростни нагнетатели. 20 изпитания, всяко едно с продължителност по 30 секунди при декларираното максимално превишаване на честотата на въртене или при честота на въртене с 5% надвишена над обявената максимална излетна честота на въртене, която е по-голяма; 10 изпитания с ниска степен на нагнетяване и 10 изпитания с висока степен на нагнетяване. Налягането в смукателния колектор при тези изпитания не трябва да е по-малко от максимално продължителното такова. (b) По-нататък изпитанието се заключава в цялостна 10 минутна работа на етапи не по-малки от една минута, трябва да се достига декларираното максимално превишаване на честотата на въртене или при честота на въртене превишаваща с 5% декларираната излетна честота на въртене. Мощността при това изпитание не трябва да е по-голяма с 30% от излетната такава. Температурата на входящото в двигателя масло трябва да е не повече от 30°С спрямо обявената максимална температура за излитане. Този изпитание може да се проведе с използването на динамометър. |
| JAR–E 410 Supercharger Rig Tests (See ACJ E 410) (a) In order to determine the performance of supercharged Engines at altitude, i.e. full throttle height and corresponding Power, rig tests shall be run on superchargers which are representative of the type used and of the dimensions and manufacturing finish obtained in production. (b) These tests shall be run, on air only, for the determination of compression ratio against mass flow for at least five values of the parameter U/!T covering the full range of Engine operating crankshaft rotational speed. These results shall be plotted on the usual non-dimensional basis of compression ratio against the mass flow function W!T/S, each characteristic to cover the full range of the latter back to the surge point. (See ACJ E 320, paragraph 7(b)). (c) Characteristics corresponding with standard atmospheric conditions at sea-level and at altitudes of 1 500 m (5 000 ft) intervals up to the anticipated full throttle height shall be obtained by interpolation from the above results for corresponding values of U/!T determined as follows. The value of U shall correspond with Maximum Continuous crankshaft rotational speed and where the supercharger operates on a mixture of fuel and air the values of T shall be the air intake temperature (i.e. the international standard atmospheric temperature) less the evaporative drop due to the fuel, which shall be determined on the basis of 30°C at sea-level and varying linearly to 5°C at 9 000 m (30 000 ft). (d) The Engine operating line, based preferably on measured charge flow at Maximum Continuous Power conditions, corrected to standard sea-level conditions and then to the 1 500 m (5 000 ft) altitude stages referred to in (c) by means of the formula for correction of Power given in JAR–E 320 (b), shall be plotted across the supercharger characteristics. The values of compression ratio so obtained shall then be plotted against the corresponding air intake temperatures T (international standard atmospheric temperatures) for the determination of the supercharger constant k in ACJ E 320, paragraph 7(a) . (e) A report on these tests comprising original and derived characteristics with detailed calculations as outlined above shall be submitted to the Authority for agreement of the value of k obtained. | JAR-E 410 Стендови изпитания на нагнетатели. (а) За да се определят характеристиките на двигатели с нагнетатели във височина, трябва да се извършат стендови изпитания на нагнетатели, които са представители на изпитвания тип и на размерите и окончателните обработки получени при производството. (b) Тези изпитания ще се извършват само на въздух, за определяне на зависимостта на степента на повишаване на налягането от масовия разход на потока за най-малко пет стойности на параметъра (n - честота на въртене на ротора на нагнетателя, Т - температура на входа в нагнетателя в градуси Келвин), покриващи пълния диапазон на експлоатационни честоти на въртене на коляновия вал на двигателя. Графикъ с резултатите се чертае обикновено в критериални параметри, като зависимост на степента на повишаване на налягането от параметъра на разхода (G - секунден масов разход на газ, kg/s, р - налягане на входа в нагнетателя, Ра), всяка характеристика обхваща пълен ред от стойности до точката на неустойчива работа. (c) Трябва да се получат характеристики, съответстващи при снандартни атмосферни условия и на височини от 1500 m (5000 ft) нагоре за очакван напълно отворен дросел, посредством интерполация на горните резултати за съответстващи стойности на , определени както следва. Стойността на n ще съответства на максималната продължителна честота на въртене на коляновия вал и където нагнетателят работи със смес от гориво и въздух Т ще е входната температура на въздуха (т. е. Международната стандартна атмосферна температура) минус дължимата за изпаряването на горивото, която ще се определи на основата 300С на морско ниво и се променя линейно до 50С на 9000 m (30000 ft). (d) Работната линия на двигателя, основана за предпочитане на измерване на дебита при максимална продължителна мощност, се коригира за стандартни атмосферни условия на морско ниво и след това за височини през 1500 m посредством метода на формулите за коригиране на мощността, използвани в JAR-E 320, трябва да се начертае върху характеристиката на нагнетателя. Така получени стойностите на степента на повишаване на налягането трябва тогава да се чертаят за съответната температура на въздуха на входа Т (температурата на международната стандартна атмосфера) за определяне на константата “k” на нагнетателя. (е) Трябва да се предостави пред Въздухоплавателната администрация протокол за тези изпитания, съдържащ оригиналните и получените характеристики с детайлните изчисления, както е описано по-нагоре, за одобрение на получените стойности на “k”. |
| JAR–E 420 Induction Systems – Pressure Tests (a) The joints in the parts submitted for the tests shall be made in a like manner and of similar materials to those with which the parts will be assembled on the Prototype Engine. (b) The tests of (1) or (2) shall be additional to any tests for porosity and leakage which may be made during the manufacture of the parts. (1) Unsupercharged Engines. One set of the parts of the induction system between the carburettor and the cylinders shall be tested for permanent distortion or other damage with an internal pressure of 350 kPa (50 lbf/in 2 ) and for leakage with an internal pressure of 140 kPa (20 lbf/in 2 ) . (2) Supercharged Engines (i) Induction Systems from Carburettor to Supercharger. One set of parts of the induction system between the air throttle and the supercharger shall be tested for permanent distortion or other damage with an internal pressure of 350 kPa (50 lbf/in 2 ) and for leakage with an internal pressure of 140 kPa (20 lbf/in 2 ). (ii) Supercharger Casing, Induction Manifolds and Pipes. One set of parts of the induction system from and including the supercharger casing to the cylinders shall be tested for permanent distortion or other damage with an internal pressure of 350 kPa (50 lbf/in 2 ) in excess of the maximum Take-off manifold pressure, and for leakage with an internal pressure of 140 kPa (20 lbf/in 2 ) or 100 kPa (15 lbf/in 2 ) in excess of the maximum Take-off manifold pressure, whichever is the greater. | JAR-E 420 Всмукателна система – Изпитания на налягането. (а) Съединенията в частите, предоставени за изпитания трябва да се направят по подобен начин и от същите материали като тези, към които частите че се съединят на двигателя-прототип. (b) Изпитанията в (1) и (2) трябва да са допълнителни към всякакви изпитания за откриване на шупли и теч, които могат да се направят по време на производството на частите. (1) Двигатели с нагнетатели. Трябва да се изпита един комплект на частите от всмукателната система между карбуратора и цилиндрите, за трайни деформации или други повреди при вътрешно налягане от 350 kPa (50 lbf/in2) и за течове при вътрешно налягане в колектора от 140 kPa (20 lbf/in2). (2) Двигатели с нагнетатели.. (i) Всмукателна система от карбуратора до нагнетателя. Трябва да се изпита един комплект от частите на системата за всмукване между дроселната клапа и нагнетателя за трайни деформации или други повреди при вътрешно налягане в колектора от 350 kPa (50 lbf/in2) и за течове при вътрешно налягане в колектора от 140 kPa (20 lbf/in2). (ii) Корпус на нагнетателя, всмукателен колектор тръбопроводи. Трябва да се изпита един комплект от частите на системата за всмукване и включително корпуса на нагнетателя до цилиндрите за остатъчни деформации или други повреди при вътрешно налягане от 350 kPa (50 lbf/in2) свръх максималното излетно налягане в колектора и за течове при вътрешно налягане от 140 kPa (20 lbf/in2) или 100 kPa (15 lbf/in2) свръх максималното излетно налягане в колектора, което е по-голямо. |
| JAR–E 430 Water Spray Tests (a) Installation Conditions. With the Engine suitably cowled or shielded to be fully representative of an installed Engine, a water spray shall be applied throughout three periods of running. (b) Running Conditions. Each period of running shall comprise – Start Warm up Ignition checks 5 minutes at Take-off Power 15 minutes at Maximum Continuous Power 15 minutes at Maximum Best Economy Cruising Power 25 minutes at 60% of Maximum Continuous Power at 75% of Maximum Best Economy Cruising crankshaft rotational speed Ignition check and accelerations. Two-speed supercharged Engines shall run the whole test in low gear. (c) Interval Conditions. An interval of 24 hours shall be allowed after each period of running. No adjustment or artificial drying-off shall be undertaken from the commencement of the test and, when not running, the Engine shall be completely covered in a manner which will fully promote moisture penetration. At the conclusion of the third cycle of running and standing, the Engine shall be subjected to 5 minutes running at Take-off Power without the water spray. (d) Water Spray Conditions. The spray shall be arranged to deliver water in a manner representative of very heavy rain over the whole frontal area of the Engine including cowling, air intakes, etc., but not necessarily the Propeller tips, throughout the full running time. The rate of delivery, R, shall be assessed from the formula – R = 12 . 2F litres/min (15 F Gal/h) where F ... m 2 (ft 2 ) ... is frontal area of nacelle. | JAR-E 430 Изпитание с впръскване на вода. (а) Монтажни условия. Трябва да се приложи впръскване на вода през три периода на работа, с подходящо покрит или екраниран двигател за пълно реално представяне на инсталиран двигател. (b) Условия на работа. Всеки период на работа трябва да включва - Пускане; Загряване; Проверка на запалването; 5 минути работа на излетна мощност; 15 минути работа на максимална продължителна мощност; 15 минути работа на максимална най-икономична крейсерска мощност; 25 минути на 60% от максимална продължителна мощност, при 75% от максимално най-икономичната крейсерска честота на въртене на коляновия вал; Проверка на запалването и ускорението при приемствеността; Двигателите с двускоростни нагнетатели трябва да работят през цялото изпитание при ниска скорост. (с) Условия за интервалите. Трябва да се даде интервал от 24 часа след всеки период на работа. Не трябва да се изпълняват настройка или сушене на двигателя от началото на изпитанието и когато не работи двигателя трябва да е изцяло покрит по начин по който ще спомогне за пълното проникване на влагата. При завършването на третия цикъл на работа и престой, двигателят трябва да се подложи на 5-минутна работа при излетна мощност без впръскване на вода. (d) Условия за впръскване на вода. През цялото време на изпитването впръскването трябва да се нагоди към подаването на вода по начин представляващ условията на силен дъжд около цялата входна област на двигателя, включително входа на въздуха в зоната под покриващите двигателя капаци и обтекатели и т,н, но не непременно в краищата на лопатите на витлото. Степента на подаване на водата “R” трябва да се оценява чрез формулата - R = 12,2 F литра/минута (15 F Gal/h) Където F, m2 (ft2) е сечението на челната част на въздухозаборника. |
| JAR–E 440 Endurance Test (a) The runs shall be made in the order and in suitable non-stop stages agreed by the Authority to be appropriate for the particular Engine being tested. (1) The whole of the Endurance Test shall be run with the oil pressure set to give the declared normal operating pressure at Maximum Continuous conditions except that one hour at Take-off conditions and nine hours at Maximum Continuous conditions shall be run with the pressure set to give the declared minimum for completion of the flight at Maximum Continuous conditions. The test conditions may be revised, if necessary, to avoid having to stop the Engine during particular stages in order to reset the oil pressure. (2) Where the operating conditions are prescribed in terms of a percentage of Maximum Continuous Power the crankshaft rotational speed, manifold pressure and mixture strength shall be appropriate to the simulation of critical (i.e. most severe) cruising conditions at this power. Where in such cases the manifold pressure is not greater than that for Maximum Best Economy Cruising Power, the mixture strength shall be compatible with the manifold pressure. (3) See ACJ E 440(a). (b) Schedules (1) Schedule for Unsupercharged Engines and Engines Incorporating Gear-driven, Single-speed Superchargers Part 1 A 30-hour run consisting of alternate 5 minute periods at Take-off Power and speed and Maximum Best Economy Cruising Power or Maximum Recommended Cruising Power conditions. Part 2 A 20-hour run consisting of alternate periods of 1½ hours at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 75% Maximum Continuous Power and 91% Maximum Continuous speed. Part 3 A 20-hour run consisting of alternate periods of 1½ hours at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 70% Maximum Continuous Power and 89% Maximum Continuous speed. Part 4 A 20-hour run consisting of alternate periods of 1½ hours at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 65% Maximum Continuous Power and 87% Maximum Continuous speed. Part 5 A 20-hour run consisting of alternate periods of 1½ hours at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 60% Maximum Continuous Power and 84 . 5% Maximum Continuous speed. Part 6 A 20-hour run consisting of alternate periods of 1½ hours at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 50% Maximum Continuous Power and 79 . 5% Maximum Continuous speed. Part 7 A 20-hour run consisting of alternate 2½ hour periods at Maximum Continuous Power and speed and Maximum Best Economy Cruising Power or Maximum Recommended Cruising Power conditions. (2) Schedule for Engine Incorporating a Gear-driven Two-speed Supercharger Part 1 A 30-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate 5 minute periods at Take-off Power and speed and Maximum Best Economy Cruising Power or Maximum Recommended Cruising Power Conditions. If a Take-off Power rating is desired in the higher gear ratio, 15 hours of the 30-hour run shall be made in the higher gear ratio in alternate periods of 5 minutes at the power obtainable with the Take-off critical altitude manifold pressure and Take-off speed and 5 minutes at 70% high ratio Maximum Continuous Power and 89% high ratio Maximum Continuous speed. Part 2 A 15-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate periods of one hour at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 75% Maximum Continuous Power and 91% Maximum Continuous speed. Part 3 A 15-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate periods of one hour at Maximum Continuous Power and speed and ½ hour at 70% Maximum Continuous Power and 89% Maximum Continuous speed. Part 4 A 30-hour run in the higher gear ratio at Maximum Continuous Power and speed. Part 5 A 5-hour run consisting of alternate periods of 5 minutes in each of the supercharger gear ratios. The first 5 minutes of each 10-minute period shall be made in the higher gear ratio at Maximum Continuous speed and the power obtainable with 90% of Maximum Continuous manifold pressure in the higher gear ratio under sea-level conditions. The condition for operation for the following 5-minute period in the lower gear ratio shall be that obtained by shifting to the lower gear ratio at constant speed. Part 6 A 10-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate periods of one hour at Maximum Continuous Power and speed and one hour at 65% Maximum Continuous Power and 87% Maximum Continuous speed. Part 7 A 10-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate periods of one hour at Maximum Continuous Power and speed and one hour at 60% Maximum Continuous Power and 84 . 5% Maximum Continuous speed. Part 8 A 10-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate periods of one hour at Maximum Continuous Power and speed and one hour at 50% Maximum Continuous Power and 79 . 5% Maximum Continuous speed. Part 9 A 20-hour run in the lower gear ratio consisting of alternate 2 hour periods at Maximum Continuous Power and speed and Maximum Best Economy Cruising Power and speed or at Maximum Recommended Cruising Power and speed. Part 10 A 5-hour run in the lower gear ratio at Maximum Best Economy Cruising Power and speed or Maximum Recommended Cruising Power and speed. (3) Schedule for Engine Incorporating a Turbo-supercharger. For Engines incorporating a turbo-supercharger, the Schedule of (1) will apply, except that – (i) Entire run specified in Part 1 shall be made at sea-level pressure, (ii) The portions of the runs specified in Parts 2 to 7 at Maximum Continuous Power shall be made at critical altitude pressure and the portions of the runs at other powers shall be made at 2 500 m (8 000 ft) altitude pressure (see ACJ E 440(b)(3)), and (iii) The turbo-supercharger used during the 150-hour Endurance Test shall be run on the bench for an additional 50 hours at a representative inlet pressure and at the limiting turbine wheel inlet gas temperature and rotational speed for Maximum Continuous Power operation unless the limiting temperature and speed are maintained during 50 hours of the rated Maximum Continuous Power operation. | JAR-E 440 Изпитания на издръжливост. (а) Изпитването трябва да се направи в последователността и на подходящи етапи без прекъсване, уговорени с Въздухоплавателната администрация, които да са подходящи за изпитвания двигател. (1) Цялото изпитание на издръжливост трябва да се извърши с фиксирано налягане на маслото за осигуряване на декларираното нормално работно налягане за максималнен продължителен режим, освен че трябва да се изпита за един час на излетен режим на работа и девет часа на максимален продължителен режим на работа с фиксиране на налягането за осигуряване на декларирания минимум за изпълнението на полета на максимален продължителен режим на работа. Условията на изпитанието могат да се преработят ако е необходимо, за да се избегне спирането на двигателя по време на някой отделен етап, за пренастройване на налягането на маслото. (2) Където работните условия са предписани с изрази в проценти от максималната продължителната мощност, честотата на въртене на коляновия вал, налягането във всмукателния колектор и състава на сместа трябва да са подходящи за симулирането на критичните (най-тежките) крейсерски условия при такава мощност. Там където в такива случаи налягането във всмукателния колектор не е по-голямо от това за максимална най-икономична крейсерска мощност, съставът на сместа трябва да е съгласувана с налягането във всмукателния колектор. (3) (b) Програми.. (1) Програма за двигатели без нагнетатели и двигатели включващи задвижвани от зъбни предавки, едно-скоростни нагнетатели. Част 1 30-часово изпитание състоящо се от редуващи се 5-минутни периоди на режими на излетна мощност и честота на въртене и максимална най-икономична крейсерска мощност или максимално препоръчителна крейсерска мощност. Част 2 20-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 1Ѕ-часа на максимално продължителни мощност и честота на въртене и Ѕ часа на 75% от максимална продължителна мощност и 91% от максимална продължителна честота на въртене. Част 3 20-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 1Ѕ-часа на максимално продължителна мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 70% от максимално продължителната мощност и 89% от максимално продължителната честота на въртене. Част 4 20-часово изпитание състоящо се от алтернативни периоди от 1Ѕ-часа при максимална продължителна мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 65% от максимална продължителна мощност и 87% от максимално продължителна честота на въртене. Част 5 20-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 1Ѕ-часа на максимална продължителна мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 60% от максимална продължителна мощност и 84,5% от максимална продължителна честота на въртене. Част 6 20-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 1Ѕ-часа на максимална продължителна мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 50% от максимална продължителна мощност и 79,5% от максимална продължителна честота на въртене. Част 7 20-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 1Ѕ-часа на максимална продължителна мощност и честота на въртене и максимална най-икономична крейсерска мощност или максимална препоръчана крейсерска мощност. (2) Програма за двигатели включващи задвижвани от зъбни предавки двускоростни нагнетатели. Част 1 30-часово изпитание при ниска степен на нагнетяване, състоящо се от редуващи се 5-минутени периоди на режим на излетна мощност и честота на въртене и максимална най-икономична крейсерска мощност или максимално препоръчителната крейсерска мощност. Ако режима на излетна мощност е проектиран за висока степен на нагнетяване, 15-часа от 30- часовото изпитание трябва да се направи при по-високата степен на нагнетяването на редуващи се периоди от 5 минути при достигнатата мощност с налягане в смукателния колектор за излетна критична надморска височина и излетна честота на въртене и 5 минути при 70% от максимална продължителна мощност с по-високата степен на компресорно-нагнетяване и 89% от максимално продължителната честота на въртене с по-високата степен на нагнетяване. Част 2 15-часово изпитание с ниската степен на нагнетяване състоящо се от редуващи се периоди от един час при максимална продължителна мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 75% от максимална продължителна мощност и 91% от максимално продължителната честота на въртене Част 3 15-часово изпитание с ниската степен на компресорно-нагнетяване състоящо се от алтернативни периоди от един час при максимално продължителни мощност и честота на въртене и Ѕ часа при 70% от максимално продължителната мощност и 89% от максимално продължителната честота на въртене Част 4 30-часово изпитание с висока степен на нагнетяване при режим на максимална продължителна мощност и честота на въртене Част 5 5-часово изпитание състоящо се от редуващи се периоди от 5 минути за всички степени на нагнетяване. Първите 5 минути от всеки 10-минутен период трябва да се направят с висока степен на компресорно-нагнетяване при максимална продължителна честота на въртене и получената мощност при 90% от максимално продължително налягане във всмукателния колектор с висока степен на нагнетяване за условия при морско равнище. Режимът на работа за следващия 5- минутен период с ниската степен на нагнетяване трябва да е този достигнат чрез изместване към ниската степен на компресорно-нагнетяване при постоянна честота на въртене. Част 6 10-часово изпитание с ниска степен на нагнетяване, състоящо се от редуващи се периоди от един час при максимална продължителна мощност и честота на въртене и един час при 65% от максимална продължителна мощност и 87% от максимално продължителната честота на въртене. Част 7 10-часово изпитание с ниска степен на нагнетяване, състоящо се от редуващи се периоди от един час при максимална продължителна мощност и честота на въртене и един час при 60% от максимална продължителна мощност и 84,5% от максималн продължителна честота на въртене. Част 8 10-часово изпитание с ниска степен на компресорно-нагнетяване състоящо се от алтернативни периоди от един час при максимално продължителните мощност и честота на въртене и един час при 50% от максимално продължителната мощност и 79,5% от максимално продължителната честота на въртене. Част 9 20-часово изпитание с ниска степен на нагнетяване състоящо, се от редуващи се 2-часови периоди при максимална продължителна мощност и честота на въртене и при максимална най-икономична крейсерска мощност и честота на въртене или при максимална препоръчителна крейсерска мощност и честота на въртене Част 10 5-часово изпитание с ниска степен на нагнетяване на максимална най-икономична крейсерска мощност и честота на въртене или при максимална препоръчана крейсерски мощност и честота на въртене. (3) Програма за двигател включващ турбонагнетател. За двигател включващ нагнетател, ще се използва програмата от (1), освен че - (i) Цялото изпитание определено в Част 1 трябва да се извърши при налягане отнасящо се за морското равнище, (ii) Частите от изпитанията определени в Части 2 до 7 при максимално продължителна мощност трябва да се извършат при налягане на критична височина и частите от изпитанията при други мощности трябва да се извършат за налягане съответстващо на 2’500 m (8’000 фута) надморска височина, и (iii) Турбонагнетателят използван при 150 часовото изпитание на издръжливост трябва да работи допълнително 50 часа на стенд при типично входно налягане и при ограничена температура на газа на входа в турбинното колело и честотата на въртене за максимална продължителна мощност освен, ако ограниченията на температурата и честотата на въртене се поддържат през 50 часа на максимална продължителна мощност. |
| JAR–E 450 Single Ignition Tests (a) At the beginning and at the end of each stage agreed under JAR–E 440(a) for the Endurance Test, single ignition checks shall be made on each ignition system in turn with the Engine running at Take-off Power and speed. (b) The drop in crankshaft rotational speed on single ignition as compared with the crankshaft rotational speed on dual ignition shall in no case exceed the value declared by the constructor. | JAR-E 450 Изпитание на единично запалване. (а) В началото и в края на всеки етап съгласно JAR-E 440(a) на изпитанието на издръжливост, трябва да се направи проверки на единично запалване за всяка система за запалване поред, при работа на двигателя на излетна мощност и честота на въртене. (b) Падането на честотата на въртене на коляновия вал при единично запалване в сравнение с честотата на въртене на коляновия вал при двойно запалване не трябва в никакъв случай да надвишава стойността обявена от конструктора. |
| JAR–E 460 Backfire Tests (a) After completion of the Endurance Test, functioning tests of the Engine shall be made to determine if there is any tendency for the Engine to backfire when using the normal means of starting and during accelerations effected by any reasonable means. (b) (1) If after the completion of the Endurance Test, no tendency for the Engine to backfire is established, three backfires shall be produced artificially on an Engine of the same type. If, however, a tendency to backfire is established, at least twenty backfires shall be produced artificially on an Engine of the same type. (2) If necessary, mechanical mal-adjustment shall be used to cause backfiring. Maladjustment may include the mixture strength artificially weakened, non-standard ignition timing, an inlet tappet adjusted to hold the valve off its seat, or crossed ignition leads. (3) The effect of backfires occurring during starting and during running conditions shall be established. (4) In order to qualify for approval, the Engine shall not suffer serious damage as a result of these tests. | JAR-E 460 Изпитание на обратен пламък. (а) След завършване на изпитанията на якост на умора, трябва да се извършат функционални изпитания на двигателя за определяне дали има някаква тенденция за обратен пламък, когато се използват нормални методи за пускане и по време на ускорение. (b) (1) Ако след извършване на изпитание на якост на умора е установено, че двигателят няма тенденция за обратен пламък, трябва да се възпроизведе изкуствено три пъти обратен пламък на двигател от същия тип. Ако обаче се установи тенденция за обратен пламък, трябва да се възпроизведат най-малко дванадесет обратни пламъка от същия тип. (2) Ако е необходимо трябва да се използва механично разрегулиране за причиняване на обратен пламък. Разрегулирането може да включва изкуствено обедняване на сместа, ненормална синхронизация на запалването, входен повдигач регулиран да има клапан извън леглото му или кръстосани проводници на запалването. (3) Трябва да се установи въздействието на обратните пламъци срещащи се при пускане и при работни условия. (4) В реда на подготовка за одобрени, двигателят не трябва да търпи сериозни повреди като резултат от тези изпитания. |
| JAR–E 470 to JAR–E 490 (RESERVED) | JAR-E 470 до JAR-E 490 (Запазени) |
| JAR–E 500 Functioning (See ACJ E 500) (a) The Engine shall be free from dangerous surge and instability throughout its operating range of ambient and running conditions within the air intake pressure and temperature conditions declared by the constructor. (b) The design of the Engine shall be such that the power output can be controlled within the approved limits. (c) All Engines shall be equipped with an igniter system suitable for starting the Engine on the ground and in flight at all altitudes up to a declared altitude. | ГЛАВА D – ГАЗОТУРБИННИ ДВИАТЕЛИ; ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКЦИЯ JAR-E 500 Функциониране. (а) Не трябва да се допуска опасно помпажиране и неустойчива работа на двигателя през целия негов експлоатационен диапазон на окръжаващи и работни условия при налягане на въздуха във входното устройство и температурни условия заявени от конструктора. (b) Конструкцията на двигателя трябва да е такава, че да може да се контролира изходната мощност в рамките на одобрените граници. (с) Всички двигатели трябва да са оборудвани със запалителна система, подходяща за пускане на двигателя на земя и в полет на всички височини до обявената максимална такава |
| JAR–E 510 Failure Analysis (See ACJ E 510) (a) A failure analysis of the Engine including the control system for a typical installation shall be carried out in order to assess the likely consequence of all failures that can reasonably be expected to occur. From this, a summary shall be made of those failures (including those multiple failures referred to in (c) and (d)), which could result in Major Effects or Hazardous Effects, together with an estimate of the probability of occurrence of those Effects. Where significant doubt exists on the Effects of failures and likely combination of failures the Authority may require any assumptions to be verified by test (e.g. the effect of extreme unbalance arising from a large blade failure; the effects of a bearing failure; the effects of shaft failure). (b) It is recognised that the probability of prime failures of certain single elements (e.g. rotor discs) cannot be sensibly estimated in numerical terms. Where the failure of such elements is likely to result in Hazardous Effects, reliance must be placed on their meeting the prescribed integrity requirements and where this is so, it shall be stated in the failure analysis. (See also JAR–E 515.) (c) Where reliance is placed on safety devices, instrumentation, early warning devices, maintenance checks etc., to prevent a failure progressing to Hazardous Effects, the possibility of a ‘safety system’ failure in combination with a basic Engine failure shall be covered. Where items of a ‘safety system’ are outside the control of the Engine constructor, the assumptions of the failure analysis in respect of the reliability of these parts shall be clearly stated and supplied to the aircraft constructor. (d) Consequential secondary failures shall be taken fully into account. (e) Where the acceptability of the failure analysis is dependent on one or more of the following, these shall be identified in the analysis and appropriately substantiated. (1) Maintenance actions, including the verification of serviceability of items the failure of which could be dormant, being carried out at stated periods. These periods must be published in the appropriate manual. Additionally, where errors in maintenance of the Engine control system could lead to Hazardous Effects, (e.g. particularly in respect of reverse thrust), the appropriate vital points shall be identified for inclusion in the engine maintenance manual. (2) Justification for the inclusion in the Master Minimum Equipment List of any Engine-associated item permitted to be carried in an unserviceable state for specific periods. (3) Verification of satisfactory functioning of safety or other devices, etc., at preflight or other stated periods, the details of which must be published in the appropriate manual. (4) The provision of specific instrumentation not otherwise required. (f) In certain cases the failure analysis will depend on assumed installed conditions. Such assumptions shall be stated in the analysis. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 510 Анализ на отказите. (а) Анализа на отказите на двигателя, включващ инсталираната за типа двигател система за управление трябва да се извърши с цел да се направи оценка на вероятните последствия от всички откази, които с достатъчна вероятност се очакват да възникнат. От това трябва да се прави кратко заключение за тези откази (включващо тези много повтарящи се откази отбелязани в (с) и (d)), които биха довели до появата и развитието на големи последствия и опасни последствия, заедно с оценка за възможните събития на тези последствия. Там където съществува достатъчно съмнение в последствията от отказите и вероятни комбинации от откази, Въздухоплавателната администрация може да изиска да бъдат потвърдено чрез изпитание всяко допускане (например, последствието от силно нарастващия дисбаланс вследствие на повреди по дългите работни лопатки от ротора на двигателя, последствията от повреди в лагерите на двигателя, последствия от повреди на валовете на двигателя). (b) Приема се, че възможността за основен отказ на някои единични елементи (например, дисковете на ротора) не може да бъде прецизно предвидена в цифрово изражение. Там където отказ на такива елементи вероятно биха довели до опасни последствия, доверието трябва да се постави на тяхното съответствие с предписаните изисквания относно целостта и където това е изпълнено трябва да е изложено в анализа на отказите. (с) Там където надеждността се определя от обезопасяващи средства, инструментално оборудване, средства за ранно предупреждение, технически прегледи и други с цел предотвратяване развитието на откази до опасни последствия, трябва да се разглеждат възможностите за отказ на “Обезопасяващата система” в комбинация с основен двигателен отказ. Където частите на “Обезопасяващата система” са извън контрола определен от конструктора на двигателя предложенията на анализа на отказите, като се отчита надеждността на тези части, трябва ясно да се изложат и предоставят от конструктора на ВС. (d) Последващи вторични откази трябва изцяло да бъдат взети под внимание. (е) Там където приемането на Анализите на отказите зависи от едно или повече от по-долу изброените дейности, те трябва да се определят в анализите и подходящо да се потвърдят. (1) Дейности по техническото обслужване, включващи проверка на експлоатационната пригодност на частите, които биха могли да имат скрити повреди, се провеждат през определени интервали от време. Тези интервали трябва да се публикуват в подходящо Ръководство. В допълнение, там където са възможни грешки в техническото обслужване на системата за управление на двигателя и могат да доведат до Опасни последствия (особено които касаят реверсивната теглителна сила) трябва да се определят подходящите жизнени точки за включване в Ръководството за техническо обслужване на двигателя. (2) Доказване включването в списък на основното минимално оборудване (MMEL) на всякакви свързани с двигателя елементи, които са в неработоспособно състояние, допускащо да се изпълнят полетите за определени периоди (3) Проверка на удовлетворителното функциониране на средства за обезопасяване или други устройства по време на предполетната подготовка или други определени периоди, подробностите за които трябва да се публикуват в съответното Ръководство. (4) Осигуряването на специфични контролно-измерителни прибори иначе не се изисква. (f) В някои случаи анализът на отказите ще зависи от допусканите монтажти условия. Такива допускания трябва да се публикуват в анализите. |
| JAR–E 515 Critical Parts Integrity (See ACJ E 515 and AMJ E 515) The Engine Critical Parts shall be identified and their integrity shall be established by the following disciplines: (a) An engineering plan, the execution of which demonstrates that the combination of loads, material properties, environmental influences and conditions are sufficiently well-known or predictable by analysis, or test experience to allow the parts to be withdrawn from service at a life before hazardous failure can occur. (b) A manufacturing and inspection plan which defines the method of manufacture – (1) For producing all parts with the attributes assumed by the engineering plan of (a). (2) To enable the relevant manufacturing history to be traceable. 3) To ensure that manufacturing changes will be controlled to prevent the assumed attributes being degraded. (c) The manufacturer shall demonstrate that adequate procedures are adopted to ensure the necessary control of the engineering and manufacturing functions associated with the production of Critical Parts. These procedures shall specify the objectives and responsibilities of the organisation necessary to control and implement the overall Product Assurance Policies. (d) The manufacturing processes, maintenance in service and overhaul of Critical Parts must be such as to ensure that they have characteristics essentially similar to those on which the certification of the design was based, and must be associated with specified acceptance standards and Non-Destructive Inspection. [Ch. 9, 21.10.94] 3) To ensure that manufacturing changes will be controlled to prevent the assumed attributes being degraded. (c) The manufacturer shall demonstrate that adequate procedures are adopted to ensure the necessary control of the engineering and manufacturing functions associated with the production of Critical Parts. These procedures shall specify the objectives and responsibilities of the organisation necessary to control and implement the overall Product Assurance Policies. (d) The manufacturing processes, maintenance in service and overhaul of Critical Parts must be such as to ensure that they have characteristics essentially similar to those on which the certification of the design was based, and must be associated with specified acceptance standards and Non-Destructive Inspection. [Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 515 Цялост на критическите части. Критичните части на двигателя трябва да се идентифицират и тяхната цялост трябва да се установява с помощта на следното: (а) Инженерен проект, изпълнението на който демонстрира, че комбинацията от натоварвания, свойства на материалите, влияния на околната среда и условия са съответно добре известни или предсказуеми чрез анализи или изпитание на издръжливост, за да осигурят отстраняването на частите от техническата експлоатация при достигане на експлоатационен живот преди да се случи опасен отказ (b) Производствен и инспекционен проект, който определя методите на производство - (1) За производството на всички части с качествата приети в инженерния проект съгласно (а); (2) За даване на възможност за проследяване на съществената история на производството на тези части; (3) За осигуряване контролирането на производствените промени, с цел предпазване от понижаване на допустимото качество; (е) Производителя трябва да демонстрира, че са усвоени подходящи процедури за осигуряване на необходимото управление на инженеринговите и производствени дейности свързани с производството на Критичните части Тези процедури трябва да определят целите и отговорностите на организацията, необходими за управление и изпълнение на общата политика за осигуряване продукта. (d) Производствения процес, техническото обслужване по време на експлоатация и ремонта на Критичните части трябва да са такива, че да осигуряват основно запазване на характеристиките им идентични на тези на които се базира сертифицирането на проекта и трябва да бъдат свързани с точно определени одобрени стандарти и безразрушителен контрол. |
| JAR–E 520 Strength (a) The major rotating components of the Engine shall have adequate strength to withstand both the thermal and dynamic conditions of normal operation and any excessive thermal or dynamic conditions that may result from abnormal speeds, abnormal temperatures or abnormal vibration loads. (In assessing the abnormal conditions to be considered, account shall be taken of the failure analysis prescribed in JAR–E 510.) (See ACJ E 520(a).) (b) Fixed structure in close proximity to rotating parts shall be so arranged that any rub caused either by – (1) Thermal expansion or contraction of parts to the extremes of movement within the operating envelope of the Engine, or (2) Movement resulting from likely fault conditions of either the fixed or rotating parts, will occur in a manner not likely to result in hazardous disintegration. As an alternative to (2) a device giving warning of such unintended movement shall be provided. (c) (1) The strength of the Engine shall be such that the shedding of compressor or turbine blades, either singly or in likely combinations, will not lead to damage that could hazard the safety of the aircraft (e.g. as a long term effect in respect of those failures which would not be detected by the declared instrumentation (e.g. vibration detectors)) and within the likely shutdown time for those which would be detected, and during any continued rotation after shutdown. (See ACJ E 520(c)(1)). (2) Data shall be established and provided for the purpose of enabling each aircraft constructor to ascertain the forces that could be imposed on the aircraft structure and systems as a consequence of out-of-balance running and during any continued rotation with rotor unbalance after shutdown of the Engine following the occurrence of blade failure as demonstrated in compliance with JAR–E 810. The data must include, but is not limited to, the relevant out-of-balance forces and Engine stiffnesses, together with the expected variations with time of the rotational speed(s) of the Engine’s main rotating system(s) after blade failure. (d) Design consideration shall be given to avoiding the risk of major rupture of Engine casings (particularly those which are subjected to high pressure loads) in the event of a local failure in the casing or damage to the casing arising, for example, from a torching flame following a combustion system failure. [Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 520 Якост. (а) Главните ротационни компоненти на двигателя трябва да имат адекватна якост срещу температурните и динамичните състояния (натоварвания) при нормалната експлоатация и при всякакви извънредни температурни и динамични състояния, които могат да с причинят от не нормални честоти на въртене, не нормални температури или не нормални вибрации (при оценка на не нормалните състояния да се отчита анализът на отказите, описан в JAR-E 510. (b) Неподвижните конструкции, достатъчно близко намиращи се до ротационните части, трябва така да бъдат разположени, че всякакво триене, причинено от някой от следните фактори - (1) преместване вследствие термичното разширение или свиване на частите до екстремалните им стойности в рамките на операционните режими на двигателя или, (2) преместване на частите в резултат на вероятни състояния на откази в ротационните или в неподвижните части. да не доведе до опасно разсъединяване (разделяне) на частите. Като алтернатива на (2) трябва да се предвидят устройства предупреждаващи за такива непредвидени премествания. (с) (1) Якостта на двигателя трябва да е такава, че изхвърлянето на компресорни или турбинни лопатки, по отделно или при вероятни комбинации няма да доведе до повреда, която би застрашила безопасността на ВС (например като продължително влияние в резултат на тези откази, които не могат да се открият, чрез декларираното контролно-измерително оборудване – вибрационни датчици и други) и в рамките на времето за вероятното спиране на двигателя за тези откази, които са открити и по време на някакво продължително въртене на ротора след спиране на двигателя. (2) Трябва да се създаде и предостави информация с цел осигуряване възможността всеки конструктор на ВС да установява силите, които биха въздействали на конструкцията на ВС и системите вследствие на не балансирано въртене и по време на всякакво продължително въртене на не балансиран ротор след спиране на двигателя, последващо повреда на лопатка, както е демонстрирано в съответствие с JAR-E 810. Информацията трябва да включва, но да не се ограничава от съществените дисбалансиращи сили и коравина на двигателя заедно с очакваните промени във времето на честотата на въртене (честотите на въртене) на основната(те) ротационна(и) част(и) на двигателя след повреда на лопатка. (d) Трябва да се изготвят анализи на конструкцията с цел предпазване на опасността от основни нарушавания на целостта (разрушения) на корпуса на двигателя (особено на тези, които са вследствие на натоварвания от високо налягане), в случай на локална повреда на корпуса или повреда в корпуса възникнала, например, от пламък, следствие от неизправности в горивната камера. |
| JAR–E 525 Continued Rotation (See ACJ E 525) If any of the Engine’s main rotating systems will continue to rotate after the Engine is shutdown for any reason while in flight, and means to prevent that continued rotation, are not provided, any continued rotation during the maximum period of flight and in the flight conditions expected to occur with that Engine inoperative must not result in damage to the Engine which would be unacceptable under JAR– E 510. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 525 Продължително въртене на ротора (след спиране на двигателя). Ако някоя от главните ротационни системи на двигателя продължи да се върти след спирането на двигателя в полет по каквато и да е причина и не е предвиден начин да се предпази системата от такова продължително въртене, то каквото и да е продължително въртене за максималното време на полета и в условия на полет с вероятност това да се случи с неработещ двигател не трябва да доведе до повреди в двигателя, които са недопустими съгласно JAR-E 510. |
| JAR–E 530 Fire Precautions (See ACJ E 530) (a) Design and construction of the Engine and the materials used must minimise the probability of the occurrence and spread of fire during either normal operation or failure conditions and must minimise the effects of such a fire. (b) Except as provided by (c), each line, fitting and other component which contains or conveys flammable fluids must be at least Fire Resistant. These components must be shielded or located to safeguard against ignition of leaking flammable fluids. (c) Flammable fluid tanks and any associated shut-off means and supports, which are part of and attached to the Engine, must be Fireproof either by construction or by protection, unless damage by fire will not cause leakage or spillage of a hazardous quantity of flammable fluid. (d) If by construction an Engine component acts as a firewall, this component shall be – (1) Fireproof; (2) Constructed so that no hazardous quantity of air, fluid or flame can pass across the firewall; (3) Protected against corrosion. (e) Those features of the Engine which form part of the mounting structure or Engine attachment points must be Fireproof, either by construction or by protection, unless otherwise agreed by the Authority and so declared in accordance with JAR–E 30. (f) When parts of the Engine control system are located in a designated fire zone, fire shall not lead to Hazardous Effects (for electronic engine controls, see also AMJ 20X-l). (g) Accumulation of hazardous quantities of flammable fluid and vapour shall be prevented by draining and venting. (h) Engine components and Modules shall be electrically bonded so as to be compatible withthe assumed aircraft installation. [Ch. 8, 4.5.90; Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 530 Предпазване от пожар. (а) Дизайна и конструкцията на двигателя и използваните материали трябва да минимизират възможността за възникване и разпространение на пожар по време на което и да е нормално работно състояние или състояние на отказ и трябва да минимизират последствията от такъв пожар. (b) Освен предвиденото в (с) всеки тръбопровод (маркуч), свързващ фитинг или друг компонент, които съдържат или пренасят запалим флуид трябва поне да са изработени най-малко от огнеустойчив материал. Тези компоненти трябва да са защитени или разположени в предпазни устройства срещу възпламеняване на флуидите при наличие на теч. (с) Резервоарите на запалимите флуиди и всякакви свързани с процеса на спиране на двигателя събирателни обеми и средства за запалимите флуиди, които са част или присъединени към двигателя трябва да са огнеупорни или чрез конструкцията си или чрез използване на защитни средства, освен ако повредата от огън не причинява теч или разливане на опасно количество запалим флуид. (d) Ако чрез конструкцията си двигателен компонент изпълнява ролята на противо-пожарна стена, този компонент трябва да бъде - (1) Огнеупорен; (2) Конструиран така, че да не могат да преминават през пожаро-защитната стена опасни количества въздух, флуид или пламък; (3) Защитен срещу корозия. (е) Тези характерни елементи на двигателя, които формират частите от конструкцията на монтажните възли за двигателя трябва да са огнеупорни или конструктивно или чрез защитни устройства, освен ако не е определено друго от Въздухоплавателната администрация и да е декларирано така в съответствие с JAR-E 30. (f) Когато части от системата за управление на двигателя са разположени в определени пожарни зони, огън не трябва да води до опасни последствия. (g) Трябва да се предотврати натрупване на опасни количества запалими флуиди и пари чрез дрениране и вентилиране. (h) Двигателните компоненти и модули трябва да са електрически свързани, така че да бъдат съвместими с предвиденото инсталиране на ВС. |
| JAR–E 540 Strike [ and ] Ingestion of Foreign Matter (See ACJ E 540) (a) The Engine shall be designed so that the strike and ingestion of foreign matter that is likely to affect only one Engine in any one flight [ will not cause any of the Hazardous Engine Effects identified in JAR-E 510. ] (b) The Engine shall be designed so that the strike and ingestion of foreign matter that is likely to affect more than one Engine in any one flight [ ]will not preclude the continued safe flight and landing of the aircraft as a consequence of unacceptable (1) Immediate or subsequent loss of performance; (2) [ Deterioration of ] Engine handling characteristics [ ]; (3) [ ]Exceedence of any Engine operating limitation[ ]; (4) Other conditions potentially hazardous to the aircraft. [Ch. 9, 21.10.94; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 540 Сблъскване и всмукване на чужди тела. (а) Двигателят трябва да бъде проектиран така, че сблъскването и всмукването на чужди тела, които вероятно могат да засегнат само един двигател при всякакъв полет не трябва да причиняват някое от опасните последствия за двигателя определени в JAR-E 510. (b) Двигателят трябва да бъде проектиран така, че сблъскването и всмукването на чужди тела, които вероятно могат да засегнат повече от един двигател при всякакъв полет не трябва да възпрепятстват безопасното продължаване полета и кацането на ВС, като резултат на неприемливи: (1) Незабавна или последваща загуба на характеристики на двигателя; (2) Износване на двигателя, изразяващо се в загуба на поддържаните от него характеристики; (3) Превишаване на което и да е от експлоатационните ограничения на двигателя; (4) Други потенциално опасни състояния за ВС. |
| JAR–E 550 (Reserved) [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 550 Запазен. |
| JAR–E 560 Fuel System (See ACJ E 560) (a) The fuel shall be supplied to the burners by Engine driven pump(s) which shall have an adequate margin of capacity over the maximum Engine demand. (b) The specification of the fuel for which Approval for use in the Engine is sought shall be declared by the Engine constructor. If any specification parameter is likely to be critical, this shall be identified so that, where necessary, Engine or rig testing using appropriate fuel may be agreed. (c) The fuel system shall be designed so that any accumulation of likely quantities of water which may separate from the fuel will not cause Engine malfunctioning. (d) Filters (1) All parts of the fuel system that are not inherently capable of accepting such foreign matter as is likely to be present in the fuel shall be protected by suitable filter(s) or other equivalent means or the need for such means in the aircraft fuel system shall be specified. These shall provide a degree of filtration sufficient to preclude malfunctioning of the system and be of adequate capacity (in relation to recommended servicing intervals) to accommodate any likely quantity of contaminants in the fuel, including water. (See also JAR–E 670 for contaminated fuel testing.) (2) Means shall be provided to indicate to the flight crew impending blockage of the main fuel filter. (3) If a by-pass is fitted to the main fuel filter – (i) The design of the fuel control system shall be such that when the by-pass is opened, hazardous failures do not result from operation on contaminated fuel. (ii) The design of the by-pass shall be such that previously collected contaminants in the filter will not enter the Engine fuel system downstream of the filter when the by-pass is in operation. (iii) Ground indication of by-pass operation shall be provided to permit appropriate maintenance action to be initiated. NOTE: Separate indication need not be provided if the maintenance instructions require the same action to be taken following an ‘impending blockage’ warning as would be taken for by-pass operation. (e) If icing can occur in the fuel system, means shall be provided to ensure the continued satisfactory functioning of the Engine in such circumstances. For systems not equipped with fuel heating this means shall come into operation automatically when required, unless other provisions are made which would give equivalent safety. Alternatively, where the Engine constructor intends to rely upon means to be incorporated in the aircraft fuel system this shall be declared together with a statement of the conditions which must be met (e.g. heat input requirements, minimum fuel temperature, de-icing fluid flow required) (see also ACJ E 670, paragraph 2). (f) Each fuel burner in the Engine shall be protected by a suitable filter, unless the burner design is such that the probability of dangerous Engine conditions arising from blockage is Extremely Remote. (g) Means for stopping the Engine rapidly shall be provided in the high pressure fuel line. (h) Where an air signal is used as part of the fuel control system, a means shall be provided to prevent – (1) Malfunctioning of the system as a result of the ingress of foreign matter, and (2) The blockage of the signal lines by foreign matter or ice, unless the design is such that the probability of malfunctioning or blockage is Remote. (i) All flexible pipes in the fuel system shall comply with an Approved Specification in accordance with JAR–E 70(a). [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 560 Горивна система. (а) Горивото трябва да се подава към форсунките от задвижвана от двигателя помпа, която трябва да има адекватна допустима граница на производителност над максималния разход на двигателя. (b) Спецификацията на горивото, за чието използване на даден тип двигател се изисква одобрение, трябва да се обяви от конструктора на двигателя. Ако някои спецификационен параметър на горивото има вероятност да бъдат критичен, той трябва да се установи така, че където е необходимо, двигател или изпитателен стенд, използващи подходящо гориво да бъдат одобрени. (с) Горивната система трябва да се проектира така, че всяко натрупване на възможни количества вода, които биха се отделили от горивото да не предизвикват състояния на неработоспособност на двигателя. (d) Филтри. (1) Всички части на горивната система, които по същество не допускат възможността за наличие на чужди тела, които е възможно да се намират в горивото трябва да бъдат предпазени от подходящи филтри или други еквивалентни средства или трябва да бъде регламентирана нуждата от такива средства в горивната система на ВС. Това трябва да осигури степен на филтрация достатъчна да предотврати неработоспособност на системата и да бъде със съответната възможност (в съответствие с препоръчаните интервали на ТО) да задържи всякакви възможни количества от замърсители в горивото включително и вода (Виж също JAR-E 670 за изпитание на замърсено гориво) (2) Средствата трябва да осигурят индикация на екипажа за предстоящо запушване на главния горивен филтър. (3) Ако главния горивен филтър е снабден с байпас - (i) Конструкцията на системата за управление подаването на горивото трябва да е такава, че при отворено положение на байпаса замърсяването на горивото да не води до опасни откази в работата й. (ii) Конструкцията на байпаса трябва да е такава, че при отворено негово положение да не позволява преминаването през него на предишни филтрирани от главния горивен филтър замърсявания на горивото и попадането им в агрегати, разположени след главния горивен филтър. (iii) Трябва да се осигури наземно индициране работата и положението на бай-пас средството, за да се осигури изпълнението на подходящи дейности свързани с техническото обслужване. Забележка: Не е необходимо отделно индициране на предупрежденията за предстоящо запушване на основния горивен филтър и влизането в действие на байпаса, ако инструкциите по ТО изискват извършването на еднакви действия във връзка с тези две състояния. (e) Ако в горивната система е възможно да възникне образуване на лед, трябва да се предвидят средства за осигуряване удовлетворителното продължаване работата на двигателя при такива обстоятелства. За двигатели, които не са екипирани със система за затопляне на постъпващото гориво, тези средства трябва да се включват в работа автоматично при необходимост, освен ако друго не е предвидено, което ще осигури еквивалентна безопасност. Като алтернатива, там където конструктора на двигателя възнамерява да се позове на средства вградени в горивната система на ВС, то това трябва да се обяви заедно с описанието на условията, които трябва да се изпълнят (например, изисквания за затопляне на постъпващото гориво, минимална температура на горивото, анти-обледенителна обработка на постъпващото гориво). (f) Всички горивна форсунка в двигателя трябва да са осигурени с филтърни елементи, освен ако конструкцията им е такава, че възможността за допускане на опасни състояния на двигателя вследствие на запушването им е изключително малко вероятна. (g) В линията за високо налягане на подаваното гориво трябва да са разположени средства за бързо спиране на двигателя. (h) Там където се използва въздушен сигнал , като част от системата за управление на подаваното гориво, трябва да се осигурят устройства за предпазване на - (1) не функциониране на системата в резултат на попадане на чужди тела и; (2) блокиране на линиите за предаване на сигнала от чужди тела или лед, освен ако конструкцията е такава, че възможността за не функциониране или запушване е малко вероятна. (i) Всички гъвкави тръбопроводи в горивната система трябва да отговарят на утвърдената спецификация в съответствие с JAR-E 70(a). |
| JAR–E 570 Oil System (a) General (1) (Reserved) (2) The oil system, including the oil tank expansion space if applicable, shall be adequately vented. (3) The suction side of each pressure and scavenge pump shall be fitted with a strainer of adequate capacity to protect the pump and to ensure that the pump entry is not restricted under any starting or operating procedures. (4) (i) Oil filters of adequate capacity and sufficiently fine to preclude damage to the Engine and Engine equipment shall be fitted. (ii) Means shall be provided to indicate to the flight crew impending blockage of the most critical main oil filter. NOTE: Following indication, the Operating Instructions should normally require the Engine to be shut down but with a rider that if circumstances are such that it was imperative to continue running, then other Engine parameters should be closely monitored. (5) If any full flow filter embodies a by-pass then – (i) The design of the by-pass system shall be such that previously collected contaminants in the filter will not enter the Engine oil system downstream of the filter when the by-pass is in operation, (ii) Flight and ground indication of by-pass operation shall be provided to permit appropriate pilot and maintenance action to be initiated. NOTES: (1) Separate indication need not be provided if the maintenance and operating instructions require the same action to be taken following an impending blockage warning as would be taken for by-pass operation. (2) Ground indication only of scavenge filter by-pass operation is acceptable if it is agreed that no pilot action is necessary. (6) All atmospheric vents in the oil system shall be located, or protected, so as to prevent the ingress of such foreign matter as could affect satisfactory Engine functioning. (7) All flexible pipes in the oil system shall comply with an Approved Specification in accordance with JAR–E 70(a). (8) The particular brand(s) and type(s) of oil for which Approval for use in the Engine is sought shall be declared by the Engine constructor. The Engine constructor shall satisfy himself that the acceptance specification of the oil adequately defines the critical properties of the oil that has been approved. No change to the acceptance specification shall be made without the prior agreement of the Engine constructor and the Authority. (b) Integral Oil Systems. Where the complete oil system, including the tank, is declared as part of the Engine, the requirements of this paragraph (b) are also applicable. (1) There shall be drainage provisions with manual or automatic means for positive locking in the closed position, that allows effective drainage of the entire oil system. (2) Each oil tank shall have an expansion space (not less than 10% of the total tank capacity) sufficient to allow for foaming and expansion of the oil and for oil displaced from the system during operation. When the tank is being filled it shall not be possible to fill the expansion space inadvertently. The scavenge oil return to the tank shall be arranged to minimise the risk of excessive foaming. (3) Tank filler caps shall be designed to – (i) Minimise the risk of incorrect closure, (ii) Provide an oil tight seal and (iii) Be such that they will not loosen in flight. (4) Each oil tank filler connection that can retain any significant quantity of oil shall have provision for drainage to the outside of the Engine cowling. (5) Provision shall be made to prevent the entry into the tank itself or into the tank outlet of any foreign matter that could obstruct the flow of oil. Any screen or guard enclosing the oil tank outlet shall not reduce the flow of oil below the required value at any operating condition. (6) Propeller Feathering System. If the Propeller feathering system depends on Engine oil – (i) The design of the system shall be such that it is possible to complete the feathering and unfeathering operation under all normal operating and agreed fault conditions; (ii) There shall be a means to trap an amount of oil in the tank, available only to the feathering pump, sufficient to cover one feathering operation plus an adequate margin to cater for the maximum likely oil leakage in the feathering system, taking into account wear and deterioration in service; (iii) Provision shall be made to prevent any likely sludge or other foreign matter from entering the feathering system from the tank. (7) Oil Shut-off Means (i) Except where the tank and all oil system components external to the casing of the Engine are Fireproof, a means shall be provided to shut-off the oil supply to the Engine. The means provided shall be so designed, arranged and located that, in the event of failure of any oil system pipeline, it will, when operated, prevent the discharge of hazardous quantities of oil. (ii) Operation of the shut-off means shall not prevent the utilization of any oil supply intended for the Propeller feathering operation. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 570 Маслена система. (а) Общи положения (1) (Запазена) (2) Маслената система, включваща пространството за разширение на маслото в масления резервоар, ако е приложимо, трябва да е адекватно вентилирана. (3) Засмукващата част на всяка нагнетателна или отсмукваща помпа трябва да е свързана с филтрираща мрежа осигуряваща съответната възможност да предпази помпата и да не ограничава работата й при изпълнението на всички процедури свързани с пускане и работа на двигателя. (4) (i) Трябва да са монтирани маслени филтри с адекватна пропускателна възможност и степен на очистване, за да предпазят от повреди двигателя и оборудването му. (ii) Средства трябва да осигуряват предупреждаване на екипажа за предстоящо запушване на най-критичния главен маслен филтър. Забележка: Следващите предупреждението, инструкции за експлоатация трябва нормално да изискват спирането на двигателя, но в допълнение при определени, съществуващи обстоятелства, които задължават продължаването на работата на двигателя, останалите параметри трябва да се следят внимателно. (5) Ако някои филтри, пропускащи пълния поток флуид, са реализирани с байпас тогава - (i) Конструкцията на байпаса трябва да е такава, че да не позволяват преминаването на замърсители, филтрирани преди от филтъра, в маслената система на двигателя след основния маслен филтър, когато байпаса е отворен, (ii) Трябва да се осигури полетна и наземна индикации на положението и работата на байпаса, за да позволи вземането на съответни мерки от страна на екипажа и техническия обслужващ персонал. ЗАбележки: 1. Не е необходимо отделно индициране на предупрежденията за предстоящо запушване на основния маслен филтър и влизането в действие на бай-пас средството, ако инструкциите по ТО изискват извършването на еднакви действия във връзка с тези две състояния. 2. Допуска се реализирането само на наземна индикация за положението (работата) на бай-пас средството на филтъра на връщателната помпа на маслената система, ако е съгласувано, че не са необходими действия от страна на екипажа при наличие на такова състояние (6) Всички средства за вентилиране на маслената система към атмосферата трябва да са разположени и обезопасени така, че да предотвратят попадането на чужди тела, които биха могли да въздействат на задоволителната работа на двигателя. (7) Всички гъвкави маркучи в маслената система трябва да отговарят на утвърдената спецификация в съответствие с JAR-E 70(а). (8) Отделните марки и типове масла, за които се изисква одобрение за използването им на двигателя трябва да са заявени от конструктора на двигателя. Конструкторът на двигателя трябва да е наясно, че приемането на спецификацията на маслото адекватно определя критичните състояния (свойства) на маслото, които са утвърдени при сертифицирането му. Не могат да се правят промени в приемането на спецификационните свойства на маслото, преди да са направени съответни договаряния между конструктора на двигателя и Въздухоплавателната администрация. (b) Вградени маслени системи. Там където цялостната маслена система, включително и резервоара, е определена като част от двигателя, се отнасят също изискванията на този параграф за - (1) Трябва да е осигурено дрениране с ръчно или автоматично средство за заключване в затворено положение, което позволява ефективното дрениране на цялата маслена система. (2) Всеки маслен резервоар трябва да има достатъчно пространство (не по-малко от 10% от пълният му капацитет), за да се осигури разпенването и топлинното разширение на маслото и за изтласканото от системата масло по време на работата й. По време на зареждането на резервоара, не трябва да се позволява случайно запълване на пространството за разширение. Връщането на маслото в резервоара трябва да е организирано така, че да минимизира опасността от прекомерно разпенване. (3) Капачките на гърловините за зареждане на резервоари трябва да са проектирани така, че (i) да минимизират опасността от не коректно затваряне, (ii) да осигурят сила на притискане на масленото уплътнение и (iii) да не се развиват в полет. (4) За всяко свързване на зарядна гърловина на резервоара, което може да задържа някакви значителни количества масло, трябва да се осигури дрениране на това масло извън обтекателя на двигателя. (5) трябва да се осигури обезпечаване срещу попадане в резервоара или в изходното отверстие за подаване на маслото от резервоара на чужди тела, които биха могли да затруднят протичането на маслото. Всякакви мрежи или предпазителни средства поставяни на изходното отверстие на резервоара за подаване на масло не трябва да намаляват дебита на пропусканото масло под изискваната стойност за всеки работен режим на двигателя. (6) Система за флюгиране на витлото. Ако системата за флюгиране на витлото зависи от двигателното масло - (i) Конструкцията на системата трябва да е такава, че да е възможно извършването на флюгиране и разфлюгирането при всички нормални и съгласувани отказови състояния; (ii) Трябва да има средства за съхранение в резервоар на количество масло разполагаемо само за флюгиращата помпа, достатъчно да осигури еднократно флюгиране плюс адекватен запас от масло за осигуряване на извършването му и възможен максимален теч на масло в системата за флюгиране, с отчитане на износването и влошаване на характеристиките на системата вследствие на експлоатацията й; (iii) Трябва да се предвиди подсигуряване за предпазване от попадане на всякакви чужди тела или утайка при достъпа до резервоара на системата за флюгиране на витлото. (7) Средства за спиране подаването на маслото. (i) Освен там където масления резервоар и всички външни за двигателния отсек компоненти на маслената система са огнеупорни, трябва да се предвидят средства за прекратяване подаването на масло към двигателя. Предвидените средства трябва да са проектирани, изпълнени и разположени така, че в случай на неизправност на някоя масло-подаваща линия в процеса на работа на системата те ще предпазят от изтичане на опасно количество масло. (ii) Работата на средствата за спиране подаването на маслото към двигателя не трябва да възпрепятстват използването на всякакви захранвания с масло предназначени за флюгиране на витлото. |
| JAR–E 580 Air Systems and Compressor and Turbine Bleeds (a) Where bleed air is used to cool or to pressurise areas of the Engine the functions of which could be detrimentally affected by the ingress of foreign matter (e.g. sand or dust) the design shall be such that the passage of foreign matter of unacceptable quantity or unacceptable size is precluded. (b) Air ducts external to the Engine shall be so designed, routed or arranged that failure of a duct will not cause an unsafe Engine condition (e.g. by excessive bleed or by secondary damage) before the Engine can be shut down, unless it can be shown that failure of the duct is Extremely Improbable. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 580 Въздушни системи и отвеждане на въздуха от компресора и турбината. (а) Там където се използва отвеждане на въздуха за охлаждане или за осигуряване на въздух под налягане в зони на двигателя, работата на които би могло да се отрази неблагоприятно чрез попадането на чужди тела (например пясък и прах) конструкцията трябва да е такава, че да предотврати преминаването на неприемливо количество чужди тела или с неприемливи размери. (b) Въздухопроводите, разположени вън от двигателния отсек трябва да са проектирани, прокарани и разположени така, че при повреда на въздухопровода няма да доведе до не безопасно състояние на двигателя (например, чрез отвеждане на въздух над регламентирания или чрез вторични повреди), преди да може да се изключи двигателя, освен ако може да бъде демонстрирано, че е изключително крайно не вероятна повреда на въздухопровода. |
| JAR–E 590 Starter Systems Where the starter is declared as part of the Engine, its design, and that of its associated drive mechanism, shall be such that overspeeding of the starter, to an extent which could cause a hazard to the aircraft, cannot occur under any fault conditions in the Engine which cannot be classified as Extremely Remote. The possibility of the starter remaining connected, or subsequently becoming reconnected, to the Engine resulting from any failure of the drive system shall be considered. Where in showing compliance with this paragraph, dependence is placed on safety provisions to be provided as part of the installation, the need for such provisions shall be declared. [Ch. 10, 15.8.99]. | JAR–E 590 Система на стартера на двигателя. Там където стартерът е обявен, като част от двигателя неговата конструкция и тези задвижващи механизми свързани с неговата работа, трябва да са такива, че развъртането на стартера над експлоатационното ограничение, достигането на което може да доведе до опасност за ВС, не може да се достигне при всякакви отказови състояния на двигателя, които не могат да се класифицират като изключително невъзможни да се случат. Трябва да се обмисли възможността стартера да остане присъединен към двигателя или в последствие да се разкачи от двигателя в резултат на някакъв отказ на системата за задвижване. Къде, в съответствие с този параграф е установена необходимост мерките за безопасност да бъдат предвидени като част от монтажа, трябва да бъде заявена необходимостта от такива мерки. |
| JAR–E 600 Conditions Applicable to all Tests (a) Test Benches and Thrust/Power Measurement. Each test of an Engine shall be conducted on a test bench which is suitable for the purpose of that test. Suitable means for absorbing and measuring Thrust/Power shall be provided when appropriate for the purpose of a test. (b) Air Intake Conditions. All tests shall be made with air intakes conforming to a design acceptable to the Authority. The design shall be as representative of the powerplant intakes as is practicable. (c) Jet Pipe and Exhaust Arrangements. All tests shall be made with a representative jet pipe and propelling nozzle acceptable to the Authority, except where this is overriden by the requirements of JAR–E 740(f)(4)(i). The approval of other jet pipes and/or propelling nozzles for particular installations will be considered individually as necessary. (d) Engine Cleaning during Tests. In cases where dirt accumulates within the Engine due to the test house environment, it will be acceptable to clean the Engine internally at agreed intervals during the Endurance Test by an agreed method which does not involve stripping any part of the Engine or necessitate the removal of the Engine from the test bed. (e) Intake Air Pressure and Temperature. The intake air pressure and the temperature shall be measured at an agreed point relative to the Engine. (f) Air Bleed. Unless otherwise required, any optional air bleed shall be closed during all relevant tests. (g) Engine Attitude (Turbine Engines for Rotorcraft). All tests shall be made with the Engine mounted in the attitude in which it will be installed. (h) Engine services. Certain of the features prescribed in JAR–E 500 and JAR–E 550 to JAR– E 590 may be incorporated as part of the power-plant installation provided that where the performance of the Engine is affected the features concerned shall be satisfactorily represented throughout the Engine tests. [Ch. 9, 21.10.94] | ГЛАВА Е – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТИПА НА ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИАТЕЛИ JAR-E 600 Условия отнасящи се към всички изпитания. (а) Изпитателни стендове и измерване на теглителната силата/мощността. Всяко изпитание на двигател трябва да се провежда на изпитателен стенд, който е предназначен за извършването на това изпитание. Трябва да се осигурят подходящи средства за възприемане и измерване на теглителната сила/мощността, когато това се изисква от целта на изпитанието. (b) Условия за вход на въздуха. Всички изпитания трябва да се извършват с входно устройство, имащо подходяща конструкция, която е приемлива за Въздухоплавателната администрация. Конструкцията, доколкото е осъществимо, трябва да е типично входно устройство на силова установка. (с) Реактивна тръба и изходно устройство. Всички изпитания трябва да се провеждат с приемливи за Въздухоплавателната организация реактивни тръби и сопла, освен там където това не се отменя от изискванията на JAR-E 740(f)(4)(i). Одобрението на други реактивни тръби и/или сопла за отделни монтажи ще се обсъжда отделно. (d) Почистване на двигателя по време на изпитания. В случаите, където се натрупва прах в двигателя по време на извършване на изпитание на издръжливост поради околната среда на изпитателната станция, се приема да се почиства вътрешно двигателя през определени интервали по съгласуван метод, който не засяга разглобяването на която и да е част от двигателя или нужда от демонтиране на двигателя от изпитателния стенд. (е) Входно налягане на въздуха и температура. Входното налягане на въздуха и температурата му трябва да се измерват в съгласувани точки, отнесени към двигателя. (f) Отвеждане на въздуха. Освен ако не е се изисква друго, всички незадължителни отвеждания на въздуха трябва да са затворени по време на извършването на всички важни изпитания. (g) Положение на двигателя (Газотурбинни двигатели за ротационни ВС). Всички изпитаниеове трябва да се извършват с разположение на двигателя по начин, по който той ще бъде монтиран на ВС. (h) Обслужване на двигателя. Някои особенности, описани в JAR-E 500 и в JAR-E 550 до JAR-E 590 може да се включат, като част от монтажа на силовата установка на ВС, като се осигури, че където характеристиките на двигателя се повлияват от засегнатите особености, трябва да се осигури задоволително представяне през цялото изпитание на двигателя. |
| JAR–E 610 Conditions Applicable to Endurance Tests Throughout each stage of the Endurance Test the rotational speed shall be maintained at, or within agreed limits of, the declared value appropriate to a particular condition. In determining the necessary rotational speed tolerance, the Authority will take account of the Engine speed, test equipment and any other relevant factors. (See also JAR–E 740(f)(1).) | JAR-E 610 Условия, отнасящи се към изпитания на издръжливост. По време на всеки етап от изпитание на издръжливост честотата на въртене трябва да се поддържа точно или в границите на утвърдените ограничения за определените параметри, свързани с всяко отделно състояние на двигателя. При определянето на необходимите допуски на честотата на въртене, Въздухоплавателната администрация ще взема под внимание честотата на въртене на двигателя, изпитателното оборудване и всякакви други умустни фактори (Виж също JAR-Е 740(f)(1)). |
| JAR–E 620 Performance Corrections (See ACJ E 620) (a) All performance results shall be corrected to the following assumed conditions of atmospheric pressure and temperature at mean sea-level: (1) Pressure. 1013 . 25 hPa (14 . 7 lbf/in 2 ) (2) Temperature. 288 K (3) Atmosphere. Dry air (if correction is significant). (b) Correction of Humidity. Unless otherwise prescribed by the Authority, no correction for humidity of the air supply shall be made to the power obtained. Humidity corrections appropriate to high atmospheric temperatures, at altitudes up to 4 500 m (15 000 ft) shall be established, however, for each type of turbine Engine, for use in the assessment of aircraft performance in these conditions. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 620 Корекции на характеристиките. (а) Всички резултати свързани с определяне на характеристиките, трябва да бъдат коригирани към следните стандартни състояния на околната атмосфера по отношение на налягане и температура, отчетени при морското равнище: (1) Налягане - 1013,25 kPa (14,7 lbf/in2) (2) Температура – 288 °К (3) Атмосфера – сух въздух (ако корекцията е значителна). (b) Корекция за влажността. Освен ако не е предписано друго от Въздухоплавателната администрация, за получената мощност не трябва да се правят корекции на влажността на подавания въздух. Трябва да се изготвят корекции на влажността на въздуха, съответстващи на висока атмосферна температура при надморски височини до 4500 m (15’000 ft), обаче за всеки тип газотурбинен двигател за използване при оценяването на характеристиките на ВС в тези условия. |
| JAR–E 630 Tests – General (a) For a new Engine type, substantiation will normally be expected to be carried out on representative Prototype Engines; for variants of that type, appropriate evidence from Prototype Engines and service experience will also be admissible. (b) The Calibration Tests, Endurance Test and starting tests, and where applicable the Propeller functioning, Propeller parking brake tests, Engine bleed tests, thrust reverser tests and refrigerant injection tests shall be completed satisfactorily by an Engine in which the parts pertinent to the tests are identical to the Type design or do not affect the results of the tests. If changes are made they shall be substantiated. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 630 Изпитания – Общи положения. (а) За нов тип двигател потвърждаването обикновено се очаква да бъде извършено чрез представителен прототип на двигателя; за варианти на този тип, подходящи доказателства от прототипни двигатели и опит от експлоатацията също се признават. (b) Тарировъчните изпитания, изпитанията на издръжливост и изпитанията на пускане и там където е приложимо изпитания на работата на витлото, изпитания на спирачките за застопоряване на витлото, изпитанието на отвеждане на въздух, изпитанието на реверсивното устройство и изпитанието на впръскване на охладител трябва да са изпълнени задоволително на двигател, в който подлежащите за изпитания части да са идентични с типовата конструкция или не се отразяват на резултатите на изпитанията. Ако са направени промени те трябва да се потвърдят. |
| [ JAR-E 640 Pressure Loads (See ACJ E 640) (a) Static Pressure Loads It shall be established by test, validated analysis or combination thereof that all static parts which are subject to significant gas or liquid pressure loads will not, for a stabilised period of one minute: (1) Exhibit permanent distortion beyond serviceable limits or exhibit leakage which could lead to a hazardous condition when subjected to the greater of the following pressures: (i) 1·1 times the maximum working pressure or, (ii) 1·33 times the normal working pressure or, (iii) 35 kPa above the normal working pressure, and (2) Exhibit fracture or burst when subjected to the greater of the following pressures : (i) 1·15 times the maximum possible pressure or, (ii) 1·5 times the maximum working pressure or, (iii) 35 kPa above the maximum possible pressure. (b) Fatigue Pressure Loads A safe fatigue life shall be established by test, validated analysis or combination thereof for any static part which is subject to cyclic pressure loads, and which is classified as a Critical Part. (c) (1) Compliance with JAR-E 640(a) and (b) shall take account of (i) the operating temperature of the part, (ii) any other significant static loads in addition to pressure loads, (iii) minimum properties representative of both the material and the processes used in the construction of the part, and (iv) any adverse geometry conditions allowed by the Type Design. (2) In addition, compliance with JAR-E 640(b) shall take account of temperature gradients and any significant vibratory loads in addition to pressure loads. ] [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 640 Натоварвания от налягане. (а) Натоварвания от статично налягане. Трябва да се установи чрез изпитание, утвържаващ анализ или комбинация следното, че всички неподвижни части, които са обект на значително натоварване от високо налягане на газ или техническа течност, за непрекъснат период от една минута, няма: (1) Да покажат наличие на постоянна деформация извън експлоатационните граници или да покажат течове, които биха могли да доведат до опасно състояние, когато се отнася до въздействие на по-голямото от следните налягания: (i) 1,1 пъти максималното работно налягане или, (ii) 1,33 пъти нормалното работно налягане или, (iii) 35 kPa над нормалното работно налягане, и (2) Да покажат разрушения или разкъсвания, когато се отнася до въздействие на по-голямото от следните налягания: (i) 1,15 пъти максималното възможно налягане или, (ii) 1,5 пъти максималното работно налягане или, (iii) 35 kPa над нормалното възможно налягане (b) Умора на материала от натоварване от налягане. Трябва да се установи дълготрайността чрез изпитание, утвърждаващ анализ или комбинация, за всяка неподвижна част, която е обект на циклично натоварване от налягане и е класифицирана като критична част. (с) (1) Съответствието с JAR-E 640(а) и (b) трябва да вземе под внимание следното: (i) Работната температура на частта, (ii) Всякакви други значителни статични натоварвания в допълнение към на натоварването от действащото налягане, (iii) Минималните свойства типични за материала и процесите използвани при производството на частта и, (iii) Всякакви неблагоприятни геометрични обстоятелства, допускани от типовия проект. (2) В допълнение, съответствието с JAR-E 640(b) трябва да вземе под внимание температурните градиенти и всякакви значителни вибрационни натоварвания допълнително към натоварването от действащото налягане. |
| JAR–E 650 Vibration Surveys (See ACJ E 650) (a) Each Engine must undergo vibration surveys to establish that the vibration characteristics of those components that may be subject to mechanically or aerodynamically induced vibratory excitations are acceptable throughout the declared flight envelope. The Engine surveys and their extent shall be based upon an appropriate combination of experience, analysis and component test and shall address, as a minimum, blades, vanes, rotor discs, spacers and rotor shafts. (b) The surveys shall cover the ranges of power or thrust and both the physical and corrected rotational speeds for each rotor system, corresponding to operations throughout the range of ambient conditions in the declared flight envelope, from the minimum rotational speed up to 103% of the maximum physical and corrected rotational speed permitted for rating periods of two minutes or longer and up to 100% of all other permitted physical and corrected rotational speeds, including those that are overspeeds. If there is any indication of a stress peak arising at the highest of those required physical or corrected rotational speeds, the surveys shall be extended sufficiently to reveal the maximum stress values present, except that the extension need not cover more than a further 2 percentage points increase beyond those speeds. (c) Evaluations shall be made of: (1) the effects on vibration characteristics of operating with scheduled changes (including tolerances) to variable vane angles, compressor bleeds, accessory loading, the most adverse inlet airflow distortion pattern declared by the manufacturer and the most adverse conditions in the exhaust duct(s); and (2) the aerodynamic and aeromechanical factors which might induce or influence flutter in those systems susceptible to that form of vibration. (d) Except as provided by (e), the vibration stresses associated with the vibration characteristics determined under this JAR–E 650, when combined with the appropriate steady stresses, must be less than the endurance limits of the materials concerned, after making due allowances for operating conditions and for the materials’ permitted variations in properties. The suitability of these stress margins must be justified for each part. If it is determined that certain operating conditions, or ranges, need to be limited, operating and installation limitations shall be established. (e) The effect on vibration characteristics of excitation forces caused by fault conditions (such. as, but not limited to, out-of-balance, local blockage or enlargement of stator vane passages, fuel nozzle blockage, incorrectly scheduled compressor variables, etc.) shall be evaluated by test or analysis or by reference to previous experience and be shown not to create a hazardous condition. (f) Compliance with this JAR–E 650 shall be substantiated for each specific installation configuration that can affect the vibration characteristics of the Engine. If these vibration effects cannot be fully investigated during Engine certification, the methods by which they can be evaluated and compliance shown shall be substantiated and defined in the installation instructions required by JAR–E 20(d). [Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 650 Следене на вибрациите. (а) Всеки двигател трябва да е подложен на следене на вибрациите му, за да се установи, че вибрационните характеристики на тези компоненти, които могат да са обект на механични и аеродинамични принудителни вибрационни въздействия, са допустими по време на утвърдените режими на полета. Следенето на вибрациите и тяхното значение трябва да се базират на подходяща комбинация от натрупан опит, анализи и изпитания на компонентите и трябва да засяга поне работните лопатки, статорните лопатки, дисковете на роторите, втулките и валовете на роторите. (b) Следенето на вибрациите трябва да покрива обхватите на мощност или теглителна силата и да обхваща физическата и коригираната честоти на въртене за всяка ротационна система, отнасяща се към експлоатацията при стойности на атмосферните условия съгласно утвърдените режими на полета, от минимална честота на въртене до 103% от максималната физическа и коригирана честота на въртене, допустими за определен период от две минути или по-дълъг и до 100% от всички други допустими физически и коригирани честоти на въртене, включително и тези които са надвишени. Ако има някаква индикация за максимум в нарастването на натоварването, възникваща до най-голямата от тези указани физическа или коригирана честоти на въртене, следенето на вибрациите трябва да се разшири в достатъчна степен, за да покаже максимално достигнатите стойности на натоварването, освен тези не превишаващи с повече от 2% регламентираните честоти на въртене, които разширяването на следенето няма нужда да отчита. (с) Трябва да се прави оценка за: (1) Въздействията върху вибрационните характеристики при работа с предвидените промени (включително допуските) на ъглите на поставяне на отклоняемите статорни лопатки, отвеждане на въздуха от компресора, натоварвания върху комплектоващите агрегати, най-неблагоприятният модел на натоварванията от огъване в следствие на постъпващия въздушен поток, обявени от производителя и най-неблагоприятните условия в устройствата за отвеждане на изгорелите газове, или (2) аеродинамичните и аеромеханичните фактори, които могат да повлияят възбуждане в тези системи, чувствителни за такива форми на вибрации. (d) Освен предвиденото в (е), вибрационните натоварвания, свързани с вибрационните характеристики, определени в този JAR-E 650, когато са комбинирани със съответните постоянни натоварвания, трябва да са по-малки от границите на издръжливост за съответния материал, след приемане на допуските за експлоатационните условия и за разрешените изменения в свойствата на материалите. Съответствието на тези граници в натоварването трябва да са обосновани за всяка част. Ако е определено, че експлоатационни условия или обхват е необходимо да бъдат ограничени, трябва да се установят работни и монтажни ограничения. (е) Влиянието върху вибрационните характеристики на възбуждащите сили причинени от отказови състояния (като дисбаланс, локално блокиране или разширение на проходната част на статорните лопатки, запушване на горивна форсунка, не съответстващо положение на статорните лопатки с променлив ъгъл на атака спрямо режима на работа и т.н.) трябва да бъдат оценени чрез изпитание или анализ или чрез препоръки от натрупан опит и да бъдат наблюдавани да не създават опасни състояния. (f) Съответствието с този JAR-E 650 трябва да е потвърдено за всяка специфична монтажна конфигурация, която може да окаже влияние върху вибрационните характеристики на двигателя. Ако тези вибрационни влияния не могат да бъдат изцяло изследвани по време на сертифицирането на двигателя, методите чрез които те могат да бъдат оценени и показаните съответствия трябва да се обосновават и дефинират в инструкциите за монтиране, изисквани от JAR-E 20(d). |
| JAR–E 660 Fuel Pressure and Temperature (See ACJ E 660 for Turbine Engines for Aeroplanes ) A substantiation shall be made to establish the minimum and maximum fuel pressure and fuel temperature limits to be approved for the Engine. The details of the substantiation, which may involve rig tests and/or complete Engine tests, shall be agreed with the Authority. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR–E 660 Налягане и температура на горивото. При потвърждаването на двигателя трябва се установят минимална и максимална гранични стойности на налягането и температурата на горивото. Подробностите по потвърждаването, които може да изискват изпитания за настройка на оборудването и/или обобщени двигателни изпитания, трябва да се договорят с ГВА. |
| JAR–E 670 Contaminated Fuel (See ACJ E 670) (a) Evidence shall be provided that the complete Engine fuel system is capable of functioning satisfactorily with fuel containing the maximum quantity of liquid/solid contamination, likely to be encountered in service, for a period sufficient to ensure that Engine malfunctioning as a result of this cause will not occur. (b) The evidence shall provide assurance that – (1) The fuel system is not adversely affected by contamination which can pass through any filtration provided, either immediately or during subsequent running, and (2) It will be possible for the Engine to complete a period equal to at least half the maximum flight duration of the aeroplane in which it is likely to be installed, with the same contaminant level, from the point at which indication of impending filter blockage is first given. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 8, 4.5.90] | JAR-E 670 Замърсено гориво. (а) Трябва да се осигурят доказателства, за това че цялата горивна система на двигателя е в състояние да функционира задоволително с гориво съдържащо максимално количество течни/твърди замърсяващи вещества, вероятни за срещане в експлоатацията за период от време, достатъчен да осигури, че ненормална работа на двигателя, като резултат от тези причини, няма да възникне. (b) Доказателствата трябва да осигуряват, уверение че: (1) На горивната система не се въздейства неблагоприятно от замърсявания, които могат да преминат през всякакво осигурено ниво на филтриране мигновено или постепенно по време на работата и; (2) За двигателя ще е възможно да продължи да работи за период от време еквивалентен поне на половината от максималната продължителност на полета на самолета, на който вероятно би се поставил двигателя, със същото ниво на замърсяване на горивото от момента при който за първи път би светнала индикацията за показване предстоящо запушване на горивния филтър вследствие на замърсяването на горивото. |
| JAR–E 680 Inclination and Gyroscopic Load Effects (See ACJ E 680) The Applicant shall satisfy the Authority that the effects of inclination on Engine running are not seriously detrimental and that the engine is designed to withstand the gyroscopic loads resulting from normal flight manoeuvres. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR–E 680 Влияние на наклона и жироскопичиите натоварвания. “Кандидатът” трябва да убеди ГВА, че влиянието на наклон върху работещ двигател не води до сериозни вреди и че двигателят е проектиран да издържи жироскопичните натоварвания в резултат на нормалните полетни маневрирания. |
| JAR–E 690 Engine Bleed (a) For an Engine having bleed(s) for aircraft and/or Engine uses, the standard Engine Endurance Test schedule shall be varied in accordance with this paragraph JAR–E 690(a) unless the use of the bleed(s) is substantiated by separate test and analysis acceptable to the Authority. (1) General (i) Exercise the bleed controls at the end of each stage of the Endurance Test. (ii) Complete any other tests which may be necessary to demonstrate the satisfactory functioning of the Engine and the bleeds. (iii) During the tests of (3) below the Engine rotational speed(s) may be reduced if necessary when the bleeds are in operation in order to avoid exceeding the maximum declared jet pipe temperatures. (See JAR–E 740(f)(2).) (2) Calibration Tests. Include a calibration with each bleed in operation separately and one with all bleeds in operation. (See JAR–E 730 and JAR–E 170.) (3) Endurance Test. Run Stages 3, 7, 13, 17 and 23 with the bleed(s) in operation during all the conditions of running for which they are intended to be approved for use. (b) Contamination Tests of Bleed Air for Cabin Pressurisation or Ventilation. The requirements of this paragraph (b) are applicable where it is desired to declare that compressor bleed air is suitable for direct use in an aircraft cabin pressurisation or ventilation system. (1) Tests to determine the purity of the air supply shall be made. (2) An analysis of defects which could affect the purity of the bleed air shall be prepared and where necessary the defects shall be simulated and tests, as agreed by the Authority, shall be made to establish the degree of contamination which is likely to occur. If the defect under consideration is such that the Engine would be shut down immediately, the tests required may be modified accordingly. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 690 Отвеждане на въздуха от двигателя. (а) За двигател с предвидено отвеждане(и) на въздух за самолетни и/или двигателни нужди, стандартният график на изпитание на издръжливост на двигателя трябва да се променя в съответствие с този параграф JAR-E 690(а) освен, ако използването на отвеждане(ия) на въздух от двигателя е обособено в отделено изпитание и приемлив за Въздухоплавателната администрация анализ. (1) Общи положения (i) Изпитание на управление на отвеждане на въздуха в края на всеки етап от изпитанието на издръжливост. (ii) Завършване на всички други изпитания, които могат да са необходими за демонстрират удовлетворителната работа на двигателя и отвеждането на въздух. (iii) По време на извършването на изпитанието (3) по-надолу, честотата(те) на въртене на двигателя може да се намали при необходимост, когато работи отвеждането на въздуха от двигателя с цел да се предотврати превишаването на максималните обявени температури в реактивната тръба (Виж JAR-E 740(f)(2)) (2) Тарировъчни изпитания. Включват тариране работата на всяко отвеждане на въздух по-отделно и всяко едно в съвместна работа с останалите (Виж JAR-E 730 и JAR-E 170). (3) Изпитание на издръжливост. Изпитателни етапи 3, 7, 13, 17 и 23 са с работещо отвеждане(ия) на въздух па време на всички условия на работа, които са предвидени да бъдат одобрени за използване. (b) Изпитания за замърсяване на отвеждания въздух за създаване на свръх налягане в кабината или за вентилиране. Изискванията на този параграф (b) се отнасят там където това се изисква, за да се декларира, че отвеждания въздух от компресора е подходящ за директна употреба за създаване на свръх налягане в кабината на самолета или системата за вентилиране. (1) Трябва да се изпълняват изпитания за определяне чистотата на подавания въздух. (2) Трябва да се изготви анализ на дефектите, които биха въздействали върху чистотата на отвеждания въздух и където е необходимо да се симулират дефекти и да се правят изпитания, съгласно договореностите с Въздухоплавателната администрация, за да се постигне степен на замърсяване която вероятно би се случила. Ако разглеждания дефект е такъв, че двигателят би се изключил моментално, изискваните изпитания могат да бъдат съответно модифицирани. |
| JAR–E 700 Excess Operating Conditions (See ACJ E 700 for Turbine Engines for Aeroplanes ) Where any of the operating conditions (e.g. air or gas pressure, thrust, gas temperature) substantiated elsewhere in this Sub-Section could be exceeded in any of the normal and likely emergency conditions within the flight envelope declared by the Engine constructor, it shall be established to the satisfaction of the Authority that the most severe conditions likely to occur will have no unacceptable effects on the Engine. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR–E 700 Превишаване на експлоатационните условия. Там където някои експлоатационни условия (например налягане на въздух или изгорели газове, теглителна сила, температура на газове) обосновани някъде в тoзи раздел, биха могли да се превишат при някои нормални и вероятно опасни състояния в рамките на обявените режими на полета от конструктора на двигателя, трябва да се установи, за удовлетворяване на ГВА, че най-тежкото състояние, което е възможно да се случи няма да има не приемливи въздействия върху двигателя. |
| JAR–E 710 Rotor Locking Tests (See ACJ E 710) If continued rotation is prevented by a means to lock the rotor(s), the Engine must be subjected to a test that includes 25 locking and unlocking operations of this means under the following conditions: the Engine must be shut down from rated Maximum Continuous thrust/power; the means for stopping and locking the rotor(s) must be operated as specified in the Engine operating instructions while being subjected to the maximum torque that could result from continued flight in this condition; and following rotor locking, the rotor(s) must be held stationary under these conditions for five minutes for each of the 25 operations. [Ch. 10, 15.8.99] | JAR–E 710 Изпитания за застопоряване на ротора. Ако има средства предотвратяващи въртенето на роторите на двигателя след спирането им, чрез застопоряване, двигателят трябва да се подложи на изпитание, който включва 25 цикъла на застопоряване и разблокиране на тези средства при следните условия: Двигателят трябва да се изключи при работа на определен негов режим, съответстващ на “Максимално-продължителна теглителна сила/мощност”; средствата за спиране и застопоряване на ротора(те) трябва да работят, както е определено в инструкциите за работа на двигателя, до момента в който се натоварят с максималния въртящ момент, който би могъл да се получи в резултат на продължителен полет в това състояние на двигателя; и последващо застопоряване на ротора(те), ротора(те) трябва да останат в покой ри тези условия за пет минути при всеки един от 25-те цикъла. |
| JAR–E 720 Continuous Ignition (a) Where approval of an Engine is sought which permits or requires the use of a continuously-operated ignition system, the requirements of (b) together with either (c) or (d) shall be met. (See ACJ E 720(a).) (b) Separate tests as agreed by the Authority shall be conducted to show that continuous ignition systems are safe and effective in the conditions for which their use is permitted or required. (c) The system shall be operated during a suitable Engine endurance test for periods representative of the duration and frequency of operation of the system during likely serv ice usage, and should be agreed by the Authority for individual cases. Generally, the schedule shall include the use of continuous ignition for the maximum duration which is likely to be achieved in 1 000 hours of service operation. (d) It is acceptable to conduct an equivalent programme by appropriate rig testing, where this is possible, but in this case final confirmation of suitability of the equipment in the Engine shall be obtained by running at least 10 hours (in periods of at least ½ hour duration) of an Engine endurance test with the ignition in operation at the appropiate Engine conditions. | JAR-E 720 Продължително запалване на горивото. (а) Там където е необходимо сертифицирането на двигателя, което позволява или изисква използването на система за запалване на горивото с продължително действие, изискванията на параграф (b) задно с което и да е от изискванията на параграфи (с) или (d) трябва да са изпълнени. (b) При договаряне с Въздухоплавателната Администрация, трябва да се проведат отделните изпитания, за да се покаже, че запалителната система с продължително действие е безопасна и ефективна при условията в които тя се допуска или изисква да работи. (с) Системата трябва да работи по време на подходящо изпитание на издръжливост на двигателя за периоди представени с продължителност и честота на работата на системата, които вероятно биха се използвали в експлоатацията, за индивидуалните случаи трябва да се уговорят с Въздухоплавателната администрация. Основно, планът за извършване на изпитанието трябва да включва използването на продължително запалване с максимална продължителност, която вероятно би се достигнала при натрупването на 1000 часа експлоатационна работа. (d) Допуска се провеждането на еквивалентна програма, чрез подходящо изпитване на стенд, където това е възможно, но в тези случаи финалното потвърждение на съответствието на оборудването на двигателя трябва да се постигне, чрез работа на двигателя поне за 10 часа (за периоди всеки с продължение от поне 0,5 часа) по време на изпитание на издръжливост с работа на запалването при подходящи за двигателя условия. |
| JAR–E 730 Engine Calibration Tests (See ACJ E 730) (a) The sea-level test bed performance characteristics of an Engine representative of the Type Design shall be established by measurements obtained from a fully stabilised engine. (b) In order to identify the Engine Thrust or Power changes that may occur during the Endurance Test, Thrust or Power calibration curves of the test Engine shall be established at the beginning and at the end of the Endurance Test. (c) The results from (a) and (b) shall form the basis for establishing the characteristics of the Engine throughout its entire operating envelope. [Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 730 Тарировъчни изпитания на двигателя. (а) Характеристиките на двигателя, представени в типовия проект, отнасящи се към морското равнище, свалени по време на работата му на изпитателния стенд, трябва да се установяват чрез замервания получени при напълно стабилизиран (установен) двигател. (b) С цел определяне на промените на теглителната силата или мощността на двигателя, които могат да станат по време на изпитание на издръжливост, мощностните или тяговите криви (графики) за тариране към изпитания на двигател, трябва да се установят в началото и в края на изпитанието на издръжливост. (с) Резултатите от (а) и (b) трябва да формират базата за определяне на характеристиките на двигателя през целия му работен диапазон. |
| JAR–E 740 Endurance Tests (a) Unless otherwise agreed by the Authority, the test shall be run in the order prescribed in the appropriate schedule. On turbo-propeller Engines, a representative flight propeller shall be fitted. See JAR–E 890 for Thrust Reverser Tests. (b) The time taken in changing power and/or thrust settings during the entire test shall not be deducted from the prescribed periods at the higher settings. (c) Schedules (1) Schedule for Standard Ratings (Take-off and Maximum Continuous) 25 six-hour stages, each stage comprising – Part 1 One hour of alternate 5-minute periods at Take-off Power or thrust and minimum ground idle, or, for rotorcraft Engines, minimum test bed idle (see ACJ E 745). Part 2 (A) Stages 1 to 15, each of 30 minutes duration, at Maximum Continuous Power/Thrust. (B) Stages 16 to 25, each of 30 minutes duration, at Take-off Power/Thrust. For Engines for Aeroplanes. where Engine rotational speeds between Maximum Continuous and Take-off may be used in service, e.g. for reduced thrust take-off or due to variations with ambient temperature, and these speeds would not be adequately covered by other Parts of the Endurance Test, then the following Part 2 shall be substituted: (C) Stages 1 to 10, each of 30 minutes duration at Maximum Continuous Power/Thrust. (D) Stages 11 to 15, each of 30 minutes duration at Take-off Power/ Thrust. (E) Stages 16 to 25, each of 30 minutes duration covering the range in 6 approximately equal speed increments between Maximum Continuous and Take-off Power/Thrust. Part 3 One hour and 30 minutes at Maximum Continuous Power/Thrust. Part 4 2 hours and 30 minutes covering the range in 15 approximately equal speed increments from Ground Idling up to but not including Maximum Continuous Power/Thrust. Part 5 30 minutes of accelerations and decelerations consisting of 6 cycles from Ground Idling to Take-off Power/Thrust, maintaining Take-off Power/Thrust for a period of 30 seconds, the remaining time being at Ground Idling. (2) (i) Schedule for Standard Ratings with 2½-Minute OEI and/or Continuous OEI Rating and/or 30-Minute OEI Rating (when appropriate). 25 six-hour stages, each stage comprising – Part 1 One hour of alternate 5-minute periods at Take-off Power or thrust and minimum ground idle, or, for rotorcraft Engines, minimum test bed idle (see ACJ E 745), except that – (A) In Stages 3 to 20, in place of two of the 5-minute periods at Take-off Power/Thrust, run 2½ minutes at Take-off Power/Thrust followed by 2½ minutes at 2½-Minute OEI Power/Thrust. (B) In Stages 21 to 25, in place of three of the 5-minute periods at Take-off Power/Thrust, run 1 minute at Take-off Power/Thrust followed by 2 minutes at 2½-Minute OEI Power/Thrust and 2 minutes at Take-off Power/Thrust. Part 2 (A) Stages 1 to 15, each of 30 minutes duration at Maximum Continuous Power/Thrust. (B) Stages 16 to 25, each of 30 minutes duration at Take-off Power/Thrust, except that in one stage a period of 5 minutes in the middle of a 30-minute period shall be run at 2½-Minute OEI Power/Thrust. For Engines for Aeroplanes. Where Engine rotational speeds between Maximum Continuous and Take-off may be used in service, e.g. for reduced thrust take-off or due to variations with ambient temperature, and these speeds would not be adequately covered by other Parts of the Endurance Test, then the following Part 2 shall be substituted: (C) Stages 1 to 15, each of 30 minutes duration at Maximum Continuous Power/Thrust. (D) Stages 16 to 20, each of 30 minutes duration at Take-off Power/Thrust except that in Stage 16 a period of 5 minutes in the middle of the 30-minute period shall be run at 2½-Minute OEI Power/Thrust. (E) Stages 21 to 25, each of 30 minutes duration covering the range in six approximately equal speed increments between Maximum Continuous and Take-off Power/Thrust. Part 3 (A) For Engines for Aeroplanes – 30 minutes at Maximum Continuous Power/Thrust followed by one hour at Continuous OEI Power/Thrust. (B) For Engines for Rotorcraft – Either (Engines to be approved with Continuous OEI rating) 30 minutes at Maximum Continuous Power followed by one hour at Continuous OEI Power or (Engines to be approved with 30-Minute OEI Rating) one hour at Maximum Continuous Power followed by 30 minutes at 30-Minute OEI Power. A Continuous OEI Rating and a 30-Minute OEI Rating at a higher power level can be cleared in the same test, if desired, by running 30 minutes at Maximum Continuous Power followed by 30 minutes at Continuous OEI Power and then 30 minutes at 30-Minute OEI Power. Part 4 2 hours and 30 minutes covering the range in 15 approximately equal increments from Ground Idling, or, for rotorcraft Engines, minimum test bed idle, up to but not including Maximum Continuous Power. Part 5 30 minutes of accelerations and decelerations consisting of 6 cycles from Ground Idling, or, for rotorcraft Engines, minimum test bed idle, to Take-off Power/Thrust, maintaining Take-off Power/Thrust for a period of 30 seconds, the remaining time being at Ground Idling, or, for rotorcraft Engines, minimum test bed idle. (ii) If only one additional rating is required, then the periods at the rating not required shall be run at the power/thrust level appropriate to the next rating down the scale. (iii) Where a constructor desires an en-route OEI Rating for 30 minutes only, then the appropriate FAR 33.87 Schedule may be used in place of this Schedule. Where this option is taken and a 2½ Minute OEI Power rating is also desired, then the appropriate Schedule of FAR 33.87 must be used. (d) Accelerations and Decelerations (1) During scheduled accelerations and decelerations in Parts 1 and 5, (i) For aeroplane Engines, the power or thrust control lever shall be moved from one extreme position to the other in a time not greater than one second. (ii) For rotorcraft Engines, the power demand shall be increased to Take-off from the minimum test bed idle (see ACJ E 745) in a time not greater than one second. (2) Observations (i) Turbine Engines for Aeroplanes. (A) Readings of power/ thrust, speed and Exhaust Gas Temperature shall be recorded at every significant change of Engine conditions. Following accelerations, the over-run of speed and temperature above the steady conditions at Take-off shall be noted. (B) Observations of all parameters shall be recorded on first establishing steady running conditions and thence, during periods of continuous steady running, at approximately 30 minute intervals. (C) During cyclic or other running, sufficient observations shall be made to establish the power/thrust, speed and temperature conditions of the Engine whenever significant readings can be taken. (ii) Turbine Engines for Rotorcraft. Readings of power, rotational speed, nozzle position and Exhaust Gas Temperature shall be taken at idling speed and at the maximum speed obtained on acceleration. The over run of speed and temperature above the steady conditions at Take-off Power shall be noted. These observations are likely to be affected by the types of instruments used and shall therefore be coupled with this information in the Endurance Test report. (e) Oil Pressure. The whole of the Endurance Test shall be run with the oil pressure set to a value which is within the limits declared for Engine acceptance, except that – (1) Stage 22 shall be run with the pressure set to give that declared as the minimum for completion of the flight, at Maximum Continuous conditions, and (2) One other stage shall be run with the pressure set to give that declared as the maximum normal, at maximum continuous conditions. During this stage the oil temperature need not be held at its maximum value. Alternatively, this test may be omitted from the Endurance Test if appropriate evidence is available from other testing. (f) Operating Limitations. The normal Engine operating limitations of power, rotational speed, turbine entry temperature, oil temperature, etc., will be based on the mean values obtained during the appropriate periods of the Endurance Test, due allowance having been made for the limits of accuracy of the instrumentation or automatic controlling system declared for use in service and declared in accordance with JAR–E 50 and JAR–E 60. Similarly, the degrees of compressor and turbine bleed that may be approved are the percentages of the mass flow which have been demonstrated during the Endurance Test. (1) The characteristics of multispool Engines may be such that it is not possible to obtain the maximum rotational speed of each spool simultaneously at sea-level test bed conditions, without making the Engine unacceptably non-standard, or running it in a non-representative manner. In such circumstances, the Endurance Test shall be run at the turbine entry temperatures for which approval is sought, and evidence from supplementary endurance testing, to a schedule acceptable to the Authority, shall be provided to substantiate the approval of any higher rotational speed limitations desired. (See ACJ E 740(f)(1).) (2) If Stages 3, 7, 13, 17 and 23, with bleed(s) in operation, require the use of a rotational speed less than the maximum without bleed (as permitted by JAR–E 690(a)(1)(iii)), these Stages need not be included in the assessment of the mean rotational speed value, subject to agreement by the Authority. (3) In the case of Engines incorporating free power-turbines, if the requisite periods are not run at the maximum power-turbine torque for which approval is sought, evidence of additional running will be required. This may be obtained from tests equivalent to the Endurance Test on a similar Engine, the Endurance Test Engine or the relevant parts of it. In all such additional running the appropriate periods shall be run at the maximum rotational speed for which approval of the maximum torque is required. (4) Temperatures (i) All 2½-Minute OEI, 30- Minute OEI, Continuous OEI, Take-off and Maximum Continuous periods of the test shall be run at the appropriate maximum declared turbine entry temperatures unless otherwise agreed. The means of achieving this (e.g. by adjustment of the jet pipe nozzle area, the use of bleed) shall be agreed by the Authority. (ii) In general, essentially the average of the maximum temperatures achieved during the appropriate periods of the test will be utilised to establish the operating limitations of temperature for the Engine. The average Exhaust Gas Temperatures will be reduced, however, by the amounts necessary to ensure that the turbine entry temperatures in flight do not exceed the turbine entry temperatures established by Endurance Test at the appropriate rating conditions. During the accelerations and short periods at Take-off Power, attempts shall be made to run at maximum temperatures but if, owing to the unstabilised conditions, lower temperature readings are recorded, these need not be included in calculating the average. (iii) Engines for Aeroplanes. Where the Engine characteristics are such that an acceleration from cold produces a transient overtemperature in excess of that for steady state running, a maximum turbine gas temperature limit for acceleration with a time limitation of 2 minutes may be approved by running at the required temperature for the first 2 minutes of each prescribed period at Take-off Power conditions for 5 minutes or more, and for the whole of all the 30-second periods at Take-off Power. Approval for short period transient conditions at 2½-Minute OEI Power will not be considered and any temperature clearance required must be demonstrated normally during the 2½-Minute OEI periods of the Endurance Test. (iv) Engines for Rotorcraft. Where the Engine characteristics are such that an acceleration from cold produces a transient overtemperature in excess of that for steady state running, a maximum Exhaust Gas Temperature limit for acceleration with a time limitation of 2 minutes may be approved by running at the required temperature for the first 2 minutes of each prescribed period at Take-off Power conditions in excess of 2 minutes (and for the whole of all the 30-second Take-off Power periods for Single-Engined Rotorcraft). Approval for short period transient conditions at 2½-Minute OEI Power will not be considered, and any temperature clearance required must be demonstrated normally during the Endurance Test. (v) For all Take-off Power/Thrust periods of 5 minutes or greater, 5 minutes shall be run at the maximum oil inlet temperature declared for the condition, with the remainder of each 30-minute period at Take-off Power/Thrust being run at the normal oil temperature for take-off. If a 10-minute Take-off Power/Thrust Rating is sought, then 10 minutes of each 30-minute period at Take-off Power/Thrust shall be run at the maximum oil temperature. For all Maximum Continuous Power/Thrust periods 30 minutes shall be run at the maximum oil inlet temperature declared for the condition, the remainder of each 1½ hour period at Maximum Continuous Power/Thrust being run at the normal oil temperature for climb/cruise. (vi) Where necessary to cater for short-duration rise of indicated oil temperature under service conditions above the maximum established during the Endurance Test such higher temperature may be approved as the Maximum Oil Temperature (with an appropriate time limitation) without additional endurance testing, provided that it can be demonstrated that – (A) The temperature rise under service conditions is the result of a local increase in the oil temperature at the temperature sensing position (e.g. as may occur on reducing power at the top of the climb when fuel is used as the oil cooling medium), (B) There is no significant increase in the maximum local temperature of either the Engine components or the oil in any critical part of the Engine, and (C) There is no undue deterioration of the oil in such circumstances and no adverse effect on any system using the oil as a working fluid (e.g. Propeller control). (g) Incremental Periods (1) If a significant peak blade vibration is found to exist at any condition within the operating range of the Engine (not prohibited under JAR–E 650(d)), not less than 10 hours, but not exceeding 50%, of the incremental periods of Part 4 of the Endurance Test shall be run with the rotational speed varied continuously over the range for which vibrations of the largest amplitude were disclosed by the vibration survey; if there are other ranges of rotational speed within the operational range of the Engine where approximately the same amplitude exists, a further 10 hours shall be run in the same way for each such range. The speed variation shall be effected by automatic means using a method acceptable to the Authority. (See ACJ E 740(g)(1).) (2) In the case of Engines operating at constant speed, the thrust and/or power may be varied in lieu of speed, in Part 4 of the endurance test. (3) In the case of free power-turbine Engines, the normal operating range of power-turbine speed shall be covered. This may be run concurrently with the range of gas generator speed. (4) In the case of a free power-turbine Engine for Rotorcraft, 10 minutes of Part 4 in each stage of the Endurance Test shall be run at the Maximum Power-turbine Speed for Autorotation with the gas generator producing the most critical conditions associated with this flight configuration. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 8, 4.5.90; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 740 Изпитания на издръжливост. (а) Освен ако не е договорено друго с Въздухоплавателната администрация, изпитанията трябва да провеждат в последователност, описана в подходяща програма. За турбовитловите двигатели, трябва да се допълнят и полетните изпитания на витлото. (Виж JAR-Е 890 относно изпитанията свързани с реверсирането на теглителната силата). (b) Времето изразходвано за промяна на мощност и/или теглителна сила не трябва да се изважда от предписаните периоди при по-високите настройки. (с) Програми (1) Програма за стандартни режими (излетен, и максимален продължителен) 25 шест-часови етапа, всеки етап включващ: Част 1 (А) Един час на редуващи се 5-минутни периоди на излетна мощност или теглителна сила и минимален земен режим на “Малък газ” или за двигателите за роторни ВС, минимален стендов режим на работа. Част 2 (А) Етапи от 1 до 15, всеки с продължителност от по 30 минути на режим Максимална продължителна мощност/теглителна сила. (В) Етапи от 16 до 25, всеки с продължителност от по 30 минути на режим Излетна мощност/теглителна сила. За самолетни двигатели, където честотите на въртене на ротора на двигателя в диапазона между режимите Максимална продължителна мощност/теглителна сила и Излетна мощност/теглителна сила биха се използвали в експлоатацията, например за намаляване на излетната теглителна сила или поради промени в температурата на околната среда и тези честоти на въртене не са обхванати адекватно от други части на изпитанието на издръжливост, трябва да бъде заменена Част 2 по следния начин: (С) Етапи от 1 до 10, всеки с продължителност от по 30 минути на режим Максимално-продължителна мощност/теглителна сила. (D) Етапи от 11 до 15, всеки с продължителност от по 30 минути на режим Излетна мощност/теглителна сила. (Е) Етапи от 16 до 25, всеки с продължителност от по 30 минути, обхващащи режими на работа в приблизително 6 равни (съразмерни) увеличения на честотата на въртене между режимите Максимална-продължителна и Излетна мощност/теглителна сила. Част 3 Един час и 30 минути на Максимална-продължителна мощност/теглителна сила. Част 4 2 часа и 30 минути с обхващане на режими на работа в приблизително 15 равни (съизмерими) увеличения на скоростта на въртене от режим “Земен малък газ” до, но без да се включва, режим Максимална-продължителна мощност. Част 5 30 минути на преходни режими на работа в посока на увеличаване и намаляване на честотата на въртене, състоящи се от 6 цикъла на преходи от режим “Земен малък газ” до режим “Излетна мощност/теглителна сила”, със задържане на режим “Излетна мощност/теглителна сила” за период от 30 секунди, а останалото време работа на режим “Земен малък газ”. (2) (i) Програма за стандартните режими на работа с 2Ѕ минути при един не работещ двигател и/или “Продължителен режим” при един не работещ двигател и/или 30 минутен режим на работа при един не работещ двигател (когато е приложимо). 25 шест-часови етапа, всеки етап включващ: Част 1: Един час на равни 5-минутни периоди на Излетна мощност или теглителна сила и минимален земен режим на работа или за двигателите за роторни ВС минимален стендови режим на работа, освен това - (А) В етапи от 3 до 20, на мястото на две 5-минутни периода на Излетна мощност/теглителна сила, работа 2 1/2 минути на Излетна мощност/теглителна сила последващи от 2 1/2 минути на режим “2 1/2 минути при един не работещ двигател за теглителна силата/мощност” (В) В етапи от 21 до 25, на мястото на три периода от по 5 минути на Излетна мощност/теглителна сила, работа за 1 минута на Излетна мощност/теглителна сила, последвана от работа за 2 минути на режим ”2 1/2 минути на мощността/теглителна силата при един не работещ двигател” и работа за 2 минути на Излетна мощност/теглителна сила. Част 2: (А) Етапи от 1 до 15, всеки един с продължителност от по 30 минути на режим Максимално-продължителна мощност/теглителна сила. (В) Етапи от 16 до 25, всеки един с продължителност от по 30 минути на режим Излетна мощност/теглителна сила, освен това по средата на 30-минутния етап за период от 5 минути трябва да бъде изведен двигателя на режим ”2 1/2 минути на мощността/теглителна силата при един не работещ двигател” За самолетни двигатели, където честотата на въртене на ротора на двигателя в диапазона между режимите Максимално продължителна мощност/теглителна сила и Излетна мощност/теглителна сила могат да се използвали в експлоатацията, например, за намаляване на излетната теглителна сила или поради промени в температурата на околната среда и тези скорости на въртене не биха били покривани адекватно от други части на изпитанието на издръжливост, то трябва да бъде заменена Част 2 по следния начин: (С) Етапи от 1 до 15, всеки един с продължителност от по 30 минути на режим Максимално продължителна мощност/теглителна сила. (D) Етапи от 16 до 20, всеки един с продължителност от по 30 минути на режим Излетна мощност/теглителна сила, освен това, че по средата на Етап 16 за период от 5 минути в средата на 30 минутния период трябва да бъде изведен двигателя на режим ”2 1/2 минути на мощността/теглителна силата при един не работещ двигател” (Е) Етапи от 21 до 25, всеки един с продължителност от по 30 минути, обхващащи режими на работа в приблизително 6 равни (съразмерни) увеличения на честота на въртене между режимите Максимално-продължителна и Излетна мощност/теглителна сила. Част 3: (А) За самолетни двигатели - 30 минути работа на режим Максимално продължителна мощност/теглителна сила, последвано от един час работа на режим ”Продължителна мощност/теглителна сила при един не работещ двигател” (В) За двигатели предназначени за роторни ВС - Всеки 30 минути (за да бъдат сертифицирани двигателите за работа на режим ”Продължителна мощност/теглителна сила при един не работещ двигател”) работа на двигателя на режим Максимално продължителна мощност да е последван от работа за един час на режим ”Продължителна мощност/теглителна сила при един не работещ двигател” (за да се сертифицират двигателите в категорията за работа на режим “30 минути работа при един не работещ двигател”). Режимите “Продължителна мощност при един не работещ двигател” и “30 минути работа при един не работещ двигател” при високи стойности на мощността трябва да се изяснят в същото изпитание, ако се изисква, чрез работа на двигателя за 30 минути на режим “Максимално продължителна мощност” последвано от работа за 30 минути на режим “30 минути работа на продължителна мощност при един не работещ двигател” и работа за 30 минути на режим “30 минути работа на мощност при един не работещ двигател” Част 4: 2 часа и 30 минути с обхващане на режими на работа в приблизително 15 равни (съизмерими) увеличения на скоростта на въртене от режим “Земен малък газ” или за двигатели предназначени за роторни ВС от минимален стендови режим на работа до, но без да се включва режим Максимално-продължителна мощност. Част 5: (i) 30 минути на преходни режими на работа в посока на увеличаване и намаляване на честотата на въртене, състоящи се от 6 цикъла на преходи от режим “Земен малък газ” или за двигатели предназначени за роторни ВС от минимален стендови режим на работа до режим “Излетна мощност/теглителна сила”, със задържане на режим “Излетна мощност/теглителна сила” за период от 30 секунди, а останалото време работа на режим “Земен малък газ” или минимален стендови режим на работа за двигатели за роторни ВС. (ii) Ако се изисква само един допълнителен режим на работа, тогава периодите за работа на двигателя на не изискваните режими трябва да се извършат при стойности на мощността/теглителна силата отнесени към следващия по-нисък режим на работа съгласно скалата на режимите. (iii) Там където конструктора желае маршрутен само “30-минутния режим на работа на двигателя при един не работещ двигател”, тогава може да се използва съответната програма по FAR 33.87 вместо този програма. Там където тази опция е взета под внимание и режима “2 1/2 минути работа на двигателя на мощност при един не работещ двигател ” също е избран да се ползва, тогава трябва да се използва съответната програма по FAR 33.87. (d) Ускорение и дроселиране. (1) По време на изпълнение на планираните преходни режими в части 1 и 5, (i) За самолетни двигатели, лоста за управление на мощността или теглителната сила трябва да се премества от едната крайна позиция в другата за време не повече от една секунда. (ii) За двигатели предназначени за роторни ВС, потребната мощност трябва да се увеличава към излетната от минималния стендови режим за време не по-голямо от една секунда. (2) Наблюдения. (i) Самолетни газо-турбинни двигатели. (A) Измерените данни за мощност/теглителна силата, честота на въртене и температура на изгорелите газове трябва да се записват за всяка значителна промяна в състоянията на двигателя. Следвайки ускорението, трябва да се отбелязват надвишаванията на честотата на въртене и температурата на изгорелите газове над установените състояния за излетен режим. (В) Данните от наблюденията за всички параметри трябва да се записват при първоначално достигнатите установени работни състояния и след това по време на периодите на продължителна установена работа на двигателя на приблизително 30-минутни интервали. (c) По време на циклична или друга работа трябва да се правят достатъчно измервания за установяване на мощността/теглителната сила, честотата на въртене и температурните условия на двигателя, всеки път когато могат да се направят важни отчитания. (ii) Газотурбинни двигатели предназначени за роторни ВС. Записите на данните за мощността, честотата на въртене, положението на соплото и температурата на изгорелите газове трябва да се вземат при честоти на въртене, съответстващи на минималния и максималния режими на работа получени при преходен процес на ускорение. Превишаването на честотата на въртене и температурата на изгорелите газове над устойчивата за излетна мощност трябва да се отбелязват. Тези данни от наблюденията вероятно се влияят от типа на използваното контролно-измерително оборудване и поради това трябва да се отчита това в доклада от изпитанията на издръжливост. (е) Налягане на маслото. Цялото изпитание на издръжливост трябва да се провежда при стойности на налягането на маслото в рамките на приетите декларирани лимити за Двигателя, с изключение на следните случаи: (1) Етап 22 трябва да се провежда при стойности на налягането на маслото, които да съответстват на декларираните минимални такива стойности за изпълнение на полета на Максимални продължителна условия и (2) Един друг етап трябва да се проведе при стойности на налягането на маслото, които да съответстват на декларираните максимални нормални такива стойности при максимални продължителни условия. По време на този етап температурата на маслото не трябва да се задържа на максималните си стойности. Алтернативно това изпитание може да се пропусне по време на изпитанията на издръжливост при наличие на подходящи доказателства от други изпитания. (f) Експлоатационни ограничения. Нормалните експлоатационни ограничения на мощността, честотата на въртене, температурата на входа в газовата турбина, температурата на маслото и т.н. ще се базират на средните стойности получени по време на подходящи периоди от изпитанието на издръжливост, като се прави съответна отстъпка за границата на точност на контролно-измерителното оборудване или автоматичните управляващи системи, декларирани за използване в експлоатацията и декларирани в съответствие с JAR-E50 и JAR-E60. Също така, степента на отвеждане на въздух от компресора и от турбината, който може да бъде одобрен в проценти от масата, на протичащия през двигателя, който е демонстриран по време на изпитанието на издръжливост. (1) Характеристиките на многороторните двигатели, могат да са такива, че да е не възможно постигането на максималните честоти на въртене за всеки ротор едновременно при стендови изпитания изпълнявани при условия съответстващи на височини при морското равнище, без двигателя да попада в неприемливи извън нормите състояния или да работи по не типичен (експлоатационно зададен) начин. При тези обстоятелства, изпитанията на издръжливост трябва да се провеждат при температури на входа в газовата турбина, за които се търси одобрение и трябва да се осигурят доказателства от допълнителни изпитания на издръжливост според програма, приемлива за Въздухоплавателната администрация, за потвърждаване на одобрението на всяко желано по-високо ограничение на честотата на въртене. (2) Ако етапи 3, 7, 13, 17 и 23 с включен(и) отвеждане(ия) на въздуха изискват използването на честоти на въртене на роторите по-малки от максималните такива без отвеждане на въздух (както е разрешено в JAR-E 690(a)(1)(iii)), тези етапи не е необходимо да се включват в оценката на стойностите на средната честота на въртене, които са обект на договаряне с Въздухоплавателната администрация. (3) В случай на двигатели със свободни турбини, ако не са наработени нужните периоди при максимален въртящ момент на свободната турбина за който се търси одобрение, ще се изисква доказателство от допълнителна наработка. То може да се получи от изпитания еквивалентни на изпитание на издръжливост на подобен двигател, изпитанието на издръжливост на двигателя или съответни части от него. Във всички такива допълнителни изпитания, за които се изисква одобрение на въртящ момент, подходящите периоди ще се наработват при максимална честота на въртене. (4) Температури. (i) Всички “2 1/2-минути с един не работещ двигател”, “30-минути с един не работещ двигател”, “продължителен с един не работещ двигател”, “излетен” и “максимално-продължителен” периоди от изпитанието трябва да се изпълняват при съответните максимално обявени температури на входа в газовата турбина, освен ако не е договорено друго. Начина на постигане на това (например чрез настройки изходното сечение на реактивното сопло, използването на отвеждане на въздуха) трябва да се договори с Въздухоплавателната администрация. (ii) Основно средните стойности на достигнатите максимални температури по време на съответните периоди на изпитанието ще се използват за установяване на експлоатационните ограничения на температурите на двигателя. Средната стойност на температурата на изходящите газове ще бъде намалена обаче с величина необходима да осигури, че температурата на входа в газовата турбина в полет няма да превиши съответните потвърдени температури на входа в газовата турбина по време на изпитанието на издръжливост за съответните режимни условия. По време на ускоряване на честотата на въртене и кратки периоди на Излетна мощност, трябва да се направят опити за работа на двигателя на максимални температури, но ако поради нестабилни условия, са регистрирани ниски отчетени температури, те не трябва да се включват в изчисляването на средната стойност. (iii) Самолетни двигатели. Там където характеристиките на двигателя са такива, че ускорението от хладно състояние причинява краткотрайно превишаване на температурата повече от нейната стойност при установени режими на работа, може да бъде утвърдено максимално ограничение на температурата на изгорелите газове в турбината ускорение с време на ограничение от 2 минути, чрез работа на двигателя на изискваната температура през първите 2 минути от всеки описан период на излетен режим с продължителност от 5 минути или повече и изцяло за всички 30-секунни периоди на Излетна мощност. Утвърждаването на кратковременните преходни състояния за “2 1/2-минути мощност с един не работещ двигател” няма да се разглежда и всеки изискван температурен интервал трябва нормално да се демонстрират по време на “2 1/2-минутни периоди с един не работещ двигател” от изпитанието на издръжливост. (iv) Двигатели за роторни ВС. Там където характеристиките на двигателя са такива, че ускорението от хладно състояние причинява краткотрайно превишаване на температурата повече от нейната стойност при установени режими на работа, може да бъде утвърдено максимално ограничение на температурата на изходящите изгорели газове след турбината за приемственост при ускорение с време на ограничение от 2 минути, чрез работа на двигателя на изискваната температура през първите 2 минути от всеки описан период на излетен режим (и изцяло за всички 30-секунди периоди на Излетна мощност за едно-двигателните роторни ВС). Одобрение на кратковременните преходни състояния за “2 1/2-минути мощност с един не работещ двигател” няма да се разглежда и всякакви изисквани температурни допуски трябва нормално да се демонстрират по време на изпитанието на издръжливост. (v) За всички 5-минутни и по-големи периоди на работа на Излетна мощност/теглителна сила, двигателят трябва да работи 5 минути на режим при обявената максимална температура на входящото масло, а остатъкът от всеки 30-минутен период на работа на Излетна мощност/теглителна сила да е работил при нормална температура на маслото на Излетен режим. Ако се търси за изследване режим на 10-минутна Излетна мощност/теглителна сила, тогава трябва да бъде изпробван двигателя за 10 минути от всеки 30-минутен период работа на Излетна мощност/теглителна сила при максимална температура на маслото. За всички периоди на работа на двигателя на Максимална продължителна мощност/теглителна сила трябва да се изпробва двигателя за 30 минути при максималната обявена температура на входящото в двигателя масло за режима на работа, а остатъкът от всеки 1 1/2-часа период на работа на Максимално продължителна мощност/теглителна сила ще се наработват при нормална температура на маслото при изкачване/крейсерски полет. (vi) Където при експлоатационни условия е необходимо кратковременно повишаване на измерваната температура на маслото, по-горе максималната установена при изпитание на издръжливост такава по-висока температура може да бъде одобрена като Максимална температура на маслото (при подходящи временни ограничения) без допълнителни изпитания на издръжливост, осигурявайки да се демонстрира, че - (А) Нарастването на температурата при експлоатационни условия е в резултат на местно увеличение на температурата на маслото в околността на температурния датчик (например, както би могло да се случи при намаляването на мощността в горната точка на изкачването когато горивото се използва като охлаждащо маслото средство), (B) Няма значително нарастване на максималната локална температура в който и да е двигателен компонент или на температурата на маслото във всяка критична част от двигателя, и (С) Няма прекомерно влошаване на маслото при тези условия и няма вредно влияние върху която и да е система използваща маслото, като работен флуид (например системата за управление на витлото). (g) Увеличени периоди. (1) Ако е открито съществуването на значителни пикове на вибрациите на работните лопатките на всякакви режими на работа в рамките на работния диапазон на Двигателя (не противоречащо на JAR-E 650(d)), той трябва по време на изпитанията на издръжливост да наработи не по-малка от 10 часа, но не надвишаващ с 50% увеличените периоди съгласно Част 4 с честота на въртене постоянно варираща над обхвата, за който са били открити вибрациите с най-голяма амплитуда от виброапаратурата; ако има други режими на скоростта на въртене в рамките на работния диапазон на двигателя, при които съществуват приблизително същите амплитуди, двигателя ще бъде изпробван по един и същи начин в рамките на 10 часа за всеки режим. Промяната на честотата на въртене трябва да се постига автоматично, посредством приемлив за Въздухоплавателната администрация метод. (2) В случай, че двигателят работи при постоянна честота на въртене, теглителната сила и/или мощността може да се изменят вместо честотата, в Част 4 от изпитанията на издръжливост. (3) В случай, че двигателя е със свободна турбина, трябва да се обхване нормалният работен диапазон на свободната турбина. Това може да се провери съвместно с работния диапазон на честотата на въртене на газгенератора. (4) В случай на двигател със свободна турбина за роторни ВС, 10 минути от част 4 на всеки етап на изпитанието на издръжливост трябва да се наработят при максимална честота на въртене на авторотация на турбината за мощност с газ генератор, работещ при най-критични условия, свързани с тази полетна конфигурация. |
| JAR–E 745 Engine Acceleration (See ACJ E745) (a) It must be demonstrated, on a test bed, that: (1) For aeroplane Engines, the power / thrust increases to rated Take-off when the power or thrust control lever is moved in not more than one second from the minimum flight idle position to the maximum position with the appropriate adverse combination of bleed air and power extraction to be permitted in the aeroplane, without overtemperature, surge, stall, or other detrimental factors occurring to the Engine. (2) For rotorcraft Engines, the power increases to rated Take-off when the power demand is increased from minimum test bed idle (see ACJ E 745) to rated Take-off in not more than one second with the appropriate adverse combination of bleed air and power extraction to be permitted in the aircraft, without overtemperature, surge, stall, or other detrimental factors occurring to the Engine. (3) For all Engines, an increase can be made from 15% of the rated Take-off power or thrust, to 95% of the rated Take-off power or thrust in a time not greater than 5 seconds. A longer time may be accepted if properly justified. This power or thrust response must occur from a stabilised static condition using only the bleed air and accessories loads necessary to run the Engine. (b) The minimum response time to 95% of the rated Take-off power or thrust as a result of moving the power lever of aeroplane Engines in not more than one second, from minimum ground idle and from minimum flight idle positions or, for rotorcraft Engines, increasing the power demand in not more than one second from the minimum test bed idle condition (see ACJ E 745), starting from a stabilised condition, shall be measured under the following Engine load conditions. (1) No bleed air and power extraction for aircraft use. (2) Maximum allowable bleed air and power extraction for aircraft use. (3) An intermediate value for bleed air and power extraction representative of that which might be used as a maximum for aircraft during approach to a landing. (c) If testing facilities are not available to demonstrate the effects of power extraction required in JAR–E 745(b)(2) and (3), this shall be accomplished through appropriate analytical means. [ Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 745 Ускоряване на двигателя. (а) Трябва да се демонстрира на изпитателен стенд, че: (1) За самолетни двигатели, мощността/теглителната сила се увеличава до излетен режим, когато ръчката за управление на мощността/теглителна силата се премества за не повече от една секунда от положението й съответстващо на минимална мощност/теглителна сила до максималното й положение със съответното неблагоприятно съчетание на отвеждане на въздуха и разход на мощност за самолетни нужди без превишаване на експлоатационно заложените стойности на температурите, помпаж, срив или други неблагоприятни фактори, случващи се на двигателя. (2) За двигатели предназначени за роторни ВС, мощността се увеличава до излетен режим, когато задавача мощност се увеличи минимален стендов малък газ до излетен режим за не повече от една секунда със съответното неблагоприятно съчетание на отвеждане на въздуха и разход на мощност за нужди на ВС без превишаване на експлоатационно заложените стойности на температурите, помпаж, срив или други неблагоприятни фактори, случващи се на двигателя. (3) За всички двигатели, може да се прави увеличаване от 15% от Излетния режим на мощност или теглителна сила до 95% от Излетния режим на мощност или теглителна сила за време не по-голямо от 5 секунди. По-голям период от време може да се приеме, ако правилно е обяснен и обоснован. Тази съответстваща мощност или теглителна сила може да се получи от статично установено състояние с използване само на отвеждане на въздух и работа на агрегати обслужващи работата на двигателя. (b) Минимално отговарящото време до 95% от Излетния режим на мощност или теглителна сила, като резултат от преместването на ръчката за управление режимите на работа за самолетните двигатели за не повече от една секунда от положение съответстващо на земния минимален режим на работа или полетния минимален режим на работа или за двигателите за роторни ВС увеличаването на задавача на мащността за не повече от една секунда от положение съответстващо на минималния стендови режим на работа, тръгвайки от установено състояние, трябва да се замерва при следните условия на натоварване на двигателя: (1) Няма отвеждане на въздуха и разход на мощност за самолетни нужди. (2) Максимално допустим отвеждане на въздуха и разход на енергия нужди на ВС. - Междинни стойности на отвеждане на въздух и отведена мощност типични за тези които биха се използвали като максимални за ВС по време на подхода за кацане. (с) Ако не се разполага с изпитателно оборудване за демонстриране на въздействието на отвеждане на мощност изискван в JAR-E 745(b)(2) и (3), това трябва да се извърши чрез подходящи аналитични способи. |
| JAR–E 750 Starting Tests (a) Twenty-five cold starts (i.e. after the Engine has been stopped for not less than two hours) and ten hot starts (i.e. within 15 minutes of shutting-down after the previous running) shall be specifically made at evenly distributed intervals throughout the Endurance Test. Time to light up and accelerate to idling conditions shall be recorded. (b) Ten false starts, each followed by a normal start immediately on expiry of the declared drainage period, shall be made at evenly distributed intervals throughout the Endurance Test. Failure to start shall be simulated on these occasions by rendering the ignition circuit inoperative. Following each false start, the combustion chambers, air casings, etc., may be drained, by the normal means provided, of any fuel which may have accumulated. (c) At the conclusion of the Endurance Test the number of starts shall be made up to a total of one hundred. The additional starts necessary to make this aggregate may be ‘hot’ or ‘cold’ starts. All attempted starts including those prescribed in (b) shall count towards the total, provided that the normal starting cycle is completed. (d) In the case of a free power-turbine Engine for Rotorcraft, each normal start shall be made with the free power-turbine locked and followed by a run at Ground Idling Conditions for three minutes with the free power-turbine stationary in order to simulate the operation of the Engine in the rotorcraft with the rotor system locked. (e) Full details of all starts made throughout the Endurance Test shall be recorded. Times to light up and accelerate to idling conditions shall be recorded, together with details of all attempted starts, and the reasons for any failures. | JAR-E 750 Изпитания на пускане на двигателя. (а) Двадесет и пет студени пускания (след като двигателя е бил спрян за не по-малко от два часа) и след това горещи пускания (в рамките на 15 минути след спирането на двигателя от предишната му работа) трябва да се направят на установени равни интервали по време на изпитанието на издръжливост. Трябва да се регистрира и запише времето за възпламенаване на горивото и развъртане на роторите на двигателя до режим “Малък газ”. (b) Десет лъжливи пускания, всяко следвано от нормално пускане след изтичане на декларирания период за дрениране, трябва да се направят, при случайно разпределени интервали по време на изпитанието на издръжливост. Лъжливите пускания трябва да се симулират в тези случаи, чрез привеждане на електрическата верига на системата за запалване в неработно състояние. След всеки лъжлив пускане горивната камера, корпусите на двигателите и т.н. може да се дренират от всякакво натекло (акумулирано) гориво, чрез използването на нормални способи и средства. (с) При завършването на изпитанието на издръжливост трябва да са направени общо до сто пускания. Допълнителните пускания необходими да направят този сбор могат да бъдат “горещи” или “студени” пускания. Всички извършени пускания включващи тези описани в (b) трябва по-нататък да се включат към общото количество пускания, при условие че е изпълнен нормалния цикъл на пускане. (d) В случай на двигатели за роторни ВС със свободна турбина, всяко нормално пускане трябва да се прави при фиксиране (стопиране) на свободната турбина последвано от работа на двигателя на режим “Земен Малък газ” за три минути с фиксирана стационарно свободна турбина, за да се симулира работа на двигателя на роторното ВС със заключена система за задвижване на ротора. (е) Пълни подробности от всички направени пускания по време на изпитанието на издръжливост трябва да се запишат. Времето за възпламеняване на горивото и развъртането на роторите на двигателя до режим “Малък газ” трябва да се запишат, заедно с подробности от всички извършени пускания и причините за всички откази. |
| JAR–E 760 Engine Automatic Control and Failure Indicating Systems Test (a) Where the conditions of the Endurance Test do not adequately test the functioning of any Engine automatic controlling system incorporated in the Engine (e.g. free turbine overspeed limiter, top temperature control, torque limiter) additional tests, as agreed with the Authority, shall be made to demonstrate that such devices will function satisfactorily when required. (b) Unless sufficient evidence is obtained during the development testing of the Engine, Engine or rig tests, as necessary, shall be made to show that any failure indicating system on which dependence is placed in the Engine fault analysis, will function satisfactorily when required. | JAR-E 760 Изпитание на автоматичното управление на двигателя и системата за регистриране на отказите. (а) Там където условията на изпитанието на издръжливост не изпитват адекватно функционирането на която и да е автоматична система за управление вградена в двигателя (например ограничителя на превишаването на оборотите на свободната турбина, управление на максимално допустимата температура на изходящите газове, ограничителя на максималния въртящ момент) трябва да се направят допълнителни изпитания, както е договорено с Въздухоплавателната администрация, за да демонстрират, че тези устройства ще функционират удовлетворително, когато е необходимо. (b) Освен ако са получени достатъчни доказателства по време на развитие на изпитанието на двигателя, трябва да се правят изпитания на двигателят или неговото оборудване за да покаже, че всяка системи за регистриране на отказите, от която зависи анализа на отказите за двигателя ще функционират удовлетворително, когато е необходимо. |
| JAR–E 770 Low Temperature Starting Tests (See ACJ E 770) (a) The Engine shall be shown to be capable of satisfactory starting and acceleration from the appropriate minimum temperatures declared by the constructor, and demonstrated as indicated in (b) and (c). Unless otherwise agreed, the temperature indicated for service use should be the oil temperature. (b) Minimum Engine Carcass/Oil Temperature for Starting. Evidence shall be provided that Engine starting with the Engine carcass and oil at the declared minimum temperature using the minimum and maximum starting torques declared for service use, is feasible and will not damage the Engine. If a non-standard starting procedure is necessary below a certain temperature, this shall also be established and the relevant details shall be quoted in the Engine operating instructions, in addition to the standard procedure. (c) Minimum Oil Temperature for Acceleration. Evidence shall be provided that, with the Engine oil at the declared minimum temperature for the selection of Take-off power or thrust, smooth acceleration of the Engine is obtained without Engine damage when the power or thrust control lever is moved from the ground idle position (minimum test bed idle for rotorcraft Engines see ACJ E 745) to the position appropriate to take-off in a time not greater than one second. [Ch. 8, 4.5.90; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 770 Изпитания за пускане на двигателя при ниски температури. (а) Двигателят трябва да покаже че има възможност удовлетворително да се пуска и развърта роторите си при съответни минимални температури, обявени от конструктора и е демонстрирал това, както е посочено в (b) и (d). Освен ако друго е договорено, температурата, посочвана за използване в експлоатацията трябва да е температурата на маслото. (b) Минимална температура на корпуса/маслото на двигателя за извършване на пускане. Трябва да се осигури доказателство, че пускане на двигателя при декларираната минимална температура на корпуса или маслото и при максимален въртящ момент, обявен за използване в експлоатацията, е възможно и няма да повреди двигателя. Ако са необходими нестандартни процедури за изпълнение на пускане на двигателя под някои температури, това също трябва да се установи и уместните подробности трябва да се цитират в експлоатационните инструкции на двигателя в допълнение към стандартните процедури. (с) Минимална температура на маслото при развъртане роторите на двигателя. Трябва да се осигури доказателство, че съществува плавно развъртане на ротора(те) на двигателя без повреди за самия двигател при температура на маслото на обявения за това минимум при избора на Излетната мощност или теглителна сила, когато ръчката за управление на мощността или теглителната сила е преместена от позиция съответстваща на режим “Земен Малък газ” (минимален стендови режим за двигатели предназначени за роторни ВС) на позиция съответстваща на Излетна мощност или теглителна сила за време не повече от една секунда. |
| JAR–E 780 Tests In Ice-Forming Conditions (See ACJ E 780 for Engines for Aeroplanes) (a) It shall be established by tests, unless alternative appropriate evidence is available, that the Engine will function satisfactorily when operated in the atmospheric icing conditions of JAR–1 without unacceptable – (1) Immediate or ultimate reduction of Engine performance, (2) Increase of Engine operating temperatures, (3) Deterioration of Engine handling characteristics, and (4) Mechanical damage. (b) (Reserved) (c) During the tests of (a), all optional Engine bleeds permitted during icing conditions shall be in the position assumed to be most critical. It shall be established, however, that other likely use of bleed will not lead to Engine malfunctioning. (d) Where the Engine is considered to be vulnerable to operation in ice crystal cloud conditions, in mixed ice crystals and liquid water conditions, or in snow, such additional tests as may be necessary to establish satisfactory operation in these conditions shall be made. (e) In showing compliance with the requirements of this paragraph JAR–E 780, the conditions associated with a representative installation shall be taken into account. (f) If after the tests it is found that significant damage has occurred, further running or other evidence may be required to show that subsequent failures are unlikely to occur. (g) Where an intake guard is fitted, compliance with the requirements of this paragraph JAR–E 780 shall be established with the guard in position, unless the guard is required to be retracted during icing conditions, in which case it shall be established that its retraction is not affected immediately after a representative delay period. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 780 Изпитания при условия на образуване на лед. (а) Трябва чрез изпитание да се установи, освен ако има на разположение алтернативни подходящи данни, че двигателят ще функционира удовлетворително когато работи при атмосферни условия на обледеняване съгласно JAR-I без неприемливи – (1) Незабавно или основно намаляване на характеристиките на двигателя; (2) Увеличение на работната температура на двигателя; (3) Влошаване на характеристиките на управление на двигателя; (4) Механични повреди. (b) (Запазена) (с) По време на изпитанията описани в (а) всички възможни разрешени отвеждания на въздух от двигателя при обледеняване трябва да са в положение допускано, като най-критично. Трябва да установи обаче, че други вероятни използвания на отвеждане на въздух от двигателя няма да доведе до неправилно функциониране на двигателя. (d) Когато двигателят се разглежда, като уязвим по отношение на работата му в условията на кристало-образуваща облачност, в смесени условия на кристалообразуване и течна вода или в условия на снеговалеж, трябва да се направят такива допълнителни изпитания каквито е необходимо да установят удовлетворителната работа на двигателя в тези условия. (е) За показване съгласие с изискванията на този параграф JAR-E 780, трябва да се отчетат условията свързани с типа монтаж на двигателя. (f) Ако след изпитанията се открие, че са се получили значителни повреди, допълнителни проби или други обстоятелства може да изискват да се покаже, че е малко вероятно получаването на последващи откази. (g) Там където е поставена защита срещу попадане на чужди тела във въздухозаборника на двигателя, трябва да се установи съответствието с изискванията на този параграф JAR-E 780 с поставяна защита, освен ако защитата се изисква да бъде свалена при наличие на условия на обледеняване, при което трябва да се вземе в предвид, че нейното изключване не е причинено веднага, а след определен период на закъснение. |
| JAR–E 790 Ingestion of Rain and Hail (a) All Engines (1) The ingestion of large hailstones (0 . 8 to 0 . 9 specific gravity) at the maximum true air speed, for altitudes up to 15 000 feet (4 500 metres), associated with a representative aircraft operating in rough air, with the Engine at Maximum Continuous power/ thrust, must not cause unacceptable mechanical damage or unacceptable power or thrust loss after the ingestion, or require the Engine to be shut down. One-half the number of hailstones shall be aimed randomly over the inlet face area and the other half aimed at the critical inlet face area. The hailstones shall be ingested in a rapid sequence to simulate a hailstone encounter and the number and size of the hailstones shall be determined as follows: (i) One 25-millimetres diameter hailstone for Engines with inlet areas of not more than 0 . 0645 m 2 . (ii) One 25-millimetres diameter and one 50-millimetres diameter hailstone for each 0 . 0968 m 2 of inlet area, or fraction thereof, for Engines with inlet areas of more than 0 . 0645 m 2 . (2) In addition to complying with JAR– E 790(a)(1) and except as provided in JAR–E 790(b), it must be shown that each Engine is capable of acceptable operation throughout its specified operating envelope when subjected to sudden encounters with the certification standard concentrations of rain and hail as defined in Appendix A to JAR–E . Acceptable Engine operation precludes, during any 3-minute continuous period in rain and during any 30-second continuous period in hail, the occurrence of flameout, rundown, continued or non recoverable surge or stall, or loss of acceleration and deceleration capability. It must also be shown after the ingestion that there is no unacceptable mechanical damage, unacceptable power or thrust loss, or other adverse Engine anomalies. (See ACJ E 790(a)(2)). (b) Engines for Rotorcraft – As an alternative to the requirements specified in JAR–E 790(a)(2), but for rotorcraft turbine engines only, it must be shown that each engine is capable of acceptable operation during and after the ingestion of rain with an overall ratio of water droplet flow to airflow, by weight, with a uniform distribution at the inlet plane, of at least 4-percent. Acceptable engine operation precludes flameout, rundown, continued or non-recoverable surge or stall, or loss of acceleration and deceleration capability. It must also be shown after the ingestion that there is no unacceptable mechanical damage, unacceptable power loss, or other adverse Engine anomalies. The rain ingestion must occur under the following static ground-level conditions: (1) A normal stabilisation period at take-off power without rain ingestion, followed immediately by the suddenly commencing ingestion of rain for three minutes at take-off power; then (2) Continuation of the rain ingestion during subsequent rapid deceleration to minimum idle power; then (3) Continuation of the rain ingestion during three minutes at minimum idle power to be certified for flight operation; then (4) Continuation of the rain ingestion during subsequent rapid acceleration to take-off power. (c) Engines for Supersonic Aeroplanes. – In addition to complying with JAR–E 790 (a)(1) and (a)(2), a separate test for supersonic aeroplane engines only shall be conducted with three hailstones ingested at supersonic cruise velocity, except as provided otherwise in this JAR–E 790(c). The Engine operating conditions of rotor speed(s), component loadings and component temperatures for this test must be representative of supersonic cruise flight operation. These hailstones shall be aimed at the Engine's critical face area and their ingestion must not cause unacceptable mechanical damage or unacceptable thrust loss after the ingestion, or require the Engine to be shut down. The hailstones shall be ingested in a rapid sequence to simulate a hailstone encounter and the size of these hailstones shall be determined from the linear variation in diameter from 25 millimetres at 35 000 feet (10 500 metres) to 6 millimetres at 60 000 feet (18 000 metres) using the diameter corresponding to the lowest expected supersonic cruise altitude. Alternatively, three larger hailstones may be ingested in a rapid sequence at subsonic velocities provided it can be shown that such an ingestion is equivalent to the applicable supersonic ingestion in respect of Engine component loadings and strengths, the kinetic energy of hailstones and their depth of penetration into the Engine. (d) For an Engine that incorporates or requires the use of a protection device, demonstration of the rain and hail ingestion capabilities of the Engine, as required in JAR–E 790(a), (b) and (c), may be waived wholly or in part by the Authority if it is shown that – (1) The subject rain or hail constituents are of a size that will not pass through the protection device; (2) The protection device will withstand the impact of the subject rain or hail constituents; and (3) The subject rain or hail constituents stopped by the protection device will not obstruct the flow of induction air into the Engine resulting in damage, power or thrust loss, or other adverse Engine anomalies in excess of what would be accepted in JAR–E 790(a), (b) and (c). [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 790 Всмукване на дъжд и град. (а) Всички двигатели (1) Всмукването на големи ледени зърна от градушка (със специфично тегло 0,8 ¸ 0,9) при максимална истинска скорост на полета за височини до 15000 фута (4500 метра), свързано с типично опериране на самолета в неспокойна атмосфера, с двигател работещ на Максимална продължителна мощност/теглителна сила, след всмукването не трябва да се причиняват недопустими механични повреди или недопустима загуба на мощност или теглителна сила или не трябва да се изисква спиране на двигателя. Една половина от количеството ледени зърна трябва да се насочат рандомизирано в областта около входните повърхности, а другата половина се насочват в критичната област на входните повърхности на двигателя. Ледените зърна трябва да се всмукват в бърза последователност, за да симулират реално сблъскване с ледени зърна, като количеството и размера на ледените зърна трябва да са определени както следва: (i) Едно ледено зърна с диаметър 25 mm за двигатели със сечение на входното устройство не повече от 0,0645 m2 (ii) Едно ледено зърна с диаметър 25 mm и едно с диаметър 50 mm за всеки 0,0968 m2 от сечението на входното устройство или късове от това за двигатели със сечения над 0,0645m2. (2) В допълнение на съответствието с JAR-E 790(a)(1) и освен както е предвидено в JAR-E 790(b), трябва да се покаже, че всеки двигател е способен на приемлива експлоатация през целия негов определен работен диапазон, когато е бил обект на внезапни сблъсъци с удостоверена съгласно стандартите концентрация на дъжд и град, както е определено в Приложение А на JAR-E. По време на всеки 3-минутен непрекъснат период в условията на дъжд и 30-секунден непрекъснат период в условията на град, приемливата работа на двигателя изключва възможността за факелене (изхвърляне на пламък), самоизключване, развитие на продължителен или невъзстановяем срив или помпаж или загуба на възможността за устойчиви преходни процеси на ускорение и намаляване на честотата на въртене роторите на двигателя. След всмукването също трябва да се покаже, че няма недопустими механични повреди, недопустима загуба на мощност или теглителна сила или други неблагоприятни аномалии в работата на двигателя. (b) Двигатели предназначени за роторни ВС – Като алтернатива на изискванията определени в JAR-E 790(a)(2), но отнасящи се за двигатели предназначени за роторни ВС, трябва да се покаже, че всеки двигател е способен на приемливо експлоатиране по време и след всмукването на дъжд с пълна, степен по тегло, на съдържание на водни капки във въздушния поток, със стандартно разпределение в равнината на въздухозаборника от поне 4%. Приемливата работа на двигателя изключва факелене (изхвърляне на пламък), самопроизволно изключване, развитие на продължителен или невъзстановяем срив или помпаж или загуба на възможността за устойчиви преходни процеси на ускорение и намаление на честотата на въртене роторите на двигателя. След всмукването също трябва да се покаже, че няма недопустими механични повреди, недопустима загуба на мощност или теглителна сила или други неблагоприятни аномалии в работата на двигателя. Всмукването на дъждовни капки може да се случи при следните установени наземни условия: (1) Нормален период на стабилизиране работата на двигателя на Излетна мощност без всмукване на дъждовни капки, веднага последван от внезапно начало на всмукване на дъждовни капки за три минути на Излетна мощност; след което (2) Продължаване на всмукването на дъждовните капки по време на последващо бързо снижаване на честотата на въртене на ротора(те) на двигателя до мощност, съответстваща на режим “Малък газ”; след което (3) Продължаване на всмукването на дъждовните капки за време от 3 минути на мощност съответстваща на режим “Малък газ”, за да се сертифицира за летателна експлоатация; след което (4) Продължаване на всмукването на дъждовните капки по време на последващо бързо увеличение на честотата на въртене на ротора(те) на двигателя до Излетна мощност. (с) Двигатели за свръхзвукови самолети. В допълнение към съответствието с JAR-E 790(a)(1) и (a)(2) трябва да се проведат отделни изпитания само за двигатели на свръхзвукови самолети с три всмуквания на ледени зрънца (град) при свръхзвукови крейсерски скорости, освен като уговореното в друго отношение в този JAR-E 790(c). Работните състояния на честотата(те) на въртене на ротора на двигателя, натоварванията на компонентите и температурите на компонентите за това изпитание трябва да са типични за свръхзвуковия крейсерски режим на полета. Тези ледени зърна трябва да се насочат към двигателната критична зона и тяхното всмукване не трябва да причинява неприемливи механични повреди или неприемлива загуба на теглителна сила след всмукването или изискване за спирането на двигателя. Ледените зърна трябва да се засмукват в строга последователност и наситеност (плътност) за да симулират сблъскване с ледени зърна, като размера на тези ледени зърна трябва да се определи от линейното изменение на диаметъра от 25 mm за височина 35000 фута (10500 метра) до 6 mm за височина 60000 фута (18000 метра), използвайки диаметър съответен към по-ниската очаквана височина на полета при крейсерска свръхзвукова скорост. Алтернативно три по-големи ледени зърна могат да се засмучат в строго определена последователност при дозвукови скорости, което осигурява възможността да се покаже, че това всмукване е еквивалентно на съответното свръхзвуково всмукване по отношение на натоварванията на двигателните компоненти и действащи сили, кинетичната енергия на ледените зрънца и дълбочината на тяхното проникване в двигателя. (d) За двигателите, които включват или изискват използването на защитни устройства, може да се заобиколи изцяло демонстрирането на възможностите на двигателя за всмукване на дъждовни капки и ледени зрънца, както се изисква в JAR-E 790(a), (b) и (с) по указание от Въздухоплавателната администрация, ако се демонстрира, че - (1) Съставната част от дъждовните капки и ледените зрънца са с размери, които не могат да преминат през защитното устройство; (2) Защитното устройство ще издържи ударите от частиците водни капки и ледени зрънца; (3) Частиците водни капки и ледени зрънца, спрени от защитното устройство няма да се препречат на постъпващия във входното устройство въздушен поток, което би довело до повреди, загуба на мощност или теглителна сила или други неблагоприятни аномалии на двигателя, повече от допустимите в JAR-E 790(a), (b) и (с). |
| [ E 800 Bird Strike and Ingestion (See ACJ E 800) (a) Objective. To demonstrate that the Engine will respond in a safe manner following specified encounters with birds, as part of the compliance with JAR–E 540. The demonstration will address the ingestion of large, medium and small birds, and also the effect of the impact of such birds upon the front of the Engine. (b) Large bird ingestion test. An Engine ingestion test shall be carried out using a large bird as specified below. Alternative evidence may be acceptable as provided under JAR– E 800(e)(1). (1) Test conditions (i) The engine operating conditions must be stabilised prior to ingestion at not less than 100% of the Take-off power or thrust at the test day ambient conditions. In addition, the demonstration of compliance must account for Engine operation at sea level take-off conditions on the hottest day that a minimum Engine can achieve maximum rated take-off power or thrust. (ii) The bird to be used must be of a minimum mass of :-( A) 1·85 kg for Engine inlet areas of less than 1·35 m 2 unless a smaller bird is determined to be a more severe demonstration. (B) 2·75 kg for Engine inlet areas of less than 3·90 m 2 but equal to or greater than 1·35 m 2 . (C) 3·65 kg for Engine inlet areas equal to or greater than 3·90 m 2 . (iii) The bird must be aimed at the most critical exposed location on the first stage rotor blades. (See paragraph (a)(1)(i) of ACJ E 800) (iv) A bird speed of 200 knots for engines to be installed on aeroplanes or the maximum airspeed for normal flight operations for engines to be installed on rotorcraft. (v) Power lever movement is not permitted within 15 seconds following the ingestion. (2) Acceptance criteria. Ingestion of this single large bird shall not cause the hazardous conditions listed in JAR–E 540(a). ]. [ (3) Additional assessment. In addition, for engines having an inlet area equal to or greater than 1·35 m 2 , when the first stage rotor assembly is subjected to the ingestion of a single bird weighing at least 1·85 kg, under the other large bird ingestion conditions, the first stage rotor blade airfoils must retain sufficient integrity to demonstrate a total imbalance level less than 12% of the imbalance level corresponding to the loss of a complete first stage rotor blade airfoil. (c) Medium and small birds ingestion tests. Engine ingestion tests and analysis with medium and small sized birds shall be carried out as specified below. Alternative evidence may be acceptable as provided under JAR–E 800(e)(1). The small birds test will not be required if the prescribed number of medium birds pass into the Engine rotor blades during the medium bird test. (1) Test Conditions (i) The Engine operating conditions must be stabilised prior to ingestion at not less than 100% of the Take-off power or thrust at the test day ambient conditions. In addition, the demonstration of compliance must account for Engine operation at sea level take-off conditions on the hottest day at which a minimum Engine can achieve maximum rated take-off power or thrust. (ii) The critical ingestion parameters affecting power loss and damage shall be determined by analysis or component tests or both. They shall include, but are not limited to, the effects of bird speed, critical target location and first stage rotor speed. The critical bird ingestion speed shall reflect the most critical condition within the range of airspeeds for normal flight operations up to 1 500 feet above ground level, but not less than V 1 minimum for engines to be installed on aeroplanes. (iii) Except for rotorcraft engines, the following test schedule shall be used: - ingestion to simulate a flock encounter within one second - 2 min without power lever movement - 3 min at 75% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - 6 min at 60% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - 6 min at 40% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - 1 min at Approach Idle - 2 min at 75% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - stabilise at idle and shut Engine down. These durations are times at the defined conditions, the power lever being moved between each condition in less than 10 seconds. (iv) For rotorcraft engines, the following test schedule shall be used : - ingestion to simulate a flock encounter within one second - 3 min at 75% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - 90 seconds at minimum test bed idle (see ACJ E 745) - 30 seconds at 75% of the test conditions of JAR–E 800(c)(1)(i) - stabilise at idle and shut Engine down. These durations are times at the defined conditions, the power lever being moved between each condition in less than 10 seconds. (v) (A) Medium birds. Masses and quantities of birds will be determined from column 2 of Table A. When only one bird is specified, it must be aimed at the Engine core primary flow path; the other critical locations on the Engine face area must be addressed by appropriate tests or analysis or both. When two or more birds are specified, the largest must be aimed at the Engine core primary flow path and a second bird must be aimed at the most critical exposed location on the first stage rotor blades. Any remaining birds must be evenly distributed over the Engine face area. (B) Small birds. One 85 g bird for each 0·032 m 2 of the inlet area or fraction thereof with a maximum of 16 birds, distributed to take account of any critical exposed locations on the first stage rotor blades, but otherwise evenly distributed over the Engine face area. ] [ TABLE A Medium (flocking) birds Engine test (JAR–E 800(c)(1)) Additional integrity assessment (JAR–E 800(c)(3)) Engine inlet area (A) m 2 Number of birds x mass of birds kg Number x mass of birds kg A < 0·05 0·05 < A < 0·10 0·10 < A < 0·20 0·20 < A < 0·40 0·40 < A < 0·60 0·60 < A < 1·00 1·00 < A < 1·35 1·35 < A < 1·70 1·70 < A < 2·10 2·10 < A < 2·50 2·50 < A < 2·90 2·90 < A < 3·90 3·90 < A < 4·50 4·50 < A none 1 x 0·35 1 x 0·45 2 x 0·45 2 x 0·70 3 x 0·70 4 x 0·70 1 x 1·15 + 3 x 0·70 1 x 1·15 + 4 x 0·70 1 x 1·15 + 5 x 0·70 1 x 1·15 + 6 x 0·70 1 x 1·15 + 6 x 0·70 3 x 1·15 4 x 1·15 none none none none none none none 1 x 1·15 1 x 1·15 1 x 1·15 1 x 1·15 2 x 1·15 1 x 1·15 + 6 x 0·70 1 x 1·15 + 6 x 0·70 (2) Acceptance criteria. The ingestion must not cause: - more than a sustained 25% power or thrust loss - the engine to be shut down during the test. (3) In addition, except for rotorcraft engines, it must be substantiated by appropriate tests or analysis or both that, when the full first stage rotor assembly is subjected to the quantity and mass of medium birds from Column 3 of Table A fired at the most critical locations on the first stage rotor, the effects will not be such as to make the Engine incapable of complying with the acceptance criteria of JAR–E 800(c)(2) (d) Impact. The impact against the front of the Engine of the largest medium bird required by JAR–E 800(c)(1)(v)(A) and of the large bird required by JAR–E 800(b)(1)(ii) must be evaluated for compliance with JAR–E 540 under the Engine conditions specified for the ingestion tests. The bird speed must be the critical bird ingestion speed for the critical locations within the range of airspeeds for normal flight operations up to 1 500 feet above ground level, but not less than V 1 minimum for engines to be installed on aeroplanes or higher than the speeds for the ingestion tests. The impact evaluation may be carried out separately from the ingestion evaluation, however any damage resulting from the impact on the front of the engine must be assessed in relation to consequential damage on the rotating blades. (e) General (1) Engine tests shall be performed as required under JAR–E 800(b) or (c) unless it is agreed that alternative evidence may come from the Applicant’s experience on engines of comparable size, design, construction, performance and handling characteristics, obtained during development, certification or operation. The Engine test of JAR–E 800(b) may be waived if it can be shown by test or analysis that the requirements of JAR–E 810(a) are more severe. Compliance with JAR–E 800(b)(3) and (d) may be accomplished for both rotating and static components by Engine Test, rig test, analysis or an appropriate combination. (2) For an Engine that incorporates an inlet protection device, compliance with this JAR–E 800 shall be established with the device functioning and the Engine approval shall be endorsed accordingly. (3) If compliance with all of the requirements of JAR–E 800 is not established, the Engine approval will be endorsed ] [ accordingly by restricting the Engine installations to those where birds cannot strike the Engine or be ingested by the Engine or adversely restrict the airflow into the Engine. (4) An Engine to be installed in a multi-engine rotorcraft does not need to comply with the medium or small bird requirements of JAR-E 800(c), but the Engine approval will be endorsed accordingly. (5) The Engine inlet area, as used in JAR-E 800 to determine the bird quantity and mass, shall be established by the Applicant and identified as a limitation on the inlet throat area in the instructions for installation. ] [Ch. 9, 21.10.94; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 800 Удар от птици и всмукване на птици. (а) Цел. За да се демонстрира, че двигателя ще реагира по безопасен начин след определени случайни сблъсъци с птици, като част от съответствията с JAR-E 540. Демонстрацията трябва да бъде насочена към всмукването на големи, средни и малки птици и също така към ефекта на удара на такива птици върху предната част на двигателя. (b) Изпитание за всмукване на големи птици. Изпитанието на двигателя на всмукване трябва да се извърши, чрез използването на големи птици, както е определено по-надолу. Могат да се приемат и алтернативни доказателства за това, както е определено съгласно JAR-E 800(e)(1). (i) Работния режим на двигателя трябва да е стабилизиран преди всмукването да съответства на режим не по-малък от 100% от Излетната мощност или теглителна сила отнесен към съществуващите за деня на изпитанието параметри на околната температура. В допълнение, за доказването на съответствията трябва да се обяснява за двигателя, работещ при излетни условия на морско ниво в най-горещ ден, за да може минимум двигателят да постигане максимална изчислена излетна мощност или теглителна сила. (ii) Използваната птица трябва да бъде д минимална маса: (А) 1,85 kg за двигатели с площ на входното сечение по-малка от 1,35 m2, освен ако е определена по-малка птица. (В) 2,75 kg за двигатели с площ на входното сечение по-малка от 3,90 m2, но равна или по-голяма от 1,35 m2. (С) 3,65 kg за двигатели с площ на входното сечение по-голяма от 3,90 m2. (iii) Птицата трябва да бъде насочена към определените за най-критични места на работните лопатки от първата степен на компресора. (iv) За самолетни двигатели скоростта на птицата трябва да е 200 кноти, а за двигатели предназначени за роторни ВС, скоростта на птицата трябва да е равна на максималната въздушна скорост за извършване на нормален полет. (v) Не се допуска преместване на ръчката за управление режимите на работа на двигателя до 15 секунди след всмукването на птицата (2) Приемливи критерии. Всмукването на такава голяма птица не трябва да причинява опасните състояния описани в JAR-E 540(a). (3) Допълнителна оценка. В допълнение за двигатели имащи площ на входното сечение на въздухозаборника си равни или по-големи от 1,35 m2, когато ротора на първа степен на компресора е бил обект на попадане на една птица с тегло поне 1,85килограма, при условие на попадания на други големи птици в двигателя, профила на работните лопатки на първата степен на компресора трябва да остане приемливо цял, при което да се демонстрира общо ниво на дисбаланс на ротора по-малко от 12% от нивото на дисбаланс при пълна загуба на профила на работните лопатки от първа степен на компресора. (с) Всмукване на малки и средни по големина птици. Изпитанието за инспектиране на двигателя и анализите след всмукване на средни и малки по размери птици трябва да се проведе, както е определено по-надолу. Могат да се приемат и алтернативни доказателства за това, както е предвидено в JAR-E 800(е)(1). Няма да се изисква изпълнение на изпитанието за всмукване на малки птици, ако предписания брой средни по големина птици преминат през работните лопатки на ротора на двигателя по време на провеждането на изпитанието за всмукване на средни по големина птици. (1) Условия на изпитанието. (i) Работния режим на двигателя трябва да е стабилизиран преди всмукването да съответства на режим не по-малък от 100% от Излетната мощност или теглителна сила отнесен към съществуващите за деня на изпитанието параметри на околната температура. В допълнение, за доказване на съответствията трябва да се обяснява за двигател, работещ при излетни условия на морско ниво в най-горещ ден, в които да може минимум двигателят да постигне максимална изчислена излетна мощност или теглителна сила. (ii) Трябва да се определят критичните параметри на всмукването, причиняващи загуба на мощност и повреди, чрез анализи или чрез изпитание на компонентите или чрез двете заедно. Те трябва да включват разположението на критичните места и честота на въртене на ротора на първата степен, но да не са ограничени от въздействието на скоростта на птицата. За самолетни двигатели критичната скорост на всмукване на птицата трябва да отразява най-критичните състояния в диапазона от въздушни скорости при нормално изпълнение на полетите до височина 1500 фута над земята, но не по-малки от минималната V1 за дадения самолет. (iii) Освен за двигателите предназначени за роторни ВС, трябва да се използва следната последователност на извършване на изпитанието: - всмукване симулиращо случаен сблъсък с ято птици в рамките на една секунда; - 2 минути работа без преместване на ръчката за управление режимите на работа на двигателя; - 3 минути работа на режим 75% от режима на изпитание съгласно JAR-E 800(c)(1)(i); - 6 минути работа на режим 60% от режима на изпитание съгласно JAR-E 800(c)(1)(i); - 1 минута работа на режим “Малък газ” при подход за кацане; - 2 минути работа на режим 75% от режима на изпитание съгласно JAR-E 800(c)(1)(i); - стабилизиране на режим “Малък газ” и изключване на двигателя Тези времетраения са времената определени за отделните работни режими на двигателя, а ръчката за управление режимите на работа на двигателите се премества между всеки от режимите за по-малко от 10 секунди. (iv) За двигатели предназначени за роторни ВС трябва да се използва следната последователност на извършване на изпитанието: - всмукване симулиращо случаен сблъсък с ято птици в рамките на една секунда ; - 3 минути работа на режим 75% от режима на изпитание съгласно JAR-E 800(c)(1)(i); - 90 секунди работа на режим съответстващ на стендови “Малък газ”; - 30 секунди работа на 75% от режима на изпитание съгласно JAR-E 800(c)(1)(i); - стабилизиране на режим “Малък газ” и изключване на двигателя. Тези времетраения са времената определени за отделните работни режими на двигателя, а ръчката за управление режимите на работа на двигателите се премества между всеки от режимите за по-малко от 10 секунди. (v) (А) Средни по големина птици. Теглата и количеството на птиците ще бъде определено от колона 2 на Таблица А. Когато е определена само една птица тя трябва да се насочи към проточната част на вътрешния контур на двигател; другите критични места на лицевата страна на двигателя трябва да се определят посредством извършването на подходящи изпитания, анализи или и към двете. Когато се определят две или повече птици най голямата от тях трябва да се насочи към проточната част на вътрешния контур на двигателя, а втората птица трябва да се насочи към най-критичните открити места от работните лопатки на първата степен. Всички останали птици трябва равномерно да се разпределят по лицевата част на двигателя. (В) Малки птици. Една 85 грама птица на всеки 0,032 m2 от входното сечение на двигателя или част от него при максимум 16 птици, разпределени като се отчетат всички открити критични места на работните лопатки от първа степен, в противен случай равномерно разпределени над лицевата част на двигателя. Средни по големина птици (ято) Двигателно Изпитание т. 5.22.3.1; Допълнителна оценка на целостта т.5.22.3.3.. Входна част на двигателя (А) m2; Брой птици Х тегло на птиците kg; Брой птици Х тегло на птиците kg. А < 0,05 0,05 < А <0,10 0,10 < А <0,20 0,20 < А <0,40 0,40 < А <0,60 0,60 < А <1,00 1,00 < А <1,35 1,35 < А <1,70 1,70 < А <2,10 2,10 < А <2,50 2,50 < А <2,90 2,90 < А <3,90 3,90 < А <4,50 4,50 < А; Няма 1 x 0,35 1 x 0,45 2 x 0,45 2 x 0,70 3 x 0,70 4 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 3 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 4 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 5 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 6 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 6 x 0,70 3 x 1,15 4 x 1,15; Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма 1 x 1,15 1 x 1,15 1 x 1,15 1 x 1,15 2 x 1,15 1 x 1,15 ¸ 6 x 0,70 1 x 1,15 ¸ 6 x 0,70. (2) Критерии за одобрение. Всмукването не трябва да причинява: - повече от 25% постоянна загуба на мощност или теглителна сила - да се изключи двигателя по време на изпитанието (3) В допълнение, освен за двигателите предназначени за роторни ВС, трябва да се докаже, чрез подходящи изпитание, анализи или и чрез двете, че когато целия възел на първа степен на ротора е обект на въздействие на количество и маса средни по големина птици указани в колона 3 на Таблица А ударили най-критичните места от първа степен на ротора, резултата от това няма да е такъв, че да направи неспособен двигателя да отговаря на приетите критерии на JAR-E 800(c)(2). (d) Удар. Ударът върху челната част на двигателя от по-големите “средни по размер” птици дефинирани в JAR-E 800(c)(1)(v)(a) и от големите птици дефинирани в JAR-E 800 (b)(1)(ii) трябва да бъде оценен за съответствие с JAR-E 540 при определени режими на работа на двигателя по време на изпитания на всмукване. Скоростта на птицата в критичните места трябва да е критичната скорост при всмукване на птица в диапазона на въздушната скорост по време на нормален полет до височина 1500 фута над земята но не по-малка от минималната стойност на скоростта V1 за самолетни двигатели или по-висока от скоростите при изпълнение на изпитания на всмукване. Оценката на удара може да се извърши отделно от оценката за всмукването, обаче всякакви повреди причинени от удара в предната част на двигателя трябва да бъде оценен по отношение на значителна повреда на работните лопатки. (е) Общи положения. (1) Изпитания на двигателя трябва да се изпълнят както е указано в JAR-E 800(b) или (с), освен ако е уговорено, че могат да се използват алтернативни доказателства от натрупания опит на “кандидатстващия” за двигатели с подобни размери, чертежи, конструкция, технически характеристики, характеристики на окачването, получени по време на разработването, сертифицирането и експлоатацията. Изпитанието на двигателя съгласно JAR-E 800(b) може да се заобиколи, ако може да се покаже чрез изпитание или анализи, че изискванията на JAR-E 810 са по-строги. Съответствието с JAR-E 800(b)(3) и (d) може да се изпълни и за двата типа компоненти – ротационни и статични, чрез двигателно изпитание, изпитание на оборудването, анализи или подходяща комбинация от тях. (2) За двигател включващ устройство за предпазване на въздухозаборника, съответствието с този JAR-E 800 трябва да се установи с функциониране на устройството и одобрението на двигателя трябва да бъде потвърдено и така. (3) Ако не е установено съответствие с всички изисквания на JAR-E 800, в одобрение на двигателя ще се потвърди съответно, посредством ограничаване на поставянето на тези двигатели там, където не може да се случат удар от птица или всмукване на птица, или неблагоприятно ограничение на постъпващия въздушен поток в двигателя. (4) Двигател предназначен да се инсталира на многодвигателно роторно ВС, няма нужда да отговаря на съответствията за средните или малките птици на JAR-E 800(c), но в одобрението на двигателя ще бъде нанесена съответната забележка. (5) Входната зона на двигателя, която се използва за определяне количеството и масата на птиците в JAR-E 800, трябва да се установи от “кандидатстващия” и определи като ограничение на площта на гърлото на входното устройство в инструкциите за монтаж |
| JAR–E 810 Compressor and Turbine Blade Failure (See ACJ E 810) (a) It shall be demonstrated that any single compressor or turbine blade will be contained after failure and that no hazardous condition can arise to the aircraft as a result of other Engine damage likely to occur before Engine shut down following a blade failure. (b) Where, in the failure analysis of JAR–E 510, reliance is placed on the shedding of turbine blades in order to protect the rotating system in overspeed conditions, tests shall be made to demonstrate that – [ (1) The shedding will occur at a speed which : (i) provides a margin above the maximum Engine speed to be approved (including the Maximum Engine Overspeed) and, (ii) allows the rotor to comply with JAR–E 840. ] (2) No conditions hazardous to the aircraft are likely to arise as a consequence of the blades shedding. [Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 810 Повреди по лопатките на компресора и турбината. (а) Трябва да се демонстрира, че всяка отделна компресорна или турбинна лопатка ще бъде задържана след повреда и това няма да доведе до опасно състояние на самолета, в резултат на друга двигателна повреда, възможна да се случи преди изключването на двигателя, последващо повредата на лопатка. (b) Там където в анализа на отказите от JAR-E 510, е разчетено разлитане на турбинни лопатки за да се защити ротационната система при превишаване на скоростта на въртене, трябва да се направи изпитание за да се демонстрира следното - (1) Разлитане ще се възникне при честота на въртене на ротора на двигателя при която: (i) е предвиден одобрен допуск над максималната честота на въртене на двигателя (включваща максимално допустимата превишена честота на въртене) и; (ii) позволява ротора да съответства на JAR-E 840. (2) Няма опасни състояния за самолета, които вероятно да възникнат като следствие разлитане на лопатките. |
| [ JAR-E 820 Over-Torque Test (a) If approval of a Maximum Engine Over-torque is sought for an Engine incorporating a free power turbine, compliance with this paragraph must be demonstrated by test. (1) The test may be run, if desired, as part of the Endurance Test of JAR-E 740. Alternatively, evidence may be provided from tests of a complete Engine or equivalent testing of individual groups of components. (2) On conclusion of such tests, the stripped condition of the Engine or individual groups of components shall be satisfactory for continued running. (b) The test conditions must be as follows: (1) A total of 15 minutes run at the Maximum Engine Over-torque to be approved. This may be done in separate runs, each being of at least 2½-minutes duration. (2) A power turbine rotational speed equal to the highest speed at which the maximum over-torque can occur in service, but not more than the limit speed of Take-off or OEI ratings of a duration longer than 2 minutes. (3) For Engines incorporating a reduction gearbox, a gearbox oil temperature equal to the maximum temperature at which the maximum over-torque could occur in service; for other Engines, an oil temperature within the normal operating range. (4) A turbine entry gas temperature equal to the maximum steady state temperature to be approved for use during periods longer than 20 seconds when operating at conditions not associated with 30-Second or 2-Minute OEI Power ratings, unless it can be shown that other testing provides substantiation of the temperature effects when considered in combination with the other parameters indentified in JAR–E 820(b)(1), (b)(2) and (b)(3). ] [Ch. 10, 15.8.99; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 820 Изпитание за проверка превишаването на въртящия момент (а) Ако се търси одобрение на максималното превишаване на въртящия момент на двигател със свободна турбина, съответствието с този параграф трябва да се демонстрира чрез изпитание. (1) Изпитанието може да се изпълни, по желание, като част от изпитание на издръжливост съгласно JAR-E 740. Алтернативно могат да се осигурят доказателства от изпитания за целия двигател или еквивалентно индивидуално изпитване на отделни групи от компонентите. (2) При завършването на такива изпитания, двигателят или отделните групи компоненти трябва да са годни за продължителната работа. (b) Условията на изпитанието трябва да са както следва: (1) Общо 15 минути работа при максималното превишаване на въртящия момент на двигателя за одобряване. Това може да се направи в отделни проби, всяка с продължителност от поне 2 1/2 минути. (2) Честота на въртене на отдаващата мощността турбина равна на най-високата честота на въртене при която може да се получи максимално превишаване на въртящия момент в експлоатацията, но не над ограничената скорост на въртене за Излетен режим или режима с един отказал двигател в продължение над 2 минути. (3) За двигатели оборудвани с понижаващ редуктор, температура на маслото в редуктора равна на максималната температура на маслото при която би се получил максималния въртящ момент в експлоатацията; за другите двигатели температура на маслото в диапазона на нормалната работа. (4) Температура на входа в газовата турбина равна на температурата на максималното устойчиво състояние, одобрено за използване за период над 20 секунди, когато двигателя работи на режим несвързан с 30-секундния или 2-минутния режими на мощност с един отказал двигател, освен ако може да се покаже, че друго изпитание осигурява доказване на температурното въздействие, когато е обсъдено в комбинация с други параметри, определени в JAR-E 820(b)(1), (2) и (3). |
| JAR–E 830 Overspeed (a) General (1) Where the Engine incorporates more than one main rotating system, the following requirements apply to each system. (2) The test may be run, if desired, as part of the Endurance Test. Alternatively, test evidence from an Engine of similar design may be provided. (3) On conclusion of such testing, the stripped condition of the Engine shall be satisfactory for continued running. (b) Test Conditions (1) A 15-minute period at Maximum Overspeed shall be run at the declared maximum turbine-entry and oil-inlet temperatures. If necessary to achieve this, the Engine may be made non-standard in agreement with the Authority. If, however, the maximum overspeed cannot occur at the maximum turbine-entry temperature due to limitation of the fuel flow, the highest temperature which could occur shall be used. (2) If it is necessary to test individual spools separately, the gas temperature conditions shall be the maximum for the actual spool under test. (3) Where desired, the test may be made up of a number of separate runs giving a total time of 15 minutes on each main rotating system, the time of each individual run being at least 2½-minutes. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR-E 830 Превишена честота на въртене. (а) Общи положения. (1) Където двигателя е оборудван с повече от една главни ротационни системи, за всяка система се отнасят следващите изисквания. (2) Изпитанието може да се проведе, по желание, като част от изпитанието на издръжливост. Алтернативно могат да се осигурят доказателства от двигател с подобна конструкция. (3) При приключване на такова изпитание състоянието при контролно разглобяване на двигателя трябва да задоволява изискванията за продължителна работа. - Условия на изпитанието. (1) Двигателят трябва да работи 15-минутен период на режим, съответстващ на максимално-допустимото превишаване на честотата на въртене при декларирана максимална температура на входа в газовата турбина и температура на маслото на входа. Ако е необходимо да се постигне това, двигателят може да се направи нестандартен с одобрението на Въздухоплавателната администрация. Ако обаче максималното превишаване на честотата на въртене не може да стане при максимална температура на входа в газовата турбина поради ограничения в разхода на гориво, трябва да се използва максималната температура, която може да се достигне. (2) Ако е необходимо да се изпитат отделните ротори разделно, състоянията на температурата на изгорелите газове трябва да са максималните за разглеждания по време на изпитанието ротор. (3) Където се желае, изпитанието може да се изгради от няколко отделни проби, осигуряващи общо време от 15 минути за всяка главна ротационна система, а времето на всяко индивидуално пробване да е най-малко 2 1/2 минути. |
| [ JAR-E 840 Rotor Integrity (See ACJ E 840) (a) For each fan, compressor, and turbine rotor, it shall be established by test, analysis, or combination thereof, that a rotor which has the most adverse combination of material properties and dimensional tolerances allowed by its type design will not burst when it is operated in the Engine for five minutes at whichever of the conditions defined in JAR–E 840(b) is the most critical with respect to the integrity of such a rotor. However, where that required condition is determined by either JAR–E 840(b)(3) or (b)(4), but the associated failure condition is of a sudden transient nature, such as loss of load, and it precludes any further operation of the affected rotor, then the time period of that failure condition is an acceptable duration for showing compliance by means of an engine test provided the required test speeds are achieved. Test rotors which do not have the most adverse combination of material properties and dimensional tolerances must comply at appropriately adjusted test parameters, e.g. speed, temperature, loads. (b) When determining the operating conditions applicable to each rotor for compliance with JAR–E 840(a) and (c), each of the following speeds must be evaluated in conjunction with their associated temperatures and temperature gradients, throughout the Engine's operating envelope : (1) 120% of the maximum permissible rotor speeds associated with any of the ratings except OEI ratings of less than 2½-minutes. (2) 115% of the maximum permissible rotor speeds associated with any OEI ratings of less than 2½-minutes. (3) 105% of the highest rotor speed that would result from either - (i) The failure of the component or system which, in a representative installation of the Engine, is the most critical with respect to overspeeding when operating at any rating condition except OEI ratings of less than 2½-minutes, or (ii) The failure of any component or system in a representative installation of the Engine, in combination with any other failure of a component or system that would not normally be detected during a routine pre-flight check or during normal flight operation that is the most critical with respect to overspeeding, except as provided by JAR–E 840(c), when operating at any rating condition except OEI ratings of less than 2½-minutes. (4) 100% of the highest rotor speed that would result from the failure of the component or system which, in a representative installation of the Engine, is the most critical with respect to overspeeding when operating at any OEI ratings of less than 2½-minutes. (c) The highest overspeed which will result from a complete loss of load on a turbine rotor, unless it can be shown to be Extremely Remote under the provisions of JAR-E 850, must be included in the overspeeds considered under each of JAR–E 840(b)(3)(i), (ii) and (b)(4), irrespective of whether it is the result of a failure within the Engine or external to the Engine. Overspeeds resulting from any other single failure must be considered. Overspeeds resulting from multiple failures must also be considered unless they can be shown to be Extremely Remote. (d) In addition, for each fan, compressor, and turbine rotor, it shall be established by test, analysis, or combination thereof, that a rotor which has the most adverse combination of material properties and dimensional tolerances allowed by its type design and which is operated in the Engine for five minutes at 100% of the most critical speed and temperature conditions resulting from any failure or combination of failures considered under JAR–E 840(b)(3) and (b)(4), will meet the acceptance criteria prescribed below in JAR–E 840(d)(1) and (d)(2). However, where the failure condition is of a sudden transient nature, such as loss of load, and it precludes any further operation of the affected rotor, the time period of that failure condition is an acceptable duration for showing compliance by means of an engine test. ] [ Test rotors which do not have the most adverse combination of material properties and dimensional tolerances must comply at appropriately adjusted test parameters, e.g. speed, temperature, loads. (1) Growth of the rotor while it is operating at the applicable conditions must not cause the Engine to: (i) catch fire, (ii) release hazardous fragments through the Engine's casing or result in a hazardous failure of the Engine's casing, (iii) generate loads greater than those ultimate loads for which the Engine's mountings have been designed in compliance with JAR–E 100(b), or (iv) lose the capability of being shut down. (2) After the applicable period of operation, the rotor must not exhibit conditions such as cracking or distortion which preclude the safe operation of the Engine during any likely continued operation following such an overspeed event in service. ] [Ch. 7, 24.1.86; Amdt. 11, 01.11.01] | JAR-E 840 Цялост на ротора. (а) За всеки вентилаторен, компресорен и турбинен ротор трябва да бъде установено чрез изпитание, анализи или комбинация от тях, че роторът, който има най-неблагоприятната комбинация от свойства на материала и допуски в размерите, допустими от типа на конструкцията му няма да се разруши, когато той работи в двигателя 5 минути при което и да е от условията определени в JAR-E 840(b) най-критичен по отношение на целостта на този ротор. Обаче, където това изисквано условие е определено чрез JAR-E 840(b)(3) или (b)(4), но свързаното с повредата състояние има внезапен краткотраен характер, такъв като загуба на натоварване и изключва всякаква бъдеща работа на засегнатия ротор, тогава периодът от време на който отказовото състояние е с приемлива продължителност за показване на съгласие чрез способ на двигателно изпитание, осигуряващо изискваните изпитателни честоти на въртене, се постига. Изпитания на роторите, които нямат най-неблагоприятните комбинации от свойства на материала и допуски в размерите трябва да се извършват при подходящите параметри на изпитание за настройка, например честота на въртене, температура, натоварвания. (b) При определянето на приемливите работни състояния за всеки ротор относно съответствие с JAR-E 840(а) и (с), всяка една от следните честоти на въртене трябва да се оцени заедно със свързани с тях температури и температурни градиенти, през целия работен диапазон на двигателя: (1) 120% от максималната допустима честота на въртене на ротора, свързана с който и да е режим, освен режимите с един отказал двигател за по-малко от 2 1/2-минути. (2) 115% от максималната допустима честота на въртене на ротора, свързана с всеки режим с един отказал двигател за по-малко от 2 1/2-минути. (3) 105% от най-голямата честота на въртене на ротора, която би произтекла от всяко едно от - (i) Повредата на компонент или система, които в типичен монтаж на двигателя са най-критични по отношение на превишаването на честота на въртене на ротора, при опериране на всякакви регламентирани режими на работа, освен режим с един отказал двигател за по-малко от 2 1/2-минути, или (ii) Повредата на всеки компонент или система, които в типичен монтаж на двигателя в комбинация с всякакви други повреди на компонент или система, които не биха могли да се открият нормално по време на рутинната предполетна проверка или по време на нормалната работа в полет, които са най-критични по отношение на превишаването на честотата на въртене на ротора, освен предвиденото в JAR-E 840(с), при опериране на произволен режим на работа, освен режим с един отказал двигател за по-малко от 2 1/2-минути. (4) 100% от най-голямата честота на въртене на ротора, която би могла да е причинена от повреда на компонент или система, които в типичен монтаж на двигателя са най-критични по отношение на превишаването на честотата на въртене, при работа на всякакви режими с един отказал двигател за по-малко от 2 1/2-минути. (с) Трябва да се включи в преценката на превишаванията на честотата на въртене за всеки един от JAR-E 840(b)(3)(i), (ii) и (b)(4) най-голямото превишаване на честотата на въртене, което ще се предизвика от пълна загуба на натоварване на турбинния ротор, освен ако може да бъде показано, че това е изключително малко вероятно при осигуряване на условията съгласно JAR-E 850, независимо от това дали е в резултат на вътрешна за двигателя повреда или външна такава. Трябва да се прецени превишаването на честотата на въртене предизвикано от всякакви други единични повреди. Също трябва да се прецени превишаването на честотата на въртене предизвикано от мултиплициращи се повреди, освен ако може да се покаже, че те са изключително малко вероятни. (b) В допълнение, за всеки вентилаторен, компресорен и турбинен ротор трябва да се установи чрез изпитание, анализи или комбинация от тях, че роторът които има най-неблагоприятната комбинация от характеристики на използваните материали и допуски в размерите позволени от типа на конструкцията му и който в двигателя работи 5 минути на 100% от най-критичните скорост на въртене и условия на температурата, произтичащо от всякаква повреда или комбинации от повреди отбелязани в JAR-E 840(b)(3) и (b)(4), ще покрият критериите за приемане описани по-долу в JAR-E 840(d)(1) и (d)(2). Обаче, когато състоянието на повредата има внезапен кратковременен характер, като загуба на натоварване, и изключва всякаква по-нататъшна работа на съответния ротор, времето за проявлението на тази повреда е с приемлива продължителност за онагледяване на съответствията със средствата на двигателно изпитание. Изпитанието на роторите, които нямат най-неблагоприятни комбинации от свойства на използваните конструктивни материали и допуски в размерите трябва да се изпълни при подходящо изпитание за регулиране на параметри, като скорост на въртене, температура, натоварване. (1) Разпръсването на ротора, докато работи на съответния режим не трябва да води двигателя до: (i) откъсване на пламъка, (ii) изхвърляне на опасни части през корпуса на двигателя или да доведе до опасна повреда на корпуса на двигателя, (iii) да генерира натоварвания по-големи от тези максимално крайни натоварвания, за които монтажните възли на двигателя са били разчетени в съответствие с JAR-E 100(b), или (iv) загуба на възможността да се изключи. (2) След съответния период на работа ротора не трябва да показва такива състояния, като поява на пукнатини или усукване, които изключват безопасната работа на двигателя по време на всякаква вероятна продължителна работа последваща такъв случай на превишаване на честотата на въртене в експлоатацията. |
| JAR–E 850 Compressor/Fan and Turbine Shafts (See ACJ E 850) (a) It shall be shown that any failure of a shaft system will not lead to a condition producing a Hazardous Effect at a rate in excess of that defined as Extremely Remote. Unless it is agreed by the Authority that the consequences of shaft failure are readily predictable a test will be required. (b) It shall be established that shaft failures will not occur at a rate in excess of that defined as Remote. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94] | JAR-E 850 Валове на компресора/вентилатора и турбината. (а) Трябва да се покаже, че всякакви повреди на система на вал няма да доведе до състояние предизвикващо опасен резултат на режим превишаващ този определен, като изключително малко вероятен. Изисква се изпитание, освен ако е договорено с Въздухоплавателната администрация, че тези последствия от повреда на вала са лесно предвидими. (b) Трябва да се установи, че повреди на вала няма да се причинят на режим превишаващ този, определен като малко вероятен. |
| JAR–E 860 Turbine Rotor Over-Temperature (a) The most critical temperature conditions which the turbine rotor(s) can attain in the event of failures of the cooling air supply shall be established by analysis and tests, as appropriate. Failure of individual components of the Engine that can be classified as Extremely Remote need not be included in the analysis or tests. (b) Where it is claimed, in complying with JAR–E 60(f), that instrumentation is unnecessary, evidence shall be presented to show either that the probability of failure of any rotor(s) in service is Extremely Remote or that appropriate inspections (e.g. for creep growth) will be promulgated in the relevant manuals. This evidence may be obtained from endurance running in an Engine or on rigs, or where adequate margins can be demonstrated, by calculation. Where practicable, the duration of endurance running may be reduced by compensating increases in the test temperature. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 860 Превишаване на температурата на ротора на турбината. (а) Трябва да се установят, чрез изпитания и анализи, както е по-удобно, най-критичните значения на температурата, които турбинния ротор може да достигне в случай на повреда в подаването на охлаждащия турбината въздух. Откази на отделени двигателни компоненти, които може да се класифицират като изключително малко вероятни не е необходимо да се включват в анализите или изпитанията. (b) Там където се твърди, в съответствие с JAR-E 60(f), че не е необходимо контролно-измерително оборудване, трябва да се представят доказателства за да покажат, че вероятността от възникване на повреда на всеки ротор(и) в експлоатацията е изключително малко вероятно или, че подходящо инспектиране (например нарастване на пластичните деформации) ще бъде обявено в съответните ръководства. Тези доказателства могат да се получат от продължителна работа на двигателя или на стендове където могат да се покажат адекватни допустими граници посредством изчисления. Там където е изпълнимо, продължителността на работа може да се намали, чрез компенсиране нарастванията на температурата по време на изпитанието. |
| JAR–E 870 Exhaust Gas Over-Temperature Test (a) General (1) Where the Applicant wishes to establish a Maximum Exhaust Gas Over-temperature limit as defined in JAR–1 compliance shall be shown with this paragraph JAR–E 870. (2) The test may be run, if desired, as part of the Endurance Test. Alternatively, test evidence may be provided from an Engine of the same type. (3) On conclusion of the tests, the stripped condition of the Engine shall be satisfactory for continued running. (b) Test Conditions (1) A 15-minute period at Maximum Exhaust Gas Over-temperature shall be run with each spool of the Engine which could be significant to the test, at the maximum speed to be approved (excluding the Maximum Engine Overspeed (20 Second)). (2) Where desired, the test may be made up of separate runs giving a total time of 15 minutes, the time of each individual run being no less than 2½-minutes. [Ch. 7, 24.1.86] | JAR-E 870 Изпитание за превишаване на температурата на изходящите газове. (а) Общи положения. (1) Там където “кандидатстващия” желае да установи ограничение на превишаването на температурата на изходящите газове, както е определено в JAR-1, трябва да се покаже съгласие с този параграф JAR-E 870. (2) Изпитанието може да се проведе, ако се желае, като част от изпитанието на издръжливост. Алтернативно, могат да се осигурят доказателства чрез изпитание на друг двигател от същия тип. (3) При приключването на изпитанията, при контролно разглобяване на двигателя, трябва да се потвърди състоянието му за продължителна работа. (b) Условия на изпитанието. (1) Трябва да се проработи 15-минутен период при максимално превишаване на температурата на изходящите газове, с всеки ротор на двигателя, който би бил от значение за изпитанието, на одобрената максимална честота на въртене на ротора (изключващ максималната превишена честота на въртене (20 секунди)). (2) Там където се желае, изпитанието може да се изпълни на отделни проверки, даващи общо време от 15 минути, като времето на всяка отделна проба трябва да е не по-малко от 2 1/2-минути. |
| JAR–E 880 Tests With Refrigerant Injection for Take-Off and/or 2½-Minute OEI Power (a) Engines for Rotorcraft. The variation of the tests prescribed in this Sub-Section E when using refrigerant injection shall be agreed in consultation with the Authority. (b) Engines for Aeroplanes. Refrigerant Injection Used to Increase ISA Take-off and/or 2½-Minute OEI Performance. The following variations to the tests prescribed in this Sub-Section E shall be made: (1) Calibration Tests. (See JAR–E 170 and JAR–E 730). Add a calibration with refrigerant injection to demonstrate that the predicted power/thrust output will be achieved at the conditions demanding maximum refrigerant flow for each rating. This additional calibration may be made on a separate Engine if desired. (2) Endurance Test (See JAR–E 740 (c)). Run all normal Take-off periods (and/or 2½-Minute OEI if applicable) of Part 1 of each of the stages with refrigerant injection to achieve a mean refrigerant flow rate of at least 50% of the maximum, whilst maintaining at least the minimum declared power/thrust output and maximum declared turbine entry temperature. (3) Accelerations (See JAR–E 740 (c) and (d)). All the appropriate accelerations of Part 1 of each of the stages shall be made with refrigerant injection selected. (4) Idle conditions used for power or thrust response (See JAR–E 745). The idle conditions appropriate to the use of maximum refrigerant injection flow, as well as without, shall be established. (5) Overspeed Test (See JAR–E 830). Two overspeeds will need to be declared if the Take-off maximum rotational speed with refrigerant injection differs from the Take-off maximum rotational speed without refrigerant injection. Only an overspeed test with refrigerant injection need be run if all the critical conditions are more severe with refrigerant injection, than without. The 15-minute overspeed test with refrigerant injection need not be run non-stop, but the duration of the individual periods of running at this condition shall be not less than 3 minutes. (c) Engines for Aeroplanes. Refrigerant Injection Used to Restore ISA Take-off and/or 2½-Minute OEI Performance at Higher Ambient Temperature. The following variations to the tests prescribed in this Sub-Section E shall be made: (1) Calibration Tests. (See JAR–E 170 and JAR–E 730). Add a calibration with refrigerant injection to demonstrate that the predicted power/thrust will be achieved at the maximum declared air intake temperature whilst running within the appropriate operating limitations. This additional calibration may be made on a separate Engine if desired. (2) Endurance Test (See JAR–E 740 (c)). Run all the Take-off periods of Part 1 of any 10 of the stages with refrigerant injection to achieve a mean refrigerant flow rate of at least 50% of the maximum, whilst maintaining at least minimum declared power/thrust output and maximum declared turbine entry temperature. If a 2½-Minute OEI Rating is also sought then all the Take-off and 2½- Minute OEI periods of Part 1 in stages 3 to 12 shall be run as above. (3) Accelerations (See JAR–E 740(c) and (d)). All the appropriate accelerations of Part 1 of each of the 10 required stages shall be made with refrigerant injection selected. (4) Idle conditions used for power or thrust response (See JAR–E 745). The idle conditions appropriate to the use of maximum refrigerant injection flow, as well as without, shall be established. (5) Overspeed (See JAR–E 830). Run either without refrigerant injection at the ambient air intake temperature or with refrigerant injection with the air intake temperature raised to the highest sea-level temperature at which refrigerant is to be used, depending on which involves the more severe running conditions. If the test is run with refrigerant injection, the 15-minute period need not be run non-stop, but the duration of the individual periods of running at this condition shall be not less than 3 minutes. The test may be run, if desired as part of the Endurance Test. Alternatively, test evidence from an engine of similar design may be provided. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 880 Изпитания с впръскване на охлаждаща течност при излетна мощност и/или 2 1/2-минути мощност с един отказал двигател. (а) Двигатели предназначени за роторни ВС. Когато се използва впръскване на охлаждаща течност, трябва да се договорят, след консултиране с Въздухоплавателната администрация, изменения в изпитанията, описани в част E. (b) Самолетни двигатели. Използването на впръскване на охлаждаща течност за да се подобрят характеристиките на излетен режим за междунарадна стандартна атмосфера и/или характеристиките на 2 1/2-минутния режим с един отказал двигател. Трябва да се направят следните промени в изпитанията, описани в част E: (1) Изпитание за тариране (Виж JAR-E 170 и JAR-E 730). Да се добави тариране с използването на впръскване на охлаждаща течност, за да се демонстрира, че предвидената изходна мощност/теглителна сила ще се достигне в условия на консумиране на максимален разход на впръскваното охлаждаща течност за всеки режим. Това допълнително тариране може да се направи на отделен двигател, ако се изисква. (2) Изпитание на издръжливост (Виж JAR-E 740(c)). Да се проработят всички нормални периоди на излетна мощност/теглителна сила на Част 1(и/или 2 1/2-минутния режим на работа с един отказал двигател, ако се използва) за всеки от етапите с впръскване на охлаждаща течност, до достигне средно ниво на разхода на впръскваното вещество поне на 50% от максималното такова, докато се поддържа поне минималната декларирана изходна мощност/теглителна сила и максимално декларираната температура на входа в турбината. (3) Ускорение (Виж JAR-E 740(c) и (d)). Всички съответни ускорения от Част 1 за всеки от етапите трябва да се правят с подбрано впръскване на охлаждаща течност. (4) Състояние на “Малък газ” използвани за исканата мощност или теглителна сила (Виж JAR-E 745). Трябва да се установят състоянията на “Малък газ” подходящи за използване на максимален разход на впръскваната охлаждаща течност, така както и без впръскване. (5) Изпитания за превишаване на честотата на въртене (Виж JAR-E 830). Необходимо е да се декларират две превишавания на честотата на въртене, ако максималната честота на въртене при излетен режим с впръскване на охлаждаща течност се различава от максималната честота на въртене при излетен режим без впръскване на охлаждаща течност. Необходимо е да се изпълни само изпитание за определяне превишаването на честотата на въртене с впръскване на охлаждаща течност, ако всички критични състояния са по-тежки с впръскване на охлаждащото вещество, отколкото без впръскване. Не е необходимо да се извършва без прекъсване 15-минутен изпитание за определяне на превишаването на честотата на въртене с впръскване на охлаждаща течност, но продължителността на всеки от извършените отделни периоди при този режим на работа трябва да не са по-малки от 3 минути всеки. (с) Самолетни двигатели. Охлаждащата течност се използва да възстанови характеристиките на двигателя при излетния режим за международна стандартна атмосфера и/или 2 1/2-минути режим с един отказал двигател при висока температура на околната среда. Трябва да се направят следните изменения на описаните изпитанията в Част Е: (1) Изпитания на тариране (Виж JAR-E 170 и JAR-E 730). Да се добави калибриране с използването на впръскване на охлаждаща течност, за да се демонстрира, че предвидената изходна мощност/теглителна сила ще се достигне при декларираната максимална температура на постъпващия в двигателя въздух, докато двигателя работи в границите на съответните експлоатационни ограничения. Това допълнително тариране може да се направи на отделен двигател, ако се желае. (2) Изпитание на издръжливост (Виж JAR-E 740). Работа, през всички периоди на излетна мощност/теглителна сила от Част 1 за които и да са 10 от етапите, с впръскване на охлаждаща течност за достигане на средно ниво на разхода на впръскваната течност поне на 50% от максималната такова, докато се поддържа най-малко минималната декларирана изходна мощност/теглителна сила и максимално декларираната температура на входа в турбината. Ако 2 1/2Ѕ-минутния режим с един отказал двигател също е търсен, тогава всички излетни и 2 1/2-минутни с един отказал двигател периоди на работа от Част 1 в етапи 3 до 12 трябва да се проведат както е описано по-нагоре. (3) Ускорение (Виж JAR-E 740(c) и (d)). Всички подходящи ускорения на честотата на въртене на ротора от Част 1 за всеки един от 10-те изисквани етапа трябва да се правят с впръскване на охлаждаща течност. (4) Състояния на “Малък газ” използвани за исканата мощност или теглителна сила (Виж JAR-E 745). Трябва да се установят режимите на “Малък газ” подходящи за използване на максимален разход на впръскваното охлаждащата течност, така както и без впръскване. (5) Превишаване на честотата на въртене (Виж JAR-E 745). Работа на двигателя или без впръскване на охлаждаща течност при температура на околната среда или с впръскване на охлаждащото вещество с температура на околната среда увеличена до най-високите й стойности при морското равнище, за които трябва да се използва впръскването на охлаждащата течност, в зависимост от това кое от двете води до по-тежки работни състояния. Ако изпитанието се провежда с впръскване на охлаждаща течност, 15-минутния период не е необходимо да се извършва наведнъж без прекъсване, но продължителността на всеки от извършените отделни периоди при този режим на работа трябва да не са по-малки от 3 минути всеки. При желание изпитанието може да се изпълни, като част от изпитанието на издръжливост. Алтернативно, могат да се осигурят доказателства чрез изпитване на друг двигател от същия тип. |
| JAR–E 890 Thrust Reverser Tests (a) Calibration Tests. In complying with the requirements of JAR–E 170 and JAR–E 730, performance curves shall be included with the reverse thrust selected over the range of conditions for which approval is sought. (b) Endurance Test (1) General (i) The thrust reverser shall be fitted to the Engine for the whole of the Endurance Test of JAR–E 740 and a representative control system shall be used. (ii) The tests of the thrust reverser shall be completed during the Endurance Test of JAR–E 740, either by suitable re-arrangement of the 6-hour stages or by additional running before or after individual stages or at the end of the Endurance Test. The time to complete each scheduled reverse thrust operation shall be recorded. (iii) The periods of the Endurance Test of JAR–E 740 for which forward thrust is prescribed may be reduced by the total time run at equivalent conditions with reverse thrust, except that the periods at Take-off Thrust in Parts 1 and 5 shall not be reduced. (2) Where approval for the use of thrust reversers during the landing manoeuvre (includes that part of the final approach from a height of approximatively 30 m (100 ft), the landing ground roll and, in addition, the ground roll in an abandoned take-off) is desired, the following tests shall be made: (i) 25 operations from Take-off maximum rotational speed to the declared maximum reverse thrust conditions. (ii) One operation to the declared maximum reverse thrust conditions, from each of ten speeds in the forward thrust range (but omitting Take-off maximum rotational speed and forward idling), these speeds being such that the forward thrust range is divided into approximatively equal increments. (iii) One operation to Take-off maximum rotational speed from each of 15 speeds in the declared reverse thrust range, these speeds being such that the reverse thrust range is divided into approximatively equal increments. (iv) 150 cycles from a rotational speed in the forward thrust range not greater than that which will be achieved in a representative aeroplane under typical landing conditions (as declared by the constructor), to the declared maximum reverse thrust conditions, sustaining the maximum reverse thrust conditions during each cycle for the period for which approval at these conditions is sought. (See ACJ E 890(b)(2)(iv).) (3) Where approval is sought also for the use of thrust reversers en-route (includes any stage of flight which is not part of landing manoeuvre as defined in (2)) at Engine conditions which at sea-level would not produce more than 50% of the reverse thrust cleared for use during the landing manoeuvre, the requirements of (i) and (ii) below are applicable. Where approval of a higher percentage or for use of thrust reversers only for en-route is sought, the requirements will have to be decided in consultation with the Authority. (i) A test comprising a total of at least 5 hours running at the normal maximum reverse thrust conditions declared for use en-route divided into equal periods, each not less than the maximum permitted for use en-route and including at least 30 operations into reverse thrust. (See ACJ E 890(b)(3)(i).) (ii) The Engine constructor shall declare an altitude/aeroplane speed range envelope for the declared maximum reverse thrust conditions for use en-route, such that within the envelope – (A) Safe operation of the thrust reverser, both into and out of reverse thrust, is possible, and (B) The capability of the Engine and thrust reverser to withstand the most critical associated Engine operating conditions (eg. pressure differentials) has been adequately demonstrated. (4) Accelerations and decelerations. (i) The power control lever movement into reverse thrust shall be initiated from the conditions indicated in the schedule, reverse thrust being selected in accordance with the recommended procedure. Immediately the thrust reverser is indicated as being in the reverse thrust position, the power control lever shall be moved from the minimum idling position with reverse thrust to the position appropriate to the declared maximum with reverse thrust in a time not greater than 1 second. The time for the Engine to accelerate from stabilised minimum idling conditions with reverse thrust to 95% of the declared maximum with reverse thrust shall not exceed the declared minimum time. During decelerations the power control lever shall be moved from the position appropriate to the declared maximum with reverse thrust to the minimum idling position with reverse thrust in a time not greater than 1 second. (ii) Observations. (A) As prescribed in JAR–E 740(d)(5)(i). (B) Following accelerations in reverse thrust, the over-run of speed and temperature above the declared maxima with reverse thrust shall be noted. [Ch. 7, 24.1.86; Ch. 9, 21.10.94; Ch. 10, 15.8.99] | JAR-E 890 Изпитания при реверсиране на теглителна силата. (а) Изпитания на тариране. В съответствие с изискванията на JAR-E 170 и JAR-E 730, кривите на характеристиките трябва да включват такива с избрания реверс на теглителната сила от диапазона условия за които се търси одобрение. (b) Изпитания на издръжливост. (1) Общи положения. (i) Реверсивното устройство трябва да бъде поставено на двигателя през цялото време на извършване на изпитанието на издръжливост от JAR-E 740 и трябва да се използва характерна система за управление. (ii) Изпитанията на реверсивното устройство трябва да се извършат по време на изпитанията на издръжливост от JAR-E 740, или чрез подходящо преподреждане на 6-часовите етапи или чрез допълнителни изпитания преди или след отделните етапи или на края на изпитанието на издръжливост. Трябва да се запише времето за завършване на всяка планирана работа на реверсивното устройство. (iii) Периодите от изпитанието на издръжливост в JAR-E 740, които са описани за правата теглителна сила могат да се намалят чрез общото време на работа на еквивалентните режими с реверсиране на теглителната силата, с изключение на това, че периодите на излетна теглителна сила в Части 1 и 5 не трябва да се намаляват. (2) Там където се изисква одобрение за използване реверсивни устройства по време на маневриране при кацане (включващо тези части от финалният етап на подхода за кацане от височини приблизително 30 m (100 фута), пробега по ПИК и в допълнение пробега по ПИК при прекратено излитане), трябва да се направят следните изпитания: (i) 25 работни цикъла от максимална излетна честота на въртене до декларираните условия на максимална реверсирана теглителна сила. (ii) Един работен цикъл за декларирания режим на максимална реверсивна теглителна сила от всяка една от 10-те честоти на въртене за режими на права теглителна сила (но с пропускане на максималната излетна честота на въртене и режим “Малък газ” при права теглителна сила), тези честоти да са такива, че обхвата на режима при права теглителна сила да е разделен приблизително на равни интервали. (iii) Един работен цикъл за максимална излетна честота на въртене от всяка една от 15 честоти на въртене в декларирания диапазон на обратна теглителна сила, тези честоти да са такива, че обхвата от режимите на обратна теглителна сила да е разделен приблизително на равни интервали. (iv) 150 цикъла от честота на въртене при режим права теглителна сила не по-голяма от тази, която би се достигнала на самолет при типична конфигурация за кацане (както е декларирано от конструктора), до декларираните условия на максимална обратна теглителна сила, потвърждаващ режима на максимална обратна теглителна сила по време на всеки цикъл за период, за който се търси одобрение на тези режими. (3) Там където също се търси одобрение за използването на реверсивни устройства по маршрута (включващо всякакви етапи от полета, които не са част от маневрата за кацане, както е определено в (2)) при режими на двигателя, които при морското равнище не могат да създават повече от 50% от обратната теглителна сила определена за използване по време на маневрирането при кацане, са приложими изискванията от изложеното по-долу в (i) и (ii). Там където се търси одобрение на по-високи проценти за използване на обратните теглителни сили само по маршрут, трябва да се реши приемането на изисквания след консултация с Въздухоплавателната администрация. (i) Изпитание съдържащо общо поне 5 часа работа при нормалени условия на максимална обратна теглителна сила, декларирани за използване по маршрут, разделени на равни периоди, всеки един не по-малък от максимално разрешения за използване по маршрут и включващо поне 30 включвания на обратна теглителна сила. (ii) Конструкторът на двигателя трябва да декларира височинно скоростния диапазон на самолета за използване по маршрут при условия на декларирата максимална обратна теглителна сила такъв, който ще обхваща - (А) Безопасна работа на реверсора на теглителната сила при наличие и при отсъствие на реверсирана теглителна сила и (В) Способността на двигателя и реверсора да издържат на най-критични свързани с днигателя експлоатационни условия (например, разлики в налягания). (4) Ускорение и дроселиране. (I) Движението на ръчката за управление на двигателя на реверсирана теглителна сила трябва да започне от режимите посочини в програмата, реверсираната теглителна сила ще се подбира в съответствие с проверяваните процедури. Веднага след индициране, че реверсивното устройство е в положение за обратна теглителна сила, ръчката за управление на режимите на двигателя трябва да се премести от положение съответстващо на минимален “Малък газ” с включен реверс до положение съответстващо на декларираната максимална обратна теглителна сила за време не по-голямо от една секунда. Времето за ускоряване на двигателя от стабилизирания режим на минимален “Малък газ” с реверсиране на теглителната силата до 95% от декларирания максимален режим с включена обратна теглителна сила не трябва да превишава декларираното минимално време. По време на дроселиране ръчката за управление режимите на работа на двигателя трябва да се премести от положение съответстващо на декларирания максимален режим с включена обратна теглителна сила до положението съответстващо на минимална теглителна сила за режим “Малък газ” с реверсиране на теглителна силата за време не по-голямо от 1 секунда. (ii) Наблюдение. (А) Както е описано в JAR-E 740(d)(5)(i) (В) Трябва да се записват превишения на честотата на въртене и температурата над декларирания максимум, последващи ускорения на реверсираната теглителна сила. |
| JAR–E 900 Propeller Parking Brake If a Propeller parking brake is provided it shall be operated 100 times during the Endurance Test. It shall be applied at the maximum Propeller speed recommended by the Engine constructor. | JAR–E 900 Спирачка за застопоряване на витлото. Ако е предвидено използването на спирачка за застопоряване на витлото, тя трябва да се задейства 100 пъти по време на изпитанието на издръжливост. Това трябва да се изпълни при максимална честота на въртене на витлото, препоръчана от конструктора на двигателя. |
| JAR–E 910 Relighting In Flight The Engine constructor shall recommend an envelope of conditions for Engine relighting in flight, and shall substantiate it by appropriate tests or other evidence. The recommendation shall state all the conditions applicable, e.g. altitude, air speed, Engine windmilling rotational speed, whether starter assistance is required, the recommended drill. | JAR–E 910 Повторно пускане на двигателя в полет. Конструктора на двигателя трябва да препоръча диапазон от условия за пускане на двигателя в полет и трябва да ги потвърди чрез съответно изпитание или други доказателства. Препоръките трябва да упоменават всичките отнасящи се условия, например надморска височина, въздушна скорост, честота на въртене на ротора на двигателя на авторотация, необходима ли е помощта на стартера за доразвъртане на ротора, препоръчителната практика. |
| JAR–E 920 to JAR–E 990 (RESERVED) | JAR-E 920 до JAR-E 990 (Запазени) |
| APPENDIX A TO JAR–E CERTIFICATION STANDARD ATMOSPHERIC CONCENTRATIONS OF RAIN AND HAIL. Figure A1, Table A1, Table A2, Table A3 and Table A4 in this Appendix A specify the atmospheric concentrations and size distributions of rain and hail for establishing certification, in accordance with the requirements of JAR–E 790(a)(2). In conducting tests, normally by spraying liquid water to simulate rain conditions and by delivering hailstones fabricated from ice to simulate hail conditions, the use of water droplets and hailstones having shapes, sizes and distributions of sizes other than those defined in this Appendix A, or the use of a single size or shape for each water droplet or hailstone, can be accepted, provided the applicant shows that the substitution does not reduce the severity of the test. [Source of data in Tables A1 to A4 : Results of the Aerospace Industries Association Propulsion Committee Study, Project PC 338–1, June 1990 ]. TABLE A1 – CERTIFICATION STANDARD ATMOSPHERIC RAIN CONCENTRATIONS | ПРИЛОЖЕНИЕ “А” КЪМ JAR-E. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ДЪЖДОВНИ КАПКИ (ДЪЖД) И ЛЕДЕНИ ЗЪРНА (ГРАДУШКА) ЗА СТАНДАРТНАТА АТМОСФЕРНА Фигура А1, таблица А1, Таблица А2, Таблица А3 и Таблица А4 в това Приложение А специфицират атмосферната концентрация и разпределението на размерите на дъждовните капки (при дъжд) и ледените зърна (при градушка) в съответствие с изискванията на JAR-E 790(а)(2). При провеждането на изпитанията, нормално чрез впръскване на течна вода, за да се симулират дъждовни условия и чрез доставянето на изкуствено създадени ледени зърна, за да се симулират условията на градушка, използването на водни капки и ледени зърна имащи форма, големина и разпределение в размерите различни от тези дефинирани в това Приложение А или използването на единични форми и размери за всяка водна капка или ледено зърно, може да се приеме при условие, че “кандидатстващия” покаже, че заместването не намалява взискателността на изпитанието. (Източника на публикуваните данни в Таблици А1 до А4 е Aerospace Industries Association Propulsion Committee Study, Проект PC 338-1 от Юни’1990) ТАБЛИЦА А1 – СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ДЪЖД В АТМОСФЕРАТ Надморска височина (футове); Съдържание на дъждовна вода (грама вода/м3 въздух. 0; 20,0. 20000; 20,0. 26300; 15,2. 32700; 10,8. 39300; 7,7. 46000; 5,2. Значенията на Концентрацията на дъждовната вода за други надморски височини може да се определи чрез линейно интерполиране ТАБЛИЦА А2 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГРАД В АТМОСФЕРАТА Надморска височина (футове); Съдържание на вода от ледени зърна (грама вода/м3 въздух. 0; 6,0. 7300; 8,9. 8500; 9,4. 10000; 9,9. 12000; 10,0. 15000; 10,0. 16000; 8,9. 17700; 7,8. 19300; 6,6. 21500; 5,6. 24300; 4,4. 29000; 3,3. 46000; 0,2. Значенията на Концентрацията на ледени зърна за други надморски височини може да се определи чрез линейно интерполиране. Опасността от ледени зърна под 7300 фута и над 29000 фута се основава на линейно екстраполирани данни ТАБЛИЦА А3 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ В АТМОСФЕРАТА Диаметър на водната капка (мм); Дял спрямо общото количество водни капки (%); Средния диаметър на водните капки е 2,66 мм. 0 ¸ 0,49; 0. 0,50 ¸ 0,99; 2,25. 1,00 ¸ 1,49; 8,75. 1,50 ¸ 1,99; 16,25. 2,00 ¸ 2,49; 19,00. 2,50 ¸ 2,99; 17,75. 3,00 ¸ 3,49; 13,50. 3,50 ¸ 3,99; 9,50. 4,00 ¸ 4,49; 6,00. 4,50 ¸ 4,99; 3,00. 5,00 ¸ 5,49; 2,00. 5,50 ¸ 5,99; 1,25. 6,00 ¸ 6,49; 0,50. 6,50 ¸ 7,00; 0,25. Общо: 100,00. ТАБЛИЦА А4 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ЛЕДЕНИТЕ ЗЪРНА В АТМОСФЕРАТА Диаметър на леденото зърно (мм); Дял спрямо общото количество ледени зърна (%); Средния диаметър на ледените зърна е 16 мм. 0 ¸ 4,9; 0. 5,0 ¸ 9,9; 17,00. 10,0 ¸ 14,9; 25,00. 15,0 ¸ 19,9; 22,50. 20,0 ¸ 24,9; 16,00. 25,0 ¸ 29,9; 9,75. 30,0 ¸ 34,9; 4,75. 35,0 ¸ 39,9; 2,50. 40,0 ¸ 44,9; 1,50. 45,0 ¸ 49,9; 0,75. 50,0 ¸ 55,0; 0,25. Общо: 100,00. |
|  | . ТАБЛИЦА А2 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГРАД В АТМОСФЕРАТА Надморска височина (футове); Съдържание на вода от ледени зърна (грама вода/м3 въздух. 0; 6,0. 7300; 8,9. 8500; 9,4. 10000; 9,9. 12000; 10,0. 15000; 10,0. 16000; 8,9. 17700; 7,8. 19300; 6,6. 21500; 5,6. 24300; 4,4. 29000; 3,3. 46000; 0,2. Значенията на Концентрацията на ледени зърна за други надморски височини може да се определи чрез линейно интерполиране. Опасността от ледени зърна под 7300 фута и над 29000 фута се основава на линейно екстраполирани данни ТАБЛИЦА А3 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ В АТМОСФЕРАТА Диаметър на водната капка (мм); Дял спрямо общото количество водни капки (%); Средния диаметър на водните капки е 2,66 мм. 0 ¸ 0,49; 0. 0,50 ¸ 0,99; 2,25. 1,00 ¸ 1,49; 8,75. 1,50 ¸ 1,99; 16,25. 2,00 ¸ 2,49; 19,00. 2,50 ¸ 2,99; 17,75. 3,00 ¸ 3,49; 13,50. 3,50 ¸ 3,99; 9,50. 4,00 ¸ 4,49; 6,00. 4,50 ¸ 4,99; 3,00. 5,00 ¸ 5,49; 2,00. 5,50 ¸ 5,99; 1,25. 6,00 ¸ 6,49; 0,50. 6,50 ¸ 7,00; 0,25. Общо: 100,00. ТАБЛИЦА А3 - СЕРТИФИКАЦИОННИ СТАНДАРТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ЛЕДЕНИТЕ ЗЪРНА В АТМОСФЕРАТА Диаметър на леденото зърно (мм); Дял спрямо общото количество ледени зърна (%); Средния диаметър на ледените зърна е 16 мм. 0 ¸ 4,9; 0. 5,0 ¸ 9,9; 17,00. 10,0 ¸ 14,9; 25,00. 15,0 ¸ 19,9; 22,50. 20,0 ¸ 24,9; 16,00. 25,0 ¸ 29,9; 9,75. 30,0 ¸ 34,9; 4,75. 35,0 ¸ 39,9; 2,50. 40,0 ¸ 44,9; 1,50. 45,0 ¸ 49,9; 0,75. 50,0 ¸ 55,0; 0,25. Общо: 100,00. |