| Joint Aviation Requirements JAR–29 Large Rotorcraft Joint Aviation Authorities | НОРМИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ ТЕЖКИ РОТОРКРАФТИ |
| --- | --- |
| 1 GENERAL 1.1 This Section 1 contains the Requirements for Large Rotorcraft. 1.2 Areas in which variations and additions to FAR Part 29 have been considered necessary in order to reach agreement to a code acceptable to the participating countries, and these differences (Complementary Technical Conditions) are indicated in this Section 1 by underlining. Where an FAR Part 29 regulation is not required for JAR–29, this is so stated. (See paragraph 2.3.) 2 PRESENTATION 2.1 The requirements of JAR–29 are presented in two columns on loose pages, each page being [ identified by the date of the Amendment number under which it is amended or reissued. ] 2.2 In general, the JAR paragraphs carry the same number as the corresponding FAR Section. In cases where new JAR material is introduced on a subject already dealt with in FAR, this is included within the numbering system of the relevant FAR Section. In cases where new JAR material is introduced, and there is no corresponding section of FAR, a number is chosen for it which attempts to place the new material in the right context within the FAR numbering system; in such cases, the number is prefaced by the letter ‘X’ [ ] to indicate that it is a European number rather than one corresponding to an FAR number. 2.3 Explanatory Notes not forming part of the JAR text appear in an italic typeface. These are used, for example, to show where FAR text has not been accepted for JAR. Also, subheadings are in italic typeface. New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets. [Amdt. 3, 01.04.02] | РАЗДЕЛ 1- ИЗИСКВАНИЯ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - Настоящият Раздел 1 съдържа Изисквания за големи ротоrкрафти. - В настоящия Раздел 1 чрез подчертаване се отбелязават областите, в които отклонения от и допълнения към FAR 29 се считат за необходими с оглед договаряне на система от правила, приемлива за страните-участнички, а също и самите различия (Допълнителни технически условия). Специално са упоменати местата, където правило от FAR 29 не се изисква за JAR-29. (Виж параграф 2.3) - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА 2.1 Изискванията на JAR-29 са представени в две колони на свободни страници, като на всяка страница се отбелязва датата и поредния номер на Поправката, под която даденото изискване е поправено или преиздадено. 2.2 Като цяло параграфите в JAR носят същия пореден номер като тези в съответния раздел във FAR. В случаите, когато е включен нов материал на JAR по въпрос, който вече е третиран във FAR, този материал се включва в система за номериране на въпросния раздел на FAR. В случаите, когато се включва нов материал на JAR и няма съответен раздел на FAR, за него се избира пореден номер така, че чрез него да се направи опит новият материал да се постави в точния контекст на системата за номериране на FAR; в такива случаи поредният номер се предхожда от буквата “Х” , за да се отбележи, че това е европейска номерация, а не такава, която съответства на даден пореден номер на FAR. - С курсив се дават обяснителните бележки, които не са част от текста на JAR. Такива бележки се използват, например, за да укажат местата, където текст на FAR не е бил приет за JAR. С курсив са дадени също така и подзаглавията. |
| JAR 29.1 Applicability (a) This Code prescribes airworthiness standards for the issue of type certificates, and changes to those certificates, for large rotorcraft. (b) Large rotorcraft must be certificated in accordance with either the Category A or Category B requirements of this JAR–29. A multiengine rotorcraft may be type certificated as both Category A and Category B with appropriate and different operating limitations for each category. (c) Rotorcraft with a maximum weight greater than 9072 kg (20 000 pounds) and 10 or more passenger seats must be type certificated as Category A rotorcraft. (d) Rotorcraft with a maximum weight greater than 9072 kg (20 000 pounds) and nine or less passenger seats may be type certificated as Category B rotorcraft provided the Category A requirements of Subparts C, D, E, and F of this JAR–29 are met. (e) Rotorcraft with a maximum weight of 9072 kg (20 000 pounds) or less but with 10 or more passenger seats may be type certificated as Category B rotorcraft provided the Category A requirements of JAR 29.67(a)(2), 29.87, 29.1517, and of Subparts C, D, E, and F of this JAR–29 are met. (f) Rotorcraft with a maximum weight of 9072 kg (20 000 pounds) or less and nine or less passenger seats may be type certificated as Category B rotorcraft. (g) Each person who applies [] for a certificate or change described in sub-paragraphs (a) to (f) of this paragraph must show compliance with the applicable requirements of this JAR–29. | ГЛАВА А- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ JAR 29.1 Приложимост (а) Настоящата система от правила предписва стандарти на летателна годност за издаване на типови сертификати за тежки ророркрафти и внасяне на промени в тези сертификати. (b) Тежките ротокрафти се сертифицират в съответствие с изискванията за Категория А, или за Категория В на настоящия JAR-29. За многодвигателен ротокрафт се изисква издаване на типов сертификат за двете категории: Категория А и Категория В, със съответните различни експлоатационни ограничения за всяка категория. (c) За ротокрафт с максимално тегло по-голямо от 9072 кг (20 000 фунта) и с десет или повече места за пътници трябва да се издава типов сертификат за ротокрафт от Категория А. (d) Изисква се за ротокрафт с максимално тегло по-голямо от 9072 кг (20 000 фунта) и с девет или по-малко места за пътници да се издава типов сертификат за ротокрафт от Категория В при условие, че отговаря на изискванията за Категория А от подраздели C, D, E и F на настоящия JAR-29. (e) Изисква се за ротокрафт с максимално тегло от 9072 кг (20 000 фунта) или по-малко, но с десет или повече места за пътници да се издава типов сертификат за ротокрафт от Категория В при условие, че отговаря на изискванията за Категория А на JAR-29.67 (а)(2), 29.87, 29.1517 и на тези от подраздели C, D, E и F на настоящия JAR-29. (f) Изисква се за ротокрафт с максимално тегло от 9072 кг (20 000 фунта) или по-малко, и с девет или по-малко места за пътници да се издава типов сертификат като за ротокрафт от Категория В. (g) Всяко лице, което кандидатства за сертификат или за промяна на сертификата, като описаните в подпараграфи (а) до (f) на настоящия параграф, трябва да покаже, че отговаря на посочените изисквания на настоящия JAR-29. |
| JAR 29.2 Special retroactive requirements Not required for JAR–29. | JAR 29.2 Специални изисквания с обратно действие Не се изискват за JAR 29. |
| JAR 29.21 Proof of compliance Each requirement of this Subpart must be met at each appropriate combination of weight and centre of gravity within the range of loading conditions for which certification is requested. This must be shown – (a) By tests upon a rotorcraft of the type for which certification is requested, or by calculations based on, and equal in accuracy to, the results of testing; and (b) By systematic investigation of each required combination of weight and centre of gravity, if compliance cannot be reasonably inferred from combinations investigated. | ГЛАВА В - ПОЛЕТ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ JAR-29.21 Доказателство за спазване на изискванията Всяко едно от изискванията на този Подраздел трябва да се спазва за всяка подходяща комбинация на тегло и център на тежеста в диапазона на условия на натоварване, за които се иска издаване на сертификат. Това трябва да се покаже: (а) чрез изпитания на ротокрафт от типа, за който се иска сертификат или чрез изчисления, които се основават и са еднакви по точност с резултатите от изпитанията; и (b) чрез системно изследване на всяка възможна комбинация от тегло и център на тежеста, ако за съответствието с изискванията не може да се съди по изследваните комбинации. |
| JAR 29.25 Weight limits (a) Maximum weight. The maximum weight (the highest weight at which compliance with each applicable requirement of this JAR–29 is shown) or, at the option of the applicant, the highest weight for each altitude and for each practicably separable operating condition, such as take-off, en-route operation, and landing, must be established so that it is not more than – (1) The highest weight selected by the applicant; (2) The design maximum weight (the highest weight at which compliance with each applicable structural loading condition of this JAR–29 is shown); or (3) The highest weight at which compliance with each applicable flight requirement of this JAR–29 is shown. (b) Minimum weight. The minimum weight (the lowest weight at which compliance with each applicable requirement of this JAR–29 is shown) must be established so that it is not less than – (1) The lowest weight selected by the applicant; (2) The design minimum weight (the lowest weight at which compliance with each structural loading condition of this JAR–29 is shown); or (3) The lowest weight at which compliance with each applicable flight requirement of this JAR–29 is shown. (c) Total weight with jettisonable external [load. A total weight for the rotorcraft with a] jettisonable external load attached that is greater than the maximum weight established under subparagraph (a) of this paragraph may be [established for any rotorcraft-load combination] if[—] [(1) The rotorcraft-load combination does not include human external cargo, (2) Structural component approval for external load operations under either JAR 29.865, or under equivalent operational standards is obtained,] [(3) The portion of the total weight that] is greater than the maximum weight established under sub-paragraph (a) of this paragraph is made up only of the weight of all or part of the jettisonable external load, [(4) Structural components of the] rotorcraft are shown to comply with the applicable structural requirements of this JAR- 29 under the increased loads and stresses caused by the weight increase over that established under sub-paragraph (a) of this [paragraph, and] [(5) Operation of the rotorcraft at a] total weight greater than the maximum certificated weight established under subparagraph (a) of this paragraph is limited by [appropriate operating limitations under JAR 29.865 (a) and (d)]. | JAR-29.25 Ограничения за теглото (а) Максимално тегло. Максималното тегло (най-голямото тегло, което сътветства на всяко приложимо изискване на настоящия JAR-29), или , по избор на кандидата за сертификат, най-голямото тегло за всяка височина над морското равнище и за всеки практически отделен етап и условие на експлоатация като излитане, полет по маршрут и кацане, трябва да се определи така, че да не е по-голямо от : (1) най-голямото тегло, избрано от кандидата за сертификат; (2) проектираното максимално тегло (най-голямото тегло, за което се показва сътветствие с всяко приложимо условие за натоварване на конструкцията в настоящия JAR-29), или (3) най-голямото тегло, за което се показва сътветствие с всяко приложимо изискване към условията на полета в настоящия JAR-29). (b) Минимално тегло. Най-малкото тегло, за което се показва сътветствие с всяко приложимо изискване на настоящия JAR-29), трябва да се определи така, че то да не е по-малко от: (1) най-малкото тегло, избрано от кандидата за сертификат; (2) проектираното минимално тегло (най-малкото тегло, за което се показва сътветствие с всяко приложимо условие за натоварване на конструкцията в настоящия JAR-29), или (3) най-малкото тегло, за което се показва сътветствие с всяко приложимо изискване към условията на полета в настоящия JAR-29). (с) Общо тегло с външен товар, който може да се изхвърля аварийно. Изисква се за всяка комбинация ротокрафт-товар да се определи общото тегло за ротокрафта с прикрепения външния товар, който може да се изхвърля аварийно, което превишава максималното тегло, определено в подпараграф (а) на настоящия параграф, ако [ ] [(1) комбинацията ротокрафт-товар не включва хора като външен товар, (2) е получено одобрение на елемент от конструкцията, позволяващ полети с външен товар по смисъла на JAR 29.865 или на други еквивалентни стандарти за експлоатация, ] [(3) тази част от общото тегло, която] надвишава максималното тегло, определено в подпараграф (а) на настоящия параграф, се образува само от теглото на целия или на част от външния товар, който се изхвърля аварийно, (4) е установено, че елементите на конструкцията на ротокрафта отговарят на приложимите изисквания на този JAR-29 към конструкцията при условия на повишеното натоварване и напрежение , предизвикани от превишаване на теглото над определеното в подпараграф (а) на настоящия параграф, и [(5)полетът с ротокрафт при общо тегло, превишаващо максимално разрешеното тегло, определено в подпараграф (а) на настоящия параграф, е ограничен от подходящи експлоатационни ограничения по смисъла на JAR-29=865 (a) и (d)]. |
| JAR 29.27 Centre of gravity limits The extreme forward and aft centres of gravity and, where critical, the extreme lateral centres of gravity must be established for each weight established under JAR 29.25. Such an extreme may not lie beyond – (a) The extremes selected by the applicant; (b) The extremes within which the structure is proven; or (c) The extremes within which compliance with the applicable flight requirements is shown. | JAR 29.27 Ограничения свързани с положението на центъра на тежестта За всяко тегло, посочено в JAR 29.25, трябва да се определят граничните предни, задни и странични координати на положението на центъра на тежестта , където е критично, екстремалните латерални/остатъчни центрове на силата на тежеста. Тези координати на центъра на тежестта не могат да се простират извън: (а) диапазона от координати на положението на центъра на тежестта, избран от кандидатстващия за сертификат; (b) ) диапазона от координати на положението на центъра на тежестта за които е изпитана конструкцията; или (с) диапазона от координати на положението на центъра на тежестта за които е установено съответствие секстремалните центрове, в рамките на които е установено съответствие с приложимите експлоатационни |
| JAR 29.29 Empty weight and corresponding centre of gravity (a) The empty weight and corresponding centre of gravity must be determined by weighing the rotorcraft without the crew and payload, but with – (1) Fixed ballast; (2) Unusable fuel; and (3) Full operating fluids, including – (i) Oil; (ii) Hydraulic fluid; and (iii) Other fluids required for normal operation of rotorcraft systems, except water intended for injection in the engines. (b) The condition of the rotorcraft at the time of determining empty weight must be one that is well defined and can be easily repeated, particularly with respect to the weights of fuel, oil, coolant, and installed equipment. | JAR 29.29 Тегло на празно въздухоплавателно средство и съответстващ център на тежестта (а) Теглото на празното въздухоплавателно средство и съответстващия център на тежестта трябва да се определят, като се претегли ротокрафтът без екипажа и полезния товар, но с: - постоянния баласт; - неизползваемото гориво; и - всички експлоатационни течности, включително- - масло; - хидравлична течност; и - други течности, необходими за нормалното функциониране на системите на ротокрафта, с изключение на водата, предназначена за впръскване в двигателите. (b) Състоянието, в което се намира ротокрафта по време на определяне на неговото тегло празен, трябва да бъде добре определено и да може лесно да се възпроизвежда, особено по отношение на теглото на горивото, маслото, охладителната течност и инсталираното оборудване. |
| JAR 29.31 Removable ballast Removable ballast may be used in showing compliance with the flight requirements of this Subpart. | JAR 29.31 Снемаем баласт Изисква се да се използва баласт, който може да се придвижва при доказване на изискванията за експлоатация в полет, посочени в настоящия подраздел. |
| JAR 29.33 Main rotor speed and pitch limits (a) Main rotor speed limits. A range of main rotor speeds must be established that – (1) With power on, provides adequate margin to accommodate the variations in rotor speed occurring in any appropriate manoeuvre, and is consistent with the kind of governor or synchroniser used; and (2) With power off, allows each appropriate autorotative manoeuvre to be performed throughout the ranges of airspeed and weight for which certification is requested. (b) Normal main rotor high pitch limit (power-on). For rotorcraft, except helicopters required to have a main rotor low speed warning under sub-paragraph (e) of this paragraph, it must be shown, with power on and without exceeding approved engine maximum limitations, that main rotor speeds substantially less than the minimum approved main rotor speed will not occur under any sustained flight condition. This must be met by – (1) Appropriate setting of the main rotor high pitch stop; (2) Inherent rotorcraft characteristics that make unsafe low main rotor speeds unlikely; or (3) Adequate means to warn the pilot of unsafe main rotor speeds. (c) Normal main rotor low pitch limit (power-off). It must be shown, with power off, that – (1) The normal main rotor low pitch limit provides sufficient rotor speed, in any autorotative condition, under the most critical combinations of weight and airspeed; and (2) It is possible to prevent overspeeding of the rotor without exceptional piloting skill. (d) Emergency high pitch. If the main rotor high pitch stop is set to meet sub-paragraph (b)(1) of this paragraph, and if that stop cannot be exceeded inadvertently, additional pitch may be made available for emergency use. (e) Main rotor low speed warning for helicopters. For each single engine helicopter, and each multi-engine helicopter that does not have an approved device that automatically increases power on the operating engines when one engine fails, there must be a main rotor low speed warning which meets the following requirements: (1) The warning must be furnished to the pilot in all flight conditions, including power-on and power-off flight, when the speed of a main rotor approaches a value that can jeopardise safe flight. (2) The warning may be furnished either through the inherent aerodynamic qualities of the helicopter or by a device. (3) The warning must be clear and distinct under all conditions, and must be clearly distinguishable from all other warnings. A visual device that requires the attention of the crew within the cockpit is not acceptable by itself. (4) If a warning device is used, the device must automatically deactivate and reset when the low-speed condition is corrected. If the device has an audible warning, it must also be equipped with a means for the pilot to manually silence the audible warning before the low-speed condition is corrected. | JAR 29.33 Честота на въртене на носещия винт и ограничения на стъпката на винта (а) Допустима честота на въртене на носещия винт. Трябва да се установи диапазон от честоти на въртене на носещия винт, който: - при включен двигател осигурява в подходящ предел поемане на промените в скоростта на винта, които се извършват при съответната маневра и съвместимост с използвания механизъм за регулиране или синхронизиране на винта; и - при изключен двигател позволява да се изпълни всяка маневра на авторотация за диапазоните на въздушна скорост и тегло, за които се иска сертификат. (b) Допустима нормална скорост на носещия винт при голяма стъпка на винта (с включен двигател). За ротокрафти, с изключение на вертолети, за които се изисква предупредителна сигнализация при малка скорост на носещия винт по смисъла на подпараграф (с) на настоящия параграф, трябва да се покаже, че при включен двигател и без да се превишават одобрените максимални ограничения за двигателя, няма да се достигне до скорости на носещия винт, значително по-ниски от одобрената минимална скорост на носещия винт при всякакви условия на продължителен полет. Това трябва да се постигне посредством: (1) подходящо установяване на упора за голяма стъпка (на лопатите на въздушния винт); (2) характеристики на ротокрафта, които правят малко вероятни опасните малки скорости на носещия винт; или (3) подходящи средства за предупреждаване на пилота относно опасни скорости на носещия винт. (с) Допустима нормална скорост на носещия винт при малка стъпка на винта ( с изключен двигател). Трябва да се покаже, че при изключен двигател: - допустимото ограничение на нормалната скорост на носещия винт при малка стъпка на винта осигурява достатъчна скорост на винта при всяко състояние на авторотация при условията на най-критични комбинации на тегло и въздушна скорост; и - че е възможно да бъде предотвратено превишаване на скоростите на винта без необходимост от извънредно умение за пилотиране. (d) Голяма стъпка при аварийни условия. Ако упора за голяма стъпка на носещия винт е установен според изискванията на подпараграф (b)(1) на настоящия параграф и ако този упор не може да бъде превишен по невнимание, трябва да има възможност за допълнителна стъпка за използване при аварийни условия. (е) Предупредителна сигнализация за малка скорост на носещия винт за вертолети. За всеки вертолет с един двигател и за всеки вертолет с няколко двигателя, но без одобрено устройство за автоматично увеличаване на мощността на работещите двигатели в случай, че единият от двигателите откаже, трябва да има предупредителна сигнализация за малка скорост на носещия винт, която да отговаря на следните изисквания: - предупредителният сигнал трябва да бъде подаван на пилота при всички условия на полет , включително и при полет с включен и изключен двигател, когато честотата на въртене на носещия винт наближава стойност, която може да застраши безопасността на полета - Изисква се предупредителният сигнал да се подава ли чрез присъщите аеродинамични качества на вертолета, или посредством устройство. - Предупредителният сигнал трябва да е ясен и отчетлив при всички условия и да се различава ясно от всички други предупредителни сигнали. Не е приемливо да има само визуално устройство, което да привлича вниманието на екипажа в пилотската кабина. - Ако се използва устройство за подаване на сигнал, то трябва автоматично да се изключва и включва отново, когато състоянието на малка скорост се коригира. Ако устройството подава звукови сигнали за предупреждение, то трябва също така да бъде оборудвано със средство, с което пилотът ръчно да спира звуковия сигнал за предупреждение преди да се коригира състоянието на малка скорост. |
| JAR 29.45 General (a) The performance prescribed in this subpart must be determined – (1) With normal piloting skill; and (2) Without exceptionally favourable conditions. (b) Compliance with the performance requirements of this subpart must be shown – (1) For still air at sea-level with a standard atmosphere; and (2) For the approved range of atmospheric variables. (c) The available power must correspond to engine power, not exceeding the approved power, less – (1) Installation losses; and (2) The power absorbed by the accessories and services at the values for which certification is requested and approved. (d) For reciprocating engine-powered rotorcraft, the performance, as affected by engine power, must be based on a relative humidity of 80% in a standard atmosphere. (e) For turbine engine-powered rotorcraft, the performance, as affected by engine power, must be based on a relative humidity of – (1) 80%, at and below standard temperature; and (2) 34%, at and above standard temperature plus 28°C (50°F). Between these two temperatures, the relative humidity must vary linearly. (f) For turbine-engine-powered rotorcraft, a means must be provided to permit the pilot to determine prior to take-off that each engine is capable of developing the power necessary to achieve the applicable rotorcraft performance prescribed in this subpart. | ХАРАКТЕРИСТИКИ JAR 29.45 Общи положения (а) Характеристиките, предписвани в настоящия подпараграф, трябва да се определят: - при нормална летателна квалификация; и - без изискване за наличие на изключително благоприятни условия. - Съответствието с изискванията за летателно-техническите характеристики , посочени в настоящия подпараграф, трябва да се покаже: - за безветрие, на морското равнище, при стандартна атмосфера; и - за одобрен диапазон на атмосферни условия. (с) Разполагаемата мощност трябва да съответства на мощността на двигателя, намалена със: (1) загубите при инсталиране; и (2) мощността, която се консумира от допълнителните принадлежности и техническото обслужване при стойности, за които се иска и одобрява сертификат. (d) За ротокрафти, задвижвани от бутални двигатели, летателно-техническите характеристики, които се повлияват от мощността на двигателя, трябва да се базират на 80% относителна влажност на стандартна атмосфера. (е) За ротокрафти, задвижвани от газотурбинни двигатели, летателно-техническите характеристики, повлиявани от мощността на двигателя, трябва да се базират на относителна влажност : (1) 80% при стандартна температура и по-ниска от стандартната температура; и (2) 34% при стандартна температура и по-висока от стандартната температура,плюс 28 градуса по Целзий (50 градуса по Фаренхайт). Между тези две температури , относителната влажност трябва да се променя линейно. (f) За ротокрафтите, задвижвани от турбодвигатели, трябва да се осигури средство, което да даде възможност на пилота да определя преди излитане дали всеки един от двигателите може да развие мощността, , предписана в настоящия подраздел. |
| JAR 29.49 Performance at minimum operating speed (a) For each Category A helicopter, the hovering performance must be determined over the ranges of weight, altitude and temperature for which take-off data are scheduled – (1) With not more than take-off power; (2) With the landing gear extended; and (3) At a height consistent with the procedure used in establishing the take-off, climbout and rejected take-off paths. (b) For each Category B helicopter, the hovering performance must be determined over the ranges of weight, altitude and temperature for which certification is requested, with – (1) Take-off power; (2) The landing gear extended; and (3) The helicopter in ground effect at a height consistent with normal take-off procedures. (c) For each helicopter, the out-of groundeffect hovering performance must be determined over the ranges of weight, altitude and temperature for which certification is requested, with take-off power. (d) For rotorcraft other than helicopters, the steady rate of climb at the minimum operating speed must be determined over the ranges of weight, altitude and temperature for which certification is requested, with – (1) Take-off power; and (2) The landing gear extended. | JAR 29.49 характеристики при минимална експлоатационна скорост (а) За всеки вертолет от Категория А летателно-техническите характеристики при кръжене във въздуха трябва да се определят за диапазоните на тегла, височини на полета и температури, за които данните за излитане са определени : (1) с непревишаване на мощността на излитане; (2) със спуснат колесник ; и - на височина, съвместима с процедурата, използвана при определяне на траекториите на излитане , на набиране на височина и на прекратено излитане. (b) За всеки вертолет от Категория В летателно-техническите характеристики при кръжене във въздуха трябва да се определят за диапазони на тегла, височини на полета и температури, за които се иска сертификат с: (1) мощност при излитане; (2) със спуснат колесник ; и (3) с ефекта на влияние на земята върху вертолета на височина, съвместима с процедурите при излитане. (с) С посочване мощност при излитане за всеки вертолет трябва да се определят характеристики с оглед ефекта от влиянието на земята върху вертолета при кръжене във въздуха за диапазоните на теглата, височините на полета и температурите, за които се иска сертификат. (d) За ротокрафти, различни от вертолетите, трябва да се определи установената вертикална скорост на набиране на височина при минимална експлоатационна скорост за диапазони на тегла, височини на полета и температури, за които се иска сертификат с: (1) мощност при излитане; (2) със спуснат колесник. |
| JAR 29.51 Take-off data: General (a) The take-off data required by JAR 29.53, 29.55, 29.59, 29.60, 29.61, 29.62, 29.63 and 29.67 must be determined – (1) At each weight, altitude, and temperature selected by the applicant; and (2) With the operating engines within approved operating limitations. (b) Take-off data must – (1) Be determined on a smooth, dry, hard surface; and (2) Be corrected to assume a level takeoff surface. (c) No take-off made to determine the data required by this paragraph may require exceptional piloting skill or alertness, or exceptionally favourable conditions. | JAR 29.51 Данни при излитане: общи положения (а) Трябва да се определят данните при излитане, които се изискват от JAR 29.53, JAR 29.55, JAR 29.59, JAR 29.60, JAR 29.61, JAR 29. 62, JAR 29.63 и JAR 29.67- - за всяко тегло, надморска височина и температура, избрани от кандидата за сертификат; и - с работещи двигатели в границите на одобрени експлоатационни ограничения. (b) Данните при излитане трябва– - да се определят на гладка, суха и твърда повърхност; и - да се коригират , с отчитане на нивото на излитане. (с) Излитане, изпълнено за определяне на данните , които се изискват от настоящия параграф, не трябва да изисква изключителна летателна квалификация и особена бдителност при пилотиране или изключително благоприятни условия. JAR 29.53 Излитане: категория А Характеристиките на излитане трябва да бъдат определени и планирани така, че ако единият двигател откаже по всяко време след започване на излитането, ротокрафтът да може да: (а) прекрати излитането и да спре безопасно в зоната за излитане; или (b) да продължи излитането, набирането на височина и да достигне конфигурация и въздушна скорост , които да са съобразени с JAR 29.67 (a) (2). |
| JAR 29.53 Take-off: Category A JAR 29.49(a) (continued) The take-off performance must be determined and scheduled so that, if one engine fails at any time after the start of take-off, the rotorcraft can – (a) Return to and stop safely on, the take-off area; or (b) Continue the take-off and climb-out, and attain a configuration and airspeed allowing compliance with JAR 29.67 (a) (2). JAR 29.55 Take-off Decision Point: Category A (a) The take-off decision point (TDP) is the first point from which a continued take-off capability is assured under JAR 29.59 and is the last point in the take-off path from which a rejected take-off is assured within the distance determined under JAR 29.62. (b) The TDP must be established in relation to the take-off path using no more than two parameters, such as airspeed and height, to designate the TDP. (c) Determination of the TDP must include the pilot recognition time interval following failure of the critical engine. | JAR 29.55 Точка за вземане на решение при излитане: Категория А (а) Точката за вземане на решение е първата точка, от която, по смисъла на JAR 29.59, се осигурява възможност да бъде продължено излитането, и последната точка в схемата за излитане, от която се осигурява прекратяване на излитането в границите на дистанцията, определена в JAR 29.62. (b) Точката за вземане на решение трябва да се определи по отношение на траекторията за излитане като се използват не повече от два параметъра, такива като въздушната скорост и абсолютната височина, за определяне на точката за вземане на решение. (с) Определянето на точката за вземане на решение трябва да включва интервала от време, необходим на пилота за установяване на излизането от строя на критичния двигател. |
| JAR 29.59 Take-off Path: Category A (a) The take-off path extends from the point of commencement of the take-off procedure to a point at which the rotorcraft is 1000 ft above the take-off surface and compliance with JAR 29.67 (a) (2) is shown. In addition – (1) The take-off path must remain clear of the height-velocity envelope established in accordance with JAR 29.87; (2) The rotorcraft must be flown to the engine failure point at which point the critical engine must be made inoperative and remain inoperative for the rest of the take-off; (3) After the critical engine is made inoperative, the rotorcraft must continue to the TDP, and then attain VTOSS. (4) Only primary controls may be used while attaining VTOSS and while establishing a positive rate of climb. Secondary controls that are located on the primary controls may be used after a positive rate of climb and VTOSS are established but in no case less than 3 seconds after the critical engine is made inoperative; and (5) After attaining VTOSS and a positive rate of climb, the landing gear may be retracted. (b) During the take-off path determination made in accordance with sub-paragraph (a) of this paragraph and after attaining VTOSS and a positive rate of climb, the climb must be continued at a speed as close as practicable to, but not less than, VTOSS until the rotorcraft is 200 ft above the takeoff surface. During this interval, the climb performance must meet or exceed that required by JAR 29.67 (a) (1). (c) During the continued take-off the rotorcraft shall not descend below 15 ft above the take-off surface when the TDP is above 15 ft. (d) From 200 ft above the take-off surface, the rotorcraft take-off path must be level or positive until a height 1000 ft above the take-off surface is attained with not less than the rate of climb required by JAR 29.67(a)(2). Any secondary or auxiliary control may be used after attaining 200 ft above the take-off surface. (e) Take-off distance will be determined in accordance with JAR 29.61. | JAR 29.59 Траектория на излитане: Категория А (а) Траекторията на излитане се простира от точката на започване на процедурата по излитане до точка, в която ротокрафтът е 1000 фута над повърхността на излитане и е съобразена с JAR 29.67 (a) (2). В допълнение: - Траекторията на излитане трябва да остане извън височинно-скоростния диапазон, определен в съответствие с JAR 29.87; - Ротокрафтът трябва да бъде пилотиран до точката на излизане на двигателя от строя , в която точка критичният двигател трябва да бъде изключен и да остане изключен през останалата част от етапа излитане; - След като критичният двигател бъде спрян, ротокрафтът трябва да продължи до точката за вземане на решение и да достигне VTOSS. - Изисква се да се използват само основни средства за управление докато се достигне VTOSS и докато се установи положителен градиент на скоростта на набиране на височина. Допълнителните средства за управление, които са разположени върху основните средства за управление, могат да се използват след установяване на положителен градиент на скоростта на набиране на височина и VTOSS, но в никакъв случай не по-малко от 3 секунди след спиране на критичния двигател; и - След достигане на VTOSS и положителен градиент на скоростта на набиране на височина, колесника за кацане може да се прибере. (b) След определяне на траекторията на излитане, извършено в съответствие с подпараграф (а) на настоящия параграф и след достигане на VTOSS и на положителен градиент на скоростта на набиране на височина, набирането на височина трябва да продължи със скорост, колкото е възможно практически по –близка до , но не по-малка от VTOSS докато ротокрафтът е на 200 фута над повърхността на излитане. През този интервал характеристиката на изкачване трябва да отговаря на или да превишава изискванията на JAR 29.67 (a) (1). (с) По време на продължаващото излитане ротокрафтът не трябва да се снижава под 15 фута над повърхността на излитане, когато точката за вземане на решение е над 15 фута. (d) От 200 фута над повърхността на излитане траекторията на излитане на ротокрафта трябва да бъде хоризонтална или с положителен градиент до достигане на височина от 1000 фута над условната повърхност на ограничаване на височината на препятствията с не по-малка скорост от скоростта за набиране на височина, която се изисква от JAR 29.67 (а)(2). Всеки второстепенен или помощен механизъм за управление може да се използва след достигане на височина 200 фута над условната повърхност на ограничаване на височината на препятствията (е) Дистанцията за излитане ще бъде определена в съответствие с JAR 29.61. |
| JAR 29.60 Elevated heliport take-off path: Category A (a) The elevated heliport take-off path extends from the point of commencement of the take-off procedure to a point in the take-off path at which the rotorcraft is 1 000 ft above the takeoff surface and compliance with JAR 29.67 (a) (2) is shown. In addition – (1) The requirements of JAR 29.59(a) must be met; (2) While attaining VTOSS and a positive rate of climb, the rotorcraft may descend below the level of the take-off surface if, in so doing and when clearing the elevated heliport edge, every part of the rotorcraft clears all obstacles by at least 15 ft; (3) The vertical magnitude of any descent below the take-off surface must be determined; and (4) After attaining VTOSS and a positive rate of climb, the landing gear may be retracted. (b) The scheduled take-off weight must be such that the climb requirements of JAR 29.67 (a)(1) and JAR 29.67 (a) (2) will be met. | JAR 29.60 Траектория на излитане от издигната въртолетна площадка (а) Траекторията на излитане при издигната въртолетна площадка се простира от точката на започване на процедурата по излитане до точка от траекторията на излитане , в която ротокрафтът е на 1000 фута над условната повърхност на ограничаване на височината на препятствията в зоната на излитане и се показва съответствие с JAR 29.67 (a) (2). В допълнение: - Трябва да се изпълнят изискванията на JAR 29.59 (а); - Докато се достига VTOSS и положителен градиент на скоростта на набиране на височина , ротокрафтът може да се снижи под равнището на условната повърхност на ограничаване на височината на препятствията в зоната на излитане, ако, е на безопасно разстояние от края на издигната въртолетна площадка и всяка част на ротокрафта е на безопасно разстояние от най-малко 15 фута от всички препятствия ; - Трябва да се определи величината на отклонение при снижаване под условната повърхност на ограничаване на височината на препятствията в зоната на излитане; - След достигане на положителен градиент на скоростта на набиране на височина, колесникът може да се прибере. (b) Планираното тегло на излитане трябва да е такова, че изискванията за набиране на височина на JAR 29.67 (а)(1) и JAR 29.67(а)(2) да бъдат изпълнени (с) Дистанцията на излитане ще бъде определена в съответствие с JAR 29.61. |
| JAR 29.61 Take-off distance: Category A (a) The normal take-off distance is the horizontal distance along the take-off path from the start of the take-off to the point at which the rotorcraft attains and remains at least 35 ft above the take-off surface, attains and maintains a speed of at least VTOSS; and establishes a positive rate of climb, assuming the critical engine failure occurs at the engine failure point prior to the TDP. (b) For elevated heliports, the take-off distance is the horizontal distance along the takeoff path from the start of the take-off to the point at which the rotorcraft attains and maintains a speed of at least VTOSS and establishes a positive rate of climb, [assuming the critical engine failure occurs at the engine failure point prior to the TDP.] | JAR 29.61 Дистанция на излитане: категория А (а) Нормалната дистанция на излитане представлява хоризонталната дистанция по траекторията при излитане от началото на излитане до точка,в коюто ротокрафтът достига и остава на височина най-малко 35 фута над повърхността на излитане, достига и поддържа скорост не по-малка от VTOSS ; установява положителен градиент на скоростта на набиране на височина, като се предполага, че отказът на критичния двигател става в точка разположена преди точката на вземане на решение. (b) За ротокрафтни площадки, издигнати над повърхността, дистанция на излитане представлява хоризонталната дистанция по траекторията при излитане от началото на излитане до точка,в която ротокрафтът достига и поддържа скорост не по-малка от VTOSS и установява положителен градиент на скоростта на набиране на височина , като се предполага, че отказът на критичния двигател става в точка преди точката на вземане на решение. |
| JAR 29.62 Rejected take-off: Category A The rejected take-off distance and procedures for each condition where take-off is approved will be established with – (a) The take-off path requirements of JAR 29.59 and 29.60 being used up to the TDP where the critical engine failure is recognised, and the rotorcraft landed and brought to a stop on the take-off surface; (b) The remaining engines operating within approved limits; (c) The landing gear remaining extended throughout the entire rejected take-off; and (d) The use of only the primary controls until the rotorcraft is on the ground. Secondary controls located on the primary control may not be used until the rotorcraft is on the ground. Means other than wheel brakes may be used to stop the rotorcraft if the means are safe and reliable and consistent results can be expected under normal operating conditions. | JAR 29.62 Прекратено излитане: категория А Дистанцията при прекратено излитане и процедурите за всяко условие, за което е одобрено излитане, ще се определят при - (а) съответствие с изискванията за траекторията на излитане на JAR 29.59 и 29.60 до точката за вземане на решение, където е установено излизането от строя на критичния двигател, а ротокрафтът е приземен и спрян на повърхността за излитане; (b) Останалите двигатели работещи в границите на одобрените ограничения; (с) Колесникът остава спуснат при прекратеното излитане; и (d) Използване само на основното управление докато ротокрафтът е на земята. Вторичните средства за управление, върху основното управление не могат да се използват докато вертолетът е на земята. Други средства, освен спирачките за колелата на колесника, могат да се използват за спиране на ротокрафта , ако тези средства са безопасни и надеждни и може да се очаква да се постигнат резултати, съвместими с тези при нормални експлоатационни условия. |
| JAR 29.63 Take-off: Category B The horizontal distance required to take-off and climb over a 50-foot obstacle must be established with the most unfavourable centre of gravity. The take-off may be begun in any manner if – (a) The take-off surface is defined; (b) Adequate safeguards are maintained to ensure proper centre of gravity and control positions; and (c) A landing can be made safely at any point along the flight path if an engine fails. | JAR 29.63 Излитане: категория В Хоризонталната дистанция, която се изисква за излитане и набиране на височина над препятствие от 50 фута, трябва да бъде установена при най-неблагоприятно положение на центъра на тежестта. Излитането може да започне по който и да е начин, ако- (а) Повърхността на излитане е определена; (b) Взети са предпазни мерки за осигуряване на подходящо положение на центъра на тежестта и позиции за управление; и (с) Кацането може да се извърши безопасно във всяка точка по траекторията на полета, ако двигател излезе от строя. |
| JAR 29.64 Climb: General Compliance with the requirements of JAR 29.65 and 29.67 must be shown at each weight, altitude and temperature within the operational limits established for the rotorcraft and with the most unfavourable centre of gravity for each configuration. Cowl flaps, or other means of controlling the engine-cooling air supply, will be in the position that provides adequate cooling at the temperatures and altitudes for which certification is requested. | JAR 29.64 Набиране на височина : общи положения Трябва да се покаже съответствие с изискванията на JAR 29.65 и 29.67 за всяко тегло, височина и температура в границите на експлоатационните ограничения, установени за ротокрафта при най-неблагоприятно положение на центъра на тежестта за всяка конфигурация. Изисква се клапите на капака на двигателя или другите средства за контролиране на достъпа на въздуха за охлаждане на двигателя да бъдат в положение, което осигурява подходящо охлаждане при температури и височини на полет, за които се иска сертификация. |
| JAR 29.65 Climb: All engines operating (a) The steady rate of climb must be determined – (1) With maximum continuous power; (2) With the landing gear retracted; and (3) At VY for standard sea-level conditions and at speeds selected by the applicant for other conditions. (b) For each Category B rotorcraft except helicopters, the rate of climb determined [under] sub-paragraph (a) of this paragraph must provide a steady climb gradient of at least 1:6 under standard sea-level conditions. (c) Not required for JAR–29. | JAR 29.65 Набиране на височина : всички двигатели работят ##### (а) Установена скорост на набиране на височина трябва да се определи; ##### (1) При максимална продължителна мощност; ##### (2) Прибран колесник; и ###### (3) При Vy за стандартни условия на морското равнище и при скорости, избрани от заявителя за други условия. (b) За всеки ротокрафт от категория В, с изключение на вертолети, скоростта на набиране на височина , определена в подпараграф (а) на настоящия параграф, трябва да осигури устойчив градиент на набиране на височина от най-малко 1:6 при стандартни условия на морското равнище. (с) Не се изисква за JAR-29. |
| JAR 29.67 Climb: One Engine Inoperative (OEI) (a) For Category A rotorcraft, in the critical take-off configuration existing along the take-off path, the following apply: (1) The steady rate of climb without ground effect, 200 ft above the take-off surface, must be at least 100 ft per minute, for each weight, altitude, and temperature for which take-off data are to be scheduled with – (i) The critical engine inoperative and the remaining engines within JAR 29.60 (continued) JAR 29.63 (continued) approved operating limitations, except that for rotorcraft for which the use of 30- second/2-minute OEI power is requested, only the 2-minute OEI power may be used in showing compliance with this paragraph; (ii) The landing gear extended; and (iii) The take-off safety speed selected by the applicant. (2) The steady rate of climb without ground effect, 1 000 ft above the take-off surface, must be at least 150 ft per minute, for each weight, altitude, and temperature for which take-off data are to be scheduled with – (i) The critical engine inoperative and the remaining engines at maximum continuous power including continuous OEI power, if approved, or at 30-minute OEI power for rotorcraft for which certification for use of 30-minute OEI power is requested; (ii) The landing gear retracted; and (iii) The speed selected by the applicant. (3) The steady rate of climb (or descent), in feet per minute, at each altitude and temperature at which the rotorcraft is expected to operate and at each weight within the range of weights for which certification is requested, must be determined with – (i) The critical engine inoperative and the remaining engines at maximum continuous power including continuous OEI power, if approved, and at 30-minute OEI power for rotorcraft for which certification for the use of 30-minute OEI power is requested; (ii) The landing gear retracted; and (iii) The speed selected by the applicant. (b) For multi-engine Category B rotorcraft meeting the Category A engine isolation requirements, the steady rate of climb (or descent) must be determined at the speed for best rate of climb (or minimum rate of descent) at each altitude, temperature, and weight at which the rotorcraft is expected to operate, with the critical engine inoperative and the remaining engines at maximum continuous power including continuous OEI power, if approved, and at 30-minute OEI power for rotorcraft for which certification for the use of 30-minute OEI power is requested. | JAR 29.67 Набиране на височина: един неработещ двигател (а) За вертолети от категория А в критична конфигурация на излитане, по траекторията на излитане, се прилага следното: (1) Устойчивият градиент на скоростта на набиране на височина, без екранизиращия ефект на земята, на 200 фута над повърхността на излитане, трябва да бъде най-малко 100 фута в минута, за всяко тегло, височина и температура, за които се планират данни при излитане с- - Неработещ критичен двигател, а останалите двигатели в границите на одобрените експлоатационни ограничения, с изключение за ротокрафти, за които се исква използване на 30 секунди/2 минути мощност с един неработещ двигател , използване само на 2-минути мощност с един неработеш двигател при показване на съответствие с настоящия параграф; - Спуснат колесник; и - Безопасна скорост на излитане, избрана от заявителя. (2) Устойчивият положителен градиента на скоростта на набиране на височина, без екранизиращия ефект на земята, на 1000 фута над повърхността на излитане, трябва да бъде най-малко 150 фута в минута за всяко тегло, височина и температура, за които се планират данни при излитане с- - Неработещ критичен двигател, а останалите двигатели на максимална продължителна мощност, включително с един неработещ двигател, ако е допустимо, или 30-минути с един неработещ двигател за ротокрафт, за който се иска сертификация за използване на 30-минути мощност с един неработещ двигател; - прибран колесник; и - Скорост, избрана от заявителя. (3) Устойчивият положителен градиента на скоростта на набиране на височина (или снижение), във фута в минута, за всяка височина и температура, при които се очаква ротокрафтът да се експлоатира и при всяко тегло, в границите на диапазона от тегла, за които се иска сертификация, трябва да се определят с - - Неработещ критичен двигател, а останалите двигатели на максимална продължителна мощност, включително продължителна мощност с един неработещ двигател, ако е допустимо, или 30-минути мощност с един неработещ двигател за ротокрафт, за който се иска сертификация за използване на 30-минути мощност с един неработещ двигател; - прибран колесник; и - Скорост, избрана от заявителя. - За многодвигателни ротокрафти от категория В , които отговарят на изискванията на категория А за изолиране на двигателите, устойчивият градиент на скоростта на набиране на височина (или снижаване) трябва да се определи при най-добра скорост на набиране на височина (или минимална скорост на снижаване) за всяка височина, температура и тегло, при които се очаква да бъде експлоатиран ротокрафта и при неработещ критичен двигател, а останалите двигатели на максимална продължителна мощност, включително продължителна мощност с един неработещ двигател, ако е допустимо, или на 30-минути мощност с един неработещ двигател за ротокрафт, за който се иска сертификация за използване на 30-минути мощност с един неработещ двигател. |
| JAR 29.71 Helicopter angle of glide: Category B For each Category B helicopter, except multiengine helicopters meeting the requirements of JAR 29.67(b) and the powerplant installation requirements of Category A, the steady angle of glide must be determined in autorotation – (a) At the forward speed for minimum rate of descent as selected by the applicant; (b) At the forward speed for best glide angle; (c) At maximum weight; and (d) At the rotor speed or speeds selected by the applicant. | JAR 29.71 Ъгъл на планиране на вертолета: категория В За всеки вертолет от категория В, с изключение на многодвигателни вертолети, които отговарят на изискванията на JAR 29.67 (b) и на изискванията за монтиране на двигателя от категория А, установеният ъгъл на планиране трябва да бъде определен при авторотация – (а) При постъпателна скорост за минимален градиент на снижаване, както е избрано от заявителя; (b) При постъпателна скорост за най-добър ъгъл на планиране; (с) При максимално тегло; и - При честота на въртене на винта или скорости, избрани от заявителя. |
| JAR 29.75 Landing: General (a) For each rotorcraft – (l) The corrected landing data must be determined for a smooth, dry, hard and level surface; (2) The approach and landing must not require exceptional piloting skill or exceptionally favourable conditions; and, (3) The landing must be made without excessive vertical acceleration or tendency to bounce, nose over, ground loop, porpoise, or water loop. (b) The landing data required by JAR 29.77, 29.79, 29.81, 29.83 and 29.85 must be determined– (1) At each weight, altitude and temperature for which landing data are approved: (2) With each operating engine within approved operating limitations: and (3) With the most unfavourable centre of gravity. | JAR 29.75 Кацане: общи положения (а) За всеки ротокрафт- - Коригираните данни за кацане трябва да бъдат определени за гладка, суха, твърда и хоризонтална повърхност; - Заходът за кацане и кацането не трябва да изискват изключителни пилотски умения или изключително благоприятни условия; и - Кацането трябва да се изпълни без прекомерно вертикално ускорение или тенденция за подскачане, повдигане на носа, да се завърта рязко по земята, да се гмурка и завърта във водата. (b) Трябва да се определят данните за кацане, които се изискват от JAR 29.77, JAR 29.81, JAR 29.83 и JAR 29.85- - За всяко тегло, височина и температура, за които са одобрени и приети данни за кацане; - С всеки работещ двигател в рамките на експлоатационните граници; и - При най-неблагоприятно положение на центъра на тежестта. |
| JAR 29.77 Landing Decision Point: Category A (a) The landing decision point (LDP) is the last point in the approach and landing path from which a balked landing can be accomplished in accordance with JAR 29.85. (b) Determination of the LDP must include the pilot recognition time interval following failure of the critical engine. | JAR 29.77 Точка за вземане на решение за кацане: категория А (а) Точката за вземане на решение за кацане е последната точка по траекторията на подхода за кацане и кацане, от която може да бъде прекратено кацането в съответствие с JAR 29.85. (b) Определянето на точката за вземане на решение трябва да включва интервалът от време, необходим на пилота за установяване излизането от строя на критичния двигател. |
| JAR 29.79 Landing: Category A (a) For Category A rotorcraft – (1) The landing performance must be determined and scheduled so that if the critical engine fails at any point in the approach path, the rotorcraft can either land and stop safely or climb out and attain a rotorcraft configuration and speed allowing compliance with the climb requirement of JAR 29.67 (a) (2); (2) The approach and landing paths must be established with the critical engine inoperative so that the transition between each stage can be made smoothly and safely; (3) The approach and landing speeds must be selected by the applicant and must be appropriate to the type of rotorcraft; and (4) The approach and landing path must be established to avoid the critical areas of the height-velocity envelope determined in accordance with JAR 29.87. (b) It must be possible to make a safe landing on a prepared landing surface after complete power failure occurring during normal cruise. | JAR 29.79 Кацане: категория А (a) За роторкрафт категория А - (1) Характеристиката за кацане трябва да бъде определена и планирана така ,че че ако критичният двигател излезе от строя в която и да е точка от траекторията на подхода за кацане, ротокрафтът да може да се приземи и спре безопасно или да премине в изкачване с конфигурация на ротокрафта и скорост, които да позволяват изпълнение на изискванията за набиране на височина на JAR 29.67 (a) (2); (2) Траекториите за подход при кацане и кацане трябва да се определят при неработещ критичен двигател, така че преходът между отделните етапи да може да се извърши гладко и безопасно; (3) Скоростите за подход за кацане и кацане трябва да се изберат от заявителя и трябва да са приложими за типа ротокрафт; и (4) Траекторията за подход за кацане и кацане трябва да се определят така, че да бъдат избегнати критичните зони на височинно-скоростния диапазон , определени в съответствие с JAR 29.87. (b) Трябва да бъде възможно да се извърши безопасно кацане върху подготвена повърхност за кацане след пълна загуба на мощността по време на полет на крайсерски режим. |
| JAR 29.81 Landing distance (ground level sites): Category A The horizontal distance required to land and come to a complete stop (or to a speed of approximately 3 knots for water landings) from a point 50 ft above the landing surface must be determined from the approach and landing paths established in accordance with JAR 29.79. | JAR 29.81 Дистанция на кацане (площадки на земно равнище): категория А Хоризонталната дистанция, която се изисква за кацане и пълно спиране (или за скорост от приблизително 3 възела при кацане върху водна повърхност) от точка, намираща се на 50 фута над повърхността за кацане, трябва да се определи от траекториите за подход за кацане и кацане, установени в съответствие с JAR 29.79. |
| JAR 29.83 Landing: Category B (a) For each Category B rotorcraft, the horizontal distance required to land and come to a complete stop (or to a speed of approximately 3 knots for water landings) from a point 50 ft above the landing surface must be determined with – (1) Speeds appropriate to the type of rotorcraft and chosen by the applicant to avoid the critical areas of the height-velocity [envelope established under JAR 29.87; and] (2) The approach and landing made with power on and within approved limits. (b) Each multi-engine Category B rotorcraft that meets the powerplant installation requirements for Category A must meet the requirements of – (1) JAR 29.79 and 29.81; or (2) Sub-paragraph (a) of this paragraph. (c) It must be possible to make a safe landing on a prepared landing surface if complete power failure occurs during normal cruise. | ###### JAR 29.83 Кацане: категория В (а) За всеки ротокрафт от категория В, хоризонталната дистанция, която се изисква за кацане и пълно спиране (или за скорост от приблизително 3 възела при кацане върху водна повърхност) от точка, намираща се на 50 фута над повърхността за кацане, трябва да се определи при- (1) Скорости, подходящи за типа ротокрафти и избрани от заявителя за избягвне на критичните зони на височинно-скоростниядиапазон, определени в съответствие с JAR 29.87; и] (2) Подхода за кацане и кацането се извършват с работещ двигател и в границите на приетите ограничения. (b) Всеки многодвигателен ротокрафт от категория В, който отговаря на изискванията за монтиране на двигателя за категория А, трябва да отговаря на изискванията на- (1) JAR 29.79 и JAR 29.81 ; или (2) Подпараграф (а) на настоящия параграф. (с) Трябва да бъде възможно да се извърши безопасно кацане върху подготвена повърхност за кацане след загуба на мощността по време на полет на крайсерски режим. |
| JAR 29.85 Balked landing: Category A For Category A rotorcraft, the balked landing path with the critical engine inoperative must be established so that – (a) The transition from each stage of the manoeuvre to the next stage can be made smoothly and safely; (b) From the LDP on the approach path selected by the applicant, a safe climbout can be made at speeds allowing compliance with the climb requirements of JAR 29.67 (a) (1) and (2); and (c) The rotorcraft does not descend below 15 ft above the landing surface. For elevated heliport operations, descent may be below the level of the landing surface provided the deck edge clearance of JAR 29.60 is maintained and the descent (loss of height) below the landing surface is determined. | JAR 29.85 Прекратено кацане: категория А За роторкрафти от категория А, траекторията на прекратеното кацане с, неработещ критичен двигател, трябва да бъде установена така, че- (а) Преходът към всеки следващ етап ,да може да се извършва гладко и безопасно; (b) От точката за вземане на решение за кацане от траекторията за подход за кацане, избрана от заявителя, да може да се извърши безопасно набиране на височина със скорости, отговарящи на изискванията за набиране на височина на JAR 29.67 (а) (1) и (2); и (с) Ротокрафтът не се снижава под 15 фута над повърхността за кацане. При опериране от ротокрафтни площадки, издигнати над земната повърхност, снижаването може да бъде под равнището на повърхността за кацане, при условие, че се поддържа запаса на отстояние от края на площадката, посочен в JAR 29.60 и е определно снижаването (загубата на височина) под повърхността за кацане. |
| JAR 29.87 Height-velocity envelope (a) If there is any combination of height and forward velocity (including hover) under which a safe landing cannot be made after failure of the critical engine and with the remaining engines (where applicable) operating within approved limits, a height-velocity envelope must be established for – (1) All combinations of pressure altitude and ambient temperature for which take-off and landing are approved; and (2) Weight, from the maximum weight (at sea-level) to the highest weight approved for take-off and landing at each altitude. For helicopters, this weight need not exceed the highest weight allowing hovering out of ground effect at each altitude. (b) For single engine or multi-engine rotorcraft that do not meet the Category A engine isolation requirements, the height-velocity envelope for complete power failure must be established. | JAR 29.87 Височинно-скоростен диапазон (а) Ако съществува някаква комбинация между височината и постъпателната скорост (включително при зависване на ротокрафта), при която не може да се извърши безопасно кацане след излизане от строя на критичния двигател и с работещи в допустимите граници останали двигатели (където е приложимо), трябва да се определи височинно-скоростен диапазон за (1) Всички комбинации на барометричната височина и температурата на околната среда, за които са одобрени излитане и кацане; и (2) Тегло, от максималното тегло (на морското равнище) до най-голямото тегло, одобрено за излитане и кацане при всяка височина. За вертолети, това тегло не трябва да превишава най-високото тегло, което позволява зависване на ротокрафта, преодолявайки екраниращия ефект на земята при всяка височина. (b) За еднодвигателни или многодвигателни ротокрафти, които не отговарят на изискванията за изолиране на двигателите за категория А, трябва да се установи височинно-скоростен диапазон при пълно излизане от строя на двигателите. |
| FLIGHT CHARACTERISTICS JAR 29.141 General The rotorcraft must – (a) Except as specifically required in the applicable paragraph, meet the flight characteristics requirements of this Subpart – (1) At the approved operating altitudes and temperatures; (2) Under any critical loading condition within the range of weights and centres of gravity for which certification is requested; and (3) For power-on operations, under any condition of speed, power, and rotor rpm for which certification is requested; and (4) For power-off operations, under any condition of speed, and rotor rpm for which certification is requested that is attainable with the controls rigged in accordance with the approved rigging instructions and tolerances; (b) Be able to maintain any required flight condition and make a smooth transition from any flight condition to any other flight condition without exceptional piloting skill, alertness, or strength, and without danger of exceeding the limit load factor under any operating condition probable for the type, including – (1) Sudden failure of one engine, for multi-engine rotorcraft meeting Category A engine isolation requirements; (2) Sudden, complete power failure, for other rotorcraft; and (3) Sudden, complete control system failures specified in JAR 29.695; and (c) Have any additional characteristics required for night or instrument operation, if certification for those kinds of operation is requested. Requirements for helicopter instrument flight are contained in Appendix B. | ## ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОЛЕТ ### JAR 29.141 Общи положения Ротокрафтът трябва – (а) Освен ако не се изисква нещо специално в прилагания параграф, да отговаря на изискванията за характеристиките в полет, посочени в настоящия подраздел- (1) При одобрените експлоатационни височини и температури; (2) При всяко критично условие на натоварване в границите на диапазона от тегла и центрове на тежестта, за които се иска сертификация; и (3) За операциите с наличие на мощност, при всякакви условия на скоростта, мощността и честотата на въртене на витлото , за които се иска сертификация; и (4) За операции с отсъствие на мощност , при всякакво условие на скоростта, мощността и честотата на въртене на витлото , за които се иска сертификация , което е достижимо с прибори за управление/такелаж в съответствие с инструкциите за такелажа и допуските; (b) Да може да поддържа всяко изисквано условие на полет и да извършва плавен преход от всякакво условие на полет към друго условие на полет без да изисква изключителни пилотски умения, внимание или усилия и без опасност за превишаване на тавана на натоварване при всякакви експлоатационни условия, които има вероятност да възникнат за дадения тип, включително- (1) Внезапно излизане от строя на единия от двигателите за многодвигателни ротокрафти, които отговарят на изискванията за изолиране на двигателя за категория А; (2) Внезапно пълно излизане от строя на двигателите за другите роторкрафти; и (3) Внезапно пълно излизане от строя на системата за управление, както е посочено конкретно в JAR 29.695; и (4) Притежават всякакви допълнителни характеристики, които се изискват за нощни полети или полети по прибори, ако се иска сертификация за тези видове експлоатация. В Приложение В се дават изискванията за полетите по прибори за вертолети. |
| JAR 29.143 Controllability and manoeuvrability (a) The rotorcraft must be safely controllable and manoeuvrable – (1) During steady flight; and (2) During any manoeuvre appropriate to the type, including – (i) Take-off, (ii) Climb; (iii) Level flight; (iv) Turning flight; (v) Glide; and (vi) Landing (power on and power off). (b) The margin of cyclic control must allow satisfactory roll and pitch control at VNE with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; (3) Critical rotor rpm; and (4) Power off (except for helicopters demonstrating compliance with sub-paragraph (e) of this paragraph) and power on. (c) A wind velocity of not less than 17 knots must be established in which the rotorcraft can be operated without loss of control on or near the ground in any manner appropriate to the type (such as crosswind take-offs, sideward flight, and rearward flight), with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; and (3) Critical rotor rpm. (d) The rotorcraft, after failure of one engine, in the case of multi-engine rotorcraft that meet Category A engine isolation requirements, or complete power failure in the case of other rotorcraft, must be controllable over the range of speeds and altitudes for which certification is requested when such power failure occurs with maximum continuous power and critical weight. No corrective action time delay for any condition following power failure may be less than: (1) For the cruise condition, one second, or normal pilot reaction time (whichever is greater); and (2) For any other condition, normal pilot reaction time. (e) For helicopters for which a VNE (poweroff) is established under JAR 29.1505 (c), compliance must be demonstrated with the following requirements with critical weight, critical centre of gravity, and critical rotor rpm: (1) The helicopter must be safely slowed to VNE (power-off), without exceptional pilot skill after the last operating engine is made inoperative at power-on VNE. (2) At a speed of 1.1 VNE (power-off), the margin of cyclic control must allow satisfactory roll and pitch control with power off. | JAR 29.143 Управляемост и маневреност #### (а) Ротокрафтът трябва да бъде безопасно управляем и маневрен- #### (1) През всички фази на полета; и ##### (2) При всяка маневра, подходяща за дадения тип, включително- ##### (i) Излитане ##### (ii) Набиране на височина; ###### (iii) Хоризонтален полет; (vi) Завои (v) Планиране; и (vi) Кацане ( с работещ и неработещ двигател). (b) Допускът на цикличното управление трябва да позволява задоволително управление по наклон и на стъпката при VNE с - (1) Критично тегло; (2) Критично положение на центъра на тежестта; и ##### (3) Критична честота на въртене на витлото. (с) Трябва да се установи скорост на вятъра не по-малка от 17 възела, при която ротокрафтът да може да бъде експлоатиран без загуба на управление на земята или в близост до земята по всеки начин, подходящ за всеки тип (такъв като излитане при страничен вятър, полет на страни и полет назад), с- (1) Критично тегло; (2) Критично положение на центъра на тежестта; и ##### (3) Критична честота на въртене на витлото . - Ротокрафтът, след излизане от строя на единия от двигателите, при многодвигателни ротокрафти, които отговарят на изискванията за изолиране на двигателите за категория А, или след пълно загуба на мощността при други ротокрафти, трябва да бъдат управляеми в рамките на диапазона от скорости и височини, за които се иска сертификация, когато стане подобно излизане от строя на двигателите при максимална продължителна мощност и критично тегло. Изисква се забавянето за предприемане на корегиращо действие при всяко условие при загуба на мощността, да бъде по-кратко от: - За условията на крейсерски полет, една секунда или времето за нормална реакция от страна на пилота (това, което е по-голямо); и - За всички други условия, времето за нормална реакция на пилота. (е) За вертолети, за които е установена скорост VNE (с изключен двигател) в съответствие с JAR 29.1505 (с), трябва да се демонстрира спазване на следните изисквания с критично тегло, критично положение на центъра на тежесттаи критична честота на въртене на витлото: - Вертолетът трябва безопасно да намали скоростта до VNE (с възможно редуцирана мощност), без да са необходими изключителни умения от страна на пилота след като и последният работещ двигател е изключен при VNE. - При скорост от 1.1 VNE (с възможно редуцирана мощност) допускът на цикличното управление трябва да позволява задоволително управление по наклон и на стъпката при възможно редуцирана мощност . |
| JAR 29.151 Flight controls (a) Longitudinal, lateral, directional, and collective controls may not exhibit excessive breakout force, friction, or preload. (b) Control system forces and free play may not inhibit a smooth, direct rotorcraft response to control system input. | JAR 29.151 Управление в полет (а) Изисква се надлъжното, напречното,попътното и общото управление да не създават прекомерно спирачно усилие, триене или претоварване. (b) Изисква се усилията на системата за управление и свободното движение да не възпрепятстват плавната и пряка реакция на ротокрафта на вложеното усилие в системата за управление. |
| JAR 29.161 Trim control The trim control – (a) Must trim any steady longitudinal, lateral, and collective control forces to zero in level flight at any appropriate speed; and (b) May not introduce any undesirable discontinuities in control force gradients. | JAR 29.161 Балансиране Управлението на тримерите- (а) Трябва да балансира всякакви надлъжни, напречни и общи усилия на управлението до нула при хоризонтален полет при всяка съответстваща скорост; и (b) Изисква се да не води до каквито и да са нежелателни нараствания в градиентите на усилието на управление. |
| JAR 29.171 Stability: general The rotorcraft must be able to be flown, without undue pilot fatigue or strain, in any normal manoeuvre for a period of time as long as that expected in normal operation. At least three landings and take-offs must be made during this demonstration. | JAR 29.171 Устойчивост: общи положения Ротокрафтът трябва да може да бъде пилотиран без прекомерна умора или напрежение за пилота при всяка нормална маневра в продължение на период от време, очакван при нормална експлоатация. Трябва да бъдат направени най-малко три кацания и три излитания по време на демонстрацията. |
| JAR 29.173 Static longitudinal stability (a) The longitudinal control must be designed so that a rearward movement of the control is necessary to obtain a speed less than the trim speed, and a forward movement of the control is necessary to obtain a speed more than the trim speed. (b) With the throttle and collective pitch held constant during the manoeuvres specified in JAR 29.175(a) to (c), the slope of the control position versus speed curve must be positive throughout the full range of altitude for which certification is requested. (c) During the manoeuvre specified in JAR 29.175(d), the longitudinal control position versus speed curve may have a negative slope within the specified speed range if the negative motion is not greater than 10% of total control travel. | JAR 29.173 Статична надлъжна устойчивост (а) Надлъжното управление трябва да бъде проектирано така, че при отклонение нагоре на кормилото трябва да се получат скорости по-малки от зададената балансирана скорост и при движение надолу на кормилото трябва да се получат скорости по-големи от зададената балансирана скорост. (b) При поддържане на газта и общата стъпка постоянни, по време на маневрите, посочени конкретно в JAR 29.175 (а) до (с) , се изисква положителен наклон на кривата на скоростта по отношение на надлъжната позиция на лоста за управление за пълния диапазон от височини, за които се иска сертификация. (с) По време на маневрата, посочена в JAR 29.175 (d) , се изисква кривата на скоростта да има отрицателен наклон спрямо надлъжната позиция на лоста за управление в рамките на посочения диапазон от скорости ако отрицателното движение не е по-голямо от 10% от общото движение на лоста за управление. |
| JAR 29.175 Demonstration of static longitudinal stability (a) Climb. Static longitudinal stability must be shown in the climb condition at speeds from 0.85 VY, or 15 knots below VY, whichever is less, to 1.2 VY, or 15 knots above VY whichever is greater, with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; (3) Maximum continuous power; (4) The landing gear retracted; and (5) The rotorcraft trimmed at VY. (b) Cruise. Static longitudinal stability must be shown in the cruise condition at speeds from 0.7 VH or 0.7 VNE, whichever is less, to 1.1 VH or 1. 1 VNE, whichever is less, with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; (3) Power for level flight at 0.9 VH or 0.9 VNE, whichever is less; (4) The landing gear retracted; and (5) The rotorcraft trimmed at 0.9 VH or 0.9 VNE, whichever is less. (c) Autorotation. Static longitudinal stability must be shown in autorotation at airspeeds from 0.5 times the speed for minimum rate of descent, or 0.5 times the maximum range glide speed for Category A rotorcraft, to VNE or to 1.1 VNE JAR 29.143(d) (continued) (power-off) if VNE (power-off) is established under JAR 29.1505 (c), and with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; (3) Power off; (4) The landing gear – (i) Retracted; and (ii) Extended; and (5) The rotorcraft trimmed at appropriate speeds found necessary by the Authority to demonstrate stability throughout the prescribed speed range. (d) Hovering. For helicopters, the longitudinal cyclic control must operate with the sense, direction of motion, and position as prescribed in JAR 29.173 between the maximum approved rearward speed and a forward speed of 17 knots with – (1) Critical weight; (2) Critical centre of gravity; (3) Power required to maintain an approximate constant height in ground effect; (4) The landing gear extended; and (5) The helicopter trimmed for hovering. | JAR 29.175 Демонстриране на статична надлъжна устойчивост (а) Набиране на височина . Статичната надлъжна устойчивост трябва да се покаже при условие на набиране на височина със скорости от 0.85 Vy , или 15 възела под Vy, което е по-малко, до 1.2 Vy, или 15 възела над Vy, което е по-голямо, с – - Критично тегло; - Критично положение на центъра на тежестта; - Максимална продължителна мощност; - С прибран колесник; и - Ротокрафтът балансиран при Vy. (b) Крейсерски полет. Статичната надлъжна устойчивост трябва да се покаже при условие на крейсерски полет със скорости от 0.85 Vн или 0.7 VNE, което е по-малко, до 1.1 Vн, или VNE, което е по-малко, с – - Критично тегло; - Критично положение на центъра на тежестта ; - Мощност за хоризонтален полет с 0.9 Vн или 0.9 VNE, което е по-малко; - С прибран колесник; и - Ротокрафтът балансиран при 0.9 Vн или VNE, което е по-малко. (с) Авторотация. Статичната надлъжна устойчивост трябва да се покаже при авторотация при скорости в полет от 0.5 пъти скоростта на минимален градиент на снижаване, или 0.5 пъти максималния диапазон на скоростта при планиране за роторкрафт от категория А, до VNE или до 1.1 VNE (с минимална мощност), ако VNE (минимална мощност) е установена по смисъла на JAR 29.1505 (с), и с- - Критично тегло; - Критично положение на центъра на тежестта ; - С минимална мощност; - Колесникът – - Прибран, и - Спуснат; и (5) Ротокрафтът балансиран при съответстващи скорости, които са приети за необходими от Властите за демонстриране на устоичивост за предписания диапазон от скорости. (d) Зависване. За вертолети, надлъжното циклично управление трябва да функционира по посока на движението и положението, както е предписано в JAR 29.173 между максималната утвърдена скорост назад и скорост от 17 възела напред с- 1) Критично тегло; (2) Критично положение на центъра на тежестта ; (3) Мощност, необходима за поддържане на приблизителна постоянна височина при въздействие на зе(мята; (4) Със спуснат колесник; и (5) Вертолетът е балансиран за зависване. |
| JAR 29.177 Static directional stability Static directional stability must be positive with throttle and collective controls held constant at the trim conditions specified in JAR 29.175 (a), (b), and (c). Sideslip angle must increase steadily with directional control deflection for sideslip angles up to ± 10° from trim. Sufficient cues must accompany sideslip to alert the pilot when approaching sideslip limits. | JAR 29.177 Попътна статична устойчивост Попътната статична устойчивост трябва да бъде положителна при газ и общо управление постоянни при балансираните условия, посочени в JAR 29.175 (а) , (b) и (с). Ъгълът на странично плъзгане трябва да се увеличава постепенно с отклонение на попътното управление за ъгли на странично плъзгане до +/- 10 градуса от балансиравката на въздухоплавателното средство. Достатъчно сигнали трябва да придружават страничното плъзгане, за да предупреждават пилота , когато се достигат границите на страничното плъзгане. |
| JAR 29.181 Dynamic stability: Category A rotorcraft Any short period oscillation occurring at any speed from VY to VNE must be positively damped with the primary flight controls free and in a fixed position. | JAR 29.181. Динамична устойчивост: роторкрафти (ророрни ВС) категория А ## Всяко краткопериодично движение, което се появява при която и да е скорост от Vy до VNE трябва да бъде положително демпфирано с освободени и фиксирани основни лостове за управление. |
| GROUND AND WATER HANDLING CHARACTERISTICS JAR 29.231 General The rotorcraft must have satisfactory ground and water handling characteristics, including freedom from uncontrollable tendencies in any condition expected in operation. | ## Характеристики на управляемост при движение по земя и по вода JAR 29.231. Общи положения Роторкрафтът (роторното ВС) трябва да притежава задоволителни характеристики на управляемост при движение по земя и по вода, включително да е защитен от неуправляеми тенденции при всяко условие, очаквано при експлоатация. |
| JAR 29.235 Taxying condition The rotorcraft must be designed to withstand the loads that would occur when the rotorcraft is taxied over the roughest ground that may reasonably be expected in normal operation. | JAR 29.235 Условие на рулиране Роторкрафтът (роторното ВС) трябва да бъде проектиран така, че да издържа натоварванията, които биха се появили при рулиране на роторкрафта (роторното ВС) по най-неравен терен, който е разумно да се очаква при нормална експлоатация. |
| JAR 29.239 Spray characteristics If certification for water operation is requested, no spray characteristics during taxying, take-off, or landing may obscure the vision of the pilot or damage the rotors, propellers, or other parts of the rotorcraft. | ### JAR 29.239 Характеристики на разпръскване на вода #### Ако се иска сертификация за експлоатация по вода разпръскването на вода не трябва опасно да закрива полезрението на пилотите или да повреди витлата, въздушните витлоове или други части на роторкрафта (роторното ВС), по време на рулиране, излитане или кацане. |
| JAR 29.241 Ground resonance The rotorcraft may have no dangerous tendency to oscillate on the ground with the rotor turning. | JAR 29.241 Земен резонанс Изисква се роторкрафтът (роторното ВС) да не притежава опасната тенденция да резонира на земята при въртящ се витло. |
| MISCELLANEOUS FLIGHT REQUIREMENTS JAR 29.251 Vibration Each part of the rotorcraft must be free from excessive vibration under each appropriate speed and power condition. JAR 29.175(c) (continued) | ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛЕТ JAR 29.251 Вибрации Всяка част на роторкрафта (роторното ВС) трябва да бъде свободна от силни вибрации при всички съответстващи условия на скорост и мощност. |
| GENERAL JAR 29.301 Loads (a) Strength requirements are specified in terms of limit loads (the maximum loads to be expected in service) and ultimate loads (limit loads multiplied by prescribed factors of safety). Unless otherwise provided, prescribed loads are limit loads. (b) Unless otherwise provided, the specified air, ground, and water loads must be placed in equilibrium with inertia forces, considering each item of mass in the rotorcraft. These loads must be distributed to closely approximate or conservatively represent actual conditions. (c) If deflections under load would significantly change the distribution of external or internal loads, this redistribution must be taken into account. | ГЛАВА С- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯКОСТ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ JAR 29.301 Натоварвания #### (а) Якостните изисквания са дефинирани чрез гранични експлоатационни натоварвания (максималните натоварвания, които могат да се очакват в експлоатация) и разрушаващи натоварвания ( граничните експлоатационни натоварвания, умножени с предписан коефициент на сигурност). Предписваните натоварвания са експлоатационни, освен ако не е указано друго. #### (b) Ако не е предвидено друго, натоварванията във въздуха на земята и във водата трябва да бъдат поставени в рамвновесие с инерционните сили, отчитайки масата на всеки елемент от конструкцията. Тези натоварвания трябва да бъдат разпределени така , че да отговарят приблизително на действителните условия на експлоатация. #### (с) Ако деформациите при натоварване биха променили значително разпределението на външните или вътрешните сили, тяхното преразпределение трябва да бъде взето под внимание. |
| JAR 29.303 Factor of safety Unless otherwise provided, a factor of safety of 1.5 must be used. This factor applies to external and inertia loads unless its application to the resulting internal stresses is more conservative. | ### JAR 29.303 Коефициент на сигурност #### Трябва да се използва коефициент на сигурност 1,5, освен ако не е указан друг. Този коефициент се прилага към външни и вътрешни натоварвания, освен ако неговото прилагане за получаващите се вътрешни натоварвания е по-консервативно. |
| JAR 29.305 Strength and deformation (a) The structure must be able to support limit loads without detrimental or permanent deformation. At any load up to limit loads, the deformation may not interfere with safe operation. (b) The structure must be able to support ultimate loads without failure. This must be shown by – (1) Applying ultimate loads to the structure in a static test for at least 3 seconds; or (2) Dynamic tests simulating actual load application. | ### JAR 29.305 Якост и деформации (а) Конструкцията трябва да бъде в състояние да издържа допусканите гранични експлоатационни натоварвания без остатъчни или постоянни деформации. При всяко натоварване до граничните натоварвания, деформацията не трябва да оказва влияние върху безопасността на експлоатация. (b) Конструкцията трябва да издържа граничните до разрушаващите натоварвания без повреди. Това трябва да се покаже чрез- - Прилагане на гранични разрушаващи натоварвания върху конструкцията при статични изпитания в продължение на най-малко 3 секунди; или - Динамични изпитания, симулиращи действиетлното прилагане на натоварването. |
| JAR 29.307 Proof of structure (a) Compliance with the strength and deformation requirements of this Subpart must be shown for each critical loading condition accounting for the environment to which the structure will be exposed in operation. Structural analysis (static or fatigue) may be used only if the structure conforms to those for which experience has shown this method to be reliable. In other cases, substantiating load tests must be made. (b) Proof of compliance with the strength requirements of this Subpart must include – (1) Dynamic and endurance tests of rotors, rotor drives, and rotor controls; (2) Limit load tests of the control system, including control surfaces; (3) Operation tests of the control system; (4) Flight stress measurement tests; (5) Landing gear drop tests; and (6) Any additional tests required for new or unusual design features. | ### JAR 29.307 Проверка на конструкцията #### (а) Съответствието с якостните и деформационните изисквания на настоящия подраздел трябва да бъде доказано за всяко критично натоварване, като се взема впредвид околната среда, в която конструкцията ще бъде подложена на експлоатация. Структурния анализ (статичен или на умора) може да се използва само, ако изпитваната конструкция е аналогична на такива, за които опитът е показал, че използваните методи са надеждни. Във всички останали случаи съответствието трябва да се докаже чрез изпитания с натоварване. (b) Проверката за съответствие с изискванията за якост на настоящия подраздел трябва да включва- (1) Динамични изпитания и изпитания за издържливост на носещиите винтове, механизмите за привеждане в движение на носещия винт, механизмите за управление на носещия винт. (2) Изпитания за максимално натоварване на системата за управление, включително и на управляващите повъхности; (3) Експлоатационни изпитания на системата за управление; (4) Изпитания за измерване на натоварването в полет; (5) Изпитанване на спускане на колесника; и (6) Всякакви други изпитания, изисквани за нови или необикновени проектни характеристики. |
| JAR 29.309 Design limitations The following values and limitations must be established to show compliance with the structural requirements of this Subpart: (a) The design maximum and design minimum weights. (b) The main rotor rpm ranges, power on and power off. (c) The maximum forward speeds for each main rotor rpm within the ranges determined under sub-paragraph (b) of this paragraph. (d) The maximum rearward and sideward flight speeds. (e) The centre of gravity limits corresponding to the limitations determined under sub-paragraphs (b), (c) and (d) of this paragraph. (f) The rotational speed ratios between each powerplant and each connected rotating component. (g) The positive and negative limit manoeuvring load factors. | JAR 29.309 Проектни ограничения Следните стойности и ограничения трябва да се установят за доказване на съответствие с изискванията към конструкцията на настоящия подраздел: (а) Максималното и минималното проектни тегла; (b) Диапазоните на честота на въртене на носещия винт при наличие и отсъствие на мощност; (с) Максималните постъпателни скорости за всички честоти на въртене на носещия винт в диапазоните, определени по смисъла на подпараграф (b) на настоящия параграф; (d) Максималните скорости на полета назад и настрани. (е)Ограниченията в положението н а центъра на тежестта , съответстващи на ограниченията, определени в подпараграфи (b), (с) и (d) на настоящия параграф. (f) Коефициентите на ротация между всяка силова установка и всеки свързан въртящ се елемент. (g)Границите на положителните и отрицателните коефициентите на натоварване при маневриране. |
| FLIGHT LOADS JAR 29.321 General (a) The flight load factor must be assumed to act normal to the longitudinal axis of the rotorcraft, and to be equal in magnitude and opposite in direction to the rotorcraft inertia load factor at the centre of gravity. (b) Compliance with the flight load requirements of this Subpart must be shown (1) At each weight from the design minimum weight to the design maximum weight; and (2) With any practical distribution of disposable load within the operating limitations in the Rotorcraft Flight Manual. | ## Натоварвания в полет JAR 29.321 Общи положения #### (а) Коефициент на претоварване в полет трябва да се приеме, че действа нормално по отношение на надлъжната ос на ротокрафта, и че е равен по сила и противоположен по посока на действие на коефициента на инерционното натоварване на ротокрафта в центъра на тежестта. #### (b) Съответствието с изискванията за натоварвания в полет в този подраздел трябва да бъде показано: ##### (1) За всяко тегло от диапазона на максимално и минимално проектни тегла; ##### (2) За всяка практическа комбинация на натоварвания в експлоатационните ограничения, указани вРъководството за летателна експлоатация на роторкрафта. |
| JAR 29.337 Limit manoeuvring load factor The rotorcraft must be designed for – (a) A limit manoeuvring load factor ranging from a positive limit of 3.5 to a negative limit of –1.0; or (b) Any positive limit manoeuvring load factor not less than 2.0 and any negative limit manoeuvring load factor of not less than –0.5 for which – (1) The probability of being exceeded is shown by analysis and flight tests to be extremely remote; and (2) The selected values are appropriate to each weight condition between the design maximum and design minimum weights. | ### JAR 29.337 Максимален коефициент на натоварване при маневриране Роторкрафтът трябва да бъде проектиран за – (а) Максимален коефициент на натоварване при маневриране, в диапазона от положителен максимум от 3.5 до отрицателен минимум -1.0; или (b) Всеки положителен максимален коефициента на натоварване при маневриране,не по малък от 2.0, и всеки отрицателен максимален коефициент на натоварване при маневриране ,не по-малък от -0.5, за които- (1) Чрез анализ и изпитания в полет е показано, че вероятността да бъдат надвишени е изключително малка; и (2) Избраните стойности са съответстващи за всяко тегло между проектните максимално и минималн тегла. |
| JAR 29.339 Resultant limit manoeuvring loads The loads resulting from the application of limit manoeuvring load factors are assumed to act at the centre of each rotor hub and at each auxiliary lifting surface, and to act in directions and with distributions of load among the rotors and auxiliary lifting surfaces, so as to represent each critical manoeuvring condition, including power-on and power-off flight with the maximum design rotor tip speed ratio. The rotor tip speed ratio is the ratio of the rotorcraft flight velocity component in the plane of the rotor disc to the rotational tip speed of the rotor blades and is expressed as follows: where – V = The airspeed along the flight path (fps); a = The angle between the projection, in the plane of symmetry, of the axis of no feathering and a line perpendicular to the flight path (radians, positive when axis is pointing aft); _= The angular velocity of rotor (radians per second); and R = The rotor radius (ft). | JAR 29.339 Резултантни максимални натоварвания при маневриране Натоварванията, получени в резултат от прилагане на максимални коефициенти на натоварване при маневриране се приема, че действат в центъра на втулката на носещия винт и при всяка спомагателна носеща аеродинамична повърхност , и в посоки и с разпределения на натоварването сред носещите винтове и спомагателните носещи аеродинамични повърхности така, че да представят всяко критично условие на маневриране, включително полет с налична мощност и отсъствие на мощност в границите на максималния коефициент на скоростта на страничното обтичане на носещия винт. Коефициентът на скоростта на страничното обтичане на носещия винт е отношението между компонента на полетната скорост на ротокрафта в равнината на диска на носещия винт и ротационната скорост на обтичане на лопатите на носещия винт и се изразява по следния начин: Vcosa µ = ------------ ΩR където: V = въздушната скорост по продължение на полетната траектория а = ъгълът между проекцията, в равнината на симетрия, на оста без флюгиране и линията, перпендикулярна на траекторията на полета (в радиани, положителни, когато оста сочи към опашните плоскости на ротокрафта); Ω = ъгловата скорост на носещия винт (радиани в секунда); и R = радиусът на носещия винт (фута). |
| JAR 29.341 Gust loads Each rotorcraft must be designed to withstand, at each critical airspeed including hovering, the loads resulting from vertical and horizontal gusts of 9.l metres per second (30 ft/s). | ### JAR 29.341 Натоварване от пориви на вятъра ### Всеки роторкрафт трябва да бъде проектиран така, че да издържа, при всяка критична въздушна скорост- включително при зависване, натоварванията , които се получават в резултат от вертикални и хоризонтални пориви на вятъра от 9.1 m/s (30 ft /s). |
| JAR 29.351 Yawing conditions (a) Each rotorcraft must be designed for the loads resulting from the manoeuvres specified in subparagraphs (b) and (c) of this paragraph, with – (1) Unbalanced aerodynamic moments about the centre of gravity which the aircraft reacts to in a rational or conservative manner considering the principal masses furnishing the reacting inertia forces; and (2) Maximum main rotor speed. (b) To produce the load required in subparagraph (a) of this paragraph, in unaccelerated flight with zero yaw, at forward speeds from zero up to 0.6 VNE. [ (1) Displace the cockpit directional] control suddenly to the maximum deflection limited by the control stops or by the maximum [pilot force specified in JAR 29.397(a);] (2) Attain a resulting sideslip angle or 90°, whichever is less; and (3) Return the directional control suddenly to neutral. (c) To produce the load required in subparagraph (a) of this paragraph, in unaccelerated flight with zero yaw, at forward speeds from 0.6 VNE up to VNE or VH, whichever is less – (1) Displace the cockpit directional control suddenly to the maximum deflection [limited by the control stops or by the maximum pilot force specified in JAR 29.397(a);] (2) Attain a resulting sideslip angle or 15°, whichever is less, at the lesser speed of VNE or VH; (3) Vary the sideslip angles of subparagraphs (b) (2) and (c) (2) of this paragraph directly with speed; and (4) Return the directional control suddenly to neutral. | JAR 29.351 Условия при въртене около вертикалната ос (а) Всеки роторкрафт трябва да бъде проектиран за натоварванията, които се получават в резултат от маневрите, посочени конкретно в подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф, с – (1) Небалансирани аеродинамични моменти около центъра на тежестта , на които въздухоплавателното средство реагира по рационален или консервативен начин, като се отчитат главните маси, които водят до реагиращи инерционни сили; и (2) Максималната честота на въртене на главния носещ винт. (b) Да създаде натоварването, което се изисква в подпараграф (а) на настоящия параграф, при установен, без ускорения, полет с нулево отклонение от курса при постъпателни скорости от нула до 0.6 VNE. (1) Да отклони енергично попътното управление от пилотската кабина до максималното отклонение , ограничавано от ограничителите на управлението или от максималното усилие на пилота, посочено конкретно в JAR 29.397 (а);] (2) Да постигне резултантен ъгъл на странично плъзгане или 90 градуса, което е по-малко; и (3) Да върне попътното управление енергично в неутрално положение. (с) Да създаде натоварването, което се изисква в подпараграф (а) на настоящия параграф, при установен полет със нулево отклонение от курса при постъпателни скорости от 0.6 VNE до VNE или Vн, която е по-малка- (1) Да отклони енергично попътното управление от пилотската кабина до максималното отклонение , ограничавано от ограничителите на управлението или от максималното усилие на пилота, посочено конкретно в JAR 29.397 (а);] (2) Да постигне резултантен ъгъл на странично плъзгане или 15 градуса, което е по-малко, при по-малката скорост VNE или Vн ; - Да променя ъглите на странично плъзгане, посочени в подпараграфи (b) (2) и (с) (2) на настоящия параграф в направление на скоростта; и - Да върне попътното управление енергично в неутрално положение. |
| JAR 29.361 Engine torque The limit engine torque may not be less than the following: (a) For turbine engines, the highest of – (1) The mean torque for maximum continuous power multiplied by 1.25; (2) The torque required by JAR 29.923; (3) The torque required by JAR 29.927; or (4) The torque imposed by sudden engine stoppage due to malfunction or structural failure (such as compressor jamming). (b) For reciprocating engines, the mean torque for maximum continuous power multiplied by – (1) 1.33, for engines with five or more cylinders; and (2) Two, three, and four, for engines with four, three, and two cylinders, respectively. | JAR 29.361 Въртящ момент на вала на двигателя Максималният въртящ момент на вала на двигателя не трябва да е по-малък от следното: (а) За газотурбинни двигатели, най-високата стойност на- - Средния въртящ момент на вала за максимална продължителна мощност, умножено с 1.25; - Въртящият момент на вала на двигателя, коийто се изисква от JAR 29.923; - Въртящият момент на вала на двигателя, коийто се изисква от JAR 29.927; и - Въртящият моментна вала на двигателя, който принудително се налага при внезапното спиране на двигателя поради авария или разрушаване на конструкцията (като например заклинване на компресора). (b) За бутални двигатели , средният въртящ момент на вала за максимална продължителна мощност, умножено с – - 1.33 за двигатели с пет или повече цилиндри; и - две, три и четири за двигатели , съответно с четири, три и два цилиндъра. |
| CONTROL SURFACE AND SYSTEM LOADS JAR 29.391 General Each auxiliary rotor, each fixed or movable stabilising or control surface, and each system operating any flight control must meet the requirements of JAR 29.395 to 29.427. | НАТОВАРВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПЛОСКОСТИ И СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ JAR 29.391 Общи положения Всеки спомагателен носещ винт , всяка неподвижна или подвижна плоскост за стабилизиране или управление, и всяка система, участваща в което и да е полетно управление, трябва да отговарят на изискванията, посочени в JAR 29.395 до JAR 29.427. |
| JAR 29.395 Control system (a) The reaction to the loads prescribed in JAR 29.397 must be provided by – (1) The control stops only; (2) The control locks only; (3) The irreversible mechanism only (with the mechanism locked and with the control surface in the critical positions for the effective parts of the system within its limit of motion); (4) The attachment of the control system to the rotor blade pitch control horn only (with the control in the critical positions for the affected parts of the system within the limits of its motion); and (5) The attachment of the control system to the control surface horn (with the control in the critical positions for the affected parts of the system within the limits of its motion). (b) Each primary control system, including its supporting structure, must be designed as follows: (1) The system must withstand loads resulting from the limit pilot forces prescribed in JAR 29.397; (2) Notwithstanding sub-paragraph (b)(3) of this paragraph, when power-operated actuator controls or power boost controls are used, the system must also withstand the loads resulting from the limit pilot forces prescribed in JAR 29.397 in conjunction with the forces output of each normally energised power device, including any single power boost or actuator system failure; (3) If the system design or the normal operating loads are such that a part of the system cannot react to the limit pilot forces prescribed in JAR 29.397, that part of the system must be designed to withstand the maximum loads that can be obtained in normal operation. The minimum design loads must, in any case, provide a rugged system for service use, including consideration of fatigue, jamming, ground gusts, control inertia and friction loads. In the absence of a rational analysis, the design loads resulting from 0.60 of the specified limit pilot forces are acceptable minimum design loads; and (4) If operational loads may be exceeded through jamming, ground gusts, control inertia, or friction, the system must withstand the limit pilot forces specified in JAR 29.397, without yielding. | ### JAR 29.395 Система за управление (а) Реакцията на натоварванията, предписани в JAR 29.397 трябва да се осигурява от- (1) Само от ограничителите за управление; (2) Само от заключващите устройства за управление; (3) Само с необратимия механизъм (при заключен механизъм и при управляваща плоскост в критични положения за засегнатите части на системата в границите на неговия лимит на движение); (4) Само с привързване на системата за управление към лоста за управление на стъпката на лопатата на носещия винт (лоста за управление в критични положения за засегнатите части на системата в рамките на неговия лимит на движение);и (5) С привързване на системата за управление към лоста за управление на управляващата плоскост (при лоста за управление в критични положения за засегнатите части на системата в рамките на неговия лимит на движение);и ( b) Всяка основна система за управление, включително и нейната упорна конструкция, трябва да бъде проектирана както следва: - Системата трябва да може да издържа натоварвания, които се получават в резултат от максималните усилия на пилота,предписани в JAR 29.397; - Независимо от указаното в подпараграф (b)(3) на този параграф, когато се използват задействани с енергия управляващи средства или бустери, системата трябва да издържа на натоварванията, получаващи се от граничните пилотски усилия, указани в JAR 29.397 съвместно със силите на всяко захранвано с енергия устройство, включително всеки отделен енергиен бустер или повреда в системата за задействане. - Ако проектната система или нормалните експлоатационни натоварвания са такива, че част от системата не е в състояние да реагира на граничните услия на пилота, предписани в JAR 29.397, тази част от системата трябва да бъде проектирана така, че да издържа максималните натоварвания, които могат да се получат при нормална експлоатация. Минимално проектираните натоварвания при всички случаи трябва да осигуряват една строга система за използване в експлоатационни условия, включително като се вземат под внимание натоварвания поради умора, заклинване, приземни пориви на вятъра, инерция на управлението или триене. При липсата на рационален анализ, за приемливи минимални проектни натоварвания се приемат проектните натоварвания, които се получават в резултат от 0.60 от конкретно посочените гранични усилия на пилота; и - Ако експлоатационните натоварвания могат да бъдат надвишавани поради заклинване, приземни пориви на вятъра, инерция на управлението или триене, системата трябва да може да издържа, граничните усилия на пилота, посочени в JAR 29.397. |
| JAR 29.397 Limit pilot forces and torques (a) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, the limit pilot forces are as follows: [(1) For foot controls, 578 Newtons] (130 pounds). [(2) For stick controls, 445 Newtons (100 pounds) fore and aft, and 298 Newtons] (67 pounds) laterally. (b) For flap, tab, stabiliser, rotor brake and landing gear operating controls, the following [apply:] [(1) Crank, wheel, and lever controls, (25.4 + R) x 2.919 Newtons, where R = radius in millimetres (  R 1 x 50 pounds, where R = radius in inches), but not less than 222 Newtons (50 pounds) nor more than 445 Newtons (100 pounds) for hand-operated controls or 578 Newtons (130 pounds) for foot-] operated controls, applied at any angle within 20° of the plane of motion of the control. [(2) Twist controls, 356 x R Newtonmillimetres, where R = radius in millimetres (80 x R inch-pounds where R = radius in inches).] | JAR 29.397 Гранични усилия на пилота и въртящи моменти Освен както е предвидено в подпараграф (b) на настоящия параграф, граничните усилия на пилота са както следва: [(1) За педалите за управление, 578 нютона] (130 фунта). [(2) За лоста за управление, 445 нютона (100 фунта) напред и назади и298 нютона (67 фунта) в напречно отношение. (b) За управляващите системи на елерони, тримери, стабилизатора, спирачката на носещия вал и колесника,се прилага следното: (1) Ръчка, щурвал и лост (25.4 + R) х 2.919 нютона, където R е радиусът в милиметри ( 1 + R /3 х 50 фунта , където R е радиусът в инчове), но не по-малко от 222 нютона (50 фунта) нито повече от 445 нютона (100) фунта за ръчно задействани устройства за управление или 578 нютона (130 фунта) за крачно задайствани устройства за управление, прилагани при всякакъв ъгъл в200- плоскост на движение на устройството за управление. ### (2) Управляващи устройства със завъртане, 356 х R нютона –милиметри, където R = радиусът в милиметри (80 х R инча-фунта, където R = радиусът в инчове).] |
| JAR 29.399 Dual control system Each dual primary flight control system must be able to withstand the loads that result when pilot forces not less than 0.75 times those obtained under JAR 29.395 are applied – (a) In opposition; and (b) In the same direction. | ### JAR 29.399 Дублиращи системи за управление Всяка дублираща основната система за управление на полета трябва да може да издържа натоварванията, които се получават в резултат от това, че усилията на пилота не са по-малко от 0.75 пъти от усилията, които се получават по смисъла на JAR 29. 395, прилагани – (а) в противоположна посока; и (b) в същата посока. |
| JAR 29.411 Ground clearance: tail rotor guard (a) It must be impossible for the tail rotor to contact the landing surface during a normal landing. (b) If a tail rotor guard is required to show compliance with sub-paragraph (a) of this paragraph – (1) Suitable design loads must be established for the guard; and (2) The guard and its supporting structure must be designed to withstand those loads. | JAR 29.411 Разстояние до земята: предпазител за опашния винт (а) Трябва да е невъзможно опашния винт да докосва повърхността за кацане при нормално кацане. (b) Ако е необходим предпазител за опашния винт, за да се покаже съответствие с подпараграф (а) на този параграф: - Трябва да се определят подходящи проектни натоварвания за предпазителя; и - Предпазителят и неговата поддържаща конструкция трябва да са проектирани да издържат тези натоварвания. |
| JAR 29.427 Unsymmetrical loads (a) Horizontal tail surfaces and their supporting structure must be designed for unsymmetrical loads arising from yawing and rotor wake effects in combination with the prescribed flight conditions. (b) To meet the design criteria of subparagraph (a) of this paragraph, in the absence of more rational data, both of the following must be met: (1) 100% of the maximum loading from the symmetrical flight conditions acts on the surface on one side of the plane of symmetry, and no loading acts on the other side. (2) 50% of the maximum loading from the symmetrical flight conditions acts on the surface on each side of the plane of symmetry, in opposite directions. (c) For empennage arrangements where the horizontal tail surfaces are supported by the vertical tail surfaces, the vertical tail surfaces and supporting structure must be designed for the combined vertical and horizontal surface loads resulting from each prescribed flight condition, considered separately. The flight conditions must be selected so that the maximum design loads are obtained on each surface. In the absence of more rational data, the unsymmetrical horizontal tail surface loading distributions described in this [paragraph must be assumed.] | ### JAR 29.427 Несиметрично натоварване а) Хоризонталните опашни плоскости и поддържащите ги конструкции трябва да бъде проектирани за несиметрични натоварвания, възникващи при плъзгане или пътната струя, в комбинация с полетните натоварвания. (b) За да се изпълнят проектните критерии на подпараграф (а) на този параграф, при липса на по-рационални данни, трябва да се изпълнят следните две условия: - 100 % от максималното натоварване при симетрични полетни условия ,действащи върху едната половина на плоскостта спрямо равнината на симетрия, и никакво натоварване не се приема от другата половина. - (2) 50 % от максималното натоварване при симетрични полетни условия действащо на повърхността от всяка половина на плоскостта спрямо равнината на симетрия в обратни посоки. (с) При опашни плоскости , където хоризонталните опашни плоскости се пъддържат от вертикалните опашни плоскости , вертикалните опашни плоскости и поддържащата конструкция трябва да бъдат проектирани така, че да издържат комбинираните вертикални и хоризонтални повърхностни натоварвания , които се получават в резултат от всяко предписано условие на полет, разглеждано поотделно. Полетните условия трябва да бъдат избрани така, че максималните проектни натоварвания да се поемат от всяка плоскост. При отсъствието на по-точни данни, описаните в настоящия параграф разпределения на несеметричните натоварвания на хоризонталните опашни плоскости трябва да се вземат предвид. |
| GROUND LOADS JAR 29.471 General (a) Loads and equilibrium. For limit ground loads – (1) The limit ground loads obtained in the landing conditions in this Code must be considered to be external loads that would occur in the rotorcraft structure if it were acting as a rigid body; and (2) In each specified landing condition, the external loads must be placed in equilibrium with linear and angular inertia loads in a rational or conservative manner. (b) Critical centres of gravity. The critical centres of gravity within the range for which certification is requested must be selected so that the maximum design loads are obtained in each landing gear element. | ## Натоварване на земята JAR 29.471 Общи положения (а) Натоварвания и уравновесяване. За гранични натоварвания на земята – - Граничните натоварвания на земята, които се получават при условията на приземяване по смисъла на настоящата Система от изисквания, трябва да се разглеждат като външни натоварвания, които биха възникнали в конструкцията на ротокрафта, ако тя действа като твърдо тяло; и #### Във всеки случай на натоварване на земята външните реакции трябва да се уравновесяват от линейните и ъглови инерционни сили по рационален или консервативен начин. (b) Критични положения на центъра на тежестта. Критичните положения на центъра на тежестта, в диапазона за които се иска сертификация, трябва да се избират така, че максимални проектни натоварвания се получават за всеки елемент на колесника за кацане. |
| JAR 29.473 Ground loading conditions and assumptions (a) For specified landing conditions, a design maximum weight must be used that is not less than the maximum weight. A rotor lift may be assumed to act through the centre of gravity throughout the landing impact. This lift may not exceed two-thirds of the design maximum weight. (b) Unless otherwise prescribed, for each specified landing condition, the rotorcraft must be designed for a limit load factor of not less than the limit inertia load factor substantiated under JAR 29.725. (c) Triggering or actuating devices for additional or supplementary energy absorption may not fail under loads established in the tests prescribed in JAR 29.725 and 29.727, but the factor of safety prescribed in JAR 29.303 need not be used. | ### JAR 29.473 Условия при натоварване на земята и приемания (а) За конкретни условия на кацане трабва да се използва проектно максимално тегло, което да не е по-малко от максималното тегло. Подемната сила, създавана от носещия винт, трябва да се приеме, че действа през центъра на тежестта по време на въздействието при кацане. Тази подемна сила не трябва да надхвърля две трети от проектното максимално тегло. (b) Освен ако не е посочено друго, за всяко конкретно условие на кацане, роторкрафтът трябва да бъде проектиран за максимален коефициент на натоварване, не по-малък от коефициентът на инерционно натоварване, установен конкретно в JAR 29. 725. (с)Тормозящите или устройствата за привеждане в действие на допълнително или допълващо поглъщане на енергията не трябва да се повреждат при натоварвания, установени при изпитанията, предписани в JAR 29.275 и JAR 29.277, но коефициентът на безопасност, предписан в JAR 29. 303 не трябва да се използва. |
| JAR 29.475 Tyres and shock absorbers Unless otherwise prescribed, for each specified landing condition, the tyres must be assumed to be in their static position and the shock absorbers to be in their most critical position. | JAR 29.475 Външни гуми и амортесьори Ако не е записано друго, за всяко конкретно условие на кацане трябва да се приеме ,че гумите са в статичното си положение, а за амортесьорите и амортизационните стойки- че са в най-критичното си положение. |
| JAR 29.477 Landing gear arrangement Paragraphs JAR 29.235, 29.479 to 29.485, and 29.493 apply to landing gear with two wheels aft, and one or more wheels forward, of the centre of gravity. | JAR 29.477 Конфигурация на колесника Параграфи JAR 29.235, 29.479 до 29.485 и 29.493 се прилагат за колесници с две колела зад и едно или повече колела пред центъра на тежестта. |
| JAR 29.479 Level landing conditions (a) Attitudes. Under each of the loading conditions prescribed in sub-paragraph (b) of this paragraph, the rotorcraft is assumed to be in each of the following level landing attitudes: (1) An attitude in which each wheel contacts the ground simultaneously. (2) An attitude in which the aft wheels contact the ground with the forward wheels just clear of the ground. (b) Loading conditions. The rotorcraft must be designed for the following landing loading conditions: (1) Vertical loads applied under JAR 29.471. (2) The loads resulting from a combination of the loads applied under subparagraph (b) (1) of this paragraph with drag loads at each wheel of not less than 25% of the vertical load at that wheel. (3) The vertical load at the instant of peak drag load combined with a drag component simulating the forces required to accelerate the wheel rolling assembly up to the specified ground speed, with – (i) The ground speed for determination of the spin-up loads being at least 75% of the optimum forward flight speed for minimum rate of descent in autorotation; and (ii) The loading conditions of subparagraph (b) applied to the landing gear and its attaching structure only. (4) If there are two wheels forward, a distribution of the loads applied to those wheels under sub-paragraphs (b) (1) and (2) of this paragraph in a ratio of 40:60. (c) Pitching moments. Pitching moments are assumed to be resisted by – (1) In the case of the attitude in subparagraph (a) (1) of this paragraph, the forward landing gear; and (2) In the case of the attitude in subparagraph (a) (2) of this paragraph, the angular inertia forces. | ### JAR 29.479 Нормално кацане (а) Пространствени положения. При всяко от условията на натоварване, предписани в подпараграф (b) на настоящия параграф се приема , че роторкрафтът е във всяко едно от следните пространствени положения при нормално кацане: - Пространствено положение, при което всички колела на колесника допират земята едновременно - Пространствено положение, при което сновните колесници допират земята, а носовият е почти до земята (b) Условия на натоварване. Въртолетът трябва да е проектиран за следните условия на натоварване при кацане: - Вертикални натоварвания, прилагани по смисъла на JAR 29. 471. - Натоварванията, в резултат от комбинацията на натоварванията, прилагани по смисъла на подпараграф (b) (1) на настоящия параграф с натоварвания при спиране със спирачка за всяко колело на колесника, но не по-малки от 25% от вертикалното натоварване съответното колело. - Вертикалното натоварване в момента на върхово натоварване при спирането със спирачка, комбинирано със спирачен компонент, съответстващ на усилията, които се изискват за ускоряване на движението на колелото до конкретна наземна скорост, с- - Наземната скорост за определяне на натоварването при засилване скоростта на въртене на колелата, които да са най-малко 75% от оптималната постъпателна скорост на полета за минимален градиент на снижаване при авторотация; и - Условията на натоварване, посочени в подпараграф (b) , приложени към колесника само с прикрепената към тях конструкция. ### Ако в предната част има две колела , разпределението на натоварването, прилагано върху тези колела по смисъла на подпараграфи (b) (1) и (2) на настоящия параграф е в отношение 40:60. (с) Моменти от промяната на ъгъла на тангажа. Приема се, че тангажните моменти създават съпротивление от- - В случай на пространствено положение, посочено в подпараграф (а) (1) на настоящия параграф, носовия колесник; и - В случай на пространствено положение, посочено в подпараграф (а) (2) на настоящия параграф, ъгловите инерционни сили. |
| JAR 29.481 Tail-down landing conditions (a) The rotorcraft is assumed to be in the maximum nose-up attitude allowing ground clearance by each part of the rotorcraft. (b) In this attitude, ground loads are assumed to act perpendicular to the ground. | ### JAR 29.481 Кацане със спусната опашна част Приема се, че въртолетът е във пространствено положение с максимално отклонен нос нагоре, позволяващо отстояние от земята на всяка част от ротокрафта. (b)Приема се, че в това пространствено положение, земните натоварвания действат перпендикулярно на земята. |
| JAR 29.483 One-wheel landing conditions For the one-wheel landing condition, the rotorcraft is assumed to be in the level attitude and to contact the ground on one aft wheel. In this attitude – (a) The vertical load must be the same as that obtained on that side under JAR 29.479 (b) (l); and (b) The unbalanced external loads must be reacted by rotorcraft inertia. | ### JAR 29.483 Кацане на един колесник При кацане на един колесник се приема, че роторкрафтът се намира в хоризонтално положение и допира земята с единия основен колесник. В това пространствено положение- (а) Вертикалното натоварване трябва да е същото като това, което се получава на тази страна по смисъла на JAR 29.479 (b)(1); и (b) На небалансираните външни натоварвания трябва да се реагира с инертността на ротокрафта. |
| JAR 29.485 Lateral drift landing conditions (a) The rotorcraft is assumed to be in the level landing attitude, with – (1) Side loads combined with one-half of the maximum ground reactions obtained in the level landing conditions of JAR 29.479(b)(1); and (2) The loads obtained under subparagraph (a) (1) of this paragraph applied – (i) At the ground contact point; or (ii) For full-swivelling gear, at the centre of the axle. (b) The rotorcraft must be designed to withstand, at ground contact – (1) When only the aft wheels contact the ground, side loads of 0.8 times the vertical reaction acting inward on one side and 0.6 times the vertical reaction acting outward on the other side, all combined with the vertical loads specified in sub-paragraph (a) of this paragraph; and (2) When the wheels contact the ground simultaneously – (i) For the aft wheels, the side loads specified in sub-paragraph (b) (l) of this paragraph; and (ii) For the forward wheels, a side load of 0.8 times the vertical reaction combined with the vertical load specified in sub-paragraph (a) of this paragraph. | ### JAR 29.485 Странично натоварване при кацане (а) Приеума се, че роторкрафтът е в хоризонтално положение при кацане , с – - Страничните натоварвания комбинирани с половината от максималната земна реакция, получена в хоризонтално положение за кацане, посочени в JAR 29.479(b)(1); и - Натоварванията, получени по смисъла на подпараграф (а)(1) на настоящя параграф, приложени – - в точката на допиране на земята; или - при напълно и свободно въртящ се колесник, в центъра на оста. (b) Роторкрафтът трябва да бъде проектиран да издържа, при допир на земята- - Когато само задните колелата на колесника допират земята, странични натоварвания 0.8 х вертикалната реакция, действаща навътре от едната страна и 0.6 х вертикалната реакция действаща навън върху другата страна, всички събрани с вертикалните натоварвания , посочени конкретно в подпараграф (а) на настоящия параграф; и - Когато колелата докосват земята едновременно- - За задните колела , страничните натоварвания, посочени в подпараграф (b)(1) на настоящия параграф; и - За предните колела, странично натоварване от 0.8 х вертикалната реакция, прибавено към вертикалното натоварване, посочено в подпараграф (а) на настоящия параграф. |
| JAR 29.493 Braked roll conditions Under braked roll conditions with the shock absorbers in their static positions – (a) The limit vertical load must be based on a load factor of at least – (1) 1.33, for the attitude specified in JAR 29.479 (a) (l); and (2) 1.0, for the attitude specified in JAR 29.479 (a) (2); and (b) The structure must be designed to withstand, at the ground contact point of each wheel with brakes, a drag load of at least the lesser of – (1) The vertical load multiplied by a coefficient of friction of 0.8; and (2) The maximum value based on limiting brake torque. | ### JAR 29.493 Условия при спиране #### Условия при спиране с амортизатори и гуми в статично положение: #### (а)Границата на вертикално натоварване трябва да бъде базирана на коефициентът на вертикално претоварване най-малко – #### (1) 1,33 за пространственото положене, посочено конкретно в JAR 29.479 (а)(1); и (2) 1.0 за за пространственото положене, посочено конкретно в JAR 29.479 (а)(2); и #### (b) Конструкцията трябва да е проектирана така, че да издържи силата на съпротивление, приложена в контактната точка на всяко колело със спирачка, с големина равна на по-малката стойност – #### (1) от вертикалната реакция, умножена с коефициент на триене 0,8;и #### (2) максималната стойност, базирана на ограничаващия максималната стойност спирачен момент. |
| JAR 29.497 Ground loading conditions: landing gear with tail wheels (a) General. Rotorcraft with landing gear with two wheels forward and one wheel aft of the centre of gravity must be designed for loading [conditions as prescribed in this paragraph.]. (b) Level landing attitude with only the forward wheels contacting the ground. In this attitude – (1) The vertical loads must be applied under JAR 29.471 to JAR 29.475; (2) The vertical load at each axle must be combined with a drag load at that axle of not less than 25% of that vertical load; and (3) Unbalanced pitching moments are assumed to be resisted by angular inertia forces. (c) Level landing attitude with all wheels contacting the ground simultaneously. In this attitude, the rotorcraft must be designed for landing loading conditions as prescribed in subparagraph (b) of this paragraph. (d) Maximum nose-up attitude with only the rear wheel contacting the ground. The attitude for this condition must be the maximum nose-up attitude expected in normal operation, including autorotative landings. In this attitude – (1) The appropriate ground loads specified in sub-paragraphs (b) (1) and (2) of this paragraph must be determined and applied, using a rational method to account for the moment arm between the rear wheel ground reaction and the rotorcraft centre of gravity; or (2) The probability of landing with initial contact on the rear wheel must be shown to be extremely remote. (e) Level landing attitude with only one forward wheel contacting the ground. In this attitude, the rotorcraft must be designed for ground loads as specified in sub-paragraphs (b) (1) and (3) of this paragraph. (f) Side loads in the level landing attitude. In the attitudes specified in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, the following apply: (1) The side loads must be combined at each wheel with one-half of the maximum vertical ground reactions obtained for that wheel under sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph. In this condition, the side loads must be – (i) For the forward wheels, 0.8 times the vertical reaction (on one side) acting inward and 0.6 times the vertical reaction (on the other side) acting outward; and (ii) For the rear wheel, 0.8 times the vertical reaction. (2) The loads specified in sub-paragraph (f) (1) of this paragraph must be applied – (i) At the ground contact point with the wheel in the trailing position (for nonfull swivelling landing gear or for full swivelling landing gear with a lock, steering device, or shimmy damper to keep the wheel in the trailing position); or (ii) At the centre of the axle (for full swivelling landing gear without a lock, steering device, or shimmy damper). (g) Braked roll conditions in the level landing attitude. In the attitudes specified in subparagraphs (b) and (c) of this paragraph, and with the shock absorbers in their static positions, the rotorcraft must be designed for braked roll loads as follows: (1) The limit vertical load must be based on a limit vertical load factor of not less than – (i) 1.0, for the attitude specified in sub-paragraph (b) of this paragraph; and (ii) 1.33, for the attitude specified in sub-paragraph (c) of this paragraph. (2) For each wheel with brakes, a drag load must be applied, at the ground contact point, of not less than the lesser of – (i) 0.8 times the vertical load; and (ii) The maximum based on limiting brake torque. (h) Rear wheel turning loads in the static ground attitude. In the static ground attitude, and with the shock absorbers and tyres in their static positions, the rotorcraft must be designed for rear wheel turning loads as follows: (1) A vertical ground reaction equal to the static load on the rear wheel must be combined with an equal side load. (2) The load specified in sub-paragraph (h) (1) of this paragraph must be applied to the rear landing gear – (i) Through the axle, if there is a swivel (the rear wheel being assumed to be swivelled 90°, to the longitudinal axis of the rotorcraft); or (ii) At the ground contact point if there is a lock, steering device or shimmy damper (the rear wheel being assumed to be in the trailing position). (i) Taxying condition. The rotorcraft and its landing gear must be designed for the loads that would occur when the rotorcraft is taxied over the roughest ground that may reasonably be expected in normal operation. | JAR 29.497 Условия на натоварване на земята: колесник с опашни колела (а) Общи положения. Ротокрафти с колесник с две колела пред центъра на тежестта и едно колело- зад центъра на тежестта , трябва да бъдат проектирани за условията на натоварване, предписани в настоящия параграф]. (b) Кацане в хоризонтално положение , когато само предните колела допират земята. В това пространствено положение- - Вертикалните натоварвания трябва да се прилагат по смисъла на JAR 29.471 до JAR 29.475; - Вертикалното натоварване на всяка ос трябва да се събира със силата на съпротивление в тази ос,но не по-малка от 25% от това вертикално натоварване; и - За небалансираните моменти на изменение ъгъла на тангажа се приема, че срещат съпротивлението на ъгловите инерционни сили. (с) Кацане в хоризонтално положение, когато всички колела на колесника докосват земята едновременно. За това пространствено положение роторкрафтът трябва да е проектиран за условията на натоварване при кацане, които са предписанив подпараграф (b) на настоящия параграф. (d) Пространствено положение с максимално отклонен нос нагоре, когато само задното колело докосва земята. Пространственото положение трябва да бъде , очаквано при нормална експлоатация, включително авторотационни приземявания. При това пространствено положение- - Подходящите натоварвания на земята , посочени конкретно в подпараграфи (b) (1) и (2) на настоящия параграф трябва да се определят и прилагат, като се използва рационален метод за пресмятане на момента с рамо между приложната точка на земната реакция на задното колело и центъра на тежестта на ротокрафта; или - Трябва да се покаже, че вероятността за кацане с първоначален контакт на задното колело е изключително малка. (е) Кацане в хоризонтално положение , когато само едно от предните колела докосва земята. За това пространствено положение роторкрафтът трябва да е проектиран за условията на натоварване при кацане, които са предписани в подпараграфи (b) (1) и (3) на настоящия параграф. (f) Странични натоварвания при кацане в хоризонтално положение . При пространствените положения, посочени конкретно в подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф , се прилага следното: - Страничните натоварвания трябва да бъдат събрани при всяко колело с половината от максималната вертикална земна реакция, получена за това колело по смисъла на подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф. При това условие страничните натоварвания трябва да бъдат- - За предните колела, 0.8 пъти вертикалната реакция (на едната страна), действаща в посока навътре и 0.6 пъти вертикалната реакция (на другата страна), действаща в посока навън; и - За задното колело, 0.8 пъти вертикалната реакция. - Натоварванията, посочени конкретно в подпараграф (f)(1) на настоящия парагаф трябва да се прилагат- ##### В точката на докосване до земята , когато колелото се върти по земята (за колесник с непълно самоориентране на колелата или за колесник с пълно самоориентиране на колелата с използване на механизъм за заключване, завиване или демпфиране, за да остане колелото в позиция на търкаляне по земята); или - В центъра на оста (за колесник с напълно самоориентиране на колелата с използване на механизъм за заключване, завиване или демпфиране (g) Условия на спиране при кацане в хоризонтално положение. В пространствените положения, посочени конкретно в подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф, и с амортизатори в статичното си положение, роторкрафтът трябва да е проектиран за следните натоварвания: - Максималното вертикално натоварване трябва да се базира върху коефициент на максимално натоварване, който да не е по-малък от- - 1.0, за пространственото положение, посочено конкретно в подпараграф (b) на настоящия параграф; и - 1.33, за пространственото положение, посочено конкретно в подпараграф (с) на настоящия параграф. - За всяко колело със спирачки трябва да се прилага сила на съпротивление в точката на допиране до земята, която да не е по-малка от по-малкото от- - 0.8 пъти вертикалното натоварване; и - максималната стойност, базираща се на, ограничаващия от спирачен момент. (h) Натоварвания върху задното колело в статично положение при завиване на земята. При статично положение на земята и с амортесьори и гуми също статично положение, ротокрафтът трябва да бъде проектиран за следните натоварвания при завиване: - Вертикалната земна реакция еквивалентна на статичното натоварване на задното колело трябва да се събере с еквивалентното странично натоварване. - Натоварването, посочено конкретно в подпараграф (h) (1) на този параграф трябва да се прилага върху задния колесник- - През оста, ако има самоориентиране (като се предполага, че задното колело се самоориентира на 90 градуса спрямо надлъжната ос на ротокрафта); или - В точката на допиране до земята, ако има заключващо устройство, управляващо устройство или демпфер “шими” (като се предполага, че задното колело е в положение на влачене по земята). (i) Услвия на рулиране. Ротокрафтът и неговият колесник трябва да са проектирани за натоварванията, които биха се появили, когато ротокрафтът рулира по най-неравния терен, който е разумно да се очаква при нормална експлоатация. |
| JAR 29.501 Ground loading conditions: landing gear with skids (a) General. Rotorcraft with landing gear with skids must be designed for the loading [conditions specified in this paragraph. In showing compliance with this paragraph, the] following apply: (1) The design maximum weight, centre of gravity, and load factor must be determined under JAR 29.471 to 29.475. (2) Structural yielding of elastic spring members under limit loads is acceptable. (3) Design ultimate loads for elastic spring members need not exceed those obtained in a drop test of the gear with – (i) A drop height of 1.5 times that specified in JAR 29.725; and (ii) An assumed rotor lift of not more than l.5 times that used in the limit drop tests prescribed in JAR 29.725. (4) Compliance with sub-paragraphs (b) to (e) of this paragraph must be shown with – (i) The gear in its most critically deflected position for the landing condition being considered; and (ii) The ground reactions rationally distributed along the bottom of the skid tube. (b) Vertical reactions in the level landing attitude. In the level attitude, and with the rotorcraft contacting the ground along the bottom of both skids, the vertical reactions must be applied as prescribed in sub-paragraph (a) of this paragraph. (c) Drag reactions in the level landing attitude. In the level attitude, and with the rotorcraft contacting the ground along the bottom of both skids, the following apply: (1) The vertical reactions must be combined with horizontal drag reactions of 50% of the vertical reaction applied at the ground. (2) The resultant ground loads must equal the vertical load specified in subparagraph (b) of this paragraph. (d) Sideloads in the level landing attitude. In the level attitude, and with the rotorcraft contacting the ground along the bottom of both skids, the following apply: (1) The vertical ground reaction must be – (i) Equal to the vertical loads obtained in the condition specified in sub-paragraph (b) of this paragraph; and (ii) Divided equally among the skids. (2) The vertical ground reactions must be combined with a horizontal sideload of 25% of their value. (3) The total sideload must be applied equally between skids and along the length of the skids. (4) The unbalanced moments are assumed to be resisted by angular inertia. (5) The skid gear must be investigated for – (i) Inward acting sideloads; and (ii) Outward acting sideloads. (e) One-skid landing loads in the level attitude. In the level attitude, and with the rotorcraft contacting the ground along the bottom of one skid only, the following apply: (1) The vertical load on the ground contact side must be the same as that obtained on that side in the condition specified in subparagraph (b) of this paragraph. (2) The unbalanced moments are assumed to be resisted by angular inertia. (f) Special conditions. In addition to the conditions specified in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, the rotorcraft must be designed for the following ground reactions: (1) A ground reaction load acting up and aft at an angle of 45°, to the longitudinal axis of the rotorcraft. This load must be – (i) Equal to 1.33 times the maximum weight; (ii) Distributed symmetrically among the skids; (iii) Concentrated at the forward end of the straight part of the skid tube; and (iv) Applied only to the forward end of the skid tube and its attachment to the rotorcraft. (2) With the rotorcraft in the level landing attitude, a vertical ground reaction load equal to one-half of the vertical load determined under sub-paragraph (b) of this paragraph. This load must be – (i) Applied only to the skid tube and its attachment to the rotorcraft; and (ii) Distributed equally over 33.3% of the length between the skid tube attachments and centrally located midway between the skid tube attachments. | JAR 29.501 Условия на натоварване на земята: колесник с плъзгачи (на шейна) (а) Общи положения. Ротокрафти с колесници с плъзгачи трябва да бъдат проектирани за условия на натоварване, указани в настоящия параграф. При показване на съответствие с настоящия параграф, се прилага следното: - Проектираното максимално тегло, център на тежестта и коефициент на натоварване трябва да бъдат определени по смисъла на JAR 29.471 до JAR 29.475. - Приема се структурното огъване на еластични ресорни елементи по въздействието на максимални натоварвания. - Проектираните основни натоварвания за еластичните ресорни елементи не трябва да надхвърлят онези, които се получават при изпитания при пускане на колесника от- - Височина на пускане 1.5 пъти височината, която е указана в JAR 29.725; и - При предполагаема подемна сила на носещия винт не повече от 1.5 пъти от тази, която се използва при граничните изпитания чрез пускане на колесника, предписани в JAR 29.725. - Съответствие с подпараграфи (b) до (е) на настоящия параграф трябва да се покаже с- - Конструкцията за кацане в положение на най-критично отклонение за условията на кацане, които се разглеждат; и - Земната реакция рационално разпределена по продължение на основата на тръбата на плъзгача. (b) Вертикални реакции при хоризонтално положение на кацане. При кацане в хоризонтално положение и когато роторкрафтът допира земята на основата на двата плъзгача, вертикалните реакции трябва да се предлагат според предписанията на подпалаграф (а) на настоящия параграф. (с) Реакции на съпротивление при кацане в хоризонтално положение. В хоризонтално положение и когато роторкрафтът допира земята с основата на двата плъзгача, се прилага следното: - Вертикалната реакция на земята трябва да бъде комбинирана с хоризонталната спирачна реакция от 50% от вертикалната реакция на земята. - Резултантното земно натоварване трябва да е еквивалентно на вертикалното натоварване предписано в подпараграф (b) на този параграф. (d) Странични натоварвания при кацане в хоризонтално положение В хоризонтално положение и роторкрафт, контактуващ със земята по протежение на основата на двата плъзгача, да се прилага следното: (1) Вертикалната реакция на земята трябва да бъде- - Равна на вертикалните натоварвания, които се получават при условията, указани в подпараграф (b) на настоящия параграф; и - Разделена по равно между плъзгачите. - Към вертикалната реакция на земята трябва да се прибави хоризонтално странично натоварване, съответстващо на 25% от техните величини. - Цялото странично натоварване трябва да се прилага по равно между плъзгачите и по дължината на плъзгачите. - Предполага се, че небалансираните моменти получават съпротивление от ъгловата инерция. - Шасито с плъзгачи трябва да се изследва за- - Странични натоварвания, действащи в посока навътре; и - Странични натоварвания, действущи в посока навън. (е) Натоварвания при кацане в хоризонтално положение върху един плъзгач. В хоризонтално положение и въртолет допиращ земята с основата само на един плъзгач, се прилага следното: - Вертикалното натоварване на страната на допиране на земята трябва да бъде същото, като това, което се получава на тази страна за условието, указано в подпараграф (b) на настоящия параграф. - Приема се, че небалансираните моменти получават съпротивление от ъгловата инерция. (f) Специални условия. В допълнение към условията, указани в подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф, роторкрафтът трябва да бъде проектиран за следните земни реакции: - Натоварване от земна реакция, което действа нагоре и назад под ъгъл от 45 градуса върху надлъжната ос на ротокрафта. Това натоварване трябва да бъде: - Равно на 1.33 пъти максималното тегло; - Разпределено симетрично между плъзгачите; - Концентрирано в предния край на правата част на тръбата на плъзгача; и - Приложено само върху предния край на тръбата на плъзгача и неговото прикрепване към ротокрафта. - При роторкрафт в хоризонтално положение за кацане, вертикакално натоварване от земна реакция, равно на половината от вертикалното натоварване, определено по смисъла на подпараграф (b) на настоящя параграф. Това натоварване трябва да бъде: - Приложено само върху тръбата на плъзгача и неговото прикрепване към ротокрафта; и - Разпределено по равно върху 33.3% от дължината между прикрепването на тръбата на плъзгача и централно разположената средна точка между прикреправащите тръбата на плъзгача части. |
| JAR 29.505 Ski landing conditions If certification for ski operation is requested, the rotorcraft, with skis, must be designed to withstand the following loading conditions (where P is the maximum static weight on each ski with the rotorcraft at design maximum weight, and n is the limit load factor determined under JAR 29.473(b)): (a) Up-load conditions in which – (1) A vertical load of Pn and a horizontal load of Pn/4 are simultaneously applied at the pedestal bearings; and (2) A vertical load of 1.33 P is applied at the pedestal bearings. (b) A side load condition in which a side load of 0.35 Pn is applied at the pedestal bearings in a horizontal plane perpendicular to the centreline of the rotorcraft. (c) A torque-load condition in which a torque load of 1.33 P (in foot-pounds) is applied to the ski about the vertical axis through the centreline of the pedestal bearings. | JAR 29.505 Условия за кацане на ски Ако се иска сертификация за експлоатация върху ски, роторкрафта трябва да се проектира така, че да издържа на следните условия на натоварване (където Р е максималното статично тегло върху всяка ска за ротркрафт с проектно максимално тегло, а n е максималният коефициент на натоварване, определен по смисъла на JAR 29.473 (b)) : (а) Условия на натоварване нагоре, при които- - Върху носещите повърхности на колонката се прилага едновременно вертикално натоварване Pn и хоризонтално натоварване Pn/4; и - Върху носещите повърхности на колонката се прилага вертикално натоварване 1.33 Р. (b) Условие на странично натоварване, при което странично натоварване от 0.35 Pn се прилага върху носещите повърхности на колонката в хоризонтална равнина, перпендикулярна на осевата линия на ротокрафта. (с) Условие на натоварване от въртящия момент, при което натоварване от въртящия момент от 1.33 З (във фута-фунта) се прилага върху ските около вертикалната ос през централната линия на носещите повърхности на колонката. |
| JAR 29.511 Ground load: unsymmetrical loads on multiple-wheel units (a) In dual-wheel gear units, 60% of the total ground reaction for the gear unit must be applied to one wheel and 40% to the other. (b) To provide for the case of one deflated tyre, 60% of the specified load for the gear unit must be applied to either wheel, except that the vertical ground reaction may not be less than the full static value. (c) In determining the total load on a gear unit, the transverse shift in the load centroid, due to unsymmetrical load distribution on the wheels, may be neglected. | JAR 29.511 Натоварване на земя: несиметрични натоварвания на колесник с много колела (а) При колесници с двуколесни стойки, 60% от общата земна реакция за колесника трябва да се приложи към едното колело и 40%- към другото колело. (b) В случай с една спаднала гума, 60% от посоченото натоварване за колесника трябва да се приложи към двете колела, като се изключи условието вертикалната земна реакция да бъде по-малка от пълната статична стойност. (с) При определяне на общото натоварване върху колесника може да се пренебрегне напречното изместване на центъра на тежестта при несиметрично разпределение на товара върху колелата. |
| WATER LOADS JAR 29.519 Hull type rotorcraft: Waterbased and amphibian (a) General. For hull type rotorcraft, the structure must be designed to withstand the water loading set forth in sub-paragraphs (b), (c), and (d) of this paragraph considering the most severe wave heights and profiles for which approval is desired. The loads for the landing conditions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph must be developed and distributed along and among the hull and auxiliary floats, if used, in a rational and conservative manner, assuming a rotor lift not exceeding two-thirds of the rotorcraft weight to act throughout the landing impact. (b) Vertical landing conditions. The rotorcraft must initially contact the most critical wave surface at zero forward speed in likely pitch and roll attitudes which result in critical design loadings. The vertical descent velocity may not be less than 1.98 metres per second (6.5 ft/s) relative to the mean water surface. (c) Forward speed landing conditions. The rotorcraft must contact the most critical wave at forward velocities from zero up to 30 knots in likely pitch, roll, and yaw attitudes and with a vertical descent velocity of not less than 1.98 metres per second (6.5 ft/s) relative to the mean water surface. A maximum forward velocity of less than 30 knots may be used in design if it can be demonstrated that the forward velocity selected would not be exceeded in a normal one-engine-out landing. (d) Auxiliary float immersion condition. In addition to the loads from the landing conditions, the auxiliary float, and its support and attaching structure in the hull, must be designed for the load developed by a fully immersed float unless it can be shown that full immersion of the float is unlikely, in which case the highest likely float buoyancy load must be applied that considers loading of the float immersed to create restoring moments compensating for upsetting moments caused by side wind, asymmetrical rotorcraft loading, water wave action and rotorcraft inertia. | ВОДНИ НАТОВАРВАНИЯ JAR 29.519 Хидроротокрафти: с водно базиране и амфибии (а) Общи положения. За хидроротокрафти конструкцията трябва да бъде проектирана така, че да издържа на водните натоварвания, изброени в подпараграфи (b), (с) и (d) на този параграф, като се отчитат най-големите височини на вълната и профили, за които се иска одобрение. Натоварванията за условията на кацане, посочени в подпараграфи (b) и (с) на този параграф трябва да бъдат развити и разпределени по и между поплавъците на хидроротокрафта и помощните поплавъци, ако се използват, по един рационален и консервативен начин , предполагайки, че подемна сила на въздушния винт, ненадхвърляща две трети от теглото на ротокрафта, действа по време на кацането. (b) Условия на вертикално кацане. Роторкрафтът трябва първоначално да докосне най-критичната вълнова повърхност при постъпателна скорост равна на нула при вероятен тангаж и наклон , които водят до проектните критични натоварвания. Скоростта на вертикално снижение не трябва да е по-малка от 1.98 метра в секунда, относено към средна водна повърхност. (с) Условия на кацане с постъпателна скорост. Роторкрафтът трябва да допре най-критичната вълна при постъпателни скорости от нула до 30 възела при вероятен тангаж, наклон и въртене около вертикалната ос и при вертикална скорост на снижение не по-малка от 1.98 метра в секунда, спрямо средна водна повърхност. Може да се използва максимална постъпателна скорост по-малка от 30 възела при проектиране, ако може да се демонстрира, че избраната постъпателна скорост няма да бъде превишена при нормално кацане с един спрял двигател. (d) Условие при потапяне на спомагателен поплавък. В допълнение на натоварванията при условията на кацане, помощният поплавък и неговата подпорна и прикрепяща конструкция към хидроротокрафта, трябва да се проектира за натоварването, което се получава от напълно потопен поплавък, освен ако може да се покаже, че няма вероятност поплавъкът да да бъде потопен напълно, като в такъв случай на високото натоварване върху поплавъка при задържане на повърхността на водата трябва да се прилага, като се отчита натоварване при потопен поплавък, създаващ възстановяващи моменти за компенсиране на моментите , създадени от вълните, причинени от страничен вятър, несеметрично натоварване на ротокрафта, дейсвието на вълните на водата и инерцията на ротокрафта. |
| JAR 29.521 Float landing conditions If certification for float operation (including float amphibian operation) is requested, the rotorcraft, with floats, must be designed to withstand the following loading conditions (where the limit load factor is determined under JAR 29.473 (b) or assumed to be equal to that determined for wheel landing gear): (a) Up-load conditions in which – (1) A load is applied so that, with the rotorcraft in the static level attitude, the resultant water reaction passes vertically through the centre of gravity; and (2) The vertical load prescribed in subparagraph (a) (1) of this paragraph is applied simultaneously with an aft component of 0.25 times the vertical component. (b) A side load condition in which – (1) A vertical load of 0.75 times the total vertical load specified in sub-paragraph (a) (1) of this paragraph is divided equally among the floats; and (2) For each float, the load share determined under sub-paragraph (b) (1) of this paragraph, combined with a total side load of 0.25 times the total vertical load specified in sub-paragraph (b) (1) of this paragraph, is applied to that float only. | JAR 29.521 Условия при приводняване с поплавъци Ако се изисква сертификация за експлоатация при приводняване (включително експлоатация на амфибии) роторкрафтът с поплавъци трябва да бъде проектиран така, че да издържа на следните условия на натоварване (където максималният коефициент на натоварване е определен според JAR 29.473 (b) или се приема, че е равен на този при кацане с колесник): (а) Условия на натоварване нагоре, при които- (1) Прилага се натоварване така, че при въртолет в статично уравновесено положение, резултантноата водна реакция да преминава вертикално през центъра на тежестта; и (2) Вертикалното натоварване, предписано в подпараграф (а) (1) на този параграф , се прилага едновременно с компонент назад 0.25 пъти от вертикалния компонент. (b) Условие на странично натоварване, при което- - Вертикално натоварване от 0.75 пъти общото вертикално натоварване, посочено в подпараграф (а) (1) на този параграф, се разделя по равно между поплавъците; и - За всеки поплавък , делът от натоварването, определен в подпараграф (b) (1) на настоящия параграф, събран с общо странично натоварване, равно на 0.25 пъти общото вертикално натоварване, посочено конкретно в подпараграф (b) (1) на настоящия параграф, се прилага само към този поплавък. |
| MAIN COMPONENT REQUIREMENTS JAR 29.547 Main and tail rotor structure [ ] (a) A rotor is an assembly of rotating [components, which includes the rotor hub,] blades, blade dampers, the pitch control [mechanisms, and all other parts that rotate with] the assembly. (b) Each rotor assembly must be designed as prescribed in this paragraph and must function safely for the critical flight load and operating conditions. A design assessment must be performed, including a detailed failure analysis to identify all failures that will prevent continued safe flight or safe landing, and must identify the means to minimise the likelihood of their occurrence. (c) The rotor structure must be designed to withstand the following loads prescribed in JAR 29.337 to 29.341, and JAR 29.351: (1) Critical flight loads. (2) Limit loads occurring under normal conditions of autorotation. (d) The rotor structure must be designed to withstand loads simulating – (1) For the rotor blades, hubs and flapping hinges, the impact force of each blade against its stop during ground operation; and (2) Any other critical condition expected in normal operation. (e) The rotor structure must be designed to withstand the limit torque at any rotational speed, including zero. In addition – (1) The limit torque need not be greater than the torque defined by a torque limiting device (where provided), and may not be less than the greater of – (i) The maximum torque likely to be transmitted to the rotor structure, in either direction, by the rotor drive or by sudden application of the rotor brake; and (ii) For the main rotor, the limit engine torque specified in JAR 29.361. (2) The limit torque must be equally and rationally distributed to the rotor blades. | ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ JAR 29.547 Конструкция на главния носещ въздушен винт и на рулевия въздушен винт (а) Носещият въздушен винт представлява блок от въртящи се компоненти, който включва втулка на винта, лопати , демпфери на лопатите, механизми за управление на стъпката на винта и всички други части, които се въртят с блока. (b) Всеки блок на винта трябва да е проектиран така, както епредписано в този параграф и трябва да функционира безопасно в условията на критични натоварвания в полет и експлоатационни условия. Трябвада се извърши оценка на проекта, включително и подробен анализ на повредите, за да се определят всички повреди, които ще възпрепятстват продължителен безопасен полет или безопасно кацане , като трябва да се определи възможността за свеждане до минимум вероятността от възникването на такива повреди. (с) Конструкцията на въздушния винт трябва да се проектира така, че да издържа следните натоварвания, предписани от JAR 29.337 до JAR 29.341 и JAR 29.351: - Критични полетни натоварвания; - Максимални натоварвания, възникващи при нормални условия на авторотация. (d) Конструкцията на носещия винт трябва да бъде проектирана да издържа натоварвания, симулиращи – - За лопатите, втулките и хоризонталните шарнири на лопатите на носещия въздушен винт,силата на удар на всяка лопата срещу спирането по време на експлотация на земята; и - Всяко друго критично условие, което се очаква да възникне при нормални експлоатационни условия. (е) Конструкцията на носещия въздушен винт трябва да е проектирана така, че да издържа на максимален въртящ момент при всяка честота на въртене, включително и нула. В допълнение- - Максималният въртящ момент не трябва да е по-голям от въртящия момент, определен от устройство за ограничаване на въртящия момент (където има такова) и не трябва да е мо-малък от по-голямото от- - Максималният въртящ момент, който ще бъде предаден на конструкцията на винта в двете посоки, от задвижващото устройство на въздушния винт или при внезапното натискане на спирачката на въздушния винт; и - За главния носещ винт, максималния въртящ момент на двигателя, посочен конкретно в JAR 29.361. - Максималният въртящ момент трябва да бъде разпределен рационално и по равно върху лопатите на въздушния винт. |
| JAR 29.549 Fuselage and rotor pylon structures (a) Each fuselage and rotor pylon structure must be designed to withstand – (1) The critical loads prescribed in JAR 29.337 to 29.341, and JAR 29.351; (2) The applicable ground loads prescribed in JAR 29.235, 29.471 to 29.485, JAR 29.493, 29.497, 29.505, and 29.521; and (3) The loads prescribed in JAR 29.547 (d) (1) and (e) (1) (i). (b) Auxiliary rotor thrust, the torque reaction of each rotor drive system, and the balancing air and inertia loads occurring under accelerated flight conditions, must be considered. (c) Each engine mount and adjacent fuselage structure must be designed to withstand the loads occurring under accelerated flight and landing conditions, including engine torque. (d) Reserved. (e) If approval for the use of 2½-minute OEI power is requested, each engine mount and adjacent structure must be designed to withstand the loads resulting from a limit torque equal to 1.25 times the mean torque for 2½-minute power OEI combined with 1g flight loads. | JAR 29.549 Конструкции на фюзелажа и на пилона на въздушния винт (а) Всяка конструкция на фюзелажа и на пилона на въздушния винт трябва да бъде проектирана така, че да издържа – - Критичните натоварвания, предписани в JAR 29.337 до JAR 29.341 и JAR 29. 351; - Прилаганите земни натоварвания , предписани в JAR 29. 235, JAR 29.471 до JAR 29.485, JAR 29.493, JAR 29.497, JAR 29.505 и JAR 29.521; и - Натоварванията, предписани в JAR 29.547 (d) (1) и (е)(1) (i). (b) Трябва да се отчитат, спомагателната тяга на въздушния винт, съпротивлението на въртящия момент на всяка система за задвижване на въздушния винт, и балансиращите въздушни и инерционни натоварвания, които се създават при полетни словия, изискващи ускорения. (с) Всяко окачване на двигателя и на съседната конструкция на фюзелажа трябва да се проектира така, че да издържа натоварванията , които възникват при ускорени условия на полет и кацане, включително и въртящия момент на двигателя. (d) Запазено. (е) Ако се изисква одобрение за използване на мощност в продължение на 2 минути и половина при един неработещ двигател, всяко окачване на двигателя и съседната конструкция трябва да бъдат проектирани така, че да могат да издържат на натоварванията , които се получават от максимален въртящ момент, равен на 1.25 пъти средния въртящ момент за мощност за две минути и половина при един неработещ двигател, събрано с 1 g полетно натоварване. |
| JAR 29.551 Auxiliary lifting surfaces Each auxiliary lifting surface must be designed to withstand – (a) The critical flight loads in JAR 29.337 to 29.341, and JAR 29.351; (b) The applicable ground loads in JAR 29.235, 29.471 to 29.485, JAR 29.493, 29.505, and 29.521; and (c) Any other critical condition expected in normal operation. | JAR 29.551 Спомагателни носещи повърхности Всяка спомагателна носеща повърхност трябва да бъде проектирана така, че да издържа- (а) Критичните полетни натоварвания , дадени в JAR 29.337 до JAR 29.341 и JAR 29.351; (b) Прилаганите наземни натоварвания , посочени в JAR 29.235, JAR 29.471 до JAR 29.485, JAR 29.505 и JAR 29.521; и (с) Всяко друго критично условие, очаквано при нормална експлоатация. |
| EMERGENCY LANDING CONDITIONS JAR 29.561 General (a) The rotorcraft, although it may be damaged in emergency landing conditions on land or water, must be designed as prescribed in this [paragraph to protect the occupants under those] conditions. (b) The structure must be designed to give each occupant every reasonable chance of escaping serious injury in a crash landing when – (1) Proper use is made of seats, belts, and other safety design provisions; (2) The wheels are retracted (where applicable); and (3) Each occupant and each item of mass inside the cabin that could injure an occupant is restrained when subjected to the following ultimate inertial load factors relative to the surrounding structure: (i) Upward – 4 g (ii) Forward – 16 g (iii) Sideward – 8 g (iv) Downward – 20g, after the intended displacement of the seat device 1[(v) Rearward – 1.5 g.] (c) The supporting structure must be designed to restrain under any ultimate inertial load factor up to those specified in this paragraph, any item of mass above and/or behind the crew and passenger compartment that could injure an occupant if it came loose in an emergency landing. Items of mass to be considered include, but are not limited to, rotors, transmission and engines. The items of mass must be restrained for the following ultimate inertial load factors: (1) Upward – 1.5 g 1[ (2) Forward – 12 g (3) Sideward – 6 g (4) Downward – 12 g (5) Rearward – 1.5 g.] (d) Any fuselage structure in the area of internal fuel tanks below the passenger floor level must be designed to resist the following ultimate inertia factors and loads, and to protect the fuel tanks from rupture, if rupture is likely when those loads are applied to that area: (1) Upward – 1.5 g (2) Forward – 4.0 g (3) Sideward – 2.0 g (4) Downward – 4.0 g | ## УСЛОВИЯ НА АВАРИЙНО КАЦАНЕ ### JAR 29.561. Общи изисквания #### (а) Роторкрафтът, въпреки че може да бъде повреден при аварийно кацане на земята или на вода, трябва да бъде така проектиран, съгласно този прагарфа, че да защити всеки пътник при такива условия. #### (b) Конструкцията трябва да бъде проектирана така, че да осигурява на всеки пътник реална възможност за избягване на сериозни наранявания при авариино кацане, когато: ##### (1) Правилно се използват предвидените в конструкцията седалки, предпазни колани и други проектирани осигуровки за безопасност; (2) Колелата са прибрани (където е приложимо); и ##### (3) Всеки пътник/член на екипажа и всеки предмет вътре в кабината, който би могъл да нарани някой от пътниците/членоветена екипажа, е ограничен , когато е подложен на гранични инерционни претоварвания, съответстващи на следните коефициенти на разрушаващи натоварвания: ###### (i) Нагоре - 4,0g ###### (ii) Напред - 16,0g ###### (iii) Встрани – 8,0 g ###### (iv) Надолу – 20,0 g , след умишленото преместване на устройствето на седалката (v) Назад – 1,5 g (с) Упорната конструкция трябва да бъде проектирана така, че да ограничава при всеки максимален коефициент на инерционно натоварване до онези, които са посочени конкретно в настоящия параграф, всеки предмет с маса над и/или зад кабината за екипажа и салона за пътници, който би могъл да нарани някого от екипажа или пътниците ако се освободи при аварийно кацане. Такива предмети с маса, които трябва да се вземат предвид включват, но не се ограничават са носещи винтове, трансмисия и двигатели. Предметите с маса трябва да бъдат ограничени за следните максимални коефициенти на инерционно натоварване: ###### (1) Нагоре - 1,5 g ###### (2) [Напред - 12,0g ###### (3) Встрани – 6,0 g ###### (4) Надолу – 12,0 g (5) Назад – 1,5 g (d) Всяка конструкция на фюзелажа в зоната на вътрешните резервоари за гориво под равнището на площадката за пътници, трябва да бъде проектирана да оказва съпротива на следните максимални инерциднни коефициенти и натоварвания и да предпазва резервоарите за гориво от пробиване, ако такова пробиване е вероятно, когато тези натоварвания се прилата в тази зона: ###### (1) Нагоре - 1,5 g ###### (2) [Напред - 4,0g ###### (3) Встрани – 2,0 g ###### (4) Надолу – 4,0 g |
| JAR 29.562 Emergency landing dynamic conditions (a) The rotorcraft, although it may be damaged in a crash landing, must be designed to reasonably protect each occupant when – (1) The occupant properly uses the seats, safety belts, and shoulder harnesses provided in the design; and (2) The occupant is exposed to loads equivalent to those resulting from the [conditions prescribed in this paragraph.] (b) Each seat type design or other seating device approved for crew or passenger occupancy during take-off and landing must successfully complete dynamic tests or be demonstrated by rational analysis based on dynamic tests of a similar type seat in accordance with the following criteria. The tests must be conducted with an occupant simulated by a 77 kg (170-pound) anthropomorphic test dummy (ATD), sitting in the normal upright position. (1) A change in downward velocity of not less than 9.1 metres per second (30 ft/s) when the seat or other seating device is oriented in its nominal position with respect to the rotorcraft’s reference system, the rotorcraft’s longitudinal axis is canted upward 60°, with respect to the impact velocity vector, and the rotorcraft’s lateral axis is perpendicular to a vertical plane containing the impact velocity vector and the rotorcraft’s longitudinal axis. Peak floor deceleration must occur in not more than 0.031 seconds after impact and must reach a minimum of 30 g. (2) A change in forward velocity of not less than 12.8 metres per second (42 ft/s) when the seat or other seating device is oriented in its nominal position with respect to the rotorcraft’s reference system, the rotorcraft’s longitudinal axis is yawed 10°, either right or left of the impact velocity vector (whichever would cause the greatest load on the shoulder harness), the rotorcraft’s lateral axis is contained in a horizontal plane containing the impact velocity vector, and the rotorcraft’s vertical axis is perpendicular to a horizontal plane containing the impact velocity vector. Peak floor deceleration must occur in not more than 0.071 seconds after impact and must reach a minimum of 18.4 g. (3) Where floor rails or floor or [sidewall attachment devices are used to attach] the seating devices to the airframe structure for [the conditions of this paragraph, the rails or] devices must be misaligned with respect to [each other by at least 10° vertically (i.e. pitch out of parallel) and by at least a 10° lateral roll], with the directions optional, to account for possible floor warp. (c) Compliance with the following must be shown: (1) The seating device system must remain intact although it may experience separation intended as part of its design. (2) The attachment between the seating device and the airframe structure must remain intact, although the structure may have exceeded its limit load. (3) The ATD’s shoulder harness strap or straps must remain on or in the immediate vicinity of the ATD’s shoulder during the impact. (4) The safety belt must remain on the ATD’s pelvis during the impact. (5) The ATD’s head either does not contact any portion of the crew or passenger compartment, or if contact is made, the head impact does not exceed a head injury criteria (HIC) of 1000 as determined by this equation. Where – a(t) is the resultant acceleration at the centre of gravity of the head form expressed as a multiple of g (the acceleration of gravity) and t2–t1 is the time duration, in seconds, of major head impact, not to exceed 0.05 seconds. (6) Loads in individual shoulder [harness straps must not exceed 7784 Newtons] (1750 pounds). If dual straps are used for retaining the upper torso, the total harness strap [loads must not exceed 8896 Newtons] (2000 pounds). (7) The maximum compressive load measured between the pelvis and the lumbar column of the ATD must not exceed [6674 Newtons (1500 pounds).] (d) An alternate approach that achieves an equivalent or greater level of occupant protection, [as required by this paragraph, must be] substantiated on a rational basis. | ### JAR 29.562 Условия на динамично натоварване при аварийно кацане #### (а) Роторкрафтът, въпреки че може да бъде повреден при аварийно кацане, трябва да бъде така проектиран, че да защити всеки пътник/член на екипажа, когато- ##### (1) Пътникът/членът на екипажа правилно използва предвидените в конструкцията седалки, предпазни колани и раменни колани; и ##### (2) Пътникът/членът на екипажа е подложен на натоварвания, вследствие на [условията, указани в този параграф.] #### (b) Всяка седалка или друго средсво за сядане одобрено за пътник или член на екипажа по време на излитане или кацане трябва успешно да издържи динамичните изпитания или да се покаже чрез рационален анализ, подкрепен с динамични изпитания, в съответствие със следните условия. #### Тези изпитания трябва да се проведат със симулиран пътник - манекен с номинална маса 77 kg, седящ в нормално изправено положение. ##### (1) Ппромяната на скоростта надолу не би трябвало да е по-малка от 9,1 m/s (30- ft/s), когато седалката/ограничителната система се намира в нормалното си положение по отношение на ротокрафта и хоризонталната равнина на ротокрафта е наклонена нагоре на 600 спрямо вектора на ударното въздействие на скоростта , а страничната ос на ротокрафта е перпендикулярна на вертикалната равнина, съдържаща вектора на ударното въздействие на скоростта и надлъжната ос на ротокрафта. Пикът на закъснението трябва да се получи след не повече от 0,031 s след ударното въздействие и трябва да достигне най-малко 30 g. ##### (2) Промяната на скоростта напред би трябвало да бъде не по-малко от 12,8 m/s. (42 ft/s), когато седалката/ограничителната система трябва да се намира в нормалното си положение по отношение на роторкрафта и вертикалната му равнина наклонена встрани на 100 в дясно или ляво спрямо ударното въздействие, в посока, в която натоварването върху раменните колани е по-голямо, а страничната ос на ротокрафта лежи в хоризонтална равнина, на вектора на скоростта на ударното въздействие, а вертикалната ос на ротокрафта е перпендикулярна на хоризонталната равнина,в която лежи вектора наскоростта на ударното въздействие. Пикът на закъснението трябва да се получи след не повече от 0,071s след ударното въздействие и трябва да достигне най-малко 18.4g. ##### (3) За да се отчете изкривяването на пода, релсите на пода или устройствата за закрепване на седалката/ограничителната система към конструкцията на ротокрафта трябва да се натоварят предварително за да се изкривят на 100 един спрямо друг вертикално. Преди извършването на изпитанието, указано в т.2, релсите на пода или устройствата за закрепване трябва да се натоварят така, че да се предизвика изкривяване от 100 в напречна посока. #### (с) Съответствие със следващите изисквания трябва да се покаже при извършване на динамичните изпитания : ##### (1) Седалката/ограничителната система трябва да удържа манекена, независимо, че нейните елементи могат да се деформират, изкривяват, преместват или смачкват както е предвидено като част от конструкцията. ##### (2) Връзките между седалката/ограничителната система и закрепването на изпитателната секция трябва да останат непокътнати, независимо, че конструкцията може да е надхвърлила максималното си натоварване. ##### (3) Всеки колан от раменните колани трябва да остане върху раменете на манекена по време на ударното въздействие. ##### (4) Предпазните колани трябва да останат върху таза на манекена по време на ударното въздействие. ##### (5) Резултатите от динамичните изпитания трябва да покажат, че пътникът/членът на екипажа е предпазен от сериозни увреждания на главата или когато е възможен контакт, трябва да се осигури защита, така че ударното въздействие да не надвиши критерия за нараняване на главата (КНГ от 1000, както се дефинира от следната формула: КНГ = където t1 - начало на времето за интегриране, s; t2 - край на времето за интегриране, s; (t2 - t1) - продължителност на интервала на основното въздействие върху главата, ненадхвърлящ 0.05 секунди; a(t) - резултантно закъснение в центъра на тежестта на главата, изразено чрез g. ##### (6) Силите в отделните колани от раменните колани не трябва да надвишават 7784 N. Ако се използват двойни колани за удържане на горната част на тялото, силите в коланите не трябва да надвишават 8896 N. ##### (7) Измереният натиск между кръста и таза на манекена не трябва да надвишава 6672 N. #### (d) Може да се използва алтернативен подход за постигане на еквивалентна или по-висока степен на защита на пътника/члена на екипажа спрямо изискванията на тази част, ако се основава на рационална основа. |
| JAR 29.563 Structural ditching provisions If certification with ditching provisions is requested, structural strength for ditching must [meet the requirements of this paragraph and] JAR 29.80l(e). (a) Forward speed landing conditions. The rotorcraft must initially contact the most critical wave for reasonably probable water conditions at forward velocities from zero up to 30 knots in likely pitch, roll, and yaw attitudes. The rotorcraft limit vertical descent velocity may not be less than 1.52 metres per second (5 ft/s) relative to the mean water surface. Rotor lift may be used to act through the centre of gravity throughout the landing impact. This lift may not exceed twothirds of the design maximum weight. A maximum forward velocity of less than 30 knots may be used in design if it can be demonstrated that the forward velocity selected would not be exceeded in a normal one-engine-out touchdown. (b) Auxiliary or emergency float conditions (1) Floats fixed or deployed before initial water contact. In addition to the landing loads in sub-paragraph (a) of this paragraph, each auxiliary or emergency float, or its support and attaching structure in the airframe or fuselage, must be designed for the load developed by a fully immersed float unless it can be shown that full immersion is unlikely. If full immersion is unlikely, the highest likely float buoyancy load must be applied. The highest likely buoyancy load must include consideration of a partially immersed float creating restoring moments to compensate the upsetting moments caused by side wind, unsymmetrical rotorcraft loading, water wave action, rotorcraft inertia, and probable structural damage and leakage considered under JAR 29.801 (d). Maximum roll and pitch angles determined from compliance with JAR 29.801 (d) may be used, if significant, to determine the extent of immersion of each float. If the floats are deployed in flight, appropriate air loads derived from the flight limitations with the floats deployed shall be used in substantiation of the floats and their attachment to the rotorcraft. For this purpose, the design airspeed for limit load is the float deployed airspeed operating limit multiplied by 1.11. (2) Floats deployed after initial water contact. Each float must be designed for full or partial immersion prescribed in sub-paragraph (b)(1) of this paragraph. In addition, each float must be designed for combined vertical and drag loads using a relative limit speed of 20 knots between the rotorcraft and the water. The vertical load may not be less than the highest likely buoyancy load determined under paragraph (b) (1) of this paragraph. | JAR 29.563 Изисквания към конструкцията при принудително кацане на въздухоплавателното средство на вода Ако се изисква сертификация за условия на принудително кацане на въздухоплавателното средство на вода, якостта на конструкцията при принудителното кацане на вода трябва да отговаря на условията на този параграф и JAR 29.801 (е) . (а) Условия на кацане с постъпателна скорост. Роторкрафтът трябва първоначално да влезе в контакт с най-критичната вълна за разумно вероятни водни условия при постъпателни скорости от нула до 30 възела при възможни пространствени ъгли на тангаж, наклони и завъртвания около вертикалната ос. Граничната вертикална скорост на спускане на ротокрафта не трябва да е по-малка от1.52 метра в секунда , спрямо средна водна повърхност. Подемната сила на носещия винт може да се използва да действа през центъра на тежестта при удара при кацане. Тази подемна сила не трябва да надвишава две трети от проектираното максимално тегло. Може да се използва максимална постъпателна скорост по-малка от 30 възела при проектиране, ако може да се демонстрира, че избраната постъпателна скорост няма да бъде надвишена при допиране на повърхността при изключен един двигател. (b) Условия на използване на помощни или аварийни поплавъци (1) Фиксирани поплаваци или поплавъци,спускани преди първоначален контакт с водата. В топълнение към натоварванията при кацане в подпараграф (а) на този параграф, всеки помощен или авариен поплавък или неговата подпорна и закрепваща конструкция към корпуса на ротокрафта или фюзилажа, трябва да бъдат проектирани за товара, който се образува при напълно потопен поплавък, освен ако не може да се покаже, че няма вероятност за пълно потапяне. Ако пълното потапяне не е вероятно, то тогава трябва да се приложи най-високото натоварване при задържане на повърхността на водата. Най-високото натоварване при задържане върху повърхността на водата трябва да отчита частично потопен поплавък, създаващ възстановяващи моменти за компенсиране на моментите , създадени от вълните, причинени от страничен вятър, несеметрично натоварване на ротокрафта, дейсвието на вълните на водата, инерцията на ротокрафта и вероятностното разрушаване на конструкцията и изтичане на течности, разгледани в JAR 29.801 (d). Максималните ъгли на наклон и на тангажа, определени при отговаряне на изискванията на JAR. 801 (d) могат да се използват, ако са значителни, за определяне на степента на потапяне на всеки поплавък. Ако поплавъците се спускат по време на полет, ще се използват подходящи въздушни натоварвания, определени от летателните ограничения при спуснати поплавъци, за привеждане на основания за поплавъците и тяхното прикрепяне към ротокрафта. За тази цел проектната скорост на полета за максимално натоварване е експлоатационото ограничение за скоростта на полета при спуснат поплавък, умножено по 1.11. (2) Спускане на поплавъците след първоначален контакт с водата. Всеки поплавък трябва да бъде проектиран за пълно или частично потапяне , предписано в подпараграф (b) (1) на този параграф. В допълнение, всеки поплавък трябва да бъде проектиран за комбинираното въздействие на вертикални натоварвания и натоварвания при спиране при използване на относителна максимална скорост от 20 възела между ротокрафта и водата. Вертикалното натоварване не може да бъде по-малко от вероятното натоварване при задържане върху повърхността на водата, определено в подпараграф (b) (1) на този параграф. |
| FATIGUE EVALUATION JAR 29.571 Fatigue evaluation of structure [] (a) General. An evaluation of the strength of principal elements, detail design points, and fabrication techniques must show that catastrophic failure due to fatigue, considering the effects of environment, intrinsic/discrete flaws, or accidental damage will be avoided. Parts to be evaluated include, but are not limited to, rotors, rotor drive systems between the engines and rotor hubs, controls, fuselage, fixed and movable control surfaces, engine and transmission mountings, landing gear, and their related primary attachments. In addition, the following apply: (1) Each evaluation required by this [paragraph must include –] (i) The identification of principal structural elements, the failure of which could result in catastrophic failure of the rotorcraft; (ii) In-flight measurement in determining the loads or stresses for items in sub-paragraph (a) (1) (i) of this paragraph in all critical conditions throughout the range of limitations in JAR 29.309 (including altitude effects), except that manoeuvring load factors need not exceed the maximum values expected in operations; and (iii) Loading spectra as severe as those expected in operation based on loads or stresses determined under subparagraph (a) (1) (ii) of this paragraph, including external load operations, if applicable, and other high frequency power cycle operations. (2) Based on the evaluations required [by this paragaph, inspections, replacement] times, combinations thereof, or other procedures must be established as necessary to avoid catastrophic failure. These inspections, replacement times, combinations thereof, or other procedures must be included in the airworthiness limitations section of the Instructions for Continued Airworthiness required by JAR 29.1529 and Paragraph A29.4 of Appendix A. (b) Fatigue tolerance evaluation (including tolerance to flaws). The structure must be shown by analysis supported by test evidence and, if available, service experience to be of fatigue tolerant design. The fatigue tolerance evaluation must include the requirements of either subparagraph (b) (l), (2), or (3) of this paragraph, or a combination thereof, and also must include a determination of the probable locations and modes of damage caused by fatigue, considering environmental effects, intrinsic/discrete flaws, or accidental damage. Compliance with the flaw tolerance requirements of sub-paragraph (b) (1) or (2) of this paragraph is required unless the applicant establishes that these fatigue flaw tolerant methods for a particular structure cannot be achieved within the limitations of geometry, inspectability, or good design practice. Under these circumstances, the safe-life evaluation of sub-paragraph (b)(3) of this paragraph is required. (1) Flaw tolerant safe-life evaluation. It must be shown that the structure, with flaws present, is able to withstand repeated loads of variable magnitude without detectable flaw growth for the following time intervals: (i) Life of the rotorcraft; or (ii) Within a replacement time furnished under Paragraph A29.4 of Appendix A. (2) Fail-safe (residual strength after flaw growth) evaluation. It must be shown that the structure remaining after a partial failure is able to withstand design limit loads without failure within an inspection period furnished under Paragraph A29.4 of Appendix A. Limit loads are defined in JAR 29.301 (a). (i) The residual strength evaluation must show that the remaining structure after flaw growth is able to withstand design limit loads without failure within its operational life. (ii) Inspection intervals and methods must be established as necessary to ensure that failures are detected prior to residual strength conditions being reached. (iii) If significant changes in structural stiffness or geometry, or both, follow from a structural failure or partial failure, the effect on flaw tolerance must be further investigated. (3) Safe-life evaluation. It must be shown that the structure is able to withstand repeated loads of variable magnitude without detectable cracks for the following time intervals: (i) Life of the rotorcraft; or (ii) Within a replacement time furnished under Paragraph A29.4 of Appendix A. | ## ИЗПИТАНИЯ НА УМОРА ### JAR 29.571 Уморни изпитания на конструкцията ### (а) Общи положения . Оценката на якостта на основни елементи, проектни точки на детайлите и методите на производство трябва да покаже, че катастрофални аварии в следствие от умора, дискретни или случайни повреди ще бъдат избегнати. Частите, които трябва да се оценят, включват, но не се ограничават до: носещи винтове, системи за задвижване на носещите винтове между двигателите и втулките на винтовете, контролни устройства, тяло, подвижни и неподвижни повърхности за управление, монтирани елементи по двигателите и трансмисията, колесници и свързаните с тях основни прикрепящи механизми. В допълнение се прилага и следното: ### (i) Идентификацията на основни елементи на кондтрукцията, чието излизане от строя би могло да доведе до катастрофални повреди на ротокрафта; (ii) Измерване по време на полет за определяне на натоварванията или напрежения за частите от подпараграф (а) (1) (i) на този праграф при всички критични условия за диапазона от ограничения, посочени в JAR 29.309 _включително влияния на височината), с изключение на това, че коефициентите на натоварване при маневриране не трябва да надхвърлят максималните стойности, които се очакват по време на експлоатация; и (iii) Спектър натоварвания, толкова големи, колкото са тези, които се очакват в експлоатационни условия, базирани на натоварвания или напрежения, определени в подпараграф (а) (1)(ii) на този параграф, включително експлоатацияс при външни натоварвания, ако е приложимо, и други високочесостни силови циклични операции. (2) На базата на оценките, които се изискват от този параграф, инспекциите, времената за замяна, комбинацията от тях или други процедури трябва да се определят както е необходимо, за да се избягнат катастрофални разрушавания. .Тези инспекции, времена за замяна, комбинациите от тях или други процедури трябва да включат в раздела “Ограничения за летателната годност” на “Инструкция за поддържане на летателна годност”, изисквана от JAR 29.1529 и параграф А29.4 на Приложение А. (b) Изследване на издържливост на умора (включително допуски на повреди). Трябва да се покаже чрез анализ, подкрепен от резултати от изпитания и, ако съществува, от експрлоатационен опит, че конструкцията е проектирана да издържа на умора. Изследванията на издържливостта на умора трябва да включват изискванията от един от двата подпараграфа (b) (1) (2) или (3) на този параграф или комбинация от тях, а също така трябва да включват определяне на вероятните места и начини на повреда, причинявана от умора, като се отчитат влияния от околната среда, дискретни или случайни повреди. Изисква се съответствие с изискванията за издържливост на повреди, посочени в подпараграф (b) (1) или (2) на този прараграф, освен ако заявителят установи, че тези методи за определяне на издържливоста на повреда от умора за конкретна конструкция не могат да се постигнат в рамките на ограниченията на геометрията, възможностите за проверка или добрата проектна практика. При такива обстоятелства се изисква оценка на безопасен експлоатационен живот, посочена в подпараграф (b) (3) на този параграф. - Оценка “безопасен експлоатационен живот при допустима повреда/разрушаване”. Трябва да се покаже, че конструкцията, при наличието на повреди, може да издържи повтарящи се натоварвания с различна сила без констатирано увеличаване на повредата през следните интервали от време: - Експлоатационния живот на ротокрафта; или - В рамките на времето за замяна, посочено в Параграф А29.4 на Приложение А. ### (2) Изследване на “безопасен при повреда” (Fail Safe) (остатъчна якост след увеличаване на повредата). Трябва да се покаже, че конструкцията, която е останала след частична повреда/разрушаване, може да издържи , проектните максимални натоварвания без разрушаване в границите на инспекционен период, определен в Параграф 29.4 на Приложение А. Максималните натоварвания са определени в JAR 29.301 (а). ### (i) Оценката на остатъчната якост трябва да покаже, че оставащата конструкция след увеличаване на повредата е в състояние да издържи на проектните максимални натоварвания без разрушаване в рамките на нейния експлоатционен живот. ### (ii) Трябва да се определят интервали за проверки и методи , които са необхдими да осигурят откриването на повредите преди достигане на условия на остатъчна якост. ### Ако в резултат на конструкционно разрушаване или частична повреда се появят значителни промени в трърдостта или геометрията, или и в двете, на конструкцията, трябва допълнително да се изследва влиянието върху издържливостта при повреда. ### Оценка “безопасен експлоатационен живот”. Трябва да се покаже, че конструкцията е в състояние да издържи многократни натоварвания с променлива по стойност и направление сила, без забележими пукнатини за следните интервали от време: - Експлоатационния живот на ротокрафта; или - В рамките на времето за замяна, посочено в Параграф А29.4 на Приложение А. |
| GENERAL JAR 29.601 Design (a) The rotorcraft may have no design features or details that experience has shown to be hazardous or unreliable. (b) The suitability of each questionable design detail and part must be established by tests. | Глава D- Проектиране и конструиране ###### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ JAR 29.601 Проектиране (а) Роторкрафтът не трябва да има проектни характеристики или детайли, за които експлоатационният опит е доказал, че са опасни или ненадеждни. (b) Годността на всеки конструктивен детайл или част трябва да се докаже чрез изпитания. |
| JAR 29.602 Critical parts (a) Critical part - A critical part is a part, the failure of which could have a catastrophic effect upon the rotorcraft, and for which critical characteristics have been identified which must be controlled to ensure the required level of integrity. (b) If the type design includes critical parts, a critical parts list shall be established. Procedures shall be established to define the critical design characteristics, identify processes that affect those characteristics, and identify the design change and process change controls necessary for showing compliance with the quality assurance requirements of JAR-21.] | JAR 29.602 Критични части (а) Критична част – критичната част е част, чието повреждане или излизане от строя може да има катастрофален ефект върху роторкрафта и за която са определени критични характеристики, които трябва да се контролират, за да се осигури необходимото ниво на безопасност. (b) Ако проектът на типа включва критични части, трябва да се направи списък на критичните части. Трябва да се определят процедури за определяне на типичните проектни характеристики, за определяне на процесите, които оказват въздействие върху тези характеристики и за определяне на средствата за управление на промените в проекта и обработките, необходими за показване на съответствие с изискванията за осигуряване на качеството по смисъла на JAR -21. |
| JAR 29.603 Materials The suitability and durability of materials used for parts, the failure of which could adversely affect safety, must – (a) Be established on the basis of experience or tests; (b) Meet approved specifications that ensure their having the strength and other properties assumed in the design data; and (c) Take into account the effects of environmental conditions, such as temperature and humidity, expected in service. | ### JAR 29.603 Материали #### Годността и дълготрайността на материалите, използвани за части, отказът на които може сериозно да застраши безопасността, трябва: ##### (a) Да е установена чрез изпитания или от натрупания опит; ##### (b) Да отговаря на одобрени спецификации, които осигуряват необходимата якост и други свойства, приети за проектни данни; ##### (с) Да се вземе в предвид влиянието на околната среда, като температура и влажност, очаквани в експлоатация. |
| JAR 29.605 Fabrication methods (a) The methods of fabrication used must produce consistently sound structures. If a fabrication process (such as gluing, spot welding, or heat-treating) requires close control to reach this objective, the process must be performed according to an approved process specification. (b) Each new aircraft fabrication method must be substantiated by a test program. | ### JAR 29.605 Методи за производство #### (а) Използваните методи за производство трябва да осигуряват здраво сглобена конструкция. Ако методът за производство (като лепене, точкова заварка или термообработка) изисква стриктен контрол за достигане на целта, процесът трябва да се извършва съгласно одобрена спецификация на процеса. #### (b) Всеки нов метод в производството на самолета трябва да е потвърден чрез изпитания по програма. |
| JAR 29.607 Fasteners (a) Each removable bolt, screw, nut, pin or other fastener whose loss could jeopardise the safe operation of the rotorcraft must incorporate two separate locking devices. The fastener and its locking devices may not be adversely affected by the environmental conditions associated with the particular installation. (b) No self-locking nut may be used on any bolt subject to rotation in operation unless a nonfriction locking device is used in addition to the self-locking device. | ### JAR 29. 607 Скрепителни елементи #### (а) Всеки снемаем болт, винт, гайка, шпилка или друг скрепителен елемент, загубването на който може да наруши безопасността на полета на роторкрафта, трябва да има две отделни законтрящи приспособления. Скрепителните елементи и техните законтрящи приспособления при конкретното им използване не трябва да се влияят опасно от околната среда, свързана с дадената инсталация. #### (b) Не могат да се използват самозаконтрящи се гайки върху болтове, които се въртят в експлоатация, освен ако се използва допълнителено законтрящо приспособление, неизползващ триене. |
| JAR 29.609 Protection of structure Each part of the structure must – (a) Be suitably protected against deterioration or loss of strength in service due to any cause, including – (1) Weathering; (2) Corrosion; and (3) Abrasion; and (b) Have provisions for ventilation and drainage where necessary to prevent the accumulation of corrosive, flammable, or noxious fluids. | ### JAR 29.609. Защита на конструкцията #### Всяка част на конструкцията трябва: #### (а) Да е подходящо защитена срещу влошаване или загуба на якостта в експлоатация вследствие на каквато и да е причина, включително от: ##### (1) Ерозия; ##### (2) Корозия; ##### (3) Абразивно износване. #### (b) Да има подходящи средства за дренаж и вентилация, където е необходимо за предпазване от акумулирането на корозивни, запалими или вредни флуиди. |
| JAR 29.610 Lightning and static electricity protection (a) The rotorcraft structure must be protected against catastrophic effects from lightning. (b) For metallic components, compliance with sub-paragraph (a) may be shown by – (1) Electrically bonding the components properly to the airframe; or (2) Designing the components so that a strike will not endanger the rotorcraft. (c) For non-metallic components, compliance with sub-paragraph (a) may be shown by – (1) Designing the components to minimise the effect of a strike; or (2) Incorporating acceptable means of diverting the resulting electrical current to not endanger the rotorcraft. (d) The electrical bonding and protection against lightning and static electricity must – (1) Minimise the accumulation of electrostatic charge; (2) Minimise the risk of electrical shock to crew, passengers, and servicing and maintenance personnel using normal precautions; (3) Provide an electrical return path, under both normal and fault conditions, on rotorcraft having grounded electrical systems; and (4) Reduce to an acceptable level the effects of lightning and static electricity on the functioning of essential electrical and electronic equipment. | JAR 29.610 Предпазване от мълнии и статично електричество (а) Конструкцията на роторкрафта трябва да бъде предпазена от катастрофичното въздействие на мълниите. (b) За металните компоненти трябва да се покаже съответствие с подпараграф (а) на този параграф чрез: - Правилно електрическо свързване на компонентите към корпуса; или - Конструиране на компонентите така, че мълниите да не представляват опасност за роторкрафта. (с) За неметалните компоненти трябва да се покаже съответствие с подпараграф (а) на този параграф чрез: - Конструиране на компонентите така, че да се сведат до минимум последствията от удар от мълния; или - Да се използват приемливи средства за отклоняване на получаващия се в следствие на удара електрически ток, за да не представлява опасност за роторкрафта. (d) Електрическото свързване и предпазване срещу мълнии и статично електричество трябва: - Да свеждат до минимум акумулирането на електрически заряд; - Да сведат до минимум риска от електрически удар за екипажа, пътниците и обслужващия и поддържащ персонал, като се използват нормални предпазни мерки; - Да се осигури електрически обратен път за връщане както при нормални, така и при отказови състояния за роторкрафти със система за заземяване на електрическите системи; и - Да се намали до приемливо равнище ефектът от светкавиците и статичното електричество върху функционирането на важно електрическо и електронно оборудване. |
| JAR 29.611 Inspection provisions There must be means to allow close examination of each part that requires – (a) Recurring inspection; (b) Adjustment for proper alignment and functioning; or (c) Lubrication. | ### JAR 29.611 Достъпност за проверки Трябва да се осигурят средства за пряка проверка на всяка часта, която изисква: (а) Периодична проверка; (b) Настройка; или (с) Смазване. |
| JAR 29.613 Material strength properties and design values (a) Material strength properties must be based on enough tests of material meeting specifications to establish design values on a statistical basis. (b) Design values must be chosen to minimise the probability of structural failure due to material variability. Except as provided in subparagraphs (d) and (e) of this paragraph, compliance with this paragraph must be shown by selecting design values that assure material strength with the following probability: (1) Where applied loads are eventually distributed through a single member within an assembly, the failure of which would result in loss of structural integrity of the component, 99% probability with 95% confidence; and (2) For redundant structures, those in which the failure of individual elements would result in applied loads being safely distributed to other load-carrying members, 90% probability with 95% confidence. (c) The strength, detail design, and fabrication of the structure must minimise the probability of disastrous fatigue failure, particularly at points of stress concentration. (d) Material specifications must be those contained in documents accepted by the Authority. (e) Other design values may be used if a selection of the material is made in which a specimen of each individual item is tested before use and it is determined that the actual strength properties of that particular item will equal or exceed those used in design. | ### JAR 29.613 Якостни свойства на материалите и проектни стойности #### (а) Якостните свойства на материалите трябва да се основават на достатъчен брой изпитания на материала съгласно стандартите за да се определят проектните стойности, използвайки статистически методи. #### Проектните стойности трябва да са така избрани, че вероятността някоя част да има недостатъчна якост поради вариации в свойствата на материала, да е изключително ниска. Освен както е указано в подпараграфи (d) и (е) на този параграф, съответствието трябва да се покаже чрез избиране на проектни стойности, които осигуряват якост на материала със следната вероятност: ##### (1) Където приложените натоварвания се предават към останалата част през единичен елемент, разрушаването на който би предизвикал нарушаване целостта на конструкцията: 99% вероятност с 95% доверителен интервал. ##### (2) За конструкции с излишни връзки, в които разрушаването на единичен елемент би довело до безопасно преразпределяне на натоварването между останалите елементи: 90% вероятност с 95% доверителен интервал. #### (с) Якостта, проектирането на частите и производството на конструкцията трябва да се проектират така, че да се намали вероятността за катастрофално разрушаване от умора, особено в местата с концентрация на напреженията. #### (d) Спецификациите за материалите трябва да са тези, които се съдържат в документите, приети от Въздухоплавателната администрация. #### (е) Могат да се използват други проектни стойности само ако се прави специална подборка на материал, при която, преди използване, се изпитва пробно тяло от всяка заготовка за да се провери, че действителните якостни свойства са равни или по-високи от приетите при проектиране. |
| JAR 29.619 Special factors (a) The special factors prescribed in JAR 29.621 to 29.625 apply to each part of the structure whose strength is – (1) Uncertain; (2) Likely to deteriorate in service before normal replacement; or (3) Subject to appreciable variability due to – (i) Uncertainties in manufacturing processes; or (ii) Uncertainties in inspection methods. (b) For each part of the rotorcraft to which JAR 29.621 to 29.625 apply, the factor of safety prescribed in JAR 29.303 must be multiplied by a special factor equal to – (1) The applicable special factors prescribed in JAR 29.621 to 29.625; or (2) Any other factor great enough to ensure that the probability of the part being under strength because of the uncertainties specified in sub-paragraph (a) of this paragraph is extremely remote. | ### JAR 29.619 Специални показатели #### (а) Специалните показатели, указани в JAR 29.621 до JAR 29.625 се прилагат за всяка част на конструкцията, чиято якост: #### (1) е неизвестна; #### (2) вероятно би се влошила в експлоатация преди нормалната замяна; #### (3) се променя чувствително поради- #### (i) неопределености в производствения процес или #### (ii) неопределености в методите за проверка. #### (b) За всяка част на роторкрафта, за която се прилагат JAR 29.621 до JAR 29.625, коефициентът на сигурност, указан в JAR 29.303 трябва да се умножи със специален коефициент, равен на- ##### (1) Прилаганите специални показатели, указани в JAR 29.621 до JAR 29.625; или ##### (2) Всеки друг коефициент, достатъчно голям, за да осигури, че вероятността частта да е под напрежение, поради неизвестностите, указани в подпараграф (а) на този параграф, е изключително малка. |
| JAR 29.621 Casting factors (a) General. The factors, tests, and inspections specified in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph must be applied in addition to those necessary to establish foundry quality control. The inspections must meet approved specifications. Subparagraphs (c) and (d) of this paragraph apply to structural castings except castings that are pressure tested as parts of hydraulic or other fluid systems and do not support structural loads. (b) Bearing stresses and surfaces. The casting factors specified in sub-paragraphs (c) and (d) of this paragraph – (1) Need not exceed 1.25 with respect to bearing stresses regardless of the method of inspection used; and (2) Need not be used with respect to the bearing surfaces of a part whose bearing factor is larger than the applicable casting factor. (c) Critical castings. For each casting whose failure would preclude continued safe flight and landing of the rotorcraft or result in serious injury to any occupant, the following apply: (1) Each critical casting must – (i) Have a casting factor of not less than 1.25; and (ii) Receive 100% inspection by visual, radiographic, and magnetic particle (for ferro-magnetic materials) or penetrant (for non ferromagnetic materials) inspection methods or approved equivalent inspection methods. (2) For each critical casting with a casting factor less than 1.50, three sample castings must be static tested and shown to meet – (i) The strength requirements of JAR 29.305 at an ultimate load corresponding to a casting factor of 1.25; and (ii) The deformation requirements of JAR 29.305 at a load of 1.15 times the limit load. (d) Non critical castings. For each casting other than those specified in sub-paragraph (c) of this paragraph, the following apply: (1) Except as provided in sub-paragraphs (d)(2) and (3) of this paragraph, the casting factors and corresponding inspections must meet the following table: Casting factor Inspection 2.0 or greater …….. 100% visual. Less than 2.0 greater than 1.5 100% visual, and magnetic particle (ferromagnetic materials), penetrant (non ferro-magnetic materials), or approved equivalent inspection methods. 1.25 through 1.50...... 100% visual, and magnetic particle (ferromagnetic materials), penetrant (non ferro-magnetic materials), and radiographic or approved equivalent inspection methods. (2) The percentage of castings inspected by non visual methods may be reduced below that specified in sub-paragraph (d)(1) of this paragraph when an approved quality control procedure is established. (3) For castings procured to a specification that guarantees the mechanical properties of the material in the casting and provides for demonstration of these properties by test of coupons cut from the castings on a sampling basis – (i) A casting factor of 1.0 may be used; and (ii) The castings must be inspected as provided in sub-paragraph (d)(1) of this paragraph for casting factors of ‘l.25 to 1.50’ and tested under sub-paragraph (c)(2) of this paragraph. [Ch. 1, 01.12.99] | ### JAR 29.621 Показатели за отливки #### (а) Основни положения. Коефициентите, изпитанията и контролните прегледи, указани в подпараграфи (b) и (с) на този параграф, трябва да се добават към тези, необходими за установяване на контрол на качеството в леярната. Контролните проверки трябва да удовлетворяват одобрени спецификации. Изискванията на подпараграфи (с) и (d) на този параграф се отнасят до всяка отливка, използвана в конструкцията, с изключение на такива, които са изпитвани под налягане като елементи от хидравличната система или други флуидни системи и не участват в поемането на натоварвания от конструкцията. #### (b) Лагерни натоварвания и повърхности. Показателите за отливки, указани в подпараграфи (с) и (d) на този параграф: ##### (1) Не е необходимо да надвишават 1,25 пъти лагерното натоварване, независимо от използвания метод за контролни прегледи; ##### (2) Не е необходимо да се използват към лагерни повърхности на детайли, чийто лагерен показател е по-голям от показателя за отливката. #### (с) Критични отливки. За всяка отливка, чието разрушаване би попречило за безопасно продължаване на полета и кацането на роторкрафта или би нанесло сериозни наранявания на лицата на борда, се прилага следното: ##### (1) Всяка критична отливка трябва: ###### (i) Да има показател за отливка не по-малко от 1,25; и ###### (ii) Да бъде на 100% проверена посредством оптични, рентгенови и прахови (за феромагнитните материали) или капилярни (за неферомагнитните материали) методи за контрол, или друг одобрен еквивалентен метод за контрол; ##### (2) За всяка критична отливка с показател за отливка по-малък от 1,50 трябва да се изпитат статично три образеца и да се покаже, че те отговарят на: ###### (i) Якостните изисквания на JAR 29. 305 при разрушаващо натоварване, съответстващо на показател за отливка 1,25; ###### (ii) Деформационните изисквания на JAR 29. 305 при 1,15 пъти експлоатационното натоварване. #### (d) Некритични отливки. За отливки, различни от тези, указани в подпараграф (с) на този параграф, се прилага следното : ##### (1) Освен, както е указано в подпараграфи (d) (2) и (3) на този параграф, показателите за отливки и съответните проверки трябва да отговарят на следната таблица: показател за отливка; метод за контрол. 2,0 или повече; 100% оптичен. по-малко от 2,0, но повече от 1,5; 100% оптичен, магнитно-прахов метод (за феромагнитните материали) или капилярен метод (за неферомагнитните материали), или друг одобрен еквивалентен метод за контрол.. 1,25 до 1,50; 100% оптичен, магнитно-прахов метод (за феромагнитните материали) или капилярен метод (за неферомагнитните материали) и радиографичен метод или друг одобрен еквивалентен метод за контрол.. ##### (2) Процентът на проверка с неоптични методи може да се намали спрямо указания в подпараграф (d) (1) на този параграф, ако се използва одобрена процедура за контрол на качеството. ##### (3) За отливки, снабдени със спецификация, която гарантира механичните свойства на материала в отливката и това се докаже чрез изпитания на пробни тела от отливката: ###### (i) Може да се използва показател за отливка 1,0; или ###### (ii) Отливките трябва да се контролират съгласно подпараграф (d)(1) на този параграф с показател за отливка "1,25 - 1,50" и изпитани съгласно подпараграф (с)(2) на този параграф. |
| JAR 29.623 Bearing factors (a) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, each part that has clearance (free fit), and that is subject to pounding or vibration, must have a bearing factor large enough to provide for the effects of normal relative motion. (b) No bearing factor need be used on a part for which any larger special factor is prescribed. | ### JAR 29.623 Показатели за лагери #### (а) Освен както е указано в подпараграф (b) на този параграф, всяка част, която участва в подвижни съединения и е подложена на удари и вибрации, трябва да има достатъчно голямлагерен показател, който да осигури нормално относително преместване. #### (б) Не е необходимо да се използва някакъв корекционен коефициент при смачкване за част, за който е посочен конкретно накякъв по-голям корекционен коефициент. |
| JAR 29.625 Fitting factors For each fitting (part or terminal used to join one structural member to another) the following apply: (a) For each fitting whose strength is not proven by limit and ultimate load tests in which actual stress conditions are simulated in the fitting and surrounding structures, a fitting factor of at least 1.15 must be applied to each part of – (1) The fitting; (2) The means of attachment; and (3) The bearing on the joined members. (b) No fitting factor need be used – (1) For joints made under approved practices and based on comprehensive test data (such as continuous joints in metal plating, welded joints, and scarf joints in wood); and (2) With respect to any bearing surface for which a larger special factor is used. (c) For each integral fitting, the part must be treated as a fitting up to the point at which the section properties become typical of the member. (d) Each seat, berth, litter, safety belt, and harness attachment to the structure must be shown by analysis, tests, or both, to be able to withstand the inertia forces prescribed in JAR 29.561(b)(3) multiplied by a fitting factor of 1.33. [Ch. 1, 01.12.99] | ### JAR 29.625 Показатели за фитинги #### За всеки фитинг (част или край от елемент, използван за свързване на един елемент към друг), се изисква следното: #### (а) За всеки фитинг, чиято якост не е доказана чрез изпитания на експлоатационни и разрушаващи натоварвания, в които е симулирано действителното разпределение на напреженията в самото свързване и около него, трябва да се използва показател на фитинг с големина не по-малък от 1,15 за: ##### (1) Фитинга; ##### (2) Средствата за свързване; ##### (3) Лагера при шарнирно свързване. #### (b) Не е необходимо да се използва показател за фитинги: #### (1) За свързвания, направени по одобрена практика или основаващи се на обширни изпитания (като метални покрития, заварки, дървени сглобки); и #### (2) По отношение на всяка носеща повърхност, за която се използва по-голям специален показател. #### (с) За всеки монолитен фитинг, към фитинга се отнася частта от елемента до точката, където свойствата стават типични за елемента. #### (d) За закрепването на всяка седалка, легло, носилка и колани към конструкцията, трябва да се покаже чрез анализ, изпитания или и двете, че издържа инерционните натоварвания, указани в JAR 29.561(b) (3), умножени с корекционен коефициент 1,33. |
| JAR 29.629 Flutter and divergence Each aerodynamic surface of the rotorcraft must be free from flutter and divergence under each appropriate speed and power condition. [Ch. 1, 01.12.99] | ### JAR 29.629 Флатер и дивергенция Всяка аеродинамична пъврхност на ротокрафта трябва да бъде свободна от флатер и дивергенция за всякакви скорости и мощности. |
| JAR 29.631 Birdstrike The rotorcraft must be designed to assure capability of continued safe flight and landing (for Category A) or safe landing (for Category B) after impact with a 1 kg bird, when the velocity of the rotorcraft (relative to the bird along the flight path of the rotorcraft) is equal to VNE or VH (whichever is the lesser) at altitudes up to 8 000 ft. Compliance must be shown by tests, or by analysis based on tests carried out on sufficiently representative structures of similar design. | JAR 29.631 Сблъсък с птици Роторкрафтът трябва да бъде проектиран така, че да може да се осигури възможност за продължителен безопасен полет и кацане (за категория А) или за безопасно кацане (за категория В) след удар с птица 1 килограм, когато скоростта на роторкрафта (относително птицата по траекторията на полета на роторкрафта) е равна на VNE или VH (което е по-малко) при височини до 8000 фута. Съответствието трябва да се докаже чрез изпитания или чрез анализ на базата на изпитания, направени върху достатъчно представителни конструкции с подобен дизайн. |
| ROTORS JAR 29.653 Pressure venting and drainage of rotor blades (a) For each rotor blade – (1) There must be means for venting the internal pressure of the blade; (2) Drainage holes must be provided for the blade; and (3) The blade must be designed to prevent water from becoming trapped in it. (b) Sub-paragraphs (a)(1) and (2) of this paragraph do not apply to sealed rotor blades capable of withstanding the maximum pressure differentials expected in service. | НОСЕЩИ ВИТЛА JAR 29.653 Изпускане на налягането и дрениране на лопатите на носещия винт (а) За всяка лопата на носещото витло- - Трябва да има средсдтво за изпускане на вътрешното налягане на лопатата; - Трябва да са осигурени дренажни отвори в лопатата; - Лопатата трябва да е проектирана така, че да не дава възможност в нея да се събира вода. (b) Подпараграфи (а)(1) и (2) на този параграф не се прилагат към уплътнени лопати, които могат да издържат на максимални разлики в налягането, които се очакват по време на експлоатация. |
| JAR 29.659 Mass balance (a) The rotor and blades must be mass balanced as necessary to – (1) Prevent excessive vibration; and (2) Prevent flutter at any speed up to the maximum forward speed. (b) The structural integrity of the mass balance installation must be substantiated. | JAR 29.659 Балансиране на масата (а) Масата на носещото витло трябва да е балансирана както е необходимо, за да: - Да се предотвратят прекомерни вибрации; и - Да се предотврати флатер при която и да е скорост до максималната скорост напред. (b) Трябва да се докаже конструктивната цялост на инсталацията за балансиране на масата. |
| JAR 29.661 Rotor blade clearance There must be enough clearance between the rotor blades and other parts of the structure to prevent the blades from striking any part of the structure during any operating condition. | JAR 29.661 Клиренс на лопатите на носещото витло Трябва да има достатъчен клиренс между лопатите на носещото витло и другите части на конструкцията, който да предпазва лопатите от удар в някоя от частите на конструкцията при вяскакви експлоатационни условия. |
| JAR 29.663 Ground resonance prevention means (a) The reliability of the means for preventing ground resonance must be shown either by analysis and tests, or reliable service experience, or by showing through analysis or tests that malfunction or failure of a single means will not cause ground resonance. (b) The probable range of variations, during service, of the damping action of the ground resonance prevention means must be established and must be investigated during the test required by JAR 29.241. | JAR 29.663 Средство за предпазване от земен резонанс (а) Надеждността на средствата за предпазване от земния резонанс трябва да се докаже или чрез анализ и изпитания, или надежден експлоатационен опит, или като се покаже чрез анализ или изпитания, че ненормалната работа или повредата на единично средство няма да предизвика земен резонанс. (b) Вероятният диапазон на вариране, по време на работа, на демпфериращото действие на средство за предпазване от земния резонанс трябва да се определи и трябва да се изследва по време на изпитанието, което се изисква от JAR 29.241. |
| CONTROL SYSTEMS JAR 29.671 General (a) Each control and control system must operate with the ease, smoothness, and positiveness appropriate to its function. (b) Each element of each flight control system must be designed, or distinctively and permanently marked, to minimise the probability of any incorrect assembly that could result in the malfunction of the system. (c) A means must be provided to allow full control movement of all primary flight controls prior to flight, or a means must be provided that will allow the pilot to determine that full control authority is available prior to flight. | СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ### JAR 29.671 Общи положения #### (а) Всяко управление и система за управление трябва да изпълнява достатъчно лесно и плавно своите функции; #### (b) Всеки елемент на всяка система за управление на полета трябва да е проектиран или ясно и постоянно маркиран така, че да се сведе до минимум вероятността за неправилен монтаж, който би могъл да доведе до неправилно функциониране на системата. #### (с) Трябва да се осигури средство, което да дава възможност за пълен контрол на движението на основните управления на полета преди полет или средство, което да дава възможност на пилота да определи, дали всички управления могат да се контролират напълно преди полет. |
| JAR 29.672 Stability augmentation, automatic, and power-operated systems If the functioning of stability augmentation or other automatic or power-operated system is necessary to show compliance with flight characteristics requirements of JAR–29, the system must comply with JAR 29.671 and the following: (a) A warning which is clearly distinguishable to the pilot under expected flight conditions without requiring the pilot’s attention must be provided for any failure in the stability augmentation system or in any other automatic or power-operated system which could result in an unsafe condition if the pilot is unaware of the failure. Warning systems must not activate the control systems. (b) The design of the stability augmentation system or of any other automatic or power-operated system must allow initial counteraction of failures without requiring exceptional pilot skill or strength, by overriding the failure by moving the flight controls in the normal sense, and by deactivating the failed system. (c) It must be shown that after any single failure of the stability augmentation system or any other automatic or power-operated system – (1) The rotorcraft is safely controllable when the failure or malfunction occurs at any speed or altitude within the approved operating limitations; (2) The controllability and manoeuvrability requirements of JAR–29 are met within a practical operational flight envelope (for example, speed, altitude, normal acceleration, and rotorcraft configurations) which is described in the rotorcraft flight manual; and (3) The trim and stability characteristics are not impaired below a level needed to allow continued safe flight and landing. | ### JAR 29.672 Система за подобряване на устойчивостта, автоматични и силово задвижвани системи #### Ако функционирането на системата за подобряване на устойчивостта, или други автоматични или силово задвижвани системи е необходимо да покаже съответствие с летателните характеристики, изисквани от JAR-29, то системите трябва да отговарят на JAR 29.671 и на следното: #### (а) Трябва да се осигури предупреждение, ясно различимо от пилота при очаквани условия на полета, без да ангажира вниманието на пилота, за всяка повреда в системата за подобряване на устойчивостта и всяка друга автоматична или силово задвижвана система, която може да доведе до опасни съчетания, ако пилотът не е осведомен за повредата. Системите за предупреждение не трябва да влияят на системата за управление. #### (b) Конструкцията на системата за подобряване на устойчивостта и всяка друга автоматична или силово задвижвана система трябва да позволява противодействие на повреди, без да изисква изключителни умения или усилия от пилота чрез, или изключване на системата или отказалата част от нея, или парирането на повредата чрез преместване на органите за управление в нормална посока. #### (с) Трябва да се показаже, че след всеки единичен отказ на системата за подобряване на устойчивостта и всяка друга автоматична или силово задвижвана система: ##### (1) Роторкрафтът е управляем при появата на отказ или ненормална работа за всяка скорост или височина в одобрените експлоатационни ограничения; ##### (2) Изискванията за управляемост и маневреност на JAR-29 са удовлетворени в практическия експлоатационен полетен диапазон (като скорост, височина, нормално претоварване, конфигурации на роторкрафта), който е описан в Ръководството за летателна експлоатация на роторкрафта; и ##### (3) Балансировъчните и характеристиките на устойчивост не са намалени под границата, позволяваща продължителен безопасен полет и кацане. |
| JAR 29.673 Primary flight controls Primary flight controls are those used by the pilot for immediate control of pitch, roll, yaw, and vertical motion of the rotorcraft. | ### JAR 29.673 Основни управления на полета Основни управления на полета са тези, използвани от пилота за непосредствено управление на ъглите на тангаж, напречен наклон, курс и вертикалното движение на роторкрафта.; |
| JAR 29.674 Interconnected controls Each primary flight control system must provide for safe flight and landing and operate independently after a malfunction, failure, or jam of any auxiliary interconnected control. | JAR 29.674 Взаимосвързани средства за управление Всяка основна система за управление на полета трябва да осигурява безопасен полет и кацане и да функционира независимо след ненормална работа, повреда или заклинване на което и да е спомагателно взаимосвързано управление. |
| JAR 29.675 Stops (a) Each control system must have stops that positively limit the range of motion of the pilot’s controls. (b) Each stop must be located in the system so that the range of travel of its control is not appreciably affected by – (1) Wear; (2) Slackness; or (3) Take-up adjustments. (c) Each stop must be able to withstand the loads corresponding to the design conditions for the system. (d) For each main rotor blade – (1) Stops that are appropriate to the blade design must be provided to limit travel of the blade about its hinge points; and (2) There must be means to keep the blade from hitting the droop stops during any operation other than starting and stopping the rotor. | JAR 29.675 Ограничители (а) Всяка система за управление трябва да има ограничители, които сигурно да ограничават диапазона на отклонение на управлението на пилота; (b) Всеки ограничител трябва да бъде разположен в системата така, че диапазона на движение на управляващото средство, да не се влияя лесно от- (1) Износване; ##### (2) Разхлабване; или ##### (3) Регулировки. #### (с) Всеки ограничител трябва да издържа на всякакви експлоатационни натоварвания, отговарящи на проектните условия на системата за управление. ###### (d) За всяка лопата на основно носещо витло - - Трябва да се осигурят ограничители, които подхождат на конструкцията на лопатата, които да ограничават движението на лопатата около шарнирните точки; и - Трябва да има средство, което да не позволява на лопатата да удря ограничителите за увисването по време на всякаква експлоатация, освен при стартиране и спиране на носещото витло. |
| JAR 29.679 Control system locks If there is a device to lock the control system with the rotorcraft on the ground or water, there must be means to – (a) Automatically disengage the lock when the pilot operates the controls in a normal manner, or limit the operation of the rotorcraft so as to give unmistakable warning to the pilot before take-off, and (b) Prevent the lock from engaging in flight. | ### JAR 29.679 Блокировки на системата за управление #### Ако има устройства за блокиране на системата за управление, когато роторкрафтът е на земята или на вода, тогава: #### а) трябва да е осигурено автоматичното изключване на устройствто, когато пилотът работи по нормален начин с основните органи за управление или ограничаване на работата на роторкрафта преди излитане по начин очевиден за пилота, когато блокировката е включена; #### б) трябва да има средства за предотвратяване на включване по невнимание на блокировката в полет. |
| JAR 29.681 Limit load static tests (a) Compliance with the limit load requirements of this Code must be shown by tests in which – (1) The direction of the test loads produces the most severe loading in the control system; and (2) Each fitting, pulley, and bracket used in attaching the system to the main structure is included. (b) Compliance must be shown (by analyses or individual load tests) with the special factor requirements for control system joints subject to angular motion. | ### JAR 29.681 Статични изпитания на гранични натоварвания #### а). Трябва да се покаже съответствие с изискванията за гранични натоварвания на тази норма чрез изпитания, в които: #### 1) посоката на натоварване при изпитание причинява най-неблагоприятни натоварвания в системата за управление; и #### 2) са включени всяко закрепване, ролка и конзола използвани при присъединяването в системата към основната конструкция. #### b) Трябва да се покаже съответствие (чрез анализ или отделни изпитания на натоварване) със специалните показатели, изисквани за връзки с ъглови премествания от системата за управление. |
| JAR 29.683 Operation tests It must be shown by operation tests that, when the controls are operated from the pilot compartment with the control system loaded to correspond with loads specified for the system, the system is free from – (a) Jamming; (b) Excessive friction; and (c) Excessive deflection. | JAR 29.683 Изпитания на функциониране Трябва да се покаже с изпитания на функциониране, когато управленията се задвижва от кабината на пилота и системата е натоварена така, че да съответства на натоварванията, посочени за системата, че в системата не възникват: #### а) заклинване; #### b) прекомерно триене; #### c) прекомерни отклонения. |
| JAR 29.685 Control system details (a) Each detail of each control system must be designed to prevent jamming, chafing, and interference from cargo, passengers, loose objects, or the freezing of moisture. (b) There must be means in the cockpit to prevent the entry of foreign objects into places where they would jam the system. (c) There must be means to prevent the slapping of cables or tubes against other parts. (d) Cable systems must be designed as follows: (1) Cables, cable fittings, turnbuckles, splices, and pulleys must be of an acceptable kind. (2) The design of cable systems must prevent any hazardous change in cable tension throughout the range of travel under any operating conditions and temperature variations. (3) No cable smaller than 3 mm (1/8 inch) diameter may be used in any primary control system. (4) Pulley kinds and sizes must correspond to the cables with which they are used. (5) Pulleys must have close fitting guards to prevent the cables from being displaced or fouled. (6) Pulleys must lie close enough to the plane passing through the cable to prevent the cable from rubbing against the pulley flange. (7) No fairlead may cause a change in cable direction of more than 3°. (8) No clevis pin subject to load or motion and retained only by cotter pins may be used in the control system. (9) Turnbuckles attached to parts having angular motion must be installed to prevent binding throughout the range of travel. (10) There must be means for visual inspection at each fairlead, pulley, terminal, and turnbuckle. (e) Control system joints subject to angular motion must incorporate the following special factors with respect to the ultimate bearing strength of the softest material used as a bearing: (1) 3.33 for push-pull systems other than ball and roller bearing systems. (2) 2.0 for cable systems. (f) For control system joints, the manufacturer’s static, non-Brinell rating of ball and roller bearings may not be exceeded. | ### JAR 29.685 Детайли на системата за управление #### (а) Всеки детайл от системата за управление трябва да е проектиран и монтиран така, че да се предотврати заклинване, заяждане и въздействие от товар, пътници, неокрепени предмети или замръзване на влага. #### (b) В кабината трябва да има средства, които да предотвратят попадане на чужди предмети в местата, където те могат да предизвикат заклинване на системата. #### (с) Трябва да са предвидени средства за предотвратяване триенето на въжета или тяги в другите части #### (d) Въжените системи трябва да са проектирани както следва: ##### (1) Въжетата, фитингите за въжетата, обтегачните винтове, сплетките и макарите трябва да са приемливи по вид. ##### (2) Проектирането на въжените системи трябва да предпазва от всякаква опасна промяна в напрежението на въжето през диапазона на преместване при всякакви експлоатационни условия и промени в температурата. ##### (3) Кабел, по-тънък от 3 mm (1/8 инча) в диаметър не може да се използва в която и да е основна система за управление. ##### (4) Видовете и размерите на макарите трябва да съответстват на въжетата, с които се използват. ##### (5) Макарите трябва да имат подходящи предпазители, които да не позволяват на въжетата да се изместват или повреждат. ##### (6) Макарите трябва да лежат достатъчно близко до повърхнината, минаваща през въжето, за да се предотврати търкането на въжето към фланеца на макарата. ##### (7) Никакво направляващо механическо устройство не трябва да води до промяна на посоката на въжето с повече от три градуса. ##### (8) В системата за управление не може да се използва съединителен щифт, подложен на натоварване или изместване и задържан само от шпонка. ##### (9) Обтегачни винтове, прикрепени към части, които имат ъглово изместване, трябва да се монтират, за да предпазват от омотаване на въжетата през диапазона на преместване. ##### (10) Трябва да има средство за визуална проверка на всяко направляващо механично устройство, макара, краен съединител и обтегачен винт. #### (e) Съединенията на системата за управление, подложени на ъглово изместване, трябва да включват следните специални показатели по отношение на пределната лагерна якост на най-мекия материал, използван като лагер: ##### (1) 3,33 за системи за теглене и дърпане, различни от системи със съчмени и ролкови лагери. ##### (2) 2,0 за въжени системи. #### (f) За съединенията на системата за управление не трябва да се надвишават производствената статична, не бринелова норма за ролкови лагери. |
| JAR 29.687 Spring devices (a) Each control system spring device whose failure could cause flutter or other unsafe characteristics must be reliable. (b) Compliance with sub-paragraph (a) of this paragraph must be shown by tests simulating service conditions. | ### JAR 29.687 Пружинни устройства #### (а) Всяко пружинно устройство на системата за управление, чието излизане от строя може да причини флатер или други опасни летателни характеристики, трябва да бъде надеждно. #### (b) Сътветствие с подпараграф (а) на този параграф трябва да се покаже чрез изпитания, симулиращи експлоатационните условия. |
| JAR 29.691 Autorotation control mechanism Each main rotor blade pitch control mechanism must allow rapid entry into autorotation after power failure. | JAR 29.691 Механизъм за управление на авторотацията Всеки механизъм за управление на стъпката на лопатата на носещото витло трябва да позволява бързо навлизане в режим на авторотация след отказ в подаването на мощност. |
| JAR 29.695 Power boost and poweroperated control system (a) If a power boost or power-operated control system is used, an alternate system must be immediately available that allows continued safe flight and landing in the event of – (1) Any single failure in the power portion of the system; or (2) The failure of all engines. (b) Each alternate system may be a duplicate power portion or a manually operated mechanical system. The power portion includes the power source (such as hydraulic pumps), and such items as valves, lines, and actuators. (c) The failure of mechanical parts (such as piston rods and links), and the jamming of power cylinders, must be considered unless they are extremely improbable. | JAR 29.695 Бустери за мощност и системи за управление с енергийно задействане (а) Ако се използва бустер за мощност или система за управление с енергийно задействане, трябва веднага да се е на разположение алтернативна система, която да позволява продължителен безопасен полет и кацане в случай на: (1) Всяка отделна повреда в енергийната част на системата; или (2) Отказ на всички двигатели. (b) Всяка алтернативна система може да бъде с дублираща енергийна част или ръчно задействана механична система. Енергийната част включва енергоизточника (като хидравлични помпи) и такива елементи като кранове, тръбопроводи и приводи. (с) Трябва също така да се отчитат отказите на механичните части (такива като буталните пръти и съединения) и заклинването на енергийни цилиндри , освен ако те са изключително малко вероятно да възникнат. |
| LANDING GEAR JAR 29.723 Shock absorption tests The landing inertia load factor and the reserve energy absorption capacity of the landing gear must be substantiated by the tests prescribed in JAR 29.725 and 29.727, respectively. These tests must be conducted on the complete rotorcraft or on units consisting of wheel, tyre, and shock absorber in their proper relation. | ## КОЛЕСНИК ### JAR 29.723 Изпитания за поглъщане на удар #### (а) Показателят на инерционно натоварване при кацане и резервният капацитет при поглъщане на енергия на колесниците трябва да се докажат чрез изпитанията, указани съответно в JAR 29.725 и JAR 29.727. Тези изпитания трябва да се направят с целия роторкрафт или със секция, състояща се от колелото, гумата и амортизатора в тяхното нормално разположение. |
| JAR 29.725 Limit drop test The limit drop test must be conducted as follows: (a) The drop height must be at least 203 mm (8 inches). (b) If considered, the rotor lift specified in JAR 29.473(a) must be introduced into the drop test by appropriate energy absorbing devices or by the use of an effective mass. (c) Each landing gear unit must be tested in the attitude simulating the landing condition that is most critical from the standpoint of the energy to be absorbed by it. (d) When an effective mass is used in showing compliance with sub-paragraph (b) of this paragraph, the following formulae may be used instead of more rational computations: and ; where – We = the effective weight to be used in the drop test (lb). W = WM for main gear units (lb), equal to the static reaction on the particular unit with the rotorcraft in the most critical attitude. A rational method may be used in computing a main gear static reaction, taking into consideration the moment arm between the main wheel reaction and the rotorcraft centre of gravity. W = WN for nose gear units (lb), equal to the vertical component of the static reaction that would exist at the nose wheel, assuming that the mass of the rotorcraft acts at the centre of gravity and exerts a force of l.0 g downward and 0.25 g forward. W = WT for tailwheel units (lb) equal to whichever of the following is critical: (1) The static weight on the tailwheel with the rotorcraft resting on all wheels; or (2) The vertical component of the ground reaction that would occur at the tailwheel assuming that the mass of the rotorcraft acts at the centre of gravity and exerts a force of l g downward with the rotorcraft in the maximum nose-up attitude considered in the nose-up landing conditions. h = specified free drop height (inches). l = ratio of assumed rotor lift to the rotorcraft weight. d = deflection under impact of the tyre (at the proper inflation pressure) plus the vertical component of the axle travel (inches) relative to the drop mass. n = limit inertia load factor. nj = the load factor developed, during impact, on the mass used in the drop test (i.e., the acceleration dv/dt in g recorded in the drop test plus 1.0). | ### JAR 29.725 Гранични изпитания чрез пускане #### Граничните изпитания чрез пускане трябва да се направят както следва: #### (а) Височината на пускане трябва да бъде най-малко 203 mm (8 инча). #### (b) Ако се разглежда, подемната сила на носещия винт, посочена конкретно в JAR 29.473 (а), трябва да се въведе в изпитанието чрез пускане посредством подходящи устройства за поглъщане на енергията или чрез използване на ефективна маса. #### (с) Всеки колесник трябва да се изпитва в пространственото положение, симулиращо условия на кацане, които са най–критични от гледна точка на енергията, която ще се поглъща от колесника. #### (d) Когато се използва ефективна маса при показване на съответствие с подпараграф (b) на този параграф, вместо по-рационални изчисления може да се използват следващите формули: We=Wh+1−Ldh+d , n=njWeW+L, където: We - ефективното тегло, използвано в изпитанията чрез пускане (lb); W = WM - тегло за изпитания на основните колесници равно на статичното тегло върху тях при най-критично пространствено положение на роторкрафта. Може да се използва рационален метод при изчисляване на статичното тегло на основния колесник, като се отчете моментното рамо между реакцията на главното колело и масовия център на роторкрафта; W = WN - тегло за изпитания на носов колесник, равно на вертикалния компонент на статичната реакция, която би действала на колесника, ако в центъра на тежестта на ротоrкрафта действа теглото на роторкрафта и упражнява сила с компоненти 1,0 g надолу и 0,25 g напред; W= WT - тегло за изпитания на опашен колесник, равно на по-голямото от следните: - Статичното тегло върху опашния колесник при роторкрафта върху всичките си колела; или - Вертикалният компонент на земната реакция, която ще се получи в опашния колесник ако предположим, че теглото на роторкрафта действа в центъра на тежеста със сила с компонент 1 g надолу при роторкрафт в максимално положение с носа нагоре при условие на кацане с носа нагоре. h - указаната височина на пускане, инчове; L - отношение на приетата подемна сила на носещия винт на роторкрафта към теглото на роторкрафта; d - свиване на гумата (при одобрено работно вътрешно налягане) плюс вертикалната компонента на свиване на амортизатора, под действие на теглото за изпитания, инчове; n- коефициентът на инерционно претоварване; nj – коефициентът на претоварване, който се развива по време на удара, върху теглото, използвано в изпитанието чрез пускане (т.е. ускорението dv/dt в g, записано в изпитанието чрез пускане плюс 1.0). |
| JAR 29.727 Reserve energy absorption drop test The reserve energy absorption drop test must be conducted as follows: (a) The drop height must be 1.5 times that specified in JAR 29.725(a). (b) Rotor lift, where considered in a manner similar to that prescribed in JAR 29.725(b), may not exceed 1.5 times the lift allowed under that paragraph. (c) The landing gear must withstand this test without collapsing. Collapse of the landing gear occurs when a member of the nose, tail, or main gear will not support the rotorcraft in the proper attitude or allows the rotorcraft structure, other than landing gear and external accessories, to impact the landing surface. | ### JAR 29.727 Изпитание на пускане за определяне на възможностите за поглъщане на допълнителна енергия #### Изпитанието на пускане за определяне на възможностите за поглъщане на допълнително количество енергия трябва да се проведе както е следва: #### (а) Височината на пускане трябва да е 1,5 пъти указаната в JAR 29.725 (а) . #### (b ) Ако се отчита влиянието на подемната сила на носещия винт по начин, подобен на указания в JAR 29.725 (b), не трябва да надвишава 1,5 пъти подемната сила, допускана по смисъла на този параграф. (с) Колесниците трябва да издържат това изпитание без да се деформират. Деформиране на колесника се получава тогава, когато елемент от носовия, опашния или главния колесник престане да поддържа роторкрафта в подходящото пространствено положение или позволи на конструкцията на роторкрафта, без колесниците и външните принадлежности, да се удари в повърхността, върху която се каца. |
| JAR 29.729 Retracting mechanism For rotorcraft with retractable landing gear, the following apply: (a) Loads. The landing gear, retracting mechanism, wheel well doors, and supporting structure must be designed for – (1) The loads occurring in any manoeuvring condition with the gear retracted; (2) The combined friction, inertia, and air loads occurring during retraction and extension at any airspeed up to the design maximum landing gear operating speed; and (3) The flight loads, including those in yawed flight, occurring with the gear extended at any airspeed up to the design maximum landing gear extended speed. (b) Landing gear lock. A positive means must be provided to keep the gear extended. (c) Emergency operation. When other than manual power is used to operate the gear, emergency means must be provided for extending the gear in the event of – (1) Any reasonably probable failure in the normal retraction system; or (2) The failure of any single source of hydraulic, electric, or equivalent energy. (d) Operation tests. The proper functioning of the retracting mechanism must be shown by operation tests. (e) Position indicator. There must be means to indicate to the pilot when the gear is secured in the extreme positions. (f) Control. The location and operation of the retraction control must meet the requirements of JAR 29.777 and 29.779. (g) Landing gear warning. An aural or equally effective landing gear warning device must be provided that functions continuously when the rotorcraft is in a normal landing mode and the landing gear is not fully extended and locked. A manual shutoff capability must be provided for the warning device and the warning system must automatically reset when the rotorcraft is no longer in the landing mode. | ### JAR 29.729 Механизъм за прибиране #### За роторкрафти с прибиращ се колесник, се прилага следното: #### (а) Натоварвания. Колесниците, устройството за прибиране и спускане на колесниците, капаците на отсеците на колесниците и поддръжащата конструкция трябва да са проектирани за: ##### (1) За натоварванията, които се получават при всяко условие на маневриране с прибран колесник; ##### (2) За комбинация от сили на триене, инерционни сили и аеродинамични натоварвания, възникващи при прибиране и спускане на колесниците за всяка скорост до максимално проектираната със спуснат колесник. ##### (3) За полетни натоварвания, включително и тези при плъзгане, които се получават при спуснати колесници за всяка скорост до максимално проектираната със спуснат колесник. #### (b) Ключалки на колесниците. Трябва да има средства за поддържане на колесниците в спуснато положение. #### (с) Аварийно действие. За самолет с колесници, които не могат да се спуснат ръчно, трябва да има средства за аварийното им спускане при: ##### (1) Всяко вероятно нарушаване на нормалното функциониране на системата за пускане на колесниците; или ##### (2) Отказ в източниците на хидравлична, електрическа или еквивалентна енергия. #### (d) Функционални изпитания. Правилното функциониране на механизма за прибиране трябва да се покаже чрез функционални изпитания. #### (е) Индикатор за положение.Трябва да има индикатори за положението на колесниците за информиране на пилота, когато колесниците със сигурност са в крайните положения. #### (f) Управление. Разположението и функционирането на управлението на прибирането и спускането на колесника трябва да съответства на изискванията на JAR 29.777 и JAR 29.779. #### (g) Аларма за колесници. Трябва да има звукова сигнализация или друго със същата ефективност устройство за предупреждение, което действа непрекъснато, когато роторкрафтът е в нормалнен режим на кацане и колесникът не е напълно спуснат и заключен. Трябва да се осигури възможност за ръчно изключване на устройството за предупреждение, а предупредителната система трябва да се включва отново автоматично , когато роторкрафтът вече не е в режим на кацане. |
| JAR 29.731 Wheels (a) Each landing gear wheel must be approved. (b) The maximum static load rating of each wheel may not be less than the corresponding static ground reaction with – (1) Maximum weight; and (2) Critical centre of gravity. (c) The maximum limit load rating of each wheel must equal or exceed the maximum radial limit load determined under the applicable ground load requirements of JAR–29. | ### JAR 29.731 Колела #### (а) Всяко колело на колесника трябва да бъде одобрено. #### (b) Степента на максимално статично натоварване на всяко колело не трябва да е по-малко от съответната статична реакция на земята при: ##### (1) Максимално тегло; ##### (2) Критично положение на центъра на масата. #### (с) Степента на максимално статично натоварване на всяко колело трябва да е равена или да надвишава максималното радиално натоварване, определено при приложимите изисквания на JAR -29 за натоварвания от земята. |
| JAR 29.733 Tyres Each landing gear wheel must have a tyre – (a) That is a proper fit on the rim of the wheel; and (b) Of a rating that is not exceeded under – (1) The design maximum weight; (2) A load on each main wheel tyre equal to the static ground reaction corresponding to the critical centre of gravity; and (3) A load on nose wheel tyres to be compared with the dynamic rating established for those tyres equal to the reaction obtained at the nose wheel, assuming that the mass of the rotorcraft acts as the most critical centre of gravity and exerts a force of 1.0 g downward and 0.25 g forward, the reactions being distributed to the nose and main wheels according to the principles of statics with the drag reaction at the ground applied only at wheels with brakes. (c) Each tyre installed on a retractable landing gear system must, at the maximum size of the tyre type expected in service, have a clearance to surrounding structure and systems that is adequate to prevent contact between the tyre and any part of the structure or systems. | ### JAR 29.733 Гуми #### Всяко колело на колесник трябва да има гума, която #### (а) Да е правилно монтирана върху реборда на колелото; и #### (b) Чиято категория не се надвишава от: ###### (1) Максималното проектно тегло; ##### (2) Натоварването на всяка гума на основно колело, равно на статичната земна реакция при критично положение на центъра на масата;и ##### (3) Натоварването върху гумите на носовия колесник да се сравнява с одобрената категория динамично натоварване на такива гуми, съответстващо на реакцията в носовия колесник, ако се приеме, че масата на роторкрафта е съсредоточена в критичното положение на центъра на масата и действа със сила с компоненти 1,0 g, насочена надолу и 0,25 g насочена напред като реакциите се разпределят между носовия и основния колесник според принципите на статиката, а реакцията на триене действа само на колела със спирачки. #### (с) Всяка гума, монтирана на прибираем колесник, при максимални размери на гумата, очаквани в експлоатацията, трябва да има достатъчно разстояние до обкръжаващата я конструкция и системи, което да предотврати контакт между гумата и която и да е част на конструкцията или системите. |
| JAR 29.735 Brakes For rotorcraft with wheel-type landing gear, a braking device must be installed that is – (a) Controllable by the pilot; (b) Usable during power-off landings; and (c) Adequate to – (1) Counteract any normal unbalanced torque when starting or stopping the rotor; and (2) Hold the rotorcraft parked on a 10° slope on a dry, smooth pavement. | ### JAR 29.735 Спирачки #### За роторкрафти с колесници с колела трябва да се монтира спирачно устройство, което: #### (а) Да може да се управлява от пилота; #### (b) Да може да се използва при кацане с изключени двигатели; #### (с) Да е подходящо за – #### (1) Противодейства на всеки нормален небалансиран въртящ момент при пускане или спиране на носещото витло; и (2) Да държи роторкрафта в паркирано положение върху наклон от десет градуса върху суха, гладка настилка. |
| JAR 29.737 Skis (a) The maximum limit load rating of each ski must equal or exceed the maximum limit load determined under the applicable ground load requirements of JAR–29. (b) There must be a stabilising means to maintain the ski in an appropriate position during flight. This means must have enough strength to withstand the maximum aerodynamic and inertia loads on the ski. | ### JAR 29.737 Ски (а) Степента на максимално натоварване на всяка ска трябва да е равена или да надвишава максималните натоварвания, определени при приложимите изисквания за наземно натоварване на JAR-29. (b) Трябва да има стабилизиращо средство, което да поддържа ските в подходящо положение по време на полет. Това средство трябва да притежава достатъчна якост, за да издържа максималните аеродинамични и инерционни натоварвания върху ските. |
| FLOATS AND HULLS JAR 29.751 Main float buoyancy (a) For main floats, the buoyancy necessary to support the maximum weight of the rotorcraft in fresh water must be exceeded by – (1) 50%, for single floats; and (2) 60%, for multiple floats. (b) Each main float must have enough watertight compartments so that, with any single main float compartment flooded, the main floats will provide a margin of positive stability great enough to minimise the probability of capsizing. | ## ПОПЛАВЪЦИ И КОРПУС ### JAR 29.751 Плаваемост на основните поплавъци #### (а) За основните поплавъци, плаваемостта, необходима да поддържа максималното тегло на роторкрафта в прясна вода, трябва да се надвишава с: ##### (1) 50%, за единични поплавъци; и ##### (2) 60%, за повече поплавъци. #### (b) Всеки основен поплавък трябва да има достатъчно на брой водонепроницаеми отсека, така че, при наводнаване на някой от водонепроницаемите отсеци на основен поплавък, основните поплавъци да осигуряват запас на положителна стабилност, достатъчно голяма за свеждане до минимум вероятността за преобръщане. |
| JAR 29.753 Main float design (a) Bag floats. Each bag float must be designed to withstand – (1) The maximum pressure differential that might be developed at the maximum altitude for which certification with the float is requested; and (2) The vertical loads prescribed in JAR 29.521(a), distributed along the length of the bag over three-quarters of its projected area. (b) Rigid floats. Each rigid float must be able to withstand the vertical, horizontal, and side loads prescribed in JAR 29.521. An appropriate load distribution under critical conditions must be used. | ### JAR 29.753 Конструкция на основния поплавък #### (а) Балонни поплавъци. Всеки балонен паплавък трябва да бъде проектиран така, че да издържа: #### Максималната разлика в налягането , която може да се получи при максимална височина, за която се изисква сертификация с поплавъка; и #### Вертикалните натоварвания, указани в JAR 29.521 (а), разпределени по дължината на балона върху три четвърти от неговата проектирана площ. #### (b) Твърди поплавъци. Всеки твърд н поплавък трябва да бъде проектиран така, че да издържа вертикалните, хоризонталните и страничните натоварвания, указани в JAR 29.521. Трябва да се използва подходящо разпределение на натоварванията при критични условия. |
| JAR 29.755 Hull buoyancy Water-based and amphibian rotorcraft. The hull and auxiliary floats, if used, must have enough watertight compartments so that, with any single compartment of the hull or auxiliary floats flooded, the buoyancy of the hull and auxiliary floats, and wheel tyres if used, provides a margin of positive water stability great enough to minimise the probability of capsizing the rotorcraft for the worst combination of wave heights and surface winds for which approval is desired. | ### JAR 29.755 Корпус на роторкрафт-амфибия Базирани на вода и роторкрафтите-амфибия. Корпусът и помощните поплавъци, ако се използват, трябва да имат достатъчно водонепроницаеми отсеци, така че когато един от отсеците на корпуса или поплавък са наводнени, плаваемостта на корпуса и на допълнителните поплавъци и колела гуми (ако се използват), да осигурят поддържане на роторкрафта, плаващ с минимална вероятност от преобръщане при най-лошата комбинация от височина на вълните и вятър на повърхността, за които се иска одобрение. |
| JAR 29.757 Hull and auxiliary float strength The hull, and auxiliary floats if used, must withstand the water loads prescribed by JAR 29.519 with a rational and conservative distribution of local and distributed water pressures over the hull and float bottom. | ### JAR 29.757 Якост на корпуса и на допълнителните поплавъци #### Корпусът и допълнителните поплавъци, ако се използват, трябва да издържат водните натоварвания, указани в т.3.31 при рационално и консервативно разпределение на локалните и разпределените налягания на водата върху корпуса и дъното на поплавъка. |
| PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS JAR 29.771 Pilot compartment For each pilot compartment – (a) The compartment and its equipment must allow each pilot to perform his duties without unreasonable concentration or fatigue; (b) If there is provision for a second pilot, the rotorcraft must be controllable with equal safety from either pilot position. Flight and powerplant controls must be designed to prevent confusion or inadvertent operation when the rotorcraft is piloted from either position; (c) The vibration and noise characteristics of cockpit appurtenances may not interfere with safe operation; (d) Inflight leakage of rain or snow that could distract the crew or harm the structure must be prevented. | ## КАБИНИ ЗА ХОРА И ТОВАРНИ ОТСЕЦИ ### JAR 29.771 Пилотска кабина #### За всяка пилотска кабина: #### (а) Кабината и нейното оборудване трябва да позволяват на всеки пилот да изпълнява задълженията си без прекомерна концетрация или умора. #### (b) Ако е осигурено място за втори пилот, роторкрафтът трябва да може да се управлява с еднаква безопасност от двете пилотски места. Средствата за управление на полета и на силовата установка трябва да са проектирани така, че да не се допуска объркване или несъзнателно действие, когато роторкрафтът се пилотира от двете пилотски места. ##### (с) Вибрационните и шумовите характеристики на принадлежностите в пилотската кабина не трябва да пречат на безопасната експлоатация; ##### (d) Трябва да се предотврати проникване на дъжд или сняг по време на полет, което би могло да разсее екипажа или да повреди конструкцията. |
| JAR 29.773 Pilot compartment view (a) Non precipitation conditions. For non precipitation conditions, the following apply: (1) Each pilot compartment must be arranged to give the pilots a sufficiently extensive, clear, and undistorted view for safe operation. (2) Each pilot compartment must be free of glare and reflection that could interfere with the pilot’s view. If certification for night operation is requested, this must be shown by night flight tests. (b) Precipitation conditions. For precipitation conditions, the following apply: (1) Each pilot must have a sufficiently extensive view for safe operation – (i) In heavy rain at forward speeds up to VH; and (ii) In the most severe icing condition for which certification is requested. (2) The first pilot must have a window that – (i) Is openable under the conditions prescribed in sub-paragraph (b)(1) of this paragraph; and (ii) Provides the view prescribed in that paragraph. | ### JAR 29.773 Обзор на пилотската кабина #### (а) При добри атмосферни условия. При добри атмосферни условия се прилага следното: ##### (1) Всяка пилотска кабина трябва да е разположена така, че да осигурява изключително ясен и неизкривен обзор на пилота за безопасна експлоатация. ##### (2) Всяка пилотска кабина трябва да няма отблясъци и отражения, които да влияят на обзора на пилота. Ако се иска сертификация за нощни условия на експлоатация , това трябва да се покаже в изпитания при нощни полети. #### (b) Валежи. За условия на валежи се прила следното: #### (1) Всеки пилот трябва да има достатъчно голям обзор за безопасна експлоатация: #### (i) При проливен дъжд със скорости напред до VH; и #### (ii) При най-тежки условия на обледеняване, за които се иска сертификация. #### (2) Първият пилот трябва да има прозорец, който: #### (i) Да се отваря при условията, указани в подпараграф (b) (1) на този параграф; и #### (ii) Да осигурява обзора, предписан в този параграф. |
| JAR 29.775 Windshields and windows Windshields and windows must be made of material that will not break into dangerous fragments. | ### JAR 29.775 Челно стъкло и странични прозорци #### Челното стъкло и страничните прозорци трябва да са направени от материал, който не се разпръсва на опасни частици. |
| JAR 29.777 Cockpit controls Cockpit controls must be – (a) Located to provide convenient operation and to prevent confusion and inadvertent operation; and (b) Located and arranged with respect to the pilot’s seats so that there is full and unrestricted movement of each control without interference from the cockpit structure or the pilot’s clothing when pilots from 1.57 m (5ft 2ins) to 1.83 m (6ft) in height are seated. | ### JAR 29.777 Средства за управление в кабината #### Средствата за управление в кабината трябва : #### a) да са разположени така, че да осигуряват удобно боравене и да предпазват от объркване и невнимателни действия; и #### b) да се намират и така да са разположени спряма мястото на пилота, че пилотът, когато е седнал, да може да придвижва напълно и неограничено всяко управление, без ограничения от неговото облекло или от конструкцията на кабината, когато пилотите са с височина от 1.57 m (5 ft 2 ins) до 1.83 m (6 ft). |
| JAR 29.779 Motion and effect of cockpit controls Cockpit controls must be designed so that they operate in accordance with the following movements and actuation: (a) Flight controls, including the collective pitch control, must operate with a sense of motion which corresponds to the effect on the rotorcraft. (b) Twist-grip engine power controls must be designed so that, for left-hand operation, the motion of the pilot’s hand is clockwise to increase power when the hand is viewed from the edge containing the index finger. Other engine power controls, excluding the collective control, must operate with a forward motion to increase power. (c) Normal landing gear controls must operate downward to extend the landing gear. | ### JAR 29.779 Премествания и въздействия на управления #### Средствата за управление в пилотската кабина трябва така да са проектирани, че да функционират в съответствие със следващите въздействия и управления: #### (а) Средства за управление на полета, включително комбинираното управление на стъпката, трябва да се задействат с чувство за движение, което да съответства на ефекта върху роторкрафта. #### (b) Средствата за управление на мощността на двигателя със завъртване на ръкохватката трябва да са проектирани така, че при операция с лявата ръка, движението на ръката на пилота да бъде по часовниковата стрелка за увеличаване на мощността, когато ръката се гледа от страната на показалеца. Другите средства за управление на мощността на двигателите, с изключение на комбинираното управление, трябва да се задайстват с движение напред при увеличаване на мощността. ##### (с) Нормалните средства за управление на колесника трябва да се задвижват с движение надолу за спускане на колесника. |
| JAR 29.783 Doors (a) Each closed cabin must have at least one adequate and easily accessible external door. (b) Each external door must be located, and appropriate operating procedures must be established, to ensure that persons using the door will not be endangered by the rotors, propellers, engine intakes, and exhausts when the operating procedures are used. (c) There must be means for locking crew and external passenger doors and for preventing their opening in flight inadvertently or as a result of mechanical failure. It must be possible to open external doors from inside and outside the cabin with the rotorcraft on the ground even though persons may be crowded against the door on the inside of the rotorcraft. The means of opening must be simple and obvious and so arranged and marked that it can be readily located and operated. (d) There must be reasonable provisions to prevent the jamming of any external door in a minor crash as a result of fuselage deformation under the following ultimate inertial forces except for cargo or service doors not suitable for use as an exit in an emergency: (1) Upward – 1.5 g (2) Forward – 4.0 g (3) Sideward – 2.0 g (4) Downward – 4.0 g (e) There must be means for direct visual inspection of the locking mechanism by crew members to determine whether the external doors (including passenger, crew, service, and cargo doors) are fully locked. There must be visual means to signal to appropriate crew members when normally used external doors are closed and fully locked. (f) For outward opening external doors usable for entrance or egress, there must be an auxiliary safety latching device to prevent the door from opening when the primary latching mechanism fails. If the door does not meet the requirements of subparagraph (c) of this paragraph with this device in place, suitable operating procedures must be established to prevent the use of the device during take-off and landing. (g) If an integral stair is installed in a passenger entry door that is qualified as a passenger emergency exit, the stair must be designed so that under the following conditions the effectiveness of passenger emergency egress will not be impaired: (1) The door, integral stair, and operating mechanism have been subjected to the inertial forces specified in sub-paragraph (d) of this paragraph, acting separately relative to the surrounding structure. (2) The rotorcraft is in the normal ground attitude and in each of the attitudes corresponding to collapse of one or more legs, or primary members, as applicable, of the landing gear. (h) Non jettisonable doors used as ditching emergency exits must have means to enable them to be secured in the open position and remain secure for emergency egress in sea state conditions prescribed for ditching. | ### JAR 29.783 Врати #### (а) Всяка затворена кабина трябва да има най-малко една подходяща и лесно достъпна външна врата. #### (b) Всяка външна врата трябва да е разположена подходящо и трябва да са установени подходящи експлоатационни процедури, осигуряващи това, че лица използващи вратата няма да са застрашени от носещото витло, витла, входното и изходното устройство на двигателя когато извършват експлоатационни процедури. #### (с) Трябва да има средства за заключване на външната врата за пътници и вратата за екипажа срещу внезапно отваряне на вратата по време на полет или в резултат на механичен отказ. Вратата трябва да може да се отвори отвътре или отвън когато роторкрафтът е на земята, независимо, че хора могат да са се струпали около вратата от вътрешната страна на роторкрафта. Средствата за отваряне трябва да са прости и очевидни и са така разположени и маркирани отвътре и отвън, че вратата да може лесно да се открие, отключи и отвори. ##### (d) Трябва да се вземат необходимите мерки всяка външна вратата да не се заклинва в резултат на малки разрушения в резултат от деформирането на тялото на роторкрафта под въздействието на следните максимални инерционни сили, с изключение на вратите за товарния отсек или служебни врати, които не са подходящи да бъдат използвани за изход при аварийно кацане: ##### (1) Нагоре – 1.5 g; ##### (2) Напред – 4.0 g; ##### (3) Настрани – 2.0 g; ##### (4) Надолу – 4.0 g. ##### (е) Трябва да има средства за директна визуална проверка на механизма за заключване за проверка дали външните врати, (включително вратата за пътници, за екипажа, служебната врата или тази за товарите) са напълно затворена и заключени. Трябва да има средства за визуално предупреждение на летателния екипаж, че нормално използвана външна врата е затворена и заключена. ##### (f) При външни врати, които се отварят навън и се използват за вход или изход, трябва да има допълнително заключващо устройство, което да предпазва вратата от отваряне, когато основният заключващ механизъм откаже. Ако вратите не отговарят на изискванията на подпараграф (с) на този параграф при монтиран допълнителен механизъм за заключване, трябва да се вземат подходящи експлоатационни мерки устройството да не се използва по време на излитане или кацане ##### (g) Ако е монтирана вградена стълба към вратата за влизане на пътници, която се класифицира като авариен изход за пътници, стълбата трябва да бъде проектирана така, че при следните условия ефективността на аварийния пътнически изход да не бъде намалена; ##### (1) Вратата, интегрираната стълба и задвижващият механизъм са подложени на инерционните сили, указани в подпараграф (d) на този параграф, и действащи отделно по отношение на околната конструкция. ##### (2) Роторкрафтът е в нормално пространствено положение на земята и във всяко едно от положенията, съответстващо на разрушаване на една или повече подпори или основни елементи, което е приложимо на колесника. (h) Врати, които не се изхвърлят при авария и изпозвани за изход при аварийно приводняване трябва да имат средство, което да им дава възможност да бъдат обезопасени в отворено положение и да останат безопасни за аварийното излизане при морски условия, предписани за аварийно приводняване. |
| JAR 29.785 Seats, berths, safety belts, and harnesses (a) Each seat, safety belt, harness, and adjacent part of the rotorcraft at each station designated for occupancy during take-off and landing must be free of potentially injurious objects, sharp edges, JAR 29.783(d) (continued) SECTION 1 JAR-29 01.04.02 1–D–11 Amendment 3 protuberances, and hard surfaces and must be designed so that a person making proper use of these facilities will not suffer serious injury in an emergency landing as a result of the inertial factors specified in JAR 29.561(b) and dynamic conditions specified in JAR 29.562. (b) Each occupant must be protected from serious head injury by a safety belt plus a shoulder harness that will prevent the head from contacting any injurious object except as provided for in JAR 29.562(c)(5). A shoulder harness (upper torso restraint), in combination with the safety belt, constitutes a torso restraint system as described in TSO-C114. (c) Each occupant’s seat must have a combined safety belt and shoulder harness with a single-point release. Each pilot’s combined safety belt and shoulder harness must allow each pilot when seated with safety belt and shoulder harness fastened to perform all functions necessary for flight operations. There must be a means to secure belts and harnesses, when not in use, to prevent interference with the operation of the rotorcraft and with rapid egress in an emergency. (d) If seat backs do not have a firm handhold, there must be hand grips or rails along each aisle to let the occupants steady themselves while using the aisle in moderately rough air. (e) Each projecting object that would injure persons seated or moving about in the rotorcraft in normal flight must be padded. (f) Each seat and its supporting structure must be designed for an occupant weight of at least 77 kg (170 pounds) considering the maximum load factors, inertial forces, and reactions between the occupant, seat, and safety belt or harness corresponding with the applicable flight and ground load conditions, including the emergency landing conditions of JAR 29.561(b). In addition – (1) Each pilot seat must be designed for the reactions resulting from the application of the pilot forces prescribed in JAR 29.397; and (2) The inertial forces prescribed in JAR 29.561(b) must be multiplied by a factor of 1.33 in determining the strength of the attachment of – (i) Each seat to the structure; and (ii) Each safety belt or harness to the seat or structure. (g) When the safety belt and shoulder harness are combined, the rated strength of the safety belt and shoulder harness may not be less than that corresponding to the inertial forces specified in JAR 29.561(b), considering the occupant weight of at least 77 kg (170 pounds), considering the dimensional characteristics of the restraint system installation, and using a distribution of at least a 60% load to the safety belt and at least a 40% load to the shoulder harness. If the safety belt is capable of being used without the shoulder harness, the inertial forces specified must be met by the safety belt alone. (h) When a headrest is used, the headrest and its supporting structure must be designed to resist the inertia forces specified in JAR 29.561, with a 1.33 fitting factor and a head weight of at least 5.9 kg (13 pounds). (i) Each seating device system includes the device such as the seat, the cushions, the occupant restraint system, and attachment devices. (j) Each seating device system may use design features such as crushing or separation of certain parts of the seat in the design to reduce occupant loads for the emergency landing dynamic conditions of JAR 29.562; otherwise, the system must remain intact and must not interfere with rapid evacuation of the rotorcraft. (k) For the purposes of this paragraph, a litter is defined as a device designed to carry a non ambulatory person, primarily in a recumbent position, into and on the rotorcraft. Each berth or litter must be designed to withstand the load reaction of an occupant weight of at least 77 kg (170 pounds) when the occupant is subjected to the forward inertial factors specified in JAR 29.561(b). A berth or litter installed within 15° or less of the longitudinal axis of the rotorcraft must be provided with a padded end-board, cloth diaphragm, or equivalent means that can withstand the forward load reaction. A berth or litter oriented greater than 15° with the longitudinal axis of the rotorcraft must be equipped with appropriate restraints, such as straps or safety belts, to withstand the forward reaction. In addition – (1) The berth or litter must have a restraint system and must not have corners or other protuberances likely to cause serious injury to a person occupying it during emergency landing conditions; and (2) The berth or litter attachment and the occupant restraint system attachments to the structure must be designed to withstand the critical loads resulting from flight and ground load conditions and from the conditions prescribed in JAR 29.561(b). The fitting factor required by JAR 29.625(d) shall be applied. | JAR 29.785 Седалки, легла, предпазни и раменни колани (а) Всяка седалка, предпазен и раменен колан и съседната част на ротоrкрафта на всяко място, предназначено за пътници или екипаж по време на излитане и кацане трябва да бъде свободно от потенциално опасни предмети, остри ръбове, издадени части и твърди повърхности и трябва да бъде проектирано така, че човек, използващ правилно тези средства, да не бъде сериозно наранен при аварийно кацане в резултат от инерционни претоварвания, посочени конкретно в JAR 29.562 (b) и от динамичните условия, указани в JAR 29.562. (b) Всеки пътник или член на екипажа трябва да бъде предпазен от сериозно нараняване на главата чрез предпазен колат плюс раменен колан, които да предпазват главата от контакти с опасни предмети, както е указано в JAR 29.562 (с)(5). Раменният колан, ограничаващ горната част на трупа, в комбинацияс с предпазния колан, представлява една система за предпазване на трупа, както е описано в TSO-C114. (с) Всяка седлака на член на екипажа или пътник трябва да има комбинация от предпазен колан и раменен колан с обща точка за освобождаване. Всяка комбинация от предпазителен колан и раменен колан за пилота трябва да позволява на всеки пилот, когато е седнал със затегнати предпазни и раменни колани, да изпълнява всички функции, необходими за полетната експлоатация. Трябва да има средство, което да обезопасява коланите, когато не се използват, за да не пречат при експлоатацията на роторкрафта и при бързо излизане от роторкрафта в аварийна ситуация. (d) Ако на гърба на седалката няма стабилни ръкохватки/дръжки, трябва да има ръкохватки или перила по продължение на всяка пътека между седалките, които да позволяват на пътниците или членовете на екипажа да се подпират, когато използват прохода между седалките при сравнително по-голяма турболентност. (е) Всеки стърчащ предмет, който би наранил лицата, седящи или движещи се из роторкрафта при нормален полет, трябва да бъде пъдплътен с мека материя. (f) Всяка седалка и поддържащата я конструкция трябва да е проектирана за лице с маса най-малко 77 kg, (170 паунда) като се отчитат максималните коефициенти на претоварване, инерционните сили и реакции между лицето, седалката и предпазния или раменния колан, съответстващи на прилаганите условия на натоварване в полет и на земята, включително условията на аварийно кацане, посочени в JAR 29.561 (b). В допълнение: ##### (1) Всяка седалка за пилота трябва да бъде проектирана за реакциите, които се получават в резултат от прилаганите на пилотските сили, указани в JAR 29.397; и ##### (2) Инерционните сили, указани в JAR 29.561 (b) , трябва да бъдат умножени по коефициент 1,33 при определяне на якостта на прикрепящата конструкция на (i) Всяка седалка към конструкцията; и (ii) Всеки предпазен или раменен колан към седалката или конструкцията. #### (g) Когато предпазният и раменният колан са комбинирани, нормираната якост на предпазния колан и на раменния колан не трябва да е по-малка от онази, която съответства на инерционните сили, указани в JAR 29.561 (b), като се отчита маса на лицето най-малко 77 кг, отчитайки размерните характеристики на монтираната ограничителна система и използвайки разпределение на най-малко 60% натоварване за предпазния колан и най-малко 40% натоварване за раменния колан. Ако предпазният колан може да се използва без раменния колан, то посочените инерционни сили трябва да се възприемат само от предпазния колан. ###### (h) Когато се използва поставка за главата, поставката за главата и поддържащата я конструкция трябва да са проектирани да издържат на инерционните сили, посочени в JAR 29.561, при коефициент 1,33 и маса на главата най-малко 5,9 кg (13 паунда). ###### (i) Всяка седалищна система включва елементите като седалка, възглавници, система за ограничаване на лицето и елементи за прикрепяне към конструкцията. ###### (j) Всяка седалищна система може да използва проектни характеристики като смачкване или отделяне на някои части на седалката с цел намаляване натоварванията върху лицето при аварийните динамични условия на кацане, указани в JAR 29.562; иначе, системата трябва да остане цяла и не трябва да пречи при спешното евакуиране от роторкрафта. ###### (к) За целите на този параграф носилката се определя като средство, предназначено за носене на неподвижно лице, предимно в легнало положение, при влизане във роторкрафта или на борда на роторкрафта. Всяко легло или носилка трябва да бъде проектирано така, че да издържа реакцията от натоварване на лице с маса най-малко 77 кg (170 паунда), когато лицето е подложено на въздействието на инерционни натоварвания напред, указани в JAR 29.561 (b). Легло или носилка, монтирана в рамките на 15 градуса или по-малко спрямо надлъжната ос на роторкрафта, трябва да бъде осигурена с подплатена ограничителна плоскост, преграда от плат, или еквивалентни средства, които да могат да издържат на инерционните натоварвания в посока напред. Легло или носилка, ориентирани при по-голям ъгъл от 15 градуса спрямо надлъжната ос на роторкрафта трябва да бъде осигурена с подходящите ограничители, като ремъци или предпазни колани, за да издържи на натоварванията в посока напред. В допълнение: (1) Леглото или носилката трябва да имат ограничителна система и не трябва да имат ъгли или други издадени части, които биха причинили сериозни наранявания на лицето върху тях по време на аварийно кацане; и (2) Прикрепящата конструкция на леглото или носилката и на системата за ограничаване на лицето върху тях трябва да бъде проектирана така, че да издържа критичните натоварвания, които се получават в резултат от условията в полет или на земята или от условията, указани в JAR 29.561 (b). Трябва да се прилага корекционния коефициент, изискван от JAR(d). |
| JAR 29.787 Cargo and baggage compartments (a) Each cargo and baggage compartment must be designed for its placarded maximum weight of contents and for the critical load distributions at the appropriate maximum load factors corresponding to the specified flight and ground load conditions, except the emergency landing conditions of JAR 29.561. (b) There must be means to prevent the contents of any compartment from becoming a hazard by shifting under the loads specified in subparagraph (a) of this paragraph. (c) Under the emergency landing conditions of JAR 29.561, cargo and baggage compartments must – (1) Be positioned so that if the contents break loose they are unlikely to cause injury to the occupants or restrict any of the escape facilities provided for use after an emergency landing; or (2) Have sufficient strength to withstand the conditions specified in JAR 29.561, including the means of restraint and their attachments required by sub-paragraph (b) of this paragraph. Sufficient strength must be provided for the maximum authorised weight of cargo and baggage at the critical loading distribution. (d) If cargo compartment lamps are installed, each lamp must be installed so as to prevent contact between lamp bulb and cargo. | ### JAR 29.787 Багажни и товарни отсеци ##### (а) Всеки багажен или товарен отсек трябва да е проектиран за означеното с табела върху него максимално тегло на съдържанието и за критично разпределение на товарите при максимален коефициент на претоварване, съответстващ на полетните и наземни условия на натоварване, овен условията на аварийно кацане, указани в JAR 29.561. ##### (b) Трябва да има средства, които да предотвратят съдържанието на който и да е отсек да стане опасно поради преместване под влияние на натоварванията, конкретизирани в подпараграф (а) на този параграф. ##### (с) При условията на аварийно кацане, указани в JAR 29.561, отсеците за товари и багаж трябва: ##### (1) Да са разположени така, че ако съдържанието се освободи то да не може да нарани хората на борда или да ограничи достъпа до някое от аварийните съоръжения, осигурени за използване след аварийно кацане; или ##### (2) Да имат достатъчна якост, за да издържат на условията, посочени в JAR 29.561, включително средствата за задържане и приккрепените към тях елементи, иизсквани от подпараграф (b) на този параграф. Трябва да се осигури достатъчна якост за максимално разрешеното тегло на товарите и багажа при критично разпределение на натоварването. ##### (d) Ако са инсталирани лампи в товарните отсеци, всяка лампа трябва така да е монтирана, че да не се дава възможност за контакт между крушката и товарите. |
| JAR 29.801 Ditching (a) If certification with ditching provisions is requested, the rotorcraft must meet the requirements of this paragraph and JAR 29.807(d), 29.1411 and 29.1415. (b) Each practicable design measure, compatible with the general characteristics of the rotorcraft, must be taken to minimise the probability that in an emergency landing on water, the behaviour of the rotorcraft would cause immediate injury to the occupants or would make it impossible for them to escape. (c) The probable behaviour of the rotorcraft in a water landing must be investigated by model tests or by comparison with rotorcraft of similar configuration for which the ditching characteristics are known. Scoops, flaps, projections, and any other factors likely to affect the hydrodynamic characteristics of the rotorcraft must be considered. (d) It must be shown that, under reasonably probable water conditions, the flotation time and trim of the rotorcraft will allow the occupants to leave the rotorcraft and enter the life rafts required by JAR 29.1415. If compliance with this provision is shown by buoyancy and trim computations, appropriate allowances must be made for probable structural damage and leakage. If the rotorcraft has fuel tanks (with fuel jettisoning provisions) that can reasonably be expected to withstand a ditching without leakage, the jettisonable volume of fuel may be considered as buoyancy volume. (e) Unless the effects of the collapse of external doors and windows are accounted for in the investigation of the probable behaviour of the rotorcraft in a water landing (as prescribed in subparagraphs (c) and (d) of this paragraph), the external doors and windows must be designed to withstand the probable maximum local pressures. | JAR 29.801 Принудително кацане на вода ##### (а) Ако се иска сертификация за условия на принудително кацане на вода, роторкрафтът трябва да отговаря на изискванията на този параграф и на JAR 29.807(d), JAR 29.1411 и JAR 29.1415. ##### (b) Трябва да се вземе всяка практична мярка при проектиране, съвместима с общите технически характеристики на роторкрафта, за да се сведе до минимум вероятността при аварийно кацане на вода поведението на ротокрафта да доведе до непосредствено нараняване на хората на борда или да направи невъзможно тяхното аварийно напускане. ##### (c) Вероятното поведение на роторкрафта при приводняване трябва да се изследва чрез моделни изпитания или чрез сравняване с роторкрафти от подобна конфигурация, за които се знаят характеристиките при принудително кацане на вода. Трябва да се отчитат, загребване, клапи, проекции и всякакви други фактори, които има вероятност да повлияят на хидродинамичните характеристики на роторкрафта. ##### (d) Трябва да се покаже, че при разумно възможни водни условия, времето на задържане на роторкрафта върху повърхността на водата и балансирането на роторкрафта ще позволят на хората на борда да напуснат роторкрафта и да влязът в спасителните салове, изисквани от JAR 29.1415. Ако съответствие с това условие се показва чрез плаваемост и изчисления на балансирането, трябва да се направят подходящи допуски за вероятно разрушаване на конструкцията и течове. Ако роторкрафтът има резервоари за гориво (с осигурено аварийно изхвърляне на гориво), от които може да се очаква, че ще издържат аварийното приводнавяне без течове, обемът на горивото, което се изхвърля при аварийна ситуация, може да се счита като обем на плаваемостта. ##### (e) Освен ако влиянието от повреждането на външните врати и прозорци са взети под внимание при изследване на вероятното поведение на роторкрафта при кацане върху вода (както е указано в подпараграфи (с) и (d) на този параграф), външните врати и прозорци трябва да се проектират така, че да издържат на вероятните максимални местни нива на налягането. |
| JAR 29.803 Emergency evacuation (a) Each crew and passenger area must have means for rapid evacuation in a crash landing, with the landing gear – (1) extended; and (2) retracted; considering the possibility of fire. (b) Passenger entrance, crew, and service doors may be considered as emergency exits if they meet the requirements of this paragraph and of JAR 29.805 to 29.815. (c) Reserved. (d) Except as provided in sub-paragraph (e) of this paragraph, the following categories of rotorcraft must be tested in accordance with the requirements of Appendix D to demonstrate that the maximum seating capacity, including the crew-members required by the operating rules, can be evacuated from the rotorcraft to the ground within 90 seconds: (1) Rotorcraft with a seating capacity of more than 44 passengers. (2) Rotorcraft with all of the following: (i) Ten or more passengers per passenger exit as determined under JAR 29.807(b). (ii) No main aisle, as described in JAR 29.815, for each row of passenger seats. (iii) Access to each passenger exit for each passenger by virtue of design features of seats, such as folding or breakover seat backs or folding seats. (e) A combination of analysis and tests may be used to show that the rotorcraft is capable of being evacuated within 90 seconds under the conditions specified in JAR 29.803(d) if the Authority finds that the combination of analysis and tests will provide data, with respect to the emergency evacuation capability of the rotorcraft, equivalent to that which would be obtained by actual demonstration. [Ch. 1, 01.12.99] | ### JAR 29.803 Аварийна евакуация #### (а) Всяка зона за екипажа и пътниците трябва да има средство за бързо евакуиране при аварийно кацане с колесниците: ##### (1) Спуснати; ##### (2) Прибрани, като се отчита възможността от избухване на пожар. #### (b) Входът за пътниците, вратите за екипажа и служебните врати, могат да се смятат за аварийни изходи, ако отговарят на изискванията на на този параграф и на JAR 29.805 до JAR 29.815. ##### (с) Запазен. ##### (d) Освен както е указано в подпараграф (е) на този параграф, следните категории роторкрафти трябва да се изпитат в съответствие с изискванията на Приложение D, за да се демонстрира, че максималният капацитет от седящи места, включително и членовете на екипажа, който се изисква от експлоатационните правила, може да се евакуира от роторкрафта на земята в рамките на 90 секунди: ##### Роторкрафт с капацитет от повече от 44 пътника ##### Роторкрафт с всичко следващо: ##### Десет или повече пътника на пътнически изход , както е определено в JAR 29.807(b). ##### (ii) Без главна пътека между седалките, както е описано в JAR 29.815, за всяка редица места за пътниците ##### Достъп до всеки изход за пътниците за всеки пътник по силата на проектираните характеристики на седалките, като сгъване или прибиране към гърба на седалките или сгъваеми седалки. ##### (е) Може да се използва комбинация от анализи и изпитания, за да се покаже, че ротоrкрафтът е способен да бъде евакуиран в рамките на 90 секунди при условията, посочени конкретно в JAR 29.803 (d) , ако Въздухоплавателната администрация сметне, че комбинацията от анализи и изпитания ще даде данни по отношение на възможноститте за аварийна евакуация на роторкрафта, равностойни на онези, които биха се получили с реална демонстрация. |
| JAR 29.805 Flight crew emergency exits (a) For rotorcraft with passenger emergency exits that are not convenient to the flight crew, there must be flight crew emergency exits, on both sides of the rotorcraft or as a top hatch, in the flight crew area. (b) Each flight crew emergency exit must be of sufficient size and must be located so as to allow rapid evacuation of the flight crew. This must be shown by test. (c) Each exit must not be obstructed by water or flotation devices after a ditching. This must be shown by test, demonstration, or analysis. | JAR 29.805 Аварийни изходи за летателния екипаж (а) За роторкрафти с аварийни изходи за пътници, които не са удобни за членовете на екипажа,в зоната на екипажа трябва да има аварийни изходи за екипажа от двете страни на роторкрафта или като люк отгоре. (b) Всеки авариен изход за членовете на екипажа трябва да е достатъчно голям и трябва да е разположен така, че позволява бързата евакуация на членовете на екипажа. Това трябва да се покаже чрез изпитание. (с) Всеки изход не трябва да бъде задръстван от водни или плавателни средства след принудително кацане на вода. Това трябва да се покаже чрез изпитание, демонстрация или анализ. |
| JAR 29.807 Passenger emergency exits (a) Type. For the purpose of this JAR–29, the types of passenger emergency exit are as follows: (1) Type 1. This type must have a rectangular opening of not less than 609.6 mm wide by 1.219 m (24 inches wide by 48 inches) high, with corner radii not greater than one-third the width of the exit, in the passenger area in the side of the fuselage at floor level and as far away as practicable from areas that might become potential fire hazards in a crash. (2) Type II. This type is the same as Type I, except that the opening must be at least 508 mm wide by 1.12 m (20 inches wide by 44 inches) high. (3) Type III. This type is the same as Type I, except that – (i) The opening must be at least 508 mm wide by 914.4 mm (20 inches wide by 36 inches) high; and (ii) The exits need not be at floor level. (4) Type IV. This type must have a rectangular opening of not less than 482·6 mm wide by 660·4 mm (19 inches wide by 26 inches) high, with corner radii not greater than one-third the width of the exit, in the side of the fuselage with a step-up inside the rotorcraft of not more than 736·6 mm (29 inches). Openings with dimensions larger than those specified in this paragraph may be used, regardless of shape, if the base of the opening has a flat surface of not less than the specified width. (b) Passenger emergency exits: side-offuselage. Emergency exits must be accessible to the passengers and, except as provided in sub-paragraph (d) of this paragraph, must be provided in accordance with the following table: (c) Passenger emergency exits; other than side-of-fuselage. In addition to the requirements of sub-paragraph (b) of this paragraph – (1) There must be enough openings in the top, bottom, or ends of the fuselage to allow evacuation with the rotorcraft on its side; or (2) The probability of the rotorcraft coming to rest on its side in a crash landing must be extremely remote. (d) Ditching emergency exits for passengers. If certification with ditching provisions is requested, ditching emergency exits must be provided in accordance with the following requirements and must be proven by test, demonstration, or analysis unless the emergency exits required by subparagraph (b) of this paragraph already meet these requirements: (1) For rotorcraft that have a passenger seating configuration, excluding pilots seats, of nine seats or less, one exit above the waterline in each side of the rotorcraft, meeting at least the dimensions of a Type IV exit. (2) For rotorcraft that have a passenger seating configuration, excluding pilots seats, of 10 seats or more, one exit above the waterline in a side of the rotorcraft meeting at least the dimensions of a Type III exit, for each unit (or part of a unit) of 35 passenger seats, but no less than two such exits in the passenger cabin, with one on each side of the rotorcraft. However, where it has been shown through analysis, ditching demonstrations, or any other tests found necessary by the Authority, that the evacuation capability of the rotorcraft during ditching is improved by the use of larger exits, or by other means, the passenger seat to exit ratio may be increased. (3) Flotation devices, whether stowed or deployed, may not interfere with or obstruct the exits. (e) Ramp exits. One Type I exit only, or one Type II exit only, that is required in the side of the fuselage under sub-paragraph (b) of this paragraph, may be installed instead in the ramp of floor ramp rotorcraft if – (1) Its installation in the side of the fuselage is impractical; and (2) Its installation in the ramp meets JAR 29.813. (f) Tests. The proper functioning of each emergency exit must be shown by test. [Ch. 1, 01.12.99] | ### JAR 29.807 Аварийни изходи за пътници #### (а) Тип. За целите на настоящия JAR -29, типовете аварийни изходи за пътници са както следва: #### (1) Тип І. Този тип трябва да има правоъгълен отвор от не по-малко от 609.6 mm ширина на 1.219 m височина (24 инча ширина на 48 инча височина), с ъглови радиуси не по-големи от една трета от ширината на изхода, в зоната за пътници на една от страните на тялото на нивото на пода и толкова отдалечен от зони, които биха могли да станат пожароопасни при аварийно кацане, колкото е практично. #### (2) Тип ІІ. Този тип е същият като Тип І, освен, че отворът трябва да е най-малко 508 mm широк на 1.12 m висок (20 инча ширина на 44 инча височина). #### (3) Тип ІІІ. Този тип е същията като Тип І, освен, че: #### (i) Отворът трябва да бъде най-малко 508 mm широк на 914.4 mm висок (20 инча широчина на 44 инча височина); и #### (ii) Изходът не трябва да е на нивото на пода. #### (4) Тип ІV. Този тип трябва да има правоъгълен отвор от не по-малко от 482.6 mm ширина на 660.4 mm височина (19 инча широчина на 26 инча височина), с ъглови радиуси не по-големи от една трета от ширината на изхода на една от страните на тялото със стъпало вътре във роторкрафта не повече от 736.6 mm (29 инча). #### Отвори с размери по-големи от тези, конкретизирани в този параграф, могат да се използват, независимо от формата, ако основата на отвора има равна повърхност, която не е по-малка от указаната ширина. #### (b) Аварийни изходи за пътници: на страните на тялото. Аварийните изходи трябва да са достъпни за пътниците и, освен както е предвидено в подпараграф (d) на този параграф, трябва да бъдат осигурени в съответствие със следната таблица: #### Места за пътниците; #### Аварийни изходи за всяка страна на тялото. #### (Тип І); #### (Тип ІІ); #### (Тип ІІІ); #### (Тип ІV). #### 1 до 10; #### 1. #### 11 до 19; #### 1 или; #### 2. #### 20 до 39; #### 1; #### 1. #### 40 до 59; #### 1; #### 1. #### 60 до 79; #### 1; #### 1 или; #### 2. #### (с) Аварийни изходи за пътници: други, освен тези на страните на тялото. В допълнение към изискванията на подпараграф (b) на този параграф: #### (1) Трябва да има достатъчно отвори на горната част, на дъното или края на фюзелажа , които да позволяват евакуация при роторкрафт, преобърнат на едната си страна; или ##### (2) Вероятността роторкрафтът да полегне на едната си страна при аварийно кацане трябва да е изключително малка. ##### (d) Аварийни изходи за пътници при принудително кацане на вода. Ако се изисква сертификация за условия на принудително кацане на вода, трябва да се осигурят аварийни изходи за принудително кацане на вода в съответствие със следващите изисквания и трябва да се докажат чрез изпитание, демонстриране или анализ, освен ако аварийните изходи, изисквани от подпараграф (b) на този параграф вече отговарят на тези изисквания: ##### (1) За роторкрафти с конфигурация за пътнически седалки, като се изключат седалките за пилотите, с девет или по-малко седалки, един отвор над линията на водата на всяка страна на роторкрафта, отговарящи най-малкото на размерите на изход от Тип ІV. ##### (2) За роторкрафти с конфигурация за пътнически седалки, като се изключат седалките за пилотите, с 10 или повече седалки, един отвор над линията на водата на една от страните на роторкрафта, отговарящи най-малкото на размерите на изход от Тип ІІІ, за всяке отсек или част от отсек от 35 пътнически места, но не по-малко от два такива изхода в салона за пътници, по един на всяка страна на роторкрафта. Но където е показано чрез анализ, демонстриране на принудително кацане на вода или други изпитания, сметнати за необходими от Въздухоплавателната администрация, че евакуационните възможности на роторкрафта при принудително кацане на вода се подобряват чрез използване на по-големи изходи, или чрез други средства, отношението пътническо място-изход може да се увеличи. ##### (3) Плавателни средства, складирани или разположени за използване, не трябва да пречат или възпрепятстват изходите. ##### (е) Изходи с рампа/трап. Вместо само един авариен изход от Тип І или само един авариен изход от Тип ІІ , който се изисква на страна на тялото по силата на подпараграф (b) на този параграф, може да се монтира вместо това в рампата на пода, рампа на роторкрафта, ако: ##### (1) монтирането на изхода на страните на тялото е непрактично; и ##### (2) монтирането на изхода в рампата отговаря на JAR 29.813. ##### (f) Изпитания. Правилното функциониране на всеки авариен изход трябва да се покаже чрез изпитания. |
| JAR 29.809 Emergency exit arrangement (a) Each emergency exit must consist of a movable door or hatch in the external walls of the fuselage and must provide an unobstructed opening to the outside. (b) Each emergency exit must be openable from the inside and from the outside. (c) The means of opening each emergency exit must be simple and obvious and may not require exceptional effort. (d) There must be means for locking each emergency exit and for preventing opening in flight inadvertently or as a result of mechanical failure. (e) There must be means to minimise the probability of the jamming of any emergency exit in a minor crash landing as a result of fuselage deformation under the ultimate inertial forces in JAR 29.783(d). (f) Except as provided in sub-paragraph (h) of this paragraph, each land-based rotorcraft emergency exit must have an approved slide as stated in sub-paragraph (g) of this paragraph, or its equivalent, to assist occupants in descending to the ground from each floor level exit and an approved rope, or its equivalent, for all other exits, if the exit threshold is more than 1.83 m (6 ft) above the ground – (1) With the rotorcraft on the ground and with the landing gear extended; (2) With one or more legs or part of the landing gear collapsed, broken, or not extended; and (3) With the rotorcraft resting on its side, if required by JAR 29.803(d). (g) The slide for each passenger emergency exit must be a self-supporting slide or equivalent, and must be designed to meet the following requirements: (1) It must be automatically deployed, and deployment must begin during the interval between the time the exit opening means is actuated from inside the rotorcraft and the time the exit is fully opened. However, each passenger emergency exit which is also a passenger entrance door or a service door must be provided with means to prevent deployment of the slide when the exit is opened from either the inside or the outside under non-emergency conditions for normal use. (2) It must be automatically erected within 10 seconds after deployment is begun. (3) It must be of such length after full deployment that the lower end is self-supporting on the ground and provides safe evacuation of occupants to the ground after collapse of one or more legs or part of the landing gear. (4) It must have the capability, in 25- knot winds directed from the most critical angle, to deploy and, with the assistance of only one person, to remain usable after full deployment to evacuate occupants safely to the ground. (5) Each slide installation must be qualified by five consecutive deployment and inflation tests conducted (per exit) without failure, and at least three tests of each such fivetest series must be conducted using a single representative sample of the device. The sample devices must be deployed and inflated by the system’s primary means after being subjected to the inertia forces specified in JAR 29.561(b). If any part of the system fails or does not function properly during the required tests, the cause of the failure or malfunction must be corrected by positive means and after that, the full series of five consecutive deployment and inflation tests must be conducted without failure. (h) For rotorcraft having 30 or fewer passenger seats and having an exit threshold more than 1.83 m (6 ft) above the ground, a rope or other assist means may be used in place of the slide specified in subparagraph (f) of this paragraph, provided an evacuation demonstration is accomplished as prescribed in JAR 29.80(d) or (e). (i) If a rope, with its attachment, is used for compliance with sub-paragraph (f), (g) or (h) of this paragraph, it must – (1) Withstand a 181.6 kg (400-pound) static load; and (2) Attach to the fuselage structure at or above the top of the emergency exit opening, or at another approved location if the stowed rope would reduce the pilot’s view in flight. [Ch. 1, 01.12.99] | JAR 29.809 Разполагане на аварийните изходи (а) Всеки авариен изход трябва да се състои от подвижна врата или люк във външните стени на тялото и трябва да осигурява безпрепятствен отвор за излизане навън. (b) Всеки авариен изход трябва да може да се отваря както отвън, така и отвътре. (с) Средството за отваряне на всеки авариен изход трябва да е просто и явно и да не изисква специални усилия. (d) Трябва да има средство за заключване на всеки авариен изход и за предотвратяване на неговото отваряне по време на полет по невнимание или в резултат на механична повреда. (е) Трябва да има средство, което да сведе до минимум вероятността от заклинване на някой от аварийните изходи при аварийно кацане с неголеми разрушения в резултат от деформиране на тялото при разрушителните условия на действието на инерционните сили, посочени в JAR 29.783 (d). (f) Освен както е посочено в подпараграф (h) на този параграф, всеки авариен изход на базиран на земята роторкрафт, трябва да има одобрен трап, както е указано в подпараграф (g) на този параграф, или еквивалентно на него средство, което да помага на пътниците при слизане на земята от всяко етажно ниво на аварийния изход и одобрено въже или еквивалентно средство, за всички други изходи, ако прага на изхода е повече от 1.83 m (6 ft) над земята- - При роторкрафта на земята със спуснат колесник; (2) При рухнали, счупени или неспуснати една или повече стойки или части на колесника; и (3) При роторкрафта полегнал на една страна, ако се изисква от JAR 29.803(d). (g) Трапът за всеки авариен изход за пътници трябва да е на собствена носеща част или еквивалентен тип и трябва да е проектиран така, че да отговаря на следните условия: (1) Трябва да се разгръща автоматично и разгръщането трябва да започне през интервала между момента на задействането на средството за отваряне на изхода отвътре на роторкрафта и момента, в което отворът е напълно отворен. Обаче, всеки авариен изход за пътници, който същевременно е и входна врата за пътници или врата за обслужване, трябва да бъде осигурен със средство за предотвратяване на разгръщане на трапа, когато изходът е отворен както отвътре, така и отвън при неаварийни условия на нормално използване. (2) Трябва автоматично да се изправя в рамките на 10 секунди след началото на разгръщането. (3) Трябва да има такава дължина в пълно разгърнато положение, че долният край да се опира самостоятелно върху земята и да осигурява безопасната евакуация на пътниците и екипажа на земята след разрушаването на една или повече стойки или части на колесника. (4) Трябва да има възможност при вятър от 25 възела от най-критична ъглова посока , да се разгъне с помощта само на едно лице и да остане изпозваем след пълното му разгръщане за евакуиране на членовете на екипажа и пътниците безопасно на земята. (5) Всяка инсталация на трап трябва да бъде квалифицирана чрез пет поредни разгръщания и изпитания за надуване, извършени (за всеки изход) без отказ или повреда, като най-малко три от всяка от тези серии по пет изпитания, трябва да се направят с използване на едно и също съоръжение. Примерните съоръжения трябва да се разгръщат и надуват от основните средства на системата след като са били подложени на инерционните сили, посочени в JAR 29.561 (b). Ако някоя част от система откаже или не функционира правилно по време на изискваните изпитания, причината за отказа или неправилното функциониране трябва да се премахне чрез положителни средства и след това пълните серии от по пет последователни изпитания за разгръщане и надуване на трапа трябва да се направят без отказ или повреда. (h) За роторкрафти с 30 или по-малко на брой пътнически места и с праг на изхода над 1,83 m (6 ft) над земята, въже или друго помощно средство може да се използва на мястото на трапа, указан конкретно в подпараграф (f) на този парагтраф, при условие, че се извърши демонстрация на евакуация, както е предписано в JAR 29.80(d) или (е). (i) Ако се използва въже заедно с неговото прикрепване за показване на съответствие с подпараграф (f), (g) или (h) на този параграф , то трябва: (1) Да издържа 181.6 кg (400 пауда) статично натоварване; и (2) Да се прикрепя към конструкцията на тялото при или над горната част на отвора на аварийния изход или на друго одобрено място, ако прибраното въже би намалило обзора на пилота по време на полет. |
| JAR 29.811 Emergency exit marking (a) Each passenger emergency exit, its means of access, and its means of opening must be conspicuously marked for the guidance of occupants using the exits in daylight or in the dark. Such markings must be designed to remain visible for rotorcraft equipped for overwater flights if the rotorcraft is capsized and the cabin is submerged. (b) The identity and location of each passenger emergency exit must be recognisable from a distance equal to the width of the cabin. (c) The location of each passenger emergency exit must be indicated by a sign visible to occupants approaching along the main passenger aisle. There must be a locating sign – (1) Next to or above the aisle near each floor emergency exit, except that one sign may serve two exits if both exits can be seen readily from that sign; and (2) On each bulkhead or divider that prevents fore and aft vision along the passenger cabin, to indicate emergency exits beyond and obscured by it, except that if this is not possible the sign may be placed at another appropriate location. (d) Each passenger emergency exit marking and each locating sign must have white letters 25 mm (1 inch) high on a red background 50 mm (2 inches) high, be self or electrically illuminated, and have a minimum luminescence (brightness) of at least 160 microlamberts. The colours may be reversed if this will increase the emergency illumination of the passenger compartment. (e) The location of each passenger emergency exit operating handle and instructions for opening must be shown – (1) For each emergency exit, by a marking on or near the exit that is readable from a distance of 762 mm (30 inches); and (2) For each Type I or Type II emergency exit with a locking mechanism released by rotary motion of the handle, by – JAR 29.809(i) (continued) JAR 29.811(e) (continued) JAR-29 SECTION 1 Amendment 3 1–D–16 01.04.02 (i) A red arrow, with a shaft at least 19 mm (¾ inch) wide and a head twice the width of the shaft, extending along at least 70° of arc at a radius approximately equal to three-fourths of the handle length; and (ii) The word ‘open’ in red letters 25 mm (l inch) high, placed horizontally near the head of the arrow. (f) Each emergency exit, and its means of opening, must be marked on the outside of the rotorcraft. In addition, the following apply: (1) There must be a 50 mm (2-inch) coloured band outlining each passenger emergency exit, except small rotorcraft with a maximum weight of 5 670 kg (12 500 pounds) or less may have a 50 mm (2-inch) coloured band outlining each exit release lever or device of passenger emergency exits which are normally used doors. (2) Each outside marking, including the band, must have colour contrast to be readily distinguishable from the surrounding fuselage surface. The contrast must be such that, if the reflectance of the darker colour is 15% or less, the reflectance of the lighter colour must be at least 45%. ‘Reflectance’ is the ratio of the luminous flux reflected by a body to the luminous flux it receives. When the reflectance of the darker colour is greater than 15%, at least a 30% difference between its reflectance and the reflectance of the lighter colour must be provided. (g) Exits marked as such, though in excess of the required number of exits, must meet the requirements for emergency exits of the particular type. Emergency exits need only be marked with the word ‘Exit’. | JAR 29.811 Маркиране на аварийните изходи #### (а) Всеки авариен изход за пътници, средствата за досъп до него и средствата за неговото отваряне трябва да маркирани външно за насочване на пътниците, които използват изхода на дневна светлина или на тъчно. Такава маркировка трябва да е проектирана така, че да остава видима за роторкрафт, оборудван за полети над вода, ако роторкрафтът се обърне и кабината се потопи. #### (b) Идентичността и разположението на всеки авариен изход за пътници трябва да се разпознава от разстояние, равно на ширината на кабината. #### (с) Разположението на всеки авариен изход за пътници трябва да се маркира със знак, видим за пътниците или членовете на екипажа, които идват по основния проход между седалките. Трябва да има знак за месторазположението – #### (1) До или над прохода между седалките в близост до всеки авариен изход на нивото на пода, освен когато един знак може да обслужва два изхода,ако двата изхода могат да се разпознават лесно чрез този знак; и #### (2) На всяка преграда или разделител, които препятстват видимостта по продължение на кабината за пътници, да показва аварийни изходи отвъд или закривани от тях, освен ако това не е възможно, тогава знакът може да се постави на друго подходящо място. #### (d) Всяка маркировка на авариен изход за пътници и всеки знак, обозначаващ неговото място, трябва да е с бели букви 25 mm (1 инч) висок на червен фон, 50 mm (2 инча) висок, самостоятелно или електрически осветен и да има минимална луминисценция от най-малко 16 - микроламберта. Цветовете могат да се разменят , ако това ще увеличи анварийната осветеност на салона за пътници. #### (е) Местоположението на всяка ръчка за задействане на аварийния изход за пътници и инструкциите за отваряне трябва да са показани : ##### (1) За всеки авариен изход чрез маркировка върху и в близост до изхода, така че да може да се чете от разстояние 762 mm (30 инча) ; и ###### (2) За всеки авариен изход Тип І или Тип ІІ със заключващ механизъм, освобождаван чрез кръгово движение на дръжката, чрез – (i) Червена стрелка с рамо най-малко 19 mm (3/4 инча) широко и с глава - два пъти ширината на рамото, простираща се в арка най-малко от 70 градуса с радиус, приблизително равен на три четвърти от дължината на дръжката; и (ii) Думата “отворено” с червени букви 25 mm (1 инч) високи, написана хоризонтално близо до главата на стрелката. (f) Всеки авариен изход и средствата за неговото отваряне трябва да са маркирани от външната страна на роторкрафта. Освен това се прилага следното: (1) Трябва да има 50 mm (2 инча) цветна лента, която да очертава всеки авариен изход за пътници, освен при малки роторкрафти с максимална маса от 5670 кg или по-малка, които могат да имат 50 mm (2 инча) цветна лента, очертаваща лоста на всеки изход или устройство на аварийни изходи за пътници, които са нормално използвани врати. (2) Всяка външна маркировка, включително и лентата, трябва да са контрастни на цвят , за да се различават лесно от околната повърхност на тялото. Контрастът трябва да бъде такъв, че ако отражателната способност на по-тъмния цвят е 15% или по-малко, то отражателната способност на по-светлия цвят да бъде най-малко 45%. “Отражателната способност” е съотношението между светлинния поток, отразяван от дадено тяло, и светлинния поток, който пада върху тялото. Когато отражателната способност на по-тъмния цвят е по-голяма от 15%, трябва да се осигури най-малко 30% разлика между неговата отражателна способност и отражателната способност на по-светлия цвят. (g) Изходи, маркирани като такива дори и да са повече от изисквания брой изходи, трябва да отговарят на изискванията за аварийни изходи от конкретния тип. Аварийните изходи трябва да се маркират само с думата “Изход” (“Exit”). |
| JAR 29.812 Emergency lighting For transport Category A rotorcraft, the following apply: (a) A source of light with its power supply independent of the main lighting system must be installed to – (1) Illuminate each passenger emergency exit marking and locating sign; and (2) Provide enough general lighting in the passenger cabin so that the average illumination, when measured at 1 016 mm (40- inch) intervals at seat armrest height on the centre line of the main passenger aisle, is at least 0.0046 lux (0.05 foot-candle). (b) Exterior emergency lighting must be provided at each emergency exit. The illumination may not be less than 0.0046 lux (0.05 foot-candle) (measured normal to the direction of incident light) for minimum width on the ground surface, with landing gear extended, equal to the width of the emergency exit where an evacuee is likely to make first contact with the ground outside the cabin. The exterior emergency lighting may be provided by either interior or exterior sources with light intensity measurements made with the emergency exits open. (c) Each light required by sub-paragraph (a) or (b) of this paragraph must be operable manually from the cockpit station and from a point in the passenger compartment that is readily accessible. The cockpit control device must have an ‘on’, ‘off’, and ‘armed’ position so that when turned on at the cockpit or passenger compartment station or when armed at the cockpit station, the emergency lights will either illuminate or remain illuminated upon interruption of the rotorcraft’s normal electric power. (d) Any means required to assist the occupants in descending to the ground must be illuminated so that the erected assist means is visible from the rotorcraft. (1) The assist means must be provided with an illumination of not less than 0.0028 lux (0.03 foot-candle) (measured normal to the direction of the incident light) at the ground end of the erected assist means where an evacuee using the established escape route would normally make first contact with the ground, with the rotorcraft in each of the attitudes corresponding to the collapse of one or more legs of the landing gear. (2) If the emergency lighting subsystem illuminating the assist means is independent of the rotorcraft’s main emergency lighting system, it – (i) Must automatically be activated when the assist means is erected; (ii) Must provide the illumination required by sub-paragraph (d)(1); and (iii) May not be adversely affected by stowage. (e) The energy supply to each emergency lighting unit must provide the required level of illumination for at least 10 minutes at the critical ambient conditions after an emergency landing. (f) If storage batteries are used as the energy supply for the emergency lighting system, they may be recharged from the rotorcraft’s main electrical power system provided the charging circuit is designed to preclude inadvertent battery discharge into charging circuit faults. | JAR 29.812 Аварийно осветление За транспортни ротоrкрафти от категория А се прилага следното: (а) Трябва да се инсталира източник на светлина, чийто енергиен източник да е независим от главната осветителна система, за да: (1) Осветява маркировката и знака за всеки авариен изход за пътници; и (2) Да осигурява достатъчно общо осветяване на пътническата кабина така, че среднната осветеност, когато се измерва на интервали от 1016 mm (40 инча) на височината на рамото на седалките по централната линия на главния пътнически проход между седалките, да е най-малко 0,0046 лукса. (b) На всеки авариен изход трябва да се осигури външно аварийно осветление. Осветеността не трябва да е по-малка от 0,0046 лукса (измерена перпендикулярно на посока на падащата светлина) за минимална ширина върху земната повърхност при спуснат колесник, равна на ширината на аварийния изход, където евакуиращо се лице най-вероятно ще направи първи контакт със земята извън кабината. Външното аварийно осветление може да се осигурява както от вътрешни, така и от външни източници с интензивност на светлината, измерена при отворени аварийни изходи. (с) Всяко осветление, което се изисква от подпараграф (а) или (b) на този параграф трябва да може да се включва ръчно от място в пилотската кабина и от точка в отсека за пътници, която е лесно достъпна. Устройството за управление на осветлението от пилотската кабина трябва да има положения “включено”, “изключено” и “подготвено за включване”, така че когато се включи в пилотската кабина или от пътническия отсек или когато се подготви за включване в пилотската кабина, аварийните светлини да светнат или да останат да светят при прекъсване на нормалното електрозахранване в роторкрафта. (d) Всяко средство, което се използва от пътниците при слизане на земята, трябва да бъде осветено така, че изправеното помощно средство да може да се вижда от роторкрафта. - Помощното средство трябва да се осигури с осветеност не по-малко от 0,0028 лукса (измерено перпендикулярно на посоката на падащата светлина) в този край на помощното средство, който е на земята, където евакуиращото се лице , използващо установения евакуационен маршрут, нормално би направило първи контакт със земята, при роторкрафт във всяко едно от пространствените положения, съответстващи на разрушаване на една или повече стойки на колесника. - Ако аварийната осветителна подсистема, осветяваща помощното средство, е независима от основната аварийна осветителна система на роторкрафта, тя: - Трябва автоматично да бъде задействана, когато помощното средство се изправи вертикално; - Трябва да осигурява осветтеност, изисквана от подпараграф (d) (1); и - Не трябва да се влияе негативно от начина на съхранение. (е) Енергозахранването на всяко аварийно осветление трябва да осигурява изискваното равнище на осветеност в продължение най-малко на 10 минути при критични условия на околната среда след аварийното кацане. (f) Ако се използват акумулаторни батерии като енергоизточник за системата на аварийното осветление, те могат да се презареждат от основната енергозахранваща система на роторкрафта при условие, че зареждащата верига е проектирана така, че да прекъсва неумишлено разтоварване на акумулатора, при отказ в зареждащата верига. |
| JAR 29.813 Emergency exit access (a) Each passageway between passenger compartments, and each passageway leading to Type I and Type II emergency exits, must be – (1) Unobstructed; and (2) At least 508 mm (20 inches) wide. (b) For each emergency exit covered by JAR 29.809(f), there must be enough space adjacent to that exit to allow a crew member to assist in the evacuation of passengers without reducing the unobstructed width of the passageway below that required for that exit. (c) There must be access from each aisle to each Type III and Type IV exit; and (1) For rotorcraft that have a passenger seating configuration, excluding pilot seats, of 20 or more, the projected opening of the exit provided must not be obstructed by seats, berths, or other protrusions (including seatbacks in any position) for a distance from that exit of not less than the width of the narrowest passenger seat installed on the rotorcraft; (2) For rotorcraft that have a passenger seating configuration, excluding pilot seats, of 19 or less, there may be minor obstructions in the region described in sub-paragraph (1) of this paragraph, if there are compensating factors to maintain the effectiveness of the exit. | ### JAR 29.813 Достъп до аварийните изходи #### (а) Всяка пътека между пътническите отсеци и всяка пътека, която води до аварийни изходи от тип І и тип ІІ, трябва #### Да бъде свободна за преминаване по нея; и #### Да бъде най-малко 508 mm (20 инча) широка. #### (b) За всеки авариен изход, разглеждан в JAR 29.809 (f) трябва да има достатъчно пространство около него, за да позволява на член на екипажа да помага при евакуацията на пътниците без да намалява свободната ширина на пътеката до такава, която е по-малка от изискваната за дадения авариен изход. #### (с) Трябва да има достъп от всеки проход между седалките към всеки изход от тип ІІІ и тип ІV; и: #### За роторкрафти, които имат конфигурация от седящи места, като се изключват пилотските места, от 20 и повече, проектираният отвор за осигуряване на изход не трябва да се задръства от седалки, легла или други издадени предмети (включително облегалките на седалките във всяко положение) на разстояние от този изход не по-малко от ширината на най-тясната седалка за пътници, монтирана на роторкрафта; #### За роторкрафти, които имат конфигурация от седящи места, като се изключват пилотските места, от 19 или по-малко, може да има малки препятствия в зоната, описана в подпараграф (1) на този параграф, ако съществуват компенсиращи фактори, които да поддържат ефективността на изхода. |
| JAR 29.815 Main aisle width The main passenger aisle width between seats must equal or exceed the values in the following table: | ### JAR 29.815 Ширина на прохода между седалките #### Ширината на основния проход между седалките трябва да е равен или по-голям от стойностите в следната таблица: Брой на пътническите места; Минимална ширината на основния проход между седалките. по-малко от 635 mm (25 in) над пода; Повече от 635 mm (25 in) над пода. 10 или по-малко; 305 mm*(12 in); 381 mm (15 in). 11 до 19; 305 mm (12 in); 508 mm (20 in). 20 и повече; 381 mm (15 in); 508 mm (20 in). * По-малка ширина, но не-помалка от 229 mm (9 in), може да се одобри, когато се подкрепи чрез изпитания, приети за необходими от Въздухоплавателната администрация. |
| JAR 29.831 Ventilation (a) Each passenger and crew compartment must be ventilated, and each crew compartment must have enough fresh air (but not less than 0.3 cubic metres (10 cu ft) per minute per crew member) to let crew members perform their duties without undue discomfort or fatigue. (b) Crew and passenger compartment air must be free from harmful or hazardous concentrations of gases or vapours. (c) The concentration of carbon monoxide may not exceed one part in 20 000 parts of air during forward flight. If the concentration exceeds this value under other conditions, there must be suitable operating restrictions. (d) There must be means to ensure compliance with sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph under any reasonably probable failure of any ventilating, heating, or other system or equipment. | JAR 29.831 Вентилация (а) Всяка кабина за пътници или екипаж трябва да е подходящо вентилирана и всяка кабина за екипажа трябва да има достатъчно чист въздух (но не по-малко от 0.3 кубични метра за минута за член на екипажа), за да позволи на членовете на екипажа да изпълняват задълженията си без излишен дискомфорт или умора. (b) Въздухът за кабината на пътниците и екипажа трябвада е свободен от опасни или вредни концентрации от газове или изпарения. (с) Концентрацията на въглероден оксид не трябва да надвишава 1 част на 20 000 части въздух по време на полет напред. Ако концентрацията надвишава тази стойност при други условия, трябва да има подходящи експлоатационни ограничения. (d) Трябва да има средства, които да осигуряват съответствие с подпараграфи (b) и (с) на този параграф при разумно допускана повреда в някоя от вентилационните, отоплителните и други системи или оборудване. |
| JAR 29.833 Heaters Each combustion heater must be approved. | JAR 29.833 Нагреватели Всеки нагревател с горивен процес трябва да е одобрен. |
| FIRE PROTECTION JAR 29.851 Fire extinguishers (a) Hand fire extinguishers. For hand fire extinguishers the following apply: (1) Each hand fire extinguisher must be approved. (2) The kinds and quantities of each extinguishing agent used must be appropriate to the kinds of fires likely to occur where that agent is used. (3) Each extinguisher for use in a personnel compartment must be designed to minimise the hazard of toxic gas concentrations. (b) Built-in fire extinguishers. If a built-in fire extinguishing system is required – (1) The capacity of each system, in relation to the volume of the compartment where used and the ventilation rate, must be adequate for any fire likely to occur in that compartment. (2) Each system must be installed so that – (i) No extinguishing agent likely to enter personnel compartments will be present in a quantity that is hazardous to the occupants; and (ii) No discharge of the extinguisher can cause structural damage. | ## ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР ### JAR 29.851 Пожарогасители #### (а) Ръчни пожарогасители. За ръчни пожарогасители се изисква следното: #### (1) Всеки ръчен пожарогасител трябва да бъде одобрен. ##### (2) Типът и количеството на използваното огнегасящо вещество трябва да е подходящо за вида на пожара, който би избухнал, на мястото, където ще се използва веществото. ##### (3) Всеки пожарогасител за използване в кабина с хора, трябва да е конструиран за намаляване на опасността от концентрация на токсични газове. ###### (b) Вградени пожарогасители. Ако се изисква вградена пожарогасителна система: - Капацитетът на всяка система по отношение на обема на отсека, където ще се използва и степента на вентилация, трябва да бъде подходящ за всеки пожар, който има вероятност да избухне в този отсек. - Всяка система трябва да бъде инсталирана така, че- - Всяко вещество, използвано за гасене на пожара, което има вероятност да влезе в отсека с пътници, да е в количество, което да не заплашва здравето на пътниците или членовете на екипажа; и - Разреждането на веществото за гасене на пожара да не причини повреди на конструкцията. |
| JAR 29.853 Compartment interiors For each compartment to be used by the crew or passengers – (a) The materials (including finishes or decorative surfaces applied to the materials) must meet the following test criteria as applicable: (1) Interior ceiling panels, interior wall panels, partitions, galley structure, large cabinet walls, structural flooring, and materials used in the construction of stowage compartments (other than underseat stowage compartments and compartments for stowing small items such as magazines and maps) must be self-extinguishing when tested vertically in accordance with the applicable portions of Appendix F of JAR–25, or other approved equivalent methods. The average burn length may not exceed 152 mm (6 in) and the average flame time after removal of the flame source may not exceed 15 seconds. Drippings from the test specimen may not continue to flame for more than an average of 3 seconds after falling. (2) Floor covering, textiles (including draperies and upholstery), seat cushions, padding, decorative and non-decorative coated fabrics, leather, trays and galley furnishings, electrical conduit, thermal and acoustical insulation and insulation covering, air ducting, joint and edge covering, cargo compartment liners, insulation blankets, cargo covers, and transparencies, moulded and thermoformed parts, air ducting joints, and trim strips (decorative and chafing) that are constructed of materials not covered in sub-paragraph (a)(3) of this paragraph, must be self-extinguishing when tested vertically in accordance with the applicable portion of Appendix F of JAR–25, or other approved equivalent methods. The average burn length may not exceed 203 mm (8 in) and the average flame time after removal of the flame source may not exceed 15 seconds. Drippings from the test specimen may not continue to flame for more than an average of 5 seconds after falling. (3) Acrylic windows and signs, parts constructed in whole or in part of elastometric materials, edge lighted instrument assemblies consisting of two or more instruments in a common housing, seat belts, shoulder harnesses, and cargo and baggage tiedown equipment, including containers, bins, pallets, etc., used in passenger or crew compartments, may not have an average burn rate greater than 64 mm (2.5 in) per minute when tested horizontally in accordance with the applicable portions of Appendix F of JAR–25, or other approved equivalent methods. (4) Except for electrical wire and cable insulation, and for small parts (such as knobs, handles, rollers, fasteners, clips, grommets, rub strips, pulleys, and small electrical parts) that the Authority finds would not contribute significantly to the propagation of a fire, materials in items not specified in sub-paragraphs (a)(l), (a)(2), or (a)(3) of this paragraph may not have a burn rate greater than 102 mm (4 in) per minute when tested horizontally in accordance with the applicable portions of Appendix F of JAR–25, or other approved equivalent methods. (b) In addition to meeting the requirements of sub-paragraph (a)(2), seat cushions, except those on flight-crew member seats, must meet the test requirements of Part II of Appendix F of JAR–25, or equivalent. (c) If smoking is to be prohibited, there must be a placard so stating, and if smoking is to be allowed – (1) There must be an adequate number of self-contained, removable ashtrays; and (2) Where the crew compartment is separated from the passenger compartment, there must be at least one illuminated sign (using either letters or symbols) notifying all passengers when smoking is prohibited. Signs which notify when smoking is prohibited must – (i) When illuminated, be legible to each passenger seated in the passenger cabin under all probable lighting conditions; and (ii) Be so constructed that the crew can turn the illumination on and off. (d) Each receptacle for towels, paper, or waste must be at least fire-resistant and must have means for containing possible fires; (e) There must be a hand fire extinguisher for the flight-crew members; and (f) At least the following number of hand fire extinguishers must be conveniently located in passenger compartments: | ### JAR 29.853 Вътрешно обзавеждане на кабината на екипажа и пътниците ##### За всяка кабина, използвана от екипажа или пътниците ##### (а) Материалите (включително защитните и декоративните покрития на повърхностите), трябва да отговарят на следващите критерии за изпитание, които са приложими: ###### (1) Вътрешните панели на тавана, панели на стените, преградите, конструкцията на кухнята, големи стенни шкафове, подът и материалите, използвани за складови отсеци (други освен тези под седалките и складове за малки предмети като списания и карти) трябва да са самозагасващи когато се изпитват вертикално в съответствие със приложимите изисквания на Приложение F на JAR-25 или с подобни еквивалентни методи. Средната дължина на горящата част не може да надвишава 152 mm 96 инча) и средното време на пламтене след премахване на източника на пламък, не може да надвишава 15 s. Разтопени капки от изпитвания образец не може да горят повече от 3 s средно, след падането им. ###### (2) Покритието на пода, текстилни материали (включително тапицерии и драперии), възглавници на седалки, подплати, декоративни и недекоративни покривни тъкани, кожи, подноси и кухненско обзавеждане, електрически, термични и акустични изолации и покритията им, въздуховоди, покрития на връзки и ръбове, облицовката на товарните отсеци, изолационни покрития, покривала на товари, ляти и термоформовани части, свързванията на въздуховоди, регулиращи ремъци (декоративни и триещи), направени от материал, който не са включени в подпараграф (а)(3) на този параграф, трябва да са самозагасващи когато се изпитват вертикално в съответствие със приложимите изисквания на Приложение F на JAR-25 или с подобни одобрени еквивалентни методи. Средната дължина на горящата част не може да надвишава 203 mm (8 инча) и средното време на пламтене след премахване на източника на пламък, не може да надвишава 15 s. Разтопени капки от изпитвания образец не може да горят повече от 5 s средно, след падането им. ###### (3) Акрилни прозорци и знаци, елементи конструирани като цяло или отчасти от еластомерни материали, съвкупности от два или повече инструмента със странично осветяване в общ корпус, предпазни и раменни колани и товарно и багажно оборудване, включително контейнери, сандъци, палети и др., използвани в кабината за пътници или екипажа, не могат да имат средна скорост на горене по-голяма от 64 mm/min (2,5 in/min), когато се изпитват хоризонтално в съответствие със приложимите изисквания на Приложение F на JAR-25 или с подобни одобрени еквивалентни методи. ###### (4) Материалите, използвани в предмети, не упоменати в подпараграфи (а)(1), (а)(2) или (а)(3) на този параграф не могат да имат скорост на горене по-голяма от 102 mm/min (4 in/min), когато се изпитват хоризонтално в съответствие със приложимите изисквания на Приложение F на JAR-25 или с подобни еквивалентни методи, с изключение изолацията на електрически кабели и малки предмети (като бутони, ръчки, ролки, резета, скоби, уплътнения, гумени ленти, макари и малки елементи за електроинсталацията), за които Въздухоплавателната администрация е приела, че не могат да допринесат значително за разпространение на пожар. (b) В допълнение към изискванията на подпараграф (а)(2) , възглавници за седалки, освен тези на седалките на членовете на екипажа, трябва да отговарят и на изискванията при изпитания, посочени в Част ІІ на Приложение F на JAR -25 или на еквивалентни изисквания. #### (с) Ако пушенето ще бъде забранено, трябва да има табелки, указващи това, а ако е разрешено: ##### (1) Трябва да има достатъчен брой отделни пепелници; и ##### (2) Ако кабината за екипажа е отделена от кабината за пътници, трябва да има поне един светлинен надпис (използващ букви или знаци), предупреждаващ всички пътници кога пушенето е забранено. Надпис, предупреждаващ, че пушенето е забранено трябва: ###### (i) Да е четлив за всяко лице в пътническата кабина за всякави възможни условия на осветление, когато свети; ###### (ii) Така да е инсталиран, че член на летателния екипаж да може да го включва и изключва. ##### (d) Всеки контейнер за отпадъци като кърпи, хартия или други, трябва да е най-малкото от огнеустойчив материал и да има средство за издържа на евентуални пожари; ##### (е) Трябва да има ръчен пожарогъсител за членовете на екипажа; и ##### (f) Най-малко следният брой ръчни пожарогъсители трябва да бъдат удобно разположени в кабините за пътници: Места за пътници; Пожарогасители. 7 до 30 31 до 60 61 и повече; 1 2 3. |
| JAR 29.855 Cargo and baggage compartments (a) Each cargo and baggage compartment must be constructed of, or lined with, materials in accordance with the following: (1) For accessible and inaccessible compartments not occupied by passengers or crew, the material must be at least fire-resistant. (2) Materials must meet the requirements in JAR 29.853(a)(l), (a)(2), and (a)(3) for cargo or baggage compartments in which – (i) The presence of a compartment fire would be easily discovered by a crew member while at the crew member’s station; (ii) Each part of the compartment is easily accessible in flight; (iii) The compartment has a volume of 6 cubic metres (200 cu ft) or less; and (iv) Notwithstanding JAR 29.1439(a), protective breathing equipment is not required. (b) No compartment may contain any controls, wiring, lines, equipment, or accessories whose damage or failure would affect safe operation, unless those items are protected so that – (1) They cannot be damaged by the movement of cargo in the compartment; and (2) Their breakage or failure will not create a fire hazard. (c) The design and sealing of inaccessible compartments must be adequate to contain compartment fires until a landing and safe evacuation can be made. (d) Each cargo and baggage compartment that is not sealed so as to contain cargo compartment fires completely without endangering the safety of a rotorcraft or its occupants must be designed, or must have a device, to ensure detection of fires or smoke by a crew member while at his station and to prevent the accumulation of harmful quantities of smoke, flame, extinguishing agents, and other noxious gases in any crew or passenger compartment. This must be shown in flight. (e) For rotorcraft used for the carriage of cargo only, the cabin area may be considered a cargo compartment and, in addition to sub-paragraphs (a) to (d) of this paragraph, the following apply: (1) There must be means to shut off the ventilating airflow to or within the compartment. Controls for this purpose must be accessible to the flight crew in the crew compartment. (2) Required crew emergency exits must be accessible under all cargo loading conditions. (3) Sources of heat within each compartment must be shielded and insulated to prevent igniting the cargo. | ### JAR 29.855 Багажни и товарни отсеци #### (а) Всеки товарен и багажен отсек трябва да е конструиран или покрит с материал, в съответствие със следното: #### За отсеци, достъпни или недостъпни и незаети от пътници или екипажа, материалът трябва да е поне пожароустойчив. #### Материалите трябва да отговарят на изискванията , указани в JAR 29.853 (а)(1), (а)(2) и (а)(3) за товарни или багажни отсеци, в които: ##### Възникването на пожар в отсека би било лесно открито от член на екипажа, докато седи на своето место; ###### Всяка част на отсека е лесно достъпна по време на полет; - Отсекът има обем от 6 кубични метра ( 200 ft3) или по-малко; и Независимо от това, което е указано в JAR 29.1439(а), предпазно оборудване за дишане не се изисква. (b) Нито един отсек не трябва да съдържа средства за управление, проводници, линии, оборудване или принадлежности, чието повреждане или излизане от строя би повлияло върху безопасната експлоатация, освен ако изброените средства са обезопасени така, че: (1) Да не могат да бъдат повредени от движението на товари в отсека; и (2) Тяхното счупване или повреда няма да доведе до опасност от пожар. (с) Конструирането и уплътняването на недостъпни отсеци трябва да бъдат подходящи за задържане на пожари в отсека докато се извърши безопасно кацане и евакуация. (d) Всеки товарен или пътнически отсек, който не е уплътнен така, че да задържа запалване на товарите в отсека напълно и без опасност за безопасността на роторкрафта или неговите пътници, трябва да се проектира така или да има устройство, което да осигурява откриването на пожар или дим от член на екипажа, докато седи на работното си място и да предпази от акумулиране на вредни количества дим, пламъци, пожарогасящи вещества, и други отровни газове във който и да е отсек за пътници или за екипажа. Това трябва да се покаже по време на полет. #### (е) За роторкрафти, използвани само за превозване на товари, зоната на пилотската кабина трябва да се смята за товарен отсек и в допълнение към подпараграфи (а) до (d) на този параграф, се прилага следното: ##### (1) Трябва да има средство за затваряне на потока на вентилационния въздух към или вътре в отсека. Управляващите средства за тази цел трябва да бъдат достъпни за членовете на екипажа в отсека за екипажа. ###### (2) Изискваните аварийни изходи за екипажа трябва да са достъпни при всички условия на натоварване. ###### (3) Източниците на топлина във всеки отсек трябва да са покрити и изолирани , за да се предотврати запалване на товарите. |
| JAR 29.859 Combustion heater fire protection (a) Combustion heater fire zones. The following combustion heater fire zones must be protected against fire under the applicable provisions of JAR 29.1181 to 29.1191, and JAR 29.1195 to 29.1203: (1) The region surrounding any heater, if that region contains any flammable fluid system components (including the heater fuel system), that could – (i) Be damaged by heater malfunctioning; or (ii) Allow flammable fluids or vapours to reach the heater in case of leakage. (2) Each part of any ventilating air passage that – (i) Surrounds the combustion chamber; and (ii) Would not contain (without damage to other rotorcraft components) any fire that may occur within the passage. (b) Ventilating air ducts. Each ventilating air duct passing through any fire zone must be fireproof. In addition – (1) Unless isolation is provided by fireproof valves or by equally effective means, the ventilating air duct downstream of each heater must be fireproof for a distance great enough to ensure that any fire originating in the heater can be contained in the duct; and (2) Each part of any ventilating duct passing through any region having a flammable fluid system must be so constructed or isolated from that system that the malfunctioning of any component of that system cannot introduce flammable fluids or vapours into the ventilating airstream. (c) Combustion air ducts. Each combustion air duct must be fireproof for a distance great enough to prevent damage from backfiring or reverse flame propagation. In addition – JAR 29.859 (continued) JAR-29 SECTION 1 Amendment 3 1–D–20 01.04.02 (1) No combustion air duct may communicate with the ventilating airstream unless flames from backfires or reverse burning cannot enter the ventilating airstream under any operating condition, including reverse flow or malfunction of the heater or its associated components; and (2) No combustion air duct may restrict the prompt relief of any backfire that, if so restricted, could cause heater failure. (d) Heater controls; general. There must be means to prevent the hazardous accumulation of water or ice on or in any heater control component, control system tubing, or safety control. (e) Heater safety controls. For each combustion heater, safety control means must be provided as follows: (1) Means independent of the components provided for the normal continuous control of air temperature, airflow, and fuel flow must be provided, for each heater, to automatically shut off the ignition and fuel supply of that heater at a point remote from that heater when any of the following occurs: (i) The heat exchanger temperature exceeds safe limits. (ii) The ventilating air temperature exceeds safe limits. (iii) The combustion airflow becomes inadequate for safe operation. (iv) The ventilating airflow becomes inadequate for safe operation. (2) The means of complying with subparagraph (e)(1) of this paragraph for any individual heater must – (i) Be independent of components serving any other heater whose heat output is essential for safe operation; and (ii) Keep the heater off until restarted by the crew. (3) There must be means to warn the crew when any heater whose heat output is essential for safe operation has been shut off by the automatic means prescribed in sub-paragraph (e)(1) of this paragraph. (f) Air intakes. Each combustion and ventilating air intake must be where no flammable fluids or vapours can enter the heater system under any operating condition – (1) During normal operation; or (2) As a result of the malfunction of any other component. (g) Heater exhaust. Each heater exhaust system must meet the requirements of JAR 29.1121 and 29.1123. In addition – (1) Each exhaust shroud must be sealed so that no flammable fluids or hazardous quantities of vapours can reach the exhaust systems through joints; and (2) No exhaust system may restrict the prompt relief of any backfire that, if so restricted, could cause heater failure. (h) Heater fuel systems. Each heater fuel system must meet the powerplant fuel system requirements affecting safe heater operation. Each heater fuel system component in the ventilating airstream must be protected by shrouds so that no leakage from those components can enter the ventilating airstream. (i) Drains. There must be means for safe drainage of any fuel that might accumulate in the combustion chamber or the heat exchanger. In addition – (1) Each part of any drain that operates at high temperatures must be protected in the same manner as heater exhausts; and (2) Each drain must be protected against hazardous ice accumulation under any operating condition. | ### JAR 29.859 Противопожарна защита на отоплител с горене #### (а) Пожарна зона на отоплител с горене. Следните пожарни зони на отоплител с горене трябва да се защитят от пожар в съответствие с приложимите изисквания на JAR 29.1182 до JAR 29.1191, и JAR 29.1195 до JAR 29.1203: ##### (1) Зоната, заобикаляща всеки отоплител, ако съдържа каквито и да е компоненти на системи със запалим флуид (с изключение на горивната система на отоплителя) които: ###### (i) Могат да се повредят при ненормална работа на отоплителя; или ###### (ii) Позволяват запалим флуид или пари да достигнат до отоплителя при изтичане на течност. ##### Всяка част на на всеки вентилиращ въздуховод , която ###### Заобикаля горивната камера; и (ii) Не би задържала (без повреждане на други компоненти на роторкрафта) всякакъв пожар, който би могъл да стане вътре във въздуховода. #### (b) Тръби за вентилационния въздух. Всички тръби за вентилационния въздух, преминаващ през пожароопасна зона трябва да е огнеупорен. Освен това: ##### (1) Всяка тръба за вентилационен въздух след всеки отоплител трябва да е огнеупорен на такова разстояние, че да осигури задържане на пламък, излизащ от отоплителя, освен ако не е осигурен с изолиращи огнеупорни клапани или средство с подобна ефективност. ##### (2) Всяка част от който и да е вентилационен въздухопровод, минаващ през зона със система, съдържаща запалим флуид, трябва да е конструирана или изолирана от тази система така, че неправилното функциониране на който и да е компонент на тази система да не предизвика навлизане на запалим флуид или пари във вентилиращия въздух. #### (с) Въздухопроводи за горивната камера. Всеки въздухопровод, осигуряващ въздух за горивната камера, трябва да е огнеупорен на достатъчно разстояние да предпази от повреди от обратен пламък или от обратно разпространение на пламъка. В допълнение - ##### (1) Въздухопроводите за горивната камера не трябва да имат общи отвори с вентилационен поток, освен ако обратният пламък или пламъкът от обратното горене не може да навлезе във вентилиращия въздух при всякакви експлоатационни условия, включително обратен поток или неправилно функциониране на отоплителя или негови свързани компоненти; и ##### (2) Въздухопроводите за горивната камера не трябва да ограничават бързото успокояване на обратния пламък, който в противен случай би предизвикал отказ на отоплителя. #### (d ) Управление на отоплителя - общи положения. Трябва да са взети мерки за предпазване от опасно натрупване на вода или лед върху или в който и да компонент от управлението на отоплителя, тръба от управлението или от управлението за безопасност. #### (е) Управления за безопасност на отоплителя. Всеки отоплител с горене трябва да има следните управления за безопасност: ###### (1) Средства за осигуряване на автоматичното изключване на запалването и подаването на гориво към отоплителя, независими от нормалните средства за постоянно управление на температурата на въздуха, дебита на въздуха и дебита на гориво, и в отдалечена точка от отоплителя, ако се случи което и да е от следващото: (i) Температурата на топлообменника надвиши безопасните граници; (ii) Температурата на вентилиращия въздух надвиши безопасните граници; (iii) Въздушния поток за горене стане неподходящ за безопасна експлоатация; (iv) Въздушния поток за вентилация стане неподходящ за безопасна експлоатация. ##### (2) Средствата, удовлетворяващи изискванията на подпараграф (е)(1), на този параграф за всеки отделен отоплител, трябва: ###### (i) Да са независими от компонентите, обслужващи който и да е друг отоплител, чиято топлина е важна за безопасната експлоатация;и ###### (ii) Да държат отоплителя в изключено състояние докато не се пусне отново от екипажа. ###### (3) Трябва да има средства за предупреждение на екипажа, когато някой отоплител, чиято топлина е важна за безопасната експлоатация, се изключи от автоматичните средства, указани в подпараграф (е)(1) на този параграф. #### (f) Въздухозаборници. Всеки въздухозаборник за въздух за горене или вентилация трябва така да е разположен, че да не могат запалими флуиди или пари да навлязат в системата за отопление при условия на експлоатация: ##### (1) При нормална експлоатация;или ##### (2) При неправилно функциониране на който и да е друг елемент. #### (g) Изпускателна система на отоплителя. Изпускателната система на отоплителя трябва да отговаря на условията на JAR 29.1121 и JAR 29. 1123. Освен това трябва: ##### (1) Всеки кожух на изпускателната система да е така уплътнен, че запалими флуиди или опасни количества пари да не могат да достигнат изпускателните системи през свръзките; и ##### (2) Изпускателната система да не ограничава бързото затихване на обратния пламък, за да не предизвика отказ на отоплителя. #### (h) Горивна система на отоплителя. Всяка горивна система на отоплителя трябва да отговаря на изискванията за горивната система на силовата установка, засягащи безопасната експлоатация на отоплителя. Всеки компонент на горивната система във въздушния поток за вентилация трябва да е защитен с кожух, така че течове от тези компоненти да не могат да навлязат във вентилиращия въздух. #### (i) Дренажи. Трябва да има средства за безопасно дрениране на гориво, което може да се натрупа в горивната камера на отоплителя. Освен това: ##### (1) Всяка част на всеки дренаж, която работи при висока температура, трябва да е защитена по същия начин, както изпускателната система;и (2) Всеки дренаж трябва да е защитен от опасно натрупване на лед при всякакви условия на експлоатация. |
| JAR 29.861 Fire protection of structure, controls, and other parts Each part of the structure, controls, and the rotor mechanism, and other parts essential to controlled landing and (for Category A) flight that would be affected by powerplant fires must be isolated under JAR 29. 1191, or must be – (a) For Category A rotorcraft, fire-proof; and (b) For Category B rotorcraft, fire-proof or protected so that they can perform their essential functions for at least 5 minutes under any foreseeable powerplant fire conditions. | JAR 29.861 Предпазване от пожар на конструкция, управления и други части Всяка част от конструкцията, средствата за управление и механизма на носещото витло и други части, важни за управляване на кацането и полета (за категория А), която би била повлияна от пожар в силовата установка, трябва да бъде изолирана, както е посочено в JAR 29.1191 или трябва да бъде : (а) За роторкрафти от категория А –огнеупорна; и (b) За роторкрафти от категория В –огнеупорна или обезопасена по такъв начин, че да може да върши основните си функции в продължение на най-малко 5 минути при условията на всякакви предполагаеми съчетания на пожар. |
| JAR 29.863 Flammable fluid fire protection (a) In each area where flammable fluids or vapours might escape by leakage of a fluid system, there must be means to minimise the probability of ignition of the fluids and vapours, and the resultant hazards if ignition does occur. (b) Compliance with sub-paragraph (a) of this paragraph must be shown by analysis or tests, and the following factors must be considered: (1) Possible sources and paths of fluid leakage, and means of detecting leakage. (2) Flammability characteristics of fluids, including effects of any combustible or absorbing materials. (3) Possible ignition sources, including electrical faults, overheating of equipment, and malfunctioning of protective devices. (4) Means available for controlling or extinguishing a fire, such as stopping flow of fluids, shutting down equipment, fireproof containment, or use of extinguishing agents. (5) Ability of rotorcraft components that are critical to safety of flight to withstand fire and heat. (c) If action by the flight crew is required to prevent or counteract a fluid fire (e.g. equipment shutdown or actuation of a fire extinguisher), quick acting means must be provided to alert the crew. (d) Each area where flammable fluids or vapours might escape by leakage of a fluid system must be identified and defined. | ### JAR 29.863 Противопожарна защита на запалими течности #### (а) Навсякъде, където запалима течност или пари могат да се появят, вследствие на утечки от флуидна система, трябва да има средства за намаляване на вероятността от запалване на флуида или парите и последващата опасност, ако се запалят. #### (b) Съответствието с подпараграф (а) на този параграф трябва да се покаже чрез анализ или изпитания и трябва да се отчетат следните фактори: ##### (1) Възможни източници и пътища на изтичане на течностите и средства за откриване на изтичането; ##### (2) Запалителните характеристики на флуидите, включително влиянието на всеки запалителен и абсорбиращ материал; ##### (3) Възможни източници на запалване, включително електрически откази, прегряване на оборудване и неправилна работа на защитните устройства. ##### (4) Достъпни средства за контролиране или гасене на пожар, като спиране на флуида, изключване на оборудването, запълване с огнеупорни вещества или използване на гасящи агенти; ##### (5) Способността на компонентите на роторкрафта, които са критични за безопасността на полета, да издържат нагряване и пожар. #### (с) Ако са необходими действия на екипажа за предпазване или противодействие на пожар от флуиди (например изключване на оборудване или задействане на пожарогасители), трябва да се предвидят бързодействащи средства за известяване на екипажа. #### (d) Трябва да се открие и определи всяка област, където е възможно изтичане на флуид или пари от флуидна система. |
| EXTERNAL LOADS JAR 29.865 External loads (a) It must be shown by analysis, test, or both, that the rotorcraft external load attaching means for rotorcraft-load combinations to be used for nonhuman external cargo applications can withstand a limit static load equal to 2·5, or some lower load factor approved under JAR 29.337 through 29.341, multiplied by the maximum external load for which authorisation is requested. It must be shown by analysis, test, or both that the rotorcraft external load attaching means and corresponding personnelcarrying device system for rotorcraft-load combinations to be used for human external cargo applications can withstand a limit static load equal to 3·5 or some lower load factor, not less than 2·5, approved under JAR 29.337 through 29.341, multiplied by the maximum external load for which authorisation is requested. The load for any rotorcraft-load combination class, for any external cargo type, must be applied in the vertical direction. For jettisonable rotorcraft-load combinations, for any applicable external cargo type, the load must also be applied in any direction making the maximum angle with the vertical that can be achieved in service but not less than 30º. However, the 30º angle may be reduced to a lesser angle if— (1) An operating limitation is established limiting external load operations to such angles for which compliance with this paragraph has been shown; or (2) It is shown that the lesser angle cannot be exceeded in service. (b) The external load attaching means, for jettisonable rotorcraft-load combinations, must include a quick-release system to enable the pilot to release the external load quickly during flight. The quick-release system must consist of a primary quick-release subsystem and a backup quick-release subsystem that are isolated from one another. The quick-release system, and the means by which it is controlled, must comply with the following: (1) A control for the primary quickrelease subsystem must be installed either on one of the pilot's primary controls or in an equivalently accessible location and must be designed and located so that it may be operated by either the pilot or a crew member without hazardously limiting the ability to control the rotorcraft during an emergency situation. (2) A control for the backup quickrelease subsystem, readily accessible to either the pilot or another crew member, must be provided. (3) Both the primary and backup quickrelease subsystems must— (i) Be reliable, durable, and function properly with all external loads up to and including the maximum external limit load for which authorisation is requested. (ii) Be protected against electromagnetic interference (EMI) from external and internal sources and against lightning to prevent inadvertent load release. (A) The minimum level of protection required for jettisonable rotorcraft-load combinations used for non human external cargo is a radio frequency field strength of 20 volts per metre. (B) The minimum level of protection required for jettisonable rotorcraft-load combinations used for human external cargo is a radio frequency field strength of 200 volts per metre. JAR-29 SECTION 1 Amendment 3 1–D–22 01.04.02 (iii) Be protected against any failure that could be induced by a failure mode of any other electrical or mechanical rotorcraft system. (c) For rotorcraft-load combinations to be used for human external cargo applications, the rotorcraft must— (1) For jettisonable external loads, have a quick-release system that meets the requirements of sub-paragraph (b) and that— (i) Provides a dual actuation device for the primary quick-release subsystem, and (ii) Provides a separate dual actuation device for the backup quickrelease subsystem. (2) Have a reliable, approved personnel-carrying device system that has the structural capability and personnel safety features essential for external occupant safety, (3) Have placards and markings at all appropriate locations that clearly state the essential system operating instructions and, for the personnel carrying device system, ingress and egress instructions, (4) Have equipment to allow direct intercommunication among required crew members and external occupants, (5) Have the appropriate limitations and procedures incorporated in the flight manual for conducting human external cargo operations, and (6) For human external cargo applications requiring use of Category A rotorcraft, have one-engine-inoperative hover performance data and procedures in the flight manual for the weights, altitudes, and temperatures for which external load approval is requested. (d) The critically configured jettisonable external loads must be shown by a combination of analysis, ground tests, and flight tests to be both transportable and releasable throughout the approved operational envelope without hazard to the rotorcraft during normal flight conditions. In addition, these external loads must be shown to be releasable without hazard to the rotorcraft during emergency flight conditions. (e) A placard or marking must be installed next to the external-load attaching means clearly stating any operational limitations and the maximum authorised external load as demonstrated under JAR 29.25 and this paragraph. (f) The fatigue evaluation of JAR 29.571 does not apply to rotorcraft-load combinations to be used for non-human external cargo except for the failure of critical structural elements that would result in a hazard to the rotorcraft. For rotorcraft-load combinations to be used for human external cargo, the fatigue evaluation of JAR 29.571 applies to the entire quick-release and personnel-carrying device structural systems and their attachments. [Ch.1, 01.12.99; Amdt. 2, 01.05.01] | ВЪНШНИ ТОВАРИ JAR 29.865 Външни товари Трябва да се покаже чрез анализ, изпитания или и двете, че закрепващите средства за външните товари за комбинацията роторкрафт-товар, която ще се използва за превоз само на външни товари, а не на хора, може да издържи максимално статично натоварване, равно на 2,5 или на друг по-нисък коефициент на натоварване, одобрен в JAR 29.337 до JAR 29.341, умножено с максималния външен товар, за който се иска разрешение. Трябва да се покаже чрез анализ, изпитания или чрез двете, че закрепващите средства за външни товари на роторкрафта и съответната система от устройства за превоз на хора за комбинацията роторкрафт-товар, която ще се използва за външен превоз на хора, може да издържи на максимално статично натоварване, равно на 3,5 или на по-нисък коефициент, но не по-малък от 2,5, одобрен в JAR 29.337 до JAR 29.341, умножен с максималния външен товар, за който се иска разрешение. Натоварването за всекеки клас комбинация роторкрафт-външен товар, за всеки тип външен товар, трябва да се прилага във вертикална посока. За комбинациите роторркрафт-товар с изхвърляне на товара, натоварването трябва да се прилага също така във всяка посока при най-голям ъгъл с вертикалното натоварване, коейто може да се получи по време на експлоатация, но не по-малък от 300. Обаче ъгълът от 300 може да бъде намален до по-малък ъгъл, ако: - Се определи експлоатационно ограничение, което да ограничи операциите с външен товар до такива ъгли, за които е показано сътветствие с този параграф; или - Показано е, че по-малкият ъгъл не може да се надвиши по време наексплоатация. (b) Средствата за прикрепяне на външния товар, за комбинации роторкрафт-товар с изхвърляне на външния товар, трябва да вклюмат система за бързо освобождаване, която да даде възможност на пилота да освободи външния товар бързо по време на полет. Системата за бързо освобождаване на товара трябва да включва основна система за бързо освобождаване и резервна система за освобождаване на товара, които да са изолирани една от друга. Системата за бързо освобождаване на товара и средствата, чрез които се управлява, трябва да отговарят на следващото: - Трябва да се монтира средство за управление на основната система за бързо освобождаване на товара или на едно от средствата за основно управление на пилота или на еквивалентно достъпно място и трябва да е проектирано и разположено така, че да може да се задейства от пилота, или от член на екипажа без това да ограничава опасно способността за управление на роторкрафта по време на аварийна ситуация. - Трябва да се осигури средство за управление на резервната система за бързо осовобождаване на товара, лесно достъпно за пилота или друг член на екипажа. - Както основната система за бързо освобождаване на товара, така и резервната система за бързо освобождаване на товара, трябва: - Да бъде надеждна, издържлива и да функционира правилно с всички външни товари до и включително максималния външен товар, за който се иска разрешение. - Да бъде защитена от електромагнитни смущения (EMI) от външни и вътрешни източници и от светкавици, за да се предотврати неволно освобождаване на товара. А. Минималното ниво на защита, което се изисква за комбинации роторкрафт-товар с изхвърляне на товара, използвани за външни товари без хора, е радиочестотно поле с мощност от 20 волта на метър. В. Минималното ниво на защита, което се изисква за комбинации роторкрафт-товар с изхвърляне на товара, използвани за външни товари с хора, е радиочестотно поле с мощност от 200 волта на метър. - Да бъде защитена срещу всяка повреда, която би могла да бъде предизвикана от повреда в която и да е електрическа или механична система на роторкрафта. (с) За комбинациите роторкрафт-товар, които ще се използват за приложения с хора като външен товар, роторкрафтът трябва: (1) За изхвърляеми външни товари, да има система за бързо осовобождаване на товара, която да отговаря на изискванията на подпараграф (b) на този параграф и която- (i) да осигурява устройство с двойно задействане за основната система за бързо освобождаване на товара, и (ii) да осигурява устройство с двойно задействане за резервната система за бързо освобождаване на товара. (2) Да има надеждна и одобрена система от устройства за превоз на пътници, която да има конструктивна възможност и характеристики за безопасност на хората, които да са важни за безопасността при външен превоз на хората, - Да има табели и маркировки на всички подходящи места, които ясно да посочват основните инструкции за експлоатация на системата и за системата от устройства за превозване на хора – инструкции за влизане и излизане. - Да има оборудване, което да позволява пряко комуникиране между определените членове от екипажа и хората отвън, - Да има подходящите ограничения и процедури, включени в Ръководството за полети за извършване на операции с хора като външен товар, и - За приложения с пренасяне на хора като външен товар, изискващи използване на роторкрафти от категория А, да има данни за технически характеристики и процедури в ръководството за летателна експлоатация при неработещ един двигател и въртене във въздуха за маси, височини и температури, за които се иска одобрение при външни товари. (d) Критичните конфигурации на изхвърляеми външни товари трябва да се покажат чрез комбинация от анализи, наземни изпитания и изпитания по време на полет, че могат да бъдат транспортирани и освобождавани през експлоатационния диапазон без опасност за роторкрафта при нормални летателни условия. Освен това, за тези външни товари трябва да се покаже, че е възможно да бъдат освобождавани без опасност за роторкрафта по време на аварийни полетни условия. (е) Табела или маркировка трябва да бъде монтирана до средството за прикрепяне на външния товар, в които да се посочва ясно всякакви експрлоатационни ограничения и максимално разрешения външен товар, както е демонстрирано в JAR 29.25 и в този параграф. (f) Изчисляването на умората по JAR 29.751 не се отнася за комбинации роторкрафт-товар, които ще се използват за външен превоз само на товари, а не на хора, с изключение на отказа на критични конструкционни елементи, които биха довели до опасност за роторкрафта. За комбинации роторкрафт-товар, които ще се използват за външен превоз на хора изчисляването на умората по JAR се прилага за цялата система от устройства за превоз на хора с бързо освобождаване на товари и техните принадлежности. |
| MISCELLANEOUS JAR 29.871 Levelling marks There must be reference marks for levelling the rotorcraft on the ground. | ## Разни ### JAR 29.871 Маркировки за нивелиране #### Трябва да има средства за определяне кога роторкрафтът е в хоризонтално положение на земята. |
| JAR 29.873 Ballast provisions Ballast provisions must be designed and constructed to prevent inadvertent shifting of ballast in flight. | JAR 29.873. Предвиждания за баласт Трябва да се проектират и конструират предвиждания за баласт, за да се предотврати непреднамерено преместване на баласта в полет. |
| GENERAL JAR 29.901 Installation (a) For the purpose of this Code, the powerplant installation includes each part of the rotorcraft (other than the main and auxiliary rotor structures) that – (1) Is necessary for propulsion; (2) Affects the control of the major propulsive units; or (3) Affects the safety of the major propulsive units between normal inspections or overhauls. (b) For each powerplant installation – (1) The installation must comply with – (i) The installation instructions provided under JAR–E; and (ii) The applicable provisions of this Subpart. (2) Each component of the installation must be constructed, arranged, and installed to ensure its continued safe operation between normal inspections or overhauls for the range of temperature and altitude for which approval is requested. (3) Accessibility must be provided to allow any inspection and maintenance necessary for continued airworthiness. (4) Electrical interconnections must be provided to prevent differences of potential between major components of the installation and the rest of the rotorcraft. (5) Axial and radial expansion of turbine engines may not affect the safety of the installation; and (6) Design precautions must be taken to minimise the possibility of incorrect assembly of components and equipment essential to safe operation of the rotorcraft, except where operation with the incorrect assembly can be shown to be extremely improbable. (c) For each powerplant and auxiliary power unit installation, it must be established that no single failure or malfunction or probable combination of failures will jeopardise the safe operation of the rotorcraft except that the failure of structural elements need not be considered if the probability of any such failure is extremely remote. (d) Each auxiliary power unit installation must meet the applicable provisions of this Subpart. | ГЛАВА Е – СИЛОВА УСТАНОВКА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ### JAR 29.901 Инсталация #### (а) За целите на този JAR-29 инсталацията на силовата установка на роторкрафта включва всички компоненти на роторкрафта (различни от конструкциите на носещото и помощното витло), които ##### Са необходими за задвижване; ##### Засягат управлението на главните агрегатите за задвижване; ##### Засягат безопасността на главните агрегатите за задвижване между нормалните проверки или капитално-възстановителния ремонт. #### (b) За всяка инсталацията на силова установка – ##### (1) Инсталацията трябва да съответства на: ##### (i) Монтажната инструкция, осигурена съгласно JAR-E: ###### (ii) Прилагане на предвиденото в тази глава. ##### Всеки компонет на инсталацията трябва да бъде конструиран, приспособен и монтиран за осигуряване на продължителна безопасна експлоатация между нормалните прегледи или капитално-възстановителни ремонти за диапазона от температури и височини, за който се иска одобрение. ##### Трябва да се осигури достъп за извършване на всяка проверка и техническо обслужване, необходими за поддържане на летателната годност. ##### Трябва да се осигурят електрически мрежови връзки, които да предпазват от възникване на разлики в потенциала между главни компоненти на инсталацията и останалата част на роторкрафта. ##### Осовото и радиалното разширение на газотурбинните двигатели да не оказва влияние на безопасността на инсталацията; и ##### Трябва да се вземат предпазни мерки при проектиране за свеждане до минимум на възможността за неправилно монтиране на компонентите и оборудването, съществени за безопасната експлоатация на роторкрафта, освен когато може да се покаже, че експлоатацията при неправилния монтаж е изключително невероятна. #### (с) За всяка инсталация на силова установка и на спомагателен енергиен агрегат трябва да бъде установено, че нито една отделна повреда или неправилно функциониране, или вероятна комбинация от повредеи не заплашват безопасната експлоатация на роторкрафта, с изключение, че повредите на конструкционните елементи не трябва да се разглеждат ако вероятността за подобна повреда е изключително малка. #### (d) Всеки монтиран спомагателен енергиен агрегат трябва да удовлетворява приложимите за него положения на тази глава. |
| JAR 29.903 Engines (a) Engine type certification. Each engine must have an approved type certificate. Reciprocating engines for use in helicopters must be qualified in accordance with JAR–E or be otherwise approved for the intended usage. (b) Category A; engine isolation. For each Category A rotorcraft, the powerplants must be arranged and isolated from each other to allow operation, in at least one configuration, so that the failure or malfunction of any engine, or the failure of any system that can affect any engine, will not – (1) Prevent the continued safe operation of the remaining engines; or (2) Require immediate action, other than normal pilot action with primary flight controls, by any crew member to maintain safe operation. (c) Category A; control of engine rotation. For each Category A rotorcraft, there must be a means for stopping the rotation of any engine individually in flight, except that, for turbine engine installations, the means for stopping the engine need be provided only where necessary for safety. In addition – (1) Each component of the engine stopping system that is located on the engine side of the firewall, and that might be exposed to fire, must be at least fire resistant; or (2) Duplicate means must be available for stopping the engine and the controls must be where all are not likely to be damaged at the same time in case of fire. [ ] (d) Turbine engine installation. For turbine engine installations, (1) Design precautions must be taken to minimise the hazards to the rotorcraft in the event of an engine rotor failure; and, (2) The powerplant systems associated with engine control devices, systems, and instrumentation must be designed to give reasonable assurance that those engine operating limitations that adversely affect engine rotor structural integrity will not be exceeded in service. SUBPART E – POWERPLANT JAR 29.901 (continued) JAR–29 SECTION 1 1.12.99 1–E–2 Change 1 (e) Restart capability: (1) A means to restart any engine in flight must be provided. (2) Except for the in-flight shutdown of all engines, engine restart capability must be demonstrated throughout a flight envelope for the rotorcraft. (3) Following the in-flight shutdown of all engines, in-flight engine restart capability must be provided. | JAR 29.903 Двигатели ### (а) Типов сертификат на двигателя. Всеки двигател трябва да има одобрен типов сертификат. Бутални двигатели, които ще се използват за хеликоптери, трябва да бъдат квалифицирани в съответствие с JAR – Е или да бъдат одобрени по друг начин за планираното им използване. #### (b) Категория А; изолиране на двигателя. За всеки роторкрафт от категория А, силовата установка трябва да бъде монтирана и изолирана от всичко друго най-малко в една компановка така, че отказ или ненормална работа на който и да е двигател или отказ, или ненормална работа на която и да е система, която може да въздейства на двигателя не ще: ##### Пречи на безопасната експлоатация на останалите двигатели; ##### Изисква незабавни действия, в допълнение към нормалните действия на пилота с основните управления на полета, на който и да е член на екипажа за продължаване на безопасната експлоатация. ### (с) Категория А; управление на въртенето на двигателя. За всеки роторкрафт от категория А трябва да има средство, което да спира въртенето на всеки двигател поотделно по време на полет, с изключение, че за инсталации на газотурбинни двигатели, средството за спиране на двигателя трябва да се осигурява само, където е необходимо за безопасността. В допълнение: ### Всеки компонент от системата за спиране на двигателя, който е разположен от страната на двигателя върху противопожарната преграда и който би могъл да бъде изложен на огън, трябва да бъде най-малко огнеустойчив; или ### Дублиращо средство трябва да бъде на разположение за спиране на двигателя, а средствата за управление трябва да бъдат разположени там, където има малка вероятност да бъдат повредени по същото време в случай на пожар. #### (d) Инсталация на газотурбинни двигатели. За инсталации на газотурбинните двигатели: ### Трябва да се предприемат конструктивни предпазни мерки за намаляване до минимум рисковете за роторкрафта в случай на разрушаване на ротора на двигателя; и ##### Системите на силовата установка свързани с устройства за управление, системи и прибори на двигателя, трябва да са конструирани да дават приемлива сигурност, че тези експлоатационни ограничения, които въздействат неблагоприятно на конструктивната цялост на ротора на турбината, няма да бъдат превишени в експлоатацията. ### (е) Способност за повторно пускане: ### Трябва да се осигури средство за повторно пускане на всеки един от двигателите по време на полет. ### С изключение на спиране на всички двигатели по време на полет, способност за повторно пускане на двигателя трябва да се демонстрира за полететния диапазон на роторкрафта. ### След изключването на всички двигатели по време на полет, трябва да се осигури способност за повторно включване на двигателите по време на полет. |
| JAR 29.907 Engine vibration (a) Each engine must be installed to prevent the harmful vibration of any part of the engine or rotorcraft. (b) The addition of the rotor and the rotor drive system to the engine may not subject the principal rotating parts of the engine to excessive vibration stresses. This must be shown by a vibration investigation. | JAR 29.907 Вибрации в двигателя a). Всеки двигател трябва да бъде монтиран така, че да предпазва от вредни вибрации всяка част от двигателя или роторкрафта. b). Добавянето на ротора и системата за задвижване на ротора към двигателя не трябва да подлага основните въртящи се части на двигателя на свръх вибрационни напрежения. Това трябва да се покаже чрез изследване на вибрациите. |
| JAR 29.908 Cooling fans For cooling fans that are a part of a powerplant installation the following apply: (a) Category A. For cooling fans installed in Category A rotorcraft, it must be shown that a fan blade failure will not prevent continued safe flight either because of damage caused by the failed blade or loss of cooling air. (b) Category B. For cooling fans installed in Category B rotorcraft, there must be means to protect the rotorcraft and allow a safe landing if a fan blade fails. It must be shown that – (1) The fan blade would be contained in the case of a failure; (2) Each fan is located so that a fan blade failure will not jeopardise safety; or (3) Each fan blade can withstand an ultimate load of 1.5 times the centrifugal force expected in service, limited by either – (i) The highest rotational speeds achievable under uncontrolled conditions; or (ii) An overspeed limiting device. (c) Fatigue evaluation. Unless a fatigue evaluation under JAR 29.571 is conducted, it must be shown that cooling fan blades are not operating at resonant conditions within the operating limits of the rotorcraft. | JAR 29.908 Вентилатори за охлаждане За охлаждащи вентилатори които са част от инсталация на силова установка, се прилага следното: (а) Категория А. За охлаждащи вентилатори, монтирани на роторкрафти от категория А, трябва да се покаже, че разрушаване на лопатка на вентилатора няма да попречи на продължителен безопасен полет, както поради повредите, причинени от разрушената лопатка, така и поради загуба на охлаждащ въздух. (b) Категория В. За охлаждащи вентилатори, монтирани на роторкрафти от категория В трябва да има средство, което да предпазва роторкрафта и да позволи безопасно кацане ако се разруши лопатка на вентилатора. Трябва да се покаже, че: - Лопатката на вентилатора ще бъде удържана в случай на разрушаване; - Всеки вентилатор е разположен така, че разрушаване на лопатка няма да представлява заплаха за безопасността; или - Всяка лопатка на вентилатор може да издържи максимално натоварване, равно на 1,5 пъти центробежната сила, която се очаква при експлоатация, ограничавана от едно от двете: - Най-високите честоти на въртене, които могат да се постигнат при неуправляеми състояния; или - Устройство за ограничаване превишаването на честотата на въртене. (с) Оценка на умората. Освен ако не е направена оценка на умората по смисъла на JAR 29.571, трябва да се покаже, че лопатите на вентилатора за охлаждане не работят при резонансни условия в рамките на експлоатационните ограничения на роторкрафта. |
| ROTOR DRIVE SYSTEM JAR 29.917 Design [ ] (a) General. The rotor drive system includes any part necessary to transmit power from the engines to the rotor hubs. This includes gearboxes, shafting, universal joints, couplings, rotor brake assemblies, clutches, supporting bearings for shafting, any attendant accessory pads or drives, and any cooling fans that are a part of, attached to, or mounted on the rotor drive system. (b) Design assessment. A design assessment must be performed to ensure that the rotor drive system functions safely over the full range of conditions for which certification is sought. The design assessment must include a detailed failure analysis to identify all failures that will prevent continued safe flight or safe landing, and must identify the means to minimise the likelihood of their occurrence. (c) Arrangement. Rotor drive systems must be arranged as follows: (1) Each rotor drive system of multiengine rotorcraft must be arranged so that each rotor necessary for operation and control will continue to be driven by the remaining engines if any engine fails. (2) For single-engine rotorcraft, each rotor drive system must be so arranged that each rotor necessary for control in autorotation will continue to be driven by the main rotors after disengagement of the engine from the main and auxiliary rotors. (3) Each rotor drive system must incorporate a unit for each engine to automatically disengage that engine from the main and auxiliary rotors if that engine fails. (4) If a torque limiting device is used in the rotor drive system, it must be located so as to allow continued control of the rotorcraft when the device is operating. (5) If the rotors must be phased for intermeshing, each system must provide constant and positive phase relationship under any operating condition. (6) If a rotor dephasing device is incorporated, there must be means to keep the rotors locked in proper phase before operation. | СИСТЕМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ДВИЖЕНИЕ НА НОСЕЩОТО ВИТЛО JAR 29.917 Проектиране (а) Общи положения. Трансмисията за привеждане в движение на носещото витло включва всяка част, необходима за предаване на мощност от двигателите до втулката на носещото витло. Тя включва редуктори, трансмисионни валове, универсални съединения, свръзки, агрегати на спирачките на носещото витло, муфи, опори за трансмисионни валове, всички свързани принадлежащи части и устройства, и всеки охлаждащ вентилатор, които са част, прикрепена към или монтирана на трансмисията за привеждане в движение на носещото витло. (b) Оценка на проекта. Трябва да се извърши оценка на проекта, за да се осигури, че трансмисията за привеждане в движение на носещото витло функционира безопасно през целия диапазон от условия, за който се изисква сертификация. Оценката на проекта трябва да включва подробен анализ на повредите или отказите, за да се идентифицират всички откази, които биха попречили на продължителен безопасен полет или безопасно кацане, като трябва да се определят средстватата за свеждане до минимум вероятността тези откази или повреди да възникнат. (с) Разполагане. Трансмисиите за привеждане в движение на носещото витло трябва да се розположат както следва: - Всяка трансмисия за привеждане в движение на носещото витло на роторкрафт с няколко двигателя трябва да се разположи така, че всяко витло, необходимо за експлоатацията и управлението да продължи да бъде задвижвано от останалите двигатели, ако някой от двигателите откаже. - За роторкрафти с един двигател всяка трансмисия за привеждане в движение на носещото витло трябва да бъде разположена така, че всяко витло, необходимо за управление по време на авторотация, да пръдължи да бъде задействано от главните носещи витла след изключване на двигателя от главното и помощните носещи витла. - Всяка трансмисия за привеждане в движение на носещо витло трябва да включва агрегат за всеки двигател, който автоматично да изключва този двигател от главното и помощните витла, ако този двигател откаже. - Ако се използва устройство за ограничаване на въртящия момент в трансмисията за привеждане в движение на носещото витло то трябва да бъде разположено така, че да позволява непрекъснато управление на роторкрафта, когато устройството работи. - Ако носещите витла трябва да бъдат настроени фазово за взаимозацепване, всяка система трябва да осигурява постоянна и еднозначна фазова взаимовръзка при всякакави експлоатационни условия. - Ако устройство за дефазиране на винта е вградено, трябва да има средство, което да държи винтовете заключени в подходящата фаза преди експлоатация. |
| JAR 29.921 Rotor brake If there is a means to control the rotation of the rotor drive system independently of the engine, any limitations on the use of that means must be specified, and the control for that means must be guarded to prevent inadvertent operation. | JAR 29.921 Спирачка на носещото витло Ако има средство, което да управлява въртенето на трансмисията за привеждане в движение на носещото витло независимо от двигателя, всяко ограничение върху използването на такава система трябва да бъде точно определено, а управлението на това средство трябва да е защитено за предотратяване на неволно задействане. |
| JAR 29.923 Rotor drive system and control mechanism tests (a) Endurance tests, general. Each rotor drive system and rotor control mechanism must be tested, as prescribed in sub-paragraphs (b) to (n) [and (p) of this paragraph, for at least 200 hours] plus the time required to meet the requirements of sub-paragraphs (b)(2), (b)(3) and (k) of this paragraph. These tests must be conducted as follows: (1) Ten-hour test cycles must be used, except that the test cycle must be extended to include the OEI test of sub-paragraphs (b) (2) and (k) of this paragraph, if OEI ratings are requested. (2) The tests must be conducted on the rotorcraft. (3) The test torque and rotational speed must be – (i) Determined by the powerplant limitations; and (ii) Absorbed by the rotors to be approved for the rotorcraft. (b) Endurance tests, take-off run. The takeoff run must be conducted as follows: (1) Except as prescribed in subparagraphs (b)(2) and (b)(3) of this paragraph, the take-off torque run must consist of 1 hour of alternate runs of 5 minutes at take-off torque and the maximum speed for use with take-off torque, and 5 minutes at as low an engine idle speed as practicable. The engine must be declutched from the rotor drive system, and the rotor brake, if furnished and so intended, must be applied during the first minute of the idle run. During the remaining 4 minutes of the idle run, the clutch must be engaged so that the engine drives the rotors at the minimum [practical rpm. The engine and the rotor drive system must be accelerated at the maximum] rate. When declutching the engine, it must be decelerated rapidly enough to allow the operation of the overrunning clutch. (2) For helicopters for which the use of a 2½-minute OEI rating is requested, the takeoff run must be conducted as prescribed in subparagraph (b) (1) of this paragraph, except for the third and sixth runs for which the takeoff torque and the maximum speed for use with take-off torque are prescribed in that paragraph. For these runs, the following apply: (i) Each run must consist of at least one period of 2½ minutes with takeoff torque and the maximum speed for use with take-off torque on all engines. (ii) Each run must consist of at least one period, for each engine in sequence, during which that engine simulates a power failure and the remaining engines are run at the 2½- minutes OEI torque and the maximum speed for use with 2½-minute OEI torque for 2½ minutes. (3) For multi-engine, turbine-powered rotorcraft for which the use of 30-second/ 2-minute OEI power is requested, the take-off run must be conducted as prescribed in subparagraph (b) (1) of this paragraph except for the following: (i) Immediately following any one 5-minute power-on run required by sub- [paragraph (b)(1) of this paragraph, simulate a failure, for each power source in turn, and] apply the maximum torque and the maximum speed for use with the 30-second OEI power to the remaining affected drive system power inputs for not less than 30 [seconds. Each application of 30-second OEI power must be followed by two applications of the maximum torque and the] maximum speed for use with the 2 minute [OEI power for not less than 2 minutes each;] the second application must follow a period at stabilised continuous or 30-minute OEI power (whichever is requested by the applicant.) At least one run sequence must be conducted from a simulated ‘flight idle’ [condition. When conducted on a bench test, the test sequence must be conducted following stabilisation at take-off power.] (ii) For the purpose of this paragraph, an affected power input includes all parts of the rotor drive system which can be adversely affected by the application of higher or asymmetric torque and speed prescribed by the test. (iii) This test may be conducted on a representative bench test facility when engine limitations either preclude repeated use of this power or would result in premature engine [removals during the test. The loads, the vibration frequency, and the methods of] application to the affected rotor drive system components must be representative of rotorcraft conditions. Test components must JAR 29.923(b)(2) (continued) JAR–29 SECTION 1 Change 1 1.12.99 1–E–4 1Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) 1[be those used to show compliance with the] [remainder of this paragraph.] (c) Endurance tests, maximum continuous run. Three hours of continuous operation at maximum continuous torque and the maximum speed for use with maximum continuous torque must be conducted as follows: (1) The main rotor controls must be operated at a minimum of 15 times each hour through the main rotor pitch positions of maximum vertical thrust, maximum forward thrust component, maximum aft thrust component, maximum left thrust component, and maximum right thrust component, except that the control movements need not produce loads or blade flapping motion exceeding the maximum loads of motions encountered in flight. (2) The directional controls must be operated at a minimum of 15 times each hour through the control extremes of maximum right turning torque, neutral torque as required by the power applied to the main rotor, and maximum left turning torque. (3) Each maximum control position must be held for at least 10 seconds, and the rate of change of control position must be at least as rapid as that for normal operation. (d) Endurance tests: 90% of maximum continuous run. One hour of continuous operation at 90% of maximum continuous torque and the maximum speed for use with 90% of maximum continuous torque must be conducted. (e) Endurance tests; 80% of maximum continuous run. One hour of continuous operation at 80% of maximum continuous torque and the minimum speed for use with 80% of maximum continuous torque must be conducted. (f) Endurance tests; 60% of maximum continuous run. Two hours or, for helicopters for which the use of either 30-minute OEI power or continuous OEI power is requested, 1 hour of continuous operation at 60% of maximum continuous torque and the minimum speed for use with 60% of maximum continuous torque must be conducted. (g) Endurance tests: engine malfunctioning run. It must be determined whether malfunctioning of components, such as the engine fuel or ignition systems, or whether unequal engine power can cause dynamic conditions detrimental to the drive system. If so, a suitable number of hours of operation must be accomplished under those conditions, 1 hour of which must be included in each cycle, and the remaining hours of which must be accomplished at the end of the 20 cycles. If no detrimental condition results, an additional hour of operation in compliance with sub-paragraph (b) of this paragraph must be conducted in accordance with the run schedule of sub-paragraph (b) (1) of this paragraph without consideration of sub-paragraph (b) (2) of this paragraph. (h) Endurance tests; overspeed run. One hour of continuous operation must be conducted at maximum continuous torque and the maximum power-on overspeed expected in service, assuming that speed and torque limiting devices, if any, function properly. (i) Endurance tests: rotor control positions. When the rotor controls are not being cycled during the endurance tests, the rotor must be operated, using the procedures prescribed in subparagraph (c) of this paragraph, to produce each of the maximum thrust positions for the following percentages of test time (except that the control positions need not produce loads or blade flapping motion exceeding the maximum loads or motions encountered in flight): (1) For full vertical thrust, 20%. (2) For the forward thrust component, 50% (3) For the right thrust component, 10%. (4) For the left thrust component, 10%. (5) For the aft thrust component, 10%. (j) Endurance tests, clutch and brake engagements. A total of at least 400 clutch and brake engagements, including the engagements of sub-paragraph (b) of this paragraph, must be made during the take-off torque runs and, if necessary, at each change of torque and speed throughout the test. In each clutch engagement, the shaft on the driven side of the clutch must be accelerated from rest. The clutch engagements must be accomplished at the speed and by the method prescribed by the applicant. During deceleration after each clutch engagement, the engines must be stopped rapidly enough to allow the engines to be automatically disengaged from the rotors and rotor drives. If a rotor brake is installed for stopping the rotor, the clutch, during brake engagements, must be disengaged above 40% of maximum continuous rotor speed and the rotors allowed to decelerate to 40% of maximum continuous rotor speed, at which time the rotor brake must be applied. If the clutch design does not allow stopping the rotors with the engine running, or if no clutch is provided, the engine must be stopped before each application of the rotor brake, and then immediately be started after the rotors stop. (k) Endurance tests, OEI power run. JAR 29.923(b)(3)(iii) (continued) JAR 29.923(g) (continued) SECTION 1 JAR–29 Change 1 1–E–5 1.12.99 (1) 30-minute OEI power run. For rotorcraft for which the use of 30-minute OEI power is requested, a run at 30-minute OEI torque and the maximum speed for use with 30-minute OEI torque must be conducted as follows. For each engine, in sequence, that engine must be inoperative and the remaining engines must be run for a 30-minute period. (2) Continuous OEI power run. For rotorcraft for which the use of continuous OEI power is requested, a run at continuous OEI torque and the maximum speed for use with continuous OEI torque must be conducted as follows. For each engine, in sequence, that engine must be inoperative and the remaining engines must be run for 1 hour. (3) The number of periods prescribed in sub-paragraph (k) (1) or (k) (2) of this paragraph may not be less than the number of engines, nor may it be less than two. (1) Reserved. (m) Any components that are affected by manoeuvring and gust loads must be investigated for the same flight conditions as are the main rotors, and their service lives must be determined by fatigue tests or by other acceptable methods. In addition, a level of safety equal to that of the main rotors must be provided for – (1) Each component in the rotor drive system whose failure would cause an uncontrolled landing; (2) Each component essential to the phasing of rotors on multi-rotor rotorcraft, or that furnishes a driving link for the essential control of rotors in autorotation; and (3) Each component common to two or more engines on multi-engine rotorcraft. (n) Special tests. Each rotor drive system designed to operate at two or more gear ratios must [be subjected to special testing for durations] necessary to substantiate the safety of the rotor drive system. (o) Each part tested as prescribed in this [paragraph must be in a serviceable condition at the] end of the tests. No intervening disassembly which might affect test results may be conducted. (p) Endurance tests; operating lubricants. To be approved for use in rotor drive and control systems, lubricants must meet the specifications of lubricants used during the tests prescribed by this [paragraph. Additional or alternate lubricants] may be qualified by equivalent testing or by comparative analysis of lubricant specifications and rotor drive and control system characteristics. In addition – (1) At least three 10-hour cycles [required by this paragraph must be conducted] with transmission and gearbox lubricant temperatures, at the location prescribed for measurement, not lower than the maximum operating temperature for which approval is requested; (2) For pressure lubricated systems, at least three 10-hour cycles required by this [paragraph must be conducted with the] lubricant pressure, at the location prescribed for measurement, not higher than the minimum operating pressure for which approval is requested; and (3) The test conditions of sub-paragraphs (p) (1) and (p) (2) of this paragraph must be applied simultaneously and must be extended to include operation at any one-engine-inoperative rating for which approval is requested. | JAR 29.923 Трансмисия на носещото витло и изпитания на механизмите за управление (а) Изпитания за издържливост; общи положения. Всяка трансмисия на носещото витло и механизъм за управление на носещото витло трябва да бъдат изпитани, както е указано в подпараграфи (b) до (n) и (р) на този параграф, в продължение на най-малко 200 часа плюс времето, необходимо за изпълнение на изискванията на подпараграфи (b) (2), (b)(3) и (к) на този параграф. Тези изпитания трябва да се проведат както следва: - Трябва да се използват десетчасови изпитателни цикли, освен когато изпитателните цикли трябва да се удължат, за да включат изпитаният с един неработещ двигател от подпараграфи (b)(2) и (к) на този параграф, ако се изискват режими с един неработещ двигател. - Изпитанията трябва да се провеждат на роторкрафта. - Изпитателният въртящ момент и честотата на въртене трябва да бъдат: - Определени от ограниченията на силовата установка; и - Възприемани от носещи витла, които ще се одобряват за роторкрафта. (b) Изпитания за издържливост; Излетен режим. Работата на излетен режим трябва да се изпълни по следния начин: - Освен както е предписано в подпараграфи (b)(2) и (b) (3) на този параграф, работата на излетния въртящ момент трябва да се състои от един час редуваща се работа от пет минути на излетен въртящ момент и максималнаната честота на въртене за използване с излетен въртящ момент и 5 минути на най-ниската осъществима честота на въртене на малък газ на двигателя. Двигателят трябва да бъде разсъединен от трансмисията на носещото витло, а спирачката на витлото, ако е съоръжена и ако така е планирано, трябва да бъде прилагана през първата минута на работа на малък газ. През оставащите 4 минути на малък газ, съединителят трябва да бъде зацепен така, че двигателят да приведе в движение витлото с минималната осъществима честота на въртене. Двигателят и трансмисията на носещото витло трябва да бъдат ускорени с максимално темпо на въртене. Когато се освободи съединителят на двигателя, честотата на въртенето му трябва да се намали достатъчно бързо, за да позволи задействането на предпазния съединител. - За хеликоптери, за които се изисква използване на режим на работа при един неработещ двигател за две минути и половина, работата на излетен режим трябва да се извърши така, както е предписано в подпараграф (b) (1) на този параграф, с изключение на третото и шестото изпробване, за които въртящият момент за излитане и максималната честота на въртене за използване с въртящия момент за излитане са предписани в този параграф. За тази работа се прилага следното: - Всяка работа трябва да включва най-малко един период от две минути и половина с въртящ момент за излитане и максималната честота на въртене за използване с въртящ момент за излитане на всички двигатели. - Всяка работа трябва да включва най-малко един период, за всеки двигател последователно, през който двигателят симулира загуба на мощност, а останалите двигатели работят в режим с въртящ момент с един неработещ двигател за две минути и половина и с максимална честота на въртене за използване в режим с въртящ момент с един неработещ двигател за две минути и половина в продължение на две минути и половина. - За роторкрафти с няколко газотурбинни двигатели, за които се иска използване на мощност в режим с един неработещ двигател за 30 секунди/2 минути, работата на излетен режим трябва да се извърши така, както е предписано в подпараграф (b) (1) на този параграф, с изключение на следното: - Непосредствено след всяко 5 минутно изпробване с работещ двигател, изисквано от подпараграф (b) (1) на този параграф, да се симулира отказ по ред за всеки източник на мощност и да се прилага максимален въртящ момент и максималната честота на въртене за използване в режим на мощност при 30 секунди с един неработещ двигател за останалите въздействащи на входа на трансмисията мощности в продължение на не по-малко от 30 секунди. Всяко прилагане на режима на мощност за 30 секунди с един нерабонещ двигател трябва да бъде последвано от две прилагания на максималния въртящ момент и максималната честота на въртене за използване в режим на мощност при две минути с един неработещ двигател в продължение на не по-малко от 2 минути за всяко прилагане; второто прилагане трябва да е след период при стабилизирана продължителна мощност или при режим на мощност с един неработещ двигател за 30 минути (това, което се иска от кандидата за сертификат). Най-малко една последователност на изпробване трябва да се извърши от симулирано състояние на полетен “малък газ”. Когато се извършват на изпитателен стенд, последователността на изпитание трябва да се извърши след стабилизиране при излетна мощност. - За целите на този параграф, въздействието на входящата мощност включва всички части на трансмисията на носещото витло, които могат да бъдат повлияни неблагоприятно от прилагането на по-високи или асиметрични въртящ момент и честота на въртене, предписани при изпитанието. - Това изпитание може да се проведе на типичен изпитателен стенд, като ограниченията на двигателя или изключват възможността за многократно използване на тази мощност, или биха довели до преждевременни смени на двигателя по време на изпитанието. Натоварванията, честотата на вибрациите и методите на прилагане към засегнататите компоненти на трансмисията на носещото витло трябва да са типични за състоянията на роторкрафта. Изпитваните компоненти трябва да са тези, които се използват за показване на съответствие с останалата част на този параграф. (с) Изпитания на издържливост, режим на максимална продължителност. Три часа непрекъсната работа при максимален продължителен въртящ момент и с максималната честота на въртене за използване с максимален продължителен въртящ момент трябва да се изпълни както следва: - Управлението на главното носещо витло трябва да се задейства минимум 15 пъти на всеки час чрез позициите за стъпката на главното носещо витло на максимална вертикална теглителна сила, на компонет на максимална теглителна сила напред, на компонент на максимална теглителна сила назад, на компонент на максимална теглителна сила наляво и на компонент на максимална теглителна сила надясно, освен това, управленските движения не трябва да създават натоварвания и биене на лопатите на витлото, които да превишават максималните натоварвания от движенията, които се получават по време на полет. - Управлението на посоката трябва да се задейства минимум 15 пъти на всеки час чрез управлението на предела на максимален изпълняващ десен завой въртящ момент, неутрален въртящ момент, както се изисква от мощността, прилагана към главното носещо витло, и максимален изпълняващ ляв завой въртящ момент. - Всяка максимална позиция на управление трябва да се задържа в продължение най-малко на 10 секунди, а скоростта на смяна на позицията за управление трябва да е най-малкото толкова бърза, колкото тази по време на нормална експлоатация. (d) Изпитания за издържливост: 90% от режим на максимална продължителност. Трябва да се проведе един час непрекъсната работа при 90% от въртящия момент с максимална продължителност и при максималната честота на въртене за използване при 90% от въртящия момент с максимална продължителност. (е) Изпитания за издържливост: 80% от режим на максимална продължителност. Трябва да се проведе един час непрекъсната работа при 80% от въртящия момент с максимална продължителност и при максималната честота на въртене за използване при 80% от въртящия момент с максимална продължителност. (f) Изпитания за издържливост: 60% от режим на максимална продължителност. Трябва да се проведат два часа или, за хеликоптери, за които се изисква използване на 30-минутна мощност с един неработещ двигател или продължителна мощност с един неработещ двигател, един час непрекъсната работа при 60% от въртящия момент с максимална продължителност и при максималната честота на въртене за използване при 60% от въртящия момент с максимална продължителност. (g) Изпитания за издържливост: режим с неправилно функциониращ двигател. Трябва да се определи дали неправилното функциониране на компоненти, такива като горивната или запалителната системи на двигателя или дали не еднаква мощност на двигателите могат да създадат динамични условия, вредни за системата за привеждане в движение. Ако това е така, при тези условия трябва да се изпълнят подходящ брой часове на работа, като 1 час от тях трябва да се включи във всеки цикъл, а останалите часове от тях трябва да се изпълнят в края на двадесетте цикъла. Ако в резултат на това не се създаде вредно състояние, трябва да е проведе допълнителен час на работа според изискванията на подпараграф (b) на този параграф в съответствие с графика на режима, предписан в подпараграф (b) (1) на този параграф, без да се взема под внимание подпараграф (b) (2) на този параграф. (h) Изпитания за издържливост: режим на свръхчестота на въртене. Трябва да се проведе 1 час непрекъсната работа при максимален продължителен въртящ момент и при максималн превишена честота на въртене на турбината за мощност, очаквано по време на работа, като се приеме, че механизмите за ограничаване на честотата на въртене и въртящия момент, ако има такива, функционират правилно. - Изпитания за издържливост: позиции за управление на винта. Когато механизмите за управление на носещото витло не минават през цикли по време на изпитанията за издържливост, витлото трябва да се експлоатира като се използват процедурите, предписани в подпараграф (с) на този параграф , за да създаде всяка една от позициите с максимална теглителна сила за следните проценти от времето за изпитание (с изключение на това, че позициите на изпитания не трябва да създават натоварвания или биене на лопатите на витлото, които да превишават максималните натоварвания или движения, които се получават по време на полет): - За пълна вертикална теглителна сила, 20%. - За компонента на теглителната сила напред, 50%. - За компонента на теглителната сиал надясно, 10%. - За компонента на теглителната сила наляво, 10%. - За компонента на теглителната сила назад, 10%. (j) Изпитания за издържливост, зацепване на съединителя и спирачката. Трябва да се направят общо най-малко 400 зацепвания на съединителя и спирачката, включително и зацепванията на подпараграф (b) на този параграф, по време на режимите с въртящ момент на излитане и, ако е необходимо, при всяка смяна на въртящия момент и честотата на въртене по време на изпитанието. При всяко зацепване на съединителя валът от задвижваната страна на съединителя трябва да се ускорява от покой. Зацепванията на съединителя трябва да бъдат извършвани при честота на въртене и при методи, посочени от кандидата за сертификат. По време на намаляване на честотата на въртене след всяко зацепване на съединителя, двигателите трябва да бъдат спирани достатъчно бързо, за да им се позволи автоматично освобождаване от винтлата и механизмите, привеждащи в движение винтлата. Ако е монтирана спирачка на носещото витло за неговото спиране, съединителят, по време на зацепванията на спирачката, трябва да се освобождава над 40% от максималната продължителна честота на въртене на носещото витло, а на носещите витла да се позволи да намалят честотата на въртене до 40% от максималната продължителна честота на въртене на носещото витло, в който момент трябва да се приложи спирачката на витлото. Ако съединителят е проектиран така, че да не позволява спиране на витлата при работещ двигател, или ако не е монтиран съединител, двигателят трябва да бъде спиран преди всяко прилагане на спирачката на витлото и след това веднага да бъде пускан след спиране на витлата. (k) Изпитания за издържливост, режим на мощност с един неработещ двигател. - Режим на 30-минутна мощност с един неработещ двигател. За роторкрафти, за които се иска използване на 30-минута мощност с един неработещ двигател, трябва да се изпълни, както следва, режим на 30-минутен въртящ момент при един неработещ двигател и с максималната честота на въртене за използване с 30-минутен въртящ момент при един неработещ двигател. Всеки двигател, по ред, трябва да не работи, докато останалите двигатели работят в продължение на 30 минути. - Режим на продължителна мощност с един неработещ двигател. За роторкрафти, за които се иска използване на продължителна мощност с един неработещ двигател, трябва да се изпълни, както следва, режим на продължителен въртящ момент с един неработещ двигател и с максималната честота на въртене за използване с продължителен въртящ момент при един неработещ двигател. Всеки двигател, по ред, трябва да не работи, докато останалите двигатели работят в продължение на 1 час. - Броят на периодите, предписани в подпараграф (k) (1) или (k) (2) на този параграф не трябва да е по-малък от броя на двигателите, нито пък може да е по-малък от два. (l) Запазен. (m) Всички компоненти, на които маневрирането и натоварванията от порива на вятъра оказват влияние, трябва да бъдат изследвани за същите полетни условия, както при основните носещи витла, а техният ресурс трябва да се определя чрез изпитания на умора или чрез други приемливи методи. В допълнение, трябва да се осигури равнище на безопасност, равно на това за основните носещи винтове, за: - За всеки компонент в системата за привеждане в движение на носещото витло, чието излизане от строя би довело до неуправляемо приземяване. - Всеки компонент, важен за определяне фазите на носещите витла на роторкрафти с няколко носещи витла или такъв компонент, който осигурява задвижваща връзка за основното управление на носещите витла при авторотация; и - Всеки компонент, общ за два или повече двигателя на роторкрафти с няколко двигателя. (n) Специални изпитания. Всяка система за привеждане в движение на носещото витло, проектирана за експлоатация при две или повече степени на редуктора, трябва да бъде подложена на специално изпитание на продължителност, необходимо за потвърждаване на безопасността на системата за привеждане в движение на носещите витла. (о) Всяка част, изпитвана както е указано в този параграф, трябва да бъде в експлоатационно състояние в края на изпитанията. Не трябва да се извършват никакви намеси чрез разглобяване, които биха могли да повлияят на резултатите от изпитанията. (р) Изпитания за издържливост; експлоатационни смазочни материали. За да бъдат одобрени за използване в системите за привеждане в движение и управление на носещите винтове, смазочните материали трябва да отговарят на спецификациите за смазочни материали, използвани по време на изпитанията, предписани в този параграф. Допълнителни или алтернативни смазочни материали могат да бъдат квалифицирани чрез еквивалентни изпитания или чрез сравнителен анализ на спецификациите на смазочните материали и характеристиките на системата за привеждане в движение и управление на носещото витло. В допълнение: - Най-малко три 10-часови цикъла, изисквани от този параграф, трябва да се извършат при температури на смазочните материали за трансмисията и редуктора и на местата, указани за измерването им, не по-ниски от максималната експлоатационна температура, за която се иска одобрение. - Най-малко три 10-часови цикъла, изисквани от този параграф, трябва да се извършат при налягане на смазочните материали за трансмисията и редуктора, измерено на указаното място, не по-високо от минималното експлоатационно налягане, за което се иска одобрение. - Условията на изпитанията от подпараграфи (p) (1) и (р) (2) на този параграф трябва да се прилагат едновременно и трябва да бъдат разширени, за да включат експлоатация при всеки режим на работа с един неработещ двигател, за който се иска одобрение. |
| JAR 29.927 Additional tests (a) Any additional dynamic, endurance, and operational tests, and vibratory investigations necessary to determine that the rotor drive mechanism is safe, must be performed. (b) If turbine engine torque output to the transmission can exceed the highest engine or transmission torque limit, and that output is not directly controlled by the pilot under normal operating conditions (such as where the primary engine power control is accomplished through the flight control), the following test must be made: (1) Under conditions associated with all engines operating, make 200 applications, for 10 seconds each, of torque that is at least equal to the lesser of – (i) The maximum torque used in meeting JAR 29.923 plus 10%; or (ii) The maximum torque attainable under probable operating conditions, assuming that torque limiting devices, if any, function properly. (2) For multi-engine rotorcraft under conditions associated with each engine, in turn, becoming inoperative, apply to the remaining transmission torque inputs the maximum torque attainable under probable operating conditions, assuming that torque limiting devices, if any, function properly. Each transmission input must be tested at this maximum torque for at least 15 minutes. (c) Lubrication system failure. For lubrication systems required for proper operation of rotor drive systems, the following apply: JAR 29.923(k) (continued) JAR 29.923(p) (continued) JAR–29 SECTION 1 1.12.99 1–E–6 Change 1 (1) Category A. Unless such failures are extremely remote, it must be shown by test that any failure which results in loss of lubricant in any normal use lubrication system will not prevent continued safe operation, although not necessarily without damage, at a torque and rotational speed prescribed by the applicant for continued flight, for at least 30 minutes after perception by the flight crew of the lubrication system failure or loss of lubricant. (2) Category B. The requirements of Category A apply except that the rotor drive system need only be capable of operating under autorotative conditions for at least 15 minutes. (d) Overspeed test. The rotor drive system must be subjected to 50 overspeed runs, each 30 ± 3 seconds in duration, at not less than either the higher of the rotational speed to be expected from an engine control device failure or 105% of the maximum rotational speed, including transients, to be expected in service. If speed and torque limiting devices are installed, are independent of the normal engine control, and are shown to be reliable, their rotational speed limits need not be exceeded. These runs must be conducted as follows: (1) Overspeed runs must be alternated with stabilising runs of from 1 to 5 minutes duration each at 60 to 80% of maximum continuous speed. (2) Acceleration and deceleration must be accomplished in a period not longer than 10 seconds (except where maximum engine acceleration rate will require more than 10 seconds), and the time for changing speeds may not be deducted from the specified time for the overspeed runs. (3) Overspeed runs must be made with the rotors in the flattest pitch for smooth operation. (e) The tests prescribed in sub-paragraphs (b) and (d) of this paragraph must be conducted on the rotorcraft and the torque must be absorbed by the rotors to be installed, except that other ground or flight test facilities with other appropriate methods of torque absorption may be used if the conditions of support and vibration closely simulate the conditions that would exist during a test on the rotorcraft. [(f) Each test prescribed by this paragraph] must be conducted without intervening disassembly and, except for the lubrication system failure test required by sub-paragraph (c) of this paragraph, each part tested must be in a serviceable condition at the conclusion of the test. | JAR 29.927 Допълнителни изпитания (а) Трябва да се проведат всякакви допълнителни динамични изпитания, изпитания за издържливост и експлоатационни изпитания и вибрационни изследвания, необходими за определяне безопасността на механизма за привеждане в движение на носещия винт. (b) Ако мощността на въртящия момент от газотурбинния двигател, предавана на трансмисията може да надвиши най-високата граница на въртящ момент на двигателя или на трансмисията и тази мощност не се управлява пряко от пилота при нормални експлоатационни условия (такива, където основното управление на мощността на двигателя се извършва чрез управлението на полета), трябва да се проведе следното изпитание: - При условия, свързани с работещи всички двигатели, да се направят 200 прилагания, всяко едно от по 10 секунди, на въртящ момент, който най-малкото да бъде равен на по-малкото от: - Максималния въртящ момент, използван за отговаряне на изискванията на JAR 29.923 плюс 10%; или - Максималният въртящ момент, постижим при вероятни експлоатационни условия, като се предположи, че устройствата за ограничаване на въртящия момент работят правилно. - За роторкрафти с няколко двигателя при условия, свързани със изключване на всеки двигател по ред, да се прилага към оставащите мощности на въртящия момент на трансмисията максималния въртящ момент, постижим при вероятни експлоатационни условия , като се предположи, че устройствата за ограничаване на въртящия момент работят правилно. Всеки трансмисионен вход трябва да бъде изпитван при максимален въртящ момент в продължение най-малко на 15 минути. (с) Отказ в системата за смазване. Следното се прилага за системи за смазване, изисквани за правилната експлоатация на системите за привеждане в движение на носещите витла: - Категория А. Освен ако такива откази са изключително малко вероятни, трябва да се покаже чрез изпитание, че всяка повреда, която води до загуба на смазочен материал във всяка нормално използвана система за смазване, няма да попречи на продължителната безопасна експлоатация, въпреки че не е необходимо това да става без повреди, при въртящ момент и честота на въртене, предписани от кандидата за сертификат, за продължителен полет, в продължение най-малко на 30 минути след забелязване от полетния екипаж на отказа в системата за смазване или на загубата на смазочен материал. - Категория В. Прилагат се изискванията за категория А, освен, това системата за задвижване на носещото витло трябва да може да работи в условия на авторотация в продължение най-малко на 15 минути. (d) Изпитания на превишаване на честотата на въртене. Системата за привеждане в движение на носещото витло трябва да бъде подложена на 50 режима с превишаване начестотата на въртене, като всеки бъде с продължителност 30 +/-3 секунди, при не по-малка от по-високото от честотата на въртене, която може да се очаква при повреда на устройство за управление на двигателя, или 105% от максималната честота на въртене, включително и преходните, които могат да се очакват при експлоатация. Ако са монтирани устройства за ограничаване на честотата на въртене и на въртящия момент, които са независими от нормалното управление на двигателя и е показано, че са надеждни, техните граници на честотата на въртене не трябва да се надхвърлят. Тези режими трябва да се изпълнят, както следва: - Режими на превишаване на честотата на въртене трябва да се редуват с режими на стабилизиране от 1 до 5 минути всеки с 60 до 80% от максималната продължителна честота на въртене. - Увеличаване и намаляване на честотата на въртене трябва да се извършва за период, не по-дълъг от 10 секунди (освен там, където максималното ускорение на двигателя ще изисква повече от 10 секунди), а времето за изменение на честотите на въртене не трябва да се изважда от посоченото време за режимите с превишаване начестотата на въртене. - Режимите с превишаване на честотата на въртене трябва да се изпълняват с носещите витла при най-плоска стъпка за плавна експлоатация. (е) Изпитанията, предписани в подпараграфи (b) и (d) на този параграф, трябва да се извършват на роторкрафта и въртящият момент трябва да бъде поет от носещите витла, които ще бъдат монтирани, освен това могат да бъдат използвани и други оборудвания за изпитания на земята или във въздуха с други подходящи методи за поемане на въртящия момент, ако условията на закрепване и вибрации симулират условията, които биха съществували по време на изпитание на роторкрафта. (f) Всяко изпитание, предписано от в този параграф, трябва да се извършва без намеса чрез разглобяване и, с изключение за изпитанието за повреда в системата за смазване, изисквано в подпараграф (с) на този параграф, всяка част, подложена на изпитание, трябва да бъде в годно състояние за експлоатация при завършване на изпитанието. |
| JAR 29.931 Shafting critical speed (a) The critical speeds of any shafting must be determined by demonstration except that analytical methods may be used if reliable methods of analysis are available for the particular design. (b) If any critical speed lies within, or close to, the operating ranges for idling, power-on, and autorotative conditions, the stresses occurring at that speed must be within safe limits. This must be shown by tests. (c) If analytical methods are used and show that no critical speed lies within the permissible operating ranges, the margins between the calculated critical speeds and the limits of the allowable operating ranges must be adequate to allow for possible variations between the computed and actual values. | JAR 29.931 Критична честота на въртене на трансмисията (а) Критичните честоти на въртене на всякакави водещи валове трябва да се определят чрез демонстриране, с изключение на това, че могат да се използват аналитични методи, ако съществуват надеждни методи на анализ за конкретната конструкция. (b) Ако някоя от критичните честоти на въртене е в рамките на или близо до експлоатационните диапазони за условията при празен ход, с включена мощност и авторотация, напреженията, които възникват при тези честоти на въртене, трябва да са в рамките на безопасни граници. Това трябва да се покаже чрез изпитания. (с) Ако се използват аналитични методи и показват, че нито една от критичните честоти на въртене не лежи в рамките на разрешените експлоатационни диапазони, разликите между изчислените критични честоти на въртене и границите на позволените експлоатационни диапазони трябва да са подходящи, за да позволят възможни отклонения между изчислените и действителните стойности. |
| JAR 29.935 Shafting joints Each universal joint, slip joint, and other shafting joints whose lubrication is necessary for operation must have provision for lubrication. | JAR 29.935 Съединения на водещите валове. Всеки универсален шарнир, съединение с плъзгане и други съединения на водещите валове, чието смазване е необходимо за експлоатацията, трябва да имат предвидено смазване. |
| JAR 29.939 Turbine engine operating characteristics (a) Turbine engine operating characteristics must be investigated in flight to determine that no adverse characteristics (such as stall, surge, or flameout) are present, to a hazardous degree, during normal and emergency operation within the range of operating limitations of the rotorcraft and of the engine. (b) The turbine engine air inlet system may not, as a result of airflow distortion during normal operation, cause vibration harmful to the engine. (c) For governor-controlled engines, it must be shown that there exists no hazardous torsional instability of the drive system associated with critical combinations of power, rotational speed, and control displacement. | JAR 29.939 Експлоатационни характеристики на газотурбинни двигатели (а) Експлоатационните характеристики на газотурбинните двигатели трябва да се изследват в полет, за да се определи, че никакви неблагоприятни характеристики (такива като срив, помпаж или срив на пламъка) не присъстват в опасна степен по време на експлоатация в нормални и аварийни условия в рамките на диапазона на експлоатационните ограничения на роторкрафта и на двигателя. (b) Входното устройство на газотурбинния двигател не трябва да предизвиква опасни за двигателя вибрации в резултат от смущения във въздушния поток по време на нормална експлоатация. (с) За двигатели, управлявани от регулатор, трябва да се покаже, че не съществува никаква опасна нестабилност при въртене на системата за привеждане в движение, свързана с критични комбинации на мощност, честота на въртене и отклонение на управлението. |
| FUEL SYSTEMS JAR 29.951 General (a) Each fuel system must be constructed and arranged to ensure a flow of fuel at a rate and pressure established for proper engine and auxiliary power unit functioning under any likely operating conditions, including the manoeuvres for which certification is requested and during which the engine or auxiliary power unit is permitted to be in operation. JAR 29.927(c) (continued) SECTION 1 JAR–29 Change 1 1Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) 1–E–7 1.12.99 (b) Each fuel system must be arranged so that – (1) No engine or fuel pump can draw fuel from more than one tank at a time; or (2) There are means to prevent introducing air into the system. (c) Each fuel system for a turbine engine must be capable of sustained operation throughout its flow and pressure range with fuel initially saturated with water at 27°C (80°F) and having 0.75 cc of free water per US-gallon added and cooled to the most critical condition for icing likely to be encountered in operation. | ## ГОРИВНА СИСТЕМА ### JAR 29.951 Общи положения #### (а) Всяка горивна система трябва да е конструирана и разположена за осигуряване на горивен разход и налягане установени за правилно функциониране на двигателя и спомагателния енергиен агрегат при всички вероятни полетни условия, включително всяка маневра, за която се изисква сертификация и по време на която двигателят или спомагателният енергиен агрегат са разрешени за експлоатация. #### (b) Всяка горивна система трябва да е структурирана така,че: ##### Никой двигател или горивна помпа да не може да тегли гориво от повече от един резервоар по едно и също време или ##### Има средство за предпазване от попадане на въздух в системата. #### (с) Всяка горивна система на газотурбинен двигател трябва да е способна да поддържа работния цикъл изцяло с неин разход и налягане на гориво, първоначално наситено с вода при температура 27 0С (800 F) и имащо 0,75 cm3 свободна вода на 3,785 литра (1 US галон) добавена и охладена до най-критичните условия за заледяване, вероятни за среща в експлоатацията. |
| JAR 29.952 Fuel system crash resistance Unless other means acceptable to the Authority are employed to minimise the hazard of fuel fires to occupants following an otherwise survivable impact (crash landing), the fuel systems must [incorporate the design features of this paragraph.] These systems must be shown to be capable of sustaining the static and dynamic deceleration [loads of this paragraph, considered as ultimate] loads acting alone, measured at the system component’s centre of gravity without structural damage to the system components, fuel tanks, or their attachments that would leak fuel to an ignition source. (a) Drop test requirements. Each tank, or the most critical tank, must be drop-tested as follows: (1) The drop height must be at least 50 ft. (2) The drop impact surface must be non deforming. (3) The tanks must be filled with water to 80% of the normal, full capacity. (4) The tank must be enclosed in a surrounding structure representative of the installation unless it can be established that the surrounding structure is free of projections or other design features likely to contribute to rupture of the tank. (5) The tank must drop freely and impact in a horizontal position ± 10°. (6) After the drop test, there must be no leakage. (b) Fuel tank load factors. Except for fuel tanks located so that tank rupture with fuel release to either significant ignition sources, such as engines, heaters, and auxiliary power units, or occupants is extremely remote, each fuel tank must be designed and installed to retain its contents under the following ultimate inertial load factors, acting alone. (1) For fuel tanks in the cabin – (i) Upward – 4 g. (ii) Forward – 16 g. (iii) Sideward – 8 g. (iv) Downward – 20 g. (2) For fuel tanks located above or behind the crew or passenger compartment that, if loosened, could injure an occupant in an emergency landing – (i) Upward – 1.5 g. (ii) Forward – 8 g. (iii) Sideward – 2 g. (iv) Downward – 4 g. (3) For fuel tanks in other areas – (i) Upward –1.5 g. (ii) Forward – 4 g. (iii) Sideward – 2 g. (iv) Downward – 4 g. (c) Fuel line self-sealing breakaway couplings. Self-sealing breakaway couplings must be installed unless hazardous relative motion of fuel system components to each other or to local rotorcraft structure is demonstrated to be extremely improbable or unless other means are provided. The couplings or equivalent devices must be installed at all fuel tank-to-fuel line connections, tank-to-tank interconnects, and at other points in the fuel system where local structural deformation could lead to release of fuel. (1) The design and construction of selfsealing breakaway couplings must incorporate the following design features: 1[(i) The load necessary to separate] a breakaway coupling must be between 25 and 50% of the minimum ultimate failure load (ultimate strength) of the weakest component in the fluid-carrying line. The separation load must in no case 1[be less than 1330 N (300 pounds), regardless of the size of the fluid line.] (ii) A breakaway coupling must separate whenever its ultimate load (as defined in sub-paragraph (c) (1) (i) of this paragraph) is applied in the failure modes most likely to occur. (iii) All breakaway coupling must incorporate design provisions to visually ascertain that the coupling is locked together (leak-free) and is open during normal installation and service. JAR 29.951 (continued) JAR 29.952(b) (continued) JAR–29 SECTION 1 1.12.99 1–E–8 Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) (iv) All breakaway couplings must incorporate design provisions to prevent uncoupling or unintended closing due to operational shocks, vibrations, or accelerations. (v) No breakaway coupling design may allow the release of fuel once the coupling has performed its intended function. (2) All individual breakaway couplings, coupling fuel feed systems, or equivalent means must be designed, tested, installed, and maintained so inadvertent fuel shutoff in flight is improbable in accordance with JAR 29.955 (a) and must comply with the fatigue evaluation requirements of JAR 29.571 without leaking. (3) Alternate, equivalent means to the use of breakaway couplings must not create a survivable impact-induced load on the fuel line to which it is installed greater than 25 to 50% of the ultimate load (strength) of the weakest component in the line and must comply with the fatigue requirements of JAR 29.571 without leaking. (d) Frangible or deformable structural attachments. Unless hazardous relative motion of fuel tanks and fuel system components to local rotorcraft structure is demonstrated to be extremely improbable in an otherwise survivable impact, frangible or locally deformable attachments of fuel tanks and fuel system components to local rotorcraft structure must be used. The attachment of fuel tanks and fuel system components to local rotorcraft structure. whether frangible or locally deformable, must be designed such that its separation or relative local deformation will occur without rupture or local tearout of the fuel tank or fuel system component that will cause fuel leakage. The ultimate strength of frangible or deformable attachments must be as follows: (1) The load required to separate a frangible attachment from its support structure, or deform a locally deformable attachment relative to its support structure, must be between 25 and 50% of the minimum ultimate load (ultimate strength) of the weakest [component in the attached system. In no case may the load be less than 1330 N (300] pounds). (2) A frangible or locally deformable attachment must separate or locally deform as intended whenever its ultimate load (as defined in sub-paragraph (d) (1) of this paragraph) is applied in the modes most likely to occur. (3) All frangible or locally deformable attachments must comply with the fatigue requirements of JAR 29.571. (e) Separation of fuel and ignition sources. To provide maximum crash resistance, fuel must be located as far as practicable from all occupiable areas and from all potential ignition sources. (f) Other basic mechanical design criteria. Fuel tanks, fuel lines, electrical wires and electrical devices must be designed, constructed, and installed, as far as practicable, to be crash resistant. (g) Rigid or semi-rigid fuel tanks. Rigid or semi-rigid fuel tank or bladder walls must be impact and tear resistant. | JAR 29.952 Устойчивост на горивната система при аварии Освен ако други средства, приемливи за Въздухоплавателната администрация, се прилагат за свеждане до минимум опасността от запалване на горивото за пътниците и екипажа след иначе оцеляване след сблъсък (аварийно кацане), горивните системи трябва да притежават проектните характеристики, посочени в този параграф. За тези системи трябва да се покаже, че имат способност да понасят статичните и динамични натоварвания на отрицателното ускорение, считани за максимални, действащи сами и измерени в центъра на тежеста на компонентите на системата без конструктивни разрушения на компонентите на системата, горивни резервоари или техни принадлежности, които биха изпускали гориво към източник на запалване. (а) Изисквания за изпитания чрез пускане от височина. Всеки резервоар или най-критичният резервоар, трябва да бъде изпитан чрез пускане от височина както следва: - Височината на пускане трябва да бъде най-малко 50 фута. - Повърхността, която посреща удара при пускане не трябва да се деформира. - Резервоарите трябва да са пълни с вода до 80% от нормалната, пълна вместимост. - Резервоарът трябва да бъде поместен в заобикаляща го конструкция, представяща инсталацията, освен ако може да се установи, че заобикалящата конструкция е без издатини или други проектни характеристики, които има вероятност да доведета до пробиване на резервоара. - Резервоарът трябва да се пусне свободно и да се удари в хоризонтално положение +/- 10 градуса. - След изпитанието с пускане не трябва да има теч. (b) Коефициенти на претоварване на горивен резервоар. Освен за резервоари за гориво, разположени така, че пробиването на резервоара с потичане на гориво към значителни източници на запалване, като двигатели, нагреватели, и спомагателни енергийни агрегати, или към пътници и членове на екипажа е изключително малко вероятно, всеки резервоар за гориво трябва да бъде проектиран и монтиран така, че да задържа своето съдържание при следните максимални инерционни коефициенти на претоварване, действащи сами. - За резервоари за гориво в кабината : (i) Нагоре - 4 g; (ii) Напред - 16 g; (iii) Настрани - 8 g; (iv) Надолу - 20 g. - За резервоари за гориво, разположени над или зад отсека за екипажа или пътниците, които ако се разкъсат, биха могли да наранят пътник или член на екипажа при аварийно кацане: (i) Нагоре - 1,5 g; (ii) Напред - 8 g; (iii) Настрани - 2 g; (iv) Надолу - 4 g. - За резервоари за гориво в други зони: (i) Нагоре - 1,5 g; (ii) Напред - 4 g; (iii) Настрани - 2 g; (iv) Надолу - 4 g. (с) Херметически самозатварящи отделящи се връзки на горивни тръбопроводи. Трябва да се монтират херметически самозатварящи и отделящи се връзки, освен ако се покаже, че опасно относително изместване на компонентите на горивната система спрямо един друг или спрямо местната конструкция на роторкрафта е изключително невероятно или освен ако са осигурени с други средства. Връзките или равностойни устройства трябва да бъдат монтирани при всички връзки резервоар-горивни тръбопроводи, междинните връзки резервоар – резервоар и в други точки в горивната система, където местна конструктивна деформация може да доведе до изтичане на гориво. - Проектът и конструкцията на херметически самозатварящи и отделящи се връзки трябва да притежават следните проектни характеристики: - Натоварването, необходимо да раздели отделяща се връзка трябва да бъде между 25 и 50% от минималното пределно разрушаващо натоварване (пределната якост) на най-слабия компонент в магистралата, пренасяща течност. Натоварването на разделяне в никой случай не трябва да бъде по-малко 1330 N (300 паунда), независимо от размера на магистралата за течността. - Разделящата се връзка трябва да се раздели, когато нейното пределно натоварване (както е определено в подпараграф (с) (1) (i) на този параграф се приложи във вид на вероятни да се случат откази. - Всички разделящи се връзки трябва да притежават проектни възможности за визуално потвърждаване, че връзката е свързана (без да пропуска теч) и е отворена по време на нормално монтиране и обслужване. - Всички разделящи се връзки трябва да притежават проектни възможности за предотрватяване на прекъсване или неволно затваряне поради експлоатационни удари, вибрации или ускорения. - Конструирането на разделящата се връзка не трябва да позволява изпускане на гориво след като връзката вече е изпълнила предназначената й функция. - Всички отдел разделящи се връзки , свързващи системи за захранване с гориво или равностойни средства трябва да бъдат проектирани, подложени на изпитания, монтирани и поддържани така, че неволното прекъсване на подаване на гориво по време на полет да е невъзможно в съответствие с JAR 29.955 (а) и трябва да отговаря на изискванията за оценка на умората, указани в JAR 29.571 без изпускане на теч. - Алтернативно, средство, равностойно на използването на разделящи се връзки, не трябва да създава поносимо натоварване, предизвикано от удар, върху магистралата за гориво, към която то е монтирано, по-голямо от 25 до 50% от пределното натоварване (напрежения) на най-слабия компонент в магистралата и трябва да отговаря на изискванията за умора, указани в JAR 29.571 без изпускане на течност. - Чупливи или деформиращи се конструкционни приспособления за прикрепяне. Освен ако се покаже, че опасно относително изместване на резервоарите за гориво и компонентите на горивната система спрямо локалната конструкция на роторкрафта е изключително невероятно при иначе поносим удар, трябва да се използват чупливи или локално деформиращи се конструкционни приспособления за прикрепяне на резервоари за гориво и компоненти на горивната система към локалната конструкция на роторкрафта. Прикрепянето на резервоари за гориво и компоненти на горивната система към локална конструкция на ротокрафта, чупливо или локално деформиращо се, трябва да бъде проектирано така, че неговото отделяне или относителна локална деформация да става без пробив или локално разкъсване на резервоара за гориво или компонент на горивната система, което би довело до теч на гориво. Пределната якост на чупливи или деформиращи се приспособления за прикрепяне трябва да бъде както следва: - Натоварването, необходимо да отдели чупливо приспособление за прикрепяне от неговата упорна конструкция или да деформира локално деформиращо се приспособление за прикрепяне относително неговата упорна конструкция, трябва да бъде между 25 и 50% от минималното пределно натоварване (гранично напрежение) на най-слабия компонент в прикрепената система. В никакъв случай натоварването не може да бъде по-малко от 1330 N (300 паунда). - Чупливо или локално деформиращо се приспособление за прикрепяне трябва да се отдели или локално да се деформира според намеренията тогава, когато неговото пределно натоварване (както е определено в подпараграф (d) (1) на този параграф) се прилага в режимите, които е най-вероятно да възникнат. - Всички чупливи или локално деформиращи се приспособления за прикрепяне трябва да отговарят на изискванията за умора, указани в JAR 29.571. (е) Отделяне на източници на гориво от източници на запалване. За да се осигури максимална устойчивост при катастрофа, горивото трябва да се разположи колкото е практично по-далеч от всички зони за хора и от потенциални източници на запалване. (f) Други основни технически проектни критерии. Резервоари за гориво, магистрали за гориво, електрически проводници и електрически уреди трябва да бъдат проектирани, конструирани и монтирани така, че колкото е практично, да бъдат устойчиви при авария. (g) Твърди или полутвърди резервоари за гориво. Твърдите или полутвърдите резервоари за гориво или стените на балона трябва да издържат на удар и да са устойчиви на срязване. |
| JAR 29.953 Fuel system independence (a) For Category A rotorcraft – (1) The fuel system must meet the requirements of JAR 29.903 (b); and (2) Unless other provisions are made to meet sub-paragraph (a) (1) of this paragraph, the fuel system must allow fuel to be supplied to each engine through a system independent of those parts of each system supplying fuel to other engines. (b) Each fuel system for a multi-engine Category B rotorcraft must meet the requirements of sub-paragraph (a) (2) of this paragraph. However, separate fuel tanks need not be provided for each engine. | ### JAR 29.953 Автономност на горивната система ### (а) За роторкрафти от категория А: ### Горивната система трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.903(b); и ### Освен ако не са взети други мерки за съответствие с подпараграф (а) (1) на този параграф, горивната система трябва да позволява гориво да бъде доставяно до всеки двигател чрез система, независима от онези части на всяка система, доставяща гориво до други двигатели. ### (b) Всяка горивна система за роторкрафт от категория В с няколко двигателя трябва да отговаря на изискванията на подпараграф (а) (2) на този параграф. Обаче не трябва да се осигуряват отделни резервоари за гориво за всеки двигател. |
| JAR 29.954 Fuel system lightning protection The fuel system must be designed and arranged to prevent the ignition of fuel vapour within the system by – (a) Direct lightning strikes to areas having a high probability of stroke attachment; (b) Swept lightning strokes to areas where swept strokes are highly probable; and (c) Corona and streamering at fuel vent outlets. | ### JAR 29.954 Защита на горивната система от мълнии #### Горивната система трябва да е конструирана и разположена за предотвратяване на възпламеняването на горивните пари вътре в системата при: #### (а) Директно попадане на мълния по области, имащи висока вероятност за удар. #### (b) Удари на мълния по пространство където удари са високо вероятни. #### (с) Коронарен или дъгов електрически разряд при изходите на горивната вентилация. |
| JAR 29.955 Fuel flow (a) General. The fuel system for each engine must provide the engine with at least 100% of the fuel required under all operating and manoeuvring conditions to be approved for the rotorcraft, including, as applicable, the fuel required to operate the engines under the test conditions required by JAR 29.927. Unless equivalent methods are used, compliance must be shown by test during which the following provisions are met, except that combinations of conditions which are shown to be improbable need not be considered. (1) The fuel pressure, corrected for accelerations (load factors), must be within the limits specified by the engine type certificate data sheet. (2) The fuel level in the tank may not exceed that established as the unusable fuel supply for that tank under JAR 29.959, plus that necessary to conduct the test. (3) The fuel head between the tank and the engine must be critical with respect to rotorcraft flight attitudes. (4) The fuel flow transmitter, if installed, and the critical fuel pump (for pumpfed systems) must be installed to produce (by actual or simulated failure) the critical restriction to fuel flow to be expected from component failure. (5) Critical values of engine rotational speed, electrical power, or other sources of fuel pump motive power must be applied. (6) Critical values of fuel properties which adversely affect fuel flow are applied during demonstrations of fuel flow capability. (7) The fuel filter required by JAR 29.997 is blocked to the degree necessary to simulate the accumulation of fuel contamination required to activate the indicator required by JAR 29.1305 (a) (17). (b) Fuel transfer system. If normal operation of the fuel system requires fuel to be transferred to another tank, the transfer must occur automatically via a system which has been shown to maintain the fuel level in the receiving tank within acceptable limits during flight or surface operation of the rotorcraft. (c) Multiple fuel tanks. If an engine can be supplied with fuel from more than one tank, the fuel system, in addition to having appropriate manual switching capability, must be designed to prevent interruption of fuel flow to the engine, without attention by the flight crew, when any tank supplying fuel to that engine is depleted of usable fuel during normal operation and any other tank that normally supplies fuel to that engine alone contains usable fuel. | ### JAR 29.955 Разход на гориво #### (а) Общи положения. Горивната система на всеки двигател трябва да осигурява двигателя с най-малко 100% горивото, изисквано при всички условия на експлоатация и маневриране, които са одобрени за роторкрафта, включително, когато е приложимо, горивото, което се изисква за експлоатация на двигателите при условията на изпитания, изисквани от JAR 29.927. Освен ако не се използват равностойни методи, съответствие трябва да се да се покаже чрез изпитание, по време на което се показва сътветствие със следващите положения, освен че не трябва да се взема впредвид комбинация от условия, за която се покаже, че е невероятна: #### Налягането на горивото, коригирано за ускорения (коефициенти на претоваварване), трябва да бъде в границите, определени в спецификационния лист на типовия сертификат на двигателя. #### Нивото на горивото в резервоара не трябва да превишава определеното в JAR 29.959 ниво за неизползваем остатък на гориво за този резервоар плюс необходимото гориво за провеждане на изпитанието. #### Приемника на гориво между резервоара и двигателя трябва да бъде критичен по отношение на положенията на роторкрафта в полет. #### Датчикът за измерване разхода на горивото, ако такъв е монтиран, и критичната горивна помпа (за системи, захранвани чрез помпа) трябва да са монтирани така, че да създават (чрез действителна или симулирана повреда) критичното ограничение на горивния поток, което може да се очаква при повреда на компонент на системата. #### Трябва да се прилагат критични стойности на честотата на въртене на двигателя, на електрическа мощност или други източници на мощност за задвижване на горивна помпа. #### По време на демонстриране на горивния разход се прилагат критични стойности на свойствата на горивото, които се отразяват негативно на горивния разход. #### Горивният филтър, изискван от JAR 29.997 се блокира до степен, необходима да симулира събирането на горивно замърсяване, необходимо да активира индикатора, който се изисква от JAR 29.1305 (а)(17). #### (b) Система за прехвърляне на гориво. Ако нормалната експлоатация на горивната система изисква гориво да се прехвърля към друг резервоар, прехвърлянето трябва да става автоматично чрез система, за която е показано, че поддържа ниво на горивото в приемащия резервоар в рамките на приетите граници по време на полет или експлоатация на роторкрафта на земята. #### (с) Горивна система с няколко резервоара. Ако даден двигател може да бъде захранван с гориво от повече от един резервоар, горивната система, в допълнение към възможност за ръчно превключване, трябва да бъде проектирана така, че да предотвратява прекъсване на горивния разход към двигателя, без специалното внимание от летателния екипаж, когато който и да е резервоар, доставящ гориво за двигателя, е изчерпал използваемото гориво по време на нормална експлоатация и който и да е резервоар, който обикновенно захранва с гориво този двигател, съдържа използваемо гориво. |
| JAR 29.957 Flow between inter-connected tanks (a) Where tank outlets are interconnected and allow fuel to flow between them due to gravity or flight accelerations, it must be impossible for fuel to flow between tanks in quantities great enough to cause overflow from the tank vent in any sustained flight condition. (b) If fuel can be pumped from one tank to another in flight – (1) The design of the vents and the fuel transfer system must prevent structural damage to tanks from overfilling; and (2) There must be means to warn the crew before overflow through the vents occurs. | ### JAR 29.957 Поток между взаимно свързани резервоари #### (а) Там, където изходните тръби на резервоарите са взяимно свързани и горивото може да се прехвърля между тях в резултат на гравитацията или летателните ускорения, трябва да бъде невъзможно горивото да се прехвърля между резервоарите в колическтва, достатъчни да предизвикат преливане на гориво от вентилационния отвор при всички поддържани летателни условия. #### Ако гориво може да се изпомпва от един резервоар в друг в полет- #### Вентилационните отвори и гориво прехвърлящата система трябва да са конструирани така, че да не могат да се получат конструктивни повреди на резервоарите за гориво поради препълването им. #### Трябва да има средство, което да предупреждава екипажа, преди да се получи преливане през вентилационните отвори. |
| JAR 29.959 Unusable fuel supply The unusable fuel supply for each tank must be established as not less than the quantity at which the first evidence of malfunction occurs under the most adverse fuel feed condition occurring under any intended operations and flight manoeuvres involving that tank. | JAR 29.959 Неизползваем запас от гориво За всеки резервоар трябва да е определен неизползваем запас от гориво, като не по-малко отколкото това количество при което се срещат първите признаци за ненормална работа при най-неблагоприятните условия за захранване с гориво, срещащи се при всяка предприета летателна дейност и полетни маневри, включващи този резервоар. |
| JAR 29.961 Fuel system hot weather operation Each suction lift fuel system and other fuel systems conducive to vapour formation must be shown to operate satisfactorily (within certification limits) when using fuel at the most critical temperature for vapour formation under critical operating conditions including, if applicable, the engine operating conditions defined by JAR 29.927 (b) (1) and (b) (2). | ### JAR 29.961 Експлоатация на горивната система в горещо време #### За всяка горивна система с подкачване на горивото чрез всмукване и за други горивни системи, благоприятстващи образуване на пари, трябва да се покаже, че работят задоволително (в рамките на сертифицираните ограничения), когато използват гориво при най-критичната температура за образуване на пари при критични експлоатационни условия, включително, ако е приложимо, условията на експлоатация на двигателите, предписани в JAR 29.927 (b) (1) и (b) (2). |
| JAR 29.963 Fuel tanks: general (a) Each fuel tank must be able to withstand, without failure, the vibration, inertia, fluid, and structural loads to which it may be subjected in operation. (b) Each flexible fuel tank bladder or liner must be approved or shown to be suitable for the particular application and must be puncture resistant. Puncture resistance must be shown by meeting the TSO–C80, paragraph 16.0, requirements using a minimum puncture force of 1650 N (370 pounds). (c) Each integral fuel tank must have facilities for inspection and repair of its interior. JAR–29 SECTION 1 Change 1 1.12.99 1–E–10 1Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) (d) The maximum exposed surface temperature of all components in the fuel tank must be less by a safe margin than the lowest expected auto-ignition temperature of the fuel or fuel vapour in the tank. Compliance with this requirement must be shown under all operating conditions and under all normal or malfunction conditions of all components inside the tank. (e) Each fuel tank installed in personnel 1[compartments must be isolated by fume-proof and fuel-proof enclosures that are drained and] vented to the exterior of the rotorcraft. The design and construction of the enclosures must provide necessary protection for the tank, must be crash resistant during a survivable impact in accordance with JAR 29.952, and must be adequate to withstand loads and abrasions to be expected in personnel compartments. | ### JAR 29.963 Горивни резервоари: общи положения #### (а) Всеки горивен резервоар трябва да е способен да издържа без повреди вибрационните, инерционните, флуидните и конструкционните натоварвания, които могат да възникнат през времето на експлоатацията му. #### (b) Всеки гъвкав балон на горивния резервоар или облицовка трябва да бъдат одобрени или да се покаже, че са подходящи за конкретното приложение и трябва да не може да се пробиват лесно. Устойчивостта на пробиване трябва да се покаже чрез отговаряне на условията на TSO-С80, параграф 16.0, като се използва минимална сила на пробиване от 1650 N (370 паунда). #### (с) Всеки монолитен горивен резервоар трябва да има подходящи отвори за вътрешен контрол и ремонт. #### (d) Максималната температура, на която са изложени повърхностите на всички компоненти на горивния резервоар трябва да бъде по-малка с един безопасен запас, отколкото най-ниската очаквана температура на самозапалване на горивото или на изпаренията в горивния резервоар. Съответствие с това изискване трябва да се покаже при всички експлоатационни условия и при всички нормални условия или условия на ненормална работа на всички компоненти вътре в горивния резервоар. (е) Всеки резервоар за гориво, монтиран в отсеци за пътници или екипажа трябва да бъде изолиран в заграждения, издържливи на пари и гориво, които са дренирани и вентилирани навън от роторкрафта. Проектирането и конструирането на загражденията трябва да осигуряват необходимата безопасност за горивния резервоар, трябва да издържат да удар по време на преживим удар в съответствие с JAR 29.952 и трябва да бъдат подходящи за издържане на натоварвания и износване, които се очакват в отсеците за пътници и екипаж. |
| JAR 29.965 Fuel tank tests (a) Each fuel tank must be able to withstand the applicable pressure tests in this paragraph without failure or leakage. If practicable, test pressures may be applied in a manner simulating the pressure distribution in service. (b) Each conventional metal tank, each nonmetallic tank with walls that are not supported by the rotorcraft structure, and each integral tank must be subjected to a pressure of 24.12 kPa (3.5 psi) unless the pressure developed during maximum limit acceleration or emergency deceleration with a full tank exceeds this value, in which case a hydrostatic head, or equivalent test, must be applied to duplicate the acceleration loads as far as possible. However, the pressure need not exceed 24.12 kPa (3.5 psi) on surfaces not exposed to the acceleration loading. (c) Each non-metallic tank with walls supported by the rotorcraft structure must be subjected to the following tests: (1) A pressure test of at least 13.78 kPa (2.0 psi). This test may be conducted on the tank alone in conjunction with the test specified in subparagraph (c)(2) of this paragraph. (2) A pressure test, with the tank mounted in the rotorcraft structure, equal to the load developed by the reaction of the contents, with the tank full, during maximum limit acceleration or emergency deceleration. However, the pressure need not exceed 13.78 kPa (2.0 psi) on surfaces not exposed to the acceleration loading. (d) Each tank with large unsupported or unstiffened flat areas, or with other features whose failure or deformation could cause leakage, must be subjected to the following test or its equivalent: (1) Each complete tank assembly and its supports must be vibration tested while mounted to simulate the actual installation. (2) The tank assembly must be vibrated for 25 hours while two-thirds full of any suitable fluid. The amplitude of vibration may not be less than one thirty-second of an inch, unless otherwise substantiated. (3) The test frequency of vibration must be as follows: (i) If no frequency of vibration resulting from any rpm within the normal operating range of engine or rotor system speeds is critical, the test frequency of vibration, in number of cycles per minute, must, unless a frequency based on a more rational analysis is used, be the number obtained by averaging the maximum and minimum power-on engine speeds (rpm) for reciprocating engine powered rotorcraft or 2000 cpm for turbine engine powered rotorcraft. (ii) If only one frequency of vibration resulting from any rpm within the normal operating range of engine or rotor system speeds is critical, that frequency of vibration must be the test frequency. (iii) If more than one frequency of vibration resulting from any rpm within the normal operating range of engine or rotor system speeds is critical, the most critical of these frequencies must be the test frequency. [(4) Under sub-paragraph (d) (3) (ii) and] (iii), the time of test must be adjusted to accomplish the same number of vibration cycles as would be accomplished in 25 hours at the frequency specified in sub-paragraph (d) (3) (i) of this paragraph. (5) During the test the tank assembly must be rocked at the rate of 16 to 20 complete cycles per minute through an angle of 15° on both sides of the horizontal (30° total), about the most critical axis, for 25 hours. If motion about more than one axis is likely to be critical, the tank must be rocked about each critical axis for 12½ hours. | ### JAR 29.965 Изпитания на горивни резервоари #### (а) Всеки горивен резервоар трябва да е способен да издържа на следните налягания без да се повреди или протече. Ако е практично, изпитателно налягане може да се приложи по начин, симулиращ разпределението на налягането по време на експлоатация: ##### (b) Всеки обикновен метален или неметален резервоар със стени невключени във роторкрафтната конструкция, и всеки монолитен резервоар трябва да се подложат на налягане от 24,12 kPa (3,5 psi), освен ако налягането, развивано по време на максимално пределно ускорение или отрицателно ускорение при аварийно кацане с пълен резервоар не надвишава тази стойност, в който случай трябва да се приложи изпитание с хидростатичен приемник на налягането или друго равностойно изпитание с цел да се удвоят ускорителните натоварвания дококолкото е възможно. Обаче, налягането не трябва да надвишава 24,12 kPa (3,5 psi) върху повърхности, които не са изложени на ускорителното натоварване. ##### (с) Всеки неметален резервоар със стени, подкрепяни от роторкрафтната конструкция, трябва да бъде подложен на следните изпитания: ##### Изпитани при налягане най-малко от 13,78 кРа (2,0 psi). Това изпитание трябва да се проведе само върху резервоара във връзка с изпитанието, конкретизирано в подпараграф (с)(2) на този параграф. ##### Изпитание при налягане, когато резервоарът е монтиран в роторкрафтната конструкция, равно на натоварването, развивано от реакцията на съдържанието при пълен горивен резервоар по време на максимално пределно ускорение или аварийно отрицателно ускорение. Обаче, налягането не трябва да надвишава 13,78 кРа (2,0 psi) върху повърхности, които не са изложени на ускорителното натоварване. ##### (d) Всеки резервоар с големи незакрепени или неусилени плоски повърхности или с други характерни елементи, чиято повреда или деформация може да предизвика изтичане на гориво, трябва да бъде подложен на следното изпитание или негово равностойно: ##### Всеки комплектовен горивен резервоар и неговите подпори трябва да се изпитат на вибрации, когато са монтирани така, че да симулират действителна инсталация. ##### Монтажът на резервоара трябва да бъде подложен на вибрации в продължение на 25 часа докато е пълен две трети с някоя подходяща течност. Амплитудите на вибрациите не трябва да са по-малки от една тридесет-секунда от един инч, освен ако не е потвърдено друго. ##### Честотата на вибрациите при изпитанието трябва да е както следва: ##### Ако никоя честота на вибриране, получаваща се от която и да е честота на въртене в рамките на нормалния експлоатационен диапазон на честоти на въртене на двигателя или носещото витло, не е критична, изпитателната честота за вибрации, в брой цикли в минута, трябва, освен ако не се използва честота, базирана на по-рационален анализ, да бъде равна на числото, получено чрез осредняване на максималните и минималните честоти на въртене на работещ двигател (обороти в минута) за роторкрафти с бутални двигатели или 2000 min-1 за роторкрафти с газотурбинни двигатели. ##### Ако само една честота на вибриране, получаващо се при някоя честота на въртене в рамките на нормалния експлоатационен диапазон от честоти на въртене на двигателя или носещото витло, е критична, тази честота на вибриране трябва да се използва при изпитанията. ##### Ако повече от една честота на вибриране, получаваща се при някои честоти на въртене в рамките на нормалния експлоатационен диапазон от честоти на въртене на двигателя или на носещото витло, са критични, най-критичната от тези честоти трябва да се използва при изпитанията. ##### При подпараграф (d) (3) (ii) и (iii), времето за изпитанието трябва да се нагласи така, че да се получат същия брой вибрационни цикли, както биха се получили за 25 часа при честотата, указана в подпараграф (d) (3) (i) на този параграф. ##### По време на изпитанието монтажът на горивния резервоар трябва да се люлее със честота от 16 до 20 пълни цикла в минута през ъгъл от 15 градуса от двете страни на хоризонталата (30 градуса общо), около най-критичната ос в продължение на 25 часа. Ако преместването около повече от една ос има вероятност да е критично, горивният резервоар трябва да се люлее спрямо всяка критична ос 12 часа и половина. |
| JAR 29.967 Fuel tank installation (a) Each fuel tank must be supported so that tank loads are not concentrated on unsupported tank surfaces. In addition – (1) There must be pads, if necessary, to prevent chafing between each tank and its supports; (2) The padding must be non-absorbent or treated to prevent the absorption of fuel; (3) If flexible tank liners are used, they must be supported so that they are not required to withstand fluid loads; and (4) Each interior surface of tank compartments must be smooth and free of projections that could cause wear of the liner, unless – (i) There are means for protection of the liner at those points; or (ii) The construction of the liner itself provides such protection. (b) Any spaces adjacent to tank surfaces must be adequately ventilated to avoid accumulation of fuel or fumes in those spaces due to minor leakage. If the tank is in a sealed compartment, ventilation may be limited to drain holes that prevent clogging and that prevent excessive pressure resulting from altitude changes. If flexible tank liners are installed, the venting arrangement for the spaces between the liner and its container must maintain the proper relationship to tank vent pressures for any expected flight condition. (c) The location of each tank must meet the requirements of JAR 29.1185 (b) and (c). (d) No rotorcraft skin immediately adjacent to a major air outlet from the engine compartment may act as the wall of an integral tank. | ### 5.22. Инсталация на горивен резервоар #### 5.22.1 Всеки горивен резервоар трябва да е закрепен така, че натоварването да не е концентрирано върху незакперени повърхности на резервоара. В допълнение: ### 1) JAR 29.967 Инсталация на горивен резервоар #### (а) Всеки горивен резервоар трябва да е закрепен така, че натоварването да не е концентрирано върху незакперени повърхности на резервоара. В допълнение: ##### Трябва да има подложки, ако е необходимо, за предотвратяване на триенето между всеки резервоар и закрепването му. ##### Подложките не трябва да абсорбират или трябва да са третирани за предотвратяване на абсорбирането на гориво; ##### Ако се използва резервоар с меки стени, той трябва да се закрепва така, че да не се изисква да издържа натоварването на горивото. ##### Вътрешните повърхности съседни на обвивката трябва да бъдат гладки и свободни от издатини, които могат да причинят протриване освен, ако ###### е предвидена защита на обвивката в тези точки, или ###### конструкцията на самата обвивка осигурява такава защита. #### (b) Всеки отсек в близост до повърхностите на резервоара трябва да се вентилира по подходящ начин за предотвратяване натрупване на запалими газове или пари в тези отсеци вследствiе от незначителни разливи на гориво. Ако горивният резервоар е в уплътнен отсек вентилирането може да се ограничи до дренажните отвори, които предпазват от задръстване и от свръхналягане, получаващо се от промени във височината. Ако е монтиранa мека обшивка на резервоара, вентилацията на пространствата между обшивката и нейния контейнер трябва да поддържа подходящо за резервоара вентилационно налягане за всички очаквани полетни условия. #### (c) Разположението на всеки горивен резервоар трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.1185 (b) и (с). #### (d) Нито една обшивка на роторкрафта, която е непосредствено до основен отвор за изпускане на въздух от двигателния отсек не може да се използва като стена за вграден горивен резервоар. #### трябва да има подложки, ако е необходимо, за предотвратяване на триенето между всеки резервоар и закрепването му. #### 2) подложките не трябва да абсорбират или трябва да са третирани за предотвратяване на абсорбирането на гориво; #### 3) ако се използва резервоар с меки стени, той трябва да се закрепва така, че да не се изисква да издържа натоварването на горивото. #### 4) вътрешните повърхности съседни на обвивката трябва да бъдат гладки и свободни от издатини, които могат да причинят протриване освен, ако ###### а) е предвидена защита на обвивката в тези точки, или ###### б) конструкцията на самата обвивка осигурява такава защита. #### 5.22.2. Всеки отсек в близост до повърхностите на резервоара трябва да се вентилира по подходящ начин за предотвратяване натрупване на запалими газове или пари в тези отсеци вследствiе от незначителни разливи на гориво. Ако горивният резервоар е в уплътнен отсек вентилирането може да се ограничи до дренажните отвори, които предпазват от задръстване и от свръхналягане, получаващо се от промени във височината. Ако е монтиранa мека обшивка на резервоара, вентилацията на пространствата между обшивката и нейния контейнер трябва да поддържа подходящо за резервоара вентилационно налягане за всички очаквани полетни условия. #### 5.22.3. Разположението на всеки горивен резервоар трябва да отговаря на изискванията по т. 5.71.2, подточки 2 и 3. #### 5.22.4. Нито една обшивка на роторкрафта, която е непосредствено до основен отвор за изпускане на въздух от двигателния отсек не може да се използва като стена за вграден горивен резервоар. |
| JAR 29.969 Fuel tank expansion space Each fuel tank or each group of fuel tanks with interconnected vent systems must have an expansion space of not less than 2% of the combined tank capacity. It must be impossible to fill the fuel tank expansion space inadvertently with the rotorcraft in the normal ground attitude. | ### JAR 29.969 Пространство за разширение на горивния резервоар #### Всеки горивен резервоар или всяка група от горивни резервоари с взъимносвързани вентилационни системи трябва да има пространство за разширение, което е не по-малко от 2% от капацитета на горивния резервоар. Не трябва да е възможно да се запълва празното пространство по невнимание, когато роторкрафтът е в нормално положение на земята. |
| JAR 29.971 Fuel tank sump (a) Each fuel tank must have a sump with a capacity of not less than the greater of – (1) 0.10% of the tank capacity; or (2) 0.24 litres (0.05 Imperial gallon/one sixteenth US gallon). (b) The capacity prescribed in sub-paragraph (a) of this paragraph must be effective with the rotorcraft in any normal attitude, and must be located so that the sump contents cannot escape through the tank outlet opening. (c) Each fuel tank must allow drainage of hazardous quantities of water from each part of the tank to the sump with the rotorcraft in any ground attitude to be expected in service. (d) Each fuel tank sump must have a drain that allows complete drainage of the sump on the ground. | JAR 29.971 Утайник на горивния резервоар #### (а) Всеки горивен резервоар трябва да има утайник с действителен капацитет не по-малък от по-голямото от: #### (1) 0,10% от капацитета на резервоара; или #### (2) 0,24 литра. #### (b) Капацитетът, указан в подпараграф (а) на този параграф, трябва да е при ротокрафт във всяко положение нормално на земята и в полет и трябва да е разположен така, утаеното съдържание да не може да излезе пред отвора на горивния резервоар. #### (с) Всеки горивен резервоар трябва да позволява дрениране на опасни количества вода от всяка част на резервоара към утайника, като роторкрафтът е във всяко положение на земята, което може да се очаква при обслужване. (d) Всеки утайник на горивен резервоар трябва да има дренаж, който да позволява пълно дрениране на утайника на земята. |
| JAR 29.973 Fuel tank filler connection (a) Each fuel tank filler connection must prevent the entrance of fuel into any part of the rotorcraft other than the tank itself during normal operations and must be crash resistant during a survivable impact in accordance with JAR 29.952 (c). In addition – (1) Each filler must be marked as prescribed in JAR 29.1557 (c) (l); (2) Each recessed filler connection that can retain any appreciable quantity of fuel must have a drain that discharges clear of the entire rotorcraft; and (3) Each filler cap must provide a fueltight seal under the fluid pressure expected in normal operation and in a survivable impact. (b) Each filler cap or filler cap cover must warn when the cap is not fully locked or seated on the filler connection. | ### JAR 29.973 Гърловина за зареждане #### (а) Всяка гърловина за зареждане на горивен резервоар трябва да се предпазва от попадане на разляно гориво в която и да е част на роторкрафта , освен в самия резервоар по време на нормална експлоатация и трябва да издържа на преживян удар в съответствие с JAR 29.952 (с). В допълнение: #### Всяка гърловина за зареждане трябва да е маркирана както е предписано в JAR 29.1557 (с)(1); #### Всяка ниша на гърловина за зареждане, която може да задържи каквото и да е забележимо количество гориво, трябва да има дренаж, който да източва напълно роторкрафта; и #### Всяка капачка на гърловина за зареждане трябва да осигури непроницаемо за горивото затваряне под налягане на течността, което се очаква при нормална експлоатация и при преживим удар. #### (b) Всяка капачка на гърловината или капачка на обвивка на гърловина трябва да предупреждава, когато капачката не е напълно затворена или уплътнена върху гърловината за зареждане. |
| JAR 29.975 Fuel tank vents and carburettor vapour vents (a) Fuel tank vents. Each fuel tank must be vented from the top part of the expansion space so that venting is effective under normal flight conditions. In addition – (1) The vents must be arranged to avoid stoppage by dirt or ice formation; (2) The vent arrangement must prevent siphoning of fuel during normal operation; (3) The venting capacity and vent pressure levels must maintain acceptable differences of pressure between the interior and exterior of the tank, during – (i) Normal flight operation; (ii) Maximum rate of ascent and descent; and (iii) Refuelling and defuelling (where applicable); JAR 29.967(a) (continued) JAR 29.971 (continued) JAR–29 SECTION 1 1.12.99 1–E–12 Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) (4) Airspaces of tanks with interconnected outlets must be interconnected; (5) There may be no point in any vent line where moisture can accumulate with the rotorcraft in the ground attitude or the level flight attitude, unless drainage is provided; (6) No vent or drainage provision may end at any point – (i) Where the discharge of fuel from the vent outlet would constitute a fire hazard; or (ii) From which fumes could enter personnel compartments; and (7) The venting system must be designed to minimise spillage of fuel through the vents to an ignition source in the event of a rollover during landing, ground operations, or [a survivable impact .] (b) Carburettor vapour vents. Each carburettor with vapour elimination connections must have a vent line to lead vapours back to one of the fuel tanks. In addition – (1) Each vent system must have means to avoid stoppage by ice; and (2) If there is more than one fuel tank, and it is necessary to use the tanks in a definite sequence, each vapour vent return line must lead back to the fuel tank used for take-off and landing. | ### JAR 29.975 Вентилация на горивни резервоари и вентилация на карбураторните пари #### (а) Вентилация на горивните резервоари. Всеки горивен резервоар трябва да се вентилира в горната част на свободното пространство така, че вентилирането да е ефективно при нормални летателни условия. В допълнение: ##### Всеки вентилационен изход трябва да е разположен и конструиран по начин, който да намалява вероятността за неговото запушване с лед или нечистотии. ##### Всеки вентилационен изход трябва да е конструиран така, че да предпази от сифониране на горивото при нормална експлоатация. ##### Вентилационният капацитет и вентилационните нива на налягане трябва да поддържат приемлива разлика в налягането вътре и отвън резервоара по време на: ##### (i) Нормален полет; ##### (ii) Максимална скорост на набиране на височина и снижаване; и ##### (iii) Презареждане с гориво и източване на горивото (където е приложимо) ##### Въздушното пространство на резервоари със взаимно свързани изходни тръби трябва да е взаимно свързано. ##### Не трябва да има недренирани точки във всяка магистрала на вентилационни отвори, където може да се натрупа влага когато роторкрафтът е на земята или във хоризонтален полет, освен ако не е осигурен дренаж. ##### Не могат вентилационни отвори да завършват в точки, ##### където изтичане на гориво от вентилационния изход ще създаде опасност за пожар; или ##### от които пари могат да влизат в кабината на персонала; и ##### Вентилационната система трябва да е проктирана така, че да сведе до минимум разливане на гориво през вентилационните отвори до източник на запалване в случай на преобръщане по време на кацане, наземна експлоатация или преживим удар. #### (b) Вентилация на парите от карборатора. Всеки карбуратор с връзка за отстраняване на парите трябва да има магистрала за вентилация, която да отвежда изпаренията обратно в един от горивните резервоари. В допълнение: #### Всяка вентилационна система трябва да има средство, което да предотвратява задръстване от лед; и #### Ако има повече от един горивен резервоар и е необходимо да се използват резервоарите в определена последователност, всяка вентилационна магистрала за връщане на парите трябва да води обратно до горивния резервоар, използван за излитане и кацане. |
| JAR 29.977 Fuel tank outlet (a) There must be a fuel strainer for the fuel tank outlet or for the booster pump. This strainer must – (1) For reciprocating engine powered rotorcraft, have 8 to 16 meshes per inch; and (2) For turbine engine powered rotorcraft, prevent the passage of any object that could restrict fuel flow or damage any fuel system component. (b) The clear area of each fuel tank outlet strainer must be at least five times the area of the outlet line. (c) The diameter of each strainer must be at least that of the fuel tank outlet. (d) Each finger strainer must be accessible for inspection and cleaning. | ### JAR 29.977 Изход на горивен резервоар #### (а) Трябва да има горивна цедка на изхода от горивния резервоар или за подкачващата помпа. Тази цедка трябва: ##### За роторкрафти с бутални двигатели да има от 8 до 16 отвора на инч; и ##### За роторкрафти с газотурбинни двигатели, трябва да предпазва канала от попадане на всякакви предмети, които била могли да ограничат горивния поток или да повредят някой компонент от горивната система. #### (b) Чистата площ на всяка цедка на изхода от горивния резервоар трябва да е най-малко пет пъти площта на изходната тръба. #### (с) Диаметърът на всяка цедка трябва да е най-малко този на изхода от горивния резервоар. (d) Всяка цедка трябва е достъпна за контрол и почистване. |
| JAR 29.979 Pressure refuelling and fuelling provisions below fuel level (a) Each fuelling connection below the fuel level in each tank must have means to prevent the escape of hazardous quantities of fuel from that tank in case of malfunction of the fuel entry valve. (b) For systems intended for pressure refuelling, a means in addition to the normal means for limiting the tank content must be installed to prevent damage to the tank in case of failure of the normal means. (c) The rotorcraft pressure fuelling system (not fuel tanks and fuel tank vents) must withstand an ultimate load that is 2.0 times the load arising from the maximum pressure, including surge, that is likely to occur during fuelling. The maximum surge pressure must be established with any combination of tank valves being either intentionally or inadvertently closed. (d) The rotorcraft defuelling system (not including fuel tanks and fuel tank vents) must withstand an ultimate load that is 2.0 times the load arising from the maximum permissible defuelling pressure (positive or negative) at the rotorcraft fuelling connection. | ### JAR 29.979 Система за зареждане под налягане и мерки за зареждане под нивото на горивото #### (а) Всяко съединение на колектора под нивото на горивото във всеки резервоар трябва да има средство за предпазване от изтичане на опасно количество гориво, ако клапанът за зареждане с гориво откаже. #### (b) За системи, предназначени за зареждане под налягане, трябва да се монтира допълнително средство към нормалното средство за ограничаване вместимостта на резервоара, което да предпазва резервоара от повреждане в случай на отказ на нормалното средство. #### (с) Системата на роторкрафта за зареждане под налягане (негоривните резервоари и вентилационните отвори на горивния резервоар) трябва да издържат на пределно натоварване, което е 2,0 пъти натоварването, възникващо от максималното налягане, включително импулсното налягане, което е вероятно да възникне по време на зареждането. Максималното импулсно налягане трябва да се определи при всяка комбинация на клапаните на резервоара, които са нарочно или неволно затворени. #### (d) Системата на роторкрафта за принудително източване на гориво (не включва горивните резервоари и вентилационните отвори на горивния резервоар) трябва да издържат на пределно натоварване, което е 2,0 пъти натоварването, възникващо от максимално допустимото налягане на източване на гориво (положително или отрицателно) при съединението на горивния колектор на роторкрафта. |
| FUEL SYSTEM COMPONENTS JAR 29.991 Fuel pumps (a) Compliance with JAR 29.955 must not be jeopardised by failure of – (1) Any one pump except pumps that are approved and installed as parts of a type certificated engine; or (2) Any component required for pump operation except the engine served by that pump. (b) The following fuel pump installation requirements apply: (1) When necessary to maintain the proper fuel pressure – (i) A connection must be provided to transmit the carburettor air intake static pressure to the proper fuel pump relief valve connection; and (ii) The gauge balance lines must be independently connected to the carburettor inlet pressure to avoid incorrect fuel pressure readings. (2) The installation of fuel pumps having seals or diaphragms that may leak must have means for draining leaking fuel. (3) Each drain line must discharge where it will not create a fire hazard. | ## КОМПОНЕНТИ НА ГОРИВНАТА СИСТЕМА ### JAR 29.991 Горивни помпи #### Сътветствието с JAR 29.955 не трябва да възниква опасност при отказ на: #### Всяка помпа с изключение на на помпи, които са одобрени и монтирани като части на типови сертифицирани двигатели; или #### Всеки компонент, необходим за експлоатацията на помпата, с изключение на двигателя, обслужван от тази помпа. #### (b) Прилагат се следните изисквания за инсталацията на горивната помпа: #### Когато е необходимо да се поддържа подходящо налягане на горивото – #### Трябва да се осигури връзка, която да прехвърля статичното налягане от входното устройство за въздух на карборатора към подходящ изпускателен клапан на горивната помпа; и #### Уредът за измерване на баланса на магистралите трябва да бъде независимо свързан към налягането при входа на карборатора, за да се избегне неправилно отчитане на налягането на горивото. ##### При монтирането на горивни помпи с уплътнения или мембрани, които могат да протекат, трябва да има средство за дрениране на горивните течове. ##### Всяка дренажна магистрала трябва да изхвърля дренажа там, където няма да има опасност от възвикване на пожар. |
| JAR 29.993 Fuel system lines and fittings (a) Each fuel line must be installed and supported to prevent excessive vibration and to withstand loads due to fuel pressure, valve actuation, and accelerated flight conditions. (b) Each fuel line connected to components of the rotorcraft between which relative motion could exist must have provisions for flexibility. (c) Each flexible connection in fuel lines that may be under pressure or subjected to axial loading must use flexible hose assemblies. (d) Flexible hose must be approved. (e) No flexible hose that might be adversely affected by high temperatures may be used where excessive temperatures will exist during operation or after engine shutdown. | ### JAR 29.993 Тръбопроводи и фитинги на горивната система #### (а) Всеки горивен тръбопровод трябва да се монтира и закрепва така, че да е предпазен от прекомерни вибрации и да издържа натоварване дължащо се на горивното налягане и ускорения от полетните условия. #### (b) Всеки горивен тръбопровод свързващ компоненти на роторкрафта, между които би съществувало относително преместване трябва да има предвидени еластични връзки. #### (с) Всяка еластична връзка в горивни тръбопроводи, която може да е под налягане и е предмет на осови натоварвания трябва да ползва монтаж с гъвкави маркучи. #### (d) Всеки гъвкав маркуч трябва да е одобрен. #### (e) Не може да се използват гъвкави маркучи, където ще съществуват необикновено високи температури по време на експлоатацията или след изключване на двигателя, ако те се влияят неблагоприятно от високата температура. |
| JAR 29.995 Fuel valves In addition to meeting the requirements of JAR 29.1189, each fuel valve must – (a) Reserved. (b) Be supported so that no loads resulting from their operation or from accelerated flight conditions are transmitted to the lines attached to the valve. | ### JAR 29.995 Горивни кранове #### В допълнение към удовлетворяване на изискванията на JAR 29.1189, всеки горивен кран трябва: ##### (а) Запазено. #### Да е закрепен така, че натоварванията, които са резултат от неговите експлоатационни условия или от ускорения в полетни условия да не се предават по тръбопроводите, свързвани с крановете. |
| JAR 29.997 Fuel strainer or filter There must be a fuel strainer or filter between the fuel tank outlet and the inlet of the first fuel system component which is susceptible to fuel contamination, including but not limited to the fuel metering device or an engine positive displacement pump, whichever is nearer the fuel tank outlet. This fuel strainer or filter must – (a) Be accessible for draining and cleaning and must incorporate a screen or element which is easily removable; (b) Have a sediment trap and drain, except that it need not have a drain if the strainer or filter is easily removable for drain purposes; (c) Be mounted so that its weight is not supported by the connecting lines or by the inlet or outlet connections of the strainer or filter itself, unless adequate strength margins under all loading conditions are provided in the lines and connections; and (d) Provide a means to remove from the fuel any contaminant which would jeopardise the flow of fuel through rotorcraft or engine fuel system components required for proper rotorcraft or engine fuel system operation. | ### JAR 29.997 Горивни цедки или филтри #### Трябва да има горивна цедка или филтър между изхода от горивния резервоар и входа на първия компонент на горивната система, който се подава на горивно замърсяване, включително, но неограничавано с устройството за измерване на разхода на гориво или задвижваната от двигателя подкачваща помпа, което е по-близо до отвора на горивния резервоар. Тази горивна цедка или филтър трябва: #### (а) Да са достъпни за дренаж и почистване и трябва да включват мрежа или елемент, който е лесно снемаем; #### (b) Да имат уловител на утайки и дренаж, не е необходимо да има дренаж, ако цедката или филтъра са лесно снемаеми за дренажни цели; #### (с) Да е монтиран така, че неговото тегло не се носи от връзките с тръбопроводите или от входното или изходно свързване на самата цедка или филтър, освен ако не е осигурен подходящ запас на якост при всички условия на натоварване на тръбопроводите и съединенията; #### (d) Да осигурява средство за премахване всеки замърсител от горивото, който би представлявал заплаха за горивния поток през компонентите на роторкрафтната или двигателната горивна система, които са необходими за правилното функциониране на роторкрафтната или двигателната горивна система. |
| JAR 29.999 Fuel system drains (a) There must be at least one accessible drain at the lowest point in each fuel system to completely drain the system with the rotorcraft in any ground attitude to be expected in service. (b) Each drain required by sub-paragraph (a) of this paragraph including the drains prescribed in JAR 29.971 must – (1) Discharge clear of all parts of the rotorcraft; (2) Have manual or automatic means to ensure positive closure in the off position; and (3) Have a drain valve – (i) That is readily accessible and which can be easily opened and closed; and (ii) That is either located or protected to prevent fuel spillage in the event of a landing with landing gear retracted. | ### JAR 29.999 Дренаж на горивната система #### (а) Трябва да има най-малко един достъпен дренаж в най-ниската точка на на всяка горивна система за осигуряване на пълно дрениране на цялата горивна система, когато роторкрафтът е в нормална позиция на земята, каквато се очаква в експлоатацията. #### (b) Всички дренажи, изисквани от подпараграф (а) на този параграф, включително дренажите, предписани в JAR 29.971, трябва: ##### Да източват напълно всички части на роторкрафта; ###### Да имат ръчно или автоматично средство за сигурно заключване в затворена позиция; ##### Да имат дренажен клапан ###### Който е лесно достъпен и който може лесно да се отваря и затваря; и ###### Който е разположен или предпазен така, че да се предотврати разлива на гориво в случай на кацане с прибран колесник. |
| JAR 29.1001 Fuel jettisoning If a fuel jettisoning system is installed, the following apply: (a) Fuel jettisoning must be safe during all flight regimes for which jettisoning is to be authorised. (b) In showing compliance with subparagraph (a) of this paragraph, it must be shown that – (1) The fuel jettisoning system and its operation are free from fire hazard; (2) No hazard results from fuel or fuel vapours which impinge on any part of the rotorcraft during fuel jettisoning; and (3) Controllability of the rotorcraft remains satisfactory throughout the fuel jettisoning operation. (c) Means must be provided to automatically prevent jettisoning fuel below the level required for an all-engine climb at maximum continuous power from sea-level to 5000 ft altitude and cruise thereafter for 30 minutes at maximum range engine power. (d) The controls for any fuel jettisoning system must be designed to allow flight personnel (minimum crew) to safely interrupt fuel jettisoning during any part of the jettisoning operation. (e) The fuel jettisoning system must be designed to comply with the powerplant installation requirements of JAR 29.901 (c). (f) An auxiliary fuel jettisoning system which meets the requirements of sub-paragraphs (a), (b), (d) and (e) of this paragraph may be installed to jettison additional fuel provided it has separate and independent controls. | ### JAR 29.1001 Системи за изхвърляне на гориво #### Ако е монтирана система за изхвърляне на гориво, прилага се следното: #### (а) Изхвърлянето на гориво трябва да е безопасно при всечки полетни режими, за които ще се разрешава изхвърляне на гориво. #### (b) При показване на съответствие с подпараграф (а) на този параграф, трябва де се покаже, че: #### Системата за изхвърляне на гориво и нейното функциониране не водят до опасност от възникване на пожар; #### Не възниква никаква опасност от горивото или горивните изпарения, които навлизат в която и да е част на роторкрафта по време на изхвърляне ан горивото; и #### Управляемостта на роторкрафта остава задоволителна по време на операцията по изхвърляне на гориво. #### (с) Трябва да е осигурено средство, което автоматично да не дава възможност за изхвърляне на гориво от резервоари под ниво, позволяващо набиране на височина с всички двигатели с максичмална продължителна мощност от морското ниво до 5000 метра височина и след това позволяване на 30 минути крейсерски полет при максималния режим на мощността на двигателите. #### (d) Управлението на всяка система за изхвърляне на гориво трябва да е проектирано така, че да позволява летателния персонал (минимален екипаж) да прекъсне безопасно изхвърлянето на гориво по време на всяка част от операцията по изхвърляне на гориво. #### (е) Системата за изхвърляне на гориво трябва да е проектирана така, че да отговаря на изискванията за инсталацията на силовата установка, посочени в JAR 29.901 (с). ## (f) Може да се монтира спомагателна система за изхвърляне на гориво, която да отговаря на изискванията на подпараграфи (а), (b), (d) и (с) на този параграф, която да изхвърля допълнително гориво при условия, че тази помощна система има отделно и независимо управление. |
| OIL SYSTEM JAR 29.1011 Engines: General (a) Each engine must have an independent oil system that can supply it with an appropriate quantity of oil at a temperature not above that safe for continuous operation. (b) The usable oil capacity of each system may not be less than the product of the endurance of the rotorcraft under critical operating conditions and the maximum allowable oil consumption of the engine under the same conditions, plus a suitable margin to ensure adequate circulation and cooling. Instead of a rational analysis of endurance and consumption, a usable oil capacity of 3.8 litres (0.83 Imperial gallon/1 US gallon) for each 151.4 litres (33.3 Imperial gallons/40 US gallons) of usable fuel may be used for reciprocating engine installations. (c) Oil-fuel ratios lower than those prescribed in sub-paragraph (b) of this paragraph may be used if they are substantiated by data on the oil consumption of the engine. (d) The ability of the engine oil cooling provisions to maintain the oil temperature at or below the maximum established value must be shown under the applicable requirements of JAR 29.1041 to 29.1049. | ## МАСЛЕНА СИСТЕМА ### JAR 29.1011 Общи положения #### (а) Всеки двигател трябва да има независима маслена система, която може да го подхранва със съответното количество масло с температура не по-висока от тази, която е безопасна за продължителна експлоатация. #### (b) Използваемият капацитет на масления резервоар на всяка система не може да е по-малък отколкото за осигуряването на произведението от продължителността на полета на роторкрафта при критични експлоатационни условия и максималната консумация на масло от двигателя при същите условия, плюс подходящ резерв за осигуряване на подходяща циркулация и охлаждане. Вместо рационалния анализ на продължителността на полета и консумацията, за бутални двигатели може да се използва използваем маслен капацитет от 3,8 литра (1 US галон) за всеки 151,4 литра (40 US галонa) използваемо гориво. (с) Коефициенти масло-гориво, по-ниски от тези, указани в подпараграф (b), могат да се използват, ако те са потвърдени с данни за консумацията на масло от двигателя. (d) Възможността на мерките, взети за охлаждане на маслото в двигателя, да поддържат температурата на маслото при или по-ниско от максимално определената стойност, трябва да се покаже при условията на прилаганите изисквания на JAR 29.1041 до JAR 29.1049. |
| JAR 29.1013 Oil tanks (a) Installation. Each oil tank installation must meet the requirements of JAR 29.967. (b) Expansion space. Oil tank expansion space must be provided so that – (1) Each oil tank used with a reciprocating engine has an expansion space of not less than the greater of 10% of the tank capacity or 1.9 litres (0.42 Imperial gallon/ 0.5 US gallon), and each oil tank used with a turbine engine has an expansion space of not less than 10% of the tank capacity; (2) Each reserve oil tank not directly connected to any engine has an expansion space of not less than 2% of the tank capacity; and (3) It is impossible to fill the expansion space inadvertently with the rotorcraft in the normal ground attitude. (c) Filler connections. Each recessed oil tank filler connection that can retain any appreciable quantity of oil must have a drain that discharges clear of the entire rotorcraft. In addition – (1) Each oil tank filler cap must provide an oil-tight seal under the pressure expected in operation; (2) For Category A rotorcraft, each oil tank filler cap or filler cap cover must incorporate features that provide a warning when caps are not fully locked or seated on the filler connection; and (3) Each oil filler must be marked under JAR 29.1557 (c) (2). (d) Vent. Oil tanks must be vented as follows: (1) Each oil tank must be vented from the top part of the expansion space so that venting is effective under all normal flight conditions. (2) Oil tank vents must be arranged so that condensed water vapour that might freeze and obstruct the line cannot accumulate at any point. (e) Outlet. There must be means to prevent entrance into the tank itself, or into the tank outlet, of any object that might obstruct the flow of oil through the system. No oil tank outlet may be enclosed by a screen or guard that would reduce the flow of oil below a safe value at any operating temperature. There must be a shutoff valve at the outlet of each oil tank used with a turbine engine unless the external portion of the oil system (including oil tank supports) is fireproof. (f) Flexible liners. Each flexible oil tank liner must be approved or shown to be suitable for the particular installation. | ### JAR 29.1013 Маслени резервоари ##### (а) Инсталация. Всеки маслен резервоар трябва да бъде инсталиран да изпълнява изискванията на JAR 29. 967. #### (b) Пространство за разширение. Трябва да е осигурено пространство за разширение в масления резервоар така, че: ##### Всеки маслен резервоар, използван с бутален двигател, да има пространство за разширение не по-малко отколкото по-голямото от 10% от обема на резервоара или 1,9 литра (0,5 US галонa). Всеки маслен резервоар използван с газотурбинен двигател има пространство за разширение не по-малко от 10% от капацитета на резервоара; ##### Всеки резервен маслен резервоар, който не е пряко свързан с някой от двигателите, да има пространство за разширение не по-малко от 2% от обема на резервоара; и ##### Да не е възможно да се запълни празното пространство по невнимание при роторкрафт в нормално положение на земята ##### . #### (с) Гърловина за зареждане. Всяка отворена гърловина за зареждане на масления резервоар, която може да задържи забележимо количество масло, трябва да е осигурена със съответен дренаж, който извежда извън роторкрафта. В допълнение – #### Всяка капачка на гърловината за зареждане на масления резервоар трябва да има маслонепроницаемо затварящо уплътнение против изтичане на масло при очакваното налягане по време на експлоатация; #### За ротокрафти от категория А всяка капачка на гърловината за зареждане на масления резервоар трябва да включва характеристики, които осигуряват предупреждение, когато капачката не е напълно заключена или затворена върху гърловината за зареждане; и #### Всяка гърловина за зареждане трябва да е маркирана в съответствие с JAR 29.1557 (с) (2). #### (d) Вентилация. Масленият резервоар трябва да се вентилира както следва: ##### Всеки маслен резервоар трябва да се вентилира от горната част на пространството за разширение така, че вентилацията да е ефективна при всички нормални полетни условия. ##### Вентилацията на масления резервоар трябва да се организира така, че кондензирали водни пари, които могат за замръзнат и да преградат магистралата, да не могат да се натрупат в никоя точка. #### (е) Изходен отвор. Трябва да има средство, което да предпазва влизане в самия резервоар, или в изходния отвор на резервоара на който и да е предмет, който би могъл да прегради масления поток през системата. Не може изходният отвор на маслото от резервоара да се прегражда от каквито и да са мрежи или предпазни устройства, които ще намалят потока на масло под безопасното количество при която и да е експлоатационна температура. Всеки маслен резервоар използван с газотурбинен двигател трябва да има средство за предпазване на входа в самия резервоар, или към изхода от всеки предмет, който може да прегради потока от масло през системата. Трябва да има изключващ кран на изхода на всеки маслен резервоар използван за газотурбинен двигател, освен ако външната част на маслената система (включително закрепването на масления резервоар) е огнеупорна. #### (f) Гъвкави тръбопроводи. Всеки гъвкав тръбопровод на маслен резервоар трябва да бъде одобрен или да се покаже, че е подходящ за конкретната инсталация. |
| JAR 29.1015 Oil tank tests Each oil tank must be designed and installed so that – (a) It can withstand, without failure, any vibration, inertia, and fluid loads to which it may be subjected in operation; and (b) It meets the requirements of JAR 29.965, except that instead of the pressure specified in JAR 29.965 (b) – (1) For pressurised tanks used with a turbine engine, the test pressure may not be less than 34.45 kPa (5 psi) plus the maximum operating pressure of the tank; and (2) For all other tanks, the test pressure may not be less than 34.45 kPa (5 psi). | JAR 29.1015 Изпитания на маслени резервоари Всеки маслен резервоар трябва да e проектиран и монтиран така, че: (а) Да може да издържи без повреда всички вибрационни, инерционни и флуидни натоварванияе , на които може да бъде подложен по време на експлоатация; и (b) Да отговаря на изискванията на JAR 29.965, освен това вместо налягането, предписано в JAR 29.965 (b): (1)За резервоари със свръхналягане, използвани за газотурбинни двигатели, налягането за изпитания не бива да е по-малко от 34,45 kPa (5 psi) плюс максималното експлоатационно налягане за резервоара; и (2) За всички други резервоари налягането за изпитанията не трябва да е по-малко от 34.45 kPa (5 psi). |
| JAR 29.1017 Oil lines and fittings (a) Each oil line must meet the requirements of JAR 29.993. (b) Breather lines must be arranged so that – (1) Condensed water vapour that might freeze and obstruct the line cannot accumulate at any point; (2) The breather discharge will not constitute a fire hazard if foaming occurs, or cause emitted oil to strike the pilot’s windshield; and (3) The breather does not discharge into the engine air induction system. | ### JAR 29.1017 Маслени тръбопроводи и фитинги #### (а) Маслените тръбопроводи трябва да отговарят на изискванията на JAR 29.993. #### (b) Вентилиращите тръбопроводи трябва да са организирани така, че: ##### Кондензиите на водни пари или масло, които могат да замръзнат и запушат тръбопроводите, да не могат да се натрупват в която и да е точка; ##### Изтичането от вентилираните пространства да не създава опосност за пожар ако възникне разпенване или причини изтичане на масло да попадне на пилотското предно стъкло; ##### Вентилирането да не изтича във всмукателната система на двигателя; |
| JAR 29.1019 Oil strainer or filter (a) Each turbine engine installation must incorporate an oil strainer or filter through which all of the engine oil flows and which meets the following requirements: (1) Each oil strainer or filter that has a bypass must be constructed and installed so that oil will flow at the normal rate through the rest of the system with the strainer or filter completely blocked. (2) The oil strainer or filter must have the capacity (with respect to operating limitations established for the engine) to ensure that engine oil system functioning is not impaired when the oil is contaminated to a degree (with respect to particle size and density) that is greater than that established for the engine under JAR–E. (3) The oil strainer or filter, unless it is installed at an oil tank outlet, must incorporate a means to indicate contamination before it reaches the capacity established in accordance with subparagraph (a) (2) of this paragraph. (4) The bypass of a strainer or filter must be constructed and installed so that the release of collected contaminants is minimised by appropriate location of the bypass to ensure that collected contaminants are not in the bypass flow path. (5) An oil strainer or filter that has no bypass, except one that is installed at an oil tank outlet, must have a means to connect it to the warning system required in JAR 29.1305 (a) (18). (b) Each oil strainer or filter in a powerplant installation using reciprocating engines must be constructed and installed so that oil will flow at the normal rate through the rest of the system with the strainer or filter element completely blocked. | ### JAR 29.1019 Маслени цедки или филтри #### (а) Всяка инсталация на газотурбинен двигател трябва да включва маслени цедки или филтри, през които преминава целия маслен поток за двигателя и които трябва да отговарят на следните изисквания: ##### Всяка маслена цетка или филтър, които имат байпас, трябва да са конструирани и инсталирани така, че маслото да има нормален дебит през останалата част на системата при напълно блокирани цедка или филтър. ##### Маслената цедка или филтър трябва да имат пропускателна способност (с оглед на експлоатационните ограничения установени за двигателя) да осигурят, че функционирането на маслената система на двигателя не е нарушено, когато маслото е замърсено (с оглед на размера на частиците и плътността) до степен която е по-голяма отколкото тази установена за двигателя, по смисъла на JAR 29-Е. ##### Маслената цедка или филтър освен, ако те са монтирани при изхода от резервоара, трябва за включват средство за индикация на замърсяването преди то да достигне границите установени в съответствие с подпараграф (а) (2) на този параграф. ##### Байпасът на цедката или филтъра трябва да са конструирани и монтирани така, че освобождаването на насъбраните замърсявания е минимизирано посредством подходящо поместване на байпаса за осигуряване, че събраните замърсявания не са на пътя на потока през байпаса. ##### Маслени цедки и филтри, които нямат байпас, освен тези които са монтирани при изходната тръба на масления резервоар, трябва да имат средства за включване към системи за предупреждение изисквани от JAR 29.1305 (а)(18). ##### (b) Всяка маслена цедка или филтър монтирани на силова установка, използваща бутални двигатели, трябва да са конструирани и инсталирани така, че масло да тече с нормален дебит през останалата част от системата с напълно блокирали цедка или филтър. |
| JAR 29.1021 Oil system drains A drain (or drains) must be provided to allow safe drainage of the oil system. Each drain must – (a) Be accessible; and (b) Have manual or automatic means for positive locking in the closed position. | ### JAR 29.1021 Дренажи на маслената система #### Трябва да бъде осигурен дренаж (или дренажи) за осигуряване на сигурно дрениране на маслената система. Всеки дренаж трябва: #### (а) Да е достъпен; и #### (b) Да има дренажен клапан или друго затваряне, използващо ръчно или автоматично затварящо средство за сигурно заключване в затворено положение; |
| JAR 29.1023 Oil radiators (a) Each oil radiator must be able to withstand any vibration, inertia, and oil pressure loads to which it would be subjected in operation. (b) Each oil radiator air duct must be located, or equipped, so that, in case of fire, and with the airflow as it would be with and without the engine operating, flames cannot directly strike the radiator. | ### JAR 29.1023 Маслени радиатори #### (а) Всеки маслен радиатор трябва да е в състояние да издържат на вибрационни, инерционни и от налягането на маслото натоварвания, които биха възникнали в експлоатацията. #### (b) Всеки въздухопровод на маслен радиатор трябва да е разположен или оборудван така, че в случай на пожар и при въздушен поток, със или без работещ двигател, пламъците да не могат да ударят директно радиатора. |
| JAR 29.1025 Oil valves (a) Each oil shutoff must meet the requirements of JAR 29.1189. (b) The closing of oil shutoffs may not prevent autorotation. (c) Each oil valve must have positive stops or suitable index provisions in the ‘on’ and ‘off’ positions and must be supported so that no loads resulting from its operation or from accelerated flight conditions are transmitted to the lines attached to the valve. JAR 29.1019(a) (continued) | ### JAR 29.1025 Маслени кранове #### (а) Всеки стоп-кран за маслото трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.1189. #### (b) Затварянето на стоп-крановета за маслото не трябва да пречи на авторотацията. (с) Всеки маслен кран трябва да има определени стоп позиции или подходящи начини за отбелязване на позициите “включено” и “изключено” и трябва да е укрепен по такъв начин, че никакви натоварвания, получаващи се в резултат от неговата експлоатация или от ускорения при полетни условия, да не се предават на тръбопроводите, прикрепени към крана. |
| JAR 29.1027 Transmissions and gearboxes: General (a) The oil system for components of the rotor drive system that require continuous lubrication must be sufficiently independent of the lubrication systems of the engine(s) to ensure – (1) Operation with any engine inoperative; and (2) Safe autorotation. (b) Pressure lubrication systems for transmissions and gearboxes must comply with the requirements of JAR 29.1013, sub-paragraphs (c), (d) and (f) only, JAR 29.1015, 29.1017, 29.1021, 29.1023 and 29.1337 (d). In addition, the system must have – (1) An oil strainer or filter through which all the lubricant flows, and must – (i) Be designed to remove from the lubricant any contaminant which may damage transmission and drive system components or impede the flow of lubricant to a hazardous degree; and (ii) Be equipped with a bypass constructed and installed so that – (A) The lubricant will flow at the normal rate through the rest of the system with the strainer or filter completely blocked; and (B) The release of collected contaminants is minimised by appropriate location of the bypass to ensure that collected contaminants are not in the bypass flow path; (iii) Be equipped with a means to indicate collection of contaminants on the filter or strainer at or before opening of the bypass; (2) For each lubricant tank or sump outlet supplying lubrication to rotor drive systems and rotor drive system components, a screen to prevent entrance into the lubrication system of any object that might obstruct the flow of lubricant from the outlet to the filter required by sub-paragraph (b) (1) of this paragraph. The requirements of sub-paragraph (b) (1) of this paragraph do not apply to screens installed at lubricant tank or sump outlets. (c) Splash type lubrication systems for rotor drive system gearboxes must comply with JAR 29.1021 and 29.1337 (d). | JAR 29.1027 Трансмисии и редуктори: общи положения (а) Маслената система за компонентите на системата за задвижване на носещия винт, които изискват непрекъснато смазване, трябва да е достатъчно независима от системите за смазване на двигателя (двигателите), за да се осигури: - Експлоатация, когато някой от двигателите не работи; и - Безопасна авторотация. (b) Системите за смазване под налягане за трансмисии и редуктори трябва да отговарят на изискванията на JAR 29.1013, само подпараграфи (с), (d) и (f), JAR 29.1015, JAR 29.1017, JAR 29.1021, JAR 29.1023 и JAR 29.1337 (d). В допълнение, системата трябва да има: - Маслена цедка или филтър, през които да преминава целия смазочен поток и трябва: - Да бъде проектирана така, че да премахва от смазочния материал всеки замърсител, който би могъл да повреди компонентите на трансмисията и на задвижващата система или да възпрепятства в опасна степен протичането на смазочния материал; и - Да бъде оборудвана с байпас, конструиран и монтиран така, че: А. Смазочният материал да има нормален разход през останалата част на системата, когато цедката или филтъра са напълно блокиране; и В. Освобождаването на събраните замърсители е сведено до минимум чрез подходящо разполагане на байпаса, което да осигури събраните замърсители да не са на пътя на потока през байпаса; - Да бъде оборудвана със средство, което да показва събирането на замърсители на филтъра или цедката при или преди отваряне на байпаса; - За всеки изход на резервоар със смазочно масло или изход на маслено корито, доставящи смазочно масло за системите за задвижване на носещото витло или за компонентите на системата за задвижване на витлото, екран, който да предпазва от попадане в системата за смазване на всякакви предмети, които биха могли да задръстат протичането на смазочното масло от изхода към филтъра, изискван от подпараграф (b) (1) на този параграф. Изискванията на подпараграф (b)(1) на този параграф не се прилагат за екрани, монтирани към изходите на маслените резервоари или изходи на маслени корита. (с) Системи за смазване с пръскане за редуктори на системи за задвижване на носещото витло трябва да отговарят на условията, указани в JAR 29.1021 и JAR 29.1337(d). |
| COOLING JAR 29.1041 General (a) The powerplant and auxiliary power unit cooling provisions must be able to maintain the temperatures of powerplant components, engine fluids, and auxiliary power unit components and fluids within the temperature limits established for these components and fluids, under ground, water, and flight operating conditions for which certification is requested, and after normal engine or auxiliary power shut-down, or both. (b) There must be cooling provisions to maintain the fluid temperatures in any power transmission within safe values under any critical surface (ground or water) and flight operating conditions. (c) Except for ground-use-only auxiliary power units, compliance with sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph must be shown by flight tests in which the temperatures of selected powerplant component and auxiliary power unit component, engine, and transmission fluids are obtained under the conditions prescribed in those paragraphs. | ## ОХЛАЖДАНЕ ### JAR 29.1041 Общи положения #### (а) Предвиденото охлаждане на силовата установка и спомагателния енергиен агрегат трябва да може да поддържа температурата на компонентите на силовата установка и двигателните течности и компонентите на спомагателния енергиен агрегат и течности в границите, определени за тези компоненти и флуиди при експлоатация на земя, на вода и в полет, за които се изисква сертификация и след нормалното изключване на двигателя или на спомагателния енергиен агрегат, или и за двата. #### (b) Трябва да бъде предвидено охлаждане, което да поддържа температурите на течностите във всяка трансмисия на мощност в рамките на безопасни стойности при всякакви критични експлоатационни условия на повърхността (земя или вода) и в полет. #### (с) С изключение за спомагателни енергийни агрегати за използване само на земята, трябва да се покаже съответствие с подпараграфи (а) и (b) чрез изпитания в полет, при които температурите на избран компонент на силовата установка и на компонент на спомагателния енергиен агрегат, двигателя и течности на трансмисиите се получават при условията, предписани в тези параграфи. |
| JAR 29.1043 Cooling tests (a) General. For the tests prescribed in JAR 29.1041 (c), the following apply: (1) If the tests are conducted under conditions deviating from the maximum ambient atmospheric temperature specified in sub-paragraph (b) of this paragraph, the recorded powerplant temperatures must be [corrected under sub-paragraphs (c) and (d) of] this paragraph, unless a more rational correction method is applicable. (2) No corrected temperature [determined under sub-paragraph (a) (1) of] this paragraph may exceed established limits. (3) The fuel used during the cooling tests must be of the minimum grade approved for the engines, and the mixture settings must be those used in normal operation. (4) The test procedures must be as prescribed in JAR 29.1045 to 29.1049. (5) For the purposes of the cooling tests, a temperature is ‘stabilised’ when its rate of change is less than 1°C (2°F) per minute. SECTION 1 JAR–29 Change 1 1–E–17 1.12.99 (b) Maximum ambient atmospheric temperature. A maximum ambient atmospheric temperature corresponding to sea-level conditions of at least 38°C (100°F) must be established. The assumed temperature lapse rate is 1.98°C (3.6°F) per thousand feet of altitude above sea-level until a temperature of –56.5°C (–69.7°F) is reached, above which altitude the temperature is considered constant at –56.5°C (–69.7°F). However, for winterisation installations, the applicant may select a maximum ambient atmospheric temperature corresponding to sealevel conditions of less than 38°C (100°F). (c) Correction factor (except cylinder barrels). Unless a more rational correction applies, temperatures of engine fluids and powerplant components (except cylinder barrels) for which temperature limits are established, must be corrected by adding to them the difference between the maximum ambient atmospheric temperature and the temperature of the ambient air at the time of the first occurrence of the maximum component or fluid temperature recorded during the cooling test. (d) Correction factor for cylinder barrel temperatures. Cylinder barrel temperatures must be corrected by adding to them 0.7 times the difference between the maximum ambient atmospheric temperature and the temperature of the ambient air at the time of the first occurrence of the maximum cylinder barrel temperature recorded during the cooling test. | ### JAR 29.1043 Изпитания на охлаждане #### (а) Общи положения. Трябва да се покаже съответствие с JAR 29.1041 (с) на основата на изпитания, за които се прилага следващото: ##### Ако изпитанията се провеждат при температурни условия на околната атмосфера, отклонени от максималните, посочени конкретно в подпараграф (b) на този параграф, записаните температури на силовата установка трябва да се коригират съгласно подпараграфи (с) и (d) на този параграф освен, ако не се прилага по- рационален метод за корекция. ##### Коригираната температура, определена съгласно подпараграф (а) (1) на този параграф, не трябва да надхвърля установените граници. ##### Горивото, използвано през време на изпитания на охлаждане, трябва да е с минималното качество, одобрено за двигателя, а двигателните настройки на сместа трябва да са тези, които се използват при нормална експлоатация. ##### (4) Процедурите на изпитанията трябва да са според предписаното в JAR 29.1045 до JAR 29.1049. ##### (5) За целите на изпитанията на охлаждане, една температура е “стабилизирана”, когато нейната норма на промяна е по-малка от 10C (20F) за минута. #### (b) Максимална температура на околната атмосфера. Максималната температура на околната атмосфера, съответстваща на морското ниво, трябва да е установена на най-малко 380 С (1000 F). Допустимото температурно изменение е 1,980 С (3,60 F) на хиляда фута височина над морското равнище докато се достигне температура -56,50 С, над която температурата във височина се смята за постоянна -56,50 С. Обаче, за инсталации за зимни условия заявителят може да приеме максималната температура на околната атмосфера, съответстваща на морското ниво по-малка от 380 С (1000 F). #### (с) Коригиращ коефициент (освен за гилзите на цилиндрите). Освен ако не се прилага по-рацонална корекция, температурата на двигателните течности и компоненти на силовата установка (освен гилзите на цилиндрите) за които са установени температурни граници, трябва да се коригират посредством прибавяне към тях на разликата между максималната околна атмосферна температура за съответната височина за която се изисква одобрението и температурата на околния въздух към времето на първото получаване на максималната температура на флуида или компонента по време на изпитанието на охлаждане. #### (d) Коригиращ коефициент за температурата на гилзите на цилиндрите. Температурите на гилзите на цилиндрите трябва да се коригира посредством прибавяне към тях на 0,7 части от разликата между максималната околна температура за съответната височина за която се изисква одобрение и температурата на околния въздух към времето на първото получаване на максимална температура на цилиндрите записана по време на изпитанието на охлаждане. |
| JAR 29.1045 Climb cooling test procedures (a) Climb cooling tests must be conducted [under this paragraph for –] (1) Category A rotorcraft; and (2) Multi-engine Category B rotorcraft for which certification is requested under the Category A powerplant installation requirements, and under the requirements of JAR 29.861 (a) at the steady rate of climb or descent established under JAR 29.67 (b). (b) The climb or descent cooling tests must be conducted with the engine inoperative that produces the most adverse cooling conditions for the remaining engines and powerplant components. (c) Each operating engine must – (1) For helicopters for which the use of 30-minute OEI power is requested, be at 30- minute OEI power for 30 minutes, and then at maximum continuous power (or at full throttle, when above the critical altitude); (2) For helicopters for which the use of continuous OEI power is requested, be at continuous OEI power (or at full throttle when above the critical altitude); and (3) For other rotorcraft, be at maximum continuous power (or at full throttle when above the critical altitude). (d) After temperatures have stabilised in flight, the climb must be – (1) Begun from an altitude not greater than the lower of – (i) 1000 ft below the engine critical altitude; and (ii) 1000 ft below the maximum altitude at which the rate of climb is 150 fpm; and (2) Continued for at least 5 minutes after the occurrence of the highest temperature recorded, or until the rotorcraft reaches the maximum altitude for which certification is requested. (e) For Category B rotorcraft without a positive rate of climb, the descent must begin at the all-engine-critical altitude and end at the higher of – (1) The maximum altitude at which level flight can be maintained with one engine operative; and (2) Sea-level. (f) The climb or descent must be conducted at an airspeed representing a normal operational practice for the configuration being tested. However, if the cooling provisions are sensitive to rotorcraft speed, the most critical airspeed must be used, but need not exceed the speeds established under JAR 29.67 (a) (2) or 29.67 (b). The climb cooling test may be conducted in conjunction with the take-off cooling test of JAR 29.1047. | ### JAR 29.1045 Процедури за изпитания на охлаждане при набиране на височина #### (а) По този параграф трябва да се проведат изпитания на охлаждане за: #### Роторкрафти от категория А; и #### Роторкрафти от категория В с няколко двигателя, за които се иска сертификация по изискванията за инсталация на силова установка от категория А и по изискванията на JAR 29.861 (а) при установено набиране на височина или снижаване, определена в JAR 29.67 (b). #### (b) Изпитанията на охлаждане при набиране на височина или снижаване трябва да се провеждат с неработещ двигател, което създава най-неблагоприятните условия на охлаждане за останалите двигатели и компоненти на силовата установка. #### (с) Всеки работещ двигател трябва: #### За хеликоптери, за които се изисква използването на мощност с един неработещ двигател за 30 минути, да бъде с 30-минутна мощност с един неработещ двигател за 30 минути и след това с максимална продължителна мощност ( или с пълна газ, когато е над критичната височина); #### За хеликоптери, за които се изисква използването на мощност с един неработещ двигател за 30 минути, да бъде с продължителна мощност при един неработещ двигател ( или с пълна газ, когато е над критичната височина); и #### За други роторкрафти, да са с максимална продължителна мощност (или с пълна газ, когато е над критичната височина). #### (d) След като температурите са се стабилизирали при полет, набирането на височина трябва: #### Да бъде започнато от височина, която е да не е по-голяма от по-ниското от: #### (i) 1000 фута под критичната височина на двигателя; и #### 1000 фута под максималната височина, при която скоростта на набиране на височина е 150 фута в минута; и #### Да бъде продължено за най-малко 5 минути след постигане на най-високата записана температура или докато роторкрафтът достигне максималната височина, за която се иска сертификация. #### (е) За роторкрафти от категория В без положителна скорост на набиране на височина , снижаването трябва да започне на височина, критична за всички двигатели, и да завърши при по-високото от: #### Максималната височина, при която може да се поддържа хоризонтален полет с работещ един двигател; и #### Морското равнище. #### f) Набирането на височина или снижаването трябва да се проведат при въздушна скорост, представяща нормалната експлоатационна практика за конфигурацията, която е подложена на изпитания. Обаче, ако охладителните режими са чувствителни към скоростта на роторкрафта, най-критичната въздушна скорост трябва да се използва, но не трябва да надвишава скоростите, определени в JAR 29.67 (а) (2) или JAR 29.67 (b). Изпитанието за охлаждане при набиране на височина може да се проведе във връзка с изпитанието за охлаждане при излитане, предписано в JAR 29.1047. |
| JAR 29.1047 Take-off cooling test procedures (a) Category A. For each Category A rotorcraft, cooling must be shown during take-off and subsequent climb as follows: (1) Each temperature must be stabilised while hovering in ground effect with – (i) The power necessary for hovering; (ii) The appropriate cowl flap and shutter settings; and JAR 29.1043 (continued) JAR 29.1045(c) (continued) JAR–29 SECTION 1 5.11.93 1–E–18 Reissued by Change 1 (iii) The maximum weight. (2) After the temperatures have stabilised, a climb must be started at the lowest practicable altitude and must be conducted with one engine inoperative. (3) The operating engines must be at the greatest power for which approval is sought (or at full throttle when above the critical altitude) for the same period as this power is used in determining the take-off climbout path under JAR 29.59. (4) At the end of the time interval prescribed in sub-paragraph (b) (3) of this paragraph, the power must be changed to that used in meeting JAR 29.67 (a) (2) and the climb must be continued for – (i) 30 minutes, if 30-minute OEI power is used; or (ii) At least 5 minutes after the occurrence of the highest temperature recorded, if continuous OEI power or maximum continuous power is used. (5) The speeds must be those used in determining the take-off flight path under JAR 29.59. (b) Category B. For each Category B rotorcraft, cooling must be shown during take-off and subsequent climb as follows: (1) Each temperature must be stabilised while hovering in ground effect with – (i) The power necessary for hovering; (ii) The appropriate cowl flap and shutter settings; and (iii) The maximum weight. (2) After the temperatures have stabilised, a climb must be started at the lowest practicable altitude with take-off power. (3) Take-off power must be used for the same time interval as take-off power is used in determining the take-off flight path under JAR 29.63. (4) At the end of the time interval prescribed in sub-paragraph (a) (3) of this paragraph, the power must be reduced to maximum continuous power and the climb must be continued for at least 5 minutes after the occurrence of the highest temperature recorded. (5) The cooling test must be conducted at an airspeed corresponding to normal operating practice for the configuration being tested. However, if the cooling provisions are sensitive to rotorcraft speed, the most critical airspeed must be used, but need not exceed the speed for best rate of climb with maximum continuous power. | ### JAR 29.1047 Процедури за изпитвания на охлаждането при излитане ### (а) Категория А. За всеки роторкрафт от категория А охлаждането трябва да се покаже по време на излитане и последващо набиране на височина както следва: ### Всяка температура трябва да бъде стабилизирана по време на висенето в зоната на влиянието на земята с: ### (i) Необходимата мощност за висене; ### (ii) С подходящото регулиране на клапите и жалузита на обтекателя; и ### Максималното тегло. ### След като температурите са стабилизирани, трябва да се започне набиране на височина при най-малката практическа височина и да се извърши с един неработещ двигател. ### Работещите двигатели трябва да бъдат на най-високата си мощност, за която се търси одобрение, (или на пълна газ при надвишаване на критичната височина) за същия период, през който тази мощност се използва за определяне на траекторията за набиране на височина при излитане, както е указоно в JAR 29.59. ### В края на времевия интервал, указан в подпараграф (b) (3) на този параграф, мощността трябва да се смени на тази, която се използва за удовлетворяване на изискванията на JAR.67 (а) (2) и набирането на височина трябва да продължи за: ### 30 минути, ако се използва тридесетминутна мощност при един неработещ двигател; или ### Най –малко 5 минути след постигане на най-високата записана температура, ако се използва продължителна мощност с един неработещ двигател или максимална продължителна мощност. ### Скоростите трябва да са тези, които се използват за определяне на траекторията на излитане, както е предписано в JAR 29.59. ### (b) Категория В. За всеки роторкрафт от категория В охлаждането трябва да се покаже по време на излитане и последващо набиране на височина както следва: ### Всяка температура трябва да бъде стабилизирана по време на висенето в зоната на влиянието на земята с: ### (i) Необходимата мощност за висене; ### (ii) С подходящото регулиран на клапите и жалузите на обтекателя; и ### Максималното тегло. ### След като температурите са стабилизирани, трябва да се започне набиране на височина при най-малката практическа височина с мощност за излитане. ### Мощността за излитане трябва да се използва за същия интервал от време, както този при използване на мощността за излитане при определяне на траекторията за излитане, както е предписано в JAR 29.63. ### В края на времевия интервал, предписан в подпараграф (b) (3) на този параграф, мощността трябва да се намали до максималната продължителна мощност и набирането на височина трябва да продължи в продължение най-малко на 5 минути след постигане на най-високата записана температура. ### Изпитанието за охлаждане трябва да се проведе при въздушна скорост, съответстваща на нормалната експлоатационна практика за конфигурацията, която се изпитва. Обаче, ако режимите на охлаждане са чувствителни към скоростта на роторкрафта, трябва да се използва най-критичната въздушна скорост, но тя не трябва да надвишава най-изгодната скорост за набиране на височина с максимална продължителна мощност. |
| JAR 29.1049 Hovering cooling test procedures The hovering cooling provisions must be shown – (a) At maximum weight or at the greatest weight at which the rotorcraft can hover (if less), at sea-level, with the power required to hover but not more than maximum continuous power, in the ground effect in still air, until at least 5 minutes after the occurrence of the highest temperature recorded; and (b) With maximum continuous power, maximum weight, and at the altitude resulting in zero rate of climb for this configuration, until at least 5 minutes after the occurrence of the highest temperature recorded. | JAR 29.1049 Процедури за изпитвания на охлаждане при висене Условията на охлаждане при висене трябва да се покажат: (а) При максимално тегло или при най-голямото тегло, с което роторкрафтът може да виси (ако е по-малко), на морското равнище, с мощност, която се изисква за висене, но не по-голяма от максималната продължителна мощност, в зоната на влиянието на земята при неподвижен атмосферен въздух, до най-малко 5 минути след постигане на най-високата записана температура; и (b) С максимална продължителна мощност, максимално тегло и при височина, водеща до нулева скорост на набиране на височина за конфигурацията, до най-малко 5 минути след постигане на най-високата записана температура. |
| INDUCTION SYSTEM JAR 29.1091 Air induction (a) The air induction system for each engine and auxiliary power unit must supply the air required by that engine and auxiliary power unit under the operating conditions for which certification is requested. (b) Each engine and auxiliary power unit air induction system must provide air for proper fuel metering and mixture distribution with the induction system valves in any position. (c) No air intake may open within the engine accessory section or within other areas of any powerplant compartment where emergence of backfire flame would constitute a fire hazard. (d) Each reciprocating engine must have an alternate air source. (e) Each alternate air intake must be located to prevent the entrance of rain, ice, or other foreign matter. (f) For turbine engine powered rotorcraft and rotorcraft incorporating auxiliary power units – JAR 29.1047(a) (continued) JAR 29.1047(b) (continued) SECTION 1 JAR–29 Change 1 1–E–19 1.12.99 (1) There must be means to prevent hazardous quantities of fuel leakage or overflow from drains, vents, or other components of flammable fluid systems from entering the engine or auxiliary power unit intake system; and (2) The air inlet ducts must be located or protected so as to minimise the ingestion of foreign matter during take-off, landing, and taxying. | ## ВСМУКАТЕЛНА СИСТЕМА ### JAR 29.1091 Система за всмукване на въздух #### (а) Системата за всмукване на въздух за всеки двигател и спомагателен енергиен агрегат трябва да подава въздуха, необходим за двигателя и спомагателния енергиен агрегат в експлоатационните условия, за които се иска сертификация. #### (b) Всяка система за всмукване на въздух за двигателя или спомагателния енергиен агрегат трябва да подава въздух за подходящо дозиране на горивото и разпределяне на гориво-въздушната смес при всяко положение на клапаните на всумвателната система. ##### (с) Никакво входно устройство за въздух не бива да се отваря в отсека на принадлежностите на двигателя или в други пространства на който и да е отсек на силовата установка, където възникването на обратен пламък би създало опасност от пожар. ##### (d) Всеки бутален двигател трябва да има алтернативен източник на въздух. ##### (е) Всеки алтернативен вход за въздух трябва да бъде разположен така, че да се предотвратява влизането на дъжд, лед или други чужди предмети. #### (f) За роторкрафти, задвижвани от газотурбинни двигатели, и за роторкрафти, включващи спомагателни енергийни агрегати - ##### Трябва да има средства за предотвратяване на навлизане в смукателните системи на двигателя или спомагателния енергиен агрегат на опасно количество теч на гориво или приливане от дренажи, вентилационни отвори или други компоненти на системи със запалими флуиди. ##### Каналите на входното устройство на двигателите и спомагателния енергиен агрегат да са разположени или защитени така, че да се минимизира риска за всмукване на странични предмети по време на излитане, кацане и рулиране. |
| JAR 29.1093 Induction system icing protection (a) Reciprocating engines. Each reciprocating engine air induction system must have means to prevent and eliminate icing. Unless this is done by other means, it must be shown that, in air free of visible moisture at a temperature of –1°C (30°F) and with the engines at 60% of maximum continuous power – (1) Each rotorcraft with sea-level engines using conventional venturi carburettors has a preheater that can provide a heat rise of 50°C (90°F); (2) Each rotorcraft with sea-level engines using carburettors tending to prevent icing has a preheater that can provide a heat rise of 39°C (70°F); (3) Each rotorcraft with altitude engines using conventional venturi carburettors has a preheater that can provide a heat rise of 67°C (120°F); and (4) Each rotorcraft with altitude engines using carburettors tending to prevent icing has a preheater that can provide a heat rise of 56°C (100°F). (b) Turbine engines – (1) It must be shown that each turbine engine and its air inlet system can operate throughout the flight power range of the engine (including idling) – (i) Without accumulating ice on engine or inlet system components that would adversely affect engine operation or cause a serious loss of power under the icing conditions specified in Appendix C; and (ii) In snow, both falling and blowing, without adverse effect on engine operation, within the limitations established for the rotorcraft. (2) Each turbine engine must idle for 30 minutes on the ground, with the air bleed available for engine icing protection at its critical condition, without adverse effect, in an atmosphere that is at a temperature between –9°C and –l°C (between 15°F and 30°F) and has a liquid water content not less than 0.3 grams per cubic meter in the form of drops having a mean effective diameter not less than 20 microns, followed by momentary operation at take-off power or thrust. During the 30 minutes of idle operation, the engine may be run up periodically to a moderate power or thrust setting in a manner acceptable to the Authority. (c) Supercharged reciprocating engines. For each engine having a supercharger to pressurise the air before it enters the carburettor, the heat rise in the air caused by that supercharging at any altitude may be utilised in determining compliance with subparagraph (a) of this paragraph if the heat rise utilised is that which will be available, automatically, for the applicable altitude and operation condition because of supercharging. | ### JAR 29.1093 Защита на всмукателната система от обледеняване #### (а) Бутални двигатели. Всяка въздушна всмукателна система на бутален двигател трябва да има средство за предпазване и премахване на обледеняване. Освен ако това се прави посредством други средства, то трябва да се покаже във въздух, свободен от видима влага при температура -10 С и двигателите на 60% от максимална продължителна мощност, че: ##### Всеки роторкрафт, използващ не височинен двигател с обикновен карбуратор на Вентури, има преднагревател, който може да осигури покачване на температурата на 50 градуса по Целзий (900 F); ##### Всеки роторкрафт с невисочинни двигатели, използващи карбуратори с предпазване от обледеняване има преднагревател, който може да осигури повишаване на температурата на 390С (700 F); ##### Всеки роторкрафт с височинен двигател, използващ обикновен карбуратор на Вентури, има преднагревател, който може да осигури покачване на температурата на 67 градуса по Целзий (1200 F); ##### Всеки роторкрафт с височинен двигател, използващ карбуратор с предпазване от обледеняване, има преднагревател, който може да осигури нарастване на температурата на 56 0С (1000 F). #### (b) Газотурбинни двигатели ##### Трябва да се покаже, че всеки газотурбинен двигател и неговото входно устройство може да работят през целия диапазон от режими (включително малък газ): ###### (i) Без натрупване на лед върху двигателя или компонентите от неговото входно устройство, което би оказало неблагоприятно влияние върху работата на двигателя или да доведе до сериозна загуба на мощност при условията на обледеняване, посочени конкретно в Приложение С; и ###### (ii) При сняг, валежи и навяване, без неблагоприятен ефект върху експлоатацията на двигателя, в границите, установени за роторкрафта. ##### Всеки газотурбинен двигател трябва да работи на земята на малък газ до 30 минути с отвеждане на въздух за предпазване на двигателя от обледеняване при критични условия, без неблагоприятно въздействие в атмосфера с температури между -9 0С и -10С (между 150F и 300F) и наличие на съдържание на течна вода не по-малко от 0,3 грама на m3 във формата на капки, имащи среден диаметър не по-малък от 20 микрона, следван от минутна работа в режим на излетна мощност или теглителна сила. По време на 30 минутната работа на малък газ двигателят може периодично да се ускорява до умерена мощност или теглителна сила по график одобрен от Въздухоплавателната администрация. #### (с) Бутални двигатели с нагнетатели. За самолети с бутални двигатели, имащи нагнетатели за свиване на въздуха пред карбуратора, загряването на въздуха, което възниква при това нагнетяване на всяка височина може да се използва в определяне на съответствието с подпараграф (а) на този параграф, ако оползотвореното повишаване на температурата е такова, каквото ще бъде валидно автоматично, за прилаганата височина и експлоатационни условия, поради нагнетяването. |
| JAR 29.1101 Carburettor air preheater design Each carburettor air preheater must be designed and constructed to – (a) Ensure ventilation of the preheater when the engine is operated in cold air; (b) Allow inspection of the exhaust manifold parts that it surrounds; and (c) Allow inspection of critical parts of the preheater itself. | ### JAR 29.1101 Конструкция на преднагревателя на въздуха на карбуратора #### Всеки преднагревател на въздуха на карбуратора трябва да е проектиран така, че: #### a) да осигурява вентилация на преднагревателя когато двигателят се експлоатира при студен въздух; #### b) да позволява проверка на частите на изходния колектор, който той обгръща; #### c) да позволява контролиране на критичните части на самия преднагревател. |
| JAR 29.1103 Induction systems ducts and air duct systems (a) Each induction system duct upstream of the first stage of the engine supercharger and of the auxiliary power unit compressor must have a drain to prevent the hazardous accumulation of fuel and moisture in the ground attitude. No drain may discharge where it might cause a fire hazard. (b) Each duct must be strong enough to prevent induction system failure from normal backfire conditions. (c) Each duct connected to components between which relative motion could exist must have means for flexibility. JAR 29.1091(f) (continued) JAR 29.1093(b) (continued) JAR–29 SECTION 1 5.11.93 1–E–20 Reissued by Change 1 (d) Each duct within any fire zone for which a fire-extinguishing system is required must be at least – (1) Fireproof, if it passes through any firewall; or (2) Fire resistant, for other ducts, except that ducts for auxiliary power units must be fireproof within the auxiliary power unit fire zone. (e) Each auxiliary power unit induction system duct must be fireproof for a sufficient distance upstream of the auxiliary power unit compartment to prevent hot gas reverse flow from burning through auxiliary power unit ducts and entering any other compartment or area of the rotorcraft in which a hazard would be created resulting from the entry of hot gases. The materials used to form the remainder of the induction system duct and plenum chamber of the auxiliary power unit must be capable of resisting the maximum heat conditions likely to occur. (f) Each auxiliary power unit induction system duct must be constructed of materials that will not absorb or trap hazardous quantities of flammable fluids that could be ignited in the event of a surge or reverse flow condition. | ### JAR 29.1103 Канали на всмукателната система и канали на системата за въздух #### (а) Всеки канал на всмукателната система, нагоре по течението от първата степен на нагнетателя на двигателя и от компресора на спомагателния енергиен агрегат, трябва да има дренаж за предпазване от натрупване на гориво и влага в обикновено положение на земята. Изтичането на дренажа не трябва да е на място, където може да предизвика опасност от пожар. #### (b) Всяка тръба трябва да е достатъчно яка, за да предотврати повреждане на всмукателната система при нормални условия на обратен пламък. #### (с) Всяка тръба, свързана към компоненти, между които може да съществува относително изместване, трябва да има средство за гъвкаво свързване. ### (d) Всяка тръба, преминаваща през пожарна зона, за която се изисква система за гасене на пожар, трябва да бъде най-малкото: ### Огнеупорна, ако преминава през каквато и да е противопожарна стена; или ### Огнеустойчива, за други тръби, освен, че тръби за спомагателни енергиини агрегати трябва да са огнеупорни в рамките на пожарната зона на спомагателния енергиен агрегат. ### (е) Всяка тръба на всмукателната система на спомагателен енергиен агрегат трябва да бъде огнеупорна за едно достатъчно разстояние нагоре по потока на отсека на спомагателния енергиен агрегат, за да се попречи и на обратния поток от горещи газове да прегори тръбите на спомагателния енергиен агрегат и да навлязе в някой друг отсек или зона на роторкрафта, в която да се създаде опасност в резултат от проникването на горещите газове. Материалите, които се използват за конструиране на тръбопровода/канала на всмукателната система и на нагнетателната камера на спомагателния енергиен агрегат трябва да могат да се съпротивляват на условия с максимално нагряване, които има вероятност да възникнат. ### (f) Всяка тръба на всмукателната система на спомагателен енергиен агрегат трябва да бъде направена от материали, които няма да абсорбират или задържат опасни количества от запалими флуиди, които биха могли да се запалят в случай на помпаж или обръщане на посоката на потока. |
| JAR 29.1105 Induction system screens If induction system screens are used – (a) Each screen must be upstream of the carburettor; (b) No screen may be in any part of the induction system that is the only passage through which air can reach the engine, unless it can be deiced by heated air; (c) No screen may be deiced by alcohol alone; and (d) It must be impossible for fuel to strike any screen. | ### JAR 29.1105. Мрежи на системата за всмукване #### Ако се използват мрежи на системата за всмукване: #### (а) Всяка предпазна мрежа трябва да е по течението към карбуратора; ##### (b) Не може да има предпазна мрежа в която и да е част на всмукателната система, която е единственият път, през който въздухът може да достигне до двигателя освен, ако може да се предпазва от заледяване посредством загрят въздух. #### (с) Мрежата не може да се предпазва от обледеняване само посредством спирт. #### (d) Трябва да е невъзможно попадане на гориво на която и да е предпазна мрежа. |
| JAR 29.1107 Inter-coolers and after-coolers Each inter-cooler and after-cooler must be able to withstand the vibration, inertia, and air pressure loads to which it would be subjected in operation. | JAR 29.1107 Промеждутъчни и допълнителни охладители Всеки промеждутъчен и допълнителен охладител трябва да може да може да издържи на вибрационните, инерционните натоварвания и натоварванията от налягането на въздуха, на които ще бъде подложен по време на експлоатация. |
| JAR 29.1109 Carburettor air cooling It must be shown under JAR 29.1043 that each installation using two-stage superchargers has means to maintain the air temperature, at the carburettor inlet, at or below the maximum established value. | JAR 29.1109 Въздушно охлаждане на карборатора Трябва да се покаже съгласно изискванията на JAR 29.1043, че всяка инсталация, използваща двустепенни нагнетатели, има средство за поддържане на температурата на въздуха при входа на карборатора на или под максимално определената стойност. |
| EXHAUST SYSTEM JAR 29.1121 General For powerplant and auxiliary power unit installations the following apply: (a) Each exhaust system must ensure safe disposal of exhaust gases without fire hazard or carbon monoxide contamination in any personnel compartment. (b) Each exhaust system part with a surface hot enough to ignite flammable fluids or vapours must be located or shielded so that leakage from any system carrying flammable fluids or vapours will not result in a fire caused by impingement of the fluids or vapours on any part of the exhaust system including shields for the exhaust system. (c) Each component upon which hot exhaust gases could impinge, or that could be subjected to high temperatures from exhaust system parts, must be fireproof. Each exhaust system component must be separated by a fireproof shield from adjacent parts of the rotorcraft that are outside the engine and auxiliary power unit compartments. (d) No exhaust gases may discharge so as to cause a fire hazard with respect to any flammable fluid vent or drain. (e) No exhaust gases may discharge where they will cause a glare seriously affecting pilot vision at night. (f) Each exhaust system component must be ventilated to prevent points of excessively high temperature. (g) Each exhaust shroud must be ventilated or insulated to avoid, during normal operation, a temperature high enough to ignite any flammable fluids or vapours outside the shroud. (h) If significant traps exist, each turbine engine exhaust system must have drains discharging clear of the rotorcraft, in any normal ground and flight attitudes, to prevent fuel accumulation after the failure of an attempted engine start. | СИСТЕМА ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ГАЗОВЕ ###### JAR 29.1121 Общи положения За инсталации на силова установка и спомагателни енергийни агрегати се прилага следното: #### (а) Всяка система за изпускане трябва да осигури безопасно отвеждане на изгорелите газове без опасност от пожар или замърсяване с въглероден окис в която и да е кабина на екипаж и пътници. #### (b) Всяка част от системата за изпускане с повърхност нагорещена достатъчно за запалване на течности или пари трябва да е разположена или защитена така, че теч от някоя система, пренасяща запалим флуид или пари, да не предизвика пожар, причинен посредством попадането на флуида на някоя част от системата за изпускане, включително екран на системата за изпускане. #### (с) Всеки компонент, който може да се окаже под въздействието на горещи газове, или който може да бъде подложена на на високи температури от частите на системата за изпускане на газове, трябва да е от огнеопорен материал. Всеки компонент на системата за изпускане трябва да е отделен посредством огнеупорен екран от съседните части на роторкрафта, които са извън отсека на двигателя и спомагателния енергиен агрегат. #### (d) Изгорели газове не трябва да изтичат така, че да причиняват опасност от пожар, за която и да е вентилация или дренаж на запалим флуид. #### (e) Изгорелите газове не могат да изтичат там, където могат да предизвикат заслепяване на пилота през нощта. #### (f) Всеки компонент от изпускателната система трябва да се охлажда, като се вентилира, за предпазване от необикновено висока температура. #### (g) Всеки екран на системата за изпускане на газове трябва да се вентилира или да е монтиран така, че по време на нормална експлоатация да се избягва температура, която да е достатъчно висока да запали която и да е запалителна течност или пари, по външната повърхност на екрана. #### (h) Ако има значително по обем дренажно резервоарче, изпускателната система на всеки газотурбинен двигател трябва да има дренажи, които във всяко нормално положение на земята и в полет да отвеждат извън роторкрафта, за предпазване от натрупване на гориво след неуспешен опит за пускане на двигателя. |
| JAR 29.1123 Exhaust piping (a) Exhaust piping must be heat and corrosion resistant, and must have provisions to prevent failure due to expansion by operating temperatures. (b) Exhaust piping must be supported to withstand any vibration and inertia loads to which it would be subjected in operation. (c) Exhaust piping connected to components between which relative motion could exist must have provisions for flexibility. | ### JAR 29.1123 Изпускателни тръби #### (а) Всяка изпускателна тръба трябва да е огнеустойчива и корозиустойчива и трябва да има средства за предпазване от откази дължащи се на топлинно разширение в експлоатационния температурен диапазон. #### (b) Всяка изпускателна тръба и поддържащата я конструкция трябва да издържа вибрационните и инерционни натоварвания, които може да изпита по време на експлоатация. #### (с) Частите на системата, свързващи компоненти между които биха съществували относителни премествания, трябва да имат гъвкава връзка. |
| JAR 29.1125 Exhaust heat exchangers For reciprocating engine powered rotorcraft the following apply: (a) Each exhaust heat exchanger must be constructed and installed to withstand the vibration, inertia, and other loads to which it would be subjected in operation. In addition – (1) Each exchanger must be suitable for continued operation at high temperatures and resistant to corrosion from exhaust gases; (2) There must be means for inspecting the critical parts of each exchanger; (3) Each exchanger must have cooling provisions wherever it is subject to contact with exhaust gases; and [(4) No exhaust heat exchanger or muff] may have stagnant areas or liquid traps that would increase the probability of ignition of flammable fluids or vapours that might be present in case of the failure or malfunction of components carrying flammable fluids. (b) If an exhaust heat exchanger is used for heating ventilating air used by personnel – (1) There must be a secondary heat exchanger between the primary exhaust gas heat exchanger and the ventilating air system; or (2) Other means must be used to prevent harmful contamination of the ventilating air. | ### JAR 29.1125 Топлообменници загрявани от изходящи газове #### За роторкрафти с бутални двигатели се прилага следното: #### (а) Всеки топлообменник, загряван от изходящи газове, трябва да е конструиран и инсталиран да издържа на вибрации, инерционни и други натоварвания, които могат да възникнат при нормална експлоатация. В допълнение: ##### Всеки топлообменник трябва да е подходящ за продължителна експлоатация при високи температури и да е устойчив на корозия от изгорелите газове. ##### Трябва да има начин за преглед на критичните части на всеки топлообменник; ##### Всеки топлообменник трябва да има предвидено охлаждане, където е подложен на въздействие на изгорели газове. ##### Никой топлообменник или маншон не трябва да има задържащи зони или сифони за течности, които биха увеличили вероятността за запалване на запалими течности или пари, които могат да се образуват при отказ или ненормална работа на компонентите, през които преминават запалими течности. #### (b) Ако топлообменникът се използва за загряване на вентилационен въздух за екипажа и пътниците. #### Трябва да има вторичен топлообменник между основния топлообменник, загравян от изходящите газове, и системата за вентилация на въздуха; или #### Други средства тярбва да се използват, които да предпазват изгорелите газове да не могат да преминават във вентилационния въздух. |
| POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES JAR 29.1141 Powerplant controls: general (a) Powerplant controls must be located and arranged under JAR 29.777 and marked under JAR 29.1555. (b) Each control must be located so that it cannot be inadvertently operated by persons entering, leaving or moving normally in the cockpit. (c) Each flexible powerplant control must be approved. (d) Each control must be able to maintain any set position without – (1) Constant attention; or (2) Tendency to creep due to control loads or vibration. (e) Each control must be able to withstand operating loads without excessive deflection. (f) Controls of powerplant valves required for safety must have – (1) For manual valves, positive stops or in the case of fuel valves suitable index provisions, in the open and closed position; and (2) For power-assisted valves, a means to indicate to the flight crew when the valve – (i) Is in the fully open or fully closed position; or (ii) Is moving between the fully open and fully closed position. | ## УПРАВЛЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА СИЛОВАТА УСТАНОВКА ### JAR 29.1141 Управление на силовата установка: общи положения #### (а) Управлението на силовата установка трябва да е поместено и разположено в съответствие с JAR 29. 777 и маркирано в съответствие с JAR 29.1555 #### (b) Всяко управление трябва да бъде така разположено, че да не може да бъде задействано по невнимание от хора, които влизат, излизат или се движат нормално в пилотската кабина. #### (с) Всяко гъвкаво управление трябва да е одобрено. #### (d) Всяко управление трябва да е способно да поддържа която и да е поставена позиция без: ##### Постоянно внимание; или ##### Тенденция за преместване, дължащо се на натоварване или вибрации. #### (е) Всяко управление трябва да е в състояние да издържа експлоатационни натоварвания без необикновено отклонение. #### (f) Крановете за управление на силовата установка, изисквани за безопасност, трябва да имат: ##### За ръчни кранове, сигурно спиране или в случая за горивен кран, подходящ показател на позициите отворено или затворено; ##### За крановете със серво управление, средство за показване на пилота кога кранът: ###### (i) е в напълно отворена или в напълно затворена позиция, или ###### (ii) се движи между напълно отворено и напълно затворено положение. |
| JAR 29.1142 Auxiliary power unit controls Means must be provided on the flight deck for starting, stopping, and emergency shutdown of each installed auxiliary power unit. | ### JAR 29.1142 Управление на спомагателния енергиен агрегат #### Трябва да се осигурят средства в кабината за пускане, спиране, наблюдение и аварийно изключване на всеки монтиран спомагателен енергиен агрегат. |
| JAR 29.1143 Engine controls (a) There must be a separate power control for each engine. (b) Power controls must be arranged to allow ready synchronisation of all engines by – (1) Separate control of each engine; and (2) Simultaneous control of all engines. (c) Each power control must provide a positive and immediately responsive means of controlling its engine. (d) Each fluid injection control other than fuel system control must be in the corresponding power control. However, the injection system pump may have a separate control. (e) If a power control incorporates a fuel shutoff feature, the control must have a means to prevent the inadvertent movement of the control into the shutoff position. The means must – (1) Have a positive lock or stop at the idle position; and (2) Require a separate and distinct operation to place the control in the shutoff position. (f) For rotorcraft to be certificated for a 30- second OEI power rating, a means must be [provided to automatically activate and control the 30-second OEI power and prevent any engine] from exceeding the installed engine limits associated with the 30-second OEI power rating approved for the rotorcraft. | ### JAR 29.1143 Управления на двигателя #### (а) Трябва да има отделно управление на мощността на всеки двигател. #### (b) Управленията на мощността трябва да са разположени така, че да позволяват бърза синхронизация на двигатели посредством: ##### Отделно управление на всеки двигател; ##### Едновременно управление на всички двигатели. #### (с) Всяко управление на мощност трябва да дава сигурно и незабавно действуващо средство за управление на съответния двигател. #### (d) Всяко управление на впръскване на флуид, различно от управлението на горивната система, трябва да бъде в съответното управление на мощностт. Обаче помпата на системата за впръскване може да има отделно управление. #### (е) Ако управлението на мощността включва като особеност изключване на горивото, управлението трябва да има средство за предпазване от непреднамерено преместване на управлението в позиция изключено. Средството трябва: #### (1) Да има сигурна ключалка или стопор в позиция на малък газ; #### (2) Да изисква отделни и разграничени действия за поставяне на управлението в положение изключено. #### (f) За да бъде роторкрафта сертифициран за режим на мощност при 30 секунди с един неработещ двигател, трябва да се осигури средство, което автоматично да задейства и управлява мощността при 30 секунди с един неработещ двигател и да предпазва който и да е двигател от превишаване на инсталираните двигателни ограничения, свързани с режим на мощност при 30 секунди с един неработещ двигател, одобрена за роторкрафта. |
| JAR 29.1145 Ignition switches (a) Ignition switches must control each ignition circuit on each engine. (b) There must be means to quickly shut off all ignition by the grouping of switches or by a master ignition control. (c) Each group of ignition switches, except ignition switches for turbine engines for which continuous ignition is not required, and each master ignition control, must have a means to prevent its inadvertent operation. | ### JAR 29.1145 Превключватели на запалването #### (а) Превключватели на запалването трябва да управляват всяка верига на запалване на всеки двигател. #### (b) Трябва да има средство за бързо изключване на цялото запалване посредством групирането на изключвателите или посредством главно управление на запалването. #### (с) Всяка група от изключватели на запалването, освен изключватели на запалването на газотурбинни двигатели, за които не се изисква непрекъснато запалване, и всяко главно управление на запалване трябва да има средство за предпазването му от невнимателни действия. |
| JAR 29.1147 Mixture controls (a) If there are mixture controls, each engine must have a separate control, and the controls must be arranged to allow – (1) Separate control of each engine; and (2) Simultaneous control of all engines. (b) Each intermediate position of the mixture controls that corresponds to a normal operating setting must be identifiable by feel and sight. | ### JAR 29.1147 Управление на сместа ##### (а) Ако има управление на сместа, всеки двигател трябва да има отделно управление, а управленията трябва да са групирани и разположени да позволяват: ###### (i) Отделно управление на всеки двигател; ###### (ii) Едновременно управление на всички двигатели. #### (b) Всяко средно положение на управленията на сместа, което съответства на нормално експлоатационно положение, трябва да може да се открива визуално и при опипване. |
| JAR 29.1151 Rotor brake controls (a) It must be impossible to apply the rotor brake inadvertently in flight. (b) There must be means to warn the crew if the rotor brake has not been completely released before take-off. | JAR 29.1151 Управление на спирачката на носещото витло (а) Трябва да бъде невъзможно по невнимание да се използва спирачката на носещото витло по време на полет (b) Трябва да има средство, което да предупреждава екипажа, ако спирачката на носещото витло не е била освободена напълно преди излитане. |
| JAR 29.1157 Carburettor air temperature controls There must be a separate carburettor air temperature control for each engine. | ### JAR 29.1157 Управление на температурата на въздуха за карбуратора #### Трябва да има отделно управление на температурата на въздуха за всеки двигател. |
| JAR 29.1159 Supercharger controls Each supercharger control must be accessible to – (a) The pilots; or (b) (If there is a separate flight engineer station with a control panel) the flight engineer. | JAR 29.1159 Управление на турбокомпресора Всяко управление на турбокомпресора трябва да бъде достъпно за – a) пилотите; или b) бордния инженер (ако има отделно място за бордния инженер с табло за управление). |
| JAR 29.1163 Powerplant accessories (a) Each engine-mounted accessory must – (1) Be approved for mounting on the engine involved; (2) Use the provisions on the engine for mounting; and (3) Be sealed in such a way as to prevent contamination of the engine oil system and accessory system. (b) Electrical equipment subject to arcing or sparking must be installed, to minimise the probability of igniting flammable fluids or vapours. (c) If continued rotation of an engine-driven cabin supercharger or any remote accessory driven by the engine will be a hazard if they malfunction, there must be means to prevent their hazardous rotation without interfering with the continued operation of the engine. (d) Unless other means are provided, torque limiting means must be provided for accessory drives located on any component of the transmission and rotor drive system to prevent damage to these components from excessive accessory load. | ### JAR 29.1063 Принадлежности на силовата установка #### (а) Всички монтирани на двигателя принадлежности трябва: ##### Да са одобрени за включване в монтажа на дадения двигател; ##### Да използват предвидени места на двигателя за монтаж; ##### Да са уплътнени за предпазване от замърсяване на маслената система на двигателя и системата на принадлежностите. (b) Електрическо оборудване, предмет на волтова дъга или искрене, трябва да се монтира с минимална вероятност за контакт с някоя запалителна течност или пари. (с) Ако продължаването на въртенето на задвижван от двигателя нагнетател в кабината или някои принадлежности, дистанционно задвижвани от двигателя, е опасно когато възникне ненормална работа, трябва да се осигури средство за прекратяване на въртенето, без да се пречи на продължаващата работа на двигателя. (d) Освен ако не са осигурени други средства, трябва да се осигури средство за ограничаване на въртящия момент за задвиждащите принадлежности, разположени върху който и да е компонент на предавателната кутия и системата за задвижване на ротора, за да се предотврати повреждане на тези компоненти от свръхнатоварване от принадлежностите. |
| JAR 29.1165 Engine ignition systems (a) Each battery ignition system must be supplemented with a generator that is automatically available as an alternate source of electrical energy to allow continued engine operation if any battery becomes depleted. (b) The capacity of batteries and generators must be large enough to meet the simultaneous demands of the engine ignition system and the greatest demands of any electrical system components that draw from the same source. (c) The design of the engine ignition system must account for – (1) The condition of an inoperative generator; (2) The condition of a completely depleted battery with the generator running at its normal operating speed; and (3) The condition of a completely depleted battery with the generator operating at idling speed, if there is only one battery. JAR 29.1143 (continued) JAR 29.1159 (continued) SECTION 1 JAR–29 Reissued by Change 1 1–E–23 5.11.93 (d) Magneto ground wiring (for separate ignition circuits) that lies on the engine side of any firewall must be installed, located, or protected, to minimise the probability of the simultaneous failure of two or more wires as a result of mechanical damage, electrical fault or other cause. (e) No ground wire for any engine may be routed through a fire zone of another engine unless each part of that wire within that zone is fireproof. (f) Each ignition system must be independent of any electrical circuit that is not used for assisting, controlling, or analysing the operation of that system. (g) There must be means to warn appropriate crew members if the malfunctioning of any part of the electrical system is causing the continuous discharge of any battery necessary for engine ignition. | JAR 29.1165 Запалителна система на двигателя #### (а) Всяка запалителната система с акумулатори трябва да е снабдена с генератор, който е автоматично използваем като алтернативен източник на електрическа енергия за осигуряване на непрекъсната работа на двигателя, ако някой акумулатор се изтощи. #### (b) Капацитетът на акумулаторите и генератора трябва да е достатъчно голям да посрещне едновременно изискванията на запалителната система на двигателя и най-големите изисквания на всеки компонент на електрическата система, който черпи ток от същия източник. #### (с) Конструкцията на запалителната система на двигателя трябва да е пресметната за: ##### Условията за неработещ генератор; ##### Условията за напълно изтощени акумулатори с генератор движен с неговата нормална работна честота на въртене; ##### Условията на напълно изтощени акумулатори с генератор движен с честота на въртене на малък газ, ако има само един акумулатор. ##### (d) Заземяващи проводници на магнета (за отделни запалителни вериги), лежащи от страната на двигателя на противопожарната стена трябва да се инсталират, разположат или предпазят с цел да се свезе до минимум възможността от едновременното повреждане на два или повече проводника в резултат от механична повреда, електрическа повреда или друга причина. ##### (е) Никакъв проводник за заземяване, към който и да е от двигателите, може да се прокарва през пожарна зона на друг двигател, освен ако всяка част на този проводник в тази зона не е огнеупорена. ##### (f) Всяка запалителна система трябва да е независима от която и да е електрическа верига, която не се използва за подпомагане, управление и следене на работата на тази система. ##### (g) Трябва да има средство за предупреждаване на съответния член на екипажа, когато ненормална работа на някоя част от електрическата система е причинила продължително разтоварване на някой акумулатор за запалване на двигателя. |
| POWERPLANT FIRE PROTECTION JAR 29.1181 Designated fire zones: regions included (a) Designated fire zones are – (1) The engine power section of reciprocating engines; (2) The engine accessory section of reciprocating engines; (3) Any complete powerplant compartment in which there is no isolation between the engine power section and the engine accessory section, for reciprocating engines; (4) Any auxiliary power unit compartment; (5) Any fuel-burning heater and other combustion equipment installation described in JAR 29.859; (6) The compressor and accessory sections of turbine engines; and (7) The combustor, turbine, and tailpipe sections of turbine engine installations except sections that do not contain lines and components carrying flammable fluids or gases and are isolated from the designated fire zone prescribed in sub-paragraph (a) (6) of this paragraph by a firewall that meets JAR 29.1191. (b) Each designated fire zone must meet the requirements of JAR 29.1183 to 29.1203. | ## ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА НА СИЛОВАТА УСТАНОВКА ### JAR 29.1181 Определяне на пожарни зони: обхванати области #### (а) Пожарни зони са: #### Отсекът на двигателя за бутални двигатели; ##### Отсекът на принадлежностите на двигателя за бутални двигатели; ##### Всеки отсек на силовата установка, в който няма изолация от двигателния енергиен отсек и отсека на принадлежностите за бутални двигатели ##### Всеки отсек на спомагателен енергиен агрегат; ##### Всеки нагревател, използващ гориво и друго оборудване за горене, описано в JAR 29.859 #### За газотурбинни двигатели, отсекът на компресора и принадлежностите; ##### Отсеците на горивната камера, турбината и изходната тръба на газотурбинните двигатели, с изключение на отсеци, които не съдържат тръбопроводи или компоненти, пренасящи запалими течности или газове и които са изолирани от определените пожарни зони, предписани в подпараграф (а) (6) на този параграф, посредством противопожарна стена, която отговаря на изискванията на JAR 29.1191. ##### (b) Всяка определена пожарна зона трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.1183 до JAR 29.1203. |
| JAR 29.1183 Lines, fittings, and components (a) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, each line, fitting, and other component carrying flammable fluid in any area subject to engine fire conditions and each component which conveys or contains flammable fluid in a designated fire zone must be fire resistant, except that flammable fluid tanks and supports in a designated fire zone must be fireproof or be enclosed by a fireproof shield unless damage by fire to any non-fireproof part will not cause leakage or spillage of flammable fluid. Components must be shielded or located so as to safeguard against the ignition of leaking flammable fluid. An integral oil sump of less than 23.7 litres (5.2 Imperial gallons/25 US-quart) capacity on a reciprocating engine need not be fireproof nor be enclosed by a fireproof shield. (b) Sub-paragraph (a) of this paragraph does not apply to – (1) Lines, fittings, and components which are already approved as part of a type certificated engine; and (2) Vent and drain lines, and their fittings, whose failure will not result in or add to, a fire hazard. | JAR 29.1183Тръбопроводи, фитинги и компоненти #### (а) С изключение на предвиденото в подпараграф (b) на този параграф, всеки тръбопровод, фитинг или друг компонент, пренасящи запалими флуиди в която и да е област, подложена на пожароопасни условия за двигателя и всеки компонент, пренасящ или съдържащ запалим флуид в определена пожарна зона, трябва да е огнеустойчив, освен това резервоари за запалими течности и подпорни конструкции в определени пожарни зони трябва да са огнеупорни или да са заградени от огнеупорен екран, освен ако повреди от огън на която и да е неогнеупорна част няма да предизвика протичане или разливане на запалим флуид. Компонентите трябва да са екранирани или разположени по начин осигуряващ безопасна защита против запалването на теч от запалима течност. Монолитен маслосборник с вместимост по-малка от 23,7 литра за бутални двигатели не е необходимо да е огнеустойчив нито да е предпазен от огнеустойчив екран. #### (b) Подпараграф (а) на този параграф не се прилага за: ##### Тръбопроводи, фитинги и компоненти, които са вече утвърдени като части от вече сертифициран двигател; - Вентилационните и дренажни тръбопроводи и техните фитинги, чиито откази не водят до и не увеличават опосността за пожар. |
| JAR 29.1185 Flammable fluids (a) No tank or reservoir that is part of a system containing flammable fluids or gases may be in a designated fire zone unless the fluid contained, the design of the system, the materials used in the tank and its supports, the shutoff means, and the connections, lines, and controls provide a degree of safety equal to that which would exist if the tank or reservoir were outside such a zone. (b) Each fuel tank must be isolated from the engines by a firewall or shroud. (c) There must be at least 12.7 mm (½ inch) of clear airspace between each tank or reservoir and each firewall or shroud isolating a designated fire zone, unless equivalent means are used to prevent heat transfer from the fire zone to the flammable fluid. (d) Absorbent material close to flammable fluid system components that might leak must be covered or treated to prevent the absorption of hazardous quantities of fluids. | JAR 29.1185 Запалими флуиди (а) Контейнер или резервоар, който е част от система, съдържаща запалими флуиди или газове, не може да бъде в определена пожарна зона, освен ако флуидът в него, конструкцията на системата, материалите, използвани за резервоара и неговите подпори, средствата за изключване и връзките, тръбопроводите и управлението осигуряват степен на безопасност, равна на тази, която би съществувала, ако контейнерът или резервоарът беше извън пожарна зона. (b) Всеки резервоар за гориво трябва да бъде изолиран от двигателите посредством противопожарна стена или екран. (с) Трябва да има най-малко 12.7 mm (1/2 инча) чисто въздушно пространство между всеки контейнер или резервоар и всяка противопожарна стена или екран, изолиращи определена пожарна зона, освен ако не се използват еквивалентни средства за предотвратяване пренос на топлина от пожарната зона към запалимите флуиди. (d) Абсорбиращи материали в близост до компоненти на запалими флуидни системи, които могат да текат, трябва да бъдат покрити или третирани така, че да предотвратят абсорбирането на опасни количества флуиди. |
| JAR 29.1187 Drainage and ventilation of fire zones (a) There must be complete drainage of each part of each designated fire zone to minimise the hazards resulting from failure or malfunction of any component containing flammable fluids. The drainage means must be – (1) Effective under conditions expected to prevail when drainage is needed; and (2) Arranged so that no discharged fluid will cause an additional fire hazard. (b) Each designated fire zone must be ventilated to prevent the accumulation of flammable vapours. (c) No ventilation opening may be where it would allow the entry of flammable fluids, vapours, or flame from other zones. (d) Ventilation means must be arranged so that no discharged vapours will cause an additional fire hazard. (e) For Category A rotorcraft there must be means to allow the crew to shut off the sources of forced ventilation in any fire zone (other than the engine power section of the powerplant compartment) unless the amount of extinguishing agent and the rate of discharge are based on the maximum airflow through that zone. | JAR 29.1187 Дрениране и вентилиране на противопожарни зони (а) Трябва да има пълно дрениране на всяка част на всяка определена пожарна зона с цел свеждане до минимум опасностите, възникващи в резултат от повреда или неправилно функциониране на някой от компонентите, съдържащ запалими флуиди. Средството за дрениране трябва да бъде: - Ефективно при условия, които се очаква да преобладават, когато е необходимо дрениране; и - Разположено така, че никоя от изпуснатите флуиди да не доведе до допълнителна опасност от пожар. (b) Всяка определена пожарна зона трябва да бъде вентилирана, за да се предотврати натрупването на запалими изпарения. (с) Изход на вентилацията не може да бъде разполаган на място, където би позволил проникването на запалими флуиди, изпарения или пламък от други зони. (d) Вентилационните средства трябва да бъдат разположени така, че изпусканите изпарения да не причинят допълнителна опасност от възникване на пожар. (е) За роторкрафти от категория А трябва да има средство, което да позволи на екипажа да изключва източниците на принудителна вентилация във всяка пожарна зона (различна от двигателноенергийната секция на отсека на силовата установка), освен ако количеството на гасящото вещество и скоростта на изпускането му не са базирани на максималния въздушен поток през тази зона. |
| JAR 29.1189 Shutoff means (a) There must be means to shut off or otherwise prevent hazardous quantities of fuel, oil, de-icing fluid, and other flammable fluids from flowing into, within, or through any designated fire zone, except that this means need not be provided – (1) For lines, fittings, and components forming an integral part of an engine; (2) For oil systems for turbine engine installations in which all components of the oil system, including oil tanks, are fireproof or located in areas not subject to engine fire conditions; or (3) For engine oil systems in Category B rotorcraft using reciprocating engines of less than 8195 cubic centimetres (500 cubic inches) displacement. (b) The closing of any fuel shutoff valve for any engine may not make fuel unavailable to the remaining engines. (c) For Category A rotorcraft no hazardous quantity of flammable fluid may drain into any designated fire zone after shutoff has been accomplished, nor may the closing of any fuel shutoff valve for an engine make fuel unavailable to the remaining engines. (d) The operation of any shutoff may not interfere with the later emergency operation of any other equipment, such as the means for declutching the engine from the rotor drive. (e) Each shutoff valve and its control must be designed, located, and protected to function properly under any condition likely to result from fire in a designated fire zone. (f) Except for ground-use-only auxiliary power unit installations, there must be means to prevent inadvertent operation of each shutoff and to make it possible to re-open it in flight after it has been closed. | ### JAR 29.1189 Средства за изключване #### (а) Трябва да има средство за изключване или по друг начин предпазване от опасно количество гориво, масло, противообледенителна течност и други запалителни течности от втичане в или през всяка определена пожарна зона, като изключим, че това средство не трябва да се осигурява: ##### За магистрали, фитинги и компоненти, формиращи неразделна част с двигателя; ##### За маслени системи за газотурбинни двигателни инсталации, в които всички компоненти на маслената система, включително и маслените резервоари, са огнеупорни или са разположени в зони, които не са изложени на пламък от двигателя; или ##### (3) За двигателни маслени системи във роторкрафти от категория В, използващи бутални двигатели с по-малко от 8195 кубически сантиметра (500 кубични инча) вместимост. ##### (b) Затварянето на горивния кран за изключване на горивото на който и да е двигател не трябва да прекратява достъпът на гориво до останалите, чиито кранове са отворени; ##### (с) За роторкрафти от категория А никакви опасни количества запалима течност не трябва да се изтича в която и да е определена пожарна зона след извършване на затварянето, затварянето на горивния кран на който и да е двигател не може да прекратява достъпа на гориво до останалите, чиито кранове са отворени. ##### (d) Действието на което и да е средство за изключване не може да взаимодейства с по-късни аварийни действия на друго оборудване, такива като отсъединяване на двигателя от задвижването на носещото витло. ##### (e) Всеки кран за изключване и неговият механизъм за управление трябва да са проектирани, разположени и защитени така, че да функционират правилно при всякакви условия, които има вероятност да възникнат при пожар в определена пожарна зона. ##### (f) Освен за инсталации на спомагателни енергийни агрегати, който се използват само на земята, трябва да има средство за защита срещу непредвидени действия за всяко средство за изключване и трябва да е възможно екипажът да отвори средството за изключване в полет след като е било затворено. |
| JAR 29.1191 Firewalls (a) Each engine, including the combustor, turbine, and tailpipe sections of turbine engine installations, must be isolated by a firewall, shroud, or equivalent means, from personnel compartments, structures, controls, rotor mechanisms, and other parts that are – (1) Essential to controlled flight and landing; and (2) Not protected under JAR 29.861. (b) Each auxiliary power unit, combustion heater, and other combustion equipment to be used in flight, must be isolated from the rest of the rotorcraft by firewalls, shrouds, or equivalent means. (c) Each firewall or shroud must be constructed so that no hazardous quantity of air, fluid, or flame can pass from any engine compartment to other parts of the rotorcraft. (d) Each opening in the firewall or shroud must be sealed with close-fitting fireproof grommets, bushings, or firewall fittings. (e) Each firewall and shroud must be fireproof and protected against corrosion. [(f) In meeting this paragraph, account must] be taken of the probable path of a fire as affected by the airflow in normal flight and in autorotation. | ### JAR 29.1191 Противопожарни стени #### (а) Всеки двигател, включително и горивната камера, турбината и секциите с изпускателните тръби на инсталациите на турбинните двигатели, трябва да бъдат изолирани посредством противопожарна стена, кожух или еквивалентни средства от отсеците за хора, конструкции, управления, механизми на носещите витла и от други части, който са: #### Съществени за управление на полета и накацането; и #### Не са защитени по смисъла на JAR 29.861. #### (b) Всеки спомагателен енергиен агрегат, нагревател на камерата, и друго оборудване, свързано с горенето, което ще се използва по време наполет, трябва да са изолирани от останачати части на роторкрафта посредством противопожарни стени, кожуси или еквивалентни средства. #### (с) Всяка противопожарна стена или кожух трябва да е конструирана така, че да не може да пропуска опасно количество течности, газ или пламък от този отсек към другите части на роторкрафта. #### (d) Всички отвори в противопожарната стена или кожуха трябва да са уплътнени със затворени фитинги, огнеупорни вложки, изолационни тръби или фитинги на противопожарната стена. #### (e) Всяка противопожарна стена и кожух трябва да са огнеупорни и да са защитени от корозия. (f) При отговаряне на условията на настоящия параграф, трябва да се има се вземе под внимание за възможната траектория на пламъка, повлиян от въздушния поток в нормален полет и при авторотация. |
| JAR 29.1193 Cowling and engine compartment covering (a) Each cowling and engine compartment covering must be constructed and supported so that it can resist the vibration, inertia and air loads to which it may be subjected in operation. (b) Cowling must meet the drainage and ventilation requirements of JAR 29. 1187. (c) On rotorcraft with a diaphragm isolating the engine power section from the engine accessory section, each part of the accessory section cowling subject to flame in case of fire in the engine power section of the powerplant must – (1) Be fireproof; and (2) Meet the requirements of JAR 29.1191. (d) Each part of the cowling or engine compartment covering subject to high temperatures due to its nearness to exhaust system parts or exhaust gas impingement must be fireproof. (e) Each rotorcraft must – (1) Be designed and constructed so that no fire originating in any fire zone can enter, either through openings or by burning through external skin, any other zone or region where it would create additional hazards; (2) Meet the requirements of subparagraph (e) (1) of this paragraph with the landing gear retracted (if applicable); and (3) Have fireproof skin in areas subject to flame if a fire starts in or burns out of any designated fire zone. (f) A means of retention for each openable or readily removable panel, cowling, or engine or rotor drive system covering must be provided to preclude hazardous damage to rotors or critical control components in the event of – (1) Structural or mechanical failure of the normal retention means, unless such failure is extremely improbable; or (2) Fire in a fire zone, if such fire could adversely affect the normal means of retention. | ### JAR 29.1193 Обтекател и гондола #### (а) Всеки обтекател (капот) и гондола трябва да бъдат конструирани и закрепени така, че да издържат всякакви вибрационни, инерционни и въздушни натоварвания, на които може да бъдат подложени по време на летателната експлоатация. #### (b ) Обтекателят трябва да отговаря на изискванията за дрениране и вентилация, указани в JAR 29.1187. #### (с) На ротокрафти с диафрагма, изолираща двигателно-енергийната секция от секцията с приналежностите на двигателя, всяки част от обтекателя в секцията с принадлежности, която е подложена на пламък в случай на пожар в двигателно-енергийния секция на силовата установка, трябва: #### Да бъде огнеупорна; и #### Да отговаря на изискванията на JAR 29.1191. #### (d) Всяка част на обтекателя или на гондолата за двигателния отсек изложена на високата температура, дължаща се на нейната близост до отвори на изпускателната система или отразяваща изходящи газове, трябва да е огнеупорна. #### (е) Всеки роторкрафт трябва: #### Да е проектиран и конструиран така, че да не може пламък, породен в някоя от пожарните зони, да навлезе, през отвори или като прегори външната обвивка, във всяка друга зона, където да предизвика допълнителни опасности; #### Да отговаря на изискванията на подпараграф (е) (1) на този параграф с прибран колесник (ако е приложим); и #### Да има огнеустойчива обшивка в зони, изложени на пламък ако възникне пожар в или излезе извън някоя от определените пожарни зони. #### (f) Трябва да се осигури средство за закрепване на всеки отваряем или лесно снемаем панел, капот или обтекател на двигател или на система за привеждане в движение на носещ винт, за да предпази от опасно повреждане на витлата или критични компоненти на управление в случай на: #### Конструктивна или механична повреда на нормалното средство за закрепяне, освен ако такава повреда е изключително невероятна; или #### Пожар в пожарна зона, ако такъв пожар би могъл да повлияе неблагоприятно върху нормалното средство за закрепване. |
| JAR 29.1194 Other surfaces All surfaces aft of, and near, engine compartments and designated fire zones, other than tail surfaces not subject to heat, flames, or sparks emanating from a designated fire zone or engine compartment, must be at least fire resistant. | JAR 29.1194 Други повърхности Всички повърхности зад и в близост до двигателни отсеци и определени пожарни зони, различни от опашните повърхности, които не са подложени на нагряване, пламъци, или искри от определена пожарна зона или двигателен отсек, трябва да бъдат най-малкото огнеустойчиви. |
| JAR 29.1195 Fire extinguishing systems (a) Each turbine engine powered rotorcraft and Category A reciprocating engine powered rotorcraft, and each Category B reciprocating engine powered rotorcraft with engines of more than 24 581 cubic centimetres (1500 cubic inches) must have a fire extinguishing system for the designated fire zones. The fire extinguishing system for a powerplant must be able to simultaneously protect all zones of the powerplant compartment for which protection is provided. (b) For multi-engine powered rotorcraft, the fire extinguishing system, the quantity of extinguishing agent, and the rate of discharge must – (1) For each auxiliary power unit and combustion equipment, provide at least one adequate discharge; and (2) For each other designated fire zone, provide two adequate discharges. (c) For single engine rotorcraft, the quantity of extinguishing agent and the rate of discharge must provide at least one adequate discharge for the engine compartment. (d) It must be shown by either actual or simulated flight tests that under critical airflow conditions in flight the discharge of the extinguishing agent in each designated fire zone will provide an agent concentration capable of extinguishing fires in that zone and of minimising the probability of re-ignition. | ### JAR 29.1195 Системи за гасене на пожар #### (а) За всеки роторкрафт, задвижван с газотурбинен двигал и роторкрафт от категория А, задвижван от бутален двигател и ротокрафт от категория В, задвижван от бутален двигател с двигатели повече от 24 581 кубични сантиметра (1500 кубични инча) вместимост, трябва да има система за гасене на пожар за определените пожарни зони. Системата за гасене на пожар за силова установка трябва да може едновременно да предпазва всички зони на отсека на силовата установка, за които е осигурено предпазване. #### (b) За роторкрафти, задвижвани от няколко двигателя, системата за гасене на пожар, количеството на пожарогасящия агент и скоростта на изхвърляне на агента трябва: #### За всеки спомагателен енергиен агрегат и оборудване с камера за горене, да осигурява най-малкото едно подходящо изхвърляне на пожарогасящия агент; и #### За всяка друга определена пожарна зона, да се осигуряват две подходящи изхвърляния на пожарогасящия агент. #### (с) За роторкрафти с един двигател, количеството на пожарогасящия агент и дебитът на неговото изтичане трябва да осигури най-малко едно подходящо изхвърляне на агента за двигателния отсек. #### (d) Трябва да се покаже чрез действителни или симулирани полетни изпитания, че при условия на критичен въздушен поток по време на полет, изхвърлянето на пожарогасящия агент във всяка определена пожарна зона, ще осигури концентрация на агента, способна да загасява пожари в тази зона и да свежда до минимум вероятността от повторно запалване. |
| JAR 29.1197 Fire extinguishing agents (a) Fire extinguishing agents must – (1) Be capable of extinguishing flames emanating from any burning of fluids or other combustible materials in the area protected by the fire extinguishing system; and (2) Have thermal stability over the temperature range likely to be experienced in the compartment in which they are stored. (b) If any toxic extinguishing agent is used, it must be shown by test that entry of harmful concentrations of fluid or fluid vapours into any personnel compartment (due to leakage during normal operation of the rotorcraft, or discharge on the ground or in flight) is prevented, even though a defect may exist in the extinguishing system. | ### JAR 29.1197 Пожарогасящи агенти #### (а) Пожарогасящият агент трябва: ##### Да е способен да загасява пламъци, произхождащи от всякакви горящи флуиди или други горящи материали в областта, защитавана от системата за гасене на пожар; и ##### Да има термична устойчивост за температури, вероятни за практиката в отсека, в който са поставени. (b) Ако се използва някой токсичен гасящ агент трябва да бъде доказано при изпитания, че е предотвратено влизане в някоя кабина за пътници или екипаж на вредна концентрация на течност или пари (от течове по време на нормалната експлоатация на роторкрафта или като резултат на задействане на огнегасителя на земята и в полет), дори да съществува неизправност в системата за гасене. |
| JAR 29.1199 Extinguishing agent containers (a) Each extinguishing agent container must have a pressure relief to prevent bursting of the container by excessive internal pressures. (b) The discharge end of each discharge line from a pressure relief connection must be located so that discharge of the fire extinguishing agent would not damage the rotorcraft. The line must also be located or protected to prevent clogging caused by ice or other foreign matter. (c) There must be a means for each fire extinguishing agent container to indicate that the container has discharged or that the charging pressure is below the established minimum necessary for proper functioning. (d) The temperature of each container must be maintained, under intended operating conditions, to prevent the pressure in the container from – (1) Falling below that necessary to provide an adequate rate of discharge; or (2) Rising high enough to cause premature discharge. | ### JAR 29.1199 Резервоари за гасящи течности #### (а) Всеки резервоар на гасящ агент трябва да има предпазен клапан за предотвратяване на избухване на резервоара поради прекомерно вътрешно налягане. #### (b) Изпускателният край на всеки тръбопровод за изтичане, съединен с предпазния клапан, трябва да е така разположен, че изтичането на гасящия агент да не поврежда роторкрафта. Тръбопроводът трябва да е така разположен или предпазен за предотвратяване на задръстване, предизвикано от лед или други чужди предмети. #### (с) За всеки резервоар с гасящ агент трябва да се осигури средство за индикация кога резервоара е празен или кога зарядното налягане е под установения минимум, необходим за нормално функциониране. #### (d) Температурата на всеки резервоар трябва да се поддържа съгласно предназначените експлоатационни условия за предпазване на налягането в резервоара от: ##### Падане под необходимото за осигуряване на достатъчен дебит, или ##### Повишаване над допустимото за предизвикване на преждевременно изтичане. |
| JAR 29.1201 Fire extinguishing system materials (a) No materials in any fire extinguishing system may react chemically with any extinguishing agent so as to create a hazard. (b) Each system component in an engine compartment must be fireproof. | ##### JAR 29.1201. Материали за противопожарната система #### a) Материалите на която и да е система за гасене на пожар не трябва да реагират химически с който и да е агент за гасене, което да създава опасност; #### b) Всеки компонент на системата в отсека на двигателя трябва да е огнеупорен. |
| JAR 29.1203 Fire detector systems [ ] (a) For each turbine engine powered rotorcraft and Category A reciprocating engine powered rotorcraft, and for each Category B reciprocating engine powered rotorcraft with engines of more than 14 748 cubic centimetres (900 cubic inches) displacement there must be approved, quick-acting fire detectors in designated fire zones and in the combustor, turbine, and tailpipe sections of turbine installations (whether or not such sections are designated fire zones) in numbers and locations ensuring prompt detection of fire in those zones. (b) Each fire detector must be constructed and installed to withstand any vibration, inertia and other loads to which it would be subjected in operation. (c) No fire detector may be affected by any oil, water, other fluids, or fumes that might be present. (d) There must be means to allow crew members to check, in flight, the functioning of each fire detector system electrical circuit. (e) The wiring and other components of each fire detector system in an engine compartment must be at least fire resistant. (f) No fire detector system component for any fire zone may pass through another fire zone, unless – (1) It is protected against the possibility of false warnings resulting from fires in zones through which it passes; or (2) The zones involved are simultaneously protected by the same detector and extinguishing systems. | ### JAR 29.1203 Системи за откриване на пожар #### (а) За всеки роторкрафт, задвижван с газотурбинен двигател и роторкрафт от категория А, задвижван от бутален двигател и роторкрафт от категория В, задвижван от бутален двигател с двигатели повече от 14 748 кубични сантиметра вместимост, трябва да има средство, което да осигури бърза индикация за пожар във всяка определена пожарна зона и в отсеците на горивната камера, турбината и на изпускателната тръба на газотурбинните инсталации (независимо дали тези секции са опеделени противопожарни зони) на брой и на места, които осигуряват своевременно откриване на пожар в тези зони. #### (b) Всеки индикатор на система за пламък или висока температура трябва да е конструиран и монтиран да издържа вибрации, инерционни и други натоварвания, на които може да бъде подложен в експлоатацията. #### (с) На индикаторите на пламък или висока температура не бива да въздействат, каквото и да е масло, вода, други течности или пари, които могат да се появят. #### (d) Трябва да има средства, които да позволяват на екипажа в полет да проверява функционирането на електрическите вериги на всеки индикатор за пламък или висока температура. #### (e) Проводниците и другите компоненти на всяка система за индикация на пламък в отсека на двигателя трябва да са най-малко огнеустойчиви. #### (f) Нито един компонент на система за индикация на пожар за която и да е пожарна зона не трябва да минава през друга пожарна зона, освен ако: #### Компонентът е защитен срещу възможността от фалшиви предупреждения, които са в резултат от пожари в зоните, през които преминава; или #### Дадените зони са едновременно защитени от един и същ детектор и системи за гасене. |
| GENERAL JAR 29.1301 Function and installation Each item of installed equipment must – (a) Be of a kind and design appropriate to its intended function; (b) Be labelled as to its identification, function, or operating limitations, or any applicable combination of these factors; (c) Be installed according to limitations specified for that equipment; and (d) Function properly when installed. | ГЛАВА F – Оборудване ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ### JAR 29.1301 Функциониране и инсталиране #### Всяка част от инсталираното оборудване трябва: #### (а) Да е от тип и конструкция, подходящи за целта, за която е предназначен; #### (b) Да е означен, както за опознаване, така и за начина на действие и експлоатационните ограничения, или подходяща комбинация от тези фактори; #### (c) Да е от инсталиран съгласно ограниченията определени за това оборудване; #### (d) Да работи правилно след инсталацията. |
| JAR 29.1303 Flight and navigation instruments The following are required flight and navigational instruments: (a) An airspeed indicator. For Category A rotorcraft with VNE less than a speed at which unmistakable pilot cues provide overspeed warning, a maximum allowable airspeed indicator must be provided. If maximum allowable airspeed varies with weight, altitude, temperature, or rpm, the indicator must show that variation. (b) A sensitive altimeter. (c) A magnetic direction indicator. (d) A clock displaying hours, minutes, and seconds with a sweep-second pointer or digital presentation. (e) A free-air temperature indicator. (f) A non-tumbling gyroscopic bank and pitch indicator. (g) A gyroscopic rate-of-turn indicator combined with an integral slip-skid indicator (turn-and-bank indicator) except that only a slipskid indicator is required on rotorcraft with a third attitude instrument system that – (1) Is usable through flight attitudes of ± 80° of pitch and ± 120° of roll; (2) Is powered from a source independent of the electrical generating system; (3) Continues reliable operation for a minimum of 30 minutes after total failure of the electrical generating system; (4) Operates independently of any other attitude indicating system; (5) Is operative without selection after total failure of the electrical generating system; (6) Is located on the instrument panel in a position acceptable to the Authority that will make it plainly visible to and usable by any pilot at his station; and (7) Is appropriately lighted during all phases of operation. (h) A gyroscopic direction indicator. (i) A rate-of-climb (vertical speed) indicator. (j) For Category A rotorcraft, a speed warning device when VNE is less than the speed at which unmistakable overspeed warning is provided by other pilot cues. The speed warning device must give effective aural warning (differing distinctly from aural warnings used for other purposes) to the pilots whenever the indicated speed exceeds VNE plus 3 knots and must operate satisfactorily throughout the approved range of altitudes and temperatures. | JAR 29.1303 Пилотажно и навигационно приборно оборудване Изброеното по-долу е изисквано пилотажно и навигационно оборудване: (а) Скоростомер. За роторкрафти от категория А с допустима скорост VNE по-малка от скростта, при която безпогрешни ориентири за пилота осигуряват предупреждение за надвишаване на скоростта, трябва да се осигури скоростомер с указател за максимално позволената скорост. Ако максимално позволената скорост варира с теглото, височината, температурата или оборотите в минута, скоростометърът трябва да показва това вариране. (b) Чувствителен висотомер. (c) Магнитен компас за посока. (d) Часовник, който да показва часовете, минутите и секундите със стрелка или дигитално. (e) Ииндикатор за температура на въздуха, която може да се приведе към несмутената атмосфера. (f) Необръщаем жироскопичен указател за наклона и тангажа (g) Жироскопичен указател за скоростта на зовой, комбиниран с интегрален указател на плъзгането (указател за завой и наклон), с изключение на това, че се изисква само указател за плъзгането за роторкрафти с трета система от прибори за пространственото разположение, която (1) се използва при пространствени положения при полет от +/- 80 градуса ъгъл на тангажа и +/- 120 градуса наклон; (2) се захранва от източник, независим от системата за електрозахранването; (3) продължава да функционира надеждно в продължение на минимум 30 минути след пълното излизане от строя на електрозахранващата система; (4) работи независимо от каквато и да е друга система за указване на пространственото положение; (5) работи без избиране след пълното излизане от строя на електрозахранващата система; (6) разположена е на таблото с прибори на вясто, приемливо за Въздухоплавателната администрация, което ще я направи напълно видима и използваема за всеки пилот , който седи на мястото си; и (7) е осветена по подходящ начин през всички фази на експлоатация. (h) Жироскопичен компас за посока. (i) Вариометър (указател на скоростта на набиране на височина). (j) За роторкрафти от категория А, устройство за предупреждаване за скоростта, когато допустимата скорост VNE e по-ниска от скоростта, при която се подава предупредителен сигнал за превишаване от други указатели за пилота. Устройството за предупреждаване за скоростта трябва да дава ефективен звуков сигнал, (различаващ се определено от звуковите сигнали използвани за други цели), на пилота всеки път, когато скоростта надвишава VNE плюс три възела и трябва да работи задоволително при целия одобрен диапазон от височини и температури. |
| JAR 29.1305 Power plant instruments The following are required power plant instruments: (a) For each rotorcraft – (1) A carburettor air temperature indicator for each reciprocating engine; (2) A cylinder head temperature indicator for each air-cooled reciprocating engine, and a coolant temperature indicator for each liquid-cooled reciprocating engine; (3) A fuel quantity indicator for each fuel tank; (4) A low fuel warning device for each fuel tank which feeds an engine. This device must – (i) Provide a warning to the crew when approximately 10 minutes of usable fuel remains in the tank; and (ii) Be independent of the normal fuel quantity indicating system. (5) A manifold pressure indicator, for each reciprocating engine of the altitude type; (6) An oil pressure indicator for each pressure-lubricated gearbox; SUBPART F – EQUIPMENT JAR 29.1303(g) (continued) JAR–29 SECTION 1 Change 1 1.12.99 1–F–2 1Ch. 1 (Amend. 98/1, Eff. 16.2.98) (7) An oil pressure warning device for each pressure-lubricated gearbox to indicate when the oil pressure falls below a safe value; (8) An oil quantity indicator for each oil tank and each rotor drive gearbox, if lubricant is self-contained; (9) An oil temperature indicator for each engine; (10) An oil temperature warning device to indicate unsafe oil temperatures in each main rotor drive gearbox, including gearboxes necessary for rotor phasing; (11) A gas temperature indicator for each turbine engine; (12) A gas producer rotor tachometer for each turbine engine; (13) A tachometer for each engine that, if combined with the applicable instrument required by sub-paragraph (a)(14) of this paragraph, indicates rotor rpm during autorotation; (14) At least one tachometer to indicate, as applicable – (i) The rpm of the single main rotor; (ii) The common rpm of any main rotors whose speeds cannot vary appreciably with respect to each other; and (iii) The rpm of each main rotor whose speed can vary appreciably with respect to that of another main rotor; (15) A free power turbine tachometer for each turbine engine; (16) A means, for each turbine engine, to indicate power for that engine; (17) For each turbine engine, an indicator to indicate the functioning of the power plant ice protection system; (18) An indicator for the fuel filter required by JAR 29.997 to indicate the occurrence of contamination of the filter to the degree established in compliance with JAR 29.955; (19) For each turbine engine, a warning means for the oil strainer or filter required by JAR 29.1019, if it has no bypass, to warn the pilot of the occurrence of contamination of the strainer or filter before it reaches the capacity established in accordance with JAR 29.1019 (a) (2); (20) An indicator to indicate the functioning of any selectable or controllable heater used to prevent ice clogging of fuel system components; (21) An individual fuel pressure indicator for each engine, unless the fuel system which supplies that engine does not employ any pumps, filters, or other components subject to degradation or failure which may adversely affect fuel pressure at the engine; (22) A means to indicate to the flight crew the failure of any fuel pump installed to show compliance with JAR 29.955; (23) Warning or caution devices to signal to the flight crew when ferromagnetic particles are detected by the chip detector required by JAR 29.1337 (e); and (24) For auxiliary power units, an individual indicator, warning or caution device, or other means to advise the flight crew that limits are being exceeded, if exceeding these limits can be hazardous, for – (i) Gas temperature; (ii) Oil pressure; and (iii) Rotor speed. 1[(25) (See ACJ 29.1305(a)(25) and (26).) For rotorcraft for which a 30-second/] 2-minute OEI power rating is requested, a means must be provided to alert the pilot when the engine is at the 30-second and 2-minute OEI power levels, when the event begins, and when the time interval expires. 1[(26) (See ACJ 29.1305(a)(25) and (26).) For each turbine engine utilising 30-] second/2-minute OEI power, a device or system must be provided for use by ground personnel which – (i) Automatically records each 1[usage and duration of power at the 30-second and 2-minute OEI levels;] (ii) Permits retrieval of the recorded data; (iii) Can be reset only by ground maintenance personnel; and (iv) Has a means to verify proper operation of the system or device. (b) For Category A rotorcraft – (1) An individual oil pressure indicator for each engine, and either an independent warning device for each engine or a master warning device for the engines with means for isolating the individual warning circuit from the master warning device; (2) An independent fuel pressure warning device for each engine or a master warning device for all engines with provision for isolating the individual warning device from the master warning device; and (3) Fire warning indicators. (c) For Category B rotorcraft – (1) An individual oil pressure indicator for each engine; and (2) Fire warning indicators, when fire detection is required. | JAR 29.1305 Прибори за силовата установка Необходими са следните измерителни прибори на силовата установка: (а) За всеки ротоrкрафт- (1) Индикатор за температурата на въздуха в карбуратора за всеки бутален двигател; (2) Индикатор за температурата на главата на цилиндрите за всеки бутален двигател с въздухно охлаждане и индикатор за температурата на охлаждащата течност за всеки бутален двигател с течно охлаждане; (3) Индикатор за количеството на горивото за всеки горивен резервоар; (4) Устройство за предупреждаване при ниско ниво на горивото за всеки горивен резервоар, който захранва двигател. Това устройство трябва: (5) Да осигурява предупреждение за екипажа, когато в резервоара остава приблизително гориво за десет минути работа ва двигателя; и (6) Да бъде независимо от нормалната система за показване на количеството на горивото. (7) Колекторен индикатор на налягането за всеки бутален двигател от съответния височинен тип; (8) Индикатор за налягането на маслото за всеки редуктор, който се смазва под налягане; (9) Устройство за предупреждаване за налягането на маслото за всеки смазван под налягане редуктор, което да показва кога налягането на маслото пада под безопасна стойност; (10) Индикатор за количеството на маслото за всеки резервоар за масло и за всеки редуктор за задвижване на ротора, ако смазващата течност е отделена от другите маслени системи; (11) Индикатор за температурата на маслото за всеки двигател; (12) Устройство за предупреждаване за температурата на маслото, което да показва небезопасни температури на маслото във всеки основен редуктор за задвижване на носещото витло, включително редуктори, необходими за фазиране на носещото витло; (13) Индикатор за температурата на газа за всеки газотурбинен двигател; (14)Оборотомер за турбокомпресорен ротор за всеки газотурбинен двигател. (16) Оборотомер за всеки двигател, който, ако се комбинира с подходящия прибор, изискван по смисъла на подпараграф (а)(14) на този параграф, показва честотата на въртене на носещото витло по време на авторотация; (17) Най-малко един оборотомер, който да показва, както е приложимо: (i) Честотата на въртене на отделното главно носещо витло; (ii) Общата честота на въртене на всички главни носещи винтове, чиито честоти на въртене не могат да варират приложимо спрямо един друг; и (iii) Честотата на въртене на всеки главен ротор, чиято скорост може да варира приложимо по отношение на скоростта на друг главен ротор; (18) Оборотомер за турбината за свободна мощност за всеки газотурбинен двигател; (19) Средство за всеки газотурбинен двигател, което да показва мощността за този двигател; (20) За всеки газотурбинен двигател, индикатор за да се показва функционирането на противообледенителна система на силовата установка. (21) Индикатор за горивния филтър, изискван от JAR 29.997, за да се покаже възникването на замърсяване на филтъра, преди да се достигне пределната пропускателна способност установена в съответствие с JAR 29. 955;. (22) За всеки газотурбинен двигател, индикатор за всяка цедка или филтър, изискван от JAR 29.1019, ако няма байпас, за предупреждаване на пилота при замърсяване на цедката или филтъра, преди да се достигне пределната пропускателна способност установена в съответствие с JAR 29. 1019 б.”а”, (2). (23) Индикатор, за да се покаже работата на който и да е нагревател използван за предотвратяване на замръзването на компонентите на горивната система. (24) Отделен индикатор за налягането на горивото за всеки двигател, освен ако горивната система, която захранва двигателя, не използва никакви помпи, филтри или други компоненти, които влошават работата си или отказват, което може да се отрази неблагоприятно на налягането на горивото в двигателя; (25) Средство за показване на екипажа на роторкрафта отказа на всяка помпа за горивото, която е монтирана в съответствие с изисванията на JAR 29.955; (26) Предупреждаващи или алармиращи устройства, които да сигнализират на екипажа на роторкрафта, когато се открият феромагнитни частици от детектора за стружки, изискван от JAR 29.1337 (е); и (27) За спомагателните енергиини агрегати, отделен индикатор, предупреждаващо или алармиращо устройство, или друго средство, което да предупреждава екипажа на роторкрафта, че са надхвърлени ограничения, ако това надхвърляне на ограниченията е опасно за: (i) Температурата на газа; (ii) Налягането на маслото; и (iii) Честотата на въртене. (28) За роторкрафти, за които се изисква режим на мощността за 30 секунди/2 минути при един неработещ двигател, трябва да се осигури средство, което да алармира пилота, когато двигателят е на нивата на мощност при 30 секунди/ 2 минути неработещ един двигател, когато започва събитието, и когато времевият интервал свърши. (29) За всеки газотурбинен двигател, който използва мощност при 30 секунди/2 минути с един неработещ двигател, трябва да се осигури устройство или система, която да се използва от служителите по наземното обслужване, което да (i) Автоматично да записва всяко използване и продължителност на подаване на мощност при нивата 30 секунди/2 минути с един неработещ двигател; (ii) Позволява възстановяване на записаните данни; и (iii) Може да бъде бъде пусната отново само от персонал на земята; и (iv) Притежава средство за проверка на правилно функциониране на системата или устройството. (b) За роторкрафти от категория А: (1) Отделен индикатор на налягането на маслото за всеки двигател, и или независимо предупредаващо устройство за всеки двигател, или главно предупреждаващо устройство за двигателите със средство за изолиране на отделната верига за предупреждаване от главното устройство за предупреждаване; (2) Отделен индикатор на налягането на горивото за всеки двигател или главно предупреждаващо устройство за двигателите със средство за изолиране на отделното предупреждаващо устройство от главното устройство за предупреждаване; и (3) Индикатори за предупреждаване за пожар. (с) За роторкрафти от категория В: (1) Отделен индикатор за налягането на маслото за всеки двигател; и (2) Индикатори, предупреждаващи за пожар, когато се изисква откриване на възникване на пожар. |
| JAR 29.1307 Miscellaneous equipment The following is required miscellaneous equipment: (a) An approved seat for each occupant. (b) A master switch arrangement for electrical circuits other than ignition. (c) Hand fire extinguishers. (d) A windshield wiper or equivalent device for each pilot station. (e) A two-way radio communication system. | JAR 29.1307 Друго оборудване Изисква се следното друго оборудване: (а) Одобрена седалка за всеки, който е на борда на роторкрафта. (b) Устройство с главен ключ за електрическите вериги, различни от тези на запалването. (с) Ръчни пожарогъсители. (d) Чистачка за предното стъкло или еквивалентно устройство за всяко пилотско място. (е) Двупосочна радиокомуникационна система. |
| JAR 29.1309 Equipment, systems, and installations (a) The equipment, systems, and installations whose functioning is required by this JAR–29 must be designed and installed to ensure that they perform their intended functions under any foreseeable operating condition. (b) The rotorcraft systems and associated components, considered separately and in relation to other systems, must be designed so that – (1) For Category B rotorcraft, the equipment, systems, and installations must be designed to prevent hazards to the rotorcraft if they malfunction or fail; or (2) For Category A rotorcraft – (i) The occurrence of any failure condition which would prevent the continued safe flight and landing of the rotorcraft is extremely improbable; and (ii) The occurrence of any other failure conditions which would reduce the capability of the rotorcraft or the ability of the crew to cope with adverse operating conditions is improbable. (c) Warning information must be provided to alert the crew to unsafe system operating conditions and to enable them to take appropriate corrective action. Systems, controls, and associated monitoring and warning means must be designed to minimise crew errors which could create additional hazards. (d) Compliance with the requirements of subparagraph (b) (2) of this paragraph must be shown by analysis and, where necessary, by appropriate ground, flight, or simulator tests. The analysis must consider – (1) Possible modes of failure, including malfunctions and damage from external sources; (2) The probability of multiple failures and undetected failures; (3) The resulting effects on the rotorcraft and occupants, considering the stage of flight and operating conditions; and (4) The crew warning cues, corrective action required, and the capability of detecting faults. (e) For Category A rotorcraft, each installation whose functioning is required by this JAR–29 and which requires a power supply is an ‘essential load’ on the power supply. The power sources and the system must be able to supply the following power loads in probable operating combinations and for probable durations: (1) Loads connected to the system with the system functioning normally. (2) Essential loads, after failure of any one prime mover, power converter, or energy storage device. (3) Essential loads, after failure of – (i) Any one engine, on rotorcraft with two engines; and (ii) Any two engines, on rotorcraft with three or more engines. (f) In determining compliance with subparagraphs (e) (2) and (3) of this paragraph, the power loads may be assumed to be reduced under a monitoring procedure consistent with safety in the kinds of operations authorised. Loads not required for controlled flight need not be considered for the two-engine-inoperative condition on rotorcraft with three or more engines. (g) In showing compliance with subparagraphs (a) and (b) of this paragraph with regard to the electrical system and to equipment design and installation, critical environmental conditions must be considered. For electrical generation, distribution and utilisation equipment [required by or used in complying with this JAR–29, except equipment covered by Joint Technical] Standard Orders containing environmental test procedures, the ability to provide continuous, safe service under foreseeable environmental conditions may be shown by environmental tests, design analysis, or reference to previous comparable service experience on other aircraft. (h) In showing compliance with subparagraphs (a) and (b) of this paragraph, the effects of lightning strikes on the rotorcraft must be considered. [ ] | JAR 29.1309 Оборудване, системи и инсталации (a) Оборудването, системите и инсталациите, чието функциониране се изисква от този JAR-29 трябва да бъдат проектирани и монтирани така, че да осигуряват изпълнението на функциите им по предназначение при всякакви предполагаеми експлоатационни условия. (b) Системите на роторкрафта и свързаните с тях компоненти, разглеждани поотделно и във връзка с другите системи, трябва да бъдат така проектирани, че: (1) За роторкрафти категория В, оборудването, системите и инсталациите трябва да бъдат проектирани така, че да предотвратяват опасностите за роторкрафта, ако функциониран неправилно или излязат от строя; или (2) За роторкрафти категория А, (i) Възникването на каквото и да е отказово състояние, което не би позволило продължителен безопасен полет и приземяване на роторкрафта, е изключително малко вероятно; и (ii) Възникването на всякакви други отказови състояния, които биха намалили възможностите на роторкрафта или способността на екипажа да се справи с влошените експлоатационни условия, е невероятно. (с) Предупредителна информация трябва да се осигури алармиране на екипажа за небезопасни експлоатационни състояния на системата и даване на възможност на екипажа да предприеме коригиращи действия. Системи, управления и свързаните с тях контролни и предупредителни средства трябва да се проектират така, че да сведат до минимум грешки от страна на екипажа, които могат да доведат до създаването на допълнителни опасности. d) Съответствие с изискванията от подпараграф (в) (2) на този параграф могат да бъдат показани чрез анализ и ако е необходимо чрез подходящи изпитания на земя, в полет или симулатор. Анализите трябва да разглеждат: (1) Възможни форми на откази, включително ненормална работа и повреди от външни източници; (2) Вероятност за многократни откази и вероятност за неоткрити дефекти; (3) Произтичащите въздействия, върху ротокрафта, пътниците и екипажа, разглеждайки етапа на полета и експлоатационните условия; и (4) Предупреждаващи екипажа сигнали, изискващи действие за корекция и способността на екипажа да определи отказите. (е) За роторкрафти от категория А, всеки елемент от оборудването, всяка система или всяка инсталация чието функциониране се изисква от този JAR-29 и които изискват захранване с енергия е един основен товар за енергийното захранване. Енергийните източници и системи трябва да са способни да захранват следните енергийни товари при вероятни експлоатационни комбинации и за вероятни времетраения: (1) Товари свързани с енергийната разпределителна система с нормално функциониращи системи. (2) Основни товари след отказ на който и да е двигател при двудвигателни самолети, на който и да е преобразувател на енергия или устройство за съхранение на енергия. (3) Основни товари след някакъв отказ на: (i) Всеки един от двигателите на роторкрафт с два двигателя; и (ii) Всеки два двигателя на роторкрафт с три или повече двигатели. (f) При показване на съответствието с подпараграфи (е)(2) и (3) на този параграф , може да се допусне, че енергийните товари са намалени, при процедура за наблюдение в съответствие с безопасността при разрешените видове експлоатация. Товари, които не се изискват при управляем полет не трябва да се разглеждат за условията, когато два от двигателите не работят при роторкрафти с три или повече двигатели. (g) При показване на съответствие с подпараграфи (а) и (b) на този параграф по отношение на електрическите енергийни системи и към конструкцията на оборудването и инсталацията, трябва да бъдат разгледани критични условия на атмосферата и околната среда. За електрическите генератори, разпределителното и потребителското оборудване изисквани от или използвани в съответствие с този JAR-29, освен за оборудването, което се посочва в Общата наредба за техническите стандарти ‘Joint Technical Standards Orders’, безопасната работа при предвидими условия на околната среда може да бъде показана чрез изпитания в околната среда, проектен анализ или позоваване на сравним експлоатационен опит при други въздухоплавателни средства. (h) Като се показва съответствие с подпараграфи (а) и (b) на настоящия параграф, трябва да се предвидят и последиците от удари от мълнии върху роторкрафта. |
| INSTRUMENTS: INSTALLATION JAR 29.1321 Arrangement and visibility (a) Each flight, navigation, and powerplant instrument for use by any pilot must be easily visible to him from his station with the minimum practicable deviation from his normal position and line of vision when he is looking forward along the flight path. (b) Each instrument necessary for safe operation, including the airspeed indicator, gyroscopic direction indicator, gyroscopic bankand- pitch indicator, slip-skid indicator, altimeter, rate-of-climb indicator, rotor tachometers, and the indicator most representative of engine power, must be grouped and centred as nearly as practicable about the vertical plane of the pilot’s forward vision. In addition, for rotorcraft approved for IFR flight – (1) The instrument that most effectively indicates attitude must be on the panel in the top centre position; (2) The instrument that most effectively indicates direction of flight must be adjacent to and directly below the attitude instrument; (3) The instrument that most effectively indicates airspeed must be adjacent to and to the left of the attitude instrument; and (4) The instrument that most effectively indicates altitude or is most frequently utilised in control of altitude must be adjacent to and to the right of the attitude instrument. (c) Other required powerplant instruments must be closely grouped on the instrument panel. (d) Identical powerplant instruments for the engines must be located so as to prevent any confusion as to which engine each instrument relates. (e) Each powerplant instrument vital to safe operation must be plainly visible to appropriate crew members. (f) Instrument panel vibration may not damage, or impair the readability or accuracy of, any instrument. (g) If a visual indicator is provided to indicate malfunction of an instrument, it must be effective under all probable cockpit lighting conditions. | ## ПРИБОРИ: ИНСТАЛИРАНЕ ### JAR 29.1321 Разположение и видимост #### (а) Всеки полетен, навигационен на силовата установка прибор, използван от който и да е пилот, трябва да бъде разположен така, че който и да е пилот, седнал пред управлението, да може да наблюдава траекторията на полета и тези прибори с минимално движение на главата и очите. #### (b) Всички прибори, необходими за безопасната експлоатация, в това число скоростомер, магнитен компас за посоката, жироскоп, индикатор на плъзгане, висотомер, вариометър, оборотомери, индикатори на мощността на двигателите, трябва да се групират на приборния панел и се центрират толкова близко, доколкото е практически възможно по вертикалната равнина на погледа на пилота напред. В допълнение, за роторкрафти, одобрени за правила на полет по прибори IFR : ##### Приборите, които най-добре представят положение на самолета в пространството, трябва да се намират точно в центъра на горната част на панела. ##### Приборите, които най-добре показват направлението на полета, трябва да са в съседство и директно отдолу на прибора, който представя положение на роторкрафта в пространството; ##### Приборите, които най-добре показват въздушната скорост трябва да са в съседство и директно отляво на прибора, който представя положение на роторкрафта в пространството; ##### Приборите, които най-добре показват височината или се използват най-често за контролиране на височината, трябва да са в съседство и директно отдясно на прибора, който представя положение на роторкрафта в пространството; ##### (с) Другите изисквани измерителни прибори за силовата установка трябва да са групирани в близост един до друг върху таблото за прибори; ##### (d) Идентични измерителни прибори за силовата установка на двигателите трябва да бъдат така разположени, че да не се допусне объркване кой прибор за кой двигател се отнася. ##### (e) Всеки измервателен прибор за силовата установка, който е от жизнено важно значение за безопасната експлоатация, трябва да се вижда ясно от съответните членове на екипажа. ##### (f) Вибрациите на приборното табло не трябва да повреждат или намаляват надеждността или точността на който и да е прибор. ##### (g) Ако е предвиден визуален индикатор показващ неправилната работа на даден прибор, то той трябва да ефективен при всички условия на осветеност в кабината. |
| JAR 29.1322 Warning, caution, and advisory lights If warning, caution or advisory lights are installed in the cockpit they must, unless otherwise approved by the Authority, be – (a) Red, for warning lights (lights indicating a hazard which may require immediate corrective action); (b) Amber, for caution lights (lights indicating the possible need for future corrective action); (c) Green, for safe operation lights; and (d) Any other colour, including white, for lights not described in sub-paragraphs (a) to (c) of this paragraph, provided the colour differs sufficiently from the colours prescribed in subparagraphs (a) to (c) of this paragraph to avoid possible confusion. | ### JAR 29.1322 Светлини за предупреждение, внимание и информация #### Ако в кабината на екипажа са инсталирани светлини предупреждаващи за възникнала опасност, за вероятна опасност и за информация на екипажа, освен ако не е одобрено друго от Въздухоплавателната администрация, то те трябва да бъдат: #### (а) Червен, предупреждаващи за възникнала опасност (светлини показващи опасност, която може да изисква незабавна намеса); #### (b) Оранжев, предупреждаващи за вероятна опасност (светлини показващи, че е възможна #### необходимост от бъдещо коригиращо действие); #### (с) Зелен, за светлини показващи нормална работа; и #### (d) Всеки друг цвят, включително бял, за светлини неописани от подпараграфи (а) до (с) на този параграф, при условие че се различава достатъчно от цветовете, описани в подпараграфи (а) до (с) на настоящия параграф, за да се избегнат възможни недоразумения. |
| JAR 29.1323 Airspeed indicating system For each airspeed indicating system, the following apply: (a) Each airspeed indicating instrument must be calibrated to indicate true airspeed (at sea-level with a standard atmosphere) with a minimum practicable instrument calibration error when the corresponding pitot and static pressures are applied. (b) Each system must be calibrated to determine system error excluding airspeed instrument error. This calibration must be determined – (1) In level flight at speeds of 20 knots and greater, and over an appropriate range of speeds for flight conditions of climb and autorotation; and (2) During take-off, with repeatable and readable indications that ensure – (i) Consistent realisation of the field lengths specified in the Rotorcraft Flight Manual; and (ii) Avoidance of the critical areas [of the height-velocity envelope as] established under JAR 29.87. (c) For Category A rotorcraft – (1) The indication must allow [consistent definition of the take-off decision] point; and (2) The system error, excluding the airspeed instrument calibration error, may not exceed – (i) 3% or 5 knots, whichever is greater, in level flight at speeds above 80% of take-off safety speed; and (ii) 10 knots in climb at speeds from 10 knots below take-off safety speed to 10 knots above VY. (d) For Category B rotorcraft, the system error, excluding the airspeed instrument calibration error, may not exceed 3% or 5 knots, whichever is greater, in level flight at speeds above 80% of the climbout speed attained at 50 ft when complying with JAR 29.63. (e) Each system must be arranged, so far as practicable, to prevent malfunction or serious error due to the entry of moisture, dirt, or other substances. (f) Each system must have a heated pitot tube or an equivalent means of preventing malfunction due to icing. | ### JAR 29.1323 Система за измерване на въздушната скорост ##### За всяка система за измерване на въздушната скорост се прилага следното: #### (а) Системата за измерване на въздушната скорост трябва да се калибрира така, че да показва истинската въздушна скорост (на морско равнище в стандартна атмосфера), с минимална практическа грешка при калибриране на прибора, когато се използват съответните пълно и статично налягане. #### (b) Всяка системата за измерване на въздушната скорост трябва да се калибрира, за да се определи системната грешка, изключвайки грешката от прибора за измерване на въздушната скорост. Това калибриране трябва да се определи : #### При хоризонтален полет със скорости 20 възела или по-високи и за един подходящ диапазон от скорости при полетни условия на набиране на височина и авторотация; и ##### По време на излитане, с повторяеми и четливи индикации, които осигуряват: ##### (i) Съответстваща реализация на дължините на площадките, определени конкретно в Ръководството за летателна експлоатация на роторкрафта; и ##### (ii) Избягване на критичните зони на височинно-скоростния диапазон, както е определено в JAR 29.87. ##### (с) За роторкрафти от категория А: ##### Показанията трябва да позволяват логичното определяне на точката за вземане на решение за излитане; и ##### Системната грешка, с изключение на грешката при калиблиране на прибора за измерване на въздушната скорост, не трбва да надвишава ##### (i) 3% или 5 възела, което е по-голямо, при хоризонтален полет със скорости над 80% от безопасната скорост на излитане; и ##### (ii) 10 възела при набиране на височина със скорости от 10 възела под безопасната скорост на излитане до 10 възела над Vy. ##### (d) За роторкрафти от категория В системната грешка, с изключение на грешката при калиблиране на прибора за измерване на въздушната скорост, не трбва да надвишава 3% или 5 възела, което е по-голямо, при хоризонтален полет със скорости над 80% от скоростта при набиране на височина, която се постига на 50 фута, когато има съответствие с JAR 29.63. ##### (e) Всяка система за измерване на въздушната скорост трябва да бъде така конструирана, доколкото е практично, за да се избегне неправилно функциониране или грешка следствие на проникване на влага, нечистотии или други вещества. #### (f) Всяка система за измерване на въздушната скорост трябва да има одобрена отопляема тръба на Пито или равностойно средство за предпазване от неправилна работа следствие на обледеняване. |
| JAR 29.1325 Static pressure and pressure altimeter systems (a) Each instrument with static air case connections must be vented to the outside atmosphere through an appropriate piping system. (b) Each vent must be located where its orifices are least affected by airflow variation, moisture, or other foreign matter. (c) Each static pressure port must be designed and located in such manner that the correlation between air pressure in the static pressure system and true ambient atmospheric static pressure is not altered when the rotorcraft encounters icing conditions. An anti-icing means or an alternate source of static pressure may be used in showing compliance with this requirement. If the reading of the altimeter, when on the alternate static pressure system, differs from the reading of the altimeter when on the primary static system by more than 50 ft, a correction card must be provided for the alternate static system. (d) Except for the vent into the atmosphere, each system must be airtight. (e) Each pressure altimeter must be approved and calibrated to indicate pressure altitude in a standard atmosphere with a minimum practicable calibration error when the corresponding static pressures are applied. (f) Each system must be designed and installed so that an error in indicated pressure altitude, at sea-level, with a standard atmosphere, excluding instrument calibration error, does not result in an error of more than ±30 ft per l00 knots speed. However, the error need not be less than ± 30ft. (g) Except as provided in sub-paragraph (h) of this paragraph if the static pressure system incorporates both a primary and an alternate static pressure source, the means for selecting one or the other source must be designed so that – (1) When either source is selected, the other is blocked off; and (2) Both sources cannot be blocked off simultaneously. (h) For unpressurised rotorcraft, subparagraph (g) (1) of this paragraph does not apply if it can be demonstrated that the static pressure system calibration, when either static pressure source is selected, is not changed by the other static pressure source being open or blocked. | ### JAR 29.1325 Системи за статичното налягане #### (а) Всеки прибор, чийто корпус е предвиден за свързване със статичното налягане, трябва да бъде вентилиран с външната атмосфера посредством подходяща тръбопроводна система. #### (b) Всеки вентилационнен отвор трябва да бъде разположен така, че да се влияе най-малко от промените на въздушния поток, влага и други чужди предмети. ##### (с) Всеки приемник на статично налягане трябва да бъде проектиран или разположен по такъв начин, че корелацията между налягането на въздуха в системата за статично налягане и истинското статично налягане на околната атмосфера не се променя, когато самолетът попадне в условия на обледеняване. За да се покаже съответствие с това изискване може да се използват противообледенителни средства или алтернативен приемник на статично налягане. Трябва да се предвиди корекционна карта на алтернативната система за статично налягане, ако при отчитане на висотомера, когато алтернативният източник на статично налягане се различава от отчитането на висотомера на основната система за статично налягане с повече от 50 фута. #### (d) С изключение на отвора в атмосферата, всяка система трябва да бъде херметизирана. #### (e) Всеки барометричен висотомер трябва да бъде одобрен и калибриран да показва височина по налягането на околната атмосфера при стандартна атмосфера с минимална практикувана грешка при калибриране, когато се прилага съответното статично налягане. ##### (f) Всяка система трябва да се проектира и монтира така, че грешка в показваната височина по налягането на околната атмосфера, на морското равнище, при стандартна атмосфера, с изключване на грешката при калиброване на прибора, да не води до грешка, по-голяма от +/-30 фута на 100 възела скорост. При все това грешката не е подходящо да бъде по-малка от +/-30 фута. #### (g) С изключениена предвиденото в подпараграф (h) на този параграф, ако системата за статично налягане включва основен и алтернативен приемник на статично налягане, средствата за избиране на единия или другия приемник трябва да се проектират така, че: ##### Когато е избран единия приемник, другият е блокиран; и ##### Двата приемника не могат да бъдат блокирани едновременно. #### (h) За нехерметизирани роторкрафти, не се прилага подпараграф (g) (1) на настоящия параграф, ако може да се покаже, че калибрирането на системата за статично налягане не се променя при някой избран приемник за статично налягане и при отварянето или затварянето на другия. |
| JAR 29.1327 Magnetic direction indicator (a) Each magnetic direction indicator must be installed so that its accuracy is not excessively affected by the rotorcraft’s vibration or magnetic fields. (b) The compensated installation may not have a deviation, in level flight, greater than 10° on any heading. | ### JAR 29.1327 Магнитен компас #### a) Всеки магнитен компас трябва да е монтиран така, че точността на му да не е прекомерно повлияна от вибрациите на роторното ВС и магнитните полета; и #### b) След компенсация при монтажа не трябва да има грешка в установен хоризонтален полет, по-голяма от 10° в която и да е посока. |
| JAR 29.1329 Automatic pilot system (a) Each automatic pilot system must be designed so that the automatic pilot can – (1) Be sufficiently overpowered by one pilot to allow control of the rotorcraft; and (2) Be readily and positively disengaged by each pilot to prevent it from interfering with the control of the rotorcraft. (b) Unless there is automatic synchronisation, each system must have a means to readily indicate to the pilot the alignment of the actuating device in relation to the control system it operates. (c) Each manually operated control for the system’s operation must be readily accessible to the pilots. (d) The system must be designed and adjusted so that, within the range of adjustment available to the pilot, it cannot produce hazardous loads on the rotorcraft, or create hazardous deviations in the flight path, under any flight condition appropriate to its use, either during normal operation or in the event of a malfunction, assuming that corrective action begins within a reasonable period of time. (e) If the automatic pilot integrates signals from auxiliary controls or furnishes signals for operation of other equipment, there must be positive interlocks and sequencing of engagement to prevent improper operation. [(f) If the automatic pilot system can be coupled to airborne navigation equipment, means must be provided to indicate to the pilots the current mode of operation. Selector switch position is not acceptable as a means of indication.] | ### JAR 29.1329 Система за автоматично пилотиране (автопилот) #### (а) Всяка система трябва да е проектирана така, че автопилотът да може: ##### Да бъде лесно преодоляван от един пилот, за да му позволи да управлява роторкрафта. ##### Да бъде бързо и сигурно изключван от пилота, за да предотврати намесата му при управлението на роторкрафта от пилота. #### Всяка система трябва да има средство ясно да показва на пилота изравняването на задвижващото устройство относно управляваща система с която работи, освен, ако има автоматична синхронизация. ##### (с) Всяко ръчно задвижвано управление на система за управление трябва да бъде лесно достъпно за пилотите. ##### (d) Всяка система трябва да бъде проектирана и регулирана така, че в диапазона на регулиране достъпен на пилота, да не причинява опасни натоварвания на роторкрафта или да създаде опасни отклонения на траекторията на полета, при каквито и са полетни условия подходящи за нейното използване или при нормална експлоатация или в случай на неправилна работа, приемайки, че коригиращото действие започва след приемлив период от време. #### (е) Ако автопилотът интегрира сигнали от помощни уреди за управление или дава сигнали за експлоатацията на друго оборудване, трябва да има положително синхронизиране с последователност на включване за избягване на неправилно функциониране. #### (f) Ако автопилотът може да бъде свързван с бордното навигационно оборудване, трябва да се предвиди средство да показва на екипажа текущия режим на работа. Положението на превключвателя не е приемливо средство за показание. |
| JAR 29.1331 Instruments using a power supply For Category A rotorcraft – (a) Each required flight instrument using a power supply must have – (1) Two independent sources of power; (2) A means of selecting either power source; and (3) A visual means integral with each instrument to indicate when the power adequate to sustain proper instrument performance is not being supplied. The power must be measured at or near the point where it enters the instrument. For electrical instruments, the power is considered to be adequate when the voltage is within approved limits; and (b) The installation and power supply system must be such that failure of any flight instrument connected to one source, or of the energy supply from one source, or a fault in any part of the power distribution system does not interfere with the proper supply of energy from any other source. | ### JAR 29.1331 Прибори използващи енергийно захранване ##### За роторкрафти категория А- #### (а) Всеки изискван полетен прибор, използващ енергийно захранване, трябва да има: #### Два независими източници на захранване; #### Средство за избор на който и да е източник на захранване; и #### Визуално средство, неразделна част от всеки прибор, което да показва кога необходимато захранване за поддържане на правилното функциониране на прибора, не се подава. Захранването трябва да се измерва в или в близост до точката, в която то влиза в прибора. За електрически прибори, захранването се смята за подходящо, когато напрежението е в рамките одобрени ограничения; и #### (b) Инсталацията и системата за електрозахранване трябва да са такива, че излизането от строя на всеки един прибор, свързан с източника, или повреда в която и да е част на системата за енергоразпределение, да не попречи на подходящото захранване с енергия от който и да е друг източник. |
| JAR 29.1333 Instrument systems For systems that operate the required flight instruments which are located at each pilot’s station, the following apply: (a) Only the required flight instruments for the first pilot may be connected to that operating system. (b) The equipment, systems, and installations must be designed so that one display of the information essential to the safety of flight which is provided by the flight instruments remains available to a pilot, without additional crew member action, after any single failure or combination of failures that are not shown to be extremely improbable. (c) Additional instruments, systems, or equipment may not be connected to the operating system for a second pilot unless provisions are made to ensure the continued normal functioning of the required flight instruments in the event of any malfunction of the additional instruments, systems, or equipment which is not shown to be extremely improbable. | JAR 29.1333 Прибори на системи За системи, чиято работа изисква полетни прибори, които се разполагат до всяко пилотско място, се прилага следното: (а) Само изискваните полетниприбори за първия пилот може да са свързани с тази работеща система; (b) Оборудването, системите и инсталациите трябва да са проектирани така, че след всеки отделен отказ или комбинация от откази, за които не е показано, че са изключително невероятни, на разположение на всеки пилот да остава по един дисплей за съществената за безопасността на полета информация, която се осигурява от полетните прибори, без допълнителни действия на екипажа. (с) Допълнителни прибори, системи или оборудване могат да не се свързват за работещата система за втори пилот, освен ако са взети мерки за осигуряване на продължителното нормално функциониране на изискваните полетни прибори в случай на каквото и да е неправилно функциониране на допълнителните прибори, системи или оборудване, за което не е показано, че е изключително невероятно. |
| JAR 29.1335 Flight director systems If a flight director system is installed, means must be provided to indicate to the flight crew its current mode of operation. Selector switch position is not acceptable as a means of indication. | ### JAR 29.1335 Системи за управление на полета #### Ако е монтирана система за управление на полета, трябва да са осигурени средства да показват на екипажа текущия режим на експлоатация. Положението на превключвателя не е приемливо средство за показание. |
| JAR 29.1337 Powerplant instruments (a) Instruments and instrument lines (1) Each powerplant and auxiliary power unit instrument line must meet the requirements of JAR 29.993 and 29.1183. (2) Each line carrying flammable fluids under pressure must – (i) Have restricting orifices or other safety devices at the source of pressure to prevent the escape of excessive fluid if the line fails; and (ii) Be installed and located so that the escape of fluids would not create a hazard. (3) Each power plant and auxiliary power unit instrument that utilises flammable fluids must be installed and located so that the escape of fluid would not create a hazard. (b) Fuel quantity indicator. There must be means to indicate to the flight-crew members the quantity, in US-gallons or equivalent units, of usable fuel in each tank during flight. In addition – (1) Each fuel quantity indicator must be calibrated to read ‘zero’ during level flight when the quantity of fuel remaining in the tank is equal to the unusable fuel supply determined under JAR 29.959; (2) When two or more tanks are closely interconnected by a gravity feed system and vented, and when it is impossible to feed from each tank separately, at least one fuel quantity indicator must be installed; (3) Tanks with interconnected outlets and airspaces may be treated as one tank and need not have separate indicators; and (4) Each exposed sight gauge used as a fuel quantity indicator must be protected against damage. (c) Fuel flowmeter system. If a fuel flowmeter system is installed, each metering component must have a means for bypassing the fuel supply if malfunction of that component severely restricts fuel flow. (d) Oil quantity indicator. There must be a stick gauge or equivalent means to indicate the quantity of oil – (1) In each tank; and (2) In each transmission gearbox. (e) Rotor drive system transmissions and gearboxes utilising ferromagnetic materials must be equipped with chip detectors designed to indicate the presence of ferromagnetic particles resulting from damage or excessive wear within the transmission or gearbox. Each chip detector must – (1) Be designed to provide a signal to the [indicator required by JAR 29.1305 (a) (23); and] (2) Be provided with a means to allow crew members to check, in flight, the function of each detector electrical circuit and signal. | ### JAR 29.1337 Прибори за силовата установка. #### (а) Прибори и тръбопроводи към приборите ##### Всеки тръбопровод на измерителен прибор на силова установка и спомагателния енергиен агрегат трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.993 и JAR 29.1183. ##### Всеки тръбопровод пренасящ запалими течности под налягане трябва: ###### (i) Да има бленди или други устройства за обезопасяване, разположени до източника на налягане с цел да се избегне изтичането на прекомерно количество течност, ако тръбопровода се разруши; и ###### (ii) Да бъде инсталиран и разположен така, че изтичането на запалим флуид да не създава пожарна опасност. ##### Всеки измерителен прибор на силова или спомагателна енергийна установка, който използва запалими флуиди трябва да бъде инсталиран и разположен така, че изтичането на запалим флуид да не създава допълнителна пожарна опасност. #### (b) Индикатор на количеството на горивото. Трябва да има средство, което да показва на членовете на екипажа количеството от използваемо гориво във всеки резервоар в US галони или други еквивалентни единици, използван по време на полет. В допълнение: ##### Всеки индикатор за количеството на горивото, трябва да бъде тариран така, че да отчита "нула" по време на хоризонтален полет, ако количеството на горивото е равно на неизползваемото по JAR 29. 95 ##### Когато два или повече горивни резервоари са тясно взаимосвързани чрез гравитационна захранваща система и вентилация, и когато е невъзможно да се захранва гориво от всеки един от резервоарите поотделно, трябва да се монтира най-малко един индикатор за количеството на горивото; ##### Резервоари със свързани изходи и въздушни обеми могат да бъдат разглеждани като един резервоар и да нямат отделни индикатори. ##### Всяко нивомерно стъкло използвано за показване на количеството гориво, трябва да бъде защитено от повреда. #### (с) Разходомерна система. Ако е монтирана разходомерна система, всеки измерителен компонент, чиято неправилната работа може да доведе до значително намаление на дебита, трябва да има байпас. #### (d) Индикатор за количеството на маслото. Трябва да има нивомерна пръчка или равностойно средства за показване на екипажа количеството на маслото #### Във всеки резервоар: и ##### Във всеки трансмисионен редуктор. ##### (е) Трансмисии и редуктори за задвижване на системата на носещото витло, използващи феромагнитни материали, трябва да бъдат оборудвани с детектори за стружки, проектирани да откриват наличието на феромагнитни частици, появяващи се в резултат от повреда или прекомерно износване вътре в трансмисията или редуктора. Всеки детектор за стружки трябва - ##### Да бъде проектиран да подава сигнал на индикатора, изискван от JAR 29.1305 (а) (23); и ##### Да бъде осигурен със средство, което да позволяна на членовете на екипажа да проверяват по време на полет функционирането на всяка детекторна електрическа верига и сигнал. |
| ELECTRICAL SYSTEMS AND EQUIPMENT JAR 29.1351 General (a) Electrical system capacity. The required generating capacity and the number and kind of power sources must – (1) Be determined by an electrical load analysis; and (2) Meet the requirements of JAR 29.1309. (b) Generating system. The generating system includes electrical power sources, main power busses, transmission cables, and associated control, regulation, and protective devices. It must be designed so that – (1) Power sources function properly when independent and when connected in combination; (2) No failure or malfunction of any power source can create a hazard or impair the ability of remaining sources to supply essential loads; (3) The system voltage and frequency (as applicable) at the terminals of essential load equipment can be maintained within the limits for which the equipment is designed, during any probable operating condition; (4) System transients due to switching, fault clearing, or other causes do not make essential loads inoperative, and do not cause a smoke or fire hazard; (5) There are means accessible in flight to appropriate crew members for the individual and collective disconnection of the electrical power sources from the main bus; and (6) There are means to indicate to appropriate crew members the generating system quantities essential for the safe operation of the system, such as the voltage and current supplied by each generator. (c) External power. If provisions are made for connecting external power to the rotorcraft, and that external power can be electrically connected to equipment other than that used for engine starting, means must be provided to ensure that no external power supply having a reverse polarity, or a reverse phase sequence, can supply power to the rotorcraft’s electrical system. (d) Operation with the normal electrical power generating system inoperative. (1) It must be shown by analysis, tests, or both, that the rotorcraft can be operated safely in VFR conditions, for a period of not less than five minutes, with the normal electrical power generating system inoperative, with critical type fuel (from the stand-point of flameout and restart capability), and with the rotorcraft initially at the maximum certificated altitude. Parts of the electrical system may remain on if – (i) A single malfunction, including a wire bundle or junction box fire, cannot result in loss of the part [turned off and the part turned on; and] (ii) The parts turned on are electrically and mechanically isolated [from the parts turned off.] [ ] [(2) Additional requirements for Category A Rotorcraft] (i) Unless it can be shown that the loss of the normal electrical power generating system is extremely improbable, an emergency electrical power system, independent of the normal electrical power generating system, must be provided with sufficient capacity to [power all systems necessary for] continued safe flight and landing. (ii) Failures, including junction box, control panel or wire bundle fires, which would result in the loss of the normal and emergency systems must be shown to be extremely improbable. [(iii) Systems necessary for] immediate safety must continue to operate following the loss of the normal electrical power generating system, without the need for flight crew action. | ## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ JAR 29.1351 Общи положения #### (а) Капацитет на електрическата система. Изискваният генериран капацитет, брой и вид на енергоизточниците трябва #### Да се определят чрез анализ на електрическия товар; и #### Да отговарят на изискванията на JAR 29.1309. #### (b) Система за генериране на електроенергия. Системата за генериране на електроенергия включва източниците на електрическа енергия, главните шини на електрозахранването, прокараните кабели и свързаните с тях контролни, регулиращи и защитни устройства. Тази система трябва да бъде приектирана така, че : #### Енергоизточниците да функционират правилно, когато са независими и когато са свързани в комбинация; #### Авария или неправилно функциониране на всеки енергоизточник да не може да създава опасност или да пречи на възможността на останалите източници да доставят съществени електрически товари. #### Системното напрежение и честота (както е приложимо) при терминалите на оборудването за съществени товари да могат да бъдат поддържани в рамките на ограниченията, за които е проектирано оборудването по време на всяко вероятно условие на експлоатация. #### Нестационарността на системата вследствие от включване, отстраняване на повреда или други причини да не правят основни товари недействащи и да не причиняват възникването на дим или опасност от пожар; #### Да съществуват средства, достъпни по време на полет, които да са предназначени за членовене на екипажа за индивидуално или колективно прекъсване на връзката между източниците на електроенергия и главната шина; и #### Да съществуват средства, които да показват на подходящи членове на екипажа количествата, генерирани от системата и съществени за безопасната работа на системата, такива като напрежение и ток, доставен от всеки генератор #### (с) Външни източници на енергия. Ако е осигурена връзка с външен източник на енергия към роторкрафта и този източник може да бъде свързан електрически с друго оборудване освен стартерната система на двигателя, трябва да се осигури невъзможността външният източник да захранва електрическата система на роторкрафта с обърнат поляритет или фаза на напрежението. #### (d) Експлоатация с неработеща нормална система за генериране на електрическа енергия #### Чрез анализ, изпитания или чрез двете, трябва да се покаже, че роторкрафтът може да бъде безпасно експлоатиран при условия VFR в продължение на не по-малко от пет минути при неработеща нормална система за генериране на електрическа енергия, с критичен тип гориво (по точката на изгасване на пламъка и способност за рестартиране) и роторкрафтът първоначално на максимално сертифицирана височина. Части от електрическата система могат да останат включени, ако #### Отделна повреда, включително запалване на сноп проводници или разпределителна кутия, не може да доведе до загубване на тази част, изключена и включена; и #### Включените части са електрически и механически изолирани от изключени части. #### Допълнителни изисквания за роторкрафти категория А: #### Освен ако може да се покаже, че загубата на нормалната система за генериране на електроенергия е изключително невероятно, трябва да се осигури аварийна електрозахранваща система, която да има достатъчен капацитет за захранване на всички системи, необходими за продължителен безопасен полет и кацане. #### Трябва да се покаже, че повреди, включително запалване на разпределителна кутия, контролно табло или сноп проводници, което ще доведе до излизане от строя на нормалната и аварийната системи, са изключително невероятни. #### Системи, необходими за непосредствената безопасност, трябва да продължат да функционират след излизане от строя на нормалната система за генериране на електроенергия, без да са необходими действия от страна на екипажа. |
| JAR 29.1353 Electrical equipment and installations (a) Electrical equipment, controls, and wiring must be installed so that operation of any one unit or system of units will not adversely affect the simultaneous operation of any other electrical unit or system essential to safe operation. (b) Cables must be grouped, routed, and spaced so that damage to essential circuits will be minimised if there are faults in heavy currentcarrying cables. (c) Storage batteries must be designed and installed as follows: (1) Safe cell temperatures and pressures must be maintained during any probable charging and discharging condition. No uncontrolled increase in cell temperature may result when the battery is recharged (after previous complete discharge) – (i) At maximum regulated voltage or power; (ii) During a flight of maximum duration; and (iii) Under the most adverse cooling condition likely in service. (2) Compliance with sub-paragraph (c)(1) of this paragraph must be shown by test unless experience with similar batteries and installations has shown that maintaining safe cell temperatures and pressures presents no problem. (3) No explosive or toxic gases emitted by any battery in normal operation, or as the result of any probable malfunction in the charging system or battery installation, may accumulate in hazardous quantities within the rotorcraft. (4) No corrosive fluids or gases that may escape from the battery may damage surrounding structures or adjacent essential equipment. (5) Each nickel cadmium battery installation capable of being used to start an engine or auxiliary power unit must have provisions to prevent any hazardous effect on structure or essential systems that may be caused by the maximum amount of heat the battery can generate during a short circuit of the battery or of its individual cells. (6) Nickel cadmium battery installations capable of being used to start an engine or auxiliary power unit must have – (i) A system to control the charging rate of the battery automatically so as to prevent battery overheating; (ii) A battery temperature sensing and over-temperature warning system with a means for disconnecting the battery from its charging source in the event of an overtemperature condition; or (iii) A battery failure sensing and warning system with a means for disconnecting the battery from its charging source in the event of battery failure. | ### JAR 29.1353 Електрическо оборудване и инсталации #### (а) Електрическото оборудване, уреди за управление и електропроводи трябва да бъдат така монтирани, че функционирането на всеки един от агрегатите или система от агрегати да не повлияе пагубно върху едновременното експлоатиране на всеки друг електрически агрегат или система, съществени за безопасната експлоатация. #### (b) Кабелите трябва да бъдат групирани, прокарани и разположени по такав начин, че повредата на важни вериги да бъде сведено до минимум ако се получи повреда в кабелите за високо напрежение. #### (с) Акумулаторните батерии трябва да бъдат проектирани и инсталирани така, както следва: #### Трябва да се поддържа безопасна температура и налягане на клетките на батерията при всяко вероятно зареждане и разреждане. При презареждане на батерията да не се допуска неконтролирано нарастване на температурата на клетките (след предварително пълно разреждане)- ##### (i) При максимално регулирано напрежение или мощност; ##### (ii) По време на полет с максимална продължителност; и ##### (iii) При най-неблагоприятни условия на охлаждане, които могат да се случат в експлоатация. #### Съответствието с подпараграф (с)(1) трябва да бъде доказано с изпитания, освен ако опитът с подобни батерии и инсталации е показал, че поддържането на безопасна температура и налягане на клетките не представлява проблем. #### Взривоопасни или токсични газове, които могат да се отделят от която и да е батерия по време на нормална експлоатация или като резултат на възможна неизправност на зареждащата система или батериите, да не се натрупват в опасни количества във роторкрафта. #### Отделяните от която и да е батерия течности или газове, които могат да предизвикат корозия да не могат да повредят окръжаващата батерия конструкция или друго важно оборудване в съседство с нея. #### Всяка никел-кадмиева батерия, която може да се използва за пускане на двигател или спомагателната енергийна установка, трябва да бъда осигурена така, че да се предотврати каквото и да е опасното въздействие на топлината върху силови елементи на конструкцията или важни системи на роторкрафта, която батерията може максимално да отдели при на късо съединение в батерията или в отделните и клетки, #### Никел-кадмиевите батерии използвани за пускане на двигател или спомагателната енергийна установка трябва да имат: ##### (i) Система за автоматично регулиране на зареждащия ток на батерията така, че да се избегне прегряването на батерията; ##### (ii) Измерване на температурата на батерията и предупреждаваща система за прегряване със средство да се отдели батерията от зареждащото устройство в случай на прегряване; или ##### (iii) Система за откриване на неизправност и предупреждаваща система с възможност да се изключи на батерията от зареждащото устройство в случай на отказ на батерията. |
| JAR 29.1355 Distribution system (a) The distribution system includes the distribution busses, their associated feeders, and each control and protective device. (b) If two independent sources of electrical power for particular equipment or systems are [required by any applicable JAR or operating rule,] in the event of the failure of one power source for such equipment or system, another power source (including its separate feeder) must be provided automatically or be manually selectable to maintain equipment or system operation. | JAR 29.1355 Разпределителна система a) Разпределителната система включва разпределителните клеми, свързаните с тях фидери, и всяко контролни и защитно устройство. b) Ако от приложим JAR или експлоатационно правило се изискват два независими източника на електрозахранване за конкретно оборудване или системи, в случай на излизане от строя на един от източниците на електроенергия за такова оборудване или система, трябва да се осигури автоматично друг източник на електроенергия (включително неговия отделен фидер) или да се избира ръчно, за да поддържа работата на оборудването или системата. |
| JAR 29.1357 Circuit protective devices (a) Automatic protective devices must be used to minimise distress to the electrical system and hazard to the rotorcraft in the event of wiring faults or serious malfunction of the system or connected equipment. (b) The protective and control devices in the generating system must be designed to de-energise and disconnect faulty power sources and power transmission equipment from their associated busses with sufficient rapidity to provide protection from hazardous overvoltage and other malfunctioning. (c) Each resettable circuit protective device must be designed so that, when an overload or circuit fault exists, it will open the circuit regardless of the position of the operating control. (d) If the ability to reset a circuit breaker or replace a fuse is essential to safety in flight, that circuit breaker or fuse must be located and identified so that it can be readily reset or replaced in flight. (e) Each essential load must have individual circuit protection. However, individual protection for each circuit in an essential load system (such as each position light circuit in a system) is not required. (f) If fuses are used, there must be spare fuses for use in flight equal to at least 50% of the number of fuses of each rating required for complete circuit protection. (g) Automatic reset circuit breakers may be used as integral protectors for electrical equipment provided there is circuit protection for the cable supplying power to the equipment. | ### JAR 29.1357 Устройства за защита на електрическите вериги #### (а) Автоматични предпазители трябва да се използват за свеждане до минимум претоварването на електрическата система и опасността за роторкрафта в случай на повреда на проводниците или при сериозна повреда в системата или свързаното оборудване. #### (b) Предпазните и контролните устройства в генериращата система трябва да бъдат проектирани така, че да преустановят и прекъснат повредените източници на захранване и оборудването за пренос на електроенергията при свързаните с тях клеми с достатъчна бързина, за да осигурят предпазване от опасно пренапрежение и друго неправилно функциониране. #### (с) Всяко предпазно устройство за превключване на веригата трябва да бъде проектирано така, че когато има претоварване на веригата или повреда във веригата, то да отваря веригата независимо от положението наексплоатационното управление. #### (d) Ако възможността да се включи отново даден прекъсвач на верига или да се замени бушона е важна за безопасността на полета, то този прекъсвач или бушон трябва е разположен и обозначен така, че да бъде леко превключен или заменен по време на полет. ##### (е) Всеки основен товар трябва да има отделно предпазване на веригата. Обаче не се изисква индивидуално предпазване за всяка верига в система на основен товар (такава като всяка верига за позиционно осветление в дадена система). ##### (f) Ако се използват бушони, трябва да има резервни бушони за използване по време на полет, които да са равни най-малко на 50% от броя на бушоните за всеки вид, необходими за пълно предпазване на веригата. ##### (g) Автоматични предпазители на електрически вериги могат да се използват като общи предпазители за електрическото оборудване, ако има предвидена защита на електрическата верига за предпазване на кабелите на оборудването. |
| JAR 29.1359 Electrical system fire and smoke protection (a) Components of the electrical system must meet the applicable fire and smoke protection provisions of JAR 29.831 and 29.863. (b) Electrical cables, terminals, and equipment, in designated fire zones, and that are used in emergency procedures, must be at least fire resistant. [(c) Insulation on electrical wire and cable installed in the rotorcraft must be selfextinguishing when tested in accordance with JAR–25, Appendix F, Part I(a)(3).] | ### JAR 29.1359 Противопожарна и противодимна защита на електрическата система. #### (а) Компонентите на електрическата система трябва да изпълняват съответните изисквания за защита от пожар на JAR 29.831 и JAR 29.863. #### (b) Електрическите кабели, клеми и оборудване в определените пожарни зони, които трябва да се използват в аварийни процедури, трябва да бъдат най-малкото огнеустойчиви. #### (с) Изолацията на инсталираните електрическите проводници и кабели, инсталирани във роторкрафта, трябва да бъде “самогасяща”, когато се изпитва в съответствие с JAR -25, Приложение F, Част І (а)(3). |
| JAR 29.1363 Electrical system tests (a) When laboratory tests of the electrical system are conducted – (1) The tests must be performed on a mock-up using the same generating equipment used in the rotorcraft; (2) The equipment must simulate the electrical characteristics of the distribution wiring and connected loads to the extent necessary for valid test results; and (3) Laboratory generator drives must simulate the prime movers on the rotorcraft with respect to their reaction to generator loading, including loading due to faults. (b) For each flight condition that cannot be simulated adequately in the laboratory or by ground tests on the rotorcraft, flight tests must be made. | JAR 29.1363 Изпитания на електрическата система (а) Когато се извършват лабораторни изпитания на електрическата система: - Изпитанията трябва да се извършват върху макет като се използва същого генериращо оборудване, което се използва на ротокрафта; - Оборудването трябва да симулира електрическите характеристики на разпределителните проводници и свързаните товари до степен, необходима за получаване на валидни резултатите от изпитанията; и - Задвижващи генераторни устройства в лабораторията трябва да симулират основните задвиждащи мощности на ротокрафта по отношение на тяхната реакция при натоварване от генератора, включително натоварване вследствие от откази. (b) За всяко полетно състояние, което не може да бъде подходящо симулилано в лабораторията или при изпитания в роторкрафта, когато е на земята, трябва да се извършат изпитания в полет. |
| LIGHTS JAR 29.1381 Instrument lights The instrument lights must – (a) Make each instrument, switch, and other device for which they are provided easily readable; and (b) Be installed so that – (1) Their direct rays are shielded from the pilot’s eyes; and (2) No objectionable reflections are visible to the pilot. | ## СВЕТЛИНИ ### JAR 29.1381 Осветление на приборите #### Осветлението на приборите трябва: #### (а) Да прави всеки прибор, превключвател и други налични устройства за управление лесно четими и различими. #### (b ) Да са инсталирани така, че- #### Зрението на пилотите да е защитено от техните преки лъчи; #### Зрението на пилотите да е защитено от лъчите отразени от остъклението на кабината или други повърхности. |
| JAR 29.1383 Landing lights (a) Each required landing or hovering light must be approved. (b) Each landing light must be installed so that – (1) No objectionable glare is visible to the pilot; (2) The pilot is not adversely affected by halation; and (3) It provides enough light for night operation, including hovering and landing. (c) At least one separate switch must be provided, as applicable – (1) For each separately installed landing light; and (2) For each group of landing lights installed at a common location. | ### JAR 29.1383 Светлини за кацане #### (а) Всяка необходима светлина за кацане или за полет в режим висене трябва да бъде одобрена. #### (b) Всяка светлина за кацане трябва да бъде монтирана така, че: #### Да не се наблюдава неприятен отблясък към пилотите; #### Пилотът да не е неблагоприятно повлиян от светлинното петно;и #### Да осигуряват достатъчно светлина при нощна експлоатация, включително при кацане и полет в режим висене #### (с) Трябва да се осигури най-малко един отделен превключвател, според приложимото – #### За всяка отделно монтирана светлина за кацане; и #### За всяка група светлини за кацане, монтирани на едно общо място. |
| JAR 29.1385 Position light system installation (a) General. Each part of each position light system must meet the applicable requirements of [this paragraph and each system as a whole must] meet the requirements of JAR 29.1387 to 29.1397. (b) Forward position lights. Forward position lights must consist of a red and a green light spaced laterally as far apart as practicable and installed forward on the rotorcraft so that, with the rotorcraft in the normal flying position, the red light is on the left side, and the green light is on the right side. Each light must be approved. (c) Rear position light. The rear position light must be a white light mounted as far aft as practicable, and must be approved. (d) Circuit. The two forward position lights and the rear position light must make a single circuit. (e) Light covers and colour filters. Each light cover or colour filter must be at least flame resistant and may not change colour or shape or lose any appreciable light transmission during normal use. | ### JAR 29.1385 Инсталация на системата за аеронавигационни светлини #### (а) Общи положения. Всяка част на всяка аеронавигационна светлина трябва да отговаря на изисквания на този параграф и всяка система като цяло трябва да отговаря на изисквания отJAR 29.1387 до JAR 29.1397. #### (b) Предни светлини за позициониране. Предните светлини за позициониране трябва да се състоят от червена и зелена светлина разположени, доколкото е възможно по-далеч една от друга и монтирани отпред на ротокрафта така, че при нормално полетно положение на ротокрафта червената светлина да е отляво, а зелената отдясно. Всяка светлина трябва да бъде одобрена. #### (с) Задна аеронавигационна светлина. Задната аеронавигационна светлина трябва да бъде и бяла и да е монтирана колкото се може по-назад и трябва да е одобрена. #### (d) Верига. Двете предни светлини за позициониране и задната светлина за позициониране трябва да правят една верига. #### (е) Плафони на светлините и цветни филтри. При нормална употреба всеки плафон на светлините или цветен филтър трябва да бъде най-малко огнеустойчив, не трябва да си мени цвета или формата или намалява значително светлопроницаемостта. |
| JAR 29.1387 Position light system dihedral angles (a) Except as provided in sub-paragraph (e) of this paragraph, each forward and rear position light must, as installed, show unbroken light within the dihedral angles described in this [paragraph.] (b) Dihedral angle L (left) is formed by two intersecting vertical planes, the first parallel to the longitudinal axis of the rotorcraft, and the other at 110° to the left of the first, as viewed when looking forward along the longitudinal axis. (c) Dihedral angle R (right) is formed by two intersecting vertical planes, the first parallel to the longitudinal axis of the rotorcraft, and the other at 110° to the right of the first, as viewed when looking forward along the longitudinal axis. (d) Dihedral angle A (aft) is formed by two intersecting vertical planes making angles of 70° to the right and to the left, respectively, to a vertical plane passing through the longitudinal axis, as viewed when looking aft along the longitudinal axis. (e) If the rear position light, when mounted as far aft as practicable in accordance with JAR 29.1385(c), cannot show unbroken light within dihedral angle A (as defined in sub-paragraph (d) of this paragraph), a solid angle or angles of obstructed visibility totalling not more than 0.04 steradians is allowable within that dihedral angle, if such solid angle is within a cone whose apex is at the rear position light and whose elements make an angle of 30° with a vertical line passing through the rear position light. | ### JAR 29.1387 Ъгли на аеронавигационните светлини #### (а) Всяка предна и задна аеронавигационна светлина трябва, както е монтирана, да показва непречупена светлина в границите на ъглите между равнините описани в този параграф, с изключение на предвидено в подпараграф (е). #### (b) Левият ъгъл между равнините L (ляв) е образуван от пресичането на две вертикални равнини, първата успоредна на надлъжната ос на ротокрафта и другата на 110° наляво от първата, гледано напред по надлъжната ос. #### (с) Десният ъгъл между равнините R (десен) е образуван от пресичането на две вертикални равнини, първата успоредна на надлъжната ос на роторкрафта и другата на 110° надясно от първата, гледано напред по надлъжната ос. #### (d) Задният ъгъл между равнините A (заден) е образуван от пресичането на две вертикални равнини, образуващи ъгли от 70° наляво и надясно, спрямо вертикална равнина, минаваща през надлъжната ос на роторкрафта, гледано назад по надлъжната ос. #### (е) Ако задната светлина, когато монтирана колкото се може по-назад в съответствие с JAR 29.1385 (c) , не може да покаже неотразена светлина в ъгъла между равнините А (както е определен в подпараграф (d) на настоящия параграф) допустимият пространствен ъгъл или ъглите нарушаващи видимостта са общо не повече от 0,04 стерадиана в този ъгъл между равнините, ако такъв пространствен ъгъл е в конус, чийто връх е в задната аеронавигационна светлина и чийто елементи образуват ъгъл от 30° с вертикална равнина преминаваща през задната аеронавигационна светлина. |
| JAR 29.1389 Position light distribution and intensities (a) General. The intensities prescribed in [this paragraph must be provided by new] equipment with light covers and colour filters in place. Intensities must be determined with the light source operating at a steady value equal to the average luminous output of the source at the normal operating voltage of the rotorcraft. The light distribution and intensity of each position light must meet the requirements of sub-paragraph b) of this paragraph. (b) Forward and rear position lights. The light distribution and intensities of forward and rear position lights must be expressed in terms of minimum intensities in the horizontal plane, minimum intensities in any vertical plane, and maximum intensities in overlapping beams, within dihedral angles, L, R and A, and must meet the following requirements: (1) Intensities in the horizontal plane. Each intensity in the horizontal plane (the plane containing the longitudinal axis of the rotorcraft and perpendicular to the plane of symmetry of the rotorcraft), must equal or exceed the values in JAR 29.1391. (2) Intensities in any vertical plane. Each intensity in any vertical plane (the plane perpendicular to the horizontal plane) must equal or exceed the appropriate value in JAR 29.1393 where I is the minimum intensity prescribed in JAR 29.1391 for the corresponding angles in the horizontal plane. (3) Intensities in overlaps between adjacent signals. No intensity in any overlap between adjacent signals may exceed the values in JAR 29.1395, except that higher intensities in overlaps may be used with the use of main beam intensities substantially greater than the minima specified in JAR 29.1391 and 29.1393 if the overlap intensities in relation to the main beam intensities do not adversely affect signal clarity. | ### JAR 29.1389 Разпределение и интензитет на аеронавигационните светлини #### (а) Общи положения. Интензитетът предписан в тази част трябва да бъде осигуряван от ново оборудване с поставени на място плафони и филтри на осветлението. Интензитетите трябва да се определят при светлинни източници при постоянна стойност равна на средната осветеност на източника при нормално експлоатационно напрежение на електрическата система на роторкрафта. Разпределението на светлина и интензивността на всяка аеронавигационна светлина трябва да отговарят на подпараграф (b) на този параграф. #### (b) Предни и задни аеронавигационни светлини. Светлинното разпределение и интензитетът на предните и задните аеронавигационни светлини трябва да бъдат представени посредством минималните интензитетите в хоризонталната равнина, минималните интензитети във която и да е вертикална равнина и максималните интензитети при препокриващи се лъчи, в двустенните ъгли L, R и А и трябва да отговарят на следните изисквания: ##### Интензитети в хоризонталната равнина. Всеки интензитет в хоризонталната равнина (равнина, съдържаща надлъжната ос на роторкрафта и перпендикулярно на равнината на симетрия на роторкрафта) трябва да е равен равен или да надвишава стойностите определени от JAR 29.1391. ##### Интензитети произволна вертикална равнина. Всеки интензитет в произволна вертикална равнина (равнина, перпендикулярна на хоризонталната) трябва да са равен или да надвишава стойностите от JAR 29.1393, където I е минималният интензитет, предписан в JAR 29. 1391 за съответните ъгли в хоризонтална равнина. - Интензитет в областта на препокриване на две съседни светлини. Интензитетът в областите на припокриване не може да надвишава стойностите от JAR 29.1395, с изключение, че могат да се използват по-високи интензитети в областите на припокриване с интензитетите на основните фарове при тяхното използване, съществено по-големи от минималните определени в JAR 29.1391 и JAR 29.1393, ако интензитетите в припокриването с основните фарове не влияе неблагоприятно за ясното разпознаване на сигнала. |
| JAR 29.1391 Minimum intensities in the horizontal plane of forward and rear position lights Each position light intensity must equal or exceed the applicable values in the following table: | ### JAR 29.1391 Минимален интензитет в хоризонтална равнина на аеронавигационните светлини #### Интезитетът на аеронавигационните светлини трябва да е равен и по-голям от посоченото в следната таблица: ##### Ъгъл между равнините (включени светлини); ##### Ъгъл отдясно или наляво на надлъжната ос, измерван от посока напред; ##### Интензитет (cd). ##### L и R (предни червено и зелено). ##### А (задна светлина бяла); ##### от 0° до 10°; ##### 40. ##### от 10° до 20°; ##### 30. ##### от 20° до 110°; ##### 5. ##### от 110° до 180°; ##### 20. |
| JAR 29.1393 Minimum intensities in any vertical plane of forward and rear position lights Each position light intensity must equal or exceed the applicable values in the following table: | ### JAR 29.1393 Минимален интензитет в произволна вертикална равнина на предните и задните аеронавигационните светлини #### Интезитетът на аеронавигационните светлини трябва да е равен и по-голям от посоченото в следната таблица: ##### Ъгъл над или под хоризонталната равнина; ##### Интензитет. ##### 0; ##### 1.00 I. ##### от 0° до 5°; ##### 0.90 I. ##### от 5° до 10°; ##### 0.80 I. ##### от 10° до 15°; ##### 0.70 I. ##### от 15° до 20°; ##### 0.50 I. ##### от 20° до 30°; ##### 0.30 I. ##### от 30° до 40°; ##### 0.10 I. ##### от 40° до 90°; ##### 0.05 I. |
| JAR 29.1395 Maximum intensities in overlapping beams of forward and rear position lights No position light intensity may exceed the applicable values in the following table, except as provided in JAR 29.1389 (b) (3): Where – (a) Area A includes all directions in the adjacent dihedral angle that pass through the light source and intersect the common boundary plane at more than 10° but less than 20°; and (b) Area B includes all directions in the adjacent dihedral angle that pass through the light source and intersect the common boundary plane at more than 20°. | ### JAR 29.1395 Максимален интензитет при припокриващи се лъчи на предните и задни аеронавигационни светлини Интензитетът на аеронавигационните светлини не може да надхвърля стойностите дадени в следната таблица, с изключение, както е предвидено в JAR 29.1389 (b) (3): #### Припокриване; #### Максимален интензитет. #### Област А (cd); #### Област B (cd). #### Зелена в ъгъла L; #### 10; #### 1. #### Червена в ъгъла R; #### 10; #### 1. #### Зелена в ъгъла А; #### 5; #### 1. #### Червена в ъгъла А; #### 5; #### 1. #### Задна бяла в ъгъла L; #### 5; #### 1. #### Задна бяла в ъгъла R; #### 5; #### 1. #### Където: #### (а) Област А включва всички направления в съседния ъгъл, които преминават през източника на светлина и пресичат общата гранична равнина при повече от 10°, но по-малко от 20°; и #### (b) Област B включва всички направления в съседния ъгъл, които преминават през източника на светлина и пресичат общата гранична равнина при повече от 20°. |
| JAR 29.1397 Colour specifications Each position light colour must have the applicable International Commission on Illumination chromaticity co-ordinates as follows: (a) Aviation Red – ‘y’ is not greater than 0.335; and ‘z’ is not greater than 0.002. (b) Aviation green ‘x’ is not greater than 0.440–0.320y; ‘x’ is not greater than y–0.170; and ‘y’ is not less than 0.390–0.170x. (c) Aviation white – ‘x’ is not less than 0.300 and not greater than 0.540; ‘y’ is not less than ‘x–0.040’ or ‘yo–0.010’, whichever is the smaller; and ‘y’ is not greater than ‘x+0.020’ nor ‘0.636– 0.400x’. Where ‘yo’ is the ‘y’ co-ordinate of the Planckian radiator for the value of ‘x’ considered. | ### JAR 29.1397 Спецификации на цветовете #### Който и да е цвят на аеронавигационните светлини, трябва да има следните цветови координати, определени от Международната комисия по осветление: #### 1) Авиационно червено: ##### “y” не по-голяма от 0,335;и ##### “z” е по-голяма от 0,002 #### 2) Авиационно зелено: ##### “x” е не по-голямо от 0,44-0,320y; ##### “x” не по-голямо от y-0,170; и ##### “y” е по-малко от 0,390–0,170; и #### 3) Авиационно бяло: ##### “x” е по-малко от 0,300 и не по-голямо от 0,540; ##### “y” не по малко от “x-0,040” или “y0-0,010”, по-малкото от двете; и ##### “y” е не по-голямо от “x+0,020” нито от “0,636-0,400x”; #### Където y0 е “y” координата на излъчвателя на Планк (пълен излъчвател) за разглежданата стойност на “x”. |
| JAR 29.1399 Riding light (a) Each riding light required for water operation must be installed so that it can – (1) Show a white light for at least two miles at night under clear atmospheric conditions; and (2) Show a maximum practicable unbroken light with the rotorcraft on the water. (b) Externally hung lights may be used. | ### JAR 29.1399 Светлини при закотвяне #### a) Всяка светлина на котва изисквана за хидропланите или амфибиите, трябва да е инсталирана така, че: #### 1) да дава бяла светлина най-малко на 3,7 km (2 мили) нощем при ясни атмосферни условия; и #### 2) да дава максимално неотразена светлина, когато роторното ВС е закотвен или дрейфа. #### b) Могат да се използват външни окачени светлини. |
| JAR 29.1401 Anti-collision light system (a) General. If certification for night operation is requested, the rotorcraft must have an anti-collision light system that – (1) Consists of one or more approved anti-collision lights located so that their emitted light will not impair the crew’s vision or detract from the conspicuity of the position lights; and (2) Meets the requirements of subparagraphs (b) to (f) of this paragraph. (b) Field of coverage. The system must consist of enough lights to illuminate the vital areas around the rotorcraft, considering the physical configuration and flight characteristics of the rotorcraft. The field of coverage must extend in each direction within at least 30° above and 30° below the horizontal plane of the rotorcraft, except that there may be solid angles of obstructed visibility totalling not more than 0.5 steradians. (c) Flashing characteristics. The arrangement of the system, that is, the number of light sources, beam width, speed of rotation, and other characteristics, must give an effective flash frequency of not less than 40, nor more than 100, cycles per minute. The effective flash frequency is the frequency at which the rotorcraft's complete anti-collision light system is observed from a distance, and applies to each sector of light including any overlaps that exist when the system consists of more than one light source. In overlaps, flash frequencies may exceed 100, but not 180, cycles per minute. (d) Colour. Each anti-collision light must be aviation red and must meet the applicable requirements of JAR 29.1397. (e) Light intensity. The minimum light intensities in any vertical plane, measured with the red filter (if used) and expressed in terms of ‘effective’ intensities, must meet the requirements of sub-paragraph (f) of this paragraph. The following relation must be assumed: where – Ie = effective intensity (candelas). I(t) = instantaneous intensity as a function of time. t2–t1 = flash time interval (seconds). Normally, the maximum value of effective intensity is obtained when t2 and t1 are chosen so that the effective intensity is equal to the instantaneous intensity at t2 and t1. (f) Minimum effective intensities for anticollision light. Each anti-collision light effective intensity must equal or exceed the applicable values in the following table: | ### JAR 29.1401 Светлини за предотвратяване на сблъсък #### (а) Общи положения. Ако се иска сертификация за нощна експлоатация, роторкрафтът трябва да има светлини за предотвратяване на сблъсък, такива, че: ##### Да има една или повече одобрени светлини за предотвратяване на сблъсък, разположени така, че светлина им да не влошава обзора на членовете на летателния екипаж или да влошава видимостта на аеронавигационните светлини; и ##### Да отговаря на изискванията на подпараграфи (b)(f) на този параграф. #### (b) Поле на покритие. Системата трябва да дава достатъчно светлина за да осветява жизнено важни пространства около роторкрафта, вземайки предвид конфигурацията и полетните характеристики на роторкрафта. Полето на покритие трябва да се разпростира във всички посоки, най-малко, 30° надолу и 30° нагоре от хоризонталната равнина на самолета, с изключение, че може да има пространствени ъгли на нарушаване на видимостта, общо не повече от 0,5 стерадиана. #### (с) Характеристики на проблясване. Разположението на светлините, броят на светлинните източници, ширината на лъча, скоростта на въртене и други характеристики, трябва да дават ефективна честота на проблясване не по-малко 40 и но не повече от 100 пъти в минута. Ефективната честота на проблясване е честотата, при която цялата система на светлините за предотвратяване на сблъсък се забелязва от разстояние и се прилага за всеки сектор на осветление, включително областите на припокриването, които съществуват, ако има повече от един светлинен източник. В областите на припокриване, честотата на проблясване може да бъде по-голяма 100, но не повече от 180 пъти в минута. #### (d) Цвят. Всяка светлина за предотвратяване на сблъсък светлина трябва да е авиационна червена и трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.1397. #### (e) Интензитет на светлината. Минималният светлинен интензитет в произволна вертикална равнина, измерван с червен филтър (ако се използва) и изразен като “ефективен” интензитет, трябва да отговаря на изискванията на на подпараграф (f) на този параграф. Трябва да се използва следното отношение: Ie=t1t2Itdt0,2+t2−t1, където: Ie - ефективен интезитет, cd; I(t) - интезитет като функция на времето, cd; (t2-t1) - интервал на проблясване, s. ##### Обикновено, максималната стойност на ефективния интензитет се получава, когато t2 и t1 са избрани така , че ефективният интензитет е равен на мигновенния във време t2 и t1. #### (е) Минимален ефективен интензитет на светлини за предотвратяване на сблъсък. Всеки ефективен светлинен интензитет на светлините за предотвратяване на сблъсък трябва да бъде равен или по-голям от приложените стойности в следната таблица: ##### Ъгъл, измерван нагоре или надолу от хоризонталната равнина; ##### Ефективен интензитет, cd. ##### От 0° до 5°; ##### 150. ##### От 5° до 10°; ##### 90. ##### От 10° до 20°; ##### 30. ##### От 20° до 30°; ##### 15. |
| SAFETY EQUIPMENT JAR 29.1411 General (a) Accessibility. Required safety equipment to be used by the crew in an emergency, such as automatic liferaft releases, must be readily accessible. (b) Stowage provisions. Stowage provisions for required emergency equipment must be furnished and must – (1) Be arranged so that the equipment is directly accessible and its location is obvious; and (2) Protect the safety equipment from inadvertent damage. (c) Emergency exit descent device. The stowage provisions for the emergency exit descent device required by JAR 29.809 (f) must be at the exits for which they are intended. (d) Liferafts. Liferafts must be stowed near exits through which the rafts can be launched during an unplanned ditching. Rafts automatically or remotely released outside the rotorcraft must be attached to the rotorcraft by the static line prescribed in JAR 29.1415. (e) Long-range signalling device. The stowage provisions for the long-range signalling device required by JAR 29.1415 must be near an exit available during an unplanned ditching. (f) Life preservers. Each life preserver must be within easy reach of each occupant while seated. | ## ОБОРУДВАНЕ ОСИГУРЯВАЩО БЕЗОПАСНОСТТА ### JAR 29.1411 Общи положения. #### (а) Достъпност. Необходимото спасително оборудване, използвано от екипажа при аварийни ситуации, например като автоматично освобождаване на спасителните лодки, трябва да бъде лесно достъпно. #### (b) Осигуряване места за съхранение. Необходимо е да се осигурят места за съхранение на спасителното оборудване, които: ##### Да бъдат разположени така, че оборудването да е достъпно непосредствено и разположението му да е очевидно; и ##### Да предпазват спасителното оборудване от повреди по невнимание ##### (с) Устройство за спускане при аварийния изход. Трябва да се осигури съхранение за устройството за спускане при аварийния изход, което се изисква от JAR 29.809 (f), да бъде при изходите, за които е предназначено. ##### (d) Надувни спасителни салове. Надувните спасителни салове трябва да се съхраняват в близост до изходите, през които да могат да се спускат саловете по време на непланирано принудително приводняване на ротокрафта. Спасителните салови, които се освобождават автоматично или дистанционно извън роторкрафта, трябва да са привързани към роторкрафта със статично въже, както е предписано в JAR 1415. ##### (e) Устройство за сигнализиране на далечни разстояния. Трябва да се осигури място за устройството за сигнализиране на далечни разстояния в близост до някой от изходите, за да може да е лесно достъпно по време на непланирано принудително приводняване на роторкрафта. ##### (f) Надуваеми спасителни жилетки или пояси. Всяка надуваема спасителна жилетка или пояс трябва да бъде лесно достъпна на мястото, където седи всеки член на екипажа и пътник. |
| JAR 29.1413 Safety belts: passenger warning device (a) If there are means to indicate to the passengers when safety belts should be fastened, they must be installed to be operated from either pilot seat. (b) Each safety belt must be equipped with a metal to metal latching device. | ### JAR 29.1413 Обезопасяващи колани: устройство за предупреждаване на пътниците #### (а) Ако съществуват средства, които да показват на пътниците кога обезопасяващите колани трябва да бъдат затегнати, те трябва да бъдат монтирани така, че да могат да се задействатъ от двете пилотски места. ##### (b) Всеки обезопасяващ колан трябва да бъде снабден с метално устройство за заключване и освобождаване. |
| JAR 29.1415 Ditching equipment (a) Emergency flotation and signalling [equipment required by any applicable operating rule must meet the requirements of this paragraph.] (b) Each liferaft and each life preserver must be approved. In addition – (1) Provide not less than two rafts, of an approximately equal rated capacity and buoyancy, to accommodate the occupants of the rotorcraft; and (2) Each raft must have a trailing line, and must have a static line designed to hold the raft near the rotorcraft but to release it if the rotorcraft becomes totally submerged. (c) Approved survival equipment must be attached to each liferaft. 1[(d) There must be an approved survival type emergency locator transmitter for use in one] liferaft. | ### JAR 29.1415 Водно-спасително оборудване при принудително приводнаване на роторкрафта #### (а) Аварийното плавателно и сигнализиращо оборудване, изисквано от прилаганите правила за полети, трябва да отговаря на изискванията на този параграф. #### (b) Всеки спасителен сал, жилетка или пояс трябва да бъдат одобрени. Освен това- ##### Да се осигурят не по-малко от два спасителни сала с приблизително еднакви нормирани капацитетни възможности и възможност да се задържат на повърхността на водата, които да побират хората, които са на борда на роторкрафта; и #### Всеки спасителен сал трябва да бъде привързан към роторкрафта с въже, за да го задържа до него. Това въже трябва да бъде достъчно слабо, за да се скъса, ако ротокрафтът потъне напълно. ##### (с) Към всеки спасителен сал трябва да има прикрепено одобрено спасително оборудване. #### (d) В един от спасителните салове трябва да има одобрено аварийно сигнално устройство за използване. |
| JAR 29.1419 lce protection (a) To obtain certification for flight into [icing conditions, compliance with this paragraph] must be shown. (b) It must be demonstrated that the rotorcraft can be safely operated in the continuous maximum and intermittent maximum icing conditions determined under Appendix C within the rotorcraft altitude envelope. An analysis must be performed to establish, on the basis of the rotorcraft’s operational needs, the adequacy of the ice protection system for the various components of the rotorcraft. (c) In addition to the analysis and physical evaluation prescribed in sub-paragraph (b) of this paragraph, the effectiveness of the ice protection system and its components must be shown by flight tests of the rotorcraft or its components in measured natural atmospheric icing conditions and by one or more of the following tests as found necessary to determine the adequacy of the ice protection system: (1) Laboratory dry air or simulated icing tests, or a combination of both, of the components or models of the components. (2) Flight dry air tests of the ice protection system as a whole, or its individual components. (3) Flight tests of the rotorcraft or its components in measured simulated icing conditions. (d) The ice protection provisions of this [paragraph are considered to be applicable] primarily to the airframe. Powerplant installation requirements are contained in Subpart E of this JAR–29. (e) A means must be identified or provided for determining the formation of ice on critical parts of the rotorcraft. Unless otherwise restricted, the means must be available for nighttime as well as daytime operation. The rotorcraft flight manual must describe the means of determining ice formation and must contain information necessary for safe operation of the rotorcraft in icing conditions. | ### JAR 29.1419 Защита от обледеняване #### (а) За да се извърши сертификация за полети при условия на обледеняване, трябва да се покаже съответствие с този параграф. #### (b) Трябва да се демонстрира, че роторкрафтът може да се експлоатира безопасно при максимални непрекъснати и максимални с прекъсване условия на обледеняване, така, както са описани в Приложение С в рамките на вдиапазона на височинните режими на полет на роторкрафта. Трябва да се направи анализ , който да определи, на базата на експлоатационните нужди на роторкрафта, адекватността на системата за предотвратяване на образуването на лед за различните компоненти на роторкрафта. #### (с) В допълнение към анализа и физическата оценка, които са предписани в подпараграф (b) на този параграф, ефективността на сестемата за предотвратяване на обледеняване и на нейните компоненти трябва да се покаже чрез изпитателни полетина роторкрафта или неговите компоненти при условията на измервани естествени атмосферни условия на обледеняване и чрез едно или повече от следните изпитания, за които се сметне, че са необходими за определяне дали системата за предотвратяване на образуването на лед е подходяща: #### Лабораторен сух въздух или симулирани изпитания за обледеняване, или комбинация от двете, върху компонентите или върху модели на компонентите; #### Летателни изпитания със сух въздух на системата за предотвратяване на образуването на лед като цяло или на нейните отделни компоненти; #### Летателни изпитания на роторкрафта или неговите компоненти при измервани симулирани условия на образуване на лед. #### (d) Мерките по предотвратяване на образуването на лед, посочени в този параграф, се смятат за приложими главно за корпуса на ротокрафта. В подраздел Е на настоящия JAR-29 са дадени изисквания за инсталацията на силовата установка. #### (е) Трябва да се определи или осигури средство за определяне образуването на лед по критичните части на роторкрафта. Освен ако не са дадени други ограничения, това средство трябва да може да се използва както по време на експлоатация през нощта, така и през деня. Ръководството за летателна експлоатация на роторкрафта трябва да описва средството за определяне образуването на лед и трябва да съдържа необходимата информация за безопасна експлоатация на роторкрафта в условията на обледеняване. |
| MISCELLANEOUS EQUIPMENT JAR 29.1431 Electronic equipment (a) Radio communication and navigation installations must be free from hazards in themselves, in their method of operation, and in their effects on other components, under any critical environmental conditions. (b) Radio communication and navigation equipment, controls, and wiring must be installed so that operation of any one unit or system of units will not adversely affect the simultaneous operation of any other radio or electronic unit, or [system of units, required by any applicable JAR or operating rule.] | ## ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ### JAR 29.1431 Електронно оборудване #### (а) Радиокомуникационните и навигационни инсталации трябва да бъдат безопасни сами по себе си, по своя метод на функциониране и с оглед въздействията върху другите компоненти при всички критични условия на околната среда. #### (b) Радио- и електронното оборудване, управленията и окабеляването трябва да бъдат инсталирани така, че което и да е устройство или система да няма неблагоприятно въздействие при съвместна работа с което и да радио- или електронно устройство или система от устройства, изисквани от всеки приложим JAR или правило за експлоатация. |
| JAR 29.1433 Vacuum systems (a) There must be means, in addition to the normal pressure relief, to automatically relieve the pressure in the discharge lines from the vacuum air pump when the delivery temperature of the air becomes unsafe. (b) Each vacuum air system line and fitting on the discharge side of the pump that might contain flammable vapours or fluids must meet the requirements of JAR 29.1183 if they are in a designated fire zone. (c) Other vacuum air system components in designated fire zones must be at least fire resistant. | JAR 29.1433 Вакумни системи (а) В допълнение към нормалната системата за изпускане на налягане, трябва да съществува средство за автоматично изпускане на налягането в отводните тръбопроводи от вакумната въздушна помпа, когато температурата на доставяния въздух стане опасна. (b) Всеки тръбопровод от вакумната система за въздух и фитигнг на отводната страна на помпата, който може да съдържа запалими пари или течности, трябва да отговаря на изискванията на JAR 29.1183, ако са в определена пожарна зона. (с) Другите компоненти на вакумната въздушна система в определени пожарни зони трябва да бъдат най-малко огнеустойчиви. |
| JAR 29.1435 Hydraulic systems (a) Design. Each hydraulic system must be designed as follows: (1) Each element of the hydraulic system must be designed to withstand, without detrimental, permanent deformation, any structural loads that may be imposed simultaneously with the maximum operating hydraulic loads. (2) Each element of the hydraulic system must be designed to withstand pressures sufficiently greater than those prescribed in subparagraph (b) of this paragraph to show that the system will not rupture under service conditions. (3) There must be means to indicate the pressure in each main hydraulic power system. (4) There must be means to ensure that no pressure in any part of the system will exceed a safe limit above the maximum operating pressure of the system, and to prevent excessive pressures resulting from any fluid volumetric change in lines likely to remain closed long enough for such a change to take place. The possibility of detrimental transient (surge) pressures during operation must be considered. (5) Each hydraulic line, fitting, and component must be installed and supported to prevent excessive vibration and to withstand inertia loads. Each element of the installation must be protected from abrasion, corrosion, and mechanical damage. (6) Means for providing flexibility must be used to connect points, in a hydraulic fluid line, between which relative motion or differential vibration exists. (b) Tests. Each element of the system must be tested to a proof pressure of 1.5 times the maximum pressure to which that element will be subjected in normal operation, without failure, malfunction, or detrimental deformation of any part of the system. (c) Fire protection. Each hydraulic system using flammable hydraulic fluid must meet the applicable requirements of JAR 29.861, 29.1183, 29.1185, and 29.1189. | ### JAR 29.1435 Хидравлични системи #### (а) Конструкция. Всяка хидравлична система трябва да бъде проектирана, както следва: ##### Всеки елемент на хидравличната система трябва да бъде проектиран така, че да издържа, без разрушителна остатъчна деформация, всички натоварвания върху конструкцията, които могат да се получат едновременно с максимално действащите хидравлични натоварвания. ##### Всеки елемент на хидравличната система трябва да бъде проектиран да издържа налягания значително по-големи от тези, предписани в подпараграф (b) на този параграф, за да се показва, че системата няма да се разруши при експлоатационни условия. ##### Във всяка основна хидравлична система трябва да се предвиди средство за показване на налягането в системата. ##### Трябва да има средства да осигурят налягането, включително преходното (пулсационно) налягане, в която и да е част от системата, да не да превиши безопасната граница над проектното работно налягане и да се предотврати прекомерното налягане, резултат от промените на обема на течността във всички тръбопроводи, които е вероятно да останат затворени достатъчно дълго, че да може да има такива промени. Трябва да се отчитат възможностите за възникване на опасни преходни налягания по време на експлоатация. ##### Всеки хидравличен тръбопровод, фитинг и компонент трябва да се монтира и укрепи така, че да предпазва от прекомерни вибрации и да може да издържа на инерциони натоварвания. Всеки елемент от хидравличната инсталация трябва да бъде защитен от протриване, корозия и механични повреди. ##### В хидравличния тръбопровод трябва да се използват средства за осигуряване на гъвкавост в точките на свързване, между които съществува относително движение или характерни вибрации. #### (b) Изпитания. Всяка система трябва да бъде утвърдена чрез изпитания на налягане. Налягането, при което се изпитва всяка система, трябва да бъде най-малко 1,5 пъти максималното работно налягане на тази система. Когато се изпитва на налягане, нито една част от системата не трябва да излезе от строя, да функционира неправилно или да се деформира. #### (с) Противопожарна защита. Всяка хидравлична система, използваща запалима хидравлична течност, трябва да отговаря на прилаганите изисквания на JAR 29.681, JAR 29.1183, JAR 29.1185 и JAR 29.1189. |
| JAR 29.1439 Protective breathing equipment (a) If one or more cargo or baggage compartments are to be accessible in flight, protective breathing equipment must be available for an appropriate crew member. (b) For protective breathing equipment required by sub-paragraph (a) of this paragraph or [by any applicable operating rule –] (1) That equipment must be designed to protect the crew from smoke, carbon dioxide, and other harmful gases while on flight deck duty; (2) That equipment must include – (i) Masks covering the eyes, nose, and mouth; or (ii) Masks covering the nose and mouth, plus accessory equipment to protect the eyes; and (3) That equipment must supply protective oxygen of 10 minutes duration per crew member at a pressure altitude of 8000 ft with a respiratory minute volume of 30 litres per minute BTPD. | JAR 29.1439 Оборудване за предпазване на дишането (а) Ако един или повече салони за карго или багаж трябва да бъдат достъпни по време наполет, трябва да има предпазво обурудване за дишане за подходящ член на екипажа. (b) За предпазното оборудване за дишане, изисквано от подпараграф (а) на този параграф или от всяко прилагано правило за експлоатация- - Това оборудване трябва да бъде проектирано така, че да предпазва екипажа от дим, въглероден двуокис и други вредни газове, докато изпълняват задълженията си на борда на роторкрафта; - Това оборудване трябва да включва: - Маски, които да покриват очите, носа и устата; или - Маски, които да покриват носа и устата, плюс допълнително оборудване, което да предпазва очите; и (3) Това оборудване трябва да доставя предпазен кислород в продължение на 10 минути на всеки член от екипажа при височинно налягане при 8000 фута с обем на вдишване - 30 литра в минута BTPD. |
| JAR 29.1457 Cockpit voice recorders (a) Each cockpit voice recorder required by [the applicable operating rules must be approved,] and must be installed so that it will record the following: (1) Voice communications transmitted from or received in the rotorcraft by radio. (2) Voice communications of flightcrew members on the flight deck. (3) Voice communications of flightcrew members on the flight deck, using the rotorcraft’s inter-phone system. (4) Voice or audio signals identifying navigation or approach aids introduced into a headset or speaker. (5) Voice communications of flightcrew members using the passenger loudspeaker system, if there is such a system, and if the fourth channel is available in accordance with the requirements of sub-paragraph (c) (4) (ii) of this paragraph. (b) The recording requirements of subparagraph (a) (2) of this paragraph may be met – (1) By installing a cockpit-mounted area microphone, located in the best position for recording voice communications originating at the first and second pilot stations and voice communications of other crew members on the flight deck when directed to those stations; or (2) By installing a continually energised or voice-actuated lip microphone at the first and second pilot stations. The microphone specified in this paragraph must be so located and, if necessary, the preamplifiers and filters of the recorder must be so adjusted or supplemented, that the recorded communications are intelligible when recorded under flight cockpit noise conditions and played back. The level of intelligibility must be approved by the Authority. Repeated aural or visual playback of the record may be used in evaluating intelligibility. (c) Each cockpit voice recorder must be installed so that the part of the communication or audio signals specified in sub-paragraph (a) of this paragraph obtained from each of the following sources is recorded on a separate channel: (1) For the first channel, from each microphone, headset, or speaker used at the first pilot station. (2) For the second channel, from each microphone, headset, or speaker used at the second pilot station. (3) For the third channel, from the cockpit-mounted area microphone, or the continually energised or voice-actuated lip microphones at the first and second pilot stations. (4) For the fourth channel, from – (i) Each microphone, headset, or speaker used at the stations for the third and fourth crew members; or (ii) If the stations specified in sub-paragraph (c) (4) (i) of this paragraph are not required or if the signal at such a station is picked up by another channel, each microphone on the flight deck that is used with the passenger loudspeaker system if its signals are not picked up by another channel. (iii) Each microphone on the flight deck that is used with the rotorcraft’s loudspeaker system if its signals are not picked up by another channel. (d) Each cockpit voice recorder must be installed so that – (1) It receives its electric power from the bus that provides the maximum reliability for operation of the cockpit voice recorder without jeopardising service to essential or emergency loads: (2) There is an automatic means to simultaneously stop the recorder and prevent each erasure feature from functioning, within 10 minutes after crash impact; and (3) There is an aural or visual means for pre-flight checking of the recorder for proper operation. (e) The record container must be located and mounted to minimise the probability of rupture of the container as a result of crash impact and consequent heat damage to the record from fire. (f) If the cockpit voice recorder has a bulk erasure device, the installation must be designed to minimise the probability of inadvertent operation and actuation of the device during crash impact. (g) Each recorder container must be either bright orange or bright yellow. | ### JAR 29.1457 Гласово записващо устройство в кабината на пилотите #### (а) Всяко гласово записващо устройство в кабината на пилотите, изисквано от правилата за експлоатация, трябва да е одобрено и трябва да е монтирано така, че да записва следното: ##### Гласови комуникации предавани или приемани от роторкрафта по радиото. ##### Гласовите комуникации на членовете на екипажа на борда на роторкрафта. ##### Гласовите комуникации на летателния екипаж на борда на роторкрафта, използвайки вътрешната разговорна система на роторкрафта. ##### Гласови или звукови сигнали свързани с навигацията или подпомагане при подход за кацане, въвеждани в шлемофоните или говорителите. ##### Гласовите комуникации на членовете на екипажа, използващи пътническата високоговорителна система, ако има такава система и ако е достъпен четвърти канал в съответствие с изисквания на подпараграф (с) (4)(ii). #### (b) Изискванията за запис от подпараграф (а) (2) на този параграф трябва да са изпълнени- #### (1) Чрез монтиране на микрофони в пространството на кабината на екипажа, разположени в най-добро положение за запис на гласови комуникации произлизащи от мястото на първия и втория пилот и гласови комуникации на останалите членове на екипажа на борда, когато са насочени към местата им; или ##### (2) Чрез монтиране на микрофон до устните, постоянно активиран или който се активира гласово, на местата на първия и втория пилот. Микрофоните трябва да са разположени така и ако е необходимо предусилвателите и филтрите на записващите устройства да бъдат регулирани или добавени така, че разбираемостта на записаните комуникации да е толкова висока, доколкото е практически възможно, когато се записва при полетни условия на шум в пилотската кабина и се възпроизвежда.Равнището на разбираемост трябва да се одобри от Въздухоплавателната администрация. Повтаряне на звуковото или визуалното възпроизвеждане на записите може да се използва за оценяване на разбираемостта. #### (с) Всяко гласово записващо устройство в кабината на екипажа трябва да бъде монтирано така, че частта от комуникационните или звуковите сигнали, определени в подпараграф (а) на този параграф, получени от всеки от следните източници, се записва на отделен канал: ##### (1) За първи канал, от всеки микрофон, шлемофон или говорител, използвани от мястото на първия пилот. ##### (2) За втори канал, от всеки микрофон, шлемофон или говорител използвани от мястото на втория пилот. ##### (3) За трети канал – от пилотската кабина – монтирани в кабината на летателния екипаж микрофон, или непрекъснато активираните или активиращи се гласово устни микрофони, използвани от мястото на първия и втория пилот. ##### (4) За четвърти канал от: ###### (i) Всеки микрофон, шлемофон или високоговорител използвани от мястото на третия или четвъртия член на екипажа. ###### (ii) Ако местата определени в подпараграф (с)(4)(i) на този параграф не са предвидени или ако сигналите от такива места се записват от друг канал, всеки микрофон от кабината, който се използва с високоворителната уредба за пътниците, ако сигналите му не се записват от друг канал. ###### (iii) всеки микрофон от кабината , който се използва с високоворителната уредба на роторкрафта, ако сигналите му не се записват от друг канал. #### (d) Всяко гласово записващо устройство в кабината на екипажа трябва да е монтирано така, че: ##### Да получава своята електрическа енергия от шина, която осигурява максимална сигурност за работа му без да излага на опасност работата на основни или аварийни товари. ##### Да има автоматично средство за едновременно спиране на записващото устройство и да се предотврати всяка възможност за изтриване, 10 минути след удара при авария; и ##### Да има звуково или визуално средство за предполетна проверка за правилната работа на записващото устройство. #### (е) Контейнерът на записващото устройство трябва да бъде разположен и монтиран така, че да се намали вероятността за разрушаване му в резултат от удар при авиационно произшествие и последващи термични повреди на записите вследствие на огън. #### (f) Ако гласовото записващо устройство на пилотската кабина има устройство за изтриване, монтажът трябва да е проектиран така, че да се минимизира вероятността от непредумишлено работа и задействане на това устройство по време на удара при авария. #### (g) Всеки контейнер на записващо устройство трябва да е оранжев или ярко жълт; |
| JAR 29.1459 Flight recorder (a) Each flight recorder required by the [applicable operating rules must be installed so] that – (1) It is supplied with airspeed, altitude, and directional data obtained from sources that meet the accuracy requirements of JAR 29.1323, [29.1325, and 29.1327, as applicable;] (2) The vertical acceleration sensor is rigidly attached, and located longitudinally within the approved centre of gravity limits of the rotorcraft; (3) It receives its electrical power from the bus that provides the maximum reliability for operation of the flight recorder without jeopardising service to essential or emergency loads; (4) There is an aural or visual means for pre-flight checking of the recorder for proper recording of data in the storage medium; and (5) Except for recorders powered solely by the engine-driven electrical generator system, there is an automatic means to simultaneously stop a recorder that has a data erasure feature and prevent each erasure feature from functioning, within 10 minutes after any crash impact. (b) Each non-ejectable recorder container must be located and mounted so as to minimise the probability of container rupture resulting from crash impact and subsequent damage to the record from fire. (c) A correlation must be established between the flight recorder readings of airspeed, altitude, and heading and the corresponding readings (taking into account correction factors) of the first pilot’s instruments. This correlation must cover the airspeed range over which the aircraft is to be operated, the range of altitude to which the aircraft is limited, and 360° of heading. Correlation may be established on the ground as appropriate. (d) Each recorder container must – (1) Be either bright orange or bright yellow; (2) Have a reflective tape affixed to its external surface to facilitate its location under water; and (3) Have an underwater locating device, [when required by the applicable operating rules,] on or adjacent to the container which is secured in such a manner that it is not likely to be separated during crash impact. | ### JAR 29.1459 Устройства за записване на параметрите на полета #### (а) Всяко устройство за записване на параметрите на полета изисквано от правилата за експлоатация, трябва да бъде монтирано така, че: ##### Да бъде захранвано с данни за скоростта, височината и курса, получени от източници, които отговарят на изискванията за точност на JAR 29. 1323 и 1327 съответно; ##### Датчикът за вертикално ускорение трябва да е закрепен твърдо и да се намира надлъжно в одобрените граници на изменение на местоположение на масовия център на роторкрафта; ##### Да получава своята електрическа енергия от шина, която осигурява максимална сигурност за работа му без да излага на опасност работата на основни или аварийни електрически товари. ##### Да има звуково или визуално средство за предполетна проверка за правилната работа на записващото устройство; и ##### С изключение на записващи устройства захранвани единствено от електрическата генераторна система, да има автоматично средство за едновременно спиране на записващото устройство и да предотврати всяка възможност за изтриване, 10 минути след какъвто и да е удар при авария; ##### (b) Всеки контейнер на неотделяемо записващо устройство трябва да бъде разположен и монтиран така, че да се минимизира вероятността за разрушаване му в резултат от удар при катастрофа и последваща повреда на записа от огън. #### (с) Трябва да се установи взаимна зависимост между отчитанията на устройството за записване на параметрите на полета за въздушната скорост, височината, курса и съответните отчитания (вземайки предвид корекционните коефициенти) на приборите на първия пилот. Взаимната връзка трябва да покрива експлоатационния диапазон от въздушни скорости, диапазонът от височини в които е граничен самлолетът и на 360° от курса на полета. Взаимната връзка може да е установена на земята ако е подходящо. #### (d) Всеки контейнер на записващото устройство трябва: ##### Да бъде оранжев или ярко жълт; ##### Да има отразяваща лента прикрепена към външната му повърност за да се улесни откриването му под вода; и ##### Да има устройство за базиране под вода, когато се изисква от правилата за експлоатация, на или в съседство а контейнера, който е осигурен по такъв начин, че не е вероятно да се разделят по време удара при катастрофата. #### (е) Всяка нова или уникална конструкция или експлоатационните характеристики на самолета трябва да се оценят за да се определи дали някой специфичен параметър трябва да бъде записван на записващото устройство за запис на параметрите на полета в допълнение или на мястото на съществуващите изисквания. |
| JAR 29.1461 Equipment containing high energy rotors (a) Equipment containing high energy rotors must meet sub-paragraphs (b), (c), or (d) of this paragraph. (b) High energy rotors contained in equipment must be able to withstand damage caused by malfunctions, vibration, abnormal speeds, and abnormal temperatures. In addition – (1) Auxiliary rotor cases must be able to contain damage caused by the failure of high energy rotor blades; and (2) Equipment control devices, systems, and instrumentation must reasonably ensure that no operating limitations affecting the integrity of high energy rotors will be exceeded in service. (c) It must be shown by test that equipment containing high energy rotors can contain any failure of a high energy rotor that occurs at the highest speed obtainable with the normal speed control devices inoperative. (d) Equipment containing high energy rotors must be located where rotor failure will neither endanger the occupants nor adversely affect continued safe flight. | ### JAR 29.1461 Оборудване, съдържащо високоенергийни ротори #### (а) Оборудване с ротори с висока енергия трябва да изпълнява изискванията на подпараграфи (b), (c) или (d) на този параграф. #### (b) Роторите с висока енергия от оборудването трябва да издържат откази причинени от ненормална работа, вибрации, ненормални честоти на въртене и температури. В допълнение: ##### Корпуси на роторите на спомагателните енергийни установки трябва да могат да поемат повредите, причинени от разрушаване на лопатките на роторите с висока енергия; и ##### Управляващите устройства на оборудването, системите и приборите, трябва да осигурят по подходящ начин, че при екплоатация няма да бъдат превишени експлоатационните ограничения, засягащи целостта на роторите с висока енергия. #### (с) Трябва да се покаже чрез изпитание, че оборудването, съдържащо ротори с висока енергия, може да поеме каквото и да е разрушение на ротор с висока енергия, която може да се получи при най-високата честота на въртене, достигана, ако устройство за управление на нормалната честота на въртене престане да действа. #### Оборудването, съдържащо ротори с висока енергия, трябва да се намира там, където разрушаване на ротора нито ще застраши екипажа и пътниците, нито ще има неблагоприятен ефект за продължаване на безопасен полет. |
| GENERAL JAR 29.1501 General (a) Each operating limitation specified in JAR 29.1503 to 29.1525 and other limitations and information necessary for safe operation must be established. (b) The operating limitations and other information necessary for safe operation must be made available to the crew members as prescribed in JAR 29.1541 to 29.1589. | # Глава G - ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ## Общи положения JAR 29.1501 Общи положения #### (а) Всяко експлоатационно ограничение, зададено в JAR 29.1501 до JAR 29.1525, трябва да бъде въведено заедно с други ограничения и информация, необходима за безопасната работа. #### (b) Експлоатационните ограничения и другата информация необходими за безопасната работа, трябва да са представени на членовете на екипажа по начините, зададени от JAR 29.1541 до JAR 29.1589. |
| OPERATING LIMITATIONS JAR 29.1503 Airspeed limitations: general (a) An operating speed range must be established. (b) When airspeed limitations are a function of weight, weight distribution, altitude, rotor speed, power, or other factors, airspeed limitations corresponding with the critical combinations of these factors must be established. | ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ JAR 29.1503 Ограничения на въздушната скорост: общи положения (а) Трябва да се въведе диапазон от експлоатационни скорости. (b) Когато ограниченията на скоростта при полет са функция от теглото, разпределение на теглото, височината, честотата на въртене на носещото витло, мощността или други фактори, трябва да се въведат ограничения на въздушната скорност, които да съответстват на критичните комбинации от тези фактори. |
| JAR 29.1505 Never-exceed speed (a) The never-exceed speed, VNE, must be established so that it is – (1) Not less than 40 knots (CAS); and (2) Not more than the lesser of – (i) 0.9 times the maximum forward speeds established under JAR 29.309; (ii) 0.9 times the maximum speed shown under JAR 29.251 and 29.629; or (iii) 0.9 times the maximum speed substantiated for advancing blade tip mach number effects under critical altitude conditions. (b) VNE may vary with altitude, rpm, temperature, and weight, if – (1) No more than two of these variables (or no more than two instruments integrating more than one of these variables) are used at one time; and (2) The ranges of these variables (or of the indications on instruments integrating more than one of these variables) are large enough to allow an operationally practical and safe variation of VNE. (c) For helicopters, a stabilised power-off VNE denoted as VNE (power-off) may be established at a speed less than VNE established pursuant to sub-paragraph (a) of this paragraph, if the following conditions are met: (1) VNE (power-off) is not less than a speed midway between the power-on VNE and the speed used in meeting the requirements of – (i) JAR 29.67 (a)(3) for Category A helicopters; (ii) JAR 29.65 (a) for Category B helicopters, except multi-engine helicopters meeting the requirements of JAR 29.67 (b); and (iii) JAR 29.67 (b) for multiengine Category B helicopters meeting the requirements of JAR 29.67 (b). (2) VNE (power-off) is – (i) A constant airspeed; (ii) A constant amount less than power-on VNE; or (iii) A constant airspeed for a portion of the altitude range for which certification is requested, and a constant amount less than power-on VNE for the remainder of the altitude range. | ### JAR 29.1505 Максимално допустима превишавана скорост (а) Никога не превишаваната скорост VNE трябва да бъде установена така, че тя да е: ##### Не по-малка от 40 възела (CAS); и ##### Не повече от по-малката от: ###### (i) 0,9 от максималната скорост напред, установена в JAR 29.309; ###### (ii) 0,9 от максималната скорост, дадена в JAR 29.251 и JAR 29.629. (iii) 0,9 от максималната скорост, конкретизирана за влиянията от превишаването на скоростта на звука на върха на лопатата при критични височинни условия. (b) Скоростта VNE може да варира с височината, честотата на въртене, температурата и теглото, ако- - Не повече от две от тези променливи (или не повече от два прибора, включващи повече от една от тези променливи) се използват едновременно; и - Диапазоните на тези променливи (или показанията на приборите, включващи повече от една от тези променливи) са достатъчно големи, за да позволят експлоатационно практично и безопасно вариране на допустимата скорост VNE. (с) За хеликоптери трябва да се въведе една стабилизирана допустима скорост VNE, отбелязвана като VNE (в режим с отнета мощност), при скорост по-малка от допустимата VNE , въведена по смисъла на подпараграф (а) на настоящия параграф, ако са налице следните условия: - Допустимата скорост VNE (в режим с отнета мощност) не е по-ниска от скоростта, която е по средата между допустимата скорост VNE в режим без отнемане на мощността и скоростта, която се използва за спазване на изискванията на- - JAR 29.67 (a)(3) за вертолети от категория А; - JAR 29.65 (a) за вертолети от категория В, с изключение на многодвигателните вертолети, които отговарят на изискванията на JAR 29.67 (b); - JAR 29.67 за многодвигателни вертолет от категория В, които отговарят на изискванията на JAR 29.67 (b). - Допустимата скорост VNE (в режим с отнета мощност) е- - Постоянна въздушна скорост; - Постоянна величина, по-малка от допустимата скорост VNE (в режим без отнемане на мощността); или - Постоянна въздушна скорост за част от диапазона височини, за който се иска сертификация, и една постоянна величина, по-малка от допустимата скорост VNE (в режим без отнемане на мощността) - за останалата част от диапазона височини. |
| JAR 29.1509 Rotor speed (a) Maximum power-off (autorotation). The maximum power-off rotor speed must be established so that it does not exceed 95% of the lesser of – (1) The maximum design rpm determined under JAR 29.309 (b); and (2) The maximum rpm shown during the type tests, (b) Minimum power-off. The minimum power-off rotor speed must be established so that it is not less than 105% of the greater of – (1) The minimum shown during the type tests; and (2) The minimum determined by design substantiation. (c) Minimum power-on. The minimum power-on rotor speed must be established so that it is – (1) Not less than the greater of – (i) The minimum shown during the type tests; and (ii) The minimum determined by design substantiation; and (2) Not more than a value determined under JAR 29.33 (a) (1) and (c) (l). | JAR 29.1509 Честота на въртене на носещото витло (а) Максимална с изключена мощност (авторотация). Честотата на въртене на носещото витло в режим на авторотация трябва да се установи така, че да не надхвърля 95% от по-малкото от – - Максималните проектни честоти на въртене, определени в JAR 29.309 (b); и - Максималните честоти на въртене, показани по време на типовите изпитания. (b) Минимална с изключена мощност. Минималната честота на въртене на носещото витло с изключена мощност трябва да се установи така, че да не е по-ниска от 105% от по-голямото от- - Минимума, показан по време на типовите изпитания; и - Минимума, определен от доказаното по проект. (с) Минимална с включена мощност. Минималната честота на въртене на носещото витло с включена мощност трябва да се установи така, че тя – - Да не е по-ниска от по-голямото от- (i)Минимума, показан по време на типовите изпитания; и (ii) Минимума, определен от доказаното по проект; и - Не по-висока от стойност, определена в JAR 29.33 (а)(1) и (с)(1). |
| JAR 29.1517 Limiting height-speed envelope For Category A rotorcraft, if a range of heights exists at any speed, including zero, within which it is not possible to make a safe landing following power failure, the range of heights and its variation with forward speed must be established, together with any other pertinent information, such as the kind of landing surface. | JAR 29.1517 Ограничаващ височинно-скоростен диапазон Ако съществува диапазон от височини при всяка скорост, включително и нула, в рамките на който не е възможно да се извърши безопасно кацане след загуба на мощност, за роторкрафти от категория А, трябва да се въведе диапазон от височини и тяхното отклонение при скорост напред и да се посочи всяка друга необходима информация, като например такава за вида на повърхността за кацане. |
| JAR 29.1519 Weight and centre of gravity The weight and centre of gravity limitations determined under JAR 29.25 and 29.27, respectively, must be established as operating limitations. | ### JAR 29.1519 Тегло и център на тежестта #### Границите на изменение на теглото и център на тежестта, определени в JAR 29.25 и JAR 29.27 трябва да бъдат установени като експлоатационни ограничения. |
| JAR 29.1521 Powerplant limitations (a) General. The powerplant limitations [prescribed in this paragraph must be established] so that they do not exceed the corresponding limits for which the engines are type certificated. (b) Take-off operation. The powerplant takeoff operation must be limited by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value [determined by the rotor design; or] (ii) The maximum value shown during the type tests; (2) The maximum allowable manifold pressure (for reciprocating engines); (3) The maximum allowable turbine inlet or turbine outlet gas temperature (for turbine engines); (4) The maximum allowable power or torque for each engine, considering the power input limitations of the transmission with all engines operating; (5) The maximum allowable power or torque for each engine considering the power input limitations of the transmission with one engine inoperative; (6) The time limit for the use of the power corresponding to the limitations established in sub-paragraphs (b) (1) to (5) of this paragraph; and (7) If the time limit established in subparagraph (b) (6) of this paragraph exceeds 2 minutes – (i) The maximum allowable cylinder head or coolant outlet temperature (for reciprocating engines); and (ii) The maximum allowable engine and transmission oil temperatures. (c) Continuous operation. The continuous operation must be limited by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor design; or (ii) The maximum value shown during the type tests; (2) The minimum rotational speed shown under the rotor speed requirements in [JAR 29.1509(c);] (3) The maximum allowable manifold pressure (for reciprocating engines); (4) The maximum allowable turbine inlet or turbine outlet gas temperature (for turbine engines); (5) The maximum allowable power or torque for each engine, considering the power input limitations of the transmission with all engines operating; (6) The maximum allowable power or torque for each engine, considering the power input limitations of the transmission with one engine inoperative; and (7) The maximum allowable temperatures for – (i) The cylinder head or coolant outlet (for reciprocating engines); (ii) The engine oil; and (iii) The transmission oil. (d) Fuel grade or designation. The minimum fuel grade (for reciprocating engines) or fuel designation (for turbine engines) must be established so that it is not less than that required for the operation of the engines within the limitations in subparagraphs (b) and (c) of this paragraph. (e) Ambient temperature. Ambient temperature limitations (including limitations for winterization installations if applicable) must be established as the maximum ambient atmospheric temperature at which compliance with the cooling provisions of JAR 29.1041 to 29.1049 is shown. (f) Two and one-half minute OEI power operation. Unless otherwise authorised, the use of 2½-minute OEI power must be limited to engine failure operation of multi-engine, turbine powered rotorcraft for not longer than 2½ minutes for any period in which that power is used. The use of 2½- minute OEI power must also be limited by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor design; or (ii) The maximum value shown during the type tests; (2) The maximum allowable gas temperature; (3) The maximum allowable torque; and (4) The maximum allowable oil temperature. (g) Thirty-minute OEI power operation. Unless otherwise authorised, the use of 30-minute OEI power must be limited to multi-engine, turbine-powered rotorcraft for not longer than 30 minutes after failure of an engine. The use of 30-minute OEI power must also be limited by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor design; or (ii) The maximum value shown during the type tests; (2) The maximum allowable gas temperature; (3) The maximum allowable torque; and (4) The maximum allowable oil temperature. (h) Continuous OEI power operation. Unless otherwise authorised, the use of continuous OEI power must be limited to multiengine, turbine-powered rotorcraft for continued flight after failure of an engine. The use of continuous OEI power must also be limited by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor design; or (ii) The maximum value shown during the type tests. (2) The maximum allowable gas temperature; (3) The maximum allowable torque; and (4) The maximum allowable oil temperature. (i) Rated 30-second OEI power operation. Rated 30-second OEI power is permitted only on multi-engine, turbine-powered rotorcraft also certificated for the use of rated 2-minute OEI power, and can only be used for continued operation of the remaining engine(s) after a failure or precautionary shutdown of an engine. It must be shown that following application of 30- second OEI power, any damage will be readily 1[detectable by the applicable inspections and] other related procedures furnished in accordance 1[with paragraph A29.4 of Appendix A of JAR–29. The use of 30-second OEI power must] be limited to not more than 30 seconds for any period in which the power is used and by – (1) The maximum rotational speed which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor design: or (ii) The maximum value demonstrated during the type tests; (2) The maximum allowable gas temperature; and (3) The maximum allowable torque. (j) Rated 2-minute OEI power operation. Rated 2-minute OEI power is permitted only on multi-engine, turbine-powered rotorcraft, also certificated for the use of rated 30-second OEI power, and can only be used for continued operation of the remaining engine(s) after a failure or precautionary shutdown of an engine. It must be shown that following application of 2-minute OEI power, any damage will be readily detectable by the 1[applicable inspections and other related procedures] [furnished in accordance with paragraph A29.4 of] 1[Appendix A of JAR–29. The use of 2-minute OEI] power must be limited to not more than 2 minutes for any period in which that power is used, and by – (1) The maximum rotational speed, which may not be greater than – (i) The maximum value determined by the rotor designs; or (ii) The maximum value demonstrated during the type tests; (2) The maximum allowable gas temperature; and (3) The maximum allowable torque. | ### JAR 29.1521 Ограничения на силовата установка #### (а) Общи положения. Ограниченията на силовата установка зададени в този параграф трябва да се установяват така, че да не превишават съответните ограниченията, за които двигателите имат типов сертификат. #### (b) Работа на излетен режим. Работата на силовата установка на излетен режим трябва да се ограничава посредством: ##### Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-голяма от- - Максималната стойност, определена от проекта на носещото витло; или - (ii) Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; ##### Максимално допустимо колекторно налягане (за бутални двигатели); ##### Максимално допустимата температура на газоветена входа или на изхода на турбината (за газотурбинни двигатели); ##### Максимално допустимата мощност или въртящ момент за всеки двигател, като се вземат предвид ограниченията на входящата мощност на трансмисията, когато работят всички двигатели. ##### Максимално допустимата мощност или въртящ момент за всеки двигател, като се вземат предвид ограниченията на входящата мощност на трансмисията, когато не работи единият от двигателите. ##### Ограничение на времето за използване на мощност, съответстващо на ограниченията установени в подпараграфи (b) (1) до (5) на настоящия параграф. ##### Ако ограничението на времето, указано в подпараграф (b) (6) на настоящия параграф надхвърля 2 минути- ##### (i) Максимално допустимите температури на цилиндровата глава или охлаждащата течност (за бутални двигатели); и ##### (ii) Максимално допустимите температури на маслото в двигателя и в трансмисията. #### (с) Непрекъсната работа. Непрекъснатата работа трябва да се ограничи посредством: ##### Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от – (i) Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; или (ii) Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; - Минималната честота на въртене, показана в изискванията за честотата на въртене на носещото витло в JAR 29. 1509 (с); ##### Максимално допустимото колекторно налягане (за бутални двигатели); ##### Максимално допустимата температура на газовете на входа или на изхода от турбината (за газотурбинни двигатели); ##### Максимално допустимата мощност или въртящ момент за всеки двигател, като се вземат предвид ограниченията на входящата мощност на трансмисията, когато работят всички двигатели. ##### Максимално допустимата мощност или въртящ момент за всеки двигател, като се вземат предвид ограниченията на входящата мощност на трансмисията, когато не работи единият от двигателите. ##### Максимално допустимите температури - ##### (i) За цилиндровата глава или охлаждащата течност ( за бутални двигатели); и ##### (ii) За маслото в двигателя; и (iii) За маслото в трансмисията. #### (d) Сорт и марка на горивото. Минимален сорт на горивото (за бутални двигатели) или марка (за газотурбинни двигатели) трябва да са установен така, че те да не са по-малъки от това, което се изисква за експлоатация на двигателите в ограниченията на подпараграфи (b) и (с) на настоящия параграф. #### (е) Температура на околната среда. Ограниченията за температура на околната среда (включително тези за монтирани системи за охлаждане, ако е приложимо) трябва да са установени на максималната атмосферна температура на околната среда, при която е доказано съответствие с нормите за охлаждане на JAR 29. 1041 до JAR 29. 1049. (f) Експлоатация на мощност две минути и половина при един неработещ двигател. Освен ако не е разрешено друго, използването на мощност за две минути и половина при един неработещ двигател трябва да се ограничи до експлоатация при отказ на двигател на многодвигателни газотурбинни роторкрафти за не повече от две минути и половина за всеки период от време, през който се използва тази мощност. Използването на мощността за две минути и половина при един неработещ двигател трябва също така да се ограничава и от- - Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от- - Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; и - Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; - Максимално допустимата температура на газовете; - Максимално допустимия въртящ момент; и - Максимално допустимата температура на маслото. (g) Експлоатация на мощността тридесет минути при един неработещ двигател. Освен ако не е разрешено друго, използването на мощността за дридесет минути при един неработещ двигател трябва да се ограничи до експлоатация при отказ на двигател на многодвигателни газотурбинни роторкрафти за не повече от тридесет минути след отказ на един от двигателите. Използването на мощността за тридесет минути при един неработещ двигател трябва също така да се ограничава и от- - Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от- - Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; и - Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; (2) Максимално допустимата температура на газовете; (3) Максимално допустимия въртящ момент; и (4) Максимално допустимата температура на маслото. (h) Продължителна експлоатация на мощност при един неработещ двигател. Освен ако не е разрешено друго, продължителното използване на мощност при един неработещ двигател трябва да се ограничи до експлоатация при отказ на двигател на многодвигателни газотурбинни роторкрафти за продължителен полет след отказ на един от двигателите. Продължителното използване на мощността при един неработещ двигател трябва също така да се ограничава и от- (1)Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от- - Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; и - Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; (2) Максимално допустимата температура на газовете; - (3) Максимално допустимия въртящ момент; и (4)Максимално допустимата температура на маслото. ### (i) Режим на експлоатация на мощността в продължение на 30 секунди при един неработещ двигател. Режим на експлоатация на мощността в продължение на 30 секунди при един неработещ двигател е позволена само за многодвигателни газотурбинни роторкрафти, които са сертифицирани също и за използване на режим на мощност в продължение на две минути при един неработещ двигател, и може да се използва само при продължение на работа на останалиите двигатели след отказ или предохранително спиране на двигател. Трябва да се покаже, че след прилагането на мощност в продължение на 30 секунди при един неработещ двигател, всяка повреда ще бъде своевременно открита чрез прилаганите инспекции и други необходими процедури, прилагани в съответствие с параграф А29.4 на Приложение А на JAR-29. Използването на мощност в продължение на 30 секунди при един неработещ двигател трябва да се ограничи до не повече от 30 секунди за всеки период, през който се използва мощността, и от- - Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от- - Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; и - Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; - (Максимално допустимата температура на газовете; - Максимално допустимия въртящ момент. ### (j) Режим на експлоатация на мощността в продължение на 2 минути при един неработещ двигател. Режим на експлоатация на мощността в продължение на 2 минути при един неработещ двигател е позволена само за многодвигателни газотурбинни роторкрафти, които са сертифицирани също и за използване на режим на мощност в продължение на 30 секунди при един неработещ двигател, и може да се използва само при продължение на работа на останалиите двигатели след отказ или предохранително спиране на двигател. Трябва да се покаже, че след прилагането на мощност в продължение на 2 минути при един неработещ двигател, всяка повреда ще бъде своевременно открита чрез прилаганите инспекции и други необходими процедури, прилагани в съответствие с параграф А29.4 на Приложение А на JAR-29. Използването на мощност в продължение на 2 минути при един неработещ двигател трябва да се ограничи до не повече от 2 минутии за всеки период, през който се използва мощността, и от- - Максималната честота на въртене, която не трябва да е по-висока от- - Максималната стойност, определяна от проекта на носещото витло; и - Максималната стойност, показана по време на типовите изпитания; - Максимално допустимата температура на газовете; - Максимално допустимия въртящ момент. |
| JAR 29.1522 Auxiliary power unit limitations If an auxiliary power unit that meets the requirements of JAR–APU is installed in the rotorcraft, the limitations established for that auxiliary power unit under the TSO including the categories of operation must be specified as operating limitations for the rotorcraft. | JAR 29.1522 Ограничения на спомагателния енергиен агрегат Ако спомагателен енергиен агрегат, който отговаря на изискванията на JAR-APU е инсталиран на роторкрафта, ограниченията за него в TSO, включително и категориите за експлоатация, трябва да бъдат определени като експлоатационни ограничения на роторкрафта. |
| JAR 29.1523 Minimum flight crew The minimum flight crew must be established so that it is sufficient for safe operation, considering – (a) The workload on individual crew members; (b) The accessibility and ease of operation of necessary controls by the appropriate crew member; and (c) The kinds of operation authorised under JAR 29.1525. | JAR 29.1523 Минимален летателен екипаж Минималният брой членове на екипажа трябва да бъде установен така, че да е достатъчен за безопасна експлоатация, взимайки предвид: (а) Индивидуалното работното натоварване на членовете на екипажа; (b) Достъпността и удобството за работа с необходимите органи за управление от съответния член на екипажа, (с) Видовете експлоатация, разрешени според JAR 29.1525. |
| JAR 29.1525 Kinds of operation The kinds of operations (such as VFR, IFR, day, night, or icing) for which the rotorcraft is approved are established by demonstrated compliance with the applicable certification requirements and by the installed equipment. | ### JAR 29.1525 Видове експлоатация Видовете експлоатация (като визуални полети, полети по прибори, денем и нощем) обледеняване, за които роторкрафтът е одобрен, се установяват при демонстрирано съответствие на прилаганите изисквания на сертификация и при съответствие на монтираното оборудване |
| JAR 29.1527 Maximum operating altitude The maximum altitude up to which operation is allowed, as limited by flight, structural, powerplant, functional, or equipment characteristics, must be established. | ### JAR 29.1527 Максимална височина на полета #### Трябва да е установена максималната височина на полета, до която експлоатацията е разрешена и която е ограничена от летателни, якостни, на силовата установка, функционални и на оборудването характеристики. |
| JAR 29.1529 Instructions for Continued Airworthiness The applicant must prepare Instructions for Continued Airworthiness in accordance with Appendix A to JAR–29 that are acceptable to the Authority. The instructions may be incomplete at type certification if a program exists to ensure their completion prior to delivery of the first rotorcraft or issuance of a standard certificate of airworthiness, whichever occurs later. | ### JAR 29.1529 Инструкции за подържане на летателната годност #### Заявителът трябва да подготви инструкции за подържане на летателната годност в съответствие с Приложение А на JAR- 29, което да е приемливо за Въздухоплавателната администрация. Инструкциите може да са непълни при типовата сертификация, ако съществува програма гарантираща тяхното завършване до момента на доставката на първия роторкрафт или на издаването на стандартен сертификат за летателна годност, което от тях става по-късно. |
| MARKINGS AND PLACARDS JAR 29.1541 General (a) The rotorcraft must contain – (1) The markings and placards specified in JAR 29.1545 to 29.1565; and (2) Any additional information, instrument markings, and placards required for the safe operation of the rotorcraft if it has unusual design, operating or handling characteristics. (b) Each marking and placard prescribed in sub-paragraph (a) of this paragraph – (1) Must be displayed in a conspicuous place; and (2) May not be easily erased, disfigured, or obscured. | ## Маркировки и табели ### JAR 29.1541 Общи положения #### (а) Роторкрафтът трябва да има: ##### Маркировка и табели определени в JAR 29.1545 до JAR29.1565; ##### Всяка допълнителна информация, маркировка на приборите и табели, изисквани за безопасна летателна експлоатация, ако роторкрафтът т е с необичайна конструкция, летателна експлоатация или летателни характеристики. #### (b) Всяка маркировка и табела, описана в подпараграф (а) на този параграф: ##### Трябва да е разположена на видно място; ##### Да не може лесно да се скъса, повреди и засенчи. |
| JAR 29.1543 Instrument markings: general For each instrument – (a) When markings are on the cover glass of the instrument there must be means to maintain the correct alignment of the glass cover with the face of the dial; and (b) Each arc and line must be wide enough, and located to be clearly visible to the pilot. | ### JAR 29.1543 Маркировки на приборите. Общи положения #### За всеки прибор: #### (а) Когато маркировките са върху стъклото на прибора, трябва да се осигури възможност да се поддържа точното им подравняване с циферблата; #### (b) Всяка дъга или линия трябва да е достатъчно широка и така да е разположена, че да се вижда ясно от пилота. |
| JAR 29.1545 Airspeed indicator (a) Each airspeed indicator must be marked as specified in sub-paragraph (b) of this paragraph, with the marks located at the corresponding indicated airspeeds. (b) The following markings must be made: (1) A red radial line – (i) For rotorcraft other than helicopters, at VNE; and (ii) For helicopters, at VNE (power-on). (2) A red, cross-hatched radial line at VNE (power-off) for helicopters, if VNE (poweroff) is less than VNE (power-on). (3) For the caution range, a yellow arc. (4) For the safe operating range, a green arc. | ### JAR 29.1545 Прибор за скорост #### (а) Всеки прибор за скорост трябва да е маркиран, както е определено в подпараграф (b) на този параграф, с маркировки за съответните скорости. #### (b) Трябва да са направени следните маркировки: #### С радиална червена линия - ##### (i) За максимално допустимата скорост VNE за роторкрафти, различни от вертолети; (ii) За максимално допустимата скорост VNE за вертолети (включен двигател). - С червена радиална щрихова линия за допустимата скорост VNE (изключен двигател) за хеликоптери ако максималната допустима скорост VNE (изключен двигател) е по-малка от максималната допустима скорост VNE (включен двигател). ##### За предопредителния диапазон, жълта дъга; ##### (4) За нормалния експлоатационен диапазон, зелена дъга. |
| JAR 29.1547 Magnetic direction indicator (a) A placard meeting the requirements of [this paragraph must be installed on or near the] magnetic direction indicator. (b) The placard must show the calibration of the instrument in level flight with the engines operating. (c) The placard must state whether the calibration was made with radio receivers on or off. (d) Each calibration reading must be in terms of magnetic heading in not more than 45° increments. | ##### JAR 29.1547 Магнитен компас ##### (а) Табелата, отговаряща на изискванията на тази част трябва да е поставена на или близо до магнитния компас. ##### (b) Табелата трябва да показва калибровката на прибора в хоризонтален полет с работещи двигатели. ##### (c) Табелата трябва да указва дали калибровката е направена с включени или изключени радиоприемници. ##### (d) Всяка калибровъчна стойност трябва да е с не повече от 45° нарастване, от гледна точка на магнитния курс. |
| JAR 29.1549 Powerplant instruments For each required powerplant instrument, as appropriate to the type of instruments – (a) Each maximum and, if applicable, minimum safe operating limit must be marked with a red radial or a red line; (b) Each normal operating range must be marked with a green arc or green line, not extending beyond the maximum and minimum safe limits; (c) Each take-off and precautionary range must be marked with a yellow arc or yellow line; (d) Each engine or propeller range that is restricted because of excessive vibration stresses must be marked with red arcs or red lines; and (e) Each OEI limit or approved operating range must be marked to be clearly differentiated from the markings of sub-paragraphs (a) to (d) of this paragraph except that no marking is normally required for the 30-second OEI limit. | ### JAR 29.1549 Прибори на силовата установка #### За всеки необходим прибор на силовата установка и спомагателният енергиен агрегат, в съответствие с вида на приборите: #### (а) Всяко максимално и ако е приложимо минимално ограничение, осигуряващо безопасна летателна експлоатация, трябва да е маркирано с червен сектор или червена линия. #### (b) Всеки нормален експлоатационен диапазон от режими, трябва да е маркиран със зелена дъга или зелена линия не превишаваща максималните и минимални безопасни ограничения. #### (c) Всеки излетен и предопредителен диапазон от режими, трябва да е маркиран с жълта дъга или жълта линия; #### (d) Всеки работен диапазон от режими на двигателя или витлото, който се ограничава заради прекомерни вибрационни натоварвания, трябва да е маркиран с червени дъги или червени линии; и #### (е) Всяко ограничение при един неработещ двигател или одобрен експлоатационен режим трябва да се маркира ясно така, че да се различава от маркировките на подпараграфи (а) до (d) на този параграф, като обикновено не се изисква маркиране за ограничението при 30 секунди експлоатация с един неработещ двигател. |
| JAR 29.1551 Oil quantity indicator Each oil quantity indicator must be marked with enough increments to indicate readily and accurately the quantity of oil. | ### JAR 29.1551 Указател за количеството масло #### Всеки указател за количеството масло трябва да е разграфен с достатъчен брой деления, така че четливо и точно да показва количество на маслото. |
| JAR 29.1553 Fuel quantity indicator If the unusable fuel supply for any tank exceeds 3.8 litres (0.8 Imperial gallon/1 US gallon), or 5% of the tank capacity, whichever is greater, a red arc must be marked on its indicator extending from the calibrated zero reading to the lowest reading obtainable in level flight. | ### JAR 29.1553 Указател за количеството гориво #### Ако неизползваемото количество гориво за всеки резервоар надхвърля 3,8 литра (0,8 галона/ 1 американски галон) или 5% от капацитета на резервоара, което е по-голямо, това трябва да се отбележи с червена дъга върху указателя, която се простира от калибрираното нулево показание на всеки указател до най-ниското показание, което се получава при хоризонтален полет. |
| JAR 29.1555 Control markings (a) Each cockpit control, other than primary flight controls or control whose function is obvious, must be plainly marked as to its function and method of operation. (b) For powerplant fuel controls – (1) Each fuel tank selector valve control must be marked to indicate the position corresponding to each tank and to each existing cross feed position; (2) If safe operation requires the use of any tanks in a specific sequence, that sequence must be marked on, or adjacent to, the selector for those tanks; and (3) Each valve control for any engine of a multi-engine rotorcraft must be marked to indicate the position corresponding to each engine controlled. (c) Usable fuel capacity must be marked as follows: (1) For fuel systems having no selector controls, the usable fuel capacity of the system must be indicated at the fuel quantity indicator. (2) For fuel systems having selector controls, the usable fuel capacity available at each selector control position must be indicated near the selector control. (d) For accessory, auxiliary, and emergency controls – (l) Each essential visual position indicator, such as those showing rotor pitch or landing gear position, must be marked so that each crew member can determine at any time the position of the unit to which it relates; and (2) Each emergency control must be red and must be marked as to method of operation. (e) For rotorcraft incorporating retractable landing gear, the maximum landing gear operating speed must be displayed in clear view of the pilot. | ### JAR 29.1555 Маркировки на управлението #### (а) Всяко управление в кабината, освен основните органи за управление на полета или управление, чиито функции са очевидни, трябва да е ясно маркирано каква е функцията и метода му на действие. #### (b) За управлението на горивото на силовата установка: ##### Всеки превключвател на горивните резервоари трябва да е маркиран, така че да показва положението, съответстващо на всеки резервоар и на всяка съществуваща позиция на кръстосано подаване на горивото; ##### Ако безопасната летателна експлоатация изисква използването на няколко резервоара в точно определена последователност, тази последователност трябва да се маркира на или близо до превключвателя за тези резервоари;и ##### Всяко управление на кран на двигател на многодвигателен роторкрафт трябва да е маркирано така, че да указва позицията, отговаряща на съответния двигател. #### (с) Използваемото количесвтво гориво, трябва да е маркирно както следва: ##### За горивни системи, които нямат превключватели, използваемото количесвтво гориво, трябва да е означено на указателя за количеството на горивото. ##### За горивни системи, които имат превключватели, използваемото количесвтво гориво за всяко положение на превключвателя, трябва да е означен близо до него. #### (d) За допълнително, спомагателно и аварийно управления- #### Всеки указател на основна визуална позиция, като онези, които показват положението на стъпката на носещия винт или на колесника, трябва да се маркира по такъв начин, че всеки член на екипажа да може да определи по всяко време положението на агрегата, за който се отнася указателя; и ##### Всяко аварийно управление трябва да е оцветено в червено и да е маркирано според метода на действие. ##### (е) За роторкрафти, чиито колесниците се прибират, максималната експлоатацинна скорост на колесника трябва да е ясно изобразена за пилота; |
| JAR 29.1557 Miscellaneous markings and placards (a) Baggage and cargo compartments, and ballast location. Each baggage and cargo compartment, and each ballast location must have a placard stating any limitations on contents, including weight, that are necessary under the loading requirements. (b) Seats. If the maximum allowable weight to be carried in a seat is less than 77 kg (170 pounds), a placard stating the lesser weight must be permanently attached to the seat structure. (c) Fuel and oil filler openings. The following apply: (1) Fuel filler openings must be marked at or near the filler cover with – (i) The word ‘fuel’; (ii) For reciprocating engine powered rotorcraft, the minimum fuel grade; (iii) For turbine-engine-powered rotorcraft, the permissible fuel designations, except that if impractical, this information may be included in the rotorcraft flight manual, and the fuel filler may be marked with an appropriate reference to the flight manual; and (iv) For pressure fueling systems, the maximum permissible fueling supply pressure and the maximum permissible defueling pressure. (2) Oil filler openings must be marked at or near the filler cover with the word ‘oil’. (d) Emergency exit placards. Each placard and operating control for each emergency exit must differ in colour from the surrounding fuselage surface as prescribed in JAR 29.811 (f) (2). A placard must be near each emergency exit control and must clearly indicate the location of that exit and its method of operation. | ### JAR 29. 1557. Други маркировки и табели #### (а) Багажни и товарни отделения и положение на баласта. Всяко отделение за багаж и товари и всяко местоположение на баласта трябва да има табела, определяща всички ограничения, включително теглото, което е необходимо според изискванията за натоварване. #### (b) Седалки. Ако максималното допустимо тегло за седалката е по-малко от 77 kg, табела указваща това по-малко тегло трябва постоянно да е прикачена към конструкцията на седалката. #### (с) Гърловини за горива, масло и охладителна течност. Прилага се следното: ##### (1) Гърловината за гориво трябва да бъде маркирана при или близо до капачката с: (i) Надпис “гориво”; (ii) За роторкрафти с бутални двигатели, минималният сорт на горивото; ###### (iii) За роторкрафти с газотурбинни двигател, разрешените марки гориво или препратка към Ръководството за летателна експлоатация в частта му за разрешените марки горива като гърловината за гориво може да бъде маркирана с подходяща препратка към Ръководството за летателна експлоатация; и ###### (vi) За горивни системи с централизирано зареждане, максимално допустимото налягане за зареждане и максимално допустимото налягане за източване. ##### Гърловината за масло трябва да бъде маркирана при или близо до капачката с надпис "Масло"; #### (d) Табели на аварийните изходи. Всяка табела и управление за всеки авариен изход трябва да са различни на цвят от околните повърхнини натялото, както е предписано в JAR 29.811 (f) (2). Трябва да има табела близо до всяко управление на аварийния изход и тя трябва ясно да показва местоположението на изхода и метода на действие на управлението. |
| JAR 29.1559 Limitations placard There must be a placard in clear view of the pilot that specifies the kinds of operations (VFR, IFR, day, night or icing) for which the rotorcraft is approved. | ### JAR 29.1559 Табели за експлоатационни ограничения #### Трябва да има табела ясно видими от пилота, упоменаваща вида летателни експлоатации (като визуални полети, полети по прибори, денем и нощем, обледеняване, за които е одобрен роторкрафта. |
| JAR 29.1561 Safety equipment (a) Each safety equipment control to be operated by the crew in emergency, such as controls for automatic liferaft releases, must be plainly marked as to its method of operation. (b) Each location, such as a locker or compartment, that carries any fire extinguishing, signalling, or other life saving equipment, must be so marked. (c) Stowage provisions for required emergency equipment must be conspicuously marked to identify the contents and facilitate removal of the equipment. (d) Each liferaft must have obviously marked operating instructions. (e) Approved survival equipment must be marked for identification and method of operation. | ### JAR 29.1561 Аварийно-спасително оборудване #### (а) Всяко управляващо устройство за аварийно-спасителното оборудване, което ще се използва от екипажа в аварийни условия, като управление за освобождаването на спасителния сал, трябва да е ясно маркирано с указване на начина на неговото действие. #### (b) Всяко място, като заключващо се помещение или отсек, което съдържа пожарогасителя, сигнализации или друго животоспасяващо оборудване трябва да е маркирано. #### (с) Условията за съхраняване на изискваното аварийно оборудване трябва да са отбелязани ясно с посочване на съдържанието и за подпомагане на преместване на оборудването. #### (d) Всеки спасителен сал трябва да има ясно маркирани инструкции за експлоатация. #### (е) Одобреното спасително оборудване трябва да е маркирано за разпознаване и начин на експлоатация. |
| JAR 29.1565 Tail rotor Each tail rotor must be marked so that its disc is conspicuous under normal daylight ground conditions. | JAR 29.1565 Опашно витло Всяко опашно витло трябва да бъде така маркирано, че неговият диск да се вижда ясно при нормална дневна светлина на земята. |
| ROTORCRAFT FLIGHT MANUAL JAR 29.1581 General (a) Furnishing information. A Rotorcraft Flight Manual must be furnished with each rotorcraft, and it must contain the following: (1) Information required by JAR 29.1583 to 29.1589. (2) Other information that is necessary for safe operation because of design, operating, or handling characteristics. (b) Approved information. Each part of the manual listed in JAR 29.1583 to 29.1589 that is appropriate to the rotorcraft, must be furnished, verified, and approved, and must be segregated, identified, and clearly distinguished from each unapproved part of that manual. (c) Reserved. (d) Table of contents. Each Rotorcraft Flight Manual must include a table of contents if the complexity of the manual indicates a need for it. | ## РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РОТОРКРАФТА ### JAR 29.1581 Общи положения #### (а) Предоставяне на информация. С всеки роторкрафт трябва да се предоставя Ръководството за летателна експлоатация, което трябва да съдържа следното: ##### Информация, изискана в JAR 29.1583 до JAR 29.1589. ##### Друга информация, която е необходима за безопасната летателна експлоатация поради особености в проектните и експлоатационните характеристики и характеристиките на устойчивост и управляемост. #### (b) Одобрена информация. Всяка част от Ръководството, изброена в JAR 29.1583 до JAR 29.1589, която е подходяща за роторкрафта, трябва се предостави, потвърди и одобри, и трябва да трябва да бъде отделена, идентифицирана и ясно различима от всяка друга неодобрена част на Ръководството за летателна експлоатация. ##### (с) Запазено. ##### (d) Съдържание. Всяко Ръководство за летателна годност трябва да включва съдържание, ако сложността на Ръководството показва необходимост от него. . |
| JAR 29.1583 Operating limitations (a) Airspeed and rotor limitations. Information necessary for the marking of airspeed and rotor limitations on or near their respective indicators must be furnished. The significance of each limitation and of the colour coding must be explained. (b) Powerplant limitations. The following information must be furnished: (1) Limitations required by JAR 29.1521. (2) Explanation of the limitations, when appropriate. (3) Information necessary for marking the instruments required by JAR 29.1549 to 29.1553. (c) Weight and loading distribution. The weight and centre of gravity limits required by JAR 29.25 and JAR 29.27, respectively, must be furnished. If the variety of possible loading conditions warrants, instructions must be included to allow ready observance of the limitations. (d) Flight crew. When a flight crew of more than one is required, the number and functions of the minimum flight crew determined under JAR 29.1523 must be furnished. (e) Kinds of operation. Each kind of operation for which the rotorcraft and its equipment installations are approved must be listed. (f) Limiting heights. Enough information must be furnished to allow compliance with JAR 29.1517. (g) Maximum allowable wind. For Category A rotorcraft, the maximum allowable wind for safe operation near the ground must be furnished. (h) Altitude. The altitude established under JAR 29.1527 and an explanation of the limiting factors must be furnished. (i) Ambient temperature. Maximum and minimum ambient temperature limitations must be furnished. | ### JAR 29.1583 Експлоатационни ограничения #### (а) Ограничения на въздушната скорост и честотата на въртене на носещото витло. Трябва да се предостави информация, необходима за отбелязване на ограниченията на въздушната скорост и честотата на въртене на носещото витло върху или в близост до техните съответни индикатори. Значението на всяко ограничение и значението на всеки код от цветове трябва да бъдат обяснени. #### (b) Ограничения на силовата установка. Трябва да се предостави следната информация: ##### Ограниченията изисквани от JAR 29.1521. ##### Обяснение на ограниченията, където е необходимо. ##### Информация необходима за маркирането на приборите според изискванията на JAR 29.1549 до JAR 29.1553. #### (с) Тегло и разпределение на натоварването. Трябва да се предостави ивформация за ограниченията на теглото и центъра на тежестта, както се изисква в JAR 29.25 и JAR 29.27, съответно. Ако го изисква варианта на възможни условия на натоварване, трябва да се включат инструкции, който да позволят точно спазване на ограниченията. #### (d) Летателен екипаж. Когато се изисква летателен екипаж от повече от един човек, трябва да се предостави информация за броя и функциите на минималния брой екипаж, определен в JAR 29.1523. #### (е) Видове летателна експлоатация. Трябва да се направи списък на всички видове летателна експлоатация, за които роторкрафтът и неговите инсталации на оборудване са одобрени. #### (f) Ограничителни височини. Трябва да се предостави достатъчно информация, която да позволи съответствие с JAR 29.1517. #### (g) Максимално допустим вятър. За роторкрафти от категория А трябва да се предостави информация за максимално допустимия вятър за безопасна експлоатация близо до земята. #### (h) Височина на полета. Трябва да се предостави информация за максималната височина на полета, установена в JAR 29.1527 и да се даде обяснение на ограничаващите фактори. (i) Температура на околната среда. Трябва да се предостави информация за ограниченията на максималните и минималните температури на околната среда |
| JAR 29.1585 Operating procedures (a) The parts of the manual containing operating procedures must have information concerning any normal and emergency procedures, and other information necessary for safe operation, including the applicable procedures, such as those involving minimum speeds, to be followed if an engine fails. (b) For multi-engine rotorcraft, information identifying each operating condition in which the fuel system independence prescribed in JAR 29.953 is necessary for safety must be furnished, together with instructions for placing the fuel system in a configuration used to show [compliance with that paragraph.] (c) For helicopters for which a VNE (poweroff) is established under JAR 29.1505 (c), information must be furnished to explain the VNE (power-off) and the procedures for reducing airspeed to not more than the VNE (power-off) following failure of all engines. (d) For each rotorcraft showing compliance with JAR 29.1353 (c) (6) (ii) or (c) (6) (iii), the operating procedures for disconnecting the battery from its charging source must be furnished. (e) If the unusable fuel supply in any tank exceeds 5% of the tank capacity, or 3.8 litres (0.8 Imperial gallon/1 US gallon), whichever is greater, information must be furnished which indicates that when the fuel quantity indicator reads ‘zero’ in level flight, any fuel remaining in the fuel tank cannot be used safely in flight. (f) Information on the total quantity of usable fuel for each fuel tank must be furnished. (g) For Category B rotorcraft, the airspeeds and corresponding rotor speeds for minimum rate of descent and best glide angle as prescribed in JAR 29.71 must be provided. | ### JAR 29.1585 Експлоатационни процедури #### (а) Частите на Ръководството, които съдържат експлоатационните процедури, трябва да включват информация за всяка нормална и аварийна процедура, а също така и друга информация, необходима за безопасността на експлоатацията, включително приложими процедури, като тези, които предполагат минимални скорости и зада се следват ако откаже двигател. #### (b) За роторкрафти с няколко двигателя, трябва да се достави информация, определяща всяко експлоатационно състояние, при което за безопасността е нужна независимост на системата за захранване с гориво, предписана в JAR 29.953, заедно с инструкции за поставяне на системата за захранване с гориво в конфигурация, използвана за доказване на съответствие с този параграф. #### (с) За вертолети, за които VNE (с изключена мощност) е определена според JAR.1505 (с), трябва да се предостави информация за обясняване на VNE (с изключена мощност) и процедурите за намаляване на въздушната скорост до скорост, ненадвишаваща VNE (с изключена мощност), след отказ на всички двигатели. #### (d) За всеки роторкрафт, показващ съответствие с JAR 29.1353 (с)(6)(ii) или (с)(6) (iii), трябва да се предостави информация за експлоатационните процедури по осъединяване на акумулатора от неговия източник на зареждане. #### (е) Ако неизползваемото гориво в който и да е резервоар надвишава 5% от капацитета на резервоара или 3,8 литра (1 US галон), което е по-голямо, трябва да се предостави информация, която да показва, че когато индикатър за количеството на горивото показва “нула” при хоризонтален полет, всяко гориво, което остава в резервоара, не може да бъде използвано безопасно в полет. #### (f) Трябва да се предостави информация за общото количество използваемо гориво за всеки резорвоар за гориво. #### (g) За роторкрафти от категория В, трябва да се осигурят въздушни скорости и съответните честоти на въртене на носещто витло за минимална скорост на снижаване и най-добър ъгъл на планиране, както е предписано в JAR 29.71. |
| JAR 29.1587 Performance information (See ACJ 29.1587) Flight manual performance information which exceeds any operating limitation may be shown only to the extent necessary for presentation clarity or to determine the effects of approved optional equipment or procedures. When data beyond operating limits are shown, the limits must be clearly indicated. The following must be provided: (a) Category A. For each Category A rotorcraft, the Rotorcraft Flight Manual must contain a summary of the performance data, including data necessary for the application of any [applicable operating rule, together with] descriptions of the conditions, such as airspeeds, under which this data was determined, and must contain – (1) The indicated airspeeds corresponding with those determined for takeoff and the procedures to be followed if the critical engine fails during take-off; (2) The airspeed calibrations; (3) The techniques, associated airspeeds, and rates of descent for autorotative landings; (4) The rejected take-off distance determined under JAR 29.62 and the take-off [distance determined under JAR 29.61 ;] (5) The landing data determined under [JAR 29.81 and 29.85;] (6) The steady gradient of climb for each weight, altitude, and temperature for which takeoff data are to be scheduled, along the take-off path determined in the flight conditions required [in JAR 29.67 (a) (1) and (a) (2):] [(i) In the flight conditions required in JAR 29.67(a)(1) between the] end of the take-off distance and the point [at which the rotorcraft is 200ft above the take-off surface (or 200ft above the] lowest point of the take-off profile for [elevated heliports).] [(ii) In the flight conditions required in JAR 29.67(a)(2) between the points at which the rotorcraft is 200 and 1000ft above the take-off surface (or 200 and 1000ft above the lowest point of the take-off profile for elevated heliports).] [(7) Out-of-ground-effect hover per-] formance determined under JAR 29.49 and the maximum safe wind demonstrated under the ambient conditions for data presented. (b) Category B. For each Category B rotorcraft, the Rotorcraft Flight Manual must contain – (1) The take-off distance and the climbout speed together with the pertinent information defining the flight path with respect to autorotative landing if an engine fails, including the calculated effects of altitude and temperature; (2) The steady rates of climb and hovering ceiling, together with the corresponding airspeeds and other pertinent information, including the calculated effects of altitude and temperature; (3) The landing distance, appropriate [airspeed and type of landing surface, together] with any pertinent information that might affect this distance, including the effects of weight, altitude and temperature; (4) The maximum safe wind for operation near the ground; (5) The airspeed calibrations; (6) The height-speed envelope except for rotorcraft incorporating this as an operating limitation; (7) Glide distance as a function of altitude when autorotating at the speeds and conditions for minimum rate of descent and best glide angle, as determined in JAR 29.71; [(8) Out-of-ground-effect hover performance determined under JAR 29.49 and the maximum] safe wind demonstrated under the ambient conditions for data presented; and (9) Any additional performance data [necessary for the application of any applicable operating rule.] | ### JAR 29.1587 Информация за летателните характеристики #### Информация за летателните характеристики в Ръководството за летателна експлоатация, които надвишават експлоатационни ограничения, може да се покаже само дотолкова, колкото е необходимо за яснота на информацията или за определяне на ефекта от одобрено незадъбжително оборудване или процедури. Когато се дават данни, надвишаващи експлоатационните ограничения, тези ограничения трябва да са отбелязани ясно. Трябва да се осигури следното: #### (а) Категория А. За всеки роторкрафт от категория А Ръководството за летателна експлоатация трябва да съдържа общ преглед на летателните характеристики, включително данни, необходими за прилагането на всяко прилагано експлоатационно правило, заедно с описания на условията, такива като въздушни скорости, при които тези данни са били определени, и трябва да съдържа: #### Посочените въздушни скорости, съответстващи на тези, определени за излитане, и процедурите, които трябва да се следват при отказ на критичен двигател по време на излитане; #### Калибровката на въздушната скорост; #### Технологиите, свързаните с тях въздушни скорости и скоростта на снижаване при кацане с авторотация; #### Отхвърлената дистанция за излитане, определена в JAR 29.62 и дистанцията за излитане, определена в JAR 29.61; #### Данните за кацане, определени в JAR 29.81 и JAR 29.85; #### Постоянният градиент на набиране на височина за всяко тегло, височина и температура, за които данни за излитането ще се планират, по дължина на траекторията за излитане, определени в полетните условия, изисквани от JAR 29.67(а)(1) и (а)(2): #### (i) В полетните условия, изисквани от в JAR 29.67 (а)(1) между края на дистанцията за излитане и точката, при която роторкрафтът е на 200 фута над повърхнината за излитане (или 200 фута над най-ниската точка на профила за излитане прииздигащи се вертолети). #### (ii) В полетните условия, изисквани от JAR29.67 (а)(2) между точките, при които роторкрафтът е на 200 фута и 1000 фута над повърхността за излитане или на 200 фута и 1000 фута под най-ниската точка на профила за излитане за издигащи се вертолети. #### (7) Кръжене във въздуха извън зоната на влиянието на земята, определено в JAR 29.49 и максималният безопасен вятър, демонстрирани при условията на околната среда за представените данни. #### (b) За всеки роторкрафт от категория В Ръководството за летателна експлоатация трябва да съдържа: #### Дистанцията за излитане и скоростта за набиране на височина, заедно с необходимата информация, определяща траекторията на полета по отношение на авторотационното кацане, ако откаже двигател, включително и изчисленото влияние на височината и температурата; #### Постепенните скорости на набиране на височина и тавана за кръжене във въздуха, заедно със съответните въздушни скорости и друга необходима информация, включително и изчисленото влияние на височината и температурата; #### Дистанцията за кацане, подходящата въздушна скорост и повърхност за кацане, заедно със всяка необходима информация, която би могла да повлияе на тази дистанция, включително и изчисленото влияние на височината и температурата; #### Максималният безопасен вятър за експлотация в близост до земята; #### Калибровката на въздушната скорост; #### Височинно-скоростният диапазон, освен за роторкрафти, включващи това като експлоатационно ограничение; #### Дистанцията на планиране като функция от височината при авторотация при скоростите и условията за минимална скорост на снижаване и най-добър ъгъл на планиране, както е установено в JAR 29.71; #### Кръжене във въздуха извън зоната на влиянието на земята, определено в JAR 29.49 и максималният безопасен вятър, демонстрирани при условията на околната среда за представените данни. #### Всякакви други допълнителни данни за летателните характеристики, необходими за прилагането на всяко приложимо експлоатационно правило. |
| JAR 29.1589 Loading information There must be loading instructions for each possible loading condition between the maximum and minimum weights determined under JAR 29.25 that can result in a centre of gravity beyond any extreme prescribed in JAR 29.27, assuming any probable occupant weights. | ### JAR 29.1589 Информация за натоварването: #### Трябва да има подходящи инструкции за натоварване при всяко възможно състояние на натоварване между максималното и минималното тегла определени съгласно JAR 29.25, което може да доведе до център на маса извън екстремалните, предписани в JAR 29.27, като се предположат всякакви възможни тегла на натовареното на роторкрафта. |
| Appendix A Instructions For Continued Airworthiness A29.1 General (a) This Appendix specifies requirements for the preparation of Instructions for Continued Airworthiness as required by JAR 29.1529. (b) The Instructions for Continued Airworthiness for each rotorcraft must include the Instructions for Continued Airworthiness for each engine and rotor (hereinafter designated [‘products’), for each appliance required by any applicable JAR or operating rule, and any] required information relating to the interface of those appliances and products with the rotorcraft. If Instructions for Continued Airworthiness are not supplied by the manufacturer of an appliance or product installed in the rotorcraft, the Instructions for Continued Airworthiness for the rotorcraft must include the information essential to the continued airworthiness of the rotorcraft. (c) The applicant must submit to the Authority a program to show how changes to the Instructions for Continued Airworthiness made by the applicant or by the manufacturers of products and appliances installed in the rotorcraft will be distributed. | ### Приложение А: ### Инструкции за подържане на летателната годност А29.1 Общи положения (а) Настоящото приложение конкретизира изискванията за изготвянето на Инструкции за поддържане на летателната годност, както се изисква отJAR 29.1529. (b) Инструкциите за поддържане на летателната годност за всеки роторкрафт трябва да включват Инструкциите за поддържане на летателната годност за всеки двигател и носещо витло (наричани по-долу “продукти”), за всеки уред, изискван от прилагания JAR или експлоатационно правило, и всяка друга необходима информация, свързана с връзката на тези уреди и продукти с роторкрафта. Ако Инструкциите за поддържане на летателната годност не се доставят от производителя на даден уред или продукт, монтиран на роторкрафта, Инструкциите за поддържане на летателната годност за роторкрафта трябва да включват информацията, която е съществена за подържане на летателната годност на роторкрафта. (с) Кандидатът за сертификат трябва да предостави на Въздухоплавателната администрация програма, която да показва как ще бъдат обобщавани промените, направени в Инструкциите за поддържане на летателната годност от кандидата или от производителя на продуктите и уредите, монтирани на роторкрафта. |
| A29.2 Format (a) The Instructions for Continued Airworthiness must be in the form of a manual or manuals as appropriate for the quantity of data to be provided. (b) The format of the manual or manuals must provide for a practical arrangement. | А29.2 Формат (а) Инструкциите за поддържане на летателната годност трябва да бъде във формата на ръководство или ръководства, което е подходящо с оглед на количеството на данни, които ще бъдат включени. (b) Форматът на ръководството или ръководствата трябва да осигури практично разполагане на материала. |
| A29.3 Content The contents of the manual or manuals must be prepared in the English language. The Instructions for Continued Airworthiness must contain the following manuals or sections, as appropriate, and information: (a) Rotorcraft maintenance manual or section. (1) Introduction information that includes an explanation of the rotorcraft’s features and data to the extent necessary for maintenance or preventive maintenance. (2) A description of the rotorcraft and its systems and installations including its engines, rotors, and appliances. (3) Basic control and operation information describing how the rotorcraft components and systems are controlled and how they operate, including any special procedures and limitations that apply. (4) Servicing information that covers details regarding servicing points, capacities of tanks, reservoirs, types of fluids to be used, pressures applicable to the various systems, location of access panels for inspection and servicing, locations of lubrication points, the lubricants to be used, equipment required for servicing, tow instructions and limitations, mooring, jacking, and levelling information. (b) Maintenance Instructions. (1) Scheduling information for each part of the rotorcraft and its engines, auxiliary power units, rotors, accessories, instruments, and equipment that provides the recommended periods at which they should be cleaned, inspected, adjusted, tested, and lubricated, and the degree of inspection, the applicable wear tolerances, and work recommended at these periods. However, the applicant may refer to an accessory, instrument, or equipment manufacturer as the source of this information if the applicant shows that the item has an exceptionally high degree of complexity requiring specialised maintenance techniques, test equipment, or expertise. The recommended overhaul periods and necessary cross references to the Airworthiness Limitations section of the manual must also be included. In addition, the applicant must include an inspection program that includes the frequency and extent of the inspections necessary to provide for the continued airworthiness of the rotorcraft. (2) Trouble-shooting information describing probable malfunctions, how to recognise those malfunctions, and the remedial action for those malfunctions. (See ACJ Appendix A,A 29.3(b)(2).) (3) Information describing the order and method of removing and replacing products and parts with any necessary precautions to be taken. (4) Other general procedural instructions including procedures for system testing during ground running, symmetry checks, weighing and determining the centre of gravity, lifting and shoring, and storage limitations. (c) Diagrams of structural access plates and information needed to gain access for inspections when access plates are not provided. (d) Details for the application of special inspection techniques including radiographic and ultrasonic testing where such processes are specified. (e) Information needed to apply protective treatments to the structure after inspection. (f) All data relative to structural fasteners such as identification, discard recommendations, and torque values. (g) A list of special tools needed. | А29.3 Съдържание Съдържанието на ръководството или ръководствата трябва да бъде подготвено на английски език. Инструкциите за поддържане на летателната годност трябва да съдържа следните ръководства или раздели, което е подходящо, и следната информация: (а) Ръководство или раздел за техническо обслужване на роторкрафта. (1) Въвеждаща информация, която включва обяснение на характеристиките на роторкрафта и данни, в необходимата степен, за техническо обслужване или превантивно техническо обслужване. (2)Описание на роторкрафта и системите и инсталациите, включително на двигателите, носещите винтла и уредите. (3) Информацията за управление и експлоатация, описваща как се управляват компонентите и системите на роторкрафта и как те функционират, включително всякакви специални процедури и ограничения, които се прилагат. (4) Информация по обслужването, която дава подробности във връзка с точките за обслужване, капацитетнните възможности на контейнерите, резервоарите, видовете флуиди, които ще се използват, наляганията, които се прилагат при различните системи, местоположението на достъпните табла за инспектиране и обслужване, разположението на точките за смазване, смазочните материали, които ще се използват, оборудването, което е необходимо за обслужването, инструкции за буксировка и ограничения, информация за акостиране, повдигане на хидроподемни устройства и за нивелиране на въздухоплавателното средство. (b) Ръководство по техническо обслужване. (1) Графична информация за всяка част на роторкрафта и неговите двигатели, спомагателни енергийни агрегати, носещи витла, принадлежности, прибори и оборудване, в които да се дават препоръчителните периоди за тяхното почистване, проверка, настройка, изпитание и смазване, а също така и степента на проверката, приложимите допуски на износване и дейностите, които се препоръчват да се извършат през тези периоди. Обаче кандидатът за сертификат може да се позове на производителя на принадлежност, прибор или оборудване, като източник на тази информация, ако кандидатът за сертификат покаже, че даденият елемент притежава изключително висока степен на сложност, което изисква специализирани методи за поддръжка, оборудване за извършване на изпитания или квалификация. Трябва също да бъдат включени препоръчваните периоди за основен ремонт и необходимите препратки към раздела за ограниченията на летателната годност на ръководството. В допълнение, кандидатът за сертификат трябва да включи програма за проверките, която да съдържа честотата и обема на проверките, необходими за осигуряването на поддържане на летателна годност на роторкрафта. (2) Информация за отстраняване на подвреди, която да описва вероятно неправилно функциониране, как да се открива такова неправилно функциониране и какви действия да се предприемат по отстраняване на неправилното функциониране. (3) Информация, описваща реда и метода за подмяна на продукти и части, заедно с необходимите мерки за безопасност при подмяната. (4) Други общи процедурни инструкции, включително процедури за изпитание на системите по време на движение на земята, проверки за симетрия, претегляне и определяне на масовия център, ограничения по повдигане и укрепване с подпори и съхранение. (с) Диаграми за конструктивни места за достъп и информация, необходима за получаване на достъп за проверки, когато такива места не са осигурени. (d) Подробности по прилагането на специални методи на инспектиране, включително радиографски и ултразвукови изпитания, където такива процеси са посочени конкретно. (е) Информация, необходима за прилагане на предпазна обработка на конструкцията след инспектиране. (f).Всички данни, отнасящи се за конструктивни закрепващи елементи, като идентификация, препоръки за бракуване и стойности на въртящия момент. (g) Списък на необходимите специални инструменти. |
| A29.4 Airworthiness Limitations Section The Instructions for Continued Airworthiness must contain a section titled Airworthiness Limitations that is segregated and clearly distinguishable from the rest of the document. This section must set forth each mandatory replacement time, structural inspection interval, and related structural inspection procedure approved under JAR 29.571. If the Instructions for Continued Airworthiness consist of multiple documents, the section required by this paragraph must be included in the principal manual. This section must contain a legible statement in a prominent location that reads – ‘The Airworthiness Limitations Section is approved and variations must also be approved’. | А29.4 Раздел за ограниченията на летателната годност Ръководството за поддържане на летателната годност трябва да съдържа раздел, озаглавен “Ограничения на летателната годност”, който да е отделен и ясно различим от останалите части на документа. Този раздел трябва да дава всеки задължителен период за подмяна на части, интервала за инспектиране на конструкцията, и свързаните процедури по инспектиране на конструкцията, одобрени от JAR 29.571. Ако Ръководството за поддържане на летателната годност се състои от множество документи, разделът, който се изисква от настоящия параграф, трябва да се включи в основното ръководство. Този раздел трябва да включва и ясно четлив надпис на видно място – “Разделът за ограниченията на летателната годност е одобрен и промените в него също трябва да бъдат одобрени”. |
| Airworthiness Criteria For Helicopter Instrument Flight [I. General. A large helicopter may not be] type certificated for operation under the [instrument flight rules (IFR) unless it meets the] design and installation requirements contained in this Appendix. | ### пРИЛОЖЕНИЕ В ### Критерии за летателна годност при полет на вертолета по прибори ### І. Общи положения. Тежък вертолет не може да бъде типово сертифициран за експлоатация по правилата за полет по прибори IFR ако не отговаря на изискванията за проектиране и инсталация, които се съдържат в настоящото Приложение. |
| II. Definitions (a) VYI means instrument climb speed, utilised instead of VY for compliance with the climb requirements for instrument flight. (b) VNEI means instrument flight neverexceed speed, utilised instead of VNE for compliance with maximum limit speed requirements for instrument flight. (c) VMINI means instrument flight minimum speed, utilised in complying with minimum limit speed requirements for instrument flight. | ### ІІ. Дефиниции ### (а) VYI означава скорост на набиране на височина по прибори, използвана вместо VY, за да отговаря на изискванията за набиране на височина при полет по прибори. ### (b) VNEI означава скорост, която никога не се превишава при полет по прибори, използвана вместо VNE, за да отговаря на изискванията за максимална пределна скорост при полет по прибори. ### (с) VMINI означава минималната скорост при полет по прибори, използвана, за да отговаря на изискванията за минимална пределна скорост при полет по прибори. |
| III. Trim. It must be possible to trim the cyclic, collective, and directional control forces to zero at all approved IFR airspeeds, power settings, and configurations appropriate to the type. | III. Балансиране. Трябва да е възможно балансирането на цикличните, общите и насочените сили на управление до нула при всички одобрени скорости при полети по прибори, IFR , режими на мощност и конфигурации, подходящи за дадения тип. |
| IV. Static longitudinal stability (a) General. The helicopter must possess positive static longitudinal control force stability at critical combinations of weight and centre of gravity at the conditions specified in subparagraphs IV (b) to (f) of this Appendix. The stick force must vary with speed so that any substantial speed change results in a stick force clearly perceptible to the pilot. The airspeed must return to within 10% of the trim speed when the control force is slowly released for each trim condition specified in sub-paragraphs IV (b) to (f) of this Appendix. (b) Climb. Stability must be shown in climb throughout the speed range 20 knots either side of trim with – (1) The helicopter trimmed at VYI ; (2) Landing gear retracted (if retractable); and (3) Power required for limit climb rate (at least 1000 fpm) at VYI or maximum continuous power, whichever is less. (c) Cruise. Stability must be shown throughout the speed range from 0.7 to 1.1 VH or VNEI, whichever is lower, not to exceed ± 20 knots from trim with – (1) The helicopter trimmed and power adjusted for level flight at 0.9 VH or 0.9 VNEI, whichever is lower; and (2) Landing gear retracted (if retractable). (d) Slow cruise. Stability must be shown throughout the speed range from 0.9 VMINI to 1.3 VMINI or 20 knots above trim speed, whichever is greater, with – (1) The helicopter trimmed and power adjusted for level flight at 1.1 VMINI; and (2) Landing gear retracted (if retractable). (e) Descent. Stability must be shown throughout the speed range 20 knots either side of trim with – (1) The helicopter trimmed at 0.8 VH or 0.8 VNEI (or 0.8 VLE for the landing gear extended case), whichever is lower; (2) Power required for l000 fpm descent at trim speed; and (3) Landing gear extended and retracted, if applicable. (f) Approach. Stability must be shown throughout the speed range from 0.7 times the minimum recommended approach speed to 20 knots above the maximum recommended approach speed with – (1) The helicopter trimmed at the recommended approach speed or speeds; (2) Landing gear extended and retracted, if applicable; and (3) Power required to maintain a 3° glide path and power required to maintain the steepest approach gradient for which approval is requested. | ### ІV. Статична курсова устойчивост ### (а) Общи положения. Вертолетът трябва да притежава положителна статична курсова устойчивост при прилагане на усилие в системата на управление при критични комбинации на тегло и център на тежестта при условията, посочени конкретно в подпараграфи ІV (b) до (f) на това Приложение. Усилието върху ръчката за управление трябва да варира със скоростта, така че всяка съществена промяна в скоростта да води до усилие върху ръчката за управление, което да се усеща ясно от пилота. Въздушната скорност трябва да се върне в рамките на 10% от балансираната скорост, когато усилието в системата за управление бавно намалява за всяко условие на балансиране, посочено конкретно в подпараграфи ІV (b) до (f) на това Приложение. ### (b) Набиране на височина. Устойчивост трябва да се покаже при набиране на височина през скоростния диапазон 20 възела от двете страни на балансирането с: ### Вертолетът балансиран при VYI ; ### С прибран колесник (ако може да се прибира); и ### Мощност, изисквана за пределна скорост на набиране на височина (най-малко 1000 fpm) при VYI или максимална продължителна мощност, което е по-малко ### (с) Крейсерски режим на полет. Трябва да се покаже устойчивост през скоростния диапазон от 0.7 до 1.1 VН или VNEI, което е по-ниско, без да се надхвърлят +/- 20 възела от баланса с: ### Вертолетът балансиран и мощността нагласена за хоризонтален полет при 0,9 VН или 0,9 VNEI, което е по-ниско от двете; и ### Колесникът прибран (ако може да се прибира). ### (d) Минимален крейсерски режим. Трябва да се покаже устойчивост през скоростния диапазон от 0,9 VMINI до 1,3 VMINI или 20 възела над балансираната скорост, която е по-голяма от двете, с: ### Вертолетът балансиран и мощността нагласена за хоризонтален полет при 1,1 VMINI ; и ### Колесникът прибран (ако може да се прибира). ### (е) Снижаване. Трябва да се покаже устойчивост през скоростния диапазон 20 възела от двете страни на баланса с: ### Вертолетът балансиран при 0,8 VН или 0,8 VNEI (или 0,8 VLE за случай със спуснат колесник), което е по-ниско от двете; и ### Мощност, необходима за 1000 fpm снижаване при балансирана скорост; и ### Колесникът спуснат и прибран, ако се прилага. ### (f) Подход за кацане. Трябва да се покаже устойчивост през скоростния диапазон от 0,7 пъти минималната препоръчителна скорост при подход за кацане да 20 възела над максималната препоръчана скорост за подход при кацане с: ### Вертолетът балансиран при препоръчителните скорости или скорост на подход при кацане; ### Колесникът спуснат и прибран, ако се прилага; и ### Мощност, необходима за поддържане на 3 градусова траектория на полета по глисада и мощност, необходима да поддържа най-стръмният наклон на подхода за кацане, за който се изисква одобрение. |
| V. Static lateral-directional stability (a) Static directional stability must be positive throughout the approved ranges of airspeed, power, and vertical speed. In straight, steady sideslips up to ± 10° from trim, directional control position must increase in approximately constant proportion to angle of sideslip. At greater angles up to the maximum sideslip angle appropriate to the type, increased directional control position must produce increased angle of sideslip. (b) During sideslips up to ± 10° from trim throughout the approved ranges of airspeed, power, and vertical speed there must be no negative dihedral stability perceptible to the pilot through lateral control motion or force. Longitudinal cycle movement with sideslip must not be excessive. | ### V. Статична напречно-курсова устойчивост ### (а) Статичната курсова устойчивост трябва да бъде положителна през одобрените диапазони на въздушна скорост, мощност и вертикална скорост. При прави, установени странични плъзгания до +/- 10 градуса от баланса, курсовата управляема позиция трябва да се увеличи в приблизително постоянна пропорция към ъгъла на страничното преплъзване. При по-големи ъгли до максималния ъгъл на странично плъзгане, подходящ за дадения тип, увеличената позиция на курсово управление трябва да увеличи ъгъла на странично плъзгане. ### (b) По време на странични плъзгания до +/- 10 градуса от трима през одобрените диапазони на въздушна скорост, мощност и вертикална скорост, не трябва да има никаква негативна двустенна устойчивост, която да се чувства от пилота при странично управленско движение или усилие. Надлъжното кръгово преместване със странично плъзгане не трябва да е твърде голямо. |
| VI. Dynamic stability (a) Any oscillation having a period of less than 5 seconds must damp to ½ amplitude in not more than one cycle. (b) Any oscillation having a period of 5 seconds or more but less than 10 seconds must damp to ½ amplitude in not more than two cycles. (c) Any oscillation having a period of 10 seconds or more but less than 20 seconds must be damped. (d) Any oscillation having a period of 20 seconds or more may not achieve double amplitude in less than 20 seconds. [(e) Any aperiodic response may not achieve] double amplitude in less than 9 seconds. | ### VI. Динамична устойчивост ### a) Всяко колебание с период по-малък от 5 секунди трябва да се погасява до една втора амплитуда за не повече от един цикъл. ### b) Всяко колебание с период от 5 секунди или повече, но по-малко от 10 секунди, трябва да се погасява до една втора амплитуда за не повече от два цикъла. ### c) Всяко колебание с период от 10 секунди или повече, но по-малко от 20 секунди, трябва да се погасява. ### d) Всяко колебание с период от 20 секунди или повече не трябва да достига двойна амплитуда за по-малко от 20 секунди. ### e) Всяка апериодична реакция не трябва да достига двойна амплитуда за по-малко от 9 секунди. |
| VII. Stability augmentation system (SAS) (a) If a SAS is used, the reliability of the SAS must be related to the effects of its failure. The occurrence of any failure condition which would prevent continued safe flight and landing must be extremely improbable. For any failure condition of the SAS which is not shown to be extremely improbable – (1) The helicopter must be safely controllable and capable of prolonged instrument flight without undue pilot effort. Additional unrelated probable failures affecting the control system must be considered; and (2) The flight characteristics requirements in Subpart B of JAR–29 must be met throughout a practical flight envelope. (b) The SAS must be designed so that it cannot create a hazardous deviation in flight path or produce hazardous loads on the helicopter during normal operation or in the event of malfunction or failure, assuming corrective action begins within an appropriate period of time. Where multiple systems are installed, subsequent malfunction conditions must be considered in sequence unless their occurrence is shown to be improbable. | ### VІ. Динамична устойчивост ### (а) Всяко колебание с период по-малък от 5 секунди трябва да се погасява до една втора амплитуда за не повече от един цикъл. ### (b) Всяко колебание с период от 5 секунди или повече, но по-малко от 10 секунди, трябва да се погасява до една втора амплитуда за не повече от два цикъла. ### (с) Всяко колебание с период от 10 секунди или повече, но по-малко от 20 секунди, трябва да се погасява. ### (d) Всяко колебание с период от 20 секунди или повече не трябва да достига двойна амплитуда за по-малко от 20 секунди. ### (е) Всяка апериодична реакция не трябва да достига двойна амплитуда за по-малко от 9 секунди. ### VІІ. Система за създаване на допълнителна устойчивост ### (а) Ако се използва система за създаване на допълнителна устойчивост, надеждността на системата за създаване на допълнителна устойчивост трябва да се свързва с ефекта от нейното излизане от строя. Възникването на каквито и да са отказови състояния, които биха попречили на продължителния безопасен полет и кацане, трябва да бъде изслючително невероятно. За всяко отказово състояние на системата за допълнителна устойчивост, за което не е показано, че е изключително невероятно: ### Вертолетът трябва да може да бъде управляван безопасно и да може да извършва продължителен полет по прибори без допълнителни усилия от страна на пилота. Трябва да се отчитат допълнителни несвързани и вероятни повреди, които влияят на системата за управление; и ### Изискванията за полетните характеристики в Глава В на JAR-29 трябва да се изпълняват през практическия диапазон на режимите на полет. ### (b) Системата за създаване на допълнителна устойчивост трябва да бъде проектирана така, че да не създава опасни отклонения в траекторията на полета или да води до опасни натоварвания на вертолета по време на нормална експлоатация или в случай на авария или повреда, като се предполага, че коригиращите действия започват в рамките на подходящ период от време. Там, където са монтирани мултиплициращи системи, евентуалните аварийни състояния трябва да се разглеждат последователно, освен ако е показано, че тяхната поява е невероятна. |
| VIII. Equipment, systems, and installation. The basic equipment and installation must comply with Subpart F of JAR–29 through Amendment 29–14, with the following exceptions and additions – (a) Flight and navigation instruments (1) A magnetic gyro-stabilised direction indicator instead of the gyroscopic direction indicator required by JAR 29.1303 (h); and (2) A standby attitude indicator which meets the requirements of JAR 29.1303 (g) (1) to (7), instead of a rate-of-turn indicator required by JAR 29.1303(g). If standby batteries are provided, they may be charged from the aircraft electrical system if adequate isolation is incorporated. The system must be designed so that the standby batteries may not be used for engine starting. (b) Miscellaneous requirements (1) Instrument systems and other systems essential for IFR flight that could be adversely affected by icing must be provided with adequate ice protection whether or not the rotorcraft is certificated for operation in icing conditions. (2) There must be means in the generating system to automatically de-energise and disconnect from the main bus any power source developing hazardous overvoltage. (3) Each required flight instrument using a power supply (electric, vacuum etc.) must have a visual means integral with the instrument to indicate the adequacy of the power being supplied. (4) When multiple systems performing like functions are required, each system must be grouped, routed, and spaced so that physical separation between systems is provided to ensure that a single malfunction will not adversely affect more than one system. (5) For systems that operate the required flight instruments at each pilot’s station – (i) Only the required flight instruments for the first pilot may be connected to that operating system; (ii) Additional instruments, systems, or equipment may not be connected to an operating system for a second pilot unless provisions are made to ensure the continued normal functioning of the required instruments in the event of any malfunction of the additional instruments, systems, or equipment which is not shown to be extremely improbable; (iii) The equipment, systems, and installations must be designed so that one display of the information essential to the safety of flight which is provided by the instruments will remain available to a pilot, without additional crew member action, after any single failure or combination of failures that is not shown to be extremely improbable; and (iv) For single-pilot configurations, instruments which require a static source must be provided with a means of selecting an alternate source and that source must be calibrated. (6) In determining compliance with the requirements of JAR 29.1351 (d) (2), the [supply of electrical power to all systems necessary for flight under IFR must be included in the evaluation. ] (c) Thunderstorm lights. In addition to the instrument lights required by JAR 29.1381 (a), thunderstorm lights which provide high intensity white flood lighting to the basic flight instruments must be provided. The thunderstorm lights must be installed to meet the requirements of JAR 29.1381(b). | ### VІІІ. Оборудване, системи и инсталация. Основното оборудване и инсталация трябва да отговаря на условията на Подраздел F на JAR- 29 чрез изменение 29-14 при следните изключения и допълнения: ### (а) Пилотажно и навигационно оборудване ### Магнитен компас за посока, жиростабилизиран, вместо жироскопичния компас за посока, изискван от JAR 29.1303 (h); и ### Резервен указател за пространственото положение при полет, който отговаря на изискванията на JAR 29.1303 (g) (1) до (7), вместо указател за скоростта на завоите, изискван от JAR 29.1303 (g). Ако са осигурени резервни батерии, те могат да се зареждат от електрическата система на въздухоплавателното средство, ако има подходяща изолация. Системата трябва да бъде проектирана така, че резервните батерии да не се използват за стартиране на двигателя. ### (b) Други изисквания ### Приборни системи и други системи, които са съществени за полет по прибори, които могат да бъда повлияни неблагоприятно от заледяване, трябва да бъдат осигурени с подходящо предпазване против обледеняване, независимо дали роторкрафтът се сертифицира или не за експлоатация при условия на обледеняване. ### В генериращата система трябва да има средство, което автоматически да изключва и спира енергоподаването от главната шина от всеки източник на енергия, който развива опасен свръхволтаж. ### Всяко изисквано пилотажно оборедване, което използва енергозахранване (електрическо, вакумно, и т.н.) трябва да има визуално средство, което да е неразделна част от оборудването, което да показва адекватността на енергията, която се доставя. ### Когато се изисква множество от системи, които изпълняват подобни функции, всяка система трябва да бъде групирана, маршрутирана и разположена в пространството така, че да се осигурява физическо разделяне между системите, за да се осигури, че единична повреда няма да повлияе неблагоприятно повече от една система. ### За системи, чиято работа изисква пилотажно оборудване на всяко пилотско място: ### (i) Само изискваното пилотажно оборудване за първия пилот може да се свързва към тази експлоатационна система; ### (ii) Допълнителни прибори, системи или оборудване не може да се свързват към експлоатационна система за втория пилот, освен ако не са взети мерки, които да осигурят продължителното нормално функциониране на изискваните прибори в случай на каквато и да е ненормална работа на допълнителните прибори, системи или оборудване, за която не е показано, че е изключително невероятна; ### (iii) Оборудването, системите и инсталациите трябва да бъдат проектирани така, че единно изобразяване на информацията, основна за безопасността на полета, което се осигурява от приборите, да остане на разположение на пилот без допълнителни действия на членове на екипажа след отделна повреда или комбинация от повреди, за която не е показано, че е изключително невероятна; и ### (iv) За конфигурации с един пилот, прибори, които изискват статичен източник, трябва да бъдат снабдени със средство за избиране на алтернативен източник, като този източник трябва да бъде калибриран. ### При определяне на съответствие с изискванията на JAR 29.1351 (d) (2), при оценката трябва да се включи и захранването с електрическа енергия на всички системи, необходими за полет по прибори IFR. ### (с) Осветление по време на грамотевична буря. В допълнение към осветлението на приборите, изисквано от JAR 29.1381 (а), светлини за използване по време на грамотевична буря трябва да се осигурят, които да дават високо интензивно прожекторно осветление на основните пилотажни прибори. Тези светлини за грамотевични бури трябва да бъдат монтирани така, че да отговарят на изискванията на JAR 29.1381 (b). |
| IX. Rotorcraft Flight Manual. A Rotorcraft Flight Manual or Rotorcraft Flight Manual IFR Supplement must be provided and must contain – (a) Limitations. The approved IFR flight envelope, the IFR flightcrew composition, the revised kinds of operation, and the steepest IFR precision approach gradient for which the helicopter is approved; (b) Procedures. Required information for proper operation of IFR systems and the recommended procedures in the event of stability augmentation or electrical system failures; and (c) Performance. If VYI differs from VY, climb performance at VYI and with maximum continuous power throughout the ranges of weight, altitude, and temperature for which approval is requested. | ### ІХ. Ръководство за летателна експлоатация на роторкрафта. Ръководство за летателна експолатация на роторкрафта или Допълнение към Ръководството за летателна експлоатация на роторкрафта за IFR, които да съдържат: ### (а) Ограничения. Одобрения диапазон от полетни режими по прибори (IFR), съставянето на полетния екипаж за полети IFR, променените видове експлоатация и най-стръмният прецизен подход за кацане по прибори IFR, за който роторкрафтът е одобрен; ### (b) Процедури. Необходимата информация за правилната експлоатация на системите IFR и препоръчаните процедури в случай на излизане от строя на системата за допълнително подобряване на устойчивостта или на електрическата система; и ### (с) Експлоатационни характеристики. Ако VYI се различава от VY, експлоатационните характеристики при набиране на височина при VYI и с максимална продължителна мощност през диапазоните на тегло, височина и температура, за които се иска одобрение. |
| Appendix C Icing Certification (a) Continuous maximum icing. The maximum continuous intensity of atmospheric icing conditions (continuous maximum icing) is defined by the variables of the cloud liquid water content, the mean effective diameter of the cloud droplets, the ambient air temperature, and the interrelationship of these three variables as shown in Figure 1 of this Appendix. The limiting icing envelope in terms of altitude and temperature is given in Figure 2 of this Appendix. The interrelationship of cloud liquid water content with drop diameter and altitude is determined from Figures 1 and 2. The cloud liquid water content for continuous maximum icing conditions of a horizontal extent, other than 32.2 km (17.4 nautical miles), is determined by the value of liquid water content of Figure 1, multiplied by the appropriate factor from Figure 3 of this Appendix. (b) Intermittent maximum icing. The intermittent maximum intensity of atmospheric icing conditions (intermittent maximum icing) is defined by the variables of the cloud liquid water content, the mean effective diameter of the cloud droplets, the ambient air temperature, and the interrelationship of these three variables as shown in Figure 4 of this Appendix. The limiting icing envelope in terms of altitude and temperature is given in Figure 5 of this Appendix. The interrelationship of cloud liquid water content with drop diameter and altitude is determined from Figures 4 and 5. The cloud liquid water content for intermittent maximum icing conditions of a horizontal extent, other than 4.8 km (2.6 nautical miles), is determined by the value of cloud liquid water content of Figure 4 multiplied by the appropriate factor in Figure 6 of this Appendix. | ПРИЛОЖЕНИЕ С СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯ ЗА ОБЛЕДЕНЯВАНЕ ### (а) Продължително максимално обледеняване. Максималната продължителна интензивност на атмосферното обледеняване (продължителното максимално обледеняване) се определя от променливите на съдържанието на облачна втечнена вода, средния ефективен диаметър на облачните капчици, температурата на околния въздух и взаимодействието между тези три променливи, както е показано на Фигура 1 на настоящото Приложение. Пределният диапазон на обледеняване в координати на височина и температура е даден на Фигура 2 на настоящото Приложение. От Фигура 1 и Фигура 2 се определя взаимодействието между съдържанието на облачна втечнена вода, диаметъра на капчиците и височината. Съдържанието на облачна втечнена вода за продължителни условия на максимално обледеняване за хоризонтален маршрут на полета, различен от 32,2 кm (17,4 морски мили) се определя от стойността на съдържанието на втечнена вода на Фигура 1, умножено с подходящия коефициент от Фигура 3 на това Приложение. ### (b) Прекъсващо максимално обледеняване. Максималната прекъсваща интензивност на атмосферното обледеняване (прекъсващо максимално обледеняване) се определя от променливите на съдържанието на облачна втечнена вода, средния ефективен диаметър на облачните капчици, температурата на околния въздух и взаимодействието между тези три променливи, както е показано на Фигура 4 на настоящото Приложение. Пределният диапазон на обледеняване в координати на височина и температура е даден на Фигура 5 на настоящото Приложение. От Фигура 4 и Фигура 5 се определя взаимодействието между съдържанието на облачна втечнена вода, диаметъра на капчиците и височината. Съдържанието на облачна втечнена вода за прекъсващи условия на максимално обледеняване за хоризонтален маршрут на полета, различен от 4,8 кm (2,6 морски мили) се определя от стойността на съдържанието на втечнена вода на Фигура 4, умножена с подходящия коефициент от Фигура 6 на това Приложение. |
| Criteria For Demonstration Of Emergency Evacuation Procedures Under JAR 29.803 (a) The demonstration must be conducted either during the dark of the night or during daylight with the dark of night simulated. If the demonstration is conducted indoors during daylight hours, it must be conducted inside a darkened hangar having doors and windows covered. In addition, the doors and windows of the rotorcraft must be covered if the hangar illumination exceeds that of a moonless night. Illumination on the floor or ground may be used, but it must be kept low and shielded against shining into the rotorcraft’s windows or doors. (b) The rotorcraft must be in a normal attitude with landing gear extended. (c) Safety equipment such as mats or inverted liferafts may be placed on the floor or ground to protect participants. No other equipment that is not part of the rotorcraft’s emergency evacuation equipment may be used to aid the participants in reaching the ground. [(d) Except as provided in paragraph (a) of] this Appendix, only the rotorcraft’s emergency lighting system may provide illumination. (e) All emergency equipment required for the planned operation of the rotorcraft must be installed. (f) Each external door and exit and each internal door or curtain must be in the take-off configuration. (g) Each crewmember must be seated in the normally assigned seat for take-off and must remain in that seat until receiving the signal for commencement of the demonstration. For [compliance with this paragraph, each] crewmember must be – (1) A member of a regularly scheduled line crew; or (2) A person having knowledge of the operation of exits and emergency equipment. (h) A representative passenger load of persons in normal health must be used as follows – (1) At least 25% must be over 50 years of age, with at least 40% of these being females. (2) The remaining 75% or less, must be 50 years of age or younger, with at least 30% of these being females. (3) Three life-size dolls, not included as part of the total passenger load, must be carried by passengers to simulate live infants 2 years old or younger, except for a total passenger load of fewer than 44 but more than 19, one doll must be carried. A doll is not required for a 19 or fewer passenger load. (4) Crewmembers, mechanics, and training personnel who maintain or operate the rotorcraft in the normal course of their duties may not be used as passengers. (i) No passenger may be assigned a specific seat except as the Authority may require. Except [as required by paragraph (1) of this Appendix, ] no employee of the applicant may be seated next to an emergency exit, except as allowed by the Authority. (j) Seat belts and shoulder harnesses (as required) must be fastened. (k) Before the start of the demonstration, approximately one-half of the total average amount of carry-on baggage, blankets, pillows and other similar articles must be distributed at several locations in the aisles and emergency exit access ways to create minor obstructions. (l) No prior indication may be given to any crewmember or passenger of the particular exits to be used in the demonstration. (m) The applicant may not practice, rehearse, or describe the demonstration for the participants nor may any participant have taken part in this type of demonstration within the preceding 6 months. (n) A pre-take-off passenger briefing may be given. The passengers may also be advised to follow directions of crewmembers, but not be instructed on the procedures to be followed in the demonstration. (o) If safety equipment, as allowed by [paragraph (c) of this Appendix, is provided, ] either all passenger and cockpit windows must be blacked out or all emergency exits must have safety equipment to prevent disclosure of the available emergency exits. (p) Not more than 50% of the emergency exits in the sides of the fuselage of a rotorcraft that meet all of the requirements applicable to the required emergency exits for that rotorcraft may be used for demonstration. Exits that are not to be used for the demonstration must have the exit handle deactivated or must be indicated by red lights, red tape, or other acceptable means placed outside the exits to indicate fire or other reasons why they are unusable. The exits to be used must be representative of all the emergency exits on the rotorcraft and must be designated by the applicant, subject to approval by the Authority. If installed, at least one floor level exit (Type I; JAR 29.807 (a) (l)) must be used as required by JAR 29.807 (c). (q) All evacuees must leave the rotorcraft by a means provided as part of the rotorcraft’s equipment. (r) Approved procedures must be fully utilised during the demonstration. (s) The evacuation time period is completed when the last occupant has evacuated the rotorcraft and is on the ground. | ### Приложение D: ### Критерии за демонстриране на аварийни евакуационни процедури според JAR 29.803 ### (а) Демонстрирането трябва да се проведе или през тъмна нощ, или през деня, като тъмнотата на нощта се симулира. Ако демонстрацията се провежда на закрито през дневните часове, тя трябва да се проведе в затъмнен хангар, като се покрият прозорците и вратите на хангара. В допълнение, вратите и прозорците на роторкрафта трябва да се покрият, ако осветлението на хангара е по-силно от това по време нощ без луна. Може да се използва осветление на пода или земята, но то трябвада е слабо и приглушено, за да не прониква през вратите или прозорците на роторкрафта. ### (b) Роторкрафтът трябва да бъде в нормално пространствено положение със спуснат колесник. ### (с) Оборудване за обезопасяване като постелки от въртолета или обърнати спасителни салове могат да се постелят върху пода или земята за предпазване на участниците. Никакво друго оборудване, което не е част от евакуацонното оборудване на роторкрафта не трябва да се използва за подпомагане на участниците при слизане на земята. ### (d) Освен както е предвидено в параграф (а) на това Приложение, само аварийното осветление на роторкрафта трябва да се използва за осветяване. ### (е) Трябва да се монтира цялото аварийно оборудване, изисквано за планираната експлоатация на роторкрафта. ### (f) Всяка външва врата и изход и всяка вътрешна врата и завеса трябва да са в конфигурация за излитане. ### (g) Всеки член на екипажа трябва да е седнал на нормално определеното му място по време на излитане и трябва да остане на това място докато получи сигнала за започване на демонстрацията. За показване на съответствие с този параграф, всеки член на екипажа трябва да бъде: ### Член на екипаж за редовна въздушна линия; или ### Лице, което познава експлоатацията на изходите и аварийното оборудване. ### (h) Представителен товар от пътници в нормално здраве трябва да се използва както следва: ### Най-малко 25% от тях трябва да бъдат над 50 години, като поне 40% от тях трябва да са жени. ### Останалите 75% или по-малко трябва да са на 50 години или по-млади, като поне 30% от тях трябва да са жени. ### Три кукли в естествени размери, които не са включени като част от пътническия товар, трябва да се носят от пътниците, за да се симулира живи бебета на по 2 години или по-малки, освен ако общият пътнически товар е по-малко от 44 души, но повече от 19 души, когато трябва да се носи една кукла. Кукла не се изисква за пътнически товар от 19 или по-малко души. ### Членове на екипажа, механиците и обучаващия персонал, които поддържат или експлоатират роторкрафта в нормалния ход на техните задължения, не могат да се използват като пътници. ### (i) На никой от пътниците не може да се определя специално място, освен ако Въздухоплавателната администрация не пожелае това. Освен както се изисква от параграф (1) на това Приложение, никой от служителите на кандидата за сертификат не може да седи до аварийния изход, освен ако това не е позволено от Въздухоплавателната администрация. ### (j) Трябва да сложени седалищните и раменните колани (както се изисква). ### (k) Преди началото на демонстрацията, приблизително половината от общото средно количество ръчен багаж, одеяла, възглавници и други подобни артикули трябва да бъдат разпределени на няколко места в прохода между креслата и подстъпите към аварийния изход, за да бъдат създадени малки препятствия. ### (l) Не трябва предварително да се посочват на някого от членовете на екипажа или пътниците конкретните аварийни изходи, които ще се използват при демонстрацията. ### (m) Кандидатът за сертификат не може да практикува, репетира или да описва демонстрацията за участниците, като никой от участниците в демонстрацията не трябва да е вземал участие в този тип демонстрация в рамките на последните 6 месеца. ### (n) Може да се дадат кратки инструкции непосредствено преди излитане. Пътниците също така могат да бъдат посъветвани да следват указанията на членовете на екипажа, но не трябва да бъдат инструктирани за процедурите, които ще се следват по време на демонстрацията. ### (о) Ако е осигурено обезопасяващо оборудване, както се позволява от параграф (с) на това Приложение, или всички пътнически прозорци и прозорци на пилотската кабина трябва да бъдат затъмнени, или всички аварийни изходи трябва да имат обезопасяващо оборудване, което да скрива аварийните изходи, които са на разположение. ### (р) Не повече от 50% от аварийните изходи от страните на тялото на роторкрафт, които отговарят на всички изисквания, прилагани към изискваните аварийни изходи за този роторкрафт, могат да се използват за демонстрацията. Изходи, които няма да се използват за демонстрацията, трябва да бъдат с деактивирани дръжки за отваряне или трябва да бъдат отбелязани чрез червени светлини, червени ленти или други приемливи средства, поставени пред изходите, за да показват пожар или други причини, защо не могат да се използват. Изходите, които ще се използват, трябва да са представителни за всички аварийни изходи на роторкрафта и трябва да бъдат определени от кандидата за сертификат и, одобрени от Въздухоплавателната администрация. Ако е инсталиран, най-малко един изход на нивото пода (Тип І; JAR 29.807 (а) (1)) трябва да се използва, както се изисква от JAR 29.807 (с). ### (q) Всички евакуиращи се трябва да напуснат роторкрафта чрез средство, осигурено като част от оборудването на роторкрафта. ### (r) По време на демонстрацията изцяло трябва да се използват одобрените процедури. ### (s) Времето за евакуиране е завършено тогава, когато последният човек на борда е напуснал роторкрафта и е на земята. |