Декларация за съответствие с част МF (попълва се за първоначално одобрение и за изменение на одобрението)

| Декларация на оператора за съответствие с Част М, Подчаст F |  |  |  |  |  |  | Първоначално: | да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Промяна: | да/не |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изискване | Съдържание |  |  |  | Попълва се от организацията | Попълва се от ГД ГВА |  |  |
|  |  |  |  |  | Глава, точка от РОТО Приложими документи, процедури, Препратки | проверено | Бележки |  |
| M.A.602 Заявление (Application) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трябва да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на ОТО, като формулярът и редът за това са определени от компетентния орган. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.603 Обхват на одобрението (Extent of approval) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Организация с дейности, попадащи в обхвата на настоящата подчаст, не трябва да извършва своите дейности, освен ако не са одобрени от компетентния орган. Допълнение V към приложение I (част М) дава образец на сертификата за това одобрение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) В ръководството на организацията за техническо обслужване, посочено в М.А.604, трябва да бъде определен обхватът на работата, за която се иска одобрението. В допълнение IV към приложение I (част М) се определят всички възможни класове и категории съгласно Подчаст F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Одобрената организация за техническо обслужване може да създаде, в съответствие с данните за техническото обслужване, ограничен набор от части, които да се използват в процеса на работата в рамките на нейното собствено предприятие, както е указано в ръководството на организацията за техническо обслужване. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.604 Ръководство на ОТО (Maintenance Organisation Manual) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Организацията за техническо обслужване осигурява ръководство, което съдържа като минимум следната информация: 1. декларация, подписана от отговорния ръководител, с цел да се потвърди, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с част М и ръководството за техническо обслужване; и 2. обхват на дейност на организацията; и 3. длъжност/длъжности и имена на лицето/лицата, посочени в М.А.606 (б); и 4. структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между лицата, посочени в М.А.606(б); и 5. списък на персонала, отговарящ за сертифицирането, с неговия обхват на одобрение; и 6. списък на местата, в които се извършва техническо обслужване, заедно с общо описание на съоръженията 7. процедури, чрез които организацията за техническо обслужване осигурява съответствие с изискванията на тази част; и 8. процедура/процедури за изменение на ръководството за техническо обслужване на организацията. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Ръководството за техническо обслужване на организацията и измененията в него се одобряват от компетентния орган. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения могат да бъдат одобрявани чрез процедура (наричана по-долу „непряко одобрение“). |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.605 Сгради и съоръжения (Facilities) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организацията гарантира, че: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) са осигурени помещения за изпълнение на целия обем планирани работи; специализираните цехове и работните места са отделени по подходящ начин, за да се предпазят те и околната среда от замърсяване; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) са осигурени офиси за управлението на целия обем планирани работи, включително и за осъществяване регистрирането на операциите по техническото обслужване; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) са осигурени охраняеми складове за компонентите, оборудването, инструментите и материалите. Условията на съхранение осигуряват разделянето на негодните за експлоатация компоненти и материали от всички останали компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията за съхранение са в съответствие с указанията на производителя, а достъпът до складовете е ограничен само за упълномощен персонал. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.606 Изисквания към персонала (Personnel requirements) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Организацията назначава отговорен ръководител, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния ръководител. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Лицата по буква б) по-горе трябва да имат съответните познания и практически опит в областта на техническото обслужване на въздухоплавателните средства и/или компоненти. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) Организацията разполага със съответния персонал за извършване на обикновено предвидената по договор работа. Разрешава се използването на допълнително нает персонал в случай на по-голям от обичайния обем работа. Този допълнително нает персонал няма право да издава сертификат за повторно въвеждане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) Квалификацията на целия персонал, участващ в техническото обслужване, се доказва и записва в регистъра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) Персоналът, който извършва специализирани задачи като заваряване, безразрушително изпитване /преглед, различен от цветния контраст, трябва да бъде квалифициран в съответствие с официално признат стандарт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж) Организацията за техническо обслужване разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, за издаване на сертификати за повторно въвеждане в експлоатация по М.А.612 и М.А.613 за въздухоплавателното средство и компонентите. Сертификатите трябва да са в съответствие с изискванията на част 66. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з) Чрез дерогация от буква ж) организацията може да използва персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие със следните разпоредби, когато предоставя помощ по техническото обслужване на оператори, които извършват търговски операции, при условие че са одобрени съответните процедури като част от ръководството за техническо обслужване на организацията: 1. При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в което изрично се посочва, че летателният екипаж може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт. 2. Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; организацията обаче трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.607 Удостоверяващ персонал (Certifying Staff) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) В допълнение към М.А.606(ж) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да упражнява своите права, само ако организацията гарантира, че: 1. персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да докаже, че отговаря на изискванията, посочени в 66.A.20(б) от приложение III (част 66), освен когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на държава-членка, в който случай те трябва да отговарят на изискванията на такъв подзаконов акт, и 2. персоналът, отговарящ за сертифицирането, има адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателните средства, които трябва да бъдат обслужвани в съответствие с процедурите на организацията. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, различно от основната база, където няма персонал, отговарящ за сертифицирането, организацията за техническо обслужване, с която е подписан договор за предоставяне на помощ по техническото обслужване, може да издаде еднократно разрешение за сертифициране: 1. на един от своите служители, който има квалификация за тип въздухоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или 2. на всяко лице, което има не по-малко от три години опит в техническото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалификационен клас, отговарящ на въздухоплавателното средство, ако на това място няма организация, одобрена съгласно разпоредбите на настоящата част, а организацията, с която е сключен договор, получава и съхранява доказателства за опита и лиценза на упоменатото лице. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на такова разрешение за сертифициране. Одобрената организация за техническо обслужване, издаваща еднократно разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Одобрената организация за техническо обслужване води регистър за персонала, отговарящ за сертифицирането, и поддържа актуален списък на целия персонал, отговарящ за сертифицирането, включително областта на приложение на тяхното одобрение, като част от ръководството за техническо обслужване на организацията по M.A.604(a)5. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.608 Компоненти, оборудване и инструменти (Components, equipment and tools) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Организацията следва да: 1. притежава оборудването и инструментите, посочени в данните за техническото обслужване, описани в M.A.609, или доказано равностойно оборудване и инструменти, посочени в ръководствата за техническо обслужване на организацията, които са необходими за ежедневната работа по техническото обслужване в областта на приложение на одобрението; както и, 2. докаже, че има достъп до всякакво друго оборудване и инструменти, които се използват само в определени случаи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Инструментите и оборудването се контролират метрологично и се калибрират в съответствие с официално признат стандарт. Документацията за такива калибровки и използвани стандарти се съхранява от организацията. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Организацията проверява, класифицира и разделя по подходящ всички постъпващи компоненти. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.609 Данни за ТО (Maintenance data) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одобрената организация за техническо обслужване следва да има на разположение и да използва съответните актуални данни за техническо обслужване, посочени в М.А.401, при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и поправките. Данните за техническото обслужване, предоставени от клиента, са необходими само в процеса на работа. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.610 Заявка за работи по ТО (Maintenance work orders) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преди започване на техническото обслужване организацията и организацията, заявила техническото обслужване, попълват писмена работна заявка, в която ясно се определя техническото обслужване, което трябва да бъде извършено. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.611 Стандарти за ТО (Maintenance standards) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цялото техническо обслужване се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.612 Удостоверение за допускане до експлоатация на ВС (Aircraft certificate of release to service) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | След завършване на цялото заявено техническо обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с тази подчаст, се издава удостоверениe за допускане до експлоатация в съответствие с М.А.801. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.613 612 Удостоверение за допускане до експлоатация на компоненти (Component certificate of release to service) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) След завършване на цялото техническо обслужване на компонента, което се изисква с тази подчаст, се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация в съответствие с M.A.802. Издава се формуляр 1 на EASA, освен за онези компоненти, на които се извършва техническо обслужване в съответствие с M.A.502(б) и M.A.502(г), и компоненти, които са изработени в съответствие с M.A.603(б). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация, формуляр 1 на EASA, може да се генерира от компютърна база данни. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.614 Записи за ТО (Maintenance records) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Одобрената организация за техническо обслужване води подробни записи за извършената работа. Документацията, доказваща, че са спазени всички изисквания за издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, включително документите на подизпълнителя, се съхранява. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Одобрената организация за техническо обслужване предоставя копие от всеки сертификат за повторно пускане в експлоатация на собственика на въздухоплавателното средство, придружено от копие на всички одобрени данни, използвани при извършените поправки/модификации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Одобрената организация за техническо обслужване съхранява копие от всички записи и всички данни за техническото обслужване в продължение на три години след датата, на която обслуженото въздухоплавателно средство или компонент от въздухоплавателно средство е било повторно пуснато в експлоатация от организацията за техническо обслужване. 1. .Документацията във връзка с този параграф се съхранява по начин, който осигурява защитата й от повреда, промяна и кражба. 2. Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване на резервно копие на данните, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние. 3. Когато одобрена организация за техническо обслужване прекрати своята дейност, цялата съхранена документация от последните три години се изпраща на последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхранява, както е указано от компетентния орган. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.615 Права на организацията (Privileges of the organisation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, Подчаст F от настоящото приложение (част М), може да: а) обслужва всяко въздухоплавателно средство и/или компонент, за което тя е одобрена, в местата, посочени в сертификата за одобрение и ръководството за техническо обслужване. б) да възлага изпълнението на специализирани услуги под контрола на организацията за техническо обслужване на друга организация, която има съответната квалификация, при условие че са установени съответните процедури като част от нейното ръководство за техническо обслужване, което е пряко одобрено от компетентния орган. в) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на всяко място, при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произтичаща или от неизправност на въздухоплавателното средство, или от необходимост временно да се извършва техническо обслужване, при спазване на условията, посочени в ръководството за техническо обслужване. г) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с M.A.612 или M.A.613. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.616 Организационен преглед (Organisational Review) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За да се осигури, че одобрената организация за техническо обслужване продължава да отговаря на изискванията от тази подчаст, тя организира редовно организационни прегледи. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.617 Промени в одобрената ОТО (Changes to the approved organisation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За да се даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част, одобрената организация за техническо обслужване го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди да бъдат осъществени тези промени: 1. име на организацията; 2. местонахождение на организацията; 3. допълнителни местонахождения на организацията; 4. отговорен ръководител; 5. някое от лицата, посочени в буква М.А.606(б); 6. съоръженията, оборудването, материалите, процедурите, обхвата на работата и персонала, удостоверяващ техническо обслужване, които могат да окажат влияние върху одобрението. В случай на промени на персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.618 Продължаване на валидността на одобрението (Continued validity of the approval) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако: 1. организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответствията, както е посочено в М.А.619; и 2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията тази част; и 3. одобрението не е оттеглено или анулирано. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) При оттегляне или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган. |  |  |  |  |  |  |  |
| M.A.619 Несъответствия (Findings) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) След като получи уведомлението за констатациите по М.Б.605, притежателят на одобрение на организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок. |  |  |  |  |  |  |  |

Аз, долуподписаният, удостоверявам, че горната информация е точна и вярна във всяко едно отношение.

За и от името на организацията				Проверил за и от името на ГД ГВА

Име:								Име:

Подпис:							Подпис:

Дата:								Дата: