ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

обществена поръчка с предмет:

„Доставка на технологично оборудване и лицензи“

по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г.

Обществената поръчка е във връзка с изпълнението на проект

„Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА)

София

2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	Обща информация	3

1.1	Възложител	3

1.2	Предмет на обществената поръчка	4

1.3	Обхват на поръчката	5

1.4	Необходимост от поръчката	6

2	Техническа спецификация	6

2.1	Сървъри - 2 бр.	6

2.2	Дисков масив (NAS storage) – 1 бр.	7

2.3	Комутатори - 2 бр.	8

2.4	Защитна стена - 1 бр.	9

2.5	Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 бр.	10

2.6	Лицензи	10

2.6.1	Лицензи за операционна система - 2 бр.	10

2.6.2	Лиценз за база данни - 1 бр.	10

2.7	Допълнителни изисквания към оборудването	10

3	Отчитане на извършената работа	11

4	Гаранционна поддръжка	11

5	Срок на доставка	12

6	Място на доставка	12

7	Осигуряване на качеството	12

8	Управление на риска	12

# Обща информация

## Възложител

Възложител на обществената поръчка е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

ГД ГВА е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище в гр. София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Чрез нея се осъществяват правомощията на министъра по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване и в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България.

Структурата на ГД ГВА е показана на следващата фигура 1:

Функциите на главната дирекция и нейните структурни звена са описани в Устройствения правилник на ГД ГВА.

## Предмет на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка е за реализиране на Дейност 3: „Доставка на технологично оборудване и лицензи” от проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на административното обслужване за гражданите и бизнеса от страна на ГД ГВА чрез надграждане на 16 съществуващи електронни административни услуги до достигане на 4 ниво на развитие и внедряване на една нова електронна административна услуга.

За постигане на така формулираната обща цел, са поставени следните специфични цели:

- Повишаване на нивото на електронизация на услуги и разширяване на съвкупността от предлагани електронни услуги в ГВА.

- Развитие и разширяване на приложението на електронното управление в ГД ГВА чрез разширяване и надграждане на съществуващата информационно-комуникационна система за 16 електронни административни услуги и внедряване на една нова електронна административна услуга, предоставяна онлайн.

- Повишаване качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и бизнеса.

- Повишаване удовлетвореността на потребителите на електронни административни услуги.

Оперативна програма “Административен капацитет” е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на държавната администрация, съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. ОПАК е насочена към укрепването на капацитета на всички нива на администрацията — централна, областна и общинска, както и към структурите на гражданското общество и към съдебната система. Целта е да се подобри работата на държавната администрация за реализирането на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Целта на приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, в рамките на която се изпълнява настоящия проект, е: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

Приоритетната ос е ориентирана предимно към подобряване на качествената страна на административното обслужване, а не само към постигане на количествени показатели относно брой създадени фронт-офиси, обем предоставяни услуги или брой администрации с Интернет сайтове и др. Цел на Приоритетната ос е и да се осигурят опростени, изчистени от регулаторна тежест административни услуги, които да бъдат предоставяни в рационално изградени административни структури (центрове за обслужване) от специално обучени служители. Това ще подпомогне изпълнението на формулираните цели за подобряване на административното обслужване и постигане на добро управление. Модерното държавно управление е свързано и с въвеждането на информационни и комуникационни технологии за оптимизация на работните процеси.

## Обхват на поръчката

Обхватът на настоящата поръчка е доставка на технологично оборудване и лицензи, необходими за предвиденото разширяване на информационната система и база данни на ГД ГВА с включването на нова електронна административна услуга и надграждането на съществуващите електронни административни услуги, предмет на реализация на друга обществена поръчка за изпълнение на Дейност 2 от проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“.

Оборудването и лицензите, които участникът избран за Изпълнител трябва да достави са:

- 2 броя сървъри;

- 1 брой дисков масив;

- 2 броя комутатори;

- 1 брой защитна стена;

- 1 брой непрекъсваемо токозахранване;

- 2 броя софтуерни лицензи за операционна система Microsoft Windows Server Std 2012 R2;

- 1 брой лиценз за база данни MS SQL Standard Edition, даващ право за използване на 4 процесорни ядра.

## Необходимост от поръчката

ГД ГВА има собствени хардуерни ресурси и системен софтуер, но капацитетът на тези ресурси е ограничен. Поради тази причина за разширяване обхвата на съществуващата информационна система с нови модули, функционалности и допълнителен обем от бази данни, свързани с предоставяне на разработваните по този проект електронни услуги е необходимо осигуряването на допълнително оборудване и лицензи. Това оборудване ще поеме изцяло предоставянето на всички електронни административни услуги, предоставяни от ведомството. За целите на проекта се предвиждат сървър за приложения, сървър за бази данни, 2 бр. комутатори за резервираност на комуникацията на сървърите, защитна стена и мрежово хранилище за архиви (NAS storage). За сървърите се предвиждат лицензи за операционна система и за система за управление на база данни.

За изпълнението на проекта ще бъде използвана архитектура, която включва инсталирането на приложната част на информационната система на отделен сървър, а управлението на базата данни физически да е разделено на втори сървър. Чрез комутаторите се осъществява резервираност на комуникациите между сървърите. Защитна стена е необходимо условие за защита на информационната система и данните. Хранилището е условие за осигуряване на данните и тяхното надеждно възстановяване след възникнали инциденти, водещи до загуби на информация. Лицензите за операционна система и за база данни са необходимо условие за коректната работа на сървърите според предназначението им и ненарушаване правата на интелектуална собственост.

# Техническа спецификация

## Сървъри - 2 бр.

Всеки от двата сървъра трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Спецификация | Технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Форм фактор | 1U за монтаж в сървърен шкаф |
| Поддържани процесори | до два 12-ядрени процесора от серия Intel Xeon E5-2600 v2 |
| Инсталирани процесори | минимум един Intel Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB |
| Поддържана памет | до 768 GB чрез 24 слота (UDIMM/RDIMM/LRDIMM) |
| Инсталирана памет | 32 GB RDIMM 1600MHz |
| Поддържани дискове | до 8 броя 2.5 инчови или 3 броя 3.5 инчови диска |
| Максимум разширение на вътрешно дисково пространство | До 12.8 TB (при 2.5 инчовия модел) или 12 TB (3.5 инчовия модел) SAS/SATA |
| Инсталирани дискове | 4 x 2.5in 1TB 7.2K 6Gbps |
| RAID контролер | 6 Gbps hardware RAID-0, -1, -10; с поддръжка на RAID-5, -50 или -6, -60 |
| RAID кеш | 512MB |
| Батерия за RAID контролер | да |
| Hot-swap компоненти | Захранване, вентилаторни модули, твърди дискове |
| Мрежови интерфейси | 4 x 1 GbE |
| Разширителни слотове | 2 PCIe 3.0 ports |
| USB интерфейси | 6 |
| VGA ports | 2 |
| Управление | Отдалечена конзола за управление, LED-ове за диагностика, ASR |
| Поддържани операционни системи | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere |
| Захранване | 2 захранвания от min 550 W |
| Допълнителни изисквания | 80 PLUS® Platinum and ENERGY STAR® Compliance |
| Гаранция | 3 години на място 24х7 с фиксирано време за отстраняване на повредата до 24 часа, осигурено директно от производителя |

## Дисков масив (NAS storage) – 1 бр.

Дисковият масив трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Спецификация | Технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Процесор | минимум 1.3GHz, Duаl Cоrе |
| Свързаност | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbЕ) Еthеrnеt pоrt, 1 x USB 3.0, 2xUSB 2.0 |
| Поддържани RAID нива | 0,1,5,10, JBОD |
| Протоколи | CIFS/SMB/Rаlly (Micrоsоft), NFS (Linux/UNIX), АFP/Bоnjоur (Аpplе), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WеbDАV, Windоws DFS, SNMP, iSCSI Tаrgеt |
| Сертификати | VMwаrе® vSphеrе, Citrix® XеnSеrvеr™, Windоws® Sеrvеr 2008 R2 и 2012 |
| Сигурност | Криптиране на дяловете |
| Репликация | Репликация на данни от устройство към устройство – или на ниво блок, или на ниво файл. (rsync/CIFS) |
| Wake up | Wаkеup оn LАN, Schеdulеd Wаkе UP |
| Инсталирани дискове | 4 х 2TB, Дисковете трябва да са от производителя на NAS-а |
| Гаранция | 3 години |

## Комутатори - 2 бр.

Всеки от двата комутатора трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Спецификация | Технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| За монтаж в сървърен шкаф | 1U |
| Управляем, L3 | да |
| Операционна система | минимум IOS 12.4 |
| Интефейси | 24 x 10/100/1000 |
| Uplink Интефейси | Modular 4 x 1G, 2 x 10G |
| Поддържани VLAN-и | да |
| Сигурност | VLAN ACLs, private VLANs, complete identity and security, TrustSec® SXP, and IEEE 802.1AE |
| Захранване | 350W AC или по-добро |
| Гаранция | 2 години софтуерна и хардуерна поддръжка от производителя време за реакция 8x5xNBD |

## Защитна стена - 1 бр.

Защитната стена трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Спецификация | Технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Операционна система | IOS Minimum 8.4 |
| За монтаж в сървърен шкаф | 1U с включен комплект за вграждане |
| Gigabit Ethernet интерфейси | 6 |
| GbE интерфейс за управление | 1 |
| Процесор | Multicore, enterprise-grade |
| RAM памет | 8GB |
| Flash | 8GB |
| SSD | 1 slot, 120 GB MLC |
| Пропускателна способност за 3DES/AES VPN | 250 Mbps |
| Едновременни сесии | 250 000 |
| Конецкции в секунда | 15 000 |
| Пакети/секунда | 500 000 |
| VLANs | 100 |
| Пропускателна способност на зашитната стена (MAX/EMIX) | 1,2 Gbps/ 600Mbps |
| USB портове | 2 |
| Конзолен порт | RJ-45 |
| Да поддържа максимум AnyConnect или Clientless VPN потребителски сесии | 250 |
| Гаранция | 2 години софтуерна и хардуерна поддръжка от производителя; време за реакция 8x5x следващ работен ден |

## Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 бр.

UPS-ът трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

| Спецификация | Технически изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Форм фактор | 3U за монтаж в сървърен шкаф |
| Power Rating | мин. 3000VA |
| Комуникации | RS 232 (DB9), SNMP |
| Електрически изводи | 230V |
| Карта за управление по мрежа | да |
| Гаранция | 3 години |

## Лицензи

### Лицензи за операционна система - 2 бр.

Изпълнителят трябва да достави 2 бр. лицензи за операционна система Windows Server 2012 R2 Standard OEM, което се обуславя от факта, че ГД ГВА има изцяло Microsoft Windows базирана инфраструктура и ИТ експертите на администрацията са обучени да работят с Windows Server.  В допълнение, софтуерните приложенията в ГД ГВА работят под IIS (Internet Information Services) - приложение за изграждане на web сървър разработено от Microsoft за MS Windows.

### Лиценз за база данни - 1 бр.

Изпълнителят трябва да достави 1 бр. лиценз за база данни Microsoft SQL Server Standard Edition, тъй като към момента системите на ГВА са базирани на тази СУБД. В ГД ГВА се използва Express Edition. За съжаление, размерът на данните скоро ще достигне максималният размер позволен за MS SQL Express Edition. За целта е необходим ъпгрейд към версия Microsoft SQL Server Standard Edition, което обуславя необходимостта да се закупи последна версия на Microsoft SQL Server Standard Edition, която да дава възможност за лицензиране на 4 процесорни ядра.

## Допълнителни изисквания към оборудването

Оборудването, предмет на доставка и монтаж трябва да отговаря на следните изисквания:

- Предлаганото оборудване трябва да е ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на оферта за участие в процедурата и да има осигурена поддръжка за него.

- Участникът задължително посочва марката и производителя на предлаганата техника и подробно описва нейните показатели, съобразно посочената техническа спецификация в техническата си оферта.

- Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност – СЕ, EnergyStar 5.0 или еквивалентни – доказва се със сертификат/и, представени заедно с техническата оферта.

- Оборудването трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери, аксесоари необходими за нормална работоспособност.

# Отчитане на извършената работа

Изпълнителят трябва да отчита извършената работа чрез:

- Приемо-предавателни протоколи за доставеното оборудване и софтуер;

- Протокол за тестване и пускане в експлоатация.

# Гаранционна поддръжка

За периода на гаранционната поддръжка, Изпълнителят трябва да разполага със система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката, която да позволява автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти, която да предостави и на Възложителя.

Условия на поддръжката:

- Диагностиката  на   проблема   се   извършва  дистанционно   и   при невъзможност за установяването му по този начин - на място при Възложителя.

- Време за отстраняване на проблем: до 3 работни дни след извършване на диагностиката и констатиране на проблема.

- Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя, а когато това е невъзможно - в сервизната база на Изпълнителя, като той се задължава да осигури оборотна техника с показатели, не по-лоши от тази на повредената, до приключване на ремонта.

- Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на техниката от местоположението й при Възложителя до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

За осъществяване на своите гаранционни задължения участниците трябва да предложат процедура за гаранционно обслужване, която да включва описание на схема за получаване и обработка на заявките за проблеми.

# Срок на доставка

Срокът на доставката на сървърите и лицензите от настоящото техническо задание е 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора.

# Място на доставка

Място на доставка – гр. София 1540, бул. Брюксел № 1, сградата на ГД ГВА.

# Осигуряване на качеството

Всеки участник трябва да опише в техническата си оферта по какъв начин ще осигури качествено изпълнение на всички проектни дейности съобразно вътрешните процедури/правила в организацията. Спазването на стандартa ISO 9001 ще гарантира качествено изпълнение.

# Управление на риска

В техническите си предложения, участниците трябва да предложат мерки, посредством които е възможно да предотвратят или минимизират настъпването на следните рискове:

- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

- Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на поръчката, бездействие от страна на Изпълнителя;

- Не добра комуникация и координация между екипа на Възложителя и този на Изпълнителя;

- Непостигане на необходимото качество на изпълнение проектните дейности.

- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнение на договора.

През времето за изпълнение на проекта, Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.

За всеки от описаните по-горе рискове участниците трябва да посочат степента на критичност (критичен, висок, среден или нисък), мерките за минимизиране на последствията от тях и очакваният резултат от предложените мерки.